附件：技术协议

| 车 型 信 息 | 公告车型 | 公告底盘 |  | 发动机型号 | 额定功率(kW/rpm) | 最大净功率(kW/rpm) | 额定扭矩 (N.m/rpm) | 排量(L) | 排放标准 | 额定载客 | 发动机型式 | 经济时速km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK6120H76QY1 | 全承载 |  | WP8H360E62 | 265/2100 | 260/2100 | 1600/1200-1600 | 8.24 | 柴油国六 | 50 | 六缸直列增压中冷 | 80-100 |
| 基 本 参 数 | 长(mm) |  | 11670 |  | 油耗（气耗）(L/100km) |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 宽(mm) |  | 2550 |  | 制动距离(v=30km/h，满载) |  |  | ≤10 |  |  |  |  |
|  | 高(mm) |  | 3695 |  | 最高时速km/h |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 车厢内高 |  | 1960 |  | 最小转弯直径(m) |  |  | ≤22 |  |  |  |  |
|  | 轴距 |  | 6050 |  | 整备质量(kg) | 整车(kg) |  | - |  |  |  |  |
|  | 前悬/后悬 |  | 2400/3220 |  |  | 前轴/后轴(kg) |  | - |  |  |  |  |
|  | 轮距前/后 |  | - |  | 最大总质量(kg) | 整车(kg) |  | 17000 |  |  |  |  |
|  | 最小离地间隙(mm) |  | 170 |  |  | 前轴/后轴(kg) |  | 5500/11500 |  |  |  |  |
|  | 行李仓容积 |  | 8.2m3（约） |  | 底盘厂家 |  |  | 宇通客车股份有限公司 |  |  |  |  |

| 配置项目 | 配置描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 车身结构 | 封闭⾦刚环，全承载 |  |
| 内饰 | 莱茵白色内饰基调(Y017) |  |
| 应急门配置 | 有应急门(左侧) |  |
| 悬架系统 | 六气囊悬架 |  |
| 燃料箱 | 260L塑料油箱 |  |
| 热管理 | 第二代热管理（智能控制冷却系统） |  |
| 蓝芯智能节油系统 | 有蓝芯智能节油系统 |  |
| 顶风窗 | 带换气扇顶风窗 |  |
| 前大灯 | LED前⼤灯，智能控制 |  |
| 发动机舱体温度报警 | 有发动机舱体温度报警装置 |  |
| 玻璃（第一乘客门配置+司机窗+侧窗配置） | 中空推拉窗外摆门+白色中空后活动内嵌式司机窗+牡丹绿：右侧第二、第三块，左侧第二、第三块为外推式应急窗，两侧末上内嵌式中空推拉窗，其余全封闭中空玻璃 全⻋隐私玻璃（贴深色太阳膜，不含前风挡、司机窗、前门玻璃） |  |
| 车内保暖系统 | 独立+八壁挂散热器+大功率水暖除霜（内外进风/可调）+有驾驶区取暖器+有前、中门踏步取暖器+有车厢保暖(包括驾驶区保暖)+有前风挡两侧除霜风扇 |  |
| 造型 | 双风挡造型，上下分两块前风挡夹胶玻璃(上风挡玻璃带电加热) |  |
| 变速器 | 法士特6DS-148（手动、六档） |  |
| 离合器 | 拉式离合器（萨克斯拉式离合器） |  |
| 转向器 | 国产转向器 |  |
| 乘客座椅+司机椅数量 | 49+1座 |  |
| 乘客座椅模块 | YT201( 靠背可调，可横移，黑色PVC) 注：末排座受空间结构影响，靠背不可调、不可横移。 |  |
| 司机椅 | 三 点式全气囊减震司机椅(带按摩、通风、加热、安全带报警功能，单扶手，黑色PVC) |  |
| 安全带 | 全车三点式安全带 |  |
| 外后视镜 | 电动杆式外后视镜（带电加热除霜） |  |
| 空调 | 科林空调(制冷量32000kcal/h) |  |
| 出风口及阅读灯 | 有空调出风口,无阅读灯 |  |
| 行李舱门 | 手动上翻门 |  |
| 车桥 | 前盘后盘（精益达前后桥，一体化轴承单元），电涡流缓速器+缓速器温度报警(泰勒玛缓速器+有缓速器温度报警装置 ) |  |
| 水暖加热器燃油加热系统 | 有水暖加热器燃油加热系统 |  |
| 发动机燃油加热系统 | 有发动机燃油加热系统 |  |
| 排挡杆操纵形式 | 两软轴操纵（带气助力） |  |
| 方向盘 | 多功能方向盘 |  |
| 胎压报警器 | 有胎压报警器 |  |
| 电子稳定控制系统 | ABS |  |
| 巡航系统 | 有发动机定速巡航系统 |  |
| 集成中控 | 中控台7英寸多功能触控屏 |  |
| 播放系统 | 高清播放器（含数字功放功能） |  |
| 仪表 | 7英寸液晶仪表盘 |  |
| 倒车监视系统 | 单探头彩色监视器（倒车） |  |
| 驻车雷达 | 有倒车雷达 |  |
| V+客旅团终端 | V+客旅团监控版（具有北斗/GPS双模行车记录仪功能（含SIM卡)+4路视频录像监控功能（分别监控驾驶区、司机面部、前路况、中门）） |  |
| 行李架配置 | 整体式内行李架 |  |
| 长条灯配置 | 顶置厢灯 |  |
| 安全带未系报警 | 无安全带未系报警功能 |  |
| 窗帘配置 | 软布窗帘 |  |
| 轮胎爆胎应急安全装置 | 有前轮轮胎爆胎应急安全装置 |  |
| 轮胎轮辋模块 | 295/80R22.5，真空胎，钢制轮辋 |  |
| 寒区配置 | 加装冷凝器、发动机进气预热（发动机自带）、踏步增加防滑地板⾰ |  |
| 警示系统 | 长排警灯（1.8米、红蓝，含200W警报器） |  |
|  | 侧围频闪灯：红蓝一组，侧围六组、后围一组) |  |
| 图案 | 定制，投产前提供效果图进行状态确认 |  |