内蒙古商贸职业学院虚拟仿真实训基地建设项目一期

拟采购标的的技术要求

- 拟采购标的

| 标的内容 | 3D主动立体眼镜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 40 | 单位 | 个 |
| 功能和质量 要求 | - 光学特性：工作模式为液晶快门式，透光率≥36%（TYP.），场频96-144Hz，对比度≥1000：1； 2.供电方式：充电型眼镜，电池类型为3.7V锂电池； 3.至少可连续使用35小时； 4.充电时间：2.5小时以内； 5.射频传输特性：接收距离最高可达25m； 6.温度特性：工作温度为0℃~50℃，存储温度为-30℃~70℃； 7.类型：需要为主动式接收方式； 8.接收信号频段： 2.45G+-500MHz |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 3D立体信号发射器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 1.频率：2.45G+-500MHz 2.发射功率：0.1W MAX 3.主动立体信号发射范围：≥60m |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 4KVR场景管理器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 个 |
| 功能和质量 要求 | 1. 需自带嵌入式触摸屏，提供设备信息查看功能，提供一键开关LED屏设备功能，提供一间翻转左右眼功能，提供至少8种显示模式切换。【需提供本设备操作使用界面的截图证明】 2. 需支持2D、3D场景一键切换。方便在多个预设场景之间自由切换，图形化启发的操作界面，能对多路图像信号进行拉伸、缩放、任意位置拖动、窗口操作等灵活设置。 3. 需支持快速便捷部署，单台设备支持对多组屏同时控制，不同组分辨率可不相同。 4.板卡同时支持HDMI 2.0及DP 1.2 4K@60Hz信号源输入，单接口支持3840x2160@60Hz信号处理，支持HDCP 2.2;板卡同时支持DL-DVI和DP 4K@30Hz 信号输入;板卡同时支持2路 DP 4K@30Hz信号同时具有VESA 3D 信号输入。 5. 支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、DVI、HDBaseT等信号的混合输入，DVI-M输入卡，单张输入卡可同时支持HDMI/DVI/VGA/YPbPr/Cvbs所有标准输入，支持3G SDI 60Hz输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、Dual-link DVI、SDI、HDBaseT等信号。 6. 支持单接口1920x1200@120Hz 、 3840x1200@120Hz 等分辨率主动立体信号输入。 7. 触控面板图形化须显示设备IP地址，设备型号，支持大屏开关机，立体切换功能。 8. 须同时支持B/S和C/S两种控制方式。双串口控制方式，支持串口环通。 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | VR内容创作软件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 1. 软件需支持多平台运行，编辑器支持Windows，MacOS、Linux，麒麟OS。【须提供本软件在各系统使用操作界面的截图证明，须提供检测报告的功能描述截图证明】 2. 为便于在软件中进行场景搭建，软件需支持构造实体几何功能，支持在三维空间中绘制有厚度的多边形面板，并可以对绘制完的多边形重新调整定点位置，支持多个构造实体几何形状通过合并、相交、抠除等不同的组合方式来搭建关卡场景。【须提供本软件操作使用操作界面的截图证明，须提供检测报告的功能描述截图证明】 3. 零编程交互编辑器：为非编程人员能够进行教学资源内容制作软件需提供零编程的逻辑编辑工具。支持从主界面将属性和节点直接拖入交互编辑器进行设置或方法调用，用户只需要通过拖拽连线式的操作即可快速、自由地制作复杂的场景行为逻辑。【须提供本软件操作使用操作界面的截图证明，须提供检测报告的功能描述截图证明】 4. 软件需兼顾易学易用和功能可扩展性，支持即拖即用的键盘、鼠标、手柄和空间触发器，和自定义函数与变量。【须提供本软件操作使用操作界面的截图证明，须提供检测报告的功能描述截图证明】 5. 要求为国产自主研发软件，且拥有开发过程中的全部源代码，需提供国家版权局出具的相关计算机软件著作权登记证书和测试报告。 6. 支持fbx、dae、obj、stl、gltf、glb等多种常用三维模型数据的导入，在模型导入的过程中能够保留模型完成的层次结构、材质等信息；【须提供软件操作界面的截图证明】 7. 支持模型关节帧动画、路径动画与骨骼动画； 8. 支持常用的纹理图片格式，如Tga、jpg、png、dds、hdr、svg等多种格式；支持wav、mp3、mp4、flv、avi等常用音、视频文件； 9. 支持物理仿真功能，可以模拟刚体、碰撞体以及重力等物理属性； 10. 支持Python、C#脚本二次编辑，可以自由设置交互形式； 11. 支持空间触发器功能，支持物体之间互相接触后触发任务事件；支持相机漫游至指定地方弹出公告板，音频解说； 12. 支持导入PPT文件； 13 支持远程异地多人协同工作，提高异地多人协作的效率；【须提供软件操作界面的截图证明】 14. 为方便用户快速创作内容，软件提供素材库和带交互功能的项目模板 15. 为便于用户学习使用，软件提供在线更新，用户反馈以及在线中文教程、中文视频教程等功能； 16. 为便于模型位置、旋转中心轴调整，软件支持局部、世界坐标系转换；支持原点聚焦和中心聚焦模式切换。 17. 软件支持节点树管理，提供父子节点关系，便于生成、控制复杂的仿真对象； 18. 支持对场景模型的层级结构进行调整，可以添加新的层级或者删除不需要的层级结构； 19. 软件提供材质编辑，支持漫反射贴图、法线贴图、自发光贴图、AO贴图等编辑操作。以满足用户对场景逼真效果的要求，表现模型真实材料属性； 20. 软件支持金属度、粗糙度贴图，实现不同材质的光照效果，表现当光线照射到模型表面时，其表面属性(如金属和皮肤、布、塑料反射不同量的光)，从而区分不同材质； 21. 软件支持UV材质动画，以满足用户模拟流体效果，可为模型赋予具有动画效果的材质贴图； 22. 软件支持在动画步骤中添加关键帧动画，按帧播放动画，并进行细节编辑； 23. 软件提供Win7/10平台64位版本。 24.为满足场景模型的多样性，软件须支持以骨骼驱动蒙皮形式的动画模型直接导入，并在场景中自由控制播放、暂停、速度调整等属性，支持路径动画模型导入，且提供动画编辑功能，能够对路径动画进行二次编辑。【须提供软件操作界面的截图证明】 25.为模拟出天气对环境的影响，软件须支持积雪特效，对任意导入模型支持在其表面形成积雪覆盖的效果，并且可以模拟积雪由少到多的形成过程。 26.为便于用户在VR场景中充分利用原有教学课件，软件须支持 PPT文件的导入，在VR 场景中也可以借助 3D 幻灯片播放器进行课程讲解和向前、向后、重置等翻页操作。【须提供软件操作界面的截图证明】 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | VR内容定制开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 按照学校教学要求，开发“模拟会计岗位工作流程”教学资源。学生通过佩戴VR头盔，对企业会计工作处理流程、往来账务处理等流程进行学习体验，VR场景模块包括： - 通关模式：“填写支票和现金日记账”等任务。 - 知识问答模块，掌握知识点。 - 常见错误分析。 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | VR场景管理器软件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 1. 支持输出端口的任意映射功能，可设置任意两个输出口间的像素间隔，间隔可设置正值和负值，实现边缘补偿、叠加带生成和创意显示的要求，间隔设置范围横向和纵向大于2048像素; 2. 可完全自定义各输出接口像素的起始位置和高度，即允许设置每个输出口切割总体画面的任意一块，支持按照像素数量进行设置。 3. 支持输入信号裁切及局部显示，可以通过软件以像素为单位精确设置对图像切边、局部放大等操作; 4. 可设置输出信号的有效区域，设置后所有窗口仅能在有效区域内漫游，支持非标准分辨率输出; 5. 可设置输入和输出添加标识，可设置输出任意颜色的测试图像，测试色彩可完全自定义; 6. 可设置输入接口任意自定义分辨率，可对时钟频率、输入图像同步的所有参数进行精确设置，设置自定义分辨率及详细参数和在线修改设备EDID无需通过第三方软件调用直接设置，可直接设置与大屏相适应的点对点分辨率; 7. 无需附加任何硬件即可通过软件直接查看当前任意输入的实际输入信号的精确分辨率及接口属性信息，支持故障检测功能，并通过颜色标识当前输入接口是否有实际信号输入; 8. 单台设备支持对多组屏同时控制，不同组分辨率可不相同; 9. 处理器操控支持多平台软件版本； 10. 支持平板电脑端控制，任意窗口的新建、缩放、拖动、漫游等操作，可查看可调用模式; 11. 为方便采购人教学的便捷性，须具备2D和3D同时显示的效果功能。可在一块屏幕上提供两个视角进行观看，实现一边播放2D的PPT、文档等材料，另一边播放3D的VR效果内容。【须提供软件操作界面的截图证明】 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | VR眼镜充电柜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | VR眼镜充电柜，满足同时为48个VR眼镜充电 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | VR财务会计岗位实训仿真系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 系统从会计各岗位的工作流程出发，学生可模拟出纳、往来会计、税务会计、总账会计等角色，在游戏的不同场景通过游戏人物间的对话、交流等方式呈现会计理论知识，进行会计账务处理。生动地再现事实真相或食物的发展过程，激发学生学习的创造性和主动性。 主要交互功能：通过大量的知识问答来掌握知识点、填写支票和现金日记账、以通关模式完成任务； 特点：以全三维模式进行实景还原、使用大量对话进行理论知识学习、通过知识点问答考验学生；1) 使用数字三维技术对体验环境、操作设备、使用工具等实现高仿真还原，营造全封闭体验空间。 2) 利用3D Max建模软件进行高模烘低模的高精度建模方式。 3) 采用最新PBR技术对模型的贴图材质进行优化，使得模型的高光、法线、金属度等属性更加接近真实场景与模型。 4) 贴图符合实际情况，操作面板可以交互，满足标准流程。 5) 单体模型不存在穿插，闪面，重面，破面等现象。 6) 模型比例符合实际情况。 7) 场景内总面数低于30万三角面，贴图尺寸以1024级别为主。 8) 对场景灯光进行静态烘焙与实时烘焙，附带阴影参数，符合实际环境的视觉效果。 9) 场景漫游功能，使用者可以在虚拟场景内按系统设置走动，以第一人称视角漫游，观察场景的环境并可以与主要部件交互。 10) 提供实训体验与模拟考核结合，操作逻辑符合系统实际情况。 11 所开发的内容可以和现有的光学位置追踪系统及虚拟现实插件无缝对接。老师和学生通过现有的虚拟现实硬件设备，结合VR头戴显示系统和体感操作手柄，光学位置追踪系统等，沉浸于虚拟现实场景中的各种交互，如自由漫游、设备选择、具体操作、拾取观看等一系列操作，做到对真实操作的逼真还原。 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 交换机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 个 |
| 功能和质量 要求 | 1.传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps 2.端口数量：8口 3.网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 4.传输模式：参数纠错全双工/半双工自适应 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 位置追踪硬件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 1、系统采用光惯融合定位方式，通过主动式红外光学追踪精准定位，结合IMU的高刷新率确保系统低时延性，从而实现高精度（误差亚毫米级）低延时（系统处理时间毫秒级）的追踪定位。 2、系统支持追踪体验者的头部及双手运动，以支持沉浸式体验效果。需提供眼镜、双手柄、可穿戴追踪摄像头结合边框标记点满足追踪使用。支持双手追踪无需借助第三方外设(如头盔)。 3、系统可靠性高，支持仅有单个摄像头的工作的情况下，完成物体的定位及追踪。 4、系统易用性高，系统部署后无需定期校准可确保追踪稳定性和精度不变。 5、系统需提供2套(左手、右手)手持式无线追踪手柄，手持式无线手柄与摄像头通过磁吸式POGO PIN的连接方式连接，具备给摄像头供电及接收数据能力。【须提供检测报告的功能描述截图证明】 6、系统需提供2套(1套备用)支持主动追踪功能的眼镜，且眼镜满足以下参数： （1）眼镜工作模式为液晶快门式，透过率:40±2%（TYP.），对比度1000：1。 （2）供电方式：充电型眼镜，电池类型为3.7V锂电池；容量≥300mAh。 （3）眼镜与摄像头通过磁吸式POGO PIN的连接方式连接，并具备给摄像头供电及进行数据通信的能力。 7、追踪摄像头3个，具备以下性能： （1）摄像头模组内置光学镜头，图像处理单元，惯性传感器，惯性传感器刷新率可达2000HZ。 （2）摄像头尺寸≤16 × 16 × 21 mm；重量≤11g。 （3）摄像头支持状态指示灯进行状态提示：设备处于连接状态中，指示灯白色；设备处于正常使用状态中，指示灯绿色。 （4）摄像头视场角：水平视场角≥230度，垂直视场角≥180度。 8、系统需提供主动式发光标记点且具备以下性能指标： （1）发光标记点可发出850纳米的红外光。 （2）发光标记点集成于LED显示屏边框上，科学排布。 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 位置追踪系统软件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 1、自主研发软件，要求提供该软件产品自主知识产权证明和测试报告文件。 2、为保证系统的易用性，系统支持保存功能，能够保存追踪节点设置数据并支持设置追踪体序号功能；支持设置VRPN服务器信息，包含VRPN服务器名称、端口等，并保存VRPN数据，以便程序启动后无需多次设置。 3、为了系统算法处理器的稳定性，系统要求采用C/S架构。 4、为了适应不同场景不同案例对房间坐标系的要求，系统无需校准。 5、系统支持追踪节点设置，包含追踪立体眼镜节点、右手柄节点、左手柄节点，可以进行实时的添加，删除。支持在部署好的系统中实时再添加一个追踪目标。 6、支持一键适配及手动应用环境数据，可针对不同的硬件布局及不同的发光标记点的空间分布情况。支持发光标记点以图示化的方式在软件中呈现。 7、支持交互手柄的按键和轴映射，包含扳机键、菜单键、系统键、抓握键等。【须提供检测报告的功能描述截图证明】 8、支持设置追踪节点标识名称功能，切换设备名称，可映射不同设备，如：可实现左右手互换，可实现手柄追踪代替眼镜追踪。 9、为了方便查看当前追踪信息，系统支持显示3D视图，三维房间坐标系，显示3个追踪设备数量，显示追踪设备6个自由度信息。【须提供检测报告的功能描述截图证明】 10、为了显示发光标记点的空间位置信息，软件提供了可调间距的网格坐标系。可根据应用场景，自定义设置网格比例尺大小。 11、具备无线信道扫描功能，扫描结果可视化，根据丢包数量分析出最优信道，并可直接选取和应用最优信道，减少延迟。 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 头盔内容同步设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | - 屏幕尺寸：21.5英寸 2.屏幕比例：16:9 3.分辨率：1920x1080 4.支持接口类型为HDMI接口，VGA接口 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 教师桌椅、学生桌椅 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 项 |
| 功能和质量 要求 | 学生桌椅48套 桌子 规格：850mmx550mmx750mm（允许±5mm偏离） 整体为钢木结构，台面需采用E1级约25mm厚免漆颗粒密度板，表面光滑、平整，整体美观大方，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、抗老化，无毒不褪色，材质坚硬，。桌架整体采用≥1.2mm厚20mmx60mm优质方管一次压制而成，全部钢件采用纳米陶瓷镀膜防锈处理。桌腿两侧和台面下设置走线钢槽，以方便走线，使用安全且整洁美观。台面上方加专用木制挡板连接件为专用金属连接件，结实耐用。 椅子 规格：尺寸：470*580*890mm（允许正负3mm偏离） 钢塑加网布板木结构，座、背材料为pp+高标纤维胶，经大型塑压机一次性压制而成，抗摔打、柔韧性好不变形。椅子钢架为12mm实心钢筋电镀架，材质钢硬、工艺精湛、焊接牢固、打磨精细，防锈、防腐蚀。座垫为麻布面内置多层板优质座板加10mm40#海绵，坐感舒适，优雅现代。整体美观、大气、抗摔、耐用。 教师桌椅1套 桌子 - 规格：≦1100*780*1020mm；（允许正负5mm偏离）； 2、 材料：桌面采用9mm高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺 3、主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。 4、讲桌上层预留双屏显示器安装位，可安装10-32寸显示器。 椅子： 规格：660mm*425mm*945mm（允许±3mm偏离） （1）面料：需采用优质颐达网布面料，防磨防污性好；颜色可选； （2）辅料：采用不低于45#高密度、高弹力定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； （4）功能：可逍遥、锁定； （5）气杆：采用100#喷涂气杆，厚度约2.0mm ； （6）底盘：约3.0mm厚大班带尾板底盘 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 虚拟现实内容管理服务器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | 1.CPU：I7-10700K 8核16线程，主频≥3.6GHz，睿频≥5.0GHz 2.内存：DDR4 3200 32GB; 3.内置图形卡要求：具备DP接口≥4 4.内置图形卡显存容量：≥16GB 5.内置图形卡显存带宽：≥448GB/S 6.内置图形卡处理核心数：≥3072 7.内置图形卡支持分辨率：需支持7680*4320 8.硬盘：≥256G SSD+2TB SATA 9.需提供原装键鼠一套 10.需预装正版Windows10（专业版）操作系统 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 虚拟现实头戴显示设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 1. 屏幕：2个3.4英寸AMOLED 2.分辨率：单眼分辨率达到1440 x 1600，双眼分辨率达到3K（2880 x 1600） 3.刷新率：60/90Hz 4.视场角：110度 5.配备专业版调音耳机，360°空间音效，借助超级沉浸式音轨 6.配备内置定位传感器，自由定位空间位置 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 虚拟现实工作站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 1. CPU: ≥Intel Core i7-10700； 2. 显卡：≥Nvd RTX2060； 3. 内存：≥16GB DDR4 2933 DIMM； 4. 硬盘：≥1TB+256GB SSD； 5. 操作系统：win10（专业版）正版； |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 虚拟现实显示设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 11.52 | 单位 | 平方米 |
| 功能和质量 要求 | 一、基础参数 1.屏幕尺寸≥11.52㎡ 2.像素间距≤1.9mm，刷新频率：（Hz）≥2880【须提供检测报告的性能描述截图证明】 3.换帧频率：（Hz）≥120 4.需要支持主动立体3D显示（快门） 5.需提供满足使用的配套发送卡 6.需要支持无线传屏，通过无线网络将电脑屏幕共享 二、模组规格 1.最大白平衡亮度（nit）≥800 2.色温 3000-9600K可调 3.驱动方式：支持恒流驱动，支持精准的控制电压。 4.灰度等级（bit）：≥14 5.对比度：5000:1 6.显示均匀性-亮度：≥97% 7.显示均匀性-色彩 △（Cx，Cy）≤0.003 8.视角（水平/垂直）：±140°/±140° 9.使用寿命（H）≥80000 三、发送卡参数 1.最大带载分辨率1920×1200@60hz，可自定义分辨率。 2.输入端口：1x SL-DVI输入，1xHDMI 1.3接口，Audio音频输入接口。 3.输出端口：4xRJ45千兆网口，单路最大带载65万像素点，支持网口间冗余。 4.支持两路UART控制接口，可级联多台进行统一控制。 5.支持一路光探头接口。 6.支持逐点亮色度校正。 7.额定功耗：≤6.6W |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 虚拟现实显示设备一体化机柜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 1. 支持屏幕包边尺寸：宽≥4800，高≥2400； 2. 机柜尺寸：700x629x2650； 3. 支持内嵌显示器框架，方便使用者小屏幕操作使用； 4. 采用奥氏体不锈钢拉丝材料，黑色无指纹高档包边，板材面平整光滑，内外结构均匀，强度高； 5. 采用钢琴烤漆工艺，三遍底漆+面漆组合，水砂纸和磨布抛光，抗裂，耐磨防刮，耐腐蚀， 防水易清洁，边框保护效果更好； 6. 专业机械设计结构，需采用一体化结构设计，经久耐用，可现场快速安装； 7. 机柜易于维护，兼容性强，方便后续拓展升级； 8. 独特对流散热布局造型，配合高性能散热器，消除聚热，具有强大对流散热性能； 9. 专业的找平校准机制，确保安装大幅面屏幕的平整性，精确度更高； 10.集成化程度更高，内部布线安全科学，对产品安全及维护提供了强大的保障。 11. 需满足触屏控制器、场景管理器等设备存储安放，具有3D眼镜存储功能； 13. 具备键盘、鼠标等设备收纳、操作功能； |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 虚拟现实显示设备同步操纵控制器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | 显示屏尺寸（对角线）：≥23.8英寸 1.显示比例16:9 2.分辨率：≥1920*1080 3.接口要求：DP 1.2(支持HDCP)接口,2个USB接口, 4.动态对比度：500万：1 5.支持触摸同步控制LED画面 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 虚拟现实桥接软件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 1.软件需提供中国计算机软件著作权登记证书。 2.软件需支持光学追踪系统和基于VRPN协议的交互设备，如3D眼镜、手柄控制器、追踪标记体等，可进行头部追踪、手部追踪、绑定手柄按键和事件。 3.软件需支持双手柄控制和交互。 4.为了应对复杂的虚拟现实沉浸式环境，软件需采用“1拖N”多通道集群渲染同步技术，支持单台计算机、多台计算机2种方式同步输出多台显示器（多个屏幕）的高分辨率画面。 5.为了体验更多的虚拟现实沉浸式环境内容，软件需支持Unity和Unreal开发的内容适配到VR沉浸式环境。【须提供检测报告的功能描述截图证明】 6.为了减少多硬件系统之间的适配难度和成本，软件需支持大部分VR沉浸式环境硬件系统，如LED大屏、多通道交互显示系统、洞穴式Cave交互显示系统、立体显示器等。支持不同环境内容的快速移植，无需二次开发。 7.软件需支持对VR沉浸式环境参数的配置，提供对渲染机IP、渲染机屏幕分辨率、渲染机屏幕宽高和位置、追踪系统IP、追踪系统交互设备等参数的配置。提供追踪数据监控和验证功能，可实时显示眼镜和手柄的追踪位置和旋转状态，以及手柄按键状态。提供网络状态监控和验证功能，可实时显示多台渲染机之间以及追踪系统的网络连接状态。 8.为了省去在软件启动后频繁地选择配置文件和项目案例，软件需支持配置文件和案例内容的历史纪录功能。 9.为了方便多通道环境部署，避免用户在渲染机上繁琐地拷贝配置文件和项目案例，软件需支持主控端一键分发配置文件和案例内容，并体现分发进度。 10.为了方便自主创作，软件需提供用于Unity开发的SDK，内置基于VR沉浸式环境交互方式的场景跳转、场景漫游、UI交互、物体抓取、双手旋转物体、双手缩放物体、人物瞬移等基本功能。提供开发者使用手册，包含快速入门和开发进阶等用于对开发者进行教学指导的说明。提供API接口说明文档，包含手柄按键调用、获取人物头部手部等六自由度姿态数据，获取沉浸式环境参数等基本API接口。 11.为了方便入门学习，软件需提供开发示例Demo，Demo需包含场景跳转、VR手柄摇杆进行场景漫游、UI交互、物体抓取、双手旋转物体、双手缩放物体、VR手柄按键进行人物瞬移等功能。 12.为了方便用户学习，需提供在线用户使用手册和开发者使用手册。 13.为了使开发者迅速掌握开发沉浸式环境内容的技能，提供UnitySDK培训教程。 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 文化环境提升建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 项 |
| 功能和质量 要求 | 改造面积约140平米 根据甲方确定文化建设方案后，建设，建设具体要求如下： 一.综合布线要求：按照设备位置布线，用料包括所有的桥架/网线（规格）/电源线（规格）/过电保护器/光纤等（规格），用料标准不低于国家标准：数据线采用HDMI全面支持最新版HDMI 1.3规格，音响线采用OFC无氧铜，3.5转双花连线材，不低于300 条。弱电线材采用六类网线，必须通过FLUKE测试后使用，强电线材采用BV 4mm²，电缆线/单根铜芯BV线，应符合执行标准：GB/T5023-2008/IEC60227-3，电导体原材料：无氧纯铜电导体原材料：无氧纯铜。在投标文件附详细的设计图和效果图。 - 吊顶参数要求： 根据效果图制作造型吊顶，吊顶装饰吊灯、照明灯，1.龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋 混凝土板或钢架转换层固定；2. ∅8吊筋和配件固定38主龙骨；中距900mm；3:依次固定50副龙骨； 4.单层9.5mm厚纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定封底在投标文件附详细的设计图和效果图。 三.地板参数要求： 地面铺设石塑地板，1.总厚度3mm，宽度:1.83mm2.产品结构方式:同质透心碎花纹3.耐磨等级:P级2.1mm3<P级:4mm34.通体PUR,永久免打蜡。5.产品总重量:<3100g/m6.六残余凹陷度:<0.03mm 7.纵、横向加热尺寸变化率%:纵向≤0.4横向≤0.4,色牢度,级:≥6 加热翘曲,mm:≤8氯乙烯单体:≤5可溶性铅:≤20可溶性镉:≤20 挥发物限量:≤10防火级别:Bf1-s1。 四.墙体装饰： 以体现科技感、现代化教学设计风格进行墙面装修。突出科技感进行设计。根据设计图纸制作墙面造型 1.原墙面石膏找补找平后基层打底，处理墙面→弹线→制作木骨架→固定细木工底板→表面铺贴木饰面板→安装收口线条。 护墙板的要求20*40mm木龙骨中距400mm，刷防火涂料三度,用钢钉与木桢固定，木桢固定在混凝土墙体内。18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与木龙骨固定,刷防火涂料三度。表面粘贴饰面板。" 五.防盗门要求： 前后门：双开门，国家乙级防盗标准，根据现场门洞尺寸定制防盗门，锌合金板材永不生锈，烤漆工艺，永不褪色，霸王锁体。 六.窗帘及窗帘盒制作要求： 窗帘定制，包含窗帘及滑道窗帘盒。 窗帘盒制作标准为：1.龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；2.50主龙间距900mm,50副龙间距300mm，副龙横称间距600mm； 3.18mm细木工板刷防火涂料三度，与吸顶吊件采用35mm自攻螺丝固定； 4.9.5mm厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定；窗帘材质为：100%阻燃涤纶；75D/72F消光低弹线，150D/72F黑低弹线；遮光及≥90%阻燃等级达需到国标B1级标准帘布必须通过国内相关检测机构的环保认证、无重金属危害污染物的测试：达到[室内装饰装修材料有害物质限量]QBl8586-2001的相关测试标准：甲醛含量≤20ppm 七.墙顶面基层处理要求： 内墙腻子要有检验报告，要注明是根据哪种型号标准指标进行检验的。Y型腻子，用于教室墙顶面需要刮腻子地方。符合国家环保标准GB1852-2001。施工工艺要求：满刮两遍腻子：第一遍应用胶皮刮板满刮，要求横向刮抹平整、均匀、光滑，密实平整，线角及边棱整齐为度。尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要沾污门窗框及其他部位，否则应及时清理。待第一遍腻子干透后，用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡，保护棱角，磨后用棕扫帚清扫干净； 第二遍满刮腻子方法同第一遍，但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用粗砂纸打磨平整，否则必须进行第三遍、第四遍，用200W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 八.墙顶面乳胶漆涂料饰面 滚涂室内环保乳胶漆面漆三遍，墙面漆的环保标准源于国家制定的GB1852-2001标准要求。标准规定：墙面漆挥发性有机化合物VOC（g/L）≤200；游离甲醛（g/KG）≤0.1；可溶性铅（mg/kg）≤90；可溶性镉（mg/kg）≤75；可溶性铬（mg/kg）≤60；可溶性汞（mg/kg）≤60。并且甲醛净化性能指标高于《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》（JC/T1074-2008）标准要求值（≥75）。 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 路由器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 1.网络协议：WiFi6 2.最高传输速率 9000Mbps 3.频率范围：三频（2.4GHz，5.2GHz，5.8GHz） 4.处理器：高通4核 2.2GHz CPU+2核 1.7GHz NPU 5.运行内存：1GB 6.无线安全：WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE加密，无线访问控制（黑白名单），SSID隐藏 7.最大设备接入量：支持1000台设备同时接入 |  |  |

- 拟采购标的

| 标的内容 | 音响系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 1.外观尺寸：前置左/右: 5.5 cm 锥形× 2；高音单元：2.5cm圆顶X2； 内置低音炮单元: 7.5 cm 圆锥形× 2； 2.输出功率：前置左/右: 30 W × 2, 内置低音炮:60 W 3.蓝牙版本/协议：Version: Ver 5.0 / Profiles: A2DP / Codecs: SBC, AAC； 4.环绕声技术：DTS® Virtual:X™； 5.数字光纤输入：支持 6.模拟3.5接口输入：支持（通过模拟3.5接口转光纤实现）； |  |  |