系统配置要求

移动监测站升级改造包括但不限于以下配置。

| 序号 | 设备及软件名称 | 简要参数及性能要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 天馈系统 |  |  |  |
|  | 超短波监测天线 | 20MHz-3GHz | 1套 | 原有利旧 |
|  | 微波监测天线 | 800MHz-26.5GHz | 1套 |  |
|  | VHF/UHF测向天线 | 垂直极化20MHz-1300MHz，水平极化40MHz-1300MHz | 1套 | 原有利旧 |
|  | UHF/SHF测向天线 | 1.3GHz-8.2GHz | 1套 |  |
|  | 天馈系统配套设施 | 天线安装适配器 | 1套 |  |
| 二 | 监测测向设备 |  |  |  |
|  | 监测测向接收机 | DDF255监测接收机 频率范围：监测20MHz-3.6GHz；测向20MHz-3GHz | 1套 | 原有利旧 |
|  |  | 频率扩展选件 频率范围：3GHz～26.5GHz | 1套 |  |
|  | 专项监测设备 | 数字电视声音与图像信号监测、数字对讲监测和数字集群信号监测 | 1套 |  |
|  | 监测测向处理器 | 完成数据存储、任务调度 | 1套 |  |
|  | 联网通信设备 | 详见技术要求 | 1套 |  |
|  | 定位设备 | 系统定位 | 1套 |  |
|  | 控制终端 | 详见技术要求 | 1套 |  |
| 三 | 系统软件 |  |  |  |
|  | 监测测向应用软件 | 含设备驱动模块、联网控制模块、频谱监测统计分析模块、电子地图模块等，提供原子服务接口封装 | 1套 |  |
|  | 移动自动定位软件 | 将不同位置的多个测向结果融合为一，从而能够提供单一的定位结果（移动定位） | 1套 |  |
| 四 | 配套设施 |  |  |  |
|  | 供电系统 | 采用磷酸铁锂电池供电系统，具备市电、电池逆变和车载发电供电三种供电方式。 | 1套 |  |
|  | 附件 | 电子罗盘、机柜、线缆、电缆绞盘、灭火器等 | 1套 |  |
| 五 | 车辆改装与系统集成 |  |  |  |
|  | 装载平台 | 丰田普拉多 | 1套 | 原有利旧 |
|  | 车辆改装 | 详见技术要求 | 1套 |  |
|  | 系统集成 | 包括系统集成、安装调试 | 1套 |  |