	序号
	委托采购项目名称
	数量
	规格型号、技术参数
	质保期

	1
	动物医疗直接数字化 X 线摄影系统
	1
	◆球管电压/电流≤90KV/20MA

电压范围：50-90KV，步进1KV
MAS范围：0.4MAS-50MAS，25阶

最大输出≥1.6KW/80KV

球管焦点≤1.2mm

热容量≤10Khu

最大光视野≥35cm*35cm

最小光视野≤5cm*5cm

激光指示器 LED光源，内置双激光

◆无线平板≥10x13，非晶硅碘化铯

◆像素尺寸≥76μm

空间分辨率≥6.52lp/mm
◆像素数≥3072*3840

机身：一体铝合金锻造

平板尺寸/重量≤460*460*15mm/1.9Kg

◆有适用于马匹的专用软件

成像时间≤4S

专业、适应性强的图像处理，可用于每个单独的检查，以获得每个客户需求的最佳图像设置19、智能自动优化图像，可对骨骼进行单独优化、骨密度测量

触屏操作，手指放大或旋转图像

预设多个解剖位，涵盖所有马匹的拍摄体位

22、附件配备移动车、平板保护套、平板手持套件
	2年

	2
	便携式彩超
	1
	适用范围：产品适用于动物肌腱、腹部、产科、生殖、小器官、外周血管的检查。内置马、牛、羊、狗等动物专用测量算法

主要技术规格：

1.主机系统技术规格要求：

1.1.笔记本式便携彩超

◆1.2. 非触摸式液晶显示屏，屏幕角度可调节，具备实体操作按键。

1.3. 主机采用微芯片技术和专业超声操作系统。

◆1.4. 主机操作面板具备良好的防液体泼溅功能，冷启动时间（关机状态下开机至启动完成可以开始扫查）≤15秒。

1.5. 医用高清彩色液晶显示器，尺寸≥10英寸。

1.6. 主机重量（含电池）≤3.2公斤。

1.7. 主机键盘防尘防液体泼溅设计，可擦拭清洁和消毒。

1.8. 带有选择按键的触控板操作。

1.9. 主机及常规探头通过≥0.8米跌落试验（跌落后系统安全并正常工作）

1.10. 一次性多参数智能调节按键≥2个，可调节参数数量≥6个。

1.11. 穿刺针显像增强技术可以有效增强针尖跟针道的显示，支持线阵和凸阵探头（附图证明），穿刺针显像增强技术可以独立开启或关闭。可以调节增强的方向和角度。

1.12. 电子自动动态聚焦

1.13. 二维（2D/B）成像模式。

1.14. 运动（M）成像模式。

1.15. 彩色血流多普勒成像模式。

1.16. 彩色能量血流多普勒成像模式。

1.17. 脉冲波（PW）多普勒成像模式

1.18. 测量与计算软件包:一般测量：长度、周长、体积。

1.19. 血管测量：血流量测量包。

1.20. 彩色多普勒主要参数:（1） 显示方式：能量显示、速度显示。（2） 彩色增强功能：具有彩色多普勒能量图

1.21. 频谱多普勒:    方式：PWD

1.22. 最大测量速度：PW血流速度最大约至5m/s   

1.23. 最低测量速度：3mm/s（非噪声信号）

1.24. 取样宽度及位置范围：1-12mm

1.25图像存储与回放:超声图像静态、动态存储原始数据回放重现

1.26.动态图像获取时间≥60秒

1.27. 支持导出BMP、JPEG的图片到USB。

1.28. 主机有USB、DVI、以太网、S端子、复合视频、心电图等数据信号输入/输出接口。

2. 探头技术规格要求：

◆2.1. 探头接口为无针贴片式设计，支持热插拔。

2.2. 探头具有IPX7级防尘防水功能

2.3. 探头为超宽频多频点设计，可调节频点≥3个。

2.4. 凸阵探头：频率范围2-5MHz

2.5. 线阵探头：频率范围6-13MHz

2.6. 可支持的探头类型≥10种
	2年

	3
	远红外光治疗仪
	2
	1、电源电压：AC220V±10% ，50Hz±1Hz；
2、输入功率：≥250VA；
3、光源材料：半导体固态光源
◆4、波长范围：红光630nm±10nm
5、最大输出光功率：≥130.5W
◆6、光源使用寿命1万小时以上
◆7、治疗头光斑面积：≥900c㎡
8、光功率密度：红光辐照强度为0.6mW ~105mW/c㎡连续可调；蓝光辐照强度为2mW ~40mW/c㎡连续可调
9、单侧治疗治疗头既可发红光和蓝光或红蓝双色光，不需要更换治疗头，可单独控制，同时工作治疗两个部位。
10、马鞍形大面积照射治疗头
11、高清触摸屏显示；
12、立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。
13、可适用马匹等大动物的治疗
	2年

	4
	空气波压力治疗仪
	2
	1、电源：AC220V±10%、50Hz±2%；
2、工作方式：连续工作；
3、输入功率：≤130VA；
4、治疗时间设定：0～10小时：1小时以内调节步长10min，1-10小时调节步长30min；或99小时：为长开；
5、四腔叠加气囊设计；
6、可同时连接2个充气套筒；
7、治疗模式：1～4（4种模式）；
◆8、循环治疗压力设定范围：5～25kPa连续可调，精度±3kPa；
9、环境温度范围：5～40℃；
10、相对湿度范围：≤80%；
11、大气压力范围：86.0～106.0 kPa；
12、LED数码显示；
◆13、便携式设计，结构小巧，可悬挂于病床之上，节约空间，携带方便。
	1年保修 3个月只换不修

	5
	专业筋膜枪+筋膜柱
	20
	1、充电时间≤75分钟 
2、可调肘臂4个位置 显示方式OLED显示屏 
3、振幅≥16毫米 
4、重量≤1.3千克
5、尺寸≤255毫米*180毫米*76毫米 
6、锂电池≥2500mAh，带电池充电器和手提式便携盒 
7、筋膜柱：智能模式蓝牙连接 材质硅胶 重量≤0.89kg 
8、尺寸≤178毫米*100毫米*66毫米 
9、续航时间≥150分钟 
	筋膜枪主机2年 电池90天 按摩头30天 筋膜柱主机1年

	6
	冷循环压力治疗系统（便携）
	1
	1、便携式冷循环压力治疗系统1套
2、工作条件
2.1 功率：约600VA
2.2 环境温度：5℃～40℃。
2.3 相对湿度：≤90%。
3、主机参数
3.1 系统语言：中文
3.2 加压冷敷参数：
◆3.2.1采用航天级半导体制冷技术，全自动温控。 
3.2.2采用触摸屏
3.2.3 制冷温度在10℃～25℃之间，温度可调，步进值为1℃。
3.2.4空载降温：环境温度为25℃时，降低至最低设定温度10℃，时间 ≤30min
3.2.5 循环液体温度允差±1.5℃，实时显示实际温度，温度显示误差±0.5℃。
3.2.6 工作压力：13kpa，允差±10%。
◆3.2.7 适用部位：肩部、肘部、手臂、腰部、大腿、膝部、小腿、脚部。
◆3.2.8 冰袋：为高分子医用材质，对人体无过敏，可透射X线。各部位冰袋有注册证。
3.3体温传感器检测范围为28℃-43℃；允差：±0.2℃。
3.4 工作时间：定时范围为≤0～240min，调整级差为5min，定时允差±5%。
3.5主机尺寸：长*宽*高：≤430*310*380mm，方便转运、移动。
3.6 正常工作时，噪音≤60dB(A)。
3.7 其他功能
3.7.1 因误操作等原因造成机器水温异常时，可自动暂停工作，防止对病人和机器本身造成伤害。
3.7.2 当水位低于预警值时，水位测量系统实时监控，有声光报警。
3.7.3 各连接位置应能承受≥20N拉力而无开脱，正常工作时应无泄漏。
3.7.4 产品具有ISO13485、ISO9001质量体系认证证书。
	1年保修 3个月只换不修

	7
	微压氧舱
	3
	一、舱体
1、舱体尺寸：≥2000×φ700（长×直径）mm；
2、设计压力：50KPa；
3、工作压力：28Kpa；
4、◆舱体重量：≤12KG；
5、使用寿命：5年（高寒•干燥、高温•高湿地区3年）
二、标准
1、安全性：取得国家认证的产品合格证，舱体密封，双重稳压保护，双重过滤；
2、◆舱体材料：无毒、无异味、环保；
3、控制柜（含制氧机）尺寸：≤537*417*1040mm
4、◆控制柜（含制氧机）重量：≤51KG；
5、最高工作海拔：5500m；
6、每台设备须含：容纳箱（控制柜和控制箱可一并放入）1个；中文说明书1本；操作使用视频1份；质检报告1份；
7、提供产品具有医疗器械注册认证
	1年保修 3个月只换不修

	8
	冰敷袋
	20
	1、内置空气释放阀，实现最大加压
2、超薄、耐久冰室“外层”，实现快速冷转移和深度穿透
3、完美贴合身体轮廓，最大限度地增加接触点
4、极致超薄抗菌冰袋，具有真冰及抗发炎等特性，可防止微生物（细菌、真菌）生长
5、容易装载，
6、包括膝盖款、腰背款、肩部款、肩部加长款、通用款，踝、肘、腕和胫骨。
	1年保修 3个月只换不修

	9
	掌式血红蛋白分析仪
	1
	1、测试波长：450nm—750nm（多波长）
2、仪器校准：使用时无需任何额外校准
3、电池及续航能力：内置≥3.6V可充电锂电池，可连续使用≥40天或连续测试≥10000次以上
4、检测时间：≤1秒
5、样本要求：毛细管血或静脉血
6、检测样本量：毛细管血采集<10ul
7、测试范围：0-25.5 g/dL，（0-255g/L, 0-15.9mmol/L）
8、使用环境温度：10°C至35°C
9、数据传输：USB2.0，蓝牙（Bluetooth Smart）
10、机身尺寸/重量：≤15(L) x 9 (W)x 4(H) cm / 180 g-185g
11、耗材有效期：≥2.5年，
12、耗材储存温度：0至50°C，或-30至70° C（24小时内）
13、测试精密度：CV ≤ 1%
14、测试样品体积：少于10ul
	1年保修 3个月只换不修

	10
	掌式血乳酸分析仪
	1
	1、设备类型：手持便携式设备
2、取样量：≤1 μL
3、测量范围：0.5 mmol/L - 25.0 mmol/L
4、血球容积范围（Hct）：20% - 70%
5、精密度：Hct范围35% – 50%：
  0.5 – 6.7 mmol/L  血乳酸标准差≤0.2 mmol/L，
  6.8 – 25.0 mmol/L 血乳酸CV值≤3 %
  Hct范围20 – < 35%或>50 – 70%：
  0.5 – 7.5 mmol/L  血乳酸标准差≤0.3 mmol/L，
  7.6 – 25.0 mmol/L 血乳酸CV值≤4 %
7、测量原理：使用乳酸氧化酶法进行乳酸的酶电流测定
8、检测时间：≤10秒
9、测量温度范围：+10 °C - +45°C
10、测量湿度范围：10 - 85%相对湿度
11、存储温度：-18 °C - +8 °C（试纸在容器中）和/或-20 °C - +50 °C（设备）
12、最高使用海拔：≥4000米
13、数据存储：≥500个乳酸测试数值及日期、时间、心率及台阶试验，心率存储超过30小时
14、数据传输：通过蓝牙传输
15、设备尺寸：≤191 mm（L） x 46 mm（W） x 21 mm（H）
16、使用寿命：≥5年
17、重量：≤160 g（含电池）
18、频带：2.402 - 2.480 GHz
19、传输功率：≥10 mW
	1年保修 3个月只换不修

	11
	全自动尿液分析仪
	1
	1、测定原理：反射光电比色法
2、测定速度：快速模式≥120个标本/小时；普通模式≥60个标本/小时；
3、试纸项目选择：兼容14项或11项或10项
◆4、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白
5、工作方式：可选择单条测试或连续测试
6、显示：≥5.1英寸液晶显示器
7、打印：内置热敏打印机打印测试结果
8、控制功能：自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制
9、条码输入功能：可接条形码扫描器识别条形码
10、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部
11、存储量：≥4000个测量结果
12、校验功能：分析仪通过校验试纸条对仪器进行校验
13、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0%
14、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0%
◆15、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本不得出阳性
16、数据输出端口：具备串口、并口等数据输出端口
	1年保修 3个月只换不修

	12
	掌式血液分析仪
	1
	1、便携式主机
1.1 携带便携，可手持操作。仪器体积≤58cm×25cm×8cm，仪器重量≤700克；
1.2 显示屏: 液晶显示屏；
1.3 操作键盘：触摸式操作键盘；
1.4 操作简单≤3个步骤完成检测；
1.5 可应用于临床非专业操作人员并具备相关许可文件；
◆1.6 标本要求：≤125ul；
1.7 样本类型：全血,质控液； 
1.8 进样方式：注射器、毛细管、采血器；
1.9 检测范围：可实际测量pH、PCO2、PO2、 Na、K、Cl、iCa、Glu、BUN、Crea、Lactate、 HCT、cTnI、BNP；
1.10 计算参数:计算参数包括: TCO2、HCO3、BEb、BEecf、SO2、Anion Gap、Hgb等；
1.11 可输入：操作者ID、病人ID、病人体温、呼吸氧浓度(FIO2)、总血红蛋白等；
1.12 常规检测报告时间≤120秒，满足突发状况时对于快速的需求；
1.13 测量速度：≥20/h；
1.14 满足多种标本类型： 动脉血、足跟血、脐带血等；
1.15 系统定标：每项测试带定标； 
1.16 预温：开机同时自动电子指控
1.17 自备电池：≥30min；
1.18 标本存储≥5000个标本检测结果；
1.19 配置打印机；
1.20 可选择多种组合试剂卡；
2、相关器械
2.1 充电底座、 外部电子模拟器、可充电电池
	1年保修 3个月只换不修

	13
	血乳酸试纸条
	40
	≥24条/桶
	1年保修 3个月只换不修

	14
	血红蛋白试纸条
	20
	≥100条/桶
	1年保修 3个月只换不修

	15
	尿液分析仪试纸条
	20
	≥100条/桶
	1年保修 3个月只换不修

	16
	脉冲腿部恢复治疗仪
	10
	1、电源：AC220V±10%、50Hz±2%；
2、工作方式：连续工作；
3、输入功率：≤130VA；
4、治疗时间设定：
0～10小时：1小时以内调节步长10min，1-10小时调节步长30min；
或99小时：为长开；
5、四腔叠加式气囊设计，挤压充分无死角；
6、可同时连接2个充气套筒；
7、治疗模式：1～4（4种模式）；
◆8、循环治疗压力设定范围：5～25kPa连续可调，精度±3kPa；
9、环境温度范围：5～40℃；
10、相对湿度范围：≤80%；
11、大气压力范围：86.0～106.0 kPa；
12、LED数码显示；
◆13、立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。
	1年保修 3个月只换不修

	17
	神经肌肉刺激训练治疗仪
	1
	1、四路电流输出可选;
2、液晶触摸显示屏;
3、脉冲宽度80～400us范围内可调，调节步长10us默认300us;
4、频率1～180Hz范围内连续可调，步长≤1Hz,默认≤40Hz;
5、仪器的上升时间：0s～2s，步长为≤0.5s；
6、仪器的维持时间：0s～20s，步长为≤1s；
7、仪器的下降时间：0s～2s，步长为≤0.5s；
8、仪器的断电时间：2s～50s，步长为≤1s，断电时间不少于通电时间；通电时间为上升时间、维持时间和下降时间之和；
9、最大输出电流：140mA(峰值电流)、步长1mA；
10、同步/异步输出，满足不同治疗需求；
11、开路报警，过电保护确保治疗安全；
	1年

	18
	肌骨超声诊断治疗仪
	1
	一、设备用途：用于腹部、浅表组织，肾内透析，外周血管等。 
二、主要规格及系统概述：

1.显示器≥15", 高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描。

2.显示屏可在主机平置状态下进行不少于270度左右旋转。

3.数字化二维灰阶成像单元

4.数字化彩色多普勒单元

5.数字化频谱多普勒显示和分析单元

6.全数字式多波束形成器

7.动态聚焦和处理成像技术

8.空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头。

9.智能化斑点噪声抑制技术

10.可实现时间增益显示屏触摸调节

11.组织谐波成像单元

12.◆光标移动要求通过轨迹球操作，不接受触摸板式操作（附主机轨迹球照片证明或产品彩页证明）

13.高级血流显示功能。  

14.具有穿刺针增强功能。同时具有穿刺针彩色显示功能且背景二维图像保持灰阶成像模式而非后处理得到的伪彩显像。  

15.探头：凸阵，线阵和相控阵探头。   

16.具有二维，彩色实时同屏显示对比功能。  

17.具有二维图像90度旋转功能。  

18.显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能。  

19.◆具有中文显示及输入功能（附图片证明）  

20.不接受平板式产品。
三、测量和分析：(B型、M型、频谱、彩色多普勒  )

1.一般测量   

2.多普勒血流测量与分析  

3.外周血管测量与分析   

4.图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节   

5.图像管理与记录装置：a)超声图像存档与病案管理系统  b)可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察USB接口，支持数据输出 c)内置128G用户存储固态硬盘
四、技术参数及要求：  

1.监 视 器：≥15″高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可进行左右180°旋转。   

2.配台车及三探头连接器   

3.探头规格   a)频率：高频探头中心频率≥14MHz  b)类型：腹部，高频，相控阵   

4.振子：   a)线阵探头有效振子数≥192振子   b)凸阵探头有效振子数≥160振子   c)相控阵探头有效振子数≥64振子    

5.B/D兼用：a)线阵：B/PWD   b)凸阵：B/PWD    

6.二维灰阶显像主要参数：a)◆腹部探头最大扫描深度≥40cm   b)电子凸阵：超声频率2.0-5.0 MHz     c)电子线阵：超声频率4.0-18.0MHz   d)扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥46帧/秒   e)扫 描 线：每帧线密度≥120超声线   f)发射声束聚焦：发射≥8段   g)接收超声信号动态范围、及可调范围≥100 dB    h)数字化多声束形成技术   i)谐波成像基波频率个数≥2   j)回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒   k)预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。   l)增益调节：B/M可独立调节    m)STC分段≥8（要求显示屏触摸调节）       

7.频谱多普勒：  a)方式：脉冲波多普勒：PWD    b)◆具有CW模式     c)最大测量速度：    d)PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s    e)最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)    f)显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等g)电影回放：≥20秒    h)零位移动：≥8级    i)取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级    j)显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、   k)B—刷新(手控、ECG同步、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位    

8.彩色多普勒a)显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT      b)彩色显示帧频：    c)凸阵探头、最大角度，深度18cm，彩色显示帧频≥9帧/ s     d)显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°    e)显示控制：零位移动分±10级   f)彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号）
	2年

	19
	红外光深部炎症治疗系统
	1
	1、设备的额定电压和频率：220V， 50Hz
2、输入功率：≥900VA
3、输出功率：≥750W
4、治疗仪输出有效光谱波长范围：580nm～1400nm，符合人体透视窗口，可达皮下7-10cm。
5、光源使用寿命可达5000小时。
◆6、治疗仪输出光强度与有效光斑直径：距治疗仪输出窗口距离28cm,光斑中心光功率密度400mW/cm²±15%，有效光斑直径≥15cm；
7、治疗仪治疗时间设置：
a)治疗仪单次治疗时间设置范围0min～99min，定时误差≤±2%。
b)时间记忆功能：开机时,治疗仪显示上次治疗时设置的时间。
◆8、采用红外滤光片与宽带通滤光片结合方式，可连续使用，无液体泄漏隐患。
◆9、采用软启动技术。
◆10、设备采用电动升降结构，便于临床精准定位，垂直移动距离45cm±5%。
11、治疗仪治疗头水平与竖直旋转角度≥90º，可针对不同部位照射，便于临床操作。
12、配有距离指示杆：治疗仪由距离指示杆用于限定最小照射距离,27cm±5mm。
13、治疗仪防倾倒保护功能，治疗仪倾倒时，治疗仪自动断电。
14、温度保护功能：设备配备安全切断装置，当治疗中发生过热时，安全切断装置应能自动切断辐射器电源，停止红外辐照，而当辐射器冷却下来后，安全切断装置应能自动复位。
15、设备采用彩色液晶触摸屏操作。
16、整机工作噪声≤60dB（A）
	2年

	20
	多功能治疗仪(理疗仪）
	1
	1)◆将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行;
2) 输出通道：≥四通道(可同时连接四个导子);
3) 具备≥6种治疗模式,治疗病症范围更广;
4) 温度控制范围：开机默认为常温工作模式;
5) 有≥四种温控工作模式可供临床治疗选择;
6) 治疗时间可任意设置;
7) 磁场强度范围：≤38mT。
8) 振动频率为：50Hz，允差±1Hz。
9) 振动幅度≥2mm～5mm
10) 真彩触摸屏显示
	2年

	21
	短波治疗仪
	2
	1 ◆振荡频率 40.68MHz±1.5%。
2 ◆结构及组成 电疗机主要由柜式主机、连接电缆、电极板组成。
3 最大输出功率 200W±20％ 
4 电子定时 定时精准，0-99分钟，误差不大于±20秒。（治疗结束自动停机并发出声音提示）
5 输出方式 连续、断续、脉冲三种
6 断续频率  10～200Hz，误差±10%，步进10 Hz。
7 脉冲模式 P1：0～100W连续可调；
P2：0～33.5W连续可调；
0～24.0W连续可调。
8 尺寸≤410mm×380mm×890mm。
9 重量≤35Kg
	1年

	22
	超声波治疗仪
	2
	1、工作环境：
相对湿度：≤90%； 环境温度：+5℃～+40℃；大气压力：86.0Kpa～106Kpa；额定电压：AC100~240V；电源频率：50/60Hz；输入功率：100VA；
2、在以上工作环境条件下，1MHz.  3MHZ超声治疗头的工作参数如下：
（1）额定输出功率：7.50W±20%；3.30W±20%；
（2）治疗头有效辐射面积：2.5 c㎡±20%；1.1 c㎡±20%；
（3）额定输出有效声强：3.0W/ c㎡±30%；3.0W/ c㎡±30%
（4）工作频率：1.0MHz±10%； 3.0MHz±10%
3、波束不均匀性系数：≤8；
4、波束最大声强：24W/ c㎡±30%； 波束类型：准直型；
5、波形：脉冲波、连续波； 
◆6、治疗头进液防护程度：IPX7 （防水深度，治疗头辐射面往上10mm ）
7、机身进液防护程度：IPX0
8、有效声强(W/cm2)：0.3W/cm2-3.0W/cm2
9、输出功率（W）：0.33W-7.50W
10、脉冲持续时间：≥10ms
11、最大输出功率与输出功率比值：10.0-1.11
12、占空比：1:10-9:10
13、输出功率（W）：0.3W-7.50W
14、时间最大声强（W/cm2）：3.0
15、时间最大输出功率（W）：3.30W-7.5W
	1年

	23
	中频干扰电治疗仪
	2
	1、符合GB9706.1-2007中Ⅰ类、普通设备；
2、电源电压：AC220V±10%   50Hz±1Hz；
3、额定输入功率≤250VA；
4、使用环境：温度为0℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压力：70kPa~106kPa；
◆5、治疗仪基波频率为正弦波1kHz、2kHz、3kHz、4kHz、5kHz等可选，误差±1Hz；
6、差频频率范围：0～180Hz±1Hz；
7、低频调制范围：0～200Hz，调幅度0%、50%、75%、100%；
8、动态节律为4s-10s；
9、零启动自动安全锁定功能；
10、故障报警锁定功能；
11、最大输出电流≤80mA（RMS），稳定度≤±5%；
◆12、共计3路输出，每路两组共6组12个电极，3组6片贴片电极，3组6个吸附电极，电极吸附负压为：0～-35kPa；
13、治疗时间设定范围：0～60min，调节步长1min，默认值30min，误差±0.5min；
14、治疗仪的“内生”干扰电可以发挥低频电和中频电双重治疗作用；
15、治疗仪的中频基波采用了1000Hz±180Hz、2000Hz±180Hz、3000Hz±180Hz、4000Hz±180Hz、5000Hz±180Hz等的差频。
16、采用LCD人机对话界面，实现智能化操作；
17、设置故障报警及字符提示；
◆18、负压吸附式电极，能轻松的吸附于治疗部位，并有局部拔罐功能；
19、高清晰液晶显示；
20、立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车
	1年


