分 项 报 价 表

| 附表1：硬件设备和软件分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价报价(元) | 总价报价(元) |
| 1、阿拉善盟 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程可见光电视摄像机 | 1)光学系统 a)视场角：宽视场≥16°×9°； b）★变焦倍率：连续光学变焦不小于60倍（不使用扩展镜的条件下）； c）★通光口径：≥90mm； d）★镜头具有预置功能，支持自动聚焦。 2)探测器 a）成像器件：≥1/2″CCD或CMOS成像器件，支持黑白、彩色自动切换； b）★分辨率：≥2560×1440； c）图像帧率：≥25fps； d）灵敏度：黑白模式优于0.01lx，彩色模式优于0.1lx。 3)编码标准 支持H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG编码格式，宜满足GB/T 33475.2或GB/T 25724的相关要求。 4) 图像质量 在良好照明情况下，将国际三线靶标板放在距可见光电视摄像机500m处，昼间视频图像主观评价应达到4级以上，夜间图像质量应清晰、无明显斑点噪声。 5)作用距离 对人员的识别距离不小于9km，对小型目标的识别距离不小于10km。 注：以上识别距离是指在能见度不小于 15 km、温度 25 ℃和湿度 80%、目标与背景温差不小于 5 k 条件下的作用距离。人员目标是指 1.75 m 高的人，小型目标是指尺寸为 4 m×2 m×1.5 m 的船只或 4 m×2 m ×1.5 m 的车辆。 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 非制冷红外热像仪 | 1)光学系统 a）视场角：宽视场≥19°×15°； b）变焦倍率：连续光学变焦≥10倍，通光口径≥150 mm； 2)探测器 a）像元材料：氧化钒或多晶硅红外探测器； b）★分辨率：≥640×512； c）★启动时间：≤20s； d）工作波段：8～14μm。 3)编码标准 支持H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG编码格式，宜满足GB/T 33475.2或GB/T 25724的相关要求。 4)图像质量 夜间图像质量应清晰、无明显斑点噪声。 5)作用距离 对人员的识别距离不小于2.5km，对小型目标的识别距离不小于6km。 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 重型转台 | 1)最大方位回转速度：≥45°/s； 2)最大方位回转加速度：≥60°/s2； 3)最小方位回转速度：≤0.1°/s； 4)最大俯仰回转速度：≥30°/s； 5)最大俯仰回转加速度：≥60°/ s2； 6)最小俯仰回转速度：≤0.1°/s； 7)方位转动范围：0°～360°连续旋转； 8)★俯仰转动范围：-45°～+45°； 9)★回归精度：≤0.1°； 10)预置位数：≥256； 11)防护等级：不低于IP66。 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 智能控制柜 | a) 空间容纳：能够放置空气开关、防雷模块、编码器、智能网关和电源模块等设备； b) 智能恒温：具有温度传感器，可设置工作温度范围，当超出范围时自动启动散热或加热单元； c) 智能恒湿：具有湿度传感器，可设置工作湿度范围，当超出范围时自动启动除湿单元； d) 供电检测与控制：能够实时监测控制柜内设备及供电系统的电压、电流，可设置安全电压值，当过载时能够告警，超过安全值自动切断供电系统，可远程手动切断或接通各个设备供电； e) 柜门状态监测：能够远程实时监测控制柜门的开关状态，可对长时间开门状态进行报警； f) 远程管理：多前端控制柜可集中在后端平台进行信息显示和管理，支持内部功能模块远端固件升级; g) 安全防护：能够防高低温、沙尘、冲击、振动、淋雨、湿热和防风压等，以保证置于露天控制柜内的设备正常工作。 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 超近程Ⅱ型监控前端摄像机 | 1) 光学系统 宽视场≥50°×28°，连续光学变焦≥22倍（不使用扩展镜条的件下），通光口径≥40 mm，应具有辅助照明光源，镜头具有预置功能，支持自动聚焦。 2) 探测器 成像器件：≥1/2″CCD或CMOS成像器件，能黑白、彩色自动切换； ★分辨率：≥2560×1440； 图像帧率：≥25 fps； 灵敏度：黑白模式优于0.01 lx，彩色模式优于0.1 lx。 3) 编码标准 支持H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG编码格式，宜满足GB/T 33475.2或GB/T 25724的相关要求。 4) 图像质量 在良好照明情况下，昼间视频图像主观评价应达到4级以上，夜间图像质量应清晰、无明显斑点噪声。 5) 作用距离 昼间对人员的识别距离不小于0.5 km，夜间对人员的识别距离不小于0.3 km。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 存储设备（含硬盘） | 1) 视频数据按H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG视频编码格式和文件格式进行存储，或按GB/T 25724的相关要求进行存储。音频数据按G.711/G.723.1/G.729等音频编解码格式存储； 2) 存储的可见光图像数据应支持1080P、2K（2560×1440）等图像分辨率，存储的红外图像应支持640×512或更高图像分辨率； 3) 支持按图像的来源、记录时间和报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索，支持多用户同时访问同一数据资源； 4) 支持参数配置、日志管理、数据管理和自动备份等； 5) 支持图像记录、回放同时工作的双工模式，应支持图像高码流记录； 6) 应具有以太网接口，支持TCP/IP协议； 7) CVR存储不小于64路，存储硬盘容量不小于192T。支持原有视频监控存储。 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 数据融合单元 | 2台管理客户端，1台接入交换机，支持管理原有监控。 | 套 | 2 |  |  |
| 2、巴彦淖尔市 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 远程可见光电视摄像机 | 1)光学系统 a)视场角：宽视场≥16°×9°； b）★变焦倍率：连续光学变焦不小于60倍（不使用扩展镜的条件下）； c）★通光口径：≥90mm； d）★镜头具有预置功能，支持自动聚焦。 2)探测器 a）成像器件：≥1/2″CCD或CMOS成像器件，支持黑白、彩色自动切换； b）★分辨率：≥2560×1440； c）图像帧率：≥25fps； d）灵敏度：黑白模式优于0.01lx，彩色模式优于0.1lx。 3)编码标准 支持H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG编码格式，宜满足GB/T 33475.2或GB/T 25724的相关要求。 4) 图像质量 在良好照明情况下，将国际三线靶标板放在距可见光电视摄像机500m处，昼间视频图像主观评价应达到4级以上，夜间图像质量应清晰、无明显斑点噪声。 5)作用距离 对人员的识别距离不小于9km，对小型目标的识别距离不小于10km。 注：以上识别距离是指在能见度不小于 15 km、温度 25 ℃和湿度 80%、目标与背景温差不小于 5 k 条件下的作用距离。人员目标是指 1.75 m 高的人，小型目标是指尺寸为 4 m×2 m×1.5 m 的船只或 4 m×2 m ×1.5 m 的车辆。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 非制冷红外热像仪 | 1)光学系统 a）视场角：宽视场≥19°×15°； b）变焦倍率：连续光学变焦≥10倍，通光口径≥150 mm； 2)探测器 a）像元材料：氧化钒或多晶硅红外探测器； b）★分辨率：≥640×512； c）★启动时间：≤20s； d）工作波段：8～14μm。 3)编码标准 支持H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG编码格式，宜满足GB/T 33475.2或GB/T 25724的相关要求。 4)图像质量 夜间图像质量应清晰、无明显斑点噪声。 5)作用距离 对人员的识别距离不小于2.5km，对小型目标的识别距离不小于6km。 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 重型转台 | 1)最大方位回转速度：≥45°/s； 2)最大方位回转加速度：≥60°/s2； 3)最小方位回转速度：≤0.1°/s； 4)最大俯仰回转速度：≥30°/s； 5)最大俯仰回转加速度：≥60°/ s2； 6)最小俯仰回转速度：≤0.1°/s； 7)方位转动范围：0°～360°连续旋转； 8)★俯仰转动范围：-45°～+45°； 9)★回归精度：≤0.1°； 10)预置位数：≥256； 11)防护等级：不低于IP66。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 智能控制柜 | a) 空间容纳：能够放置空气开关、防雷模块、编码器、智能网关和电源模块等设备； b) 智能恒温：具有温度传感器，可设置工作温度范围，当超出范围时自动启动散热或加热单元； c) 智能恒湿：具有湿度传感器，可设置工作湿度范围，当超出范围时自动启动除湿单元； d) 供电检测与控制：能够实时监测控制柜内设备及供电系统的电压、电流，可设置安全电压值，当过载时能够告警，超过安全值自动切断供电系统，可远程手动切断或接通各个设备供电； e) 柜门状态监测：能够远程实时监测控制柜门的开关状态，可对长时间开门状态进行报警； f) 远程管理：多前端控制柜可集中在后端平台进行信息显示和管理，支持内部功能模块远端固件升级; g) 安全防护：能够防高低温、沙尘、冲击、振动、淋雨、湿热和防风压等，以保证置于露天控制柜内的设备正常工作。 | 套 | 1 |  |  |
| 3、锡林郭勒盟 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 远程可见光电视摄像机 | 1)光学系统 a)视场角：宽视场≥16°×9°； b）★变焦倍率：连续光学变焦不小于60倍（不使用扩展镜的条件下）； c）★通光口径：≥90mm； d）★镜头具有预置功能，支持自动聚焦。 2)探测器 a）成像器件：≥1/2″CCD或CMOS成像器件，支持黑白、彩色自动切换； b）★分辨率：≥2560×1440； c）图像帧率：≥25fps； d）灵敏度：黑白模式优于0.01lx，彩色模式优于0.1lx。 3)编码标准 支持H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG编码格式，宜满足GB/T 33475.2或GB/T 25724的相关要求。 4) 图像质量 在良好照明情况下，将国际三线靶标板放在距可见光电视摄像机500m处，昼间视频图像主观评价应达到4级以上，夜间图像质量应清晰、无明显斑点噪声。 5)作用距离 对人员的识别距离不小于9km，对小型目标的识别距离不小于10km。 注：以上识别距离是指在能见度不小于 15 km、温度 25 ℃和湿度 80%、目标与背景温差不小于 5 k 条件下的作用距离。人员目标是指 1.75 m 高的人，小型目标是指尺寸为 4 m×2 m×1.5 m 的船只或 4 m×2 m ×1.5 m 的车辆。 | 台 | 8 |  |  |
| 13 | 非制冷红外热像仪 | 1)光学系统 a）视场角：宽视场≥19°×15°； b）变焦倍率：连续光学变焦≥10倍，通光口径≥150 mm； 2)探测器 a）像元材料：氧化钒或多晶硅红外探测器； b）★分辨率：≥640×512； c）★启动时间：≤20s； d）工作波段：8～14μm。 3)编码标准 支持H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG编码格式，宜满足GB/T 33475.2或GB/T 25724的相关要求。 4)图像质量 夜间图像质量应清晰、无明显斑点噪声。 5)作用距离 对人员的识别距离不小于2.5km，对小型目标的识别距离不小于6km。 | 台 | 8 |  |  |
| 14 | 重型转台 | 1)最大方位回转速度：≥45°/s； 2)最大方位回转加速度：≥60°/s2； 3)最小方位回转速度：≤0.1°/s； 4)最大俯仰回转速度：≥30°/s； 5)最大俯仰回转加速度：≥60°/ s2； 6)最小俯仰回转速度：≤0.1°/s； 7)方位转动范围：0°～360°连续旋转； 8)★俯仰转动范围：-45°～+45°； 9)★回归精度：≤0.1°； 10)预置位数：≥256； 11)防护等级：不低于IP66。 | 台 | 8 |  |  |
| 15 | 智能控制柜 | a) 空间容纳：能够放置空气开关、防雷模块、编码器、智能网关和电源模块等设备； b) 智能恒温：具有温度传感器，可设置工作温度范围，当超出范围时自动启动散热或加热单元； c) 智能恒湿：具有湿度传感器，可设置工作湿度范围，当超出范围时自动启动除湿单元； d) 供电检测与控制：能够实时监测控制柜内设备及供电系统的电压、电流，可设置安全电压值，当过载时能够告警，超过安全值自动切断供电系统，可远程手动切断或接通各个设备供电； e) 柜门状态监测：能够远程实时监测控制柜门的开关状态，可对长时间开门状态进行报警； f) 远程管理：多前端控制柜可集中在后端平台进行信息显示和管理，支持内部功能模块远端固件升级; g) 安全防护：能够防高低温、沙尘、冲击、振动、淋雨、湿热和防风压等，以保证置于露天控制柜内的设备正常工作。 | 套 | 8 |  |  |
| 16 | 存储设备（含硬盘） | 1) 视频数据按H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG视频编码格式和文件格式进行存储，或按GB/T 25724的相关要求进行存储。音频数据按G.711/G.723.1/G.729等音频编解码格式存储； 2) 存储的可见光图像数据应支持1080P、2K（2560×1440）等图像分辨率，存储的红外图像应支持640×512或更高图像分辨率； 3) 支持按图像的来源、记录时间和报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索，支持多用户同时访问同一数据资源； 4) 支持参数配置、日志管理、数据管理和自动备份等； 5) 支持图像记录、回放同时工作的双工模式，应支持图像高码流记录； 6) 应具有以太网接口，支持TCP/IP协议； 7) CVR存储不小于64路，存储硬盘容量不小于288T。支持原有视频监控存储。 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 显示器 | 华为MateView GT 34英寸 WQHD 3K 165Hz 可壁挂 | 台 | 41 |  |  |
| 18 | 数据融合单元 | 2台管理客户端，1台接入交换机，支持管理原有监控。增加控制端2套（控制键盘、LED屏控制器） | 套 | 1 |  |  |
| 4、修理更换 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 修理球机 | 超近程Ⅱ型监控前端摄像机 | 台 | 4 |  |  |
| 20 | 修理云台 | 近端摄像机云台 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 修理球型云台 | 含远程可见光电视摄像机、非制冷红外热像仪，重型转台，控制柜 | 台 | 6 |  |  |
| 22 | 换光端机 | 千兆以太网电口≥24，千兆光口≥4，交换容量≥336Gbps，含1对千兆光模块和光跳线 | 台 | 2 |  |  |
| 总计（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

| 附表3：维护费分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 维护内容 | 单位 | 数量 | 单价报价(元) | 总价报价(元) |
| 1 | 定期巡检 | 巡检天数90天 ，工程师3人（软件工程师1人、硬件工程师2人），其他相关人员投标单位自行考虑。具体详见：“内蒙古自治区智能管控设施维护项目初步设计方案”中5.6 日常运行维护系统方案。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 日常和应急维护及培训 | 日常和应急维护详见“内蒙古自治区智能管控设施维护项目初步设计方案” 培训：次数5次，每次2人（专家）7天。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 易损耗材 | 胶体电池8只*4组 太阳能光伏板300Wp 100块 34英寸显示器20台 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：分项报价不得超过单价限价及总价限价