技术参数

1、100kg全自动洗脱机（6台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、质量要求：满足国家轻工业服装洗涤机械标准QB/T2323-2017要求。 |  |
|  | 2、生产厂家具有规范的生产管理，通过质量管理体系认证和环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证。 |  |
|  | 3、洗衣机的内胆为卧式安装，洗衣机的整体面板、内胆、洗衣缸体及所有外封板均采用AISI-304或优于优质不锈钢材料制作，内部所有触水部位和管路采用304或优于不锈钢材料制造，皂液盒用316材质。大装料门设计，装料门有安全自锁功能，工作时装料门不会发生意外打开等事故。 |  |
|  | 4、电机采用下置结构以及采用变频调速方式，设备运行平稳。 |  |
|  | 5、重载悬浮系统和框架支撑结构，采用气囊配液压阻尼减震结构装置，设备运行更稳定。 |  |
|  | 6、具备电脑控制系统：采用中文触摸屏液晶操作界面（非面板采用按键操作），可以设置≥40套洗涤程序；操作更便捷（提供可设置≥40个程序实物证明图片）；可以对洗涤温度、时间、液位进行编辑（提供洗涤温度、时间、液位实物图片）； 具备打印机USB接口（提供打印机接口实物图片）；带检测取样器（提供取样器实物图片）。 |  |
|  | 7、水位控制系统：采用自动感应水位控制，水位高度可任意设置。 |  |
|  | 8、双后排水配置，设备具有自动和手动两种操作模式，电脑故障时可进行手动操作。 |  |
|  | 9、一体轴承座设计，自动加油装置及含配液体自动分配器供给。 |  |
|  | 10、设备装水外缸体厚度≥8mm，内胆厚度≥4mm，整体面板厚度≥2mm。 |  |
|  | 11、设备内胆尺寸≥1310*770mm、外壳（指装水的缸）尺寸≥1380*900mm。 |  |
|  | 12、具有自动称重功能。 |  |
|  | 13、内胆、装衣门均采用电解双面抛光处理。 |  |
|  | 14、加热方式：蒸汽加热，电机功率kw：≥8.5，变频器功率kw：≥15，外型尺寸mm （宽×深×高）： ≤1710×1810×1910 mm。 |  |
|  | 15、具备杀菌臭氧消毒功能。（提供安装在设备上的臭氧装置实物图片） |  |

2、50kg全自动洗脱机（2台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、质量要求：满足国家轻工业服装洗涤机械标准QB/T2323-2017要求。 |  |
|  | 2、生产厂家具有规范的生产管理，通过质量管理体系认证和环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证。 |  |
|  | 3、洗衣机的内胆为卧式安装，洗衣机的整体面板、内胆、洗衣缸体及所有外封板均采用AISI-304或优于优质不锈钢材料制作，内部所有触水部位和管路采用304或优于不锈钢材料制造，皂液盒用316材质。大装料门设计，装料门有安全自锁功能，工作时装料门不会发生意外打开等事故。 |  |
|  | 4、电机采用下置结构以及采用变频调速方式，设备运行平稳。 |  |
|  | 5、重载悬浮系统和框架支撑结构，采用气囊配液压阻尼减震结构装置（提供产品外观及气囊减震侧面及正面实物图），设备运行更稳定。 |  |
|  | 6、控制电脑采用触摸屏自动控制系统，可显示多行文字，设备应具有编程功能,全电脑液晶触摸式操作界面，中文显示，电脑故障可以自动检索。 |  |
|  | 7、水位控制系统：采用自动感应水位控制，水位高度可任意设置。 |  |
|  | 8、双后排水配置，设备具有自动和手动两种操作模式，电脑故障时可进行手动操作。 |  |
|  | 9、一体轴承座设计，自动加油装置及含配液体自动分配器供给。 |  |
|  | 10、设备装水外缸体厚度≥6mm，内胆厚度≥3mm，整体面板厚度≥2mm。 |  |
|  | 11、设备内胆尺寸≥1085*590mm、外壳（指装水的缸）尺寸≥1150*670mm。 |  |
|  | 12、具有自动称重功能。 |  |
|  | 13、内胆、装衣门均采用电解双面抛光处理。 |  |
|  | 14、加热方式：蒸汽加热，电机功率kw：≥5.5，变频器功率kw：≥7.5，外型尺寸mm （宽×深×高）： ≤1510×1400×1800 mm。 |  |
|  | 15、具备杀菌臭氧消毒功能。 |  |

3、自动烘干机 100kg（3台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、生产厂家具有规范的生产管理，通过质量管理体系认证和环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证。 |  |
|  | 2、电脑控制，提供多种烘干程序，设有温度优先和时间优先两种控制模式，具备故障自动检测功能；同时具有温度及湿度控制功能。 |  |
|  | 3、满足国家轻工业服装洗涤机械标准QB/T2330-2017。 |  |
|  | 4、烘干系统使用减速机与主轴直连传动，避免了采用其他而造成的粉末产生。 |  |
|  | 5、隔热设计，补冷风装置(提供独立补冷风装置实物图)及浮球式疏水阀系统。 |  |
|  | 6、优质铜管立式散热器，有喷湿功能（提供喷湿功能设备实物图以及含设备外观图），防止布草干燥产生静电损伤。 |  |
|  | 7、设备滚筒可防止洁净织物缠绕，设备舱门为双层真空隔离玻璃。 |  |
|  | 8、采用双风机排风，运转风机和电机均有过载保护装置。 |  |
|  | 9、面板及导流板上均具有保温层，具有热风循环热能回用功能，节能高效。 |  |
|  | 10、中文大屏幕触摸式液晶屏显示，美观大方，便于操作。 |  |
|  | 11、设备所有四周面板及内胆均采用304或优于不锈钢。 |  |
|  | 12、全自动烘干机内笼厚度≥3mm、面板厚度≥2mm。 |  |
|  | 13、内胆、装衣门均采用电解双面抛光处理。 |  |
|  | 14、加热方式：蒸汽加热，电机功率kw：≥3，风机功率kw：≥2*2，排风口尺寸mm： ≥（长×宽）400×300，外型尺寸mm （宽×深×高）： ≤1810×1710×2410mm。 |  |

4、自动烘干机 50kg（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、生产厂家具有规范的生产管理，通过质量管理体系认证和环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证。 |  |
|  | 2、电脑控制，提供多种烘干程序，设有温度优先和时间优先两种控制模式，具备故障自动检测功能；同时具有温度及湿度控制功能。 |  |
|  | 3、满足国家轻工业服装洗涤机械标准QB/T2330-2017。 |  |
|  | 4、烘干系统使用减速机与主轴直连传动。 |  |
|  | 5、隔热设计，补冷风装置及浮球式疏水阀系统。 |  |
|  | 6、优质铜管立式散热器，有喷湿功能，防止布草干燥产生静电损伤。 |  |
|  | 7、设备滚筒可防止洁净织物缠绕，设备舱门为双层真空隔离玻璃。 |  |
|  | 8、采用双风机排风，运转风机和电机均有过载保护装置。 |  |
|  | 9、面板及导流板上均具有保温层，同时具有热风循环热能回用功能。 |  |
|  | 10、中文大屏幕触摸式液晶屏显示，美观大方，便于操作。 |  |
|  | 11、设备所有四周面板及内胆均采用304或优于不锈钢。 |  |
|  | 12、全自动烘干机内笼厚度≥3mm、面板厚度≥2mm。 |  |
|  | 13、加热方式：蒸汽加热，电机功率kw：≥0.75，风机功率kw：≥1.1*2，排风口尺寸≥（长×宽）300×300mm，外型尺寸mm （宽×深×高）： ≤1310×1510×2010mm。 |  |

5、毛绒收集器（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、满足整体洗衣房设备功能需求。 |  |
|  | 2、本设备主要由外壳、除绒毛装置、防护底脚和电器箱等组成。 |  |
|  | 3、侧面进风口与烘干机风道连接，上方出风口与洗衣房的排风管道连接，使用时根据机器的工作时间定期进行清理。 |  |
|  | 4、两侧具有观察门，方便平时的观察和清理。 |  |
|  | 5、本机采用耐高温细目过滤网。 |  |
|  | 6、外壳上安装有防护底脚。 |  |
|  | 7、采用优化的喷淋结构：多路喷淋管结构。 |  |
|  | 8、采用无障碍喷嘴，减少维护，整体均采用304或优于不锈钢材质。 |  |

6、三米四辊烫平机（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、采用熨烫3米布草的四辊烫平机。（提供四辊及4个滚筒连接实物图片） |  |
|  | 2、传动辊与烘筒材质为不锈钢，φ≥800mm，厚度≥5mm，压力容器材质304或优于不锈钢。 |  |
|  | 3、电源：380V/50HZ，三相五线。 |  |
|  | 4、满足国家轻工业服装洗涤机械标准QB/T2325-2017。 |  |
|  | 5、每根滚筒安装独立的蒸汽控制阀，可以独立控制每根滚筒的蒸汽开、闭。 |  |
|  | 6、链条传动，保证前后辊之间传动差速。 |  |
|  | 7、设有透明防夹挡板安全装置，既提高安全性又可对设备运行进行观察；双向安全开关，使用者操作使用更安全。 |  |
|  | 8、具有两套减速器，采用变频控制减速系统，质量更优，寿命更长，采用传动差速设计，保证每一辊比前辊速度≥3%，具有展平布草，提高熨烫效果的作用（提供具有两套减速系统实物图）。 |  |
|  | 9、具有送布及配套设备一体功能，工作速度可调，可与各种速度的折叠机配套。 |  |
|  | 10、电机为摆线针轮式减速电机。 |  |
|  | 11、外形尺寸mm（宽×深×高）：≤3810×4710×1360mm。 |  |

7、五折3米折叠机（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、满足国家轻工业服装洗涤机械标准QB/T5127-2017。 |  |
|  | 2、满足进布多位置光控，可智能纠正布草偏差。 |  |
|  | 3、卡布反转功能，便于维护和排故。 |  |
|  | 4、最大折叠长度4m，最大折叠宽度3m。 |  |
|  | 5、光电检测器，检测精确可靠，并自行调节。 |  |
|  | 6、采用模块化设计，自带双堆码及配套设备，保证机器的兼容性。 |  |
|  | 7、采用LED指示灯光电检测器，三至五折为刀折叠。 |  |
|  | 8、采用PLC可编程控制器，可旋转液晶显示触摸屏操作系统。 |  |
|  | 9、工作能力≥60m/min。 |  |
|  | 10、具有四通道折叠功能,可双倍提高小型布草的熨平折叠能力,降低能耗。 |  |
|  | 11、外形尺寸mm（宽×深×高）： ≤4510×3010×1810。 |  |

8、吸风烫台（2台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、带自吸鼓风装置；台面≥1500×800mm;自带蒸汽熨斗; |  |
|  | 2、具有加热功能，加热功率≥3KW。 |  |

9、7.5Kw螺杆式空气压缩机（2台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、双螺旋喷油空压机，采用双螺杆主机，压力润滑油系统，设置过滤器、温控阀和油压差指示器，保证压缩机本体出口含尘粒径≤2～3μm。 |  |
|  | 2、含304或优于不锈钢储气罐及精密过滤器。 |  |

10、干燥机（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、满足两台空气压缩机配套使用，处理量≥2m³/min。 |  |

11、缝纫机（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、工业型，带台板； |  |
|  | 2、适用于中厚面料； |  |
|  | 3、针距≥4.2mm； |  |
|  | 4、抬压脚高度： ≥4.0； |  |
|  | 5、最高缝纫速度：≥5500rpm； |  |
|  | 6、驱动马达： ≥550W。 |  |

12、锁边机（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、工业型，带台板； |  |
|  | 2、转速：3000-8000rpm； |  |
|  | 3、双针四线包缝； |  |
|  | 4、双针针距： ≥2mm； |  |
|  | 5、抬压脚高度： ≥6mm； |  |
|  | 6、驱动马达： ≥550W。 |  |

13、洗眼器（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、喷头出水量12～ 18L/min |  |
|  | 2、不锈钢304或优于材料； |  |
|  | 3、洗眼盆和洗眼弯头采用不锈钢材料。 |  |

14、单星台盆连洗涮台（1个）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、或优于304不锈钢材质；厚度≥1.5mm |  |
|  | 2、带混合摇摆龙头； |  |
|  | 3、角位排水； |  |
|  | 4、尺寸： 1200*800*800mm；（±10mm） |  |

15、双星盆台（1个）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、或优于304不锈钢材质；厚度≥1.5mm |  |
|  | 2、角位排水； |  |
|  | 3、尺寸：根据现场实际测量确定 |  |

16、双星盆洗手池（1个）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、或优于304不锈钢材质；厚度≥1.5mm |  |
|  | 2、带混合摇摆龙头； |  |
|  | 3、角位排水； |  |
|  | 4、尺寸：根据现场实际测量确定 |  |

17、超低氮免检免报备蒸汽发生器（2台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、额定蒸发量≥1000kg/h； |  |
|  | 2、锅炉形式: 强制循环全盘管式锅炉（提供产品实物图片证明资料）； |  |
|  | 3、氮氧化物排放≤30 mg/m³(须提供第三方出具的环保检测报告)； |  |
|  | 4、使用燃料:天然气； |  |
|  | 5、控制系统:PLC控制(全自动控制和显示,自动记录带BA 接口、须完全开放通信协议,优先配置 BAC net通讯协议、实现远程监控功能)； |  |
|  | 6、锅炉水容量(L):<30L(须提供第三方检测报告证明材料)； |  |
|  | 7、炉体保温材料的材质:硅酸铝保温材料，保温厚度应能满足炉体表面温度； |  |
|  | 8、燃气蒸汽发生器需配备自动排污装置,排污热量可自动回收。 |  |
|  | 9、燃烧器具有多级调节及自动联锁保护功能,并配备过滤和燃气泄漏报警装置； |  |
|  | 10、自动检测调节功能:蒸汽出口温度、压力检测显示及蒸汽 压力自动调节； |  |
|  | 11、燃气蒸汽发生器需自带不锈钢热力除氧装置、自动常温排污装置、锅炉烟道出口设烟气调节装置； |  |
|  | 12、远程监控系统：具有远程监控物联网系统，能够全年不间断实时监测机组运行状况； |  |
|  | 13、设备外表面温度(°C):≤45°C ，运行噪音dB(A):≤80dB； |  |
|  | 14、燃烧控制方式:全自动比例调节控制(采用电子比例)； |  |
|  | 15、设备为独台一体装置，非多台小型并联，保障设备使用寿命； |  |
|  | 16、本设备可室内以及室外全天候运转，免检免报备； |  |
|  | 17、为保证蒸汽质量及节约燃气消耗，主蒸汽阀出口处的蒸汽湿度≤0.3%（提供第三方检测报告证明资料）。 |  |

18、分气缸（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、φ325mm。 |  |
|  | 2、整体304或优于不锈钢材质。 |  |

19、纯水机（1套）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、≥1t/h |  |
|  | 2、TDS＜10PPM |  |

20、给水水箱（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、容积：≥4m3 |  |
|  | 2、材质：304或优于不锈钢 |  |
|  | 3、形状：圆形或方形 |  |

21、纯水水箱（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、容积：≥4m3 |  |
|  | 2、材质：不锈钢 |  |
|  | 3、形状：圆形或方形 |  |

22、补水装置（1套）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、电机功率：≥5.5Kw |  |
|  | 2、一用一备，变频控制 |  |

23、塑料布草车-黄色（10台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、塑料PE材质； |  |
|  | 2、配125mm万向车轮，其中两个带刹车； |  |
|  | 3、1100*790*840mm（±10mm）； |  |

24、塑料布草车-蓝色（10台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、塑料PE材质； |  |
|  | 2、配125mm万向车轮，其中两个带刹车； |  |
|  | 3、尺寸：1100*790*840mm（±10mm）； |  |

25、烫平机布草车（1台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、轮子：6个4寸脚轮，其中两个制动框架32mm圆管； |  |
|  | 2、支撑管用,25mm圆管； |  |
|  | 3、304不锈钢材质；厚度：≥1.5mm |  |
|  | 4、载重：≥300KG； |  |
|  | 5、尺寸：3000*650*850mm（±10mm）； |  |

26、折叠工作台带下一层板（6台）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、台面厚度≥1.5mm； |  |
|  | 2、层板厚度≥1.5mm； |  |
|  | 3、脚杆38*38mm方管，厚度≥1.5mm； |  |
|  | 4、304不锈钢材质； |  |
|  | 5、尺寸：1500*700*850mm（±10mm）； |  |

27、四层层架（15个）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、层板厚度≥1.5mm； |  |
|  | 2、立柱直径38mm,圆管厚度≥1.5mm； |  |
|  | 3、304或优于不锈钢材质； |  |
|  | 4、四层设计； |  |
|  | 5、尺寸：1200*500*1800mm（±10mm）； |  |

28、活动挂衣架（2个）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、规格：1500*500*1800mm（±10mm）。 |  |
|  | 2、不锈钢304或优于材质。 |  |
|  | 3、配125mm万向车轮，其中两个带刹车。 |  |

29、多孔储物柜（5个）

| 指标项 | 指标要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 需满足的技术 规格要求 | 1、四层五孔。 |  |
|  | 2、不锈钢304或优于材质。 |  |
|  | 3、规格：1300×400×1800mm（±10mm）。 |  |