附件2：技术要求

  - 技术要求

重要性技术参数标“▲”的每有一项不满足（负偏离）的扣2分, 一般性技术参数不满足（负偏离）的扣1分，扣完为止。

#### 1.1.1 整体要求

- 基本要求

（1）要求投标人所提供的技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过相关部门的检验。

（2）投标人提供的产品及其配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。

（3）招标人有权根据设计及项目的具体情况，对本项目所需的货物及运行维护要求做适当的调整，项目中设备点位最终位置以承建后现场勘察、深化设计以及经过论证的施工方案为准，中标人须在中标后进行进一步的深化设计。

（4）本采购文件有列明供应商须提供所投产品属国家强制性要求或认证的（CCC）产品证书等证明材料的，须按采购文件要求提供。

- 工作组织要求

###### 1.项目管理要求

要求具备完善的项目管理方案及合理的组织架构。保证项目管理流程合理、高效。从组织和管理上保证整个项目统一规划，统一管理，统一标准。

###### 2.团队要求

要求实施团队至少8人，需针对本项目配备项目负责人（项目经理）1人，具有人力资源与社会保障部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书；至少1名项目团队人员具备一级建造师或一级智能建造师证书。

- 实施要求

###### 1.施工要求

施工过程必须根据实际情况进行深化设计，施工交付完整实施计划、实施方案及详细施工图纸。

要求必须具备完善的进度控制措施：包含进度计划、进度保障及供货周期，对本项目的工作量有充分认识，对项目预见性强，同时进度保证措施合理、资源配置、对关键工作的控制和项目突发事件的处理及应急措施等。

###### 2.部署与测试要求

要求根据规范与实际情况完成系统部署与测试工作。需要完成基础数据准备、部署系统，协助进行系统测试、联调，形成部署情况文件、测试报告文件

###### 3.安全生产要求

要求具备完善的安全生产措施。需提供施工安全保障措施、施工安全技术措施、安全生产管理办法、应急预案。

###### 4.供货要求

包装及运输：供应商提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，供应商应承担因包装或防护措施不当所造成任何损失的责任。供应商负责安排恰当的运输工具和专业的搬运人员，并支付运费，确保按期交货。供应商应承担因运输、搬运过程中防护措施不当造成的任何损失。

###### 5.交货要求

供应商能按照采购人要求将货物在约定的供货周期内运送至指定地点。

###### 6.安装及调试

供应设备安装、过程，供应商应派专业技术人员到现场进行安装调试。

###### 7.到货验收要求

（1）供应商将货物运至采购方指定交货地点后，由采购方组织人员进行验收。货物验收范围包括型号、规格、数量、设备包装、外观质量、随机介质、配件、专用维修工具、货物装箱清单、货物质量检验合格证书、货物原产地证书。

（2）在验收过程中，因交付货物的全部或部分不符合本合同及订单约定的数量、质量标准，存在外观变形或损坏及隐蔽瑕疵等情形，供应商按采购方要求在10日内无条件更换、补齐，确保所交付的货物符合合同约定，否则采购方可以拒绝接受该货物或终止本合同，由此给采购方造成的损失由供应商赔偿。

（3）供应商接到采购方安装通知后3日内完成安装调试。

（4）供应商负责安排技术人员免费为采购方用户提供现场安装服务。

（5）供应商安装期间，如在拆、装、搬运过程中造成采购方损失的，应由供应商承担责任。

（6）安装及通电测试过程中，如发现货物存在损坏或不符合合同约定情形的，供应商应当负责在发现之日起10天内更换，同时供应商负责安装中所有损坏零部件的无偿更换。供应商如未按时更换，采购方可以拒绝接受该货物或解除本合同，由此给采购方造成的损失由供应商全额赔偿。

（7）现场安装调试完毕，并经采购方组织验收合格后，双方签署《安装运行验收报告》，视为交付。

- 售后服务要求

本次项目自项目终验日期起运维时间为1年。要求具备售后服务方案、服务承诺、售后服务保障体系及措施。需提供驻场运维人员2名，同时要求售后服务响应快、响应程度高、故障排除时间迅速，人员培训计划安排合理具体要求如下：

###### 1.运维人员要求

中标人应针对本项目成立专门的运维团队和项目管理机构，负责保障本项目建设内容安全、稳定地运行。明确运维团队组织、人员及工作流程，须建立详细的运维保障体系。

中标人需配备不少于2个驻场维护人员，必须于内蒙古自治区动物疫病预防控制中心进行现场驻点1年。网络方面1人（须具备3年及以上工作经验，并具备一级建造师或一级智能建造师。计算机专业方面1人（须具备3年及工作经验，并具备中级及以上职称），并按采购人要求进行考勤。同时配备远程专家团队（至少3人）进行日常运维工作的支撑。

###### 2.运维内容要求

为保障动物动物疫病预防控制中心日常工作整体、高效运转，需要围绕本项目建设的所有内容开展运维服务，同时需要针对内蒙古自治区动物疫病预防控制中心已经建设的内蒙古兽医信息化管理系统进行运维，保证日常业务一体化管理。同时结合日常无纸化办公等需求，除保障系统良好运行外，驻场人员配合业务需求形成无纸化会议纪要，全方位保障日常会议，确保视频会议室、作战指挥室高效运转，供领导调度、指挥。

###### 3.质量保障与维护

要求建立完善的质量控制措施及质量保障体系。需保障施工全流程质量控制措施，具备主要核心产品的授权证明、产品合格证书、产品质检报告、产品质保等。

（1）巡检排故工作

针对内蒙古自治区动物疫病预防控制中心要求应提供定期巡检排故服务，针对对视频监控每个点位、指挥作战室等项目涉及的建设内容开展日常巡检，要求针对不同的建设内容制定合理巡检方案，对重要设备每个周进行一次巡检，了解问题所在，解决存在的问题，每次巡检均要求出具巡检报告。

对重点设备的维护工作，采取分工负责的措施；节假日期间，或有重要的会议及有关活动期间，应专门安排值班，同时作好应急准备工作，必要时安排专人（至少1个）在现场值班，以确保系统正常运行。

（2）软硬件维护

1.运维期内，供应商免费更换正常使用下损坏的配件；免费提供硬件质量保障服务和系统软件维护。定期对硬件和系统软件进行健康状况检查及技术支持等服务。若需将有故障的机器或部件运至供应商指定的维修中心，采购方应协助供应商将货物适当包装，供应商负责将货物运至其指定地点及运回采购指定地点，由此发生的一切费用由货物供应商承担。

（3）技术支持

在运维期内，中标人应及时解决硬件设备升级等原因给应用带来的技术问题，免费提供技术支持服务等。若供应商所提供货物跟与之相关联的硬件、软件产品出现兼容性问题时，供应商须积极配合，与有关硬件、软件供应方及采购方接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。备品备件（耗材）与配件（耗材）更换（包括但不限于响应时间、维修/更换条件、备品备件（耗材）质量要求、供货渠道、数据备份/保密、替换件权属、备件库要求等）。

###### 4.应急响应要求

运维期内，供应商为采购方至少提供工作日5*8小时应急响应服务；提供售后服务电话和联系人，在接到电话后2小时内到现场处理，到达现场后3小时内解决一般故障问题，重大故障在24小时内解决。如在限期内无法解决的，则须提供冗余服务，确保设备能恢复正常运行。设备维护后，供应商提供维护服务的工作记录，并及时经采购方签字确认。维护工作记录应包含服务方式、服务时间、故障现象、故障诊断、解决方案等内容。

中标人应提供核心部分及主要设备发生故障时的应急处理方案；中标人应保证对故障设备的及时维修和更换。

###### 5.人员培训要求

为保障项目顺利开展，充分利用信息化手段辅助动物疫病预防控制中心业务高效运转，应针对本项目提供完善的项目培训服务方案，组织开展至少2场集中培训。项目承建单位指派至少2名工程师进行现场指导和答疑。

###### 6. 用户信息反馈及持续改进工作

建立客户意见反馈渠道，收集对维护工作的希望、要求和意见。需每半年向用户送交维护工作客户意见征询资料，每半年提供《用户信息反馈表》，收集对维护工作的意见、要求和评分。每维护年度对客户满意度作统计分析。

#### 1.1.2 具体技术要求

- 动物疫病防控中心网络及安全软硬件

- 参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础环境维护 |  |  |  |
| （一） | 机柜 |  | 列 | 10 |
| 1 | 机柜1 | ≥800*1000*2000,宽*深*高度。42U加厚服务器机柜, 19英寸机柜,双PDU。 | 列 | 5 |
| 2 | 机柜2 | ≥600*1000*2000mm,宽*深*高度。 | 列 | 4 |
| 3 | 列头柜 | ≥1600*400*600mm,宽*深*高度。 | 列 | 1 |
| （二） | 制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 挂式空调 | 1、≥1P，制冷剂R32，电压/频率220V/50Hz，制冷量：≥2600W，制热量：≥3900W。 2、本产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 | 台 | 1 |
| （三） | 坐席 |  |  |  |
| 1 | 无纸化专用 工作台 | （一）无纸化专用工作台（1张） 1、规格：定制，长度≥8米。 2、数量：1张。 3、基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标≥700kg/㎡，符合国际E1级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 4、选用优质实木封边(厚度≥30mm)。 5、油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100℃开水无烫痕。 6、胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂。 7、产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.29mg/L。 8、所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理。 9、无纸化会议台，需支持安装并适配标准计算机、席位显示器等无纸化办公相关硬件。 (二）无纸化专用椅（17把） 1、优质西皮饰面,高密度海绵基材,橡木架子,结实耐用。 2、规格：标准尺寸，高度≥880（mm）。 3、无纸化会议椅，需与无纸化无纸化专用办公桌及其他无纸化办公相关硬件适配。 | 套 | 1 |
| （四） | 基础环境升级 |  |  |  |
| 1 | 机房地板 | (一）机房防静电地板（40平米） 600*600*30，高度可以调节，安装高度15-20cm。 （二）接地线路（150米） 40X0.1铜箔网格铺设。 | 套 | 1 |
| 二 | 后备供电 |  |  |  |
| 1 | 多用途电源UPS主机 | 1、三进三出UPS电源，类模块结构，UPS容量≥30kVA,UPS电源延时≥1H。 2、结构采用模块化设计。 3、支持两路不同的市电接入。 4、UPS主机应采用先进的并联冗余技术，并联可靠性高环流小，并机数不少于4台，同时并机可以共用电池组。 5、UPS主机应就有电池自检功能，可通过面板设置按时间/电压启动自检以及自检周期。 6、UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。 7、UPS主机应采用5寸触摸彩屏，可显示详细的信息，输入电压/电流、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视在功率、负载率、电池电压、电池电流、电池剩余放电时间、电池剩余容量，电池备电时间，电池过保时间，主机过保时间等参数。 8、UPS主机应具有密码保护功能，包括用户密码以及维护密码管控，避免人员随意操作。 9、UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景。 10、UPS主机具有输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护和风扇故障保护功能，同时具备电池在线监测功能，电池断开或未连接时，UPS应及时提出告警。 11、UPS主机应内置防尘网，具有EPO紧急关机和电池冷启动功能。 12、UPS主机应具有延时启动和输入限流功能，并通过面板设置。 13、UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS机柜里面。 14、UPS标配RS232、RS485、双智能卡槽、多路常开和常闭干接点等通讯接口，可实现远程网络监控，可通过手机APP和网页端查看UPS参数。 15、输入功率因数：≥0.999(100%负载)；输入电流谐波成份：≤3%(100%负载)；输出功率因数：1；输出波形失真度：≤1%(线性负载）；≤3%（非线性负载）；系统效率：在线模式≥95%。 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 输入输出配电盘，壁挂安装，含各类型开关，避雷器等。 | 台 | 1 |
| 3 | 定制电池柜 | （一）定制电池柜（2台） 拼装，适配蓄电池尺寸。 （二）铅酸蓄电池（40台） 1.含铅酸蓄电池40台。蓄电池应采用UPS同品牌的12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池，免维护、含连线。 2、蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级。 3、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。 4、蓄电池连接件压降应低于7mV。 5、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上。 6、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 7、蓄电池密封反应效率不低于99.5%。 8、蓄电池连接初电流为I10的电阻连续过放30d后，立即充电后容量应能保持在原容量的100%以上。 （三）电池连接线（1项） 含电池连接线1项，定制。 | 套 | 2 |
| 4 | 输入输出开关箱 | 160A空开 | 个 | 1 |
| 5 | SNMP监控卡 | SNMP监控卡，远程管理 | 个 | 1 |
| 6 | 配套电缆 | （一）市电柜至动力柜 20米。≥YJV-4*35mm²+1*16mm²。 （二）动力柜至空调 40米。YJV-4*16mm²+1*10mm²。 （三）UPS主柜至配电柜 30米。≥YJV-4*35mm²+1*16mm²。 （四）UPS主机至UPS柜电缆 10米。≥YJV-4*35mm²+1*16mm² （五）UPS主机到电池组 15米。YJV-3*35mm²。 （六）UPS至列头柜 15米。≥YJV-4*35mm²+1*16mm²。 （七）机柜至列头柜 80米。3*6。 | 项 | 1 |
| 三 | 机房网络安全 |  |  |  |
| （一） | 安全模块 |  |  |  |
| 1 | 安全管理平台 | 1、2U，≥6千兆网口，≥1T企业级硬盘，单电源。包含基础系统软件一套，包括网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能，提供离线pcap包导入检测、基础旁路阻断和基础SSL解密功能。网络层吞吐≥109Gbps，应用层吞吐≥1Gbps；含3年威胁情报与检测引擎规则升级授权。 2、支持告警的深度行为分析，行为包括DNS解析行为、TCP/UDP交互行为、WEB访问行为、传输文件行为。支持以受害资产维度进行分析。 3、对攻击者进行画像，包括地理位置信息、国家信息、所属组织、使用的攻击手段、攻击的所有资产。 4、支持从威胁情报、应用安全、系统安全和设备安全的业务场景维度对告警进行攻击带外分析。 5、支持与云端威胁情报中心联动，可对攻击IP、C&C域名和恶意样本MD5进行一键搜索，查看基本信息、相关样本、关联URL、可视化分析、域名解析、注册信息、关联域名、数字证书等。 6、支持对告警进行加白，加白参数包括受害IP、攻击IP、威胁情报、规则、XFF、URL、威胁名称。 7、支持可疑DNS解析：能够检测发现DGA域名与DNS隧道域名，支持根据时间范围、请求次数、DNS域名总长度自定义DNS隧道检测规则。 8、支持可疑代理分析：能够发现socks、http、reDuh、Regeory Tunnel、Tunna等代理类型。支持远程工具分析。 9、支持异常登录行为检测，检测内容包括：源ip、账号、登录资产IP、使用协议、登录结果等信息，且能进行异常时间配置。 10、支持非常用请求方法分析，展示源ip、目的ip、域名、访问链接、请求方法、状态码、最近访问时间等信息，支持可疑爬虫或扫描分析，能自定义web访问频率，且能设置源IP白名单。 11、支持外部访问分析，能展示源ip、资产ip、端口、协议、时间等详细信息，且能自定义源ip白名单，支持风险端口访问分析，能自定义风险端口，自定义白名单。 12、支持对任意线索的自定义拓线及溯源取证分析，以可视化分析画布形式展示拓线过程并支持结果快照导出；对于给定线索的溯源结果展示。 13、产品具备安全威胁检测能力，对已知安全威胁样本检测率不低于100%，未知安全威胁样本检测率不低于80%，对误报样本集误报率不高于10%。 | 台 | 1 |
| 2 | 漏洞扫描系统 | 漏洞扫描系统 1、Web扫描域名无限制，Web扫描任务并发数为≥5个域名。系统扫描IP地址最大支持1024个，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持≥50个IP地址并行扫描。标准1U机架式，≥1T硬盘，标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥2个扩展插槽,2个USB口，1个Console口，单电源。包含≥3年漏洞特征库升级，三年硬件维修服务。 2、支持与态势感知联动，接收态势感知下发的漏洞扫描任务和弱口令扫描任务，上传扫描结果。 3、系统应能提供4大独立扫描模块，包含系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描的全面扫描能力。 4、支持快速上线向导，首次登录时能在快速向导指引下一步一步完成上线部署配置。 5、支持同时下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，无需单独下发扫描任务，扫描目标可以是IP、域名、URL的任一格式。 6、支持针对已有任务做任务复制，快速生成一个相同任务，支持对复制出来的任务进行再编辑。 7、支持检测的系统漏洞数不少于17万个，覆盖CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq多种漏洞标准。 8、支持扫描物联网设备，支持扫描Brickcom、大华、索尼、TP-LINK、宇视、AXIS、佳能、海康威视等国内外厂商的摄像头，支持扫描佳能、惠普等网络打印； 9、支持扫描国产系统、数据库扫描。国产操作系统包括中兴新支点、中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦。 10、所投产品支持Web登录扫描，支持Cookie认证、Form认证、Basic认证、NTLM认证、Session认证、Digest认证、SSL，并支持Web登陆验证，确保Web登录成功。 11、所投产品支持导出同时包含系统扫描、Web扫描、弱口令扫描结果的报表。 12、所投产品支持自定义导出报表模板，可定制指定漏洞等级（高危、中危、低危等）、指定漏洞状态（新增、误报、已修复）、指定公司信息、公司LOGO、指定报表标题以及章节内容的报表模板。 13、所投产品须具备检查浏览器版本号、浏览器安全设置、浏览器自身脆弱性、其它安全隐患。 14、所投产品具备检查系统RPC服务的脆弱性、NFS服务相关的脆弱性和DOS攻击脆弱性。 | 台 | 1 |
| 3 | 数据库审计/网络审计 | 1、满足对重要的用户行为和重要安全事件进行审计要求;满足安全审计中应在网络边界、重要网络节点进行安全审计要求。 2、专用硬件平台和安全操作系统，内置4TB磁盘存储空间。标准1U机箱，单电源；标配6个千兆自适应电口，1个Console口，支持两个扩展槽位，支持液晶屏。含三年软件升级和硬件维修服务。SQL审计处理能力（速率）10000SQL/S。 3、支持的数据库至少包括：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、神舟通用、Caché、REDIS。 4、支持通过Agent审计回环地址的流量，支持旁路阻断功能（非串联方式），阻断两种模式，宽松模式：对单一会话危险操作阻断；严格模式：源IP操作的所有请求直接阻断。 5、支持全文检索数据库solr的审计，可审计到solr的查询、插入行为的操作信息。 6、系统自动发现网络中存在的数据库，并自动添加成保护对象进行审计,能够添加地址段作为保护对象，在此地址段内所包含的数据库均可被审计到。 7、全面支持后关系型数据库Cache的审计，包括terminal、portal、studio、Sqlmanager、MedTrak等工具访问的审计。 8、支持C/S架构COM、COM+、DCOM组件的审计，可提取应用层工号（账号）的身份信息，精确定位到人。 9、内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改、等近500种风险审计规则库，无需单独配置，直接调用。 10、支持操作语句系列的组合审计规则，可根据某一客体的操作行为序列，连续操作设定的语句序列时进行规则审计告警。 11、系统支持全库检索、条件检索和关键字检索，检索效率达到1亿条数据二十秒内检索出结果，快速定位相应的审计会话内容。 12、支持Hadoop架构下的大数据库Hbase审计，支持solr（全文检索数据库）审计，支持HIVE(数据仓库工具)的审计。 13、支持重复操作的统计审计规则，可根据在一定的时间内，重复某项操作达到设定的统计次数进行规则审计告警。 14、支持白名单管理，根据白名单支持数据库操作命令（包括select、create、delete等40种以上命令）。 | 台 | 1 |
| 4 | 上网行为管理 | 1、满足安全审计中应在网络边界、重要网络节点进行安全审计要求。 2、1U硬件；≥6个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口）；≥1个扩展插槽;单交流电源；最大并发连接数为16万;最大新建连接数≥26000个/秒；含专用操作系统与上网行为管理标准软件。含3年硬件质保服务,3年URL规则库升级服务。 3、须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。 4、设备在部署时支持模式选择，可设置为Portal模式。 5、设备作为路由设备使用，除完整的审计、控制功能以外，还可提供NAT及VPN等网络功能。 6、设备可被视为一条（或多条）带有过滤功能的网线，提供完整的审计、控制功能。 7、设备连接在交换机的镜像口上，通过对镜像数据的分析提供完整的审计和有限的控制功能，不需要改变用户网络环境。 8、支持与威胁情报大数据平台对接，能够快速识别、封堵失陷主机、记录日志。 9、支持通过间谍软件特征检测方式识别失陷主机并记录日志；至少支持拦截对外部威胁IP的访问请求和阻塞失陷主机IP两种控制策略。 10、支持为覆盖工作无关应用，移动应用不少于5000种，即时消息应不低于200种，虚拟货币交易平台不低于40种。 11、支持基于大小的内容外发控制。不开启SSL，对终端影响小；仅对外发控制，不影响浏览和下载等行为；可实现对网盘，webmail等的外发文件限制。 12、支持对身份证号码、银行号码、电话号码、地址等敏感信息过滤。 13、支持tar、zip、rar等29种压缩文件解压缩，支持最大10层文件解压缩。 14.支持FTP/SFTP/SCP文件上传管理，可根据文件大小、文件名、文件类型、传输方向、文件内容进行审计过滤；支持对帐号、域名的审计与过滤。 15、支持审计、控制Oracle, MySql, SqlServer, PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等。 16、支持对SSH协议的流量进行解密，根据实际需求配置指定的源/目的IP或IP段。 17、为保证产品的系统相关管理能力，产品首页需支持“安全等级、效率等级、管控等级、合规等级、安全状态”等对应等级展示。 18、为保证产品支持相应的管理检测能力，符合“审计日志、数据删除、数据传输完整性、安全状态监测”等检测项目对应的要求。 | 台 | 1 |
| （二） | 网络安全系统 |  |  |  |
| 1 | 网络安全系统 | 1、至少配置1颗 Intel Xeon Bronze 3206R(8核,≥16G内存1.9GHz,85W)处理器，最大2颗； 2、Intel C621芯片； 3、配置≥16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R (1x 16 GB)内存 4、配置1个≥1.2T 10K 2.5 SAS硬盘。 5、本产品属中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 | 台 | 3 |
| 四 | 网络系统 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、基于ARM架构，网络处理能力6Gbps，并发连接≥200万，每秒新建连接8万/秒，1U机架式设备，单电源，标准配置板载8个10/100/1000M自适应电口、2个SFP插槽和2个SFP+插槽,1个Console口，包括16个SSLVPN 并发用户数（最大300）、16个IPsecVPN 并发隧道数（最大1000）。2个扩展插槽，支持扩展板卡。含三年硬件维保服务。 2、支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求，支持旁路模式。 3、支持VTEP（VxLanTunnelEndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLANNetworkIdentifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络。 4、支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能。 5、须支持基于策略的路由负载，根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等≥12种路由负载均衡方式。 6、产品支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控。 7、支持DS-LiteCPEB4功能，支持成为b4或aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数。 8、支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制。 9、须支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，支持阻断或告警动作。 10、支持基于不同安全区域防御SYNFlood、UDPFlood、ICMPFlood、IPFlood、DNSFlood、HTTPFlood攻击，支持多种防护措施。 11、产品的漏洞防护特征库及间谍软件库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等（CVEID、CNNDID、CWEID等信息在漏洞攻击特征中体现）详细信息。 12、须支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计。 13、产品支持威胁引流功能，可通过开关设置是否开启，支持添加例外域名。 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 1、独立业务槽位数≥6个，整机最大交换容量≥336Tbps，包转发率≥57600Mpps。 2、支持冗余主控引擎，支持双电源、双风扇；主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔。 3、支持链路聚合，聚合组数≥128组，每组成员≥8个，支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。 4、每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、WFQ三种队列调度算法，粒度可达8K。 5、支持双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级，支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由，BFD收敛时间<100ms，支持IP FRR， 6、支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL，方便用户配置，节省ACL资源；支持全局 ACL。 7、支持IPv4和IPv6双协议栈；支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4；支持等价路由；支持策略路由；支持路由策略。 8、支持IRF2虚拟化，支持OPENFLOW 1.3，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），支持多表流水线，支持Group table，支持Meter。 9、支持FTP、TFTP、Xmodem；支持SNMP v1/v2/v3；支持sFlow流量统计。 10.支持802.1x，支持mac认证，支持Portal，支持Radius认证。 11、配置要求：单台配置2个主控模块，2个电源模块；千兆电口≥48个，千兆光口≥24个，万兆光口≥16个，1条万兆3m堆叠电缆，所有端口都为业务端口。 12、15个万兆以太网光模块。 | 台 | 2 |
| 3 | 楼层接入交换机 | 1、交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps。 2、端口≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆SFP+口。 3、路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K。 4、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5、支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠； 6、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094。 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 8、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6。 9、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms。 11、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 12、为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击 13、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 14、支持DLDP，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)。 15、支持云平台连接交换机管理和蓝牙连接交换机管理功能 16、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置、设备升级备份和设备故障替换，实现组网拓扑可视。 17、≥2个万兆以太网光模块。 | 台 | 5 |
| 4 | POE交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps。 2、端口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口）（支持POE+供电，供电功率≥370W），≥4个万兆SFP+口 3、路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K。 4、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5、支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠。 6、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094。 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 8、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6。 9、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms。 11、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 12、为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。 13、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 14、支持DLDP，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)。 15、支持云平台连接交换机管理和蓝牙连接交换机管理功能。 16、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置、设备升级备份和设备故障替换，实现组网拓扑可视。 17、≥2个万兆以太网光模块。 | 台 | 6 |
| 5 | 无线控制器 | 1、支持最大管理AP数量≥144，吞吐量10Gbps，内置双电源。 2、≥8个千兆电口，≥2个2.5GE端口，≥2个万兆光口（配2个万兆模块），≥1个USB口；本次配置≥36个无线AP管理授权。 3、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证。 4、支持基于SSID的无线用户二层隔离；支持无线VLAN的无线用户二层隔离。 5、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游。 6、≥2个万兆以太网接光模块。 | 台 | 1 |
| 6 | 放装AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 2、整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G。 3、支持壁挂、吸顶、86盒安装方式。 4、接口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)。 5、整机接入用户规格1024。 | 台 | 31 |
| 7 | 高密AP | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 2、≥2个接口（1个100/1000M/2.5G电口，1个10/100/1000M电口）。 3、整机采用三频六流设计，最大接入速率5.375Gbps。 4、内置智能天线，内置蓝牙。5.1/RFID/Zigbee。 5、支持IPv4/IPv6双协议栈。 | 台 | 5 |
| 8 | 网络管理平台 | （一）网络管理管平台承载服务器（1台） 1、≥2颗4310（2.1GHz/12核）CPU模块；≥2条64GB DDR4-3200 RDIMM内存，≥2块960GB 6G SATA SSD硬盘模块，≥1张RAID卡(12Gb 2端口SAS RAID卡-带2GB缓存,支持8个SAS口)，≥2个万兆光口（2个万兆模块），≥2个800W电源,1*标准滑轨，6*风扇模块。 2、本产品属中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 （二）网络管理平台（1套） 含网络管理平台软件1套。 1、分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。单套软件可管理的节点数≥15000个。 2、用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。 3、自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。 4、支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，支持告警分析，可屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认。 5、提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置。 6、VLAN拓扑：VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过。 7、支持视图定制、切换：平台提供有网络基础管理视图、分级管理视图、快捷业务视图、桌面视图。视图切换方便。 8、消息推送：操作结果及时显示在右上角消息窗口中。以实时冒泡的方式提示，几秒钟后自动关闭，也可手动关闭。 9、告警根源分析和关联分析：分析多告警关系，找到根源告警及兄弟告警（结合CMDB告警根因分析功能更深入）。并提供关联分析，分析和当前告警相关的告警，可自定义配置分析的维度和时间窗进行手动分析。 10、支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构。 11、无线设备拓扑，显示AC与Fit AP间的逻辑连接关系，显示Fit AP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数。 12、支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，对于排查网络故障能提供很大帮助。 13、支持自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态，可导入背景图。 14、本项目实际配置≥25节点的网络设备管理授权，≥50个无线管理授权。 | 套 | 1 |

###### （2）方案要求

本次项目强化内蒙古自治区动物疫病预防控制中心机房基础建设，机房位于内蒙古自治区动物疫病预防中心新建大楼一层。针对机房建设的需求，全面、综合考虑各种因素，需充分展现先进、完善、可靠的保障技术，完全满足机房系统以及工作人员对机房环境的温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷和接地等要求。确保各类应用系统充分发挥其功能、延长设备使用寿命，保证全部设备能够安全、可靠运行；满足工作人员操作过程的灵活、安全和方便等性能特点。

机房平面图

一、基础环境维护

（一）机柜要求

为保证设备安全及可靠性，要求新增机柜，并满足主设备散热需求。机房规划新增5台≥600*1000*2000mm机柜、1台≥1600*400*600mm列头柜，控制室新增4台国标42U机柜≥2000*1000*600mm，对各后端处理设备集中上架安装。

（二）制冷系统

要求新增1台1P的挂式空调。

（三）坐席

要求新增1张专业工作台，含17把专业会议椅，对调度指挥中心坐席进行合理布局。

（四）基础环境升级

对场地进行改造，包含机房防雷接地系统、机房静电地板改造等；将现场中各设备、各系统之间的传输网络进行硬件搭建。

二、后备供电

（一）UPS配电

本期工程中心机房低压配电系统主要为内蒙古自治区动物疫病预防控制中心机房提供配电。要求本项目UPS主机容量需求UPS容量≥30kVA。

三、机房网络安全

（一）安全模块

1、安全管理平台

用户提供全网安全管理要求，针对全网攻击日志进行大数据汇总，并通过响应计算模型针对安全事件进行统一告警分析，同时满足等级保护2.0关于“一个中心、三重防护”的基本要求。并根据《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》和《GB/T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》，要求针对内蒙古自治区动物疫病预防控制中心机房安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境等方面进行规划设计。

2、漏洞扫描系统

满足系统定期漏洞扫描的相关要求。

3、数据库审计/网络审计

满足对重要的用户行为和重要安全事件进行审计的要求;满足安全审计中应在网络边界、重要网络节点进行安全审计的要求。

4、上网行为管理

满足安全审计中应在网络边界、重要网络节点进行安全审计的要求。

（二）网络安全系统

用于网络安全平台的部署，提升平台服务能力，提供安全保障。

四、网络系统

通过部署统一的管理平台实现内蒙古自治区动物疫病预防控制中心新办公大楼网络有线无线一体化管理，实现对网络拓扑、性能、配置等进行统一智能化的管理。网络、安全、无线承载于一张IP网络之上，标准公开，体系开放，网络管理员只需要维护一张网，而不再是维护多张网络。有线无线一体化解决方案有效实现了有线和无线网络的融合，通过统一的硬件平台、统一的网络管理、统一的用户管理、统一的安全防护，为园区用户提供高效、安全的无线接入。

目前新建办公楼有5层，整栋大楼大概有100多名员工，需要规划新大楼的有线、无线网络，办公电话，满足日常办公使用。

1、网络拓扑

整个网络为了便于运维，将网络按照经典的二层结构（接入层、核心层）进行部署。通过分层部署可以使网络具有很好的扩展性（无需干扰其它区域就能根据需要增加容量），可以提升网络的可用性（隔离故障域、降低故障对网络的影响），可以简化网络的管理（拓扑结构更清晰）。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心网络拓扑见下图：

2、安全防护要求

要求新增1台防火墙，作为动物疫病预防控制中心互联网出口以及专网出口网络安全防护设备，作为办公网和其他网的边界，可以做为互联网和办公网的NAT地址转换、防病毒安全网关、安全控制网关、VPN等，实现基于管理人员、应用、时间、地理位置、安全状态等多维度的策略控制功能。

3、有线网络要求

有线网络：新增2台核心交换机，用于整个大楼的数据连接，新增5台楼层接入交换机。

4、无线网络要求

本次要求在新办公楼全楼覆盖无线网络信号，共建设36台AP，1台AC（无线控制器）用于管理上面的无线接入设备，新增6台POE接入交换机，用于各楼层无线AP联网和供电。

根据图纸，确定以下每层楼AP接入点位示意图：

1楼平面图

2楼平面图

3楼平面图

4楼平面图

5楼平面图

5、网络管理要求

要求采用分布式部署，资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。

- 动物疫病防控中心信息采集软硬件

- 参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台信息管理 |  |  |  |
| （一） | 日志查询 |  |  |  |
| 1 | 网络视频存储系统 | （一）网络视频存储服务器（1台） 1、机架式/≥4U 36盘位/≥1024Mbps接入带宽/企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/≥2个千兆数据网口/≥1个千兆管理网口/冗余电源。 2、网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）。 （二）机械硬盘（28块） 含机械硬盘≥6T,7200RPM,3.5寸,SATA 28块。 | 套 | 1 |
| （二） | 多画面展示 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示系统 | 1、直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。全高清显示，画面细腻，色彩丰富，高清晰度、高亮度、高色域。 2、物理分辨率≥1920 × 1080，视角可达178°，趋近于水平；显示面积大、体积小、重量轻；超窄边设计；运行稳定，可24小时持续工作。 3、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。多种拼接方式，适应各种使用场所。实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 4、电源：100～240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤170 W 待机功耗：≤0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1022.18 (W) mm × 576.77 (H) mm × 55.35 (D) mm 1.独立业务槽位数≥6个，整机最大交换容量≥336Tbps，包转发率≥57600Mpps。 5、支持冗余主控引擎，支持双电源、双风扇；主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔。 6、支持链路聚合，聚合组数≥128组，每组成员≥8个，支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担，支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担。 7、每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、WFQ三种队列调度算法，粒度可达8K，支持流量整形，支持拥塞避免。 8、支持双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包，支持热补丁，可在线进行补丁升级，支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由，BFD收敛时间<100ms，支持IP FRR，满足网络收敛<50ms。 9、支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL，方便用户配置，节省ACL资源；支持全局ACL； 10、支持IPv4和IPv6双协议栈；支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4；支持等价路由、策略路由。 11、支持IRF2虚拟化，支持OPENFLOW 1.3，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），支持多表流水线，支持Group table，支持Meter。 12、支持FTP、TFTP、Xmodem；支持SNMP v1/v2/v3；支持sFlow流量统计。 13、支持802.1x，支持mac认证，支持Portal，支持Radius认证。 14、配置要求：单台配置2个主控模块，2个电源模块；千兆电口≥48个，千兆光口≥24个，万兆光口≥16个，1条万兆3m堆叠电缆，所有端口都为业务端口。 15、本产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 | 台 | 6 |
| 2 | 解码器 | 1、支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出。 2、支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出;HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）。 3、支持HDMI 1.4本地输入。 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码。 4、支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码。 5、支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码。 多元化的解码控制模式。 6、支持主动解码和被动解码两种解码模式。 7、支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能。 支持远程录像文件的解码输出。 8、支持DDNS前端解码。 9、支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙。 10、支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码。 11、支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备。 12、支持RTP\RTSP协议进行网络源预览。13、支持平台以SDK方式集成设备。 完备的运维管理。 14、支持Web方式访问、配置和管理。15、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数。 16、支持远程获取系统运行状态、系统日志; 17、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。网口：2个 RJ45 100M/1000Mbps 自适应以太网接口。 2个光口 100base-FX/1000base-X 18、支持光电自适应；报警输出接口数：8；串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口；音频输出接口：8个DB15转BNC独立音频输出；报警输入接口数：8 ；尺寸（宽*高*深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm；电源：内置 220 VAC；工作湿度：10％ ~ 90％；功耗：＜70 W；重量：≤ 5.20 kg；工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃；装箱清单：6A08UD解码器*1；DB15M转8*BNC（8路音频转接线） *1；DB15M转4*BNC（4路CVBS视频转接线）*1；合格证/保修卡/元素表*1；挂耳包*1；电源线*1；脚垫*4。 19、解码分辨率：最大支持3200W像素。 解码通道：64；解码能力：支持4路3200W，或8 路1600W，或10 路1200W，或16 路800W，或20 路600W，或32 路 400W，或64 路200W及以下分辨率同时实时解码。 20、画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 视频输入接口：2路HDMI 1.4；输入分辨率：1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720P: 1280 × 720@50/60 Hz；视频输出接口：8路HDMI 1.4, 2路DB15转BNC。 输出分辨率：HDMI:；4K:3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口支持)；1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz,；720p: 1280 × 720@50/60 Hz BNC:；PAL制式:704 × 576@25Hz, NTSC制式:704 × 480@30Hz。 | 台 | 1 |
| 3 | 23.8寸显示器 | 1、液晶23.8寸。 2、本产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 | 台 | 2 |
| （三） | 账号管理 |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台系统 | （一）综合管理平台服务器（1台） 1、2U双路标准机架式服务器。CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz。 2、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。 3、硬盘：配置2块≥1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10;PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源：机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)；设备重量：约26KG（含导轨）。 4、本产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 （二）综合管理平台（1套） 含综合管理平台软件。 1、系统基础包。提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力；系统基础信息管理，提供系统业务应用依赖的基础资源。 2、组织资源管理。支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能。 3、区域资源管理。支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能。 4、人员信息管理。支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；支持人员基础信息自定义扩展。 5、卡片信息管理。支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密。6、车辆信息管理。支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出。 7、设备信息管理。提供设备统一接入管理。 8、系统用户管理。支持账户基本信息和角色信息的增删改查；支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；支持用户组权限分配；支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录。 9、核心参数配置。支持首页菜单自定义展示设置；支持所有设备统一校时；提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 10、图上监控。支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）；支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作；支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询。针对移动GPS设备的轨迹回放能力。 11、事件联动。提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查；支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；支持多种报警事件配置联动。 12、事件检索管理。支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；支持事件详情查看，包括抓图、录像等；支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 13、100路视频监控管理；50门门禁管理；道出入口车辆放行管理；300路设备网络管理。 | 套 | 1 |
| 二 | 信息采集 |  |  |  |
| （一） | 监控点位地图开发 |  |  |  |
| 1 | 400万半球网络摄像机 | 1、全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入；最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。 2、支持萤石平台接入;支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m;1个内置麦克风，高清拾音;符合IP66防尘防水设计，可靠性高;传感器类型：1/1.8"；补光灯类型：柔光灯；补光距离：最远可达30 m；防补光过曝：最大图像尺寸：2560 × 1440；视频压缩标准：主码流：H.265/H.26子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频：1个。 3、内置麦克风 产品尺寸：Ø129.2 × 97.1 mm；设备重量：460 g；包装尺寸：165 × 165 × 115 mm；带包装重量：760 g；启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大型号：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W；供电方式：DC：12 V ± 25%；支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；防护：IP66。 | 个 | 57 |
| 2 | 400万枪型网络摄像机 | 1、400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机；智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；最低照度:彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；宽动态:120 dB。 2、景深范围: 2.8 mm：1.7 m~∞；4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞；8 mm：6 m~∞。 3、焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° ；6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°；8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°。 5、补光距离: 最远可达30 m；支持防补光过曝；补光灯类型: 柔光灯。 6、最大图像尺寸: 2560 × 1440 7、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 8、网络存储: 支持NAS。（NFS，SMB/CIFS均支持）。 9、音频: 1个内置麦克风。 10、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 11、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 12、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口。 13、产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm；包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm。 14、设备重量: 635 g；带包装重量: 850 g；防护 IP66。 | 个 | 12 |
| 3 | 800万全景半球网络摄像机 | 1、800万 1/1.8”，全景拼接网络摄像机；全景模式下支持人员密度功能最低照度:彩色：0.003 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 2、宽动态: 数字宽动态。 3、调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~90°焦距＆视场角: 2.8 mm × 4 @F1.6，水平视场角：180°，垂直视场角：90°；补光灯类型: 红外灯 ；补光距离: 最远可达20 m；波长范围: 850 nm；防补光过曝: 支持；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG（全景+ePTZ模式、全景模式）；H.265/H.264（原始图像模式）；最大图像尺寸: ；全景+ePTZ模式：全景通道1920 × 1080；ePTZ通道1920 × 1080；全景模式：3840 × 2160；原始图像模式：1920 × 1080；网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储及断网续传；音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；RS485: 1个RS-485接口；报警: 2路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A）；复位: 支持；网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口。 4、启动及工作温湿度: -40 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 5、供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at；*摄像机出厂配备电源适配器6、电流及功耗: DC：12 V，1.4 A，最大功耗：17 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.5 A~0.4 A，最大功耗：23 W/ 7、产品尺寸: 190 × 207 × 208 mm；包装尺寸: 336 × 261 × 293 mm；设备重量: 3305 g；带包装重量: 5445 g ；电源接口类型: 三芯接口。 8、防护: IP67；IK10。 | 个 | 1 |
| 4 | 200万半球网络摄像机 | 1、200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2、支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测； 3、最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR； 4、宽动态: 120 dB；调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；焦距&视场角:2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9°6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8°。 5、8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 6、补光灯类型:红外灯；补光距离: 最远可达30 m；波长范围: 850 nm；防补光过曝:支持； 7、最大图像尺寸: 1920 × 1080；视频压缩标准:主码流：H.265/H.264；网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；8、音频: 1个内置麦克风。 9、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口/9、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 10、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 11、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 12、电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W；电源接口类型: Ø5.5 mm圆口。 13、产品尺寸: Ø127.3 × 96.8 mm；包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm；设备重量: 340 g；带包装重量: 520 g；防护: IP66。 | 个 | 2 |
| 5 | 电梯网桥 | 1、4G电梯网桥，802.11n制式；成对包装，距离200米。 2、2网口设计。 3、成对包装。 4、支持轻智能统一管理功能。 | 台 | 4 |
| （二） | 监控视频抓图 |  |  |  |
| 1 | 右向4米栅栏道闸 | 1、电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆。 2、三个按键分别控制起杆、落杆和停止。 3、无触点监测：控制更精准、运行更平稳。 4、具备多种接口，可接入红外线（输入低电平信号）、地感及收费系统；接线简单，无需布线及配线。 5、无线摇控功能。 6、环境适应性强，支持低温-30℃安全使用。 | 台 | 1 |
| 2 | 出入口防砸雷达 | 1、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定。 2、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强。 3、无需学习背景，适应更多复杂现场环境。 4、提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便。 5、安装与维护方便，所需人力少，工时短。 6、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 7、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 8、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态。 9、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 个 | 1 |
| 3 | 右栅栏杆 | 1、颜色：红白相间。 2、外壳材料：铝合金；4米。 | 根 | 1 |
| 4 | 抓拍显示设备 | 1、400万黑光级1/1.8” CMOS AI智能护罩一体化网络摄像机。 2、基于视网膜成像原理，采用双sensor架构和双光融合技术，提供卓越的图像视觉体验，在极低亮度下，呈现如在白昼中的彩色画质。 3、采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 4、支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件。 5、低专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清。 6、集成度高：集摄像机、LED显示屏（可选）、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本。 7、支持电动变焦镜头，便于调试。 8、智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求。 9、车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌。 10、黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行。 11、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上 12、防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题。 13、防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求。 | 个 | 2 |
| 5 | 3通道摆闸 | 1、直流无刷电机，4对红外，通过海康自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行。 2、设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行。 3、设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等（需选配扬声器模块）。 3、设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器，遥控器等多种外设，实现多样化的认证方式，箱体侧面可加配透明防护板，默认不包含这类配件。 4、设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理。 5、设备支持进出方向通行状态（受控、常开、禁止通行、感应开门）的灵活配置； 6、机身，摆臂分体设计，单独下单，优化备货，摆臂采用PP材质，白色不透明，通道宽度支持650/750/850/950mm。 | 套 | 1 |
| 6 | 7寸人脸门禁一体主机 | 1、嵌入式Linux操作系统。 2、7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024。 3、宽动态≥200万双目摄像头。 4、支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码等认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块。 5、人脸识别：深度学习算法，单人或多人识别（最多5人同时认证）；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录。 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1。 8、有线网络。IP65，室内外环境。 9、安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）。 10、工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）。 11、产品尺寸：209.2*110.5*24mm；设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg。 12、功能介绍：可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲。 13、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，视频录像，编码格式H.264。 14、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制。 15、识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示。 16、认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示。 17、认证结果语音自定义：认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报。 18、工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式。 19、外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开。 20、外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个以上读卡器，同时可实现单门反潜回功能。 21、读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用。 22、门禁支持≥255组计划模板管理，≥128个周计划，≥1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式多重认证，支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门。 23、报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫密码报警等。 24、事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能。 25、单机使用：可本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理参数等。 26、WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询等操作。 | 台 | 3 |

###### （2）方案要求

动物疫病防控中心安防系统的建设，于外围院区出入口、新/旧办公大楼、实验楼大厅等重要区域设置视频监控点位，并赋能业务联网能力，实现安防联控管理功能。为动物疫病防控中心安全办公提可防、可控、可追溯的安全环境，实现闭环管理。

本次项目建设动物防疫中心视频监控系统，要求在内蒙古自治区动物疫病预防控制中心办公大楼及庭院出入口、主楼内人行步梯、电梯、特定区域，园区内实现全局覆盖，通过采用多种方式综合实现对人员、车辆、区域的安全防范。

一、平台信息管理要求

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心监控中心设立在新办公楼一楼西北侧。监控中心是整个综合安防系统的管理核心，实现视频图像资源的汇聚，资源点上图，报警上墙，并对安防资源进行统一管理和调度。

要求存储设备实现视频图像、图片的存储及调用；综合管理平台完成解码上墙和图像的拼接控制；服务器支撑综合管理平台，并通过网络键盘进行视频切换和控制，通过高清大屏实现精彩展现。

三、信息采集要求

视频监控系统要求具有可扩展和开放性，以方便未来的扩展和与其他系统的集成。

- 点位布置

（1）新办公楼1楼平面图

点位要求：

a.地下出入口监控和1楼走廊全覆盖。

b.新办公楼电梯监控。

c.1楼入口大厅全景覆盖。

（2）新办公楼2楼平面图

点位要求：2楼走廊监控全覆盖。

（3）新办公楼3楼平面图

点位要求：3楼走廊监控全覆盖。

（4）新办公楼4楼平面图

点位要求：4楼走廊监控全覆盖。

（5）新办公楼5楼平面图

点位要求：5楼走廊监控全覆盖。

（6）旧办公楼1楼平面图

点位要求：

a.1楼走廊大厅全覆盖。

b.办公楼电梯监控。

（7）旧办公楼2-4楼平面图

点位要求：2-4楼走廊全覆盖。

（8）旧办公楼5楼平面图

点位要求： 5楼走廊全覆盖。

（9）实验楼1楼平面图

点位说明：1楼走廊大厅全覆盖。

（10）实验楼2-5楼平面图

点位要求：2-5楼走廊全覆盖。

（11）院内、大门平面图

点位要求：

a.大院内外监控覆盖

b.大门口人员管控

c.大门口车辆管控

同时要求加强动物疫病防控中心办公区实验楼、办公室等处门禁管理控制。

- 动物疫病防控中心指挥处置、信息调度管控系统软硬件

- 参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 可视化系统 |  |  |  |
| 1 | 有源监听音箱 | 1、声道：≥两声道。 2、功率：≥31W+31W2。 3、频率响应：60Hz-20kHz。 4、调节形式：支持低音调节，旋钮。 5、输入接口：莲花头接口。 | 对 | 1 |
| 2 | 监控电视 | 1、屏幕尺寸：55英寸。 2、分辨率：4K（3840*2160）。 3、屏幕比例：16:9。 4、本产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 | 台 | 2 |
| 3 | 操作台 | 4人席位 | 个 | 1 |
| 4 | 操作终端 | 1、I7-10700/16G(DDR4 2933)/2T(3.5寸)/256G(M.2NVMe2280)/310W/W11H/网络同传/USB键盘/USB鼠标/≥2G显卡/ 液晶23.8寸。 2、本产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 | 台 | 2 |
| 二 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 智能环境控制主机 | 1、采用国产化自主可控平台，CPU、运行内存、存储内存、MCU、FPGA、网络芯片、网络交换芯片均采用国产化自主可控品牌产品。采用国产中文设计、中文编辑环境、中文操作，前面板支持中文操作，支持Windows、Linux、IOS、国产操作系统、麒麟、鸿蒙、HydrogenOS系统。 2、2U主机机箱设计，机箱标准19英寸宽度结构尺寸，标准机架安装，双电源，双控制卡槽位，≥4个多功能扩展槽位，中控接口卡槽支持不同种类功能板卡的扩展。整机≥16个RS-232/RS-422/RS-485全功能双向串口、≥16个红外IR接口、≥20个隔离低压弱电继电器(常开触点)、≥16个I/O接口。 3、ARM 10核心64位1.8Hz主频高性能处理器，主频≥1.8GHz的；内存≥3G；存储内存≥32G；存储硬盘≥1T。 4、机箱支持前面板液晶屏，带有实体操作按键；支持通过按键查看和修改设备信息，设备信息包括IP地址、MAC地址、子网掩码、设备ID等。 5、支持红外学习功能，支持对红外遥控器进行学习，对红外学习文件进行增加、学习、测试、删除、清空，支持对红外设备进行控制逻辑编辑；导入电器设备的红外控制代码库到主机。 6、支持添加和管控多种设备，支持视频设备、分布式设备、控制网关、音频设备、环境设备管理、IPC、IP电源控制器，对设备进行统一集中管控。 7、支持摄像机云台控制，可实时监看摄像机信号，支持对前端设备的动作进行遥控；支持对设备电源进行控制。 8、支持可视化，支持视频可视化预监，支持音频音量可视化显示，环境状态参数可视化显示，数据信息可视化显示，外接设备状态可视化显示。 9、可视化音频控制，可以控制音量大小、切换静音模式、音频通道切换、实时声压大小展示、预案保存与调用。 10、支持对视频拼接处理器的叠加、漫游、开窗、切换、场景调用控制。 11、支持B/S架构，支持B/S端编程和操控，无需安装软件，直接通过浏览器访问控制主机IP地址进行编程和操控。支持PC/linux/安卓系统/苹果IOS系统/国产系统操控和管理。 12、同时支持多套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景。 13、支持在控制界面中嵌入第三方网页页面，可在中控页面中对第三方网页内容进行显示和控制。 14、支持双电源冗余备份，支持双电源供电状态实时检测。支持双控制卡热备份。 15、支持双机冗余备份；主设备宕机后无需任何操作，可自动切换至备设备，两台设备热备份运行。 16、支持USB接口升级，支持网络在线升级，支持数据备份下载、上传恢复，手动备份以及自动备份。 | 台 | 1 |
| 2 | 导轨式8路强电继电器 | 1、面板具备≥8路独立的控制按键和状态指示。 2、AC220V单路≥5A，整机≥20A，≥4400w。 3、具有编程功能，可编辑每个外部电平控制接点，控制每位继电器的状态。 4、具有设备类型指示和地址编码，方便管理。 5、具有RS-485串行数控接口和外部电平接点控制。 6、DC24V供电，功耗≤10w。 | 台 | 1 |
| 3 | 8路电源控制器 | 1、主板采用工业级高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制操作系统。前面板具备≥8个开关按钮，能通过机身的轻触按键自由控制，每路都有常开，常闭两种接口选择。电源单独开关与时序功能。 2、设备POWER电源状态指示和电源通道状态指示。 3、单路最大10A，单路功率≥2200w，整机功率≥17600w。 4、≥ 1路RS-232接口，≥1路RS-485接口，可通过控制模式切换按钮在RS-232和RS485控制之间进行切换。 5、≥1路RJ45网口，支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况等。 6、具有ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机网络通讯。 7、支持DC24V供电，可通过24VDC或通过NET控制总线提供DC24V供电 。 8、固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥1路，每路插座接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能。可对每路输出的用电做分析；整机输出功率≥3.5KW，防雷防浪涌。 ▲9、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护，可实时本机查询各端口用电实时数据，实现所有输出线路的用电安全智能化管理。（提供具有国家认可的检验检测机构出具的检测报告CMA标识或CNAS标识或ilac-MRA标识，及盖有检测专用章的检验） 10、设备集成网络物联部分要求：≥8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1个SFP插槽、1路独立RJ45（用于485通讯）、1路USB3.0接口，可外接空调红外控制模块。可外接温度、湿度的采集模块，可外接智能插座红外遥控器控制。 11、可自定义每路输出电路端口的名称，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 ▲12、设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态，可显示工作状态，对设备工作情况及负载情况进行精确判断，包括功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示。（提供具有国家认可的检验检测机构出具的检测报告CMA标识或CNAS标识或ilac-MRA标识，及盖有检测专用章的检验（检测报告）佐证）。 13、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：最新国标电源输出5孔插座口≥9个、千兆RJ45网络接口≥8个、SFP插槽≥1个、USB3.0接口≥1个、RJ45类型的485接口≥1个、RJ45管理口≥1个、1个≥1.5寸的OLED显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备为标准19英寸1U机架式安装，大小尺寸≤440MM*270MM*45MM。 | 台 | 1 |
| 4 | 14寸固定式触控平板 | 1、专用固定式安卓电容触控终端，支持墙面安装和桌面安装（配合桌面托架）。 2、14寸 广视角屏幕，分辨率1920(RGB)×1080，亮度250 cd/m²。 3、配置不低于六核 64 位 CPU(双核A72+四核 A53 架构)，主频2.0G,DDR3 2G内存,EMMC 8GB存储空间，Mali-T860四核 GPU 。 4、≥3个USB、≥1 个 HDMI，≥1个千兆网口，支持POE供电，具备WIFI模块和蓝牙模块。 5、支持DC12V直流供电，功耗≤22W。 | 台 | 1 |
| 5 | 4寸86液晶触控墙面板 | 1、4寸IPS超薄全面屏，≥720*720分辨率广视角屏幕。 2、支持墙面安装，标准86底盒尺寸，UI支持定制，适合于按钮UI界面。 3、32 位 ARM 处理器，主频 300M Hz，64M DDR+16M Flash。 4、≥1 路 RS232 串口/RS485 串口/音频输出接口/电源输入接口，≥1 路 RJ45 接口，可定义波特率，Mirco USB 接口，内置 Mirco SD 卡槽。 5、支持DC12V~24V供电，功耗≤26W。 6、支持RS232或RS485通信。 | 台 | 1 |
| 6 | 中控编程 | 主机及控制终端设计编程软件。 | 项 | 1 |
| 7 | 路由器 | 1、网络标准：IEEE802.11ax/ac/n/a&，IEEE802.11ax/n/b/g。 2、最高传输速率：5378Mbps。 3、频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）。 4、网络接口：≥4个10/100/1000Mbps LAN口。 | 台 | 1 |
| 8 | 平板 | 1、≥10.4英寸2K护眼全面屏学习办公平板iPad 6+128G WiFi版。 2、本产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 | 台 | 1 |

###### （2）方案要求

在五楼指挥中心和指挥大厅之间在指挥中心设立一处控制室，面积约9平米，位置见下图。控制室需要安置相应的网络设备、音响设备、大屏设备实现会议室通信智能化，并配置专业显示、监听系统满足管理人员实时掌握指挥中心和指挥大厅动态。

一、可视化系统

为便于运维操作人员实时知悉现场情况，要求在机房设置一套可视化集中管理系统。

二、集中控制系统

根据指挥调度的情况，应用中央控制系统实现系统的智能化控制。

要求在指挥调度中心、作战中心配置一套集中控制系统，实现对五楼指挥中心和指挥大厅的视频显示设备控制、音视频切换控制、无纸化、视频会议、音量大小调节等功能。

- 动物疫病防控指挥处置中心信息共享软硬件

- 参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信息智能推送 |  |  |  |
| 1 | 智能隐藏式无纸化系统 | （一）智能隐藏式无纸化一体机（17台） 1、可视对角线显示屏尺寸：≥16英寸，屏幕比例16：10，物理分辨率：1920*1080，显示视角：IPS全视角，亮度≥300流明，A规显示屏超窄黑边框≤5mm，无坏点，无亮点；后屏8寸，分辨率1200*600。 2、触控屏旁集成鹅颈话筒升降器一体式面板设计：具备话筒咪杆自动升降功能，话筒咪杆在任意形状下具备自动下降扶正功能，咪杆具备独立的控制系统,独立控制咪杆上升、暂停、下降等操作，咪杆升降具备独立的232或者485控制。 3、触摸屏类型：10点电容触控，16：9，线性误差≤2.5mm，响应速度＜25ms,使用寿命＞5000万次，表面玻璃经过钢化处理，耐冲击，防护性高，表面硬度≥6H。 4、升降器面板具备1路USB接口，带防滑脱防尘盖,防尘盖颜色:银灰色、1路开关机指示灯，开机正常显示绿色，1路开关键机械按键。 5、升降器面板尺寸：长≤550*宽≤46厚≤5MM。 6、屏幕角度：上升后自动仰角 14 度；升降器具备232、485有线集中控制升降器上升或者下降，同时具备遥控无线控制升降器上升或者下降。 7、终端集成：终端主板内置一体机，不外挂小终端，配置要求：支持内置 I5 双核 2.5G 主频、内存≥4G DDR3、≥64GB ROM(固态硬盘）；接口含HDMI*1、VGA*1、AUDIO*1、RJ45*1、USB2.0*4等。 （二）无纸化客户端软件V1.0（17套） 1、软件采用CS架构，采用纯网络组网（免VGA、AV、DVI、HDMI布线）,视频信号、控制信号、文件传输等功能；与会终端音频信号通过以太网经由编解码器解码后输出到会议音频处理设备。 2、数据安全性：终端在不运行无纸化会议系统主软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲等功能，实现无纸化会议资料保密安全，终端信号自由交互与互联互通功能。 ▲3、具备与安卓系统、鸿蒙系统、统信系统、麒麟系统（中标、银河）、WINDOWS系统软件跨平台互联互通，实现跨平台文件视频同步共享；（提供具有国家认可的检测机构出具的检测报告佐证）。 4、应急功能：终端具备故障应急功能，军工级设计保障，服务器与后台所有设备断线或瘫痪时无须后台进行故障迁移或启用备份主机。 5、终端在不运行无纸化会议系统主软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲、原文批注等功能。 6、快捷浮窗：具备会议快捷功能悬浮窗显示。软件功能具备在任何页面的快捷操作,快捷功能浮动窗口显示,需要时弹出,不需要时自动隐藏。 7、欢迎页面编辑功能：可直接编辑欢迎界面 会议名称 参会人员姓名的大小、颜色、字体、位置具备会议标语可直接编辑会议标语词、大小、颜色、字体、位置。 8、签到汇总：原笔迹签到表汇总功能。参会人员进入会议室后原笔迹签到提交后，所有的签到信息汇总到一起生成一张签到表，人名签到信息以原笔迹签到字样显示。 9、文件展示：在同一页面内含有会议主题、会议开始时间与结束时间、会议地点等，议题下有汇报人、列席人员、多级会议议题同时具备议题下显示各种会议文件，可对多种文件格式进行预览，包括常见 DOC\DOCX\XLS\XLSX\PPT\PPTX\PDF\JPNG等；文件格式具备会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，保证文件格式一致性，禁止 office 文件另存为功能。 10、文件夹上传：终端具备文件夹打包上传会议材料，文件夹名称自动生成为议题名称，并自动导入文件夹内的文件；多级议题：具备上传各种文件格式，查看此次会议的时间/地点/主持/出席/议题情况，参会者在议题下面可以建立子议题。 11、屏幕同步：系统终端具备任何终端在任何界面下一键发起屏幕共享，可随时根据会议需要一键同步共享屏幕画面到其他终端，发起同步后其他终端跟随延迟不大于0.5秒；异步浏览：参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能。 12、具备统一显示二维码扫码带走，会议文件分类保存，选择需要带走的会 议文件资料，按权限归类。 | 套 | 17 |
| 2 | 智能无纸化平台 | 1、系统架构：采用B/S架构，控制软件支持远程访问与控制，无纸化会议控制服务器与无纸化终端具备异地部署，管理员通过WWW进行远程管理会议。 2、会议预置：具备同一会议室预置多场会议，根据实际会议情况分别上传本会议室中各个会议的参会人员、会议文件、欢迎页界面，设置会议标语等，具备在同一网络内，任何一台计算机都可以远程登录后台管理，完成会前准备、会中控制、会后查询等操作。 3、系统日志：会议文件操作追踪功能，后台软件具备查看管理人员登录情况，下载情况，系统运行情况，会议室使用情况等日志记录功能，后期可以进行追踪，防止文件外泄。 4、会议功能模块设定：人名显示、模拟排位、终端控制、会议议程、会议信息、视频直播同步、读取U盘、我的电脑、网页浏览、电子白板、会议服务、会议交流、同屏申请、分组同步、签到、投票表决等模块操作，不同会议可采用采用不同的会议功能模块按需定制，本次会议不需要的功能终端会自动屏蔽显示。 5、集中控制：会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面的切换，同时支持统一或分别对升降机控制、统一或分别对终端进行开关机。 6、具备会议文件整个文件夹直接上传功能：直接添加文件夹，文件夹名称自动生成为议题名称，并自动导入文件夹内的议题文件。 7、具备人员数据库功能：具备人员多级数据库结构，支持高级管理员单独添加与批量添加单位所有人员，并按树状排列显示，其他管理人员可在数据库中直接选择参会人员而不需要再次录入参会人员。 8、硬件配置：工业级主板，I7处理器主频≥ 3.6GHz，内存容量≥4GB，硬盘容量≥1T机械硬盘，机箱面板材质： 航空铝阳极氧化拉丝工艺，结构坚固，防尘，减震，防静电，防辐射；输入电压为交流220V±10%V，满载最大功率1000W，工作环境温度0-50摄氏度，相对湿度：≤75%。 ▲9、具备文件夹本地与远程登录后打包整体上传，会议议题并自动按文件夹名称显示，文件夹内的会议文件按附件进行排列显示，文件夹内具备多个下级文件夹或多级文件夹；上传议题下的会议文件，可设置文件的显示位置、可以设置查看权限，没有权限的参会员无法查看此文件；上传文件格式：具备电脑能识别的任何格式的文件，不限 PPT、XLS、XLSX、PPTX、PDF、TXT、JPG、PNG、CAD 等各种文件格式。（提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告佐证） | 套 | 1 |
| 3 | 智能交互同屏控制器 | 1、19英寸标准机柜2U高度,长481mm深350mm厚89mm,硬件配置：工业级主板，I7处理器主频≥ 3.6GHz，内存容量≥4GB，硬盘容量≥64G固态硬盘，机箱面板材质： 航空铝阳极氧化拉丝工艺，结构坚固，防尘，减震，防静电，防辐射；输入电压为交流220V±10%V，满载最大功率1000W，工作环境温度0-50摄氏度，相对湿度：≤75%，重量：15.2kg，箱体颜色：黑色。 2、支持HDMI/VGA 信号输出，转换为网络信号进行传送到每个终端。支持对终端网络信号进行解码，传送到会议室的终端及显示设备，同时具备强大的编码及解码功能，可以把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，亦可以把网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机，只需一台设备，拒绝冗余设备繁琐处理。 3、会标功能：当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可根据会议进程切换不同的会议标语。 4、支持对外部视频信号进行编码，转换为网络信号进行传送到每个终端。支持对终端网络信号进行解码，传送到会议室的显示设备，同时具备编码及解码功能。 5、具备外部信号通过HDMI 输入接口同屏到所有会议终端并同步显示的功能，延迟时间不超过 0.5 秒（外部信号包括：矩阵送来的视频信号、视频点播、视频直播、外部信号、同屏信号、电子白板、文档画面、计算机信号、笔记本信号、摄像头信号、DVD 信号等）。 6、支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 7、具备统一显示二维码扫码带走，会议文件分类保存，选择需要带走的会议文件资料，按权限归类。 8、支持签到结果与实时数据投票显示，将签到过程，签到结果展示到大屏上。支持投票投屏功能，将投票过程，投票实时结果以各种方式展示在大屏幕上。支持评分投屏功能，将投票过程，实时查看评分人数，未提交人数。支持评分结束后以各种形式投屏显示评分结果。 9、具备一键同屏功能：当要同屏画面到大屏幕时，只要有同屏权限的与会者只需一键就可把同屏画面同屏给其他参会者，或者投影机与大屏幕，包括桌面同屏、文档同屏、电子白板等；内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视 频信号输入、输出；支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件；支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示。 | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 千兆电口≥24个， 1G/2.5G SFP光口≥4个；Console口≥1个。 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 3、三层功能支持静态路由、DHCP Server；二层功能支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制；支持4K个VLAN；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持STP、RSTP、MSTP协议；支持端口聚合，支持手工和静态LACP。 4、支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。 5、支持通过网管中心平台的终端类型库，实现基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP、打印机设备等，并且可以基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入。 6、支持通过网管中心平台，实现一键替换按钮即可完成故障设备替换。 7、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面。 8、支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式发现网管中心平台。 9、支持通过移动APP进行远程管理及修改交换机网络配置，例如远程查看端口状态、查看交换机供电情况、远程重启交换机端口等。 10、支持通过网管中心平台，实现查看终端在交换机端口的离线次数、闲置时间、离线趋势、迁移次数，查看终端类型异常、终端地址异常等安全事件记录。 11、支持通过网管中心平台，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；并支持各区域流量互访记录并呈现，可通过日志查看各终端之间的互访记录；并可查看到可视化的互访图显示，可查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等。 12、支持通过网管中心平台，实现交换机拓扑自动生成和编辑、删除，支持在线、离线、待激活、待修复等状态显示，支持拓扑对象按名称、IP、MAC等查找等操作。 13、支持通过网管中心平台，实现对接外部服务器认证，实现Radius、阿里钉钉认证等。 14、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06。 | 台 | 1 |
| 二 | 信息交互式服务 |  |  |  |
| 1 | 智能会议一体机 | 1、一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、采用86英寸液晶显示器UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 3、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口3路USB接口。 4、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，Android系统中进行10点或以上触控。 5、感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。 6、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。 7、支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。 8、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 9、支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 10、支持纸质护眼模式；支持纸质纹理：支持透明度调节。 11、整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 12、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作。 13、在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20。 15、内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300万。摄像头视场角≥135度。支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。 16、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统。 17、触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 18、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接。 19、嵌入式系统参数:版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB；Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 20、内置电脑：主板H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列i5CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘：电脑上≥3个USB3.0 TypeA接口。 21、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 22、本产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 | 台 | 2 |

###### （2）方案要求

一、信息智能推送

要求支持音视频智能推送功能，提供强大的信息应用功能，能够帮助组织者极大地降低工作压力，轻松进行现场管控，提高工作效率。一场会议的召开按时间顺序可分为会前资料准备、会中功能控制、会后资料整理保存，要求实现信息智能推送。

二、信息交互式服务

满足现代化会议的基本需求，应具备优质的音频效果，清晰的视频展示，简单的操作共享。

本次项目要求在三楼、四楼各放置一台智能会议平台、满足上述功能，并且接入至中控系统，实现远程控制。

- 动物疫病防控中心联防联控软硬件

- 参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 终端接入 |  |  |  |
| 1 | 视频会议多点控制单元（MCU） | 1、支持ITU-T H.323、IETF SIP 通信协议。 2、会议管理服务器与媒体服务器MCU国产嵌入式操作系统和数据库软件，非WIndows和Android，冗余电源配置，标准机柜安装。 3、会议管理服务器支持独立硬件服务器部署，也可内置于MCU集中部署。 4、支持电源、芯片、媒体插卡、MCU整机、网口、风扇、硬盘多重备份。 5、电信级器件和加工工艺、稳定可靠，7 x 24小时连续正常工作。 6、MCU为2U 19英寸标准机架服务器，支持≥2个万兆光口、≥4个GE电口和≥1个独立GE管理网口；支持1+1热插拔冗余电源；支持110V/220V交流、240V/336V高压直流、-48V 直流. 7、支持大容量会议，单个会议支持≥3000路终端。 8、支持License资源管理，可通过软件许可和实现MCU License资源平滑扩容。 9、支持64kbps~8Mbps呼叫带宽。 10、召开纯AVC会议时，单台MCU在2M速率下支持200路4K终端并发接入。 11、支持每秒呼叫≥20个终端入会。 12、设备支持H.265、H.264BP、H.264 HighProfile、H.264 SVC视频编码。 13、主视频支持4K30、1080P60、1080P30、720P60、720P30，并向下兼容4CIF图像格式。 14、支持主视频达到4K30时，辅视频同时达到 4K30 超高清效果。 15、音频编解码支持G711A、G711U、G729、G722、G722.1C、OPUS、AAC_LD。 16、双声道，宽频语音混音。 17、支持自动会议多画面，支持36画面、76种多画面布局，支持均分和一大多小的分屏模式。 18、会议管理平台对用户账户的密码安全可以设置安全策略。 19、支持AES/H.235、TLS/SRTP、HTTPS。 20、在IP网络状态不好的情况下，减弱网络质量原因对音频效果的影响，在不低于网络70%丢包时，会议正常进行，不影响语意传达。需提供具有CMA或CNAS资质的国家第三方权威机构检测报告。 21、为降低网络带宽支出，以1Mbps带宽实现4K会议效果。 22、支持字幕功能，支持叠加会场名称、横幅、短消息，字幕速度、字体大小、颜色、位置可调。 23、支持BFCP、H.239辅流标准协议。 24、支持辅流自动发送功能，完成辅视频连接后终端可自动发送辅流. 25、支持终端双流抢占，会议中有终端发送双流，其他终端可抢占双流令牌，发送双流。 26、支持硬件MCU与软MCU构成统一的软硬融合的会议平台。 27、支持发起即时会议、发起预约会议、发起周期会议、修改/取消预约会议、退出会议、结束会议、延长会议。 28、支持终端自主邀请多方会场召集会议。 29、内置网管，支持终端配置管理、终端状态检查、终端批量升级，支持文件管理等。 30、支持延长会议和会议结束提示，在会议结束前 5 分钟，MCU会将会议结束提示信息发送给终端。 31、支持打开或关闭终端的扬声器和麦克风，支持批量操作，支持一键静音和闭音。 32、支持通过平台对终端进行控制，音量增益调节范围为25%～400%。 | 台 | 1 |
| 2 | 视频会议终端 | 1、高清分体式视频会议终端采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构。 2、支持ITU-T H.323、和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通。 3、支持H.265，H.264HP(High Profile)，H.264SVC，H.263，H.261视频编解码。 4、支持7×24小时长时间连续运行。 5、支持（3840×2160）30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps等图像格式。 6、支持G.722、G.711A、G.711U、G.722.1、G.722.1C、G.719、AAC-LD、AAC-LD Stereo、OPUS等音频算法。 7、支持不少于3路高清视频输入接口,不少于2路高清视频输出接口。 8、支持终端通过三合一接口与高清会议摄像机进行连接，该接口支持会议终端与摄像机之间视频、信令传送，以及对摄像机供电。 9、提供音频输入输出接口，支持左右双声道立体声输出。 10、含支持360度精确拾音的全向麦克风1个。 11、支持数字麦克风串联，至少支持3个数字麦克风串联并正常工作，麦克风拾音15 米。 | 台 | 1 |
| 二 | 直播推送 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 1、≥1/2.8英寸，CMOS 图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i输出格式。 2、须支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；须支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 3、支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出, 网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像 4、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 5、高品质变焦镜头，最大视角必须≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 6、需同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制。 7、支持预置位过程图像冻结功能。 8、云台转动范围，水平：≥±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s。 9、摄像机可设置不少于200个预置位，预置位精度≤0.1°。 10、要求清晰度≥900TVL。 11、支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码。 12、支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频。 13、支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器。 14、支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求。 | 台 | 4 |
| 2 | 录播设备 | 1、录播主机ARM架，不接受服务器和PC架构，确保系统稳定可靠，录播主机高度不超过1U。 2、为保证视频录制音频效果，降低录播课室环境噪声，要求采用无风扇散热设计。 3、集录制、推流、点播、导播、互动、存储、音视频编码等功能集成在一台主机内。 4、不少于5路HDMI高清视频输入接口，最大输入分辨率支持4K@30。 6、不少于4路HDMI高清视频输出接口，最大输出分辨率支持4K@30。 7、音频接口：不少于1路LINE IN、1路MIC IN和2路LINE out、1路3.5mm监听输出，其中MIC IN为平衡接口，采用3pin凤凰端子接口。 8、不少于2组RS232和2组RS485接口，采用3pin凤凰端子接口。 9、不少于4个USB接口：USB2.0≥2个，USB OTG≥1个，USB3.0≥1个，其中前面板需要不少于1个USB3.0和1个USB2.0，易于操作。 10、主机支持通过USB 连接触摸大屏实现大屏触控操作录播主机功能。 11、支持不少于1个千兆网络接口。 12、录播主机硬盘储存容量≥1T，支持扩展。 13、主机前面板配置液晶屏，支持显示logo、磁盘空间、录制状态、IP地址、固件版本和通道状态等信息，液晶屏尺寸不小于2寸。 14、录播系统具有低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过30W。 15、导录播软件：本地导播和Web远程导播两种方式；本地导播：可直接在录播主机触控导播屏进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性，本地导播延迟小于150ms；远程导播：支持浏览器远程导播操作方式。视频支持H.264和H.265的编码和解码，音频AAC编码，音视频同步录制，录制的视频文件为标准的流媒体MP4格式。视频编码分辨率最大支持3840x2160，编码码率500Kbps～40Mbps可调，音频声道、采样率、位数、码率可调，最大支持码率128K；双导播模式（2个PGM通道）；支持双导播模式，可同时手动导播2个电影模式通道、同时录像和推流，2个电影模式通道可分别选择不同的画面进行导播切换；支持一键启动，提供手动和自动两种导播模式；系统支持RTM推流功能，推流支持双PGM的高码流和低码流同时推送，不少于4路RTMP同时推流；GM和PGM2画面支持画中画、画外画、1/2/3/4/6分屏模式显示和录制，提供9种以上布局模式,支持自定义布局方式；提供12种以上切换特效，包括擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效；录制的视频文件格式支持标准MP4，并且可自定义分片录制时长30-240分钟；支持硬盘录像满后选择循环覆盖和停止录像；支持插入移动硬盘或U盘进行录像；文件上传支持不少于FTP和HTTP上传两种方式。 | 台 | 2 |
| 三 | 会议录制 |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线手持话筒 | 1、1台UHF接收主机，2只手持无线话筒 2、频率稳定度：±10ppm。 3、失真度(1KHZ):≤1%@1KHZ。 4、动态范围：≥105dB。 5、信噪比：≥98/dB(信号≥50dB)。 6、音频响应范围：40Hz-16KHz±3dB。 7、音频输出电平：0-400mV。 8、音频输出阻抗：600Ω。 | 套 | 1 |
| 2 | 手拉手会议设备 | （一）手拉手会议主机（1台） 1、每个系统主机可连接≥60个代表单元，加扩展单元可容纳≥180个代表单元参与会议。 2、≥两路会议话筒控制电路。 3、独立单支、多支混用。 4、限制代表席发言数量，本系统可选3或6。当选3时可控制3台代表单元及所有主席单元同时发言，当选6时，可控制6台代表单元及所有主席单元同时发言。 5、具有三组超小8P-DIN插座。 6、面板具有限制代表话筒发言数量功能开关。 7、电话会议接入端可以连接远方电话，进行电话会议。 8、内有反馈抑制电路，设有高中低数码调节电路，独立调整系统音质以及话音量。 （二）主席单元（1支） 1、话筒单元由中央控制器供电，输入电压最大24伏，属于安全供电。 2、精选超心形单一指向电容式MIC、并配有可更换式防风罩。 3、麦克风网头具有环形数码红色灯环，可清晰地显示麦克风工作状态。 4、频率响应：50Hz－20KHz。 5、灵敏度：－32dB＋－2 dB。 6、参考拾音距离：20－50CM。 7、主席话筒优先发音键。 8、话筒ON/OFF开关键。 （三）代表单元（16支） 1、频率响应：50Hz－20KHz。 2、灵敏度：－32dB＋－2 dB。 3、参考拾音距离：20－55CM。 4、话筒ON/OFF开关键。 | 套 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器1 | （一）数字音频处理器（1台） 1、≥4进、≥6出的音频处理器满足4路平衡输入，6路平衡输出音频处理器。 2、每个输入、输出有16段参数滤波器，增益控制、噪声门功能、RMS压限、内置的粉红/白噪声发生器，以及可调的延时，自适应反馈抑制控制功能。 3、分频器的斜率从6dB/Oct到48dB/Oct范围内可选，延时步进精度0.02ms，电平增益精度0.1dBu。 4、所投音频处理器需实现FeedBack自适应反馈抑制控制。 （二）音频处理器控制软件（1套） 通信方式“自动搜索设备｜连上软件后，会自动搜索网络内的设备，并将其信息显示在页面中”；音频处理设置“通道命名｜可设置输入与输出通道的别名。输入｜设置输入通道的音量大小，噪声门，反馈抑制，滤波，压限，延时参数。输出｜设置输出通道的音量大小，滤波，压限，延时参数。混音｜针对每个输出口的需求，将指定的几个输入口的信号混合在一起从对应的输出口输出”；预设“保存｜将数字音频矩阵处理器当前的音频处理参数保存到机器内置的存储器中。并可设置其别名。调用｜调用之前保存在机器存储器的音频处理参数”；文件备份“保存｜可将音频处理器的各场景参数，保存成电脑上的一个文件”。 | 套 | 1 |
| 4 | 专业调音台 | 1、≥16个输入通道，≥10个话筒输入，≥4组立体声线路输入，1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器。 2、≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送。 3、前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器。 | 台 | 1 |
| 5 | 两通道数字功率放大器 | 1、输出功率：立体声8Ω+8Ω 600W × 2。 2、输出功率：立体声4Ω+4Ω 950W × 2。 3、频率范围（+/-0.5dB） 20Hz-20KHz。 | 台 | 2 |
| 6 | 柱面波束全频音箱 | 1、驱动组件：≥4个4英寸低音单元,≥1个34芯号角高音。 2、箱体材料： 夹板箱体，ABS驱动器安装面，烤漆穿孔钢网，声学海绵防尘层。 3、音箱类型：全频音箱。 4、频率范围(-10dB):105Hz-20kHz。 5、扩散角度:≥70°x60°（横向x纵向）。 6、额定功率≥:250W。 7、阻抗：4Ω。 8、最大功率:≥1000W。 9、灵敏度(1w/1m):≥95dB。 10、最大声压级:≥119dB。 11、扬声器配置:低音LF:≥2x5"、高音HF:采用≥6x1"阵列组合方式。 ▲12、音箱面板上具有≥2个可调节FO谐振频率点，每个FO诣振频率点支持≥4档调节功能，提供投标设备型号功能设置照片图、同时提供“投标型号”具有国家认可的检测机构出具标识有“CMA”或“CNAS”的检测（检验）报告，报告内具有实物图片，且需和设备功能照片图实物外观一致。 | 只 | 4 |
| 四 | 会议交流 |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 1、具有1个XLR及TRS模拟输出接口，可切换Mic/Line输出电平。 2、射频调谐步进 25 kHz；镜频抑制 >70dB(典型值）。 3、射频灵敏度 -98 dBm at 10-5 BER。 4、延迟 <2.9毫秒。 5、音频动态范围 （系统增益）@+10 >120dB, A加权（典型值）。 6、总谐波失真：−12 dBFS输出，系统增益@+10 <0.1%。 | 套 | 2 |
| 2 | 手拉手会讨系统 | （一）手拉手会讨主机（1台） 1、每个系统主机可连接≥60个代表单元，加扩展单元可容纳≥180个代表单元参与会议。 2、≥两路会议话筒控制电路。 3、独立单支、多支混用。 4、限制代表席发言数量，本系统可选3或6。当选3时可控制3台代表单元及所有主席单元同时发言，当选6时，可控制6台代表单元及所有主席单元同时发言。 5、具有三组超小8P-DIN插座。 6、面板具有限制代表话筒发言数量功能开关。 7、电话会议接入端可以连接远方电话，进行电话会议。 8、内有反馈抑制电路，设有高中低数码调节电路，独立调整系统音质以及话音量。 （二）主席单元（1支） 1、话筒单元由中央控制器供电，输入电压最大24伏，属于安全供电。 2、精选超心形单一指向电容式MIC、并配有可更换式防风罩。 3、麦克风网头具有环形数码红色灯环，可清晰地显示麦克风工作状态。 4、频率响应：50Hz－20KHz。 5、灵敏度：－32dB＋－2 dB。 6、参考拾音距离：20－50CM。 7、主席话筒优先发音键。 8、话筒ON/OFF开关键。 （三）代表单元（9支） 1、频率响应：50Hz－20KHz。 2、灵敏度：－32dB＋－2 dB。 3、参考拾音距离：20－55CM。 4、话筒ON/OFF开关键。 | 套 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器2 | 1、≥4进≥6出的音频处理器满足4路平衡输入，6路平衡输出音频处理器。 2、含音频处理器控制软件(1套） | 套 | 1 |
| 4 | 扬声器 | （一）主扩扬声器-两通道数字功率放大器（1台） 双通道功率放大器，每组立体声输出700瓦8欧，1500瓦4欧；桥接单声道输出1500瓦8欧；灵敏度0.775V/1.4V；频响20Hz-20kHz；信噪比100dB。 （二）辅助扬声器-两通道数字功率放大器（2台） 1、双通道功率放大器，每组立体声输出≥500瓦8欧，≥750瓦4欧。 2、桥接单声道输出≥1500瓦8欧。 3、灵敏度≥0.775V/1.4V。 4、频响20Hz-20kHz。 5、信噪比≥100dB。 (三）主扩扬声器-15寸多功能扬声器（2只） 1、单15寸两路扬声器，1寸高音，15寸低音。 2、额定功率≥250瓦，峰值功率≥1000瓦，推荐功率250-500瓦。 3、阻抗≥8欧。 4、声压灵敏度≥99dB。 5、频率范围41Hz-18kHz，频率响应59Hz-13kHz，分频频率2.2kHz。 6、标称色散（覆盖角度）≥90度X50度。 7、最大声压级≥129dB。 （四）辅助扬声器-12寸多功能扬声器（4只） 1、两路返听/监听扬声器，1寸高音，12寸低音。 2、额定功率≥250瓦，峰值功率≥1000瓦，推荐功率250-500瓦。 3、阻抗≥8欧。 4、声压灵敏度≥98dB。 5、频率范围60Hz-20kHz，频率响应80Hz-18kHz，分频频率2.1kHz。 6、标称色散（覆盖角度）≥90度X50度。 7、最大声压级128dB。 | 套 | 1 |

###### （2）方案要求

一、终端接入

要求部署视频会议终端，接入交换机，通过视频会议专网连接至视频会议公共平台MCU资源，实现与各级部门会议会场的远程视频连接。

二、直播推送

要求在五楼指挥中心和五楼多功能厅各配置4台高清摄像机与2台录播设备，实现全会场的视频画面采集，特别是完善发言领导的特写画面采集，并配合矩阵起到高清摄像机备份功能。增加的两套录播系统，分别用于指挥调度中心和作战中心。

三、会议录制

要求支持电影模式、电影+资源模式两种录制方式。电影模式和资源模式录像可同时工作，可以选择任意资源通道进行录像。

四、会议交流

要求包括扩声设备和拾音设备，实现整个的扩声流程。要求会议、音乐或者节目源高度还原。为更好的满足本次项目要求，构建现代防控指挥中心，扩声系统需，保障设计合理性。

主扩声系统在会议室内的声学特性指标，需按照《厅堂扩声系统设计规范》（GB50371—2006）中会议类扩声系统一级指标设计。

指挥大厅用于报告会议、多功能会议、小型演出等。指挥大厅一般采用音乐和语言兼用的特点，既要满足音乐播放的要求又要满足语言扩声的需要。

- 动物疫病防控中心信息展示系统软硬件

- 参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 作战中心信息展示 |  |  |  |
| 1 | 作战中心显示系统 | （一）小间距LED显示屏（10.1m²） 1、采用COB封装像素间距：≤1.26mm（提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告。 2、显示尺寸≥5760*1760mm，屏体分辨率≥4608×1408。 3、亮度≥500cd/㎡无级调节。 4、亮度均匀性 ≥97%。 5、色温：2000-9300K可调。 6、色度均匀性 0.003Cx,Cy 之内。 7、驱动方式：恒流驱动。 8、灰度（bit） 13-16bit。 9、刷新率：3840Hz。 10、模组拼缝：≤0.05mm。 11、对比度：≥5000:1。 12、最大/平均功率：400/135W/m2。 13、工作温度：-10℃～+40℃。 14、工作湿度：10%～80%RH。 15、供电要求：186～264V/AC（47～63Hz）。 16、维护方式：前维护。 17、含钢结构、安装费、运输费。 18、本产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 （二）发送卡（2张） 带载能力：≥920万像素，输出接口：≥16路网口/光纤×4，视频接口：Dual DVI×2,DVI×2，DP1.2×1。 （三）配电箱（1台） 配电柜支持3相≥380V交流电源输入，满足本次大屏系统供电要求。配电柜内主令开关均选用知名品牌器件。 | 套 | 1 |
| 二 | 指挥调度中心信息展示 |  |  |  |

| 1 | 指挥调度中心显示系统 | （一）小间距LED显示屏（26.6m²） 1、采用COB封装像素间距：≤1.26mm（提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告。 2、显示尺寸≥5760*1760mm，屏体分辨率≥4608×1408。 3、亮度≥500cd/㎡无级调节。 4、亮度均匀性 ≥97%。 5、色温：2000-9300K可调。 6、色度均匀性 0.003Cx,Cy 之内。 7、驱动方式：恒流驱动。 8、灰度（bit） 13-16bit。 9、刷新率：3840Hz。 10、模组拼缝：≤0.05mm。 11、对比度：≥5000:1。 12、最大/平均功率：400/135W/m2。 13、工作温度：-10℃～+40℃。 14、工作湿度：10%～80%RH。 15、供电要求：186～264V/AC（47～63Hz）。 16、维护方式：前维护。 17、含钢结构、安装费、运输费。 18、根据舞台、灯光、背景墙等现场实际情况进行定制改造，满足会场需求。 19、本产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 （二）发送卡（4张） 带载能力：≥920万像素，输出接口：≥16路网口/光纤×4，视频接口：Dual DVI×2,DVI×2，DP1.2×1。 （三）配电箱（1台） 配电柜支持3相≥380V交流电源输入，满足本次大屏系统供电要求。配电柜内主令开关均选用知名品牌器件。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 信息展示控制系统 |  |  |  |
| 1 | 分布式综合管控平台 | （一)综合管理平台（1台） 1、平台具备模块化设计，客户端软件界面及操作方式可根据客户需求定制。 2、采用B/S+C/S架构，支持平台在不同的操作系统下进 行访问。软件平台釆用模块化设计，实现统一管理。 3、支持远端云化部署、本地物理机部署、混合部署多种支持1+ N 云化部署模式。综合管理设备为中心管理节点，提供功能设备的服务注册、用户账户管理、权限管理；全网设备管理（成员主机、组网设备）、资源管理功能。 4、支持国产自主可控飞腾CPU、国产操作系统服务器部署；支持IOS、WINDOWS、安卓、PC、国产操作系统应用；支持基于WEB界面的控制访问，兼容IE9+、Chrome、firefox、google、QQ、猎豹、360国内外浏览器，实现跨平台控制。 5、采用模块化设计，支持模块包括但不限于：管理模块、控制模块、运维模块、信息发布模块、配置模块、日志模块、平台对接、报警模块、时统模块、态势推送等。 6、支持主备切换，主服务器宕机后无需任何操作，可自动切换至备服务器，两台服务器热备份运行；IP化显控系统中的主备用服务器都宕机后，当前的已开展的视频切换业务能保持不中断。 7、支持桌面客户端视频解码、调度切换和播放控制功能，支持桌面视频流监控和管理；支持远程查看、修改和存储桌面端状态和对桌面内容进行控制配置。 8、具备界面设计器，能够在一个界面下对所有子系统进 行统一可视化管控，包括但不限于显控系统、音频系统、控制系统、环境灯光系统，可视化音頻控制包含音量大小控制、切换静音模式，实时声压大小展示、预案保存与调用。 9、支持预案保存以及一键切换，实现系统中视频、音频、环境及周边设备快速变更调节。 10、支持用户级和设备级管理，查看运行状态、设备名称、设备IP、通讯类型、端口号、设备类型、设备实时监测、异常告警、支持输入信号丢失监测。 11、多个视频切换路径智能路由，可执行一键切换操作，实现快速上屏效果。 12、系统支持多用户同时登录，支持单点登录模式，支持添加≥2000个用户，支持多人协同操作，单个客户端操 作，会在其他客户端实时同步显示，多个用户操作实 时同步；能够看到其他使用者数量、用户名、显示名称、联系方式、在线状态。 （二）分布式输入输出节点（18路输入节点，30路输出节点） 1、含18路输入节点，30路输出节点。分布式输入节点(HD)5台，分布式输入节点(SD)2台，分布式输出节点(HD)11台，分布式输入节点(4K HD)2台，分布式输出节点(4K HD)2台，分布式坐席输入节点(HD)8台，分布式坐席输出节点(HD)16台，分布式坐席输入节点(4K@60HD)1台，分布式坐席输出节点(4K@60HD)1台。 2、系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换，系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 | 套 | 1 |
| 2 | 1U托架 | 1U托架，可容纳两个节点 | 套 | 32 |
| 3 | 48口POE网络交换机 | 1、以太网交换机主机,支持≥48个10/100/1000BASE-T电口(支持PoE+),支持4个≥1G/10G BASE-X SFP+端口，模块双电源（1110W）。 2、含2个万兆光模块。SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)。 | 台 | 2 |
| 5 | 无线平板 | 1、10寸。 2、本产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品。 | 项 | 1 |
| 6 | 无线路由器 | 千兆路由器 | 台 | 1 |

- 方案要求

本次项目设计涉及两个会议室，位于动检中心五楼，本次信息展示系统包含作战中心信息展示、指挥调度中心信息展示，如图：

将视频会议、视频监控、网络通信等有机融合成统一多元化的调度系统，实现网络无缝调度，满足突发事件时的应急通讯融合与统一通讯调度管理。

要求结合可视化终端系统，整合大屏显控设备，实现资源一键上大屏，唤醒在线呼叫指挥功能。

一、作战中心信息展示

作战中心屏体显示尺寸：长5.76m×高1.76m=10.1376平方；显示分辨率:长4608*高1408，

二、指挥调度中心信息展示

指挥调度中心屏体尺寸：长8.32m×高3.2m=26.624平方；显示分辨率: 长6656*高2560。

三、信息展示控制系统

视频显示系统是集多种信息接收处理显示、多类人员操作控制于一体的多媒体互动系统，涉及光学、电子等多方面技术问题，也涉及有关部门的管理协调问题，还与显示大厅整体结构密不可分，必须注重需求为主、统筹兼顾、运用综合集成技术，才能使之达到预期效果。要求兼容其他品牌拼接处理器、视频矩阵、音频处理器、环境控制器等，同时系统应开放API可与视频会议系统、监控系统等其他系统实现按需对接，最大程度的保护用户投资。

会场灯光系统严格按照远程视频会议要求进行改造，在召开视频会议时，保证房间灯光足够亮度，控制不同位置的亮度不均现象，避免摄像机产生的图像色彩不均，忽明忽暗。保证图像色彩不同，避免产生图像重点不突出。

- 内蒙古疫控实验室动物疫病信息共享系统

###### （1）参数要求

| 序号 | 模块 | 功能名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测流程管理应用 | 送样信息管理 | 生成委托申请单、采样单等。 |
| 2 |  | 编制管理 | 可编制、作废归档委托单等。 |
| 3 |  | 检测室管理 | 自动生成检测原始记录等流程管理。▲满足CNAS动物疫病检测实验室认可的要求，并满足对动物疫病检测流程个性化的支持，支持兽医实验室各类技术平台。（提供具有CNAS动物疫病检测实验室出具的检验报告证明报告复印件，并提供兽医药监测相关合同复印件。） |
| 4 |  | 检测样品管理 | 完善检测信息、生成采样单等操作。 |
| 5 |  | 报告审核管理 | 报告模板管理，报告生成，报告审核发放，报告归档。 |
| 6 |  | 表单、报告签字签名 | 个人电子签名、加盖公章、防伪签、骑缝章。 |
| 7 |  | 判定标准维护 | 对判定标准进行管理维护等。 |
| 8 |  | 机构名称管理 | 对机构进行管理维护等。 |
| 9 |  | 检测项目管理 | 对检测项目进行管理维护等。 |
| 10 |  | ### 系统管理 | 包含用户管理、角色管理、权限配置、菜单管理、部门管理、岗位管理、日志管理等。 |
| 11 | 实验室资源管理应用 | 仪器设备管理 | 仪器设备事件提醒（计量、维保等）、仪器设备管理、设备使用记录。 |
| 12 |  | 试剂耗材管理 | 试剂耗材出库、试剂耗材入库、试剂耗材到期提醒、试剂耗材低库存提醒、试剂耗材管理。 |
| 13 | 仪器数据采集应用 | 仪器数据采集 | 仪器设备数据采集，根据中心的仪器型号和数量单独研究开发，主要是大型检验仪器,实现仪器出来的数据、图谱直接保存在检验结果登记中，减少检验人员录入，避免转抄错误。 |
| 14 | 数据分析 应用 | 数据查询与统计分析 | 对实验室涉及的人员、设备、任务等信息进行查询和统计分析和可视化展示。 |
| 15 | 数据驾驶舱应用 | 数据看板大屏 | 通过数据集成、数据治理、数据开发、数据智能以及数据共享交换，形成数据看板，可投放到大屏展示。 ▲具有兽医流行病学分析模版及数据看板。（提供相关功能截图） |
| 16 | 采样端小程序应用 | 收样人 | 可进行收样、转送、查看委托申请单、签字等功能；可添加多个场点信息；展示待收样信息及其他状态收样信息。 |
| 17 |  | 送样人 | 所有送样信息的展示、提交等等。 |
| 18 |  | 采样小程序后台 | 用户、角色、权限、场点等基础信息维护。 |

###### （2）方案要求

1．方案完整性要求

能够实现与现有和今后专业软件可靠衔接，提供完整的方案，思路完整清晰,对兽医检测实验室流程管理的特点有良好的认识,软件整体架构合理,便于未来可持续发展。

2．实施要求

项目实施、管理及配套措施合理，管理标准与规范，提供完整、可行的施工、运行维护的应急预案。

1）可靠性、先进性、稳定性、可拓展性、安全性要求

技术路线与设计理念先进、可行，便于扩展和维护。能够预见到未来使用中可能遇见的问题并提供技术可行性方案，具有兽医流行病学分析模版及数据看板。

2）可拓展性要求

实施方能够预见到未来使用中可能遇见的问题并提供技术可行性方案。

3）技术要求

采用SpringCloud微服务架构，架构设计符合RESTful原则，系统支持高并发、高可用和可扩展性。

支持分布式事务和分布式任务调度；采用K8S自动化部署，支持动态扩容和缩容。在遇到突发情况时，支持限流、降级、熔断方案。

采用关系型数据库集群和非关系型数据库集群存储数据，并采用缓存集群提升数据处理效率，提升系统吞吐能力。

- 内蒙古兽药产业链建设专班推进调度系统

###### （1）参数要求

| 序号 | 功能名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统首页 | 实现兽药产业链信息综合查询、展示，通过图文、数据、电子地图等多种形式，一站式展示全区兽药产业链发展的综合信息，该模块为内部用户浏览的“门户”网站，只有登录系统的用户才可浏览。 系统首页的菜单栏设置：通知公告、行业动态、政策法规、产业分布、区位优势、招商信息、投资信息7个菜单，用户通过菜单能够进入相关模块。 设置图片新闻栏目，通过滚动图片显示行业最新动态新闻。与后台管理的行业动态关联，显示最近时间，具有图片的行业动态新闻。 设置行业动态栏目，在首页直观显示相关内容。 设置企业介绍栏目，以滚动图片的方式动态显示企业名称，点击链接，进入企业详情页面。 设置通知公告栏目，在首页直观显示相关内容。 设置政策法规栏目，在首页直观显示相关内容。 设置两图、两表、两库栏目，在首页直观显示相关内容。用户点击链接相关栏目，浏览相关数据。该栏目只要具有权限的用户才可浏览。 设置区位优势栏目，在首页直观显示相关内容。点击不同地区显示不同地区的区位优势，及相关企业。 设置招商信息栏目，在首页直观显示后台发布的招商信息相关内容。 设置投资信息栏目，在首页直观显示后台发布的投资信息相关内容。 在首页底端设置动态栏目，发布专班工作推进的重大事件、会议等。 系统首页与后台的相关功能模块对应，后台添加的信息在首页直接显示。 |
| 2 | 通知公告 | 发布兽药产业链专班推进的通知公告信息，由管理员发布信息，各级用户能够浏览、查询通知公告。 系统包括通知公告的增加、修改、删除功能，能够按照时间、关键字进行查询。 该项功能只有专班管理员具有编辑和发布权限，企业用户能够浏览。 |
| 3 | 行业动态 | 发布兽药行业动态信息，由管理员发布信息，各级用户能够浏览、查询信息。 系统包括行业动态的增加、修改、删除功能，能够按照时间、关键字进行查询。能够增加图片链接，有图片的行业动态可以在首页图片信息栏目显示。 该项功能只有专班管理员具有编辑和发布权限，企业用户能够浏览。 |
| 4 | 政策法规 | 布兽药行业政策法规，由管理员发布信息，各级用户能够浏览、查询信息。 系统包括政策法规的增加、修改、删除功能，能够按照时间、关键字进行查询。 该项功能只有专班管理员具有编辑和发布权限，企业用户能够浏览。 |
| 5 | 企业诉求 | 企业通过系统提交述求，反映企业生产经营中的问题。管理机关用户能够对企业述求能够回复。企业能够看到回复信息及办理进度。 企业通过系统增加、修改企业诉求，在没有提交诉求之前，允许删除，但是企业提交诉求并由管理员回复后不允许删除。 系统记录每条诉求的互动记录，以列表形式显示诉求反馈进度。 |
| 6 | 企业合作 | 企业能够发布合作信息，合作标题、内容附件。意向企业能够回复。记录企业合作所有信息。 企业通过系统增加、修改企业合作信息，在没有提交企业合作之前，允许删除，但是企业提交诉求并有企业回复后不允许删除。 系统记录每条企业合作的互动记录，以列表形式显示意向企业的回复。 |
| 7 | 招商发布 | 自治区、盟市、旗县行业主管部门发布招商信息。企业能够通过系统后台浏览招商信息，也可通过系统首页门户直接浏览信息。 自治区、盟市、旗县行业主管部门用户能够增加、修改、删除本地区的招商信息。 可以按照时间、地域等进行查询。 |
| 8 | 投资意向 | 投资企业通过系统发布投资意向，包括投资类别、区域、投资需求能相关内容，各级管理部门能够浏览信息，并推送给相关盟市、旗县。 企业能够增加、修改、删除本企业的投资意向，盟市旗县管理机关可以回复投资意向。企业能够浏览回复信息。 |
| 9 | 产业分布 | 通过电子地图直观显示全区兽药企业分布。能够按照企业类别进行查询展示，显示企业详细信息。 企业用户通过系统维护本企业的基本信息，各类用户通过电子地图直接显示企业基本信息。 |
| 10 | 产业数据 | 对全区兽药产业链相关数据进行综合查询、分析。 实现“两图”、“两表”、“两库”的数据库查询功能，并能通过系统首页对应栏目浏览。 ▲实现动态数据报表采集、统计分析监管调度。能够进行统计标准指标集的建立和维护。能够分类别多层次展现。能够进行动态报表的制作，支持多种复杂报表样式的创建，支持报表样式的不断变化需求。能够自由定义表内、表间的自动计算关系，能够进行表内、表间的数据指标间的数据自动计算，能够修改编辑计算公式。支持表内、表间的数据审核关系的自由定义以及自动检查。根据需要能够编辑修改审核公式，不满足条件的不允许上报。能够实现数据任务调度，动态部署数据采集任务、能够实现数据逐级上报、自动汇总，能够实现数据分析。（需提供国家版权局颁发的相关计算机软件著作权登记证书） |
| 11 | 工作报告 | 对全区兽药产业链相关数据进行综合查询、分析，按照时间段自动生成专班推进工作报告。抓取企业反馈信息、分析企业存在问题，管理机关处理方法，对投资企业的数据分类汇总、包括：意向企业个数、预投资金额、落地个数、落地投资金额等。 |
| 12 | 内部邮件 | 实现管理机关、企业及产业相关单位之间的内部交流，形成行业内部邮件系统。 能够增加、修改、删除邮件。 可以按照时间、标题等进行查询。 能够查看收件人是否阅读邮件。 |
| 13 | 用户管理模块 | 对系统内的企业用户和管理机关用户进行管理，实现基本信息、用户名、密码、权限的管理。 管理员能够对各级用户进行密码重置。 能够导出企业用户列表。 |
| 14 | 手机端应用 | 通过扫描二维码进入手机。包括：手机端信息发布，招商宣传，企业注册等。 - 内蒙古兽药产业链介绍 通过手机端实现宣传视频的浏览，实现宣传视频上传和宣传页面的美化。 - 区位优势 按照全区各个盟市列表，点击不同地区显示不同地区的区位优势，及相关企业。 - 企业注册 意向企业通过系统注册企业基本信息，包括：企业名称，地址、联系人、联系人电话、手机、邮箱等基本信息。 通过手机短信验证后系统自动分配账号，注册用户通过账号登陆内蒙古兽药产业链建设工作专班工作推进系统。 |

###### （2）方案要求

1.总体设计要求

（1）设计原则

系统建设必须遵循国家电子政务工程建设总原则，在国家电子政务建设的总体框架下，从我区兽药管理实际出发，充分利用信息技术高速发展的机遇，以应用为主导，在技术方面立足于高起点、跨越式发展。为此，须遵循以下原则进行建设。

1)先进性原则

系统建设尽量采用最先进的技术、方法、软件、硬件和网络平台，确保系统的先进性，同时兼顾成熟性，使系统成熟而且可靠。系统在满足全局性与整体性要求的同时，能够适应未来技术发展和需求的变化，使系统能够可持续发展。

2)统一规划，分步实施原则

系统建设实行统一规划、整体设计，以统一建设目标为指引，采取分期、分步建设的方式。系统依托统一的电子政务平台、统一的数据集中管理体系、统一的业务管理模式，实现统一的部署与运作。系统采用统一的业务标准、统一的数据标准、统一的计算机技术标准、统一的网络互联技术标准。兽医信息化管理业务庞杂，需要建设的内容很多，从有限的财力出发，必须突出重点，统一规划，分步实施，持续发展。

3)实用性和方便性原则

为了方便用户使用，系统建设在设计时必须考虑实用性和方便性：在系统表现和数据组织方面，必须面向应用人员，通过简单易用的手段实现系统应用。

4)经济性原则

系统建设在达到总设计目标的前提下，争取高的性价比。尽可能利用现有的资源条件（软件、硬件、数据和人员），按“统筹规划、分步实施”的原则在规定的时间内高质量、高效率实现系统建设目标。

5)可扩展性原则

由于系统建设所需的地理信息系统（GIS）涉及面较广，系统建设周期一般都比较长，从规划到启动，到系统建设完成，到最后全部完善，在这个过程中，软件、硬件技术和基础地理信息都可能有重大调整，因此在系统设计时必须留有扩展的余地。

（2）设计原则

对内蒙古兽药产业链建设工作专班工作推进系统进行总体需求分析，确定技术路线：

1）介绍开发框架。

2）符合国家安全等级防护的要求，做好安全设计。

提供内蒙古兽药产业链建设工作专班工作推进系统系统安全设计方案。

3）提供内蒙古兽药产业链建设工作专班工作推进系统的后续建设计划。

（3）数据库设计要求

1）统一规划，建立科学、完整的数据资源体系结构

介绍建立科学、完整的内蒙古兽药产业链建设工作专班工作推进系统的数据资源体系结构。

2）数据标准化

介绍怎样实现内蒙古兽药产业链建设工作专班工作推进系统数据标准化。

3）指标代码编码规则

详细说明指标代码编码规则及数据表设计。

（4）界面要求

从系统易用性，人性化设计等方面提供界面设计方案。

2.系统建设方案

按照本系统主要建设模块，提供系统建设方案。要求有总体架构，详细功能介绍。

建设模块有：系统首页、通知公告、行业动态、政策法规、企业诉求、企业合作、招商发布、投资意向、产业分布、产业数据、工作报告、内部邮件、用户管理模块。手机端应用，包括：手机端信息发布，招商宣传，企业注册等。