内蒙古自治区疾病预防控制局预警与应急指挥中心信息化及办公自动化建设

招标参数

一、项目背景

根据国家疾控局关于省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台的有关要求，为进一步健全自治区疾病预防控制网络，提升传染病监测预警与应急指挥调度能力，提高传染病防控和突发公共卫生事件风险评估研判和处置应对能力，加快推动自治区三级疾病预防控制机构组建视频会商系统，规范视频会商系统日常管理和安全运营，特制定本方案。

按照国家疾控局实施传染病监测预警与应急指挥能力提升项目的统一部署和工作任务清单，要求建设省级区域传染病监测预警与应急指挥信息平台，由中央转移支付预算分年度安排予以保障，目前正在推进建设，建成后将落地在自治区疾控中心。同时，还需建成自治区级视频会商系统，国家下达中央转移支付项目预算未包含自治区本级项目建设设施设备购置经费，主要保障盟市、旗县的建设任务。

自治区疾病预防控制局积极推动自身职能从单纯预防控制疾病、向全面维护和促进全人群健康转变，确保如期完成全区疾病预防控制体系改革任务。单位现需要建设一套完整的多媒体集成指挥系统，包含视频会议系统、无纸化会议系统、LED显示系统、音视频扩声系统、数字发言系统、中央控制系统等。

通过规范多媒体规范流程，提升会议效率，倡导低碳办公理念，有效规避传统纸质会议文件存放弊端，确保会议资料安全可查，提高会议效率、发挥会议功能、规范会议流程、合理利用会议相关资源，避免人力、物力、财力浪费，降低办公成本、达成最大效率化，实现会议管理信息化管理与智能化控制，做到会前周密安排电子化，会中科学管理智能化，会后会议文档流转的规范化。

能随时与国家部委、下属盟市、旗县等疾控部门召开两级或多级视频调度指挥会议。

二、项目要求

按照国家疾控局关于传染病监测预警“一张图”和应急指挥“一张图”的建设目标，自治区疾病预防控制局负责制定建设方案和自治区疾病预防控制局应急指挥中心的组建并统筹自治区传染病监测预警与应急能力指挥提升项目建设。自治区疾病预防控制中心、自治区第四医院、自治区卫生健康综合监督保障中心分别接入视频会商系统。各盟市卫生健康委(疾控局)统筹组建盟市、旗县两级疾病预防控制机构接入视频会商系统所需的政务网络、硬件设备、会商场所等基本要素。

通过在全区三级疾病预防控制机构接入自治区电子政务外网采购必要的音视频设备并组建视频会商系统，初步实现突发公共卫生事件和重大传染病的快速响应和高效协同，提升应急指挥系统的科学决策能力，有效降低应急指挥过程中前后方的沟通成本，合理调整战略和应急资源分配,确保传染病应急处置和指挥调度的有效性、可行性、精准性。在做好前期接入网络、采购设备、安装集成联调测试等基础上，力争2024年8月底前，实现全区三级疾病预防控制机构全部接入自治区疾病预防控制局视频会商系统，上联国家疾病预防控制局和自治区人民政府办公厅，横向联通自治区卫生健康委和全区二级及以上医疗机构，为形成健全集中统一高效的传染病疫情监测预警和应急指挥体系提供基础支撑。

视频会商系统高度依赖网络接入和硬件产品。各级疾病预防控制机构要全部接入政务外网并获取足够的网络带宽和IP地址，优先保障视频会商系统所需资源，确保音视频信号传输稳定可靠。满足视频会商系统高效运行的条件下优先选择国产化软硬件设备，培育国产化设备应用生态，保障供应链安全。视频会商系统的核心设备原则上与上级单位同品牌。以盟市为单位统筹采购所需软硬件设备，推动视频会商系统标准化、规范化建设。

三、技术参数

内蒙古自治区疾病预防控制局预警与应急指挥中心信息化及办公自动化建设项目

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、四楼会议室显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 显示屏 | 1.像素构成：表贴三合一； 2.像素点间距≤1.25； 3.最大对比度≥12000:1； 4.亮度：≥870nits，支持通过配套 0-100%无极调节； 5.刷新率≥4200Hz； 6.显示单元平整度偏差 ≤0.03mm(垂直偏差JX≤5% ;水平偏差:CS≤5%) 7.基色主波长误差(校正后) 红色:621-623nmC级:△入≦5绿色:530-532nm C级:△入≦5，蓝色:467-469nm C级:△入≦5； 8.电源能效:LED显示屏供电电源功率因数≥98%。转换效率≥90%; 9.单元拼接间隙 ≤0.04mm；因现场楼体承重制约：模组底壳材质：矿纤基增强镁合金复合材料； 10.相邻像素之间平整度 ≤0.03mm； 11.驱动IC：≥16路通道，具备点检(开路检测)；海量图像管理：显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览。通过平板进行信号切换、管理，画面稳定无闪烁：画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性； 12.图像处理:无可察觉亮度差、无可察觉马赛克现象(单色)、缩放视频不失真、颜色保真低延时 屏体依据视频源拾入频率，低延时，延时1帧； 13.电源温度控制:系统 LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效; 14.屏体安装结构:前、后安装。前、后维护，无螺钉安装。贴墙安装、无需预留空间;拆装方式 通用前拆工具，磁力触发主动式前维护模组，兼容碰吸和真空吸;硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，接插件镀金>50u厚度供电及信号方式 通用电源线(品字3Pin)，通用网口信号线； 15.★发光点中心距偏差 ＜0.3%；模组供电电源和信号采用星型连接方式； 16.信号传输 采用数字化网络传输技术或标准化 HDMI传输技术:支持任意非标准分拼率信号输入自适应，输出范围可进行缩放实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试； 17.亮度鉴别等级：亮度鉴别等级：c级:LJ≥24； 18.温度自控：LED 显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热。防止局部温度过高造成色彩漂移； 19.水平视角≥177°，垂直视角≥176°； 20.PCB设计 PCB采用FR-4材质，灯驱合 21.★智能节电功能：具备智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上: LED显示屏符合GB21520-2015，能效一级； 22.亮度调节：手动或自动 16 级亮度调节，色温不变。要求具有光感探头,显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度。 23.★为保证产品兼容性和便利性， 所有LED屏幕，发送卡，配电柜，接收卡均为同一品牌，提供证明文件； | 12.75 | 平米 |
| 1.2 | 软件 | 控制场景模式的调用以及各场景的命名、更改、保存，设备输入信号可预先摆放，对各种场景进行存储，制定成各种模式场景，需要时将场景进行调用使用；对各种输入信号进行管理，可自定义添加RGB、Video、DVI、SDI等多种信号源，并且方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、保存等各种窗口的编辑管理；实现对主流厂家的切换矩阵以及多功能设备进行联动控制；提供二次开发接口和中控设备通讯协议，为第三方和各类控制设备提供支持，包括可接入主流中控系统，实现中控系统对项目（大屏显示系统）各组成部分的控制；基于局域网的网络控制以及网络信号的添加，可对接入的IP流媒体信号窗口进行图像编辑，方便图像在多种显示模式下的使用；支持显示信号窗口快速定位，根据已设定模式及场景，可快速的实现对多个屏幕窗口的随意摆放，控制图像的多种显示模式；支持显示信号窗口快速定位，简便操作即可快速实现对多个屏幕窗口的随意摆放，控制图像的多种显示模式；网格等分模式化定位，具备虚拟窗口模式，可对窗口精确显示。 | 1 | 套 |
| 1.3 | 发送卡 | 1. 支持HDMI 和DVI视频信号的输入及LOOP输出； 2. 输入分辨率：最大1920*1200像素，支持EDID设置管理； 3. 单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高2560点； 4. 支持低亮高灰、支持HDCP、亮色度调节、百兆网口控制、多台设备同步级联； | 6 | 台 |
| 1.4 | 接收系统 | 1.最高12bit色深视频源输入输出，满足HDR@4K标准； 2.单卡支持32组并行数据或64组串行数据； 3.单卡支持512*384像素点； 4.支持Infi-bit灰阶补偿技术; 5.支持灰度精修; 6.支持低灰校正; 7.支持RGB独立Gamma调节 8.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 9.支持低亮高灰及色温调节； 10.支持高级修缝技术； 11.支持零帧延迟； | 36 | 块 |
| 1.5 | 配电柜 | 1.额定功率≥40KW，输出路数≥12路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 |
| 1.6 | 钢结构主体及边框 | 1.设计标准符合:《钢结构设计规范》GB50017-2017； 2.施工标准符合:《钢结构施工规范》GB50755-2017； 3.验收规范符合:《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2017； 4.采用模块化安装结构，外边框采用不锈钢包边，整屏与屏体框架采用无焊接简易拼装，屏体支撑采用钢质方管喷塑。 5.钢结构、装修装饰、安装服务、线材、备品备件。 | 1 | 项 |
| 二、控制传输系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 混合拼接处理器（含混合插卡矩阵切换控制软件V1.0） | 1. 远距离传输和图像拼接融合处理于一体的智能设备，全硬件FPGA架构采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，同时把高清图像采集显示装置控制单元芯片集成电路布图设计于一体的高集成设备； 2. ★物理接口需具备：2K@60 HDMI接口≥16路、HDMI接口≥8路、RS232控制接口≥2路、RJ45接口≥2路（以上接口提供实物照片予以佐证，并做为验收依据）；主机高度≤3U，可同时插入路信号接口≥32路；信号输入接口支持：4K@60Hz HDMI、DP、HDBaseT、光纤；4K@30Hz HDMI、DP；2K@60Hz HDMI、DVI、IP解码、VGA、CVBS、SDI、HDBaseT、光纤、LED发送网口、音频接口、预览接口、中控RS458、RS232、RJ45、IR、IO、红外学习功能接口等； 3. 主机背板信号处理带宽≥720Gbps；信号无缝切换≤19ms，开窗响应时间＜15ms，场景调取响应时间≤15ms； 4. 支持输入输出板卡热插拔，输入板卡热插拔恢复时间≤3s，输出板卡热插拔恢复时间≤3s；输出画面帧率≥75帧/秒。 5. 支持任意分辨率输出，最大分辨率支持≥7680*4320@60，4K输出卡最大支持分辨率≥4096x2160@60，水平像素数≥4096像素点，垂直像素数≥3840像素点；2K输出卡最大支持分辨率1920x1200@60，水平像素数≥2560像素点，垂直像素数≥1920像素点； 6. ★支持音频加嵌输入，音频解嵌输出；输入音频选择：输入通道为内嵌音频模式或外嵌音频模式；音频输出模式：可选绑定模式或独立模式；输出通道音量调节：调节音频输出通道音量大小，默认音量最大值；音频矩阵：左边竖列IN表示输入通道，右边顶行OUT表示输出通道；音频场景：可保存5个音频场景状态（以上音频功能提供软件界面截图，并做为验收依据）。 7. 不同接口之间输输出具备缝切换，切换过程屏、卡屏、抖动、撕裂等现象，可对信号源任意位置进裁剪显示，单路输出⽀持≥8个窗⼝； 8. 支持输出分组设置，支持多屏幕管理：触控一体机、投影机、液晶DID拼接屏、COB倒装微间距大屏、SMD小间距大屏等多种显示终端的混合管理，统一信号源输入管理。 9. 持输信号源OSD定义字符显示功能，可以设置字符字体、颜色、透明度、位置等； 10. 对所有输信号实时检测，便于户观察和检测输信号的接状态； 11. 持整机在线升级，方便维护检修; 控制式：RS232串、LAN、WIFI； 12. LED发送卡带载量≥460W像素点；多台级联进行统一控制，可无限级联实现统一亮度调节；图像旋转90度；8套参数存储；支持120hz输出、色空间变换、调整色域空间；支持动态字幕、高清底图功能；单组输出支持4画面图层开窗；支持TCP/IP整机调测。 13. 支持高清底图显示，在“底图设置”功能能在拼接墙中显示高清底图画面，支持多分组同时显示底图画面（提供软件界面截图，并做为验收依据）。 | 1 | 台 |
| 2.2 | 网络型可编程中央控制系统 | 1、主频≥2660MHz的64位高性能双CPU，内存≥512 MB，处理器速度≥800 MIPS，FLASH≥2G NAND；True 10/100 baseT Ethernet；支持4INNET总线接口协议，支持无缝集成CCSEB技术； 2.串行接口≥8个（可双向传输RS232，RS485及RS422信号），IR红外发射口≥8个（可将红外发射端口设置成单向的RS232接口），可使用的RS232控制串口总路数≥16路；I/O接口≥8个；弱继电器接口≥8个。其他物理接口：具备平衡式线路音频接口≥8路、并支持48V幻象供电话筒接口≥4路；RS232接口≥1路；USB接口≥1路。（提供实物照片，并做为验收依据） 3.控制功能检验：可通过APP客户端或IE浏览器控制样机接口发送数据。 4.配置文件保存及下载功能检验：样机能够保存配置文件，用户可在验证成功用户名、密码后下载保存的配置文件。 5.软件功能需具备：①触屏模块，界面编写“控件布局｜可以根据客户需要自行选择需要的控件，排列在页面中。可通过鼠标拖拉调节位置和大小”；②触屏模块，编译及下载“源文件工程主机保存和取回｜可以将界面源工程文件，保存到中控主机；维护人员可以直接下载程序”；③后台模块“串口和红外硬件接口设置｜可以设置串口并对其通信参数进行设置；导入红外文件。网口｜根据网络设备类型，拉入网络模块，并设置网络设备的参数。用户与硬件连接｜用户界面的连接量可以直接与硬件通信产生触发关系；也可以通过一定逻辑模块与硬件产生联系。编译及下载，源文件工程主机保存和取回｜可以将后台源工程文件，保存到中控主机；维护人员可以直接下载程序”；④继电器模块“硬件的导入｜将8路继电器模块拉入主机总线接口中，并设置其ID以示区分不同的继电器设备。硬件逻辑连接｜通过加入逻辑模块和数字量连接，从而实现继电器的控制功能”。 6. ★支持升级扩展逆向智控电脑、AI语音智控、AI手势智控等高级功能。 7.运行系统：支持windows、ios、安卓操作系统的触摸屏手持平板； | 1 | 套 |
| 2.3 | 中控编程软件 | 1.依据现场环境、设备情况、使用习惯等因素编程; 2.让主机可经过对源程序的词法分析、语法分析、语意分析、代码生成和代码优化等阶段将所处理的源程序转换为用二进制代码，然后通过连接程序处理将程序中所用的函数调用、系统功能调用等嵌入到目标程序中，构成一个可以连续执行的二进制执行文件; 3.最后实现通过串口可以控制的设备有:投影机、矩阵、摄像头、等离子等；通过红外端口可以控制各种红外设备。如：CD/DVD/VCR/MD等；通过继电器口可以控制投影幕升降、灯光、电源开关等; 4.工程师进行现场编译，编程依据为现场环境、设备情况、使用习惯等因素,设计出个性化,人性化的界面设计; | 1 | 套 |
| 2.4 | 数字录播服务器 | 1、设备嵌入式Linux系统,内含高性能编码卡，高集成度设备，有效防止病毒和网络攻击，确保用户数据安全。 2、具备电源、网络接口、硬盘报警等运行指示灯，以及系统恢复按钮。 3、内置存储硬盘空间不低于4TB。 4、★设备支持不低于5个千兆以太网口，可跨接多个网段。 5、★设备需采用无风扇静音设计。 6、支持G.711、G.722、G.722.1AnnexC、AAC LC/LD等音频协议。 7、持ITU-T H.323、IETF SIP 多媒体框架协议。 8、支持ITU-T H.239、BFCP 双流协议。 9、支持RTSP、RTMP、FLV、HLS流媒体协议。 10、内容发布采用门户网站方式，支持视频以缩略图展示。生成节目之后，用户可以自行定义是否发布，只有发布后的节目才能展示出来。 11、支持节目推荐功能，被推荐过的节目，能在前排显示。生成的视频文件为标准MP4格式文件,节目支持设置密码，播放时需要输入正确密码方可播放。录制带宽支持设置384K/512K/768K/1M/1.5M/2M/3M/4M/8M。 12、支持系统管理员、录制管理员、内容管理员、普通用户多种不同权限的用户，并可以对用户进行分组管理。能屏蔽客户常见错误操作，如输入错误的IP地址，系统能进行提示。对视频节目、用户账号等重要数据删除，有警告和确认提示。录像存储文件时长可按分钟数自行设置。 13、支持H.323呼叫录制、SIP呼叫录制、级联录制。 14、支持不低于5组高清会议录制能力，并且5组会议同时开启HLS直播。 15、支持不低于200方用户同时观看。 16、支持 H.264、H.265 视频编解码协议。视频分辨率最高支持到4K，兼容1080P、720P、480P、4CIF、CIF等。 17、支持高清/标清两种分辨率文件同时录制，并且分辨率参数客户可以自行设置。 18、支持设置仅录制、仅直播、录制和直播三种方式。 19、视频文件下载，能选择高清/标清两种格式，并能显示文件大小。 20、支持标准excel格式批量用户导入功能，用户数量比较大时，免去繁琐的添加用户工作。WEB界面宣传图片，支持用户自定义上传更换。支持主页轮播banner图功能，支持用户自定义上传banner图。支持节目一键分享，用户扫码即可打开视频。支持通过IPSAN、NAS等多种方式推送到第三方网络平台,实现内容分发存储。支持HTML5移动播放，支持无插件在多种平台（PC、PAD、手机等移动端）上观看直播、点播。 点播、直播均支持高清/流畅两种分辨率，可随时切换。直播列表能展示当前直播的实时画面，并动态更新。点播支持循环播放、0.5倍速/0.75倍速/正常/1.25倍速/1. 5倍速/2倍速播放，支持拖动播放进度条进行快退、快进播放。支持用户数、节目数、下载数和直播数统计，支持对CPU使用、内存使用、磁盘空间等系统资源统计。系统录制的文件实时保存，系统出现断电等异常情况不会出现录制文件损坏状况；系统在正常工作过程中如遇异常掉电，系统重启后可恢复到掉电前系统工作状态，如正在进行的录制、上传、直播、组播、点播等状态。支持指定会场录制、支持终端呼叫录制、支持单屏幕至三屏幕会议录制、支持多流合成一路录制、支持广播会场录制、支持设定主辅流合成录制。支持设置文件自动删除。支持主流、辅流、合成流分别存储下载。 21★支持4种以上模式录制。H.323录制、SIP录制、编码器RTSP/RTMP录制、抓包录制。 22★支持多级文件目录分类功能，支持不同节目设置给不同的用户观看。 支持安装APP模式观看直播、点播。支持通过微信观看视频节目。节目支持点赞、评论；支持热度排名；能显示点赞总数，管理员可对评论进行管理。支持通过解码器观看直播、点播。可设置循环播放、定时播放，并显示解码器在线状态。所有解码器可统一管理，个性化定制推送的内容。支持上传MP4、MOV、AVI、RM、RMVB、FLV、TS等格式视频，能对视频资源进行标准MP4格式转码。支持上传WORD/PPT/PDF文档，并与视频节目进行对应。支持录播服务器级联推送模式，由一台主录播服务器推送节目到下级录播服务器，从而实现异地多人观看点播、直播。 支持提供API接口和第三方MCU平台对接，实现MCU统一控制功能。 | 1 | 套 |
| 2.5 | 电视墙 服务器 | 1、为了保证会议室安静无噪音，设备必须采用无风扇静音设计。 2、为有效保障设备能够安全使用，设备单电源模块需支持12V及以下的安全供电。 3、单台设备必须最少具备4个千兆口网口，有网口备份功能。 4、设备配备1+1冗余电源，其中一个电源模块发生故障时，冗余电源会立即投入运行，保障设备不间断运行。 5、★单台设备至少具备4路线性音频输入和4路线性音频输出接口。单台设备具备8路HDMI接口输出和4路HDMI输入，输出分辨率达到4K。 设备需有恢复出厂设置按钮，出故障时能一键恢复。设备需有4个USB接口。设备兼容所有符合H.323协议和SIP协议的MCU和终端。 6、采用截包方式接入用户网路，不占用用户MCU的资源，不会对原有视频会议系统产生影响。 7、设备支持H.265（HEVC）、H.264（AVC）视频编码标准。设备支持解码标准RTMP、RTSP媒体流。 视频格式可以支持4K、1080P、720P、4CIF、CIF、VGA、SVGA、SXGA。 设备需和主流厂商终端配合时具备抗丢包功能。当网络中出现丢包时，设备能通过算法自动恢复图像。 8、支持多台设备统一管理，分布在多个地方的电视墙服务器可由同一界面统一管理。 9、支持模板功能，方便快速切换不同输出模式。设备需要支持会场名功能，通道的会场名颜色、大小、位置、字体、背景、样式、透明度可调。 支持轮询输出多个画面，支持整屏轮询和分屏轮巡。设备需和主流厂商MCU配合时具备I帧申请功能，当视频流丢包出现花屏时，设备能够自动申请I帧，使图像显示清晰；也能够对任意一个视频流手动申请I帧。 通道管理支持对输出图像的亮度、对比度、色调、饱和度进行调整。 设备每路视频输出口均支持1、2、3、4、5＋1、1+5、7＋1、1+7、9、8＋2、12＋1、16、36等多种分屏模式，并且在会议过程中可以任意切换且不占用解码资源。支持音频单屏轮询输出，即单屏轮询会场图像，该会场声音同步输出播放。 10、可通过电视墙服务器管理界面直接调节终端会场输出音频音量大小。 11、支持每路视频可以在电视墙服务器的多个通道重复输出，不额外占用解码路数。 12、支持通道在线实时预览功能，即在浏览器的管理界面中，通过点击“通道预览”按钮，在弹出窗口中，通过切换通道号，直接预览所有通道实时解码输出的分屏效果及会场图像，为管理员操作提供便利。 13、设备需要支持H.239、BFCP双流协议，支持4K、1080P等各种分辨率下的双流输出，可选择单独显示会场画面或者双流画面。 14、设备支持多会议、多MCU模式，不同会议中、MCU中的终端画面可以显示在同一电视墙上。即电视墙支持同时连接多个抓包设备，进行解码输出。 15、单台设备具备同时解码96路1080P视频的能力；或同时解码24路4K分辨率视频的能力。 16、支持级联视频会议，能把级联会议所有终端全部上传至总部，实现在总部可以观看所有级联会场画面。若带宽不够，还能进行压缩编码，减小码率然后上传至总部。 17支持与华为SMC管理平台推流对接，无需镜像抓包，由SMC推流至电视墙输出显示。达到和华为视频会议同等效果。 | 1 | 套 |
| 三、无纸化系统设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 国产服务器 | 1．基本要求：国产自主品牌。通用计算机和通用服务器为同一品牌。 2处理器配置CPU颗数≥1颗 ARM架构处理器；CPU物理核心数≥64核；CPU主频≥2.2GHz； 3、内存配置128GB内存，提供≥8个DDR4内存插槽，支持RDIMM，最大容量≥512GB； 4、存储配置1*480GB SSD+4*1TB HDD 5、网络配置 ≥2 个千兆以太网口；≥2 个万兆光接口； 6、IO扩展配置USB接口≥6个；VGA接口≥2个； 7、PCIe扩展可支持≥6个PCIe 3.0标准插槽； 8、电源支持1+1冗余电源;功率≥550W； 9、BMC管理≥1个千兆管理专用以太网口； 10、认证证书：提供国家节能产品认证、MTBF 20万小时、国家环境标志产品认证、低温/低气压测试报告 11、原厂三年质保。 | 1 | 台 |
| 3.2 | 国产操作系统 | 1、通过CMMI 5级研发过程评估，GJB9001C认证GB18030-2005《信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充》编码标准内置了独创的私有数据隔离保护技术，通过该技术包括管理员在内的任何其他用户都不能进行非授权访问。支持系统图形登录功能策略、三权分立功能策略、审计服务策略、执行控制功能策略、白名单功能策略、kvm/lxc 等系统功能策略、系统使用修订桌面常用工具策略、系统启动时自动标记脚本功能。根据不同应用场景，定制了ukmls、ukmcs和target 三套SE基础策略。支持UID唯一性检查、内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用、支持LSM和Kysec安全框架、可信计算TCM/TPCM、TPM2.0（内核标准支持）、支持安全与非安全模式自定义切换。 2、提供同品牌高可用集群、负载均衡集群、虚拟化平台、综合管理平台、容器云平台、主机安全加固等配套软件。化支持Ceph、GlusterFS、OpenStack、k8s等原生技术生态，实现对容器、虚拟化、云平台、大数据等云原生应用的良好支持 3、支持KVM虚拟化、内置单机虚拟化管理程序默认提供apache http、ftp、DNS、DHCP、MariaDB、PostgreSQL、NFS、Samba、LDAP等应用。 4、兼容国内自主软件产品：数据库：Oracle人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用、华为高斯等、中间件：东方通、金蝶、中创、华宇等、浏览器：360浏览器、奇安信等。兼容国内外主流的服务器、存储等硬件产品。 | 1 | 套 |
| 3.3 | 国产中间件 | 1、基础功能要求 遵循JavaEE标准规范，具有系列型号产品通过JavaEE 7、Java EE8认证，通过Jakarta EE 9 Platform Compatible Products认证。提供包括 Web容器、监控管理、JAVA规范管理、JMX服务、JMS消息服务、日志管理、应用部署、数据源管理、数据库连接池管理等基础功能。支持IPV6，便于企业级应用从IPv4平滑过渡到IPv6。支持线程池分组：定义业务的重要性，分为普通和重要，由不同线程池分开处理重要业务和普通业务的请求，保障重要业务的高性能和稳定性。应用部署同时支持ear(企业级应用)、war(Web应用)、jar(EJB应用)、car(webx整合应用)应用包部署。 2、扩展特性要求 支持中间件集群横向扩展能力，根据业务请求变化可动态实现中间件服务实例的增加或缩减。中间件管理控制台支持高可用组件的可视化管理，包含高可用组件的安装、配置等管理操作。中间件产品提供适合PaaS平台部署的轻量级产品，快速实现中间件的快速扩缩容。支持容器化、微服务的中间件版本，安装介质不大于10M，并且具备容器平台生产系统部署经验。提供更好适配云原生环境的特性，支持云原生中间件能力特性，包括Helm Chart、Operator等k8s插件，完成生命周期的维护，包括创建、部署应用和删除等；监控数据对接Promethus、OpenTelemetry；链路数据对接OpenTelemetry等；配置支持由外部配置中心，如Nacos等统一化管理。支持开发环境IDE插件：如Eclipse，IDEA，VSCODE等. 3、安全性要求 确保产品安全可靠，规避中间件产品的安全漏洞威胁。产品具备应用运行时自我保护安全防御机制，支持依据上下文及关键函数的参数等信息动态判断恶意攻击，实时进行安全阻断，内置常见安全漏洞防御选项，灵活配置防御策略，实现对多种攻击手段如SQL注入、命令注入、文件目录列表等进行检测和拦截，并记录攻击的细节信息备查，同时根据攻击事件，发现应用存在的安全漏洞，并提出修复意见。支持标准的安全协议SSL（Secure Socket Layer），必须支持直接访问应用服务器方式和通过第三方Web Server集成的方式。。 产品符合自主可控要求，为产品制造商自主研发产品，非开源产品改造。提供第三方自研评估测试报告，证明产品为自主研发，至少包括报告首页及测试结果等内容。支持多种安全加密算法，支持SM2,SM3,SM4国密算法，同时实现用户的密码满足规定的质量量度（如长度、有效期、重复次数等参数）。 4、性能要求 为保证系统稳定运行，对中间件负载能力要求较高，要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，平均响应时间低于300毫秒。 可靠性要求★提供对应用内部流量的防护，包括限流、熔断降级和系统自保护机制，保障核心业务的稳定性，不被高峰流量冲垮，提供产品功能截图。支持当中间件实例故障时，支持故障实例自动从软负载和硬负载上隔离和恢复。提供多数据源功能,支持将多个普通数据源配置成多数据源，实现数据库请求的负载均衡和故障转移。提供更好适配云原生环境的特性，包括Helm Chart、Operator等k8s插件，完成生命周期的维护，包括创建、部署应用和删除等；监控数据对接Promethus、OpenTelemetry；链路数据对接OpenTelemetry、Zipkin、Skywalking等；配置支持由外部配置中心，如Nacos、Apllo、Zookeeper等统一化管理。提供相关截图。 5、 - 易用性要求 - 通过控制台开启SNMP服务后，允许外部系统通过SNMP协议获取应用服务器的监控数据，提供产品相关功能截图。可视化补丁管理支持通过界面进行补丁升级、回退功能，提供产品相关功能截图。支持WEB、EJB、JMS服务定制化启动，提供产品相关功能截图。支持中间件自动化安装，启停，升级、卸载等管理，支持JVM内存、数据库连接池批量修改，提供截图证明。持EJB集群，EJB集群需要支持多种负载管理算法(支持简单轮转、加权轮转、随机、备份等负载均衡策略等)和故障EJB自动隔离功能；EJB容器支持除了iiop之外的自主序列化协议。支持灵活的EJB调用方式，至少包括Tuxedo的C或者其他语言的客户端调用。提供第三方官方网站证明，提供链接及截图证明证； 提供服务器及应用程序的运行时信息捕获及回放的快照功能，涵盖配置、日志、线程堆栈、内存Dump、系统资源等，记录所有的超时请求，并提供详细的线程堆栈供用户查看，方便用户快速定位问题，在线程假死的情况下，支持将其kill掉，提供产品相关功能截图。 支持以插件方式扩展应用类加载器ClassLoader，以更灵活的方式调整类加载优先级问题以及特定的类加载策略，提供分析业务间、业务与中间件间潜在类冲突风险检测功能，自动生成冲突检测报告，快速定位和解决部署问题。提供产品相关功能截图。 7、适配性要求 支持国产化环境，如飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯、申威等平台；麒麟、统信等国产操作系统；神州通用、达梦、人大金仓、华为GaussDB、瀚高数据库等国产数据库。支持主流的LINUX和windows操作系统。提供国产产品兼容互认证书。支持物理机、虚拟机、容器环境、springboot环境。 | 1 | 套 |
| 3.4 | 数据库 | - 1、主要功能包括：数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能，产品部署在服务器，以后台服务器形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理，开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。 2、提供产品须达到安全数据库（第四级）且符合《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023第1号）文件相关要求”的说明，提供由具备资格的机构出具的证明材料。 产品支持类Oracle ASH报告，支持不少于10个报告，包括Top用户事件、Top后台事件、TopPL/SQL过程、使用字面变量的TopSQL、等待事件高的Top SQL等。报告支持文本和网页两种形式，支持中文。支持自动采集和保存数据。 产品支持类Oracle ADDM报告，支持不少于4个大项，细分建议项不少于15个，包括数据库时间分解、TOP SQL建议、使用扩展SQL协议建议、CPU负载高建议、优化回滚事务建议、优化堆页面裁剪建议、TOP等待事件建议、日志缓存写锁冲突建议等。支持文本格式报告，支持中文。。 3、支持jieba、zhparser等多种分词算法，且jieba、zhparser算法均支持utf-8及gbk编码进行分词。。 4、提供配套迁移工具，支持多模式并行迁移，按模式生成日志和报告；支持表对象（主键、索引、外键、检查约束、唯一约束）和表数据，以及视图、序列、函数、存储过程、程序包、同义词、触发器数据库对象的迁移，可配置迁移对象的包含（只迁移）/排除（不迁移），配置项可通过文件导入。 | 1 | 套 |
| 3.5 | 无线平板 | 屏幕尺寸≥11.5英寸 2.8k、屏幕刷新率≥144HZ 不低于骁龙：888 、运行内存 ≥8GB、存储容量≥128GB、支持LTE全网通。 | 30 | 个 |
| 3.6 | 无纸化会议系统 | 系统功能：无纸化会议基础支撑平台，以电脑、平板等设备为载体。以会议文件为核心，通过文件的电子交换实现会议的无纸化，节约资源，减少纸张消耗，通过信息化手段将纸质文件转为线上文件，大量纸量转为一平板，实现领导一看、二批、三决策，从而提升领导办会体验。 1、设备绑定：支持后台设备绑定，不少于实现匿名免登录和实名免登录两种登录方式。 2、会议信息：新增会议：用户可定义会议类型、届次、会议名称、召开时间、会议地点等相关信息，并可选择人员发送会议消息通知。可以导出参会人员名单和未参会人员名单。 3、会议资料管理：支持流式、版式等多种格式上传，支持不低于5级目录创建文件夹分类管理，支持资料搜索、批量上传、下载、删除，支持资料拖动排序。 4、会中控制:会中控制支持调整议题顺序\时间，支持调整会议时间，支持新增/删除议题，支持修改后数据实时同步显示。 5、资料同屏:支持设置同屏权限人员，参会人员在会议进行中，需要同时关注某一信息或某一资料内容，需要所有参会人一起关注一个内容事件进行讨论、研究、决策时可以通过同屏服务进行控制，可满足50并发数量的同屏演示功能，充分满足会议需要。 6、国产化适配:无纸化会议系统支持适配国产化环境，包括信创云环境下的国产操作系统、国产数据库、中间件、身份认证、数字证书、SSL VPN等。 7、料授权管理:资料支持不少于两种授权方式，按人员设置资料权限，以及按资料设置每个人的权限，可互相切换。切换议题时，设备人员可立即切换，并且可以只看到自己的权限的资料。 8、参会者可以使用会议终端，对会议文件进行阅读，可上下翻页、放大缩小、多页展示等多种辅助阅读模式； 9、批注及批注合并:支持对会议文件批注，支持手写批注、文本批注、使用压感笔进行文件批注等多种批注方式。支持领导共同批注同一会议资料，支持对择同一资料的各领导批注文件进行签批合并，生成一份新文件，显示所有领导批注，支持对合并的文件进行下载 10、会议投票:会务人员在后台预设投票表决的议题，在议题讨论结束后可开启投票表决，可设置多个表决项，与会人可以进行投票表决，并对表决理由可做简单描述，表决结束后投标结果可以实时查看。 11、界面及系统功能定制:支持界面定制，根据采购方实际使用需求对无纸化会议系统操作界面进行定制。 12、支持无纸化系统50并发数量，满足单位内部办公人员使用需求。 13、系统实施：实施部署、系统部署、系统初始化、表单配置、流程配置、培训等。 | 1 | 套 |
| 3.7 | 平板专用数据传输器 | 放装形态，白色；背面≥1GE网口；无电源及注入模块；802.11ax双频四流，1775Mbps；支持Cloudnet云简平台集中管理,支持无AC场景云AP方式上线，支持手机APP开局，具备云端远程管理、监控、云认证、云运维、网络优化的能力。支持可视化配置与监控；支持丰富的认证方式； | 2 | 台 |
| 3.8 | AC管理器 | WAN:1GE，LAN:4GE;支持USB接口；集成了网关、安全和AC功能个WAP6系列AP；支持加挂耳上机架；支持Cloudnet云简平台集中管理。WAN口支持主备模式和负载分担模式，主备模式可提升上行链路的可靠性，负载分担模式可提升上行链路的总吞吐量。常见的攻击类型的防护，目前主要支持WAN口PING扫描、TCP SYN扫描、TCP Stealth Fin扫描、SYN Flood攻击、ICMP Flood攻击、ARP防攻击等多业务网关,最高支持2WAN，带机量≥200，适用带宽≥300M，AP管理：路由模式≥64，AC模式≥256。 | 1 | 台 |
| 3.9 | 控制电脑 | CPU≥i5-12500 、内存≥16G，硬盘≥ 1T+256G、显卡：≥2g 电源≤310w、win11、显示器≤23.8寸。 | 1 | 台 |
| 四、音响系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 会议音柱 | 1、单元结构上由四个4寸25芯纸盆低音扬声器和1个25芯钕铁硼高音组成；低音采用弹性与耐疲劳性俱佳的橡胶折环，中低频反应迅速、动态足；磁路采用对称设计，谐波失真小；扬声器水平排布，具有更宽水平指向性；垂直方向线性排列，垂直指向性小，传播距离远。 2、分频器元件采用了损耗值较低的无氧铜电感、高品质聚丙烯电容，使分频网络稳定，音质出众；系统中加入矫正电路可对中高频和高频进行调节，使声音更自然。 3、箱体采用对称梯形结构，内壁贴附吸音棉能减少驻波的产生，使中低频在听感上表现得更干净，频响上更平坦；箱体修长，适配不同的装修风格。 4、特有的高频滤波功能，可对声音的明亮度进行调节；播放模式选择开关可提供“音乐”，“人声”，“平滑” 三种模式，适应不同的场合。• 额定功率：160W（AES） 5、额定阻抗：8Ω/ 6、频率响应（±3dB）：158Hz-20kHz 7、灵敏度（1W/1M）：95dB/ 8、覆盖角：H150°×V90° 9、最大声压级：114dB 10、分频模式：两 11、分频点：2800Hz 12、吊挂／安装：标配壁挂/支架、接线方式：2×NL4speakon (IN1+、1-) 箱壳：9mm中纤板、表面处理：黑色小点漆 13、单元：低音：4″×4（25芯）80磁钢 ； 14 、高音：1″×1（25芯，25mm喉口）20磁钢 15、规格 W*D*H（mm）≤142x185x600mm 16 净重：≤约6kg | 2 | 只 |
| 4.2 | 吸顶音箱 | 1、6.5英寸三分频专业级嵌入式安装扬声器，面板支架材料防潮、防水、抗紫外线。 2、中、低音音盆采用特种玻纤材质，特点是质量轻、刚性强、内部阻力适中、耐疲劳、抗腐蚀、抗空气振动对其产生的不良影响。音乐重放时低频、中频平衡干净，音色华丽、保真度高，在发烧音响中应用较广。此款玻纤材料还掺入碳纤成分，以提升音盆刚性，其性能优于普通玻纤。 3、中、高音钕磁设计；高音采用0.75英寸钛膜。中音、高音可同步调节辐射角度，整体声音温暖厚实，中音饱满，高音细腻柔和，穿透力强。 4、系统采用无边框、网罩吸附式设计，便于安装及维护。• 额定功率≥60W(AES) 4、额定阻抗≤8Ω 5、频率响应（±3dB）≥60Hz-20kHz 6、灵敏度（1W/1M）≥86dB 7、 覆盖角≥H110×V150° 8、最大声压级：102dB 9、 分频模式：无源三分频 10安装方式：吊顶嵌入式/墙壁嵌入式 两种安装方式 11、箱壳：ABS工程塑料 12、表面处理：黑色 13、高频：0.75寸钛膜、钕磁、可调节角度 14、中音：2寸玻纤胴体+NBR丁腈橡胶悬边，钕磁，可调节角度 15、 低频：6.5″×1，玻纤胴体+NBR丁腈橡胶悬边单元 16、规格≤φ269mm×H150mm | 8 | 只 |
| 4.3 | 功放 | 按Hi-Fi(高保真)标准设计制作，更好传递真实原声、采用动态H3类后级1、放大，音质清晰明亮，声音悦耳动人、无信号时自动切断前级噪声；风机转速自动跟随机内温度变化，有效降低静噪、风噪等噪音、自适应负载阻抗，无方波输出，有效防止信号输入过载，避免失真、破音问题、可接定压/定阻音箱，自动调整定阻/定压负载输出、每通道增益可独立选择，轻松控制功放放大倍数，适应不同功率音箱配接、四个通道输入信号可并联选择，更适应于多台功放共同使用需求、采用整机数模一体化软保护系统，有效避免晶体管过热、短路、过流、限幅等问题• 最大不失真功率(4Ω)：400W 2、最大不失真功率(8Ω) ≥300W 3、输入电压：AC220V，1KHz 4、最大谐波失真:0.5% 5、输入增益:41dB/38dB/35dB/32dB 6、输入阻抗:30k/15k，平衡，非平衡 7、频率响应:20-20000Hz (±0.3dB) 8、转换速率：≥12V/us 9、阻尼系数：≥300 10、通道隔离：＞60dB @1KHz 11、信噪比：＞100dB 12、总谐波失真+噪音:＜0.3% 8Ω，1W @1kHz 13、互调失真:＜0.5% 14、面板指示灯:电源,保护,削峰，信号 15、供电电压：220V/50Hz 16、外型尺寸≤483×88×447mm（含把手） 17、重量≤19kg。 | 2 | 台 |
| 4.4 | 调音台 | 1、6个XLR和TRS平衡输入接口 2、立体声TRS平衡接口输入 3、增益控制盒+48V幻象电源 4、单通道3段EQ，立体声4段EQ 5、2个辅助输送：辅助输送AUX1配有PRE/POST开关，用来切换不受推子控制或受推子控制，辅助输送AUX2受推子控制，可监听DSP效果 6、每个输入通道都有静音开关，监听开关及相应的LED灯 7、通道配有SUB1~2和MAIN L-R分配开关 8、CD/Tape IN 可以配送主输出或监听输出 9、监听有衰减前衰减后，两种不同方式的控制信号路径 10、平衡XLR和TRS输出 11、24字节的内部效果，配有100个预设，效果静音和峰值LED灯。 | 1 | 台 |
| 4.5 | 数字反馈抑制器 | 1、每路输入包含增益控制、24段参量均衡、噪声门、移频器、分频器和压缩器 • LCD显示屏指示每个通道电平指示、各功能开关状态及功能等级显示、当前模式状态 • 2路XLR平衡输入、2路6.35平衡输入，2路XLR平衡输出、2路6.35平衡输出 • 配备的PC控制软件，可运行于Win10 64bit操作系统，通过USB接口，可灵活配置设备；并可实现单个或整体模式数据的导入•所有输入／输出接口都采用完善的RF及静电防护电路，保证设备的可靠运行测试条件：正常工作环境，平衡输入＋4dBu @1kHz正弦模拟信号，音量0dB，所有功能BYPASS直通状态 - 频率响应≥20Hz-20kHz±0.3dB 3、失真(THD+N) ≤0.03% @1kHz 4、ADC&DAC动态范围：≥115dB 5、输入阻抗(平衡式)：10kΩ 6、输出阻抗(平衡式)：100kΩ 7、隔离度：<-100dB @1kHz 8、最大输入电平：>15dBu @1kHz 9、本底噪声≤-84dBu 10、系统延时≤2ms 11、电源：~220V,50Hz/60Hz，功耗＜20W 12、使用环境温度：0℃~+40℃ 13、外观尺寸(WxDxH) ≤ 483x268x45(mm) 14、净重≤3.5kg 15、最大输出电平≥15dBu @1kHz 16、数字采样率及精度≥96kHz24bit AD/DA 400MHz 32bit浮点DSP | 1 | 台 |
| 4.6 | 数字音频处理器 | 1、96KHz采样频率，32 – bit DSP处理器，24 - bit A/D及D/A转换；每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±2 0dB，同时还可选择参量，高调，低调，1阶全通，2阶全通5种均衡模式；每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调得动态均衡（DEQ），自动增益控制； 2、提供USB 2.0、USB 3.0和RS485以及TCP/IP接口可连接电脑，其中RS485接口可最多连接250台设备和超过1500米的距离外用电脑来控制； • 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过P C控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； 3、单机最多可存储3 0组用户程序； 4、可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改； 5、2×2 4 LCD蓝色背光显示功能设置，5段L E D显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 6、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000 m s，延时单位可选择毫秒( m s )、米( m )、英尺( f t )三种,延时可通过粗调及细调模式进行调节； 7、输出通道还可控制压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； 8、可以通过RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音； 9、支持设备输入、输出、系统功能分别设置密码进行锁定，实现数据保密； 10、可通过外置UTWR1盒连接电脑,并能通过互联网实现远程控制。 | 1 | 台 |
| 4.7 | 电源时序器 | 1、自带滤波功能，减少外来干扰； 2、一键急救电源，可应对各种恶劣环境； 3、通过前面板开关自动时序上电或关电； 4、8路可控通道+2路直通通道； 5、8路可控通道每路最大通过电流10A； 6、每路有LED显示灯，可直观的看到每个通道的工作状态； 7、实时电压显示，可直观的看到设备所处地点的工作电压； 8、采用高品质的万用座，对接紧密，不易脱落，适应各种规格的电源插头。 | 2 | 台 |
| 4.8 | 会议话筒主机 | 1、会议控制主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统至多可接入4096台会议单元； 2、8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式，且会议单元带有可调增益功能； 3、具有同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能、投票表决、发言限制等数据管理功能； 4、可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元； 5、支持FIFO(先进先出）、Normal（普通）、Voice Activated（声控）、Free（自由）、Request（申请）五种会议模式； 6、内置DSP数字音效处理器，包括低频切除、移频器和均衡器等； 7、可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；且具备发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能； 8、主机集成了摄像跟踪系统，有6个HDMI高清视频接口和6个BNC标清视频接口，可实现自动摄像跟踪功能； 8、具有TCP/IP网络协议下的RJ45接口，连接网络，通过PC端软件控制系统的全部功能 | 1 | 台 |
| 4.9 | 会议主席单元 | 1、有线会议系统单元 2灵敏度≥-38dB/Pa 3、频率响应≥50Hz-12kHz(±3dB) 4、总谐波失真+噪声≤1% 5、耳机输出：35mW，32Ω，3.5mm 6、工作电压：主机供电 DC24V 7、静态功耗≤1W 8、最大功耗≥2W | 1 | 台 |
| 4.10 | 会议代表单元 | 1、灵敏度≥-38dB/Pa 2、频率响应≥50Hz-12kHz(±3dB) 3、总谐波失真+噪声≤1% 4、耳机输出：35mW，32Ω，3.5mm 5、工作电压：主机供电 DC24V 6、静态功耗≤1W 7、最大功耗≥2W | 6 | 台 |
| 4.11 | 无线会议 主机 | • 信号覆盖范围内支持83个会议单元连接使用,同时发言人数1-4人可选 • 连接摄像头可实现发言实时视像追踪功能，可同时控制7台摄像头 • 多种云台球机控制协议，兼容性强，支持Sony Visca、 Pelco-P、Pelco-D协议 • 局域网智能控制软件，实现界面一体化管理，布线简单快捷 • 红外线对频技术，大大提高会议单元设定的方便性 • 每个通道内置15段均衡器，可以根据需求调整参数 • 可以远程控制单元增益，适合不同发言人士需求 • SUBG频段数据调度技术，数字无线处理音频信号和控制信号，距离远，抗干扰性强 • 智能电源管理系统，主机关闭电源后，各单元将自动关机，降低电池消耗 • 远程换频功能，实现远距离单元和主机控机频率同步换频 • 支持“先进先出模式”、“无代表模式”2种发言模拟设置 • XLR、TRS输出、 TRS隔离输出，可以适用不同的音响设备连接 • 2U机箱设计，可安装在19英寸标准机架 | 1 | 套 |
| 4.12 | 无线会议 主席/代表单元 | • 12864点阵屏，参数显示明了直观，方便用户实时了解设备工作状态； • 会议单元优先级别设定由红外线对频完成，无需区分主席、来宾和代表单元，可以根据现场要求任意设定； • 电容式高保真咪头设计，拾音距离远，灵敏度高，失真小，声音更清晰； • 主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； • 来宾单元可以独立发言，不受主席打断或者先进先出切断； • 代表单元，单元受控于主席单元，可以实现会场控制； • 代表单元显示发言时间，代表可根据需求参考时间，调整发言速度； • 内置发射天线，稳定性高，抗干扰能力强，美观大方； • 单元增益可调节，增益由主机修改，适合不同发言人士需； • 会议麦克风底座可自由选择搭配长咪杆U1或短咪杆U2配套使用。 | 6 | 支 |
| 4.13 | 机柜 | 2000*1000*600mm/前后网门。 | 1 | 台 |
| 4.14 | 操作台 | 1800*750*900、钢木。 | 1 | 张 |
| 4.15 | 密码柜 | 智能平板电脑充电柜集中存放柜保管箱笔记本，充电指示灯、臭氧消毒、风扇散热、密码锁、设备数量≧50位平板智能柜.、尺寸：长460mm；宽270mm；高610mm | 1 | 台 |
| 4.16 | 音响线 | 高纯度无氧铜传输稳定，抗干扰强，阻燃，抗紫外线，耐磨 | 200 | 米 |
| 4.17 | 话筒线 |  | 50 | 米 |
| 五、视频会议系统终端、摄像机 |  |  |  |  |
| 5.1 | 会议管理平台 | 1、采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件。 2、采用独立硬件部署，非MCU内置模块，基于容器的服务化架构，支持将不同功能的业务部署在不同的容器内运行。 3、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4和IPv6混合组网。 4、支持≥10000台设备管理，≥128台MCU资源池管理。 ★5、本次配置50路硬件设备注册管理授权。 6、支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、语音激励、设置主席、点名等功能。 7、支持远端摄像机PTZ控制、远端会场扬声器音量调节、远端会场麦克风开关、远端会场视频开关等功能。 8、支持会议锁定功能，管理员锁定会议后其他终端无法主动加入会议。 9、支持锁定会场视频源功能，实现会场观看画面不受广播、点名、声控切换操作影响。 10、支持在会议管理界面上进行录制、直播、录播视频源设置等操作。 11、支持将多台MCU 组成资源池，实现MCU 资源统一管理，系统可根据MCU 资源使用情况，动态分配 MCU资源，实现 MCU 资源负载均。 12、支持MCU资源池备份,当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他MCU上，无须手动配置，会议切换时间<10S，终端视音频恢复时间<15S。 13、支持终端备份功能，会议过程中主用终端发生故障时，会议自动切换到备用终端，备份终端不会额外占用MCU端口资源。 14、支持按用户组织构架管理，上级域可对下级域统一管理，下级域可独立管理；不同用户域之间互不可见，可管理各自的子组织、账号和会议。 15、支持许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可与硬件设备解耦，可通过扩容软件许可和计算资源的方式平滑升级系统容量。 16、支持IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 H.323/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能。 | 1 | 台 |
| 5.2 | 视频会议管理系统 | 1、采用国产自主嵌入式操作系统及国产自主处理芯片。 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，呼叫带宽：64Kbps-8Mbps。 3、支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、 H.265、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC等视频协议。 ★4、支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF等视频格式。 5、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729、AAC-LD、Opus、iLBC等音频协议。 6、支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。 7、支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。 8、在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥16个4K30fps视频端口或者32个1080P60fps视频端口或者64个1080P 30fps视频端口或者128个720P30fps视频端口 9、支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况，动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡。 10、支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需手动配置，会议切换时间<10秒，音视频恢复时间<15秒。 11、会议中切换MCU资源池备份时，与会终端保持画面冻结，通话不中断，不会出现断会和重新入会现象。 12、支持芯片备份、媒体板备份、网口备份、电源备份、风扇备份。 13、支持最大4K30fps 收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式≥60种。 14、支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。 ★15、本次配置20路1080P30fps全适配端口授权。 16、支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于64方同时协作。 17、支持最大主视频达到4K30fps时，数据会议同时达到4K30fps高清效果。 18、为降低网络带宽支出，以1M带宽实现4K30fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P60fps会议效果；以384Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以256Kbps带宽实现720P30fps会议效果。 19、支持50%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 20、支持IPv4和IPv6双协议栈。 21、支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端加入会议。 22、需与国家疾控局视频会议平台无缝对接。 | 1 | 台 |
| 5.3 | 视频会议终端 | 1.总体要求采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构。 2.终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主。 3.终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等。 4.支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。 5.视频指标支持H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议。 6.支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。 7.音频指标支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 8.双流指标支持H.239和BFCP双流协议。 9.支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。 10.接口要求≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口，提供清晰的设备背板照片证明。 11支持≥7路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口，提供清晰的设备背板照片证明。 12.支持高清视频信号远距离传输，通过以太网线无需借助额外设备，1080P60fps高清信号传输距离不少于120米。 13 网络适应性要求 支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 14.支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。 15.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms。 16.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。 17.支持IPv4和IPv6网络协议。 18.安全指标支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP协议下，TLS、SRTP加密；支持AES媒体流加密算法，保证会议安全。 19.终端功能要求 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息。 20.触控平板标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800。 21.支持终端休眠和唤醒、网络通信录、创建会议、设置/取消静音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位设置及调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议、申请及释放主席等功能。 22、与本次所采购视频会议管理系统为同一品牌。 | 3 | 台 |
| 5.4 | 会议摄像机 | 1.总体要求支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 2.镜头要求支持不小于800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。 3.支持1080P30fps、720P30fps等视频输出格式。 4.支持不小于12倍光学变焦。 5.支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足。 6.水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 7.接口要求支持≥254个预置位。 8.支持不少于2路高清视频输出接口。 9.支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 10.功能要求支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 11.支持本地USB接口软件升级功能。 | 6 | 台 |
| 5.5 | 智慧屏-86寸 | 1.所投产品采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、触摸屏。整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务，含落地支架、OPS模块。 2.采用全包裹设计， 铝合金机身，标配不少于1个触摸屏，显示屏尺寸不低于86英寸。显示屏最大显示分辨率达到 4K60,显示比例16:9。 3.要求采用嵌入式操作系统，产品稳定。 4.为保证产品安全可信，所投产品视音频编解码芯片要求采用国产自主芯片。 5.产品支持86寸DLED液晶屏。 6.产品的电子白板触摸精度可达±1mm。 7.产品在白板书写时支持35ms书写延时。 8.产品支持双人同时书写。 9.产品支持PC无线投屏功能，最大可支持4K15或1080P60。 10.产品支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示。 11.产品支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。 12.无需外接OPS电脑，所投产品提供至少2路高清视频输入、至少1路高清视频输出接口,提供设备接口图片证明。 13.产品支持在SIP下，TLS、SRTP加密。 14.产品支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。 15.产品支持动态壁纸和静态壁纸的替换，支持壁纸的导入。 16.产品支持根据环境光照度自动调节图像的亮度。 | 1 | 台 |
| 5.6 | 高清摄像机线缆 | 30米 | 4 | 条 |
| 5.7 | 摄像机三角架 | 视频会议摄像头镜头摄像机专用落地 移动支架 三角架伸缩升降滑轮滚轮 | 4 | 台 |
| 5.8 | 安装集成 | 线缆敷设，安装，调试及辅料。 | 1 | 项 |
| 六、一楼大厅显示屏 |  |  |  |  |
| 6.1 | 显示屏 | 1.像素构成：表贴三合一； 2.像素点间距≤1.875； 3.最大对比度≥12000:1； 4.亮度：≥870nits，支持通过配套 0-100%无极调节； 5.刷新率≥4200Hz； 6.显示单元平整度偏差 ≤0.04mm(垂直偏差JX≤5% ;水平偏差:CS≤5%) 7.基色主波长误差(校正后) 红色:621-623nmC级:△入≦5绿色:530-532nm C级:△入≦5，蓝色:467-469nm C级:△入≦5； 8.电源能效:LED显示屏供电电源功率因数≥95%。转换效率≥86%; 9.单元拼接间隙 ≤0.04mm；因现场楼体承重制约：模组底壳材质：矿纤基增强镁合金复合材料； 10.相邻像素之间平整度 ≤0.03mm； 11.驱动IC：≥16路通道，具备点检(开路检测)；海量图像管理：显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览。通过平板进行信号切换、管理，画面稳定无闪烁：画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性； 12.图像处理:无可察觉亮度差、无可察觉马赛克现象(单色)、缩放视频不失真、颜色保真低延时 屏体依据视频源拾入频率，低延时，延时1帧； 13.电源温度控制:系统 LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效; 14.屏体安装结构:前、后安装。前、后维护，无螺钉安装。贴墙安装、无需预留空间;拆装方式 通用前拆工具，磁力触发主动式前维护模组，兼容碰吸和真空吸;硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，接插件镀金>50u厚度供电及信号方式 通用电源线(品字3Pin)，通用网口信号线； 15.发光点中心距偏差 ＜0.3%；模组供电电源和信号采用星型连接方式；16.信号传输 采用数字化网络传输技术或标准化 HDMI传输技术:支持任意非标准分拼率信号输入自适应，输出范围可进行缩放实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试； 17.亮度鉴别等级：亮度鉴别等级：c级:LJ≥24； 18.温度自控：LED 显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热。防止局部温度过高造成色彩漂移； 19.水平视角≥177°，垂直视角≥176°； 20.PCB设计 PCB采用FR-4材质，灯驱合 21.智能节电功能：具备智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上: LED显示屏符合GB21520-2015，能效一级； 22.亮度调节：手动或自动 16 级亮度调节，色温不变。要求具有光感探头,显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度。 23.为保证产品兼容性和便利性，本产品需与LED显示屏智慧多视频处理器为同一品牌。 | 7.29 | 平米 |
| 6.2 | 发送系统 | 1. 最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点 2. 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持EDID设置 3. 支持液晶面板信息显示系统、支持物理按键快速调节 4. 支持低亮高灰、亮色度调节、HDCP1.4、输出单机或双机冗余备份 5. 支持3画面显示，位置、大小可自由调节，支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移，独立音频输入和音频输出，HDMI音频解析 6. 视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S； 7. 视频控制设备可支持EUT的连接方法； 8. 保证大屏画面与外部信号源完全同步，同时支持 Genlock 锁相环信号环路输出；支持 bi-level sync/tri-level sync;支持1080P23.98Hz/29.97Hz/24Hz/30Hz;1080i；50Hz/59.94Hz/720P 50Hz/59.94Hz；支持 BLK/BARS 9. 支持通过前面板旋钮或者软件进行信号源的无缝切换，图像切换无黑场现象，切换时间＜20ms，支持 16 种预置模式无缝切换 10. 支持调试显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理；可对显示屏进行饱和度，对比度，亮度补充等画面色彩控制； 11. 软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示； 12. 支持单台、多台发送卡级联控制，最大支持16 台，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率； 13. 支持输入信号丢失检测，并用不同色差表示 14. 电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ； | 1 | 台 |
| 6.3 | 接收系统 | 1.最高12bit色深视频源输入输出，满足HDR@4K标准； 2.单卡支持32组并行数据或64组串行数据； 3.单卡支持512*384像素点； 4.支持Infi-bit灰阶补偿技术; 5.支持灰度精修; 6.支持低灰校正; 7.支持RGB独立Gamma调节 8.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 9.支持低亮高灰及色温调节； 10.支持高级修缝技术； 11.支持零帧延迟； | 18 | 块 |
| 6.4 | 配电柜 | 柜体尺寸(HxWxD):500x400x140 安装方式:明装挂墙 防护等级:IP43 供电方式:单相三线制 输入电源线:ZR-RVV-3x6 输出电源线:3根(RVV3X4) 额定输入电压:220VAC 额定输出电压:3路 220VAC 主开关:D25A/2P 工作温度:-20-60°C 工作湿度:10-90%RH | 1 | 台 |
| 6.5 | 钢结构、装饰 | 焊接钢结构、不锈钢包边、电源线、数据线。 | 7.29 | 平米 |
| 6.6 | 动态人脸识别一体机 | 1、 设备应符合GB 16796-2009《安全防范报警设备安全要求和试验方法》中5.4.3、5.4.4、5.4.6中的有关规定。并提供公安部检测报告证明材料复印件。 用户数≥10000人；指纹容量≥10000枚；面部容量≥10000张；记录容量≥10万条；显示屏≥5寸TP彩屏； 使用温度：0℃～45℃；使用湿度：20%RH～80%RH 电源规格：DC12V 3A；尺寸：203*92*21.5mm/ 2 、人脸识别终端内置触摸屏、双目摄像头、可见光补光灯、红外光补光灯和指纹采集器；设备应支持RJ45接口、韦根输入/输出接口、RS232接口、RS485接口、辅助输入接口、门磁接口、开门接口、报警输出接口和门锁接口；并提供公安部检测报告证明材料复印件。 3、 具有人脸识别功能和指纹识别功能；验证方式包括人脸/指纹/密码方式,或三种组合方式；支持1:1和1:N两种比对验证方式;可通过语音、人脸图像和文字方式输出比对结果；支持采集人员信息进行注册，注册信息包括人脸信息、指纹信息等，支持采集并存储指纹图像、人脸图像；并提供公安部检测报告证明材料复印件。 设备支持防拆报警功功能，可显示报警图标和发出报警声音，可在软件菜单中设置防拆报警功能的开启或关闭； 支持用户信息进行查询、编辑、可对已注册用户信息、考勤记录进行删除；断电后重新连接,设备内已存储数据不得丢失，能通过输入工号信息，可查询考勤记录数量、日期和时间；可根据不同的用户级别配置不同的权限,在用户登录信息删除操作时应有不同权限管理/ 4、人脸终端正确识别率应≥99%，指纹比对时间应≤0.9s，人脸比对时间应≤1.1s，非接触式射频卡比对时间应≤0.5s，在夜晚或光线不足环境下，设备能自动开启补光灯，可正常进行人脸识别功能；室内环境(0~30001x) 下，应能对采集区域内的人脸图像给出识别结果;半室外环境(50001x~ 10001x)下，应能对采集区域内的人脸图像给出识别结果； | 1 | 套 |
| 6.7 | 显示屏 | 4K超清、屏幕尺寸≥55英寸、屏幕分辨率：3840×2160、屏幕响应速度≤6.5ms、CPU：四核ARM Cortex A55。 | 1 | 台 |
| 6.8 | 会控室装修 | 拆除1项、砌墙6㎡、玻璃隔断12㎡、肯德基门1套、刮腻子修补乳胶漆1项、木门带亮窗1套、电路改造1项、假梁制作6.6m、铝扣板吊顶42m、防静电地板42㎡。 | 1 | 项 |