合同包3（呼和浩特市市政建设服务中心市内桥梁、通道安全检测（呼和浩特市快速路（东二环、北二环、西二环）部分桥梁安全检测））

第三包：

| 序号 | 工作内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规定期检测 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 东二环 | 察哈尔立交 | 单幅延米 | 6391.55 |  |  |
| 1.2 |  | 科尔沁南立交匝道 | 单幅延米 | 1605.69 |  |  |
| 1.3 |  | 主线平行匝道 | 单幅延米 | 2560.00 |  |  |
| 1.4 |  | 人行天桥 | 单幅延米 | 450.00 |  |  |
| 1.5 | 北二环 | 盐站西路跨线桥（呼钢北路） | 单幅延米 | 738.00 |  |  |
| 1.6 |  | 巴彦淖尔北路跨线桥 | 单幅延米 | 820.00 |  |  |
| 1.7 |  | 乌里沙河桥（坝子沟跨河桥） | 单幅延米 | 424.00 |  |  |
| 1.8 |  | 规划路跨线桥 | 单幅延米 | 820.00 |  |  |
| 1.9 |  | 公主府立交南北线 | 单幅延米 | 520.00 |  |  |
| 1.10 |  | 公主府立交桥匝道 | 单幅延米 | 3510.00 |  |  |
| 1.11 |  | 扎达盖河跨河桥 | 单幅延米 | 260.00 |  |  |
| 1.12 |  | 天骄立交桥匝道 | 单幅延米 | 756.50 |  |  |
| 1.13 |  | 万通路跨线桥 | 单幅延米 | 1022.00 |  |  |
| 1.14 |  | 人行天桥 | 单幅延米 | 1440.00 |  |  |
| 1.15 | 西二环 | 成吉思汗西街跨线桥 | 单幅延米 | 820.00 |  |  |
| 1.16 |  | 光明大街跨线桥 | 单幅延米 | 2190.00 |  |  |
| 1.17 |  | 土默特立交西二环主线 | 单幅延米 | 1215.80 |  |  |
| 1.18 |  | 土默特立交匝道 | 单幅延米 | 5988.29 |  |  |
| 1.19 |  | 小黑河桥 | 单幅延米 | 478.00 |  |  |
| 1.20 |  | 裕隆桥（纬一路跨线桥） | 单幅延米 | 960.00 |  |  |
| 1.21 |  | 甲兰板桥（纬四路跨线桥） | 单幅延米 | 1760.00 |  |  |
| 1.22 |  | 本滩桥（纬五路跨线桥） | 单幅延米 | 820.00 |  |  |
| 1.23 |  | 纬六路跨线匝道 | 单幅延米 | 743.00 |  |  |
| 1.24 |  | 人行天桥 | 单幅延米 | 900.00 |  |  |
| 1.25 | 小计 |  | 单幅延米 | 37192.83 |  |  |
| 2 | 材质检测 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 结构混凝土-混凝土强度 |  | 测区 | 4460 |  |  |
| 2.2 | 结构混凝土-碳化深度 |  | 测区 | 1338 |  |  |
| 2.3 | 结构混凝土-钢筋保护层厚度 |  | 点 | 8920 |  |  |
| 2.4 | 结构混凝土-钢筋锈蚀电位 |  | 测区 | 446 |  |  |
| 2.5 | 钢结构-涂层厚度 |  | 点 | 2550 |  |  |
| 2.6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 人员差旅费 |  | 工日 |  |  |  |
| 3.2 | 汽车台班 |  | 台班 |  |  |  |
| 3.3 | 登高车 |  | 台班 |  |  |  |
| 3.4 | 桥检车 |  | 台班 |  |  |  |
| 3.5 | 交通安全防护费 |  | 台班 |  |  |  |
| 3.6 | 税费 |  | 项 |  |  |  |
| 3.7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  | 3500000 |
| 1、收费标准参考《内蒙古自治区公路工程检验检测收费标准》(2016年发布)、《北京市道路桥梁试验检测费用定额》（JLZJ-JY-JC-001-2022） 2、（1）桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统人行道、栏杆或护栏等。 （2）上部结构包括主梁、主架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。 （3）下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。 3、成果：（1）病害记录； （2）技术状况评定：包含桥面系、上部结构、下部结构； （3）提出养护维修管理措施的建议。 |  |  |  |  |  |  |