合同包2（呼和浩特市市政建设服务中心市内桥梁、通道安全检测（呼和浩特市快速路（南二环）部分桥梁安全检测））

第二包：

| 序号 | 工作内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规定期检测 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 南二环 | 土默特立交北~华美路路口 | 单幅延米 | 1997.00 |  |  |
| 1.2 |  | 华美路路口~巴彦淖尔南路口西550m | 单幅延米 | 4377.00 |  |  |
| 1.3 |  | 云中路立交主线高架（巴彦淖尔南路口西550m~中央民族大学西路路口） | 单幅延米 | 1904.41 |  |  |
| 1.4 |  | 中央民族大学西路路口~和林格尔路路口东305m | 单幅延米 | 2748.00 |  |  |
| 1.5 |  | 和林格尔路路口东305m~玉泉路路口 | 单幅延米 | 4834.00 |  |  |
| 1.6 |  | 玉泉路路口~昭乌达路路口西400m | 单幅延米 | 4260.20 |  |  |
| 1.7 |  | 科尔沁南立交南二环主线 | 单幅延米 | 971.23 |  |  |
| 1.8 |  | 云中立交桥匝道 | 单幅延米 | 2236.31 |  |  |
| 1.9 |  | 兴安南路立交匝道 | 单幅延米 | 2955.76 |  |  |
| 1.10 |  | 主线平行匝道 | 单幅延米 | 7120.00 |  |  |
| 1.11 |  | 人行天桥 | 单幅延米 | 1350.00 |  |  |
| 1.12 | 小计 |  | 单幅延米 | 34753.92 |  |  |
| 2 | 材质检测 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 结构混凝土-混凝土强度 |  | 测区 | 2900 |  |  |
| 2.2 | 结构混凝土-碳化深度 |  | 测区 | 870 |  |  |
| 2.3 | 结构混凝土-钢筋保护层厚度 |  | 点 | 5800 |  |  |
| 2.4 | 结构混凝土-钢筋锈蚀电位 |  | 测区 | 290 |  |  |
| 2.5 | 钢结构-涂层厚度 |  | 点 | 1920 |  |  |
| 2.6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 东河跨河桥结构定期检测及监控量测 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 外观检测 |  | 单幅延米 | 501 |  |  |
| 2.2 | 拉索索力检测（拉索频率） |  | 单幅延米 | 24 |  |  |
| 2.3 | 桥面高程线形监测-测点布设 |  | 个 | 26 |  |  |
| 2.4 | 桥面高程线形监测-标高监测 |  | 点·次 | 468 |  |  |
| 2.5 | 墩柱沉降-测点布设 |  | 个 | 8 |  |  |
| 2.6 | 墩柱沉降-测量 |  | 点·次 | 144 |  |  |
| 2.7 | 索塔监测-测点布设 |  | 个 | 12 |  |  |
| 2.8 | 索塔监测-塔顶偏位 |  | 点·次 | 72 |  |  |
| 2.9 | 索塔监测-垂直度 |  | 点·次 | 144 |  |  |
| 2.10 | 结构混凝土-混凝土强度 |  | 测区 | 90 |  |  |
| 2.11 | 结构混凝土-碳化深度 |  | 测区 | 30 |  |  |
| 2.12 | 结构混凝土-钢筋保护层厚度 |  | 点 | 180 |  |  |
| 2.13 | 结构混凝土-钢筋锈蚀电位 |  | 测区 | 9 |  |  |
| 2.14 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 人员差旅费 |  | 工日 |  |  |  |
| 3.2 | 汽车台班 |  | 台班 |  |  |  |
| 3.3 | 登高车 |  | 台班 |  |  |  |
| 3.4 | 桥检车 |  | 台班 |  |  |  |
| 3.5 | 交通安全防护费 |  | 台班 |  |  |  |
| 3.6 | 税费 |  | 项 |  |  |  |
| 3.7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  | 3060000 |
| 1、收费标准参考《内蒙古自治区公路工程检验检测收费标准》(2016年发布)、《北京市道路桥梁试验检测费用定额》（JLZJ-JY-JC-001-2022） 2、（1）桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统人行道、栏杆或护栏等。 （2）上部结构包括主梁、主架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。 （3）下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。 3、成果：（1）病害记录； （2）技术状况评定：包含桥面系、上部结构、下部结构； （3）提出养护维修管理措施的建议。 |  |  |  |  |  |  |