《森林消防车辆外观制式涂装规范》

范围1

本标准规定了森林消防车辆的喷涂颜色、标志图案及安装警报器、标志灯具的要求。本标准适用于森林消防工作的机动车辆。

规范性引用文件2

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3730.1-2001    汽车和挂车类型的术语和定义

GB 8l08-1999     车用电子警报器

GB/T 8417-2003    灯光信号颜色

GB 13954-2009    警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具

GA 522-2004     警车车徽

GA 523-2004     警车外观制式涂装用定色漆

GA 524-2004     2004式警车汽车类外观制式涂装规范

GSB05-1426-2001    漆膜颜色标准样卡

QC/T 484-1999    汽车 油漆涂层

术语和定义3

下列术语和定义适用于本文件。

3.1森林消防车 forest fire fighting vehicle

用于森林消防工作的机动车辆。

3.2色卡 colour chip

表示一定颜色的标准样品卡。

技术要求和试验方法、检验规则4

4.1喷涂颜色

4.1.1技术要求

4.1.1.1森林消防车车身颜色为桔红色（R05）。漆膜颜色标准样卡（色卡）实物见GSB05-1426-2001。

4.1.1.2整车车厢表面喷涂桔红色光面漆。喷漆材料户外耐久性应在5 年以上。

4.1.1.3喷涂应符合QC/T 484-1999中1（油漆涂层代号TQ1甲级）和2.2的相关要求。

4.1.2试验方法

应符合GA 523-2004中4的相关要求。

4.1.3检验规则

应符合QC/T 484-1999中4的相关要求。

4.2标志图案

4.2.1技术要求

4.2.1.1森林消防车标志图案由“中国森林防火徽标”（见附录A）和汉字“森林消防”字符构成。字符颜色为白色，字体为文鼎大黑体。

4.2.1.2标准森林防火徽标外圆直径为300mm，可按比例缩放。

a)7座以下（不含7座）乘用车类（定义参见GB/T 3730.1-2001）车辆应将徽标贴膜于两侧前车门中前部，排在“森林”两字前面并与之齐平(见附录B：图B1)；

b)7座及以上（或车体较长的7座以下）乘用车类车辆、商用车类（定义参见GB/T 3730.1-2001）车辆应贴膜于两侧前门中央（见附录B：图B2、图B3）。

4.2.1.3汉字“森林消防”标准字高为220mm，可按比例缩放。

a)7座以下（不含7座）乘用车类车辆应将“森林”二字喷漆或贴膜于两侧前门中央，排在森林防火徽后面。“消防”二字在后车门中央(见附录B：图B1)；

b)7座及以上乘用车类车辆、商用车类车型要将“森林消防”四个字喷漆或贴膜于两侧后门或车厢中央（见附录B：图B2、图B3）。

4.2.1.4字符规格和尺寸可参照GA 524-2004中4.5的要求。在涂装中，在保证整体效果一致的前提下，可根据具体车型对外观制式的组成要素按比例缩放，使之与车身协调。

4.2.1.5喷漆或贴膜位置等可参照GA 524-2004中4.7的要求。

4.2.1.6喷漆或贴膜涂装应符合GA 524-2004中5.2、5.3的要求；贴膜的结构、外观要求及其它性能等，应符合GA 522-2004的相关要求。

4.2.2试验方法

参照GA 524-2004中 6 的要求。

4.2.3检验规则

参照GA 524-2004中 7 的要求。

4.3警报器

4.3.1技术要求

4.3.1.1森林消防车安装警报器应符合 GB 8108-1999中5的相关要求。

4.3.1.2森林消防车警报器音调为GB 8108-1999中表 1规定的连续调频调；音响频率（Hz）为6000-50～15000+50 ；重复变调周期（s）为3.00～5.00。

4.3.2试验方法

应符合GB 8108-1999中6的相关要求。

4.3.3检验规则

应符合GB 8108-1999中7的相关要求。

4.4标志灯具

4.4.1技术要求

4.4.1.1森林消防车标志灯具为红色回转式（见附录B）。

4.4.1.2色度性能:森林消防车用标志灯具光色为红色。标志灯具发光时的光色应为GB/T8417-2003规定的红色。

4.4.1.3标志灯具的其它性能应符合GB13954-2009中5的相关要求。

4.4.1.4标志灯具的安装应符合GB13954-2009中5的相关要求。

4.4.2试验方法

应符合GB 13954-2009中6的相关要求。

4.4.3检验规则

应符合GB1 3954-2009中 8 的相关要求。