呼和浩特市第二医院智慧医疗与智慧管理系统建设能力提升项目

合同包4内镜智能辅助诊断与质控平台

技术参数要求:

1.视频采集卡：支持SDI、HDMI、DVI、S-VIDEO 4种格式输入，高清1080P视频采集卡

2.支持接入主流内窥镜影像设备，支持多种标准视频输出接口DVI、SDI

3.支持消化道实时视频的软件界面同步显示,延迟≤60ms

4.支持上、下消化道实时视频智能分析

5.支持消化道影像数据的本地自动存储、支持消化道各质控监测指标的记录保存

6.上消化道影像监测功能

6.1	具备上消化道自动识别功能

▲6.2	具备食管检查监测及耗时功能（提供功能截图）

6.3	具备胃镜检查耗时功能

6.4	具备胃腔模型图和胃腔模型图点亮功能

▲6.5	具备胃标准部位的盲区监测及剩余部位提示功能，不低于22个标准部位。

（提供功能截图）

6.6	具备胃标准部位的盲区监测实时评分功能

7.下消化道影像监测功能

7.1具备下消化道自动识别功能

7.2具备肠镜检查进镜和退镜耗时功能

▲7.3	具备自动识别回盲部到达功能（提供功能截图）

7.4具备肠腔模型图和肠腔模型图点亮功能

▲7.5	具备肠镜退镜速度快慢的仪表盘测量和动态颜色分区显示功能（提供功能截图）

8.具备案例自动结束功能，当内窥镜从口咽部/肠腔退出，自动识别为体外，结束消化道影像监测

9.消化道部位识别响应时间≤90ms

10.具备数据库恢复和备份的功能

11.具备系统设置功能，支持登录用户密码修改和重置，支持手术室编号自定义设置

12.支持AI自动识别消化道体内外显示，精度≥93%

13.支持AI自动识别上下消化道，精度≥92%

14.总量统计功能

14.1可统计、查询起止时间范围内，消化内镜中心无痛胃镜、普通胃镜、无痛肠镜、普通肠镜、染色放大内镜以及其他检查数据

▲14.2可统计、查询起止时间范围内，消化内镜中心 ESD、EUS、 EVL、ERCP、息肉治疗以及其他治疗数据（提供功能演示）

14.3可统计、查询起止时间范围内，消化内镜中心每位医生无痛胃镜、普通胃镜、无痛肠镜、普通肠镜、染色放大内镜、ESD、EUS、EVL、ERCP、息肉治疗等诊疗数据

14.4总量统计各项数据结果可支持导出为 Excel 报表

▲14.5可具体到每位医生的每一次检查/治疗案例数据展示及导出（提供功能演示）

15.胃镜检查质量分析

15.1可统计起止时间范围内，已经病理证实的消化内镜中心和每位医生发现的胃早癌病例数，计算得出胃早癌检出率

15.2可统计起止时间范围内，已经病理证实的消化内镜中心和每位医生发现的胃癌病例数，计算得出胃癌检出率

15.3可统计起止时间范围内，消化内镜中心和每位医生胃镜检查的平均耗时

15.4可统计起止时间范围内，消化内镜中心和每位医生胃镜检查耗时大于 7 分钟比例

▲15.5可统计起止时间范围内，图文系统中记录的每位医生所做胃镜检查采得影像覆盖的胃部部位数（总共 26 部位）平均值 （提供功能演示）

15.6胃镜检查质量分析的各项指标数据结果展示，并支持导出为 Excel 报表

16.肠镜检查质量分析

16.1可统计起止时间范围内，消化内镜中心和每位医生肠镜检查过程中发现的息肉病例数，计算得出息肉检出率

16.2可统计起止时间范围内，消化内镜中心和每位医生肠镜检查过程中发现的腺瘤病例数，计算得出腺瘤检出率

▲16.3可统计起止时间范围内，图文系统中记录的每位医生所做肠镜检查到达回盲部的病例数，计算得出达盲率（提供功能演示）

16.4可统计起止时间范围内，图文系统中记录的每位医生所做肠镜检查最后一张影像与第一张回盲部影像时间差平均值

▲16.5可统计起止时间范围内，消化内镜中心和每位医生肠镜检查退镜时间大于 6 分钟比例 （提供功能演示）

16.6肠镜检查质量分析的各项指标数据结果展示，并支持导出为 Excel 报表

17.图表分析

17.1按月分析各类检查总量，画出曲线、柱状图，进行可视化，显示各个指标走势

17.2按月分析各类检查质量，画出曲线、柱状图，进行可视化，显示各个指标走势

▲17.3图表分析柱状图、曲线图可支持导出为 PNG 图片（提供功能演示）

▲18.配套安装高清触控式医疗显示屏，可实时大屏展示 4E+胃肠镜、胃 26 部位平均覆盖数、胃早癌检出率、腺瘤检出率、息肉检出率、肠镜退镜时间等指标的可视化图表界面（提供功能演示）

▲19.可分配特定的账号及密码进行登陆，可设置定时任务，在每天指定时间读取所对接系统数据，进行本机备份，做持久化存储（提供功能演示）

▲20.图文报告功能，可自动生成检查智能图文报告，并支持修改编辑（提供功能演示）

21.配置要求:

服务器配置2套，

CPU：核心数≥6，主频≥2.5GHz

显卡：显存类型≥GDDR6，显存容量≥8G，显存频率≥1.4GHz

硬盘：≥500GB固态硬盘*2

内存：≥16GB

客户端配置1套，

CPU：核心数≥2

内存：≥8G

硬盘：≥256G固态硬盘

高清触控式医疗显示终端：≥43英寸，分辨率：≥1920*1080

注：演示在开标结束后30分钟内将演示内容发送至采购代理机构邮箱nmghmgongsi@126.com，标注项目名称+公司名称+第几包，每条演示清楚标注“14.2、14.5……”序号。演示内容整体不超过20分钟。如未按照要求应答的视为负偏离。