
附件：技术要求
	清单

	序号
	项目
	名称
	数量
	单位

	1
	教师终端
	教师终端
	10
	台

	
	
	模块
	10
	台

	
	
	模块
	20
	台

	
	
	展台
	10
	台

	2
	高考综合素质评价体育测试设备
	体育教育一体化数字平台
	1
	项

	
	
	智能蓝牙身高体重测试仪
	1
	台

	
	
	智能蓝牙肺活量测试仪
	2
	台

	
	
	智能蓝牙50米跑测试仪
	1
	台

	
	
	智能蓝牙坐位体前屈测试仪
	2
	台

	
	
	智能蓝牙仰卧起坐测试仪
	2
	台

	
	
	智能蓝牙引体向上测试仪
	1
	台

	
	
	智能蓝牙立定跳远测试仪
	2
	台

	
	
	智能蓝牙中长跑测试仪
	1
	台

	
	
	教师授课智能手持终端
	1
	台

	3
	高考信息考试系统
	考试系统
	55
	台

	
	
	监考系统
	1
	台

	
	
	国产化操作系统
	56
	套

	
	
	考场布置：机柜、布线、静电地板、吊顶、考生信息输出设备、温度控制系统等
	1
	项

	4
	高考信息采集系统配套设备
	影像采集设备
	1
	台

	
	
	视频采集设备
	1
	台

	
	
	移动式信息广播系统
	2
	台

	
	
	高考考务会议设备
	1
	台

	
	
	温度控制系统
	2
	台

	5
	实验室
	物理电学实验室
	1
	间

	
	
	物理光学实验室
	1
	间

	
	
	物理准备室
	1
	间

	
	
	化学智能吊装实验室
	2
	间

	
	
	化学准备室
	1
	间

	
	
	生物智能吊装实验室
	1
	间

	
	
	数码液晶显微镜（学生端）
	24
	台

	
	
	数码液晶显微镜（教师端）
	1
	台

	
	
	显微互动教学软件
	1
	项

	
	
	数码显微镜专用交换机
	1
	台

	
	
	生物准备室
	1
	间

	
	
	高中物理数字化探究设备
	1
	项

	
	
	高中化学数字化探究设备
	1
	项

	
	
	高中生物数字化探究设备
	1
	项

	6
	实验室仪器
	物理
	1
	项

	
	
	化学
	1
	项

	
	
	生物
	1
	项

	7
	实验室文化布置
	地胶、方通吊顶、墙面铲皮刷漆、水电改造、地面拆除、化学准备室墙面拆除、化学准备室新建砖墙、化学准备室防盗门、实验室窗帘、准备室吊顶等
	1
	项


	物理电学实验室

	序号
	名称
	数量
	单位

	一、教师控制演示区
	
	

	1
	实验桌（教师演示台）
	1
	张

	2
	教师电源
	1
	套

	3
	教师椅
	1
	张

	二、学生实验学习区
	
	

	1
	实验桌
（学生）
	6
	张

	2
	学生凳
	56
	个

	3
	升降电源
	12
	套

	三、安装附件部分
	
	

	1
	电源布线耗材
	1
	室

	2
	系统安装辅件
	1
	套

	3
	吊装系统安装调试
	1
	室

	物理光学实验室

	序号
	名称
	数量
	单位

	一、教师控制演示区
	
	

	1
	实验桌（教师演示台）
	1
	张

	2
	教师电源
	1
	套

	3
	教师椅
	1
	张

	二、学生实验学习区
	
	

	1
	实验桌
（学生）
	6
	张

	2
	学生凳
	56
	个

	3
	升降电源
	12
	套

	4
	仪器柜
	4
	个

	三、安装附件部分
	
	

	1
	电源布线耗材
	1
	室

	2
	系统安装辅件
	1
	套

	3
	吊装系统安装调试
	1
	室

	物理准备室

	序号
	名称
	数量
	单位

	一、准备室设备
	
	

	1
	实验桌
（准备台）
	1
	张

	2
	物理科学仪器柜
	3
	个

	3
	储物架（主）
	1
	个

	4
	储物架（副）
	3
	个

	5
	平放框
	16
	个

	6
	斜放框
	4
	个

	7
	层板
	12
	个

	8
	移动推车
	1
	个

	二、老师办公区
	
	

	1
	实验桌
（工作桌）
	1
	张

	2
	教师椅
	1
	张

	3
	文件柜
	1
	个

	化学智能吊装实验室

	序号
	名称
	数量
	单位

	一、教师控制演示区
	
	

	1
	实验桌（教师演示台）
	2
	张

	2
	电源
	2
	套

	3
	控制柜
	2
	套

	4
	智能吊装控制系统
	2
	套

	5
	教师椅
	2
	张

	二、学生实验学习区
	
	

	1
	实验桌
（学生）
	12
	张

	2
	学生凳
	112
	个

	三、智能吊装集成系统
	
	

	1
	智能吊装集成箱体
	12
	组

	2
	升降摇臂控制模块
	24
	个

	3
	电源操作控制系统模块
	24
	个

	4
	吊装通风系统模块
	48
	个

	5
	给排水系统模块
	24
	组

	6
	照明系统模块
	12
	组

	四、给排水设备
	　
	　

	1
	洗眼器
	2
	个

	2
	化验水槽（配出水装置）
	2
	个

	3
	化验水槽（配出水装置）
	24
	个

	4
	污水桶
	24
	套

	5
	多功能平台架
	24
	套

	五、通风设备
	
	

	1
	万向吸风罩
	2
	个

	2
	离心风机
	2
	套

	3
	风机变频控制器
	2
	套

	4
	室内风管及配件
	2
	套

	5
	室外风管及配件
	2
	套

	六、安装附件部分
	
	

	1
	电源布线耗材
	2
	室

	2
	风机布线耗材
	2
	室

	3
	给/排水全套装置
	2
	套

	4
	系统安装辅件
	2
	套

	5
	吊装系统安装调试
	2
	室

	化学准备室

	序号
	名称
	数量
	单位

	一、准备室设备
	
	

	1
	实验桌
（准备台）
	2
	张

	2
	仪器柜
	6
	个

	3
	全钢通风橱
	2
	个

	4
	易燃品毒害品储存柜
	2
	个

	5
	强酸碱柜
	2
	台

	6
	通风药品柜
	4
	个

	7
	储物架（主）
	2
	个

	8
	储物架（副）
	6
	个

	9
	平放框
	32
	个

	10
	斜放框
	8
	个

	11
	层板
	24
	个

	12
	移动推车
	2
	个

	二、给排水设备
	　
	　

	1
	化验水槽（配出水装置）
	2
	个

	三、通风设备
	　
	　

	1
	轴流风机
	2
	台

	2
	通风管道
	2
	套

	四、安装附件部分
	　
	　

	1
	电源布线耗材
	2
	室

	2
	给/排水全套装置
	2
	套

	生物智能吊装实验室

	序号
	名称
	数量
	单位

	一、教师控制演示区
	　
	　

	1
	实验桌（教师演示台）
	1
	张

	2
	电源
	1
	套

	3
	控制柜
	1
	套

	4
	智能吊装控制系统
	1
	套

	5
	教师椅
	1
	张

	二、学生实验学习区
	　
	　

	1
	实验桌
（学生）
	6
	张

	2
	学生凳
	56
	个

	三、智能吊装集成系统
	　
	　

	1
	智能吊装集成箱体
	6
	组

	2
	升降摇臂控制模块
	12
	个

	3
	电源操作控制系统模块
	12
	个

	4
	给排水系统模块
	12
	组

	5
	照明系统模块
	6
	组

	四、给排水设备
	　
	　

	1
	洗眼器
	1
	个

	2
	化验水槽（配出水装置）
	1
	个

	3
	化验水槽（配出水装置）
	12
	个

	4
	污水桶
	12
	套

	5
	多功能平台架
	12
	套

	五、安装附件部分
	　
	　

	1
	电源布线耗材
	1
	室

	2
	给/排水全套装置
	1
	套

	3
	系统安装辅件
	1
	套

	4
	吊装系统安装调试
	1
	室

	生物准备室

	序号
	名称
	数量
	单位

	一、准备室设备
	　
	　

	1
	实验桌（准备台）
	1
	张

	2
	标本柜（单面）
	2
	个

	3
	药品柜
	1 
	个

	4
	仪器柜
	2
	个

	5
	储物架（主）
	1
	个

	6
	储物架（副）
	3
	个

	7
	平放框
	16
	个

	8
	斜放框
	4
	个

	9
	层板
	12
	个

	10
	移动推车
	1
	个

	二、老师办公区
	　
	　

	1
	实验桌
（工作桌）
	1
	张

	2
	教师椅
	1
	张

	3
	文件柜
	1
	个

	三、给排水设备
	　
	　

	1
	化验水槽（配出水装置）
	1
	个

	2
	独立水槽台（配出水装置）
	1
	个

	四、安装附件部分
	　
	　

	1
	给/排水全套装置
	1
	套


一、教师终端及配套设施

教师终端硬件要求：
1.教师终端显示尺寸≥86英寸，分辨率不小于3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持40点同时触控；

2.教师终端采用三段式一体化结构设计；

3.教师终端长度≥4300mm，高度≥1200mm；

4.教师终端前置按键≥3个，可实现音量加减、电源等功能；

5.教师终端侧板无任何快捷按键；

▲6.侧板采用顶部单边技术，底部及双侧无电子结构（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

▲7.侧板可智能区分手指关节与粉笔对板面的操作，在手指关节连续敲击书写板面时，可快速启动板书记忆软件（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

8.教师终端支持板书记忆功能，侧板支持各类书写笔，可将侧板上的笔记实时同步至教师终端显示区域，并可保存至本地或进行二维码分享（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

9.教师终端前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口；

▲10.教师终端后置标配VGA输入≥1路（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

▲11.教师终端具备国产化≥12核驱动芯片，系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

12.教师终端内置WiFi6无线网卡，在双系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥30个（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

13.整机内置蓝牙Bluetooth5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频；

▲14.无需打开教师终端背板，前置接口面板、前置按键面板、屏体主板、屏体电源板、扬声器支持单独前拆（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

15.教师终端具备前置系统还原按键，按键采用针孔式设计，并有配有中文标识（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

▲16.采用针孔阵列发声设计，教师终端下边框具有4个发声单元，总功率≥60W，峰值功率＞70W（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

17.内置一体化超高清摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；

18.教师终端左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口，展台，桌面、多屏互动等教学常用按键；

19.教师终端具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用；

20.教师终端采用硬件低蓝光背光技术，蓝光占比＜50%；

21.教师终端背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，白色背景下最暗亮度≤100nit；

22.教师终端全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；

23.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；

24.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单无需切换系统，可快速调节双系统的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置；

25.教师终端OPS模块采用向下插拔的方式

教学软件

1.不少于五种登录方式，包含U盘登录、账号密码直接登录、微信扫码登录、手机验证码快捷登录、书写登录等，支持免登录打开本地课件；其中书写登录可录入内容及笔迹，在任意设备进行书写登录软件

2.老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于200GB云端存储空间，可扩展至3TB云存储空间

3.提供预置的课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看

4.提供配对、分类、填空、连词成句、翻翻卡、消消乐等至少8种类型的课堂活动，老师备课时通过活动模板即可快速制作活动，支持编辑好的课堂活动添加到我的课堂活动，实现任意课件的随时引用；

5.提供不少于3种活动组件，包括骰子、大转盘、随机数，活动组件可选择不同的外观，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛

6.提供不少于25个蒙层模板，老师备课时选择合适的蒙层图片遮住元素，授课时用橡皮擦除蒙层，展现被蒙住的元素

▲7.授课界面支持拉起其他网盘，包含不少于4种常用的三方网盘入口（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

▲8.提供课堂专属的影音播放器，支持播放德育、美育、科普等各大频道的网络电台，无需下载视频播放APP或安装EXE，即可播放CCTV所有频道，至少具备新闻、体育、健康、科教、经济、农业、法制、军事、纪实、戏曲、影视等类别的视频资源（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；

9.可插入音频，支持对音频的剪辑，可拖动或输入音频的开始和结束位置；

10.可插入思维导图，包括逻辑图和组织结构图，思维导图可添加同级节点、下级节点上级节点，可编辑文字格式和思维导图格式

11.软件授课时支持打开本机文件、U盘文件等本地文件；不需导入，至少可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、PPT&PPTX、PDF文件、DOC&DOCX文件及swf文件；支持多个文件窗口同屏播放显示，满足多素材授课需求；

12.支持结合PPT或WPS进行教学；

13.具备总数不少于200个,涵盖科学、中学物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放；

14.授课状态下多文件窗口之间可进行独立批注；

15.至少提供12门及以上学科工具，至少包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、美术、信息技术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容，按照此要求全满足；

16.支持多PPT、白板课件一键转化或合并，快速生成一体课件；同时支持打开多个白板课件，对页面和其中的元素进行复制和粘贴；

17.可选择录制的桌面视频区域、音频、摄像头，可导出视频，在导出中，至少可设置视频质量为高即码率≥4M、标准即码率≥2M、低即码率≥1M三种，设置分辨率为1920×1080、1280×720、720×480三种；支持添加至少60字文字水印，支持字体、字号选择，支持多种颜色，水印显示位置可选择；

18.可插入表格，表格支持设置行列数，在表格上可以进行行列的添加、删除、合并和拆分，可编辑文字格式和表格格式；

19.支持使用教辅工具，包含截图、时钟、放大镜、聚光灯、黑屏等；

20.支持大小屏互动，可实现手机或pad向交互设备投屏、拍照上传、直播等功能；

集中管理平台

1.后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作；

2.安全管理：首次登录，切换环境登录时验证身份手机验证码，保障系统安全性。

3.多层级管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；账号与云端账号统一，根据手机号自动获取信息；

设备控制

4.设备详情：查看校园内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示；

5.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），童锁切换、信号源切换、音量调节、打铃操作；

6.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑

7.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容；

8.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色；

9.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频；

10.软件管理：支持上传软件至平台，自动下发至桌面进行自动运行安装；

校园文化

11.远程巡课：默认查看当前屏幕画面，实时监控当前设备桌面，支持同时查看设备不少于80台；可切换摄像头画面，支持学生画面、教师画面同步教室声音；无需部署本地巡课服务器。

12.支持查看摄像头直播画面，6路视频流显示画面，支持每30S进行轮巡。

13.支持在巡课时进行巡课备注（可以截取屏幕并备注）和教学评价（课程维度点评及课程亮点记录），并可在巡课记录中查看巡课备注以及教学评价的相关信息。

14.视频直播：本地无需部署直播服务器，无需绑定IP地址，云端直接开启直播；可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；

15.课间文化：选择音/视频下发至大屏，自定义时间自动播放；单次播放，每日/每周/每月定时播放；无需部署本地服务器；

16.发布文字信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色；发布信息后，平台会筛查内容是否含有违规或敏感信息，若无则可发布，若有则会提醒进行修改。下发任何形式的课间文化均需要审核员进行审核，审核员通过才能完成下发任务。

数据统计

17.以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；

18.统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用情况等，支持以统计图表显示及以excel格式导出；

；

插拔式模块

采用≥80pin通用标准接口；处理器内核≥8，总线程数≥12，主频≥2.0GHz，最大睿频频率≥4.4GHz，运行内存≥16GB，SSD硬盘≥512GB，具备防震功能；

视频展台

1.整机无锐角无利边设计；带锁，壁挂式安装；

2.为保证托板表面平整性，确保展示效果，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计；

3.展示（拍摄）幅面≥A4；

4.像素≥1500万；

5.光源：LED灯补光；

6.动态视频帧率：≥30帧/秒（1080P）；

7.供电方式：USB供电；

8.图像色彩：≥24位；

9.提供展台配套软件或教师终端教学系统中带有展台功能。

二、高考综合素质评价体育测试设备
校级体测一体化数字平台

1、须支持云端、本地化部署，支持分校级管理、教师管理两层权限，管理者可查看年级、班级的教师授课情况及学生训练情况；教师查看学生课堂体育训练情况、作业完成情况。

2、须支持全校智慧体育整体数据、作业详情分析展示。整体数据包括学校学生总人数、授课班级数、授课教师人数、项目训练时长（h）、项目训练次数、累计训练成绩占比、各项目达标率、年级平均成绩占比；作业详情包括累计作业数、累计完成作业数、进行中作业数、作业平均完成率及年级作业完成率。

3、须支持全校各年级跳绳、速度、力量、平衡、敏捷、心率等训练项目整体数据展示及历史训练项目查询，每个训练项目整体数据包括项目训练次数、项目训练时长（h）、项目达标率、累计训练成绩人数占比、年级平均成绩占比、各年级平均数据；每个训练项目可按项目年级、班级、教师姓名进行历史训练项目数据查询。

4、须支持从第三方平台钉钉、企业微信进入服务平台。

5、▲须支持国家体制健康标准测试按最新成绩或最好成绩、自定义时间段进行数据统计、分析，体测数据自动生成后可导出全校体质分析报告，可视化图表展示各班级、各年级优良率，合格率等各维度分析数据。(须提供产品功能截图、产品说明书或彩页证明)

6、▲须支持建立学生训练个人档案，包含学生姓名、性别、年级班级、平均成绩、出生年月、学籍状态、课堂训练项目成绩占比、课堂训练均衡评分、体质测试均衡评分，可以查询每个训练项目历史数据、阶段训练曲线趋势图。(须提供产品功能截图、产品说明书或彩页证明)

7、支持教师按训练项目进行授课，包含跳绳、速度、力量、平衡、敏捷、心率等项目，课上实时查看学生训练数据，课后生成班级训练数据报告可一键分享给家长。

8、▲须支持教师进行中小学所有体质健康测试项目的测试，包括身高体质、肺活量、坐位体前屈、仰卧起坐、50m跑、50m*8往返跑、1分钟跳绳、立定跳远、800米跑、1000米跑、引体向上。(须提供产品功能截图、产品说明书或彩页证明)

9、须支持年级管理与维护，可对年级进行一键升学管理，导出年级成绩。

10、须支持班级管理与维护，可批量添加班级，编辑班级信息，并对班级中的教师、学生进行添加、删除等管理。

11、须支持全校教师管理，可新增教师，修改教师信息，对教师进行调入与调出等管理。

12、须支持全校学生管理，可批量添加学生，修改学生信息与其对应的智能硬件，对学生进行转班、转学等管理。

智能蓝牙身高体重测试仪

1、须支持自动测量学生的身高体重，所有学生测试数据支持云端储存。

2、须支持有网/断网使用，使用过程无需任何基站、网关等外设，即可实现一台主机与不少于7台身高体重测试仪蓝牙无线连接并支持同时测试。

3、须支持自动发令开始项目训练，支持在测试过程中实时显示整个班级学生测试情况，包含身高体重值及BMI值，测试完成学生图标框颜色自动变亮提醒。

4、须支持家校互通，家长通过企业微信、钉钉、微信小程序服务可查看学生课堂训练数据、课堂训练及体质测试档案；支持可提交家庭作业。

5、须支持支持Android6.0及以上操作系统。

6、须支持设备启动后，与学生学号、班级内的序列号自动匹配识别，无需其他配对等操作。

硬件参数：

1、测量范围：身高量程：90cm-215cm；体重量程：0kg-200kg。

2、分度值：身高：0.1cm；体重：0.1kg。

3、误差：身高：±0.2%；体重：±0.2%。

4、供电方式：连接专用电源线。

5、物联方式：蓝牙5.0，通信距离30m。

6、身高体重测试仪采用压杆式设计，测试触头自动回弹。

智能蓝牙肺活量测试仪

1、须支持自动测量学生肺活量数值，所有学生测试数据支持云端储存。

2、须支持有网/断网使用，使用过程无需任何基站、网关等外设，即可实现一台主机与不少于10个肺活量测试仪蓝牙无线连接并支持同时测试。

3、须支持自动发令开始项目训练，支持在测试过程中实时显示整个班级学生测试及设备连接情况，通过图标框颜色变化区分，包括设备连接、学生准备、学生成绩确认、学生已测试等状态。

4、须支持家校互通，家长通过企业微信、钉钉、微信小程序服务可查看学生课堂训练数据、课堂训练及体质测试档案；支持可提交家庭作业。

5、须支持Android6.0及以上操作系统。

6、须支持设备启动后，与学生学号、班级内的序列号自动匹配识别，无需其他配对等操作。

硬件参数：

1、尺寸：长16cm×宽13cm×高16cm。

2、测量范围：50ml-9999ml。

3、分度值：1ml。

4、误差：±2%。

5、工作时长：≥30h；充电时长：≤3h。

6、物联方式：蓝牙5.0，通信距离≥30m。

7、使用进口高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。

智能蓝牙50米跑测试仪

1、须支持自动测量学生50m跑时间，所有学生测试数据支持云端储存。

2、须支持有网/断网使用，可实现一台主机与不少于12台50m跑测试仪蓝牙无线连接并支持同时测试。
3、须具有抢跑重置功能，采用红外传感设备，无感化采集学生数据。

4、须支持自动发令开始项目训练，支持在测试过程中实时显示当前测试学生数据情况。

5、系统支持家校互通，家长通过企业微信、钉钉、微信小程序服务可查看学生课堂训练数据、课堂训练及体质测试档案；支持可提交家庭作业。

6、须支持Android6.0及以上操作系统。

7、须支持设备启动后，与学生学号或班级内的序列号自动匹配识别，无需其他配对等操作。

8、须支持随堂测试模式，随堂测试支持不少于12人分组轮流训练，包括50m跑、100m跑等多种模式可以选择，支持训练距离、目标耗时及性别自定义。

9、须支持实时生产课堂数据报告，包括课堂班级、个人数据实时评估，显示班级人数、模式、训练日期、训练起止时间；班级训练平均时间、班级中位数时间、班级最快时间、班级最慢时间、班级各等级人数占比；个人排名、个人训练耗时、速度、等级等指标。

硬件参数：

1、测量范围：0-9999.99s。

2、分度值：0.01s。

3、误差：±1.0%。

4、工作时长：≥48h；电池容量：≥2500mAh；充电时长：≤3h。

5、物联方式：蓝牙5.0，通信距离≥150m。

智能蓝牙坐位体前屈测试仪

1、须支持自动测量学生的坐位体前屈数值，所有学生测试数据支持云端储存。

2、须支持有网/断网使用，使用过程无需任何基站、网关等外设，即可实现一台主机与不少于10台坐位体前屈测试仪蓝牙无线连接并支持同时测试。

3、须支持自动发令开始项目训练，支持在测试过程中实时显示整个班级学生测试情况，测试完成学生图标框颜色自动变亮提醒。

4、须支持家校互通，家长通过企业微信、钉钉、微信小程序服务可查看学生课堂训练数据、体质监测数据、体质健康测试报告；支持可提交家庭作业。

5、须支持支持Android6.0及以上操作系统。

6、须支持设备启动后，与学生学号、班级内的序列号自动匹配识别，无需其他配对等操作。

硬件参数：

1、测量范围：-20cm-40cm。

2、分度值：0.1cm。

3、误差：±0.1cm。

4、工作时长：≥12h；电池容量：≥1100mAh；充电时长：≤3h。

5、物联方式：蓝牙5.0，通信距离≥30m。

6、采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能。

智能蓝牙仰卧起坐测试仪

1、须支持自动测量学生仰卧起坐个数，所有学生测试数据支持云端储存。

2、须支持有网/断网使用，使用过程无需任何基站、网关等外设，即可实现一台主机与不少于30台仰卧起坐测试仪蓝牙无线连接并支持同时测试。

3、须支持自动发令开始项目训练，支持在测试过程中实时显示整个班级学生测试情况，测试完成学生图标框颜色自动变亮提醒。

4、须支持家校互通，家长通过企业微信、钉钉、微信小程序服务可查看学生课堂训练数据、课堂训练及体质测试档案；支持可提交家庭作业。

5、须支持支持Android6.0及以上操作系统。

6、须支持设备启动后，与学生学号、班级内的序列号自动匹配识别，无需其他配对等操作。

硬件参数：

1、测量范围：0-9999个。

2、分度值：1个。

3、误差：±1个。

4、工作时长：≥100h；电池：CR2032纽扣电池；

5、物联方式：蓝牙5.0，通信距离≥50m。

6、采用标签式腰带设计，通过角度变化感应测试者动作的标准性。配有辅助测试专用床垫，带勾脚及勾脚海绵套，起抗压减震、防滑、保护学生脚面作用。

智能蓝牙引体向上测试仪

1、须支持自动测量学生引体向上个数，所有学生测试数据支持云端储存。

须支持有网/断网使用，使用过程无需任何基站、网关等外设，即可实现一台主机与不少于7台引体向上测试仪蓝牙无线连接并支持同时测试。

3、须支持自动发令开始项目训练，支持在测试过程中实时显示整个班级学生测试情况，测试完成学生图标框颜色自动变亮提醒。

4、须支持家校互通，家长通过企业微信、钉钉、微信小程序服务可查看学生课堂训练数据、课堂训练及体质测试档案；支持可提交家庭作业。

5、须支持支持Android6.0及以上操作系统。

6、须支持设备启动后，与学生学号、班级内的序列号自动匹配识别，无需其他配对等操作。

硬件参数：

1、测量范围：0-9999个。

2、分度值：1个。

3、误差：±0个。

4、工作时长：≥100h；电池：CR2032纽扣电池；

5、物联方式：蓝牙5.0，通信距离≥50m。

6、采用标签式臂带设计，通过角度变化感应测试者动作的标准性。

智能蓝牙立定跳远测试仪

1、须支持自动测量学生立定跳远距离，所有学生测试数据支持云端储存。

2、须支持有网/断网使用，使用过程无需任何基站、网关等外设，即可实现一台主机与不少于7台立定跳远测试仪蓝牙无线连接并支持同时测试。

3、须支持自动发令开始项目训练，支持在测试过程中实时显示整个班级学生测试情况，测试完成学生图标框颜色自动变亮提醒。

4、须支持家校互通，家长通过企业微信、钉钉、微信小程序服务可查看学生课堂训练数据、课堂训练及体质测试档案；支持可提交家庭作业。

5、须支持Android6.0及以上操作系统。

6、须支持设备启动后，与学生学号、班级内的序列号自动匹配识别，无需其他配对等操作。

硬件参数：

1、测量范围：0-320cm。

2、分度值：1cm。

3、误差；±1cm。

4、供电方式：连接专用电源线。

5、物联方式：蓝牙5.0，通信距离≥30m。

6、采用红外线非接触式传感器测量原理，测试数据准确，经久耐用。采用优质PVC材料防滑，耐磨。

智能蓝牙中长跑测试仪(800m/1000m)

1、须支持自动测量学生800m/1000m跑步时间，所有学生测试数据支持云端储存。

2、使用过程无需任何基站、网关等外设，即可实现一台主机与不少于60名学生蓝牙手环无线连接并支持同时测试。

3、须支持自动发令开始项目训练，支持在测试过程中实时显示整个班级学生测试情况，包含学生训练圈数、各圈时间及总时间，测试完成学生图标框颜色自动变亮提醒。

4、须支持家校互通，家长通过企业微信、钉钉、微信小程序服务可查看学生课堂训练数据、课堂训练及体质测试档案；支持可提交家庭作业。

5、须支持Android6.0及以上操作系统。

6、须支持设备启动后，与学生学号、班级内的序列号自动匹配识别，无需其他配对等操作。

硬件参数：

1、测量范围：0-9999.99s。

2、分度值：0.01s。

3、误差：±1.0%。

4、工作时长：≥12h；电池容量：≥10Ah；充电时长：≤3h。

5、物联方式：蓝牙5.0，通信距离≥100m。

6、使用蓝牙传输，通过蓝牙终端手环进入终点监测范围内，实时识别。

教师授课智能手持终端

1、屏幕≥10.9英寸。终端厚度：≤0.7cm。

2、屏幕分辨率≥2.3k。

3、处理器：ARM处理器架构，主频2.0GHz。
4、内存：≥4GB。

5、储存容量：≥64GB。

6、蓝牙功能：支持蓝牙5.0协议。

7、Wi-Fi功能：支持802.11a/b/g/n/ac无线协议。

三、高考信息考试系统

考试系统

1、CPU：≥兆芯KX-U6780A,8核,2.7GHz主频；

2、扩展槽:≥2个PCI-ex16，≥1个PCI-ex1,

3、内存:≥16GBDDR4；支持2根内存插槽

4、硬盘:≥512G固态硬盘，支持2块机械硬盘扩展；

5、显卡:集成显卡；

6、声卡:集成声卡，≥5个音频接口（前二后三）

7、网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡；

8、接口：≥10个USB接口（其中后置USB3.0接口≥6个），1个HDMI，1个VGA，1个DP，2个PS/2、一个原生COM口

9、键鼠:USB键盘鼠标；

10、电源:≥200W节能电源；

11、机箱:≥M-ATX立式20L机箱，顶置电源开关，顶置提手，电源防尘罩

12、系统：预装试用版国产操作系统。设备本身支持UOS、麒麟、WIN10神州网信版系统等,并支持在以上任何版本操作系统下的硬盘保护、网络同传；

13、支持USB屏蔽，设置仅识别鼠标功能

14、≥23.8显示器同品牌

监考系统

1、CPU：≥兆芯KX-U6780A,8核,2.7GHz主频；

2、扩展槽:≥2个PCI-ex16，≥1个PCI-ex1,

3、内存:≥16GBDDR4；支持2根内存插槽

4、硬盘:≥1T固态硬盘，支持2块机械硬盘扩展；

5、显卡:2G独显；

6、声卡:集成声卡，≥5个音频接口（前二后三）

7、网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡；

8、接口：≥10个USB接口（其中后置USB3.0接口≥6个），1个HDMI，1个VGA，1个DP，2个PS/2、一个原生COM口

9、键鼠:USB键盘鼠标；

10、电源:≥200W节能电源；

11、机箱:≥M-ATX立式20L机箱，顶置电源开关，顶置提手，电源防尘罩

12、系统：预装试用版国产操作系统。设备本身支持UOS、麒麟、WIN10神州网信版系统等,并支持在以上任何版本操作系统下的硬盘保护、网络同传；

13、支持USB屏蔽，设置仅识别鼠标功能

14、≥23.8显示器同品牌
国产化操作系统

1、产品标准符合通过CMMI5级研发过程评估，通过ISO9001质量评估，GJB9001C认证，符合CGL5.0标准。

2、基本功能具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置、软件商店，支持右建刷新功能，支持夜间模式，也可以自定义时间，色温等（提供截图）。

3、通讯工具支持腾讯、蓝信、会见、信源豆豆等即时通讯工具。

4、自研软件提供多款优质自研软件：文件粉碎、播放器、刻录软件等。

5、软件商店提供超过1000款应用软件工具下载使用，包含自研、第三方商业软件、开源软件等，包括特色、办公、开发、图像、影音、网络、游戏、教育、社交、系统和其它等类别。

6、安全特性KYSEC安全管控功能，提供核内核外统一访问控制安全框架（提供软著）。

7、内置式一体化安全体系，提供SCC系统管控安全机制、系统内核校验、安全状态切换工具、支持启用或关闭防火墙，策略切换工具同时，支持SELinux、AppArmor、KYSEC等安全机制联合控制。

8、支持可信计算TCM/TPCM、TPM2.0d。

9、多种生物特征识别，包括人脸识别、指纹、指静脉、虹膜等。

10、大于10个不同密码的文件保护箱。提供图形化的PAM配置工具。

11、支持国产输入法、浏览器、办公软件、安全软件、即时通讯、社交软件和业务系统等。
机房布置报价需包含：

1.机柜：≥42U，静载≥1000KG，防护等级≥IP20，厚度：安装梁≥1.5mm，托盘≥1.5mm,其他≥1.2mm。

2.布线：根据考试系统完成布线，满足学校实际使用需求。

3.静电地板：面积82㎡。

4.吊顶：面积82㎡。

5.考生信息输出设备：复印，扫描，传真，自动双面彩色文档输出，输出速度≥33页/分钟，WiFi连接，长≥435mm，宽≥421mm，高≥384mm。

6.温度控制处理系统：额定制热功率(W)≥3100（300-4100）

额定制冷功率(W)≥2370（350-3250）

四、高考信息采集系统配套设备

影像采集设备

1.传感器：CMOS

2.接口：蓝牙，WIFI，HDMI

3.取景器：光学取景器

4.标准ISO感光度：ISO100-25600

5.滤镜直径≥67mm

6.画幅：APS-C画幅

7.像素≥2000-2500万

8..视频拍摄能力≥4K30P

视频采集设备

1.传感器：CMOS

2.标准ISO感光：50-16000

3.支持外接电源，可进行长时间录制

移动式信息广播系统

1.输出功率≥100W*4，峰值功率≥600W

2..信噪比≥71dB

3.喇叭阻抗≥4ohm

4.LED数码管显示

5.锂电池≥18.5V/10000mA

6.100%音量使用时间≥2小时，80%音量使用时间≥4-6小时

7.支持二路有线话筒输入，支持二路专业乐器输入，乐器音量、高音、低音、效果可独立调节

8.配制四个万向轮及拉杆，支持随时移动

高考考务会议设备

1.考务会议设备尺寸≥86英寸，采用背光DLED，0贴合技术，分辨率≥3840（H）×2160（V），支持提笔检测，低书写高精度红外触控。

2.最大功耗≤550W，待机≤0.5W，设备≥1957.6×1171.4×99.2mm，整机屏占比≥88%以上，Windows10企业版系统模块、Android9.0系统模块、Linux系统模块切换使用。

3.WI-FI6无线STA模块，设备不含网络接口，Android系统与Windows模块自带网络接口，Android与Windows系统网络物理隔离。

4.设备内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°；支持声源定位；支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；过曝环境下自动调整画面亮度。

5.手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求，电脑软件投屏，≥4k30帧的分辨率投屏，通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备。

6.智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能

7.  IntelCorei510代处理器，内存DDR48GB，SSD≥128GB，麦克风输入≥1个，HDMI输出≥1个，USB3.0≥3个，USB2.0≥1个。

温度控制处理系统

1.额定制热功率(W)：3100（300-4100）。

2.额定制冷功率(W)：2370（350-3250）。

五、实验室

物理电学实验室

教师控制演示区：

实验室专用实验桌（教师演示台）:

1、≥2500mm×700mm×900mm，由3个储物柜，抽屉架组成。台面：≥2400mm×650mm×13.0mm优抗板台面；

2、储物柜柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥65mm，承重≥20KG；

3、抽屉架采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手；

4、桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。

教师电源

1、通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护;

2、通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护;

3、教师电源支持分组控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V;

4、教师电源支持分组控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V;

5、教师端远程锁定学生电源低压交、直流电压;

6、输出240V-300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能;

7、直流大电流由微处理器精确控制20秒自动关断，可达到延时零误差;

8、教师自用两路220V多功能插座输出，额定电流≥5A。

9、采用内嵌式10.1英寸全触摸液晶显示（偏差±5%），智能一体化界面，线路采用高速贴片机焊接，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输采用有线通信，教师电源配备漏电保护

实验室专用教师椅

1.≥550×500×1070mm

2.采用PU皮面，海绵坐垫；

3.黑色PP加玻纤内外塑框；

4.一体成型PP固定扶手；

5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；

6.≥1.0mm厚气杆；

7.PP加纤五星塑脚；

8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。

学生实验学习区：

实验室专用实验桌（学生）

1.≥2400mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）。台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。

2.桌体采用的ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

3.塑钢结构。

4.由4组规格为≥1130mm（L）×555mm（W）×735mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×735mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm8个翻盖书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部设有规格≥300mm×470mm×3mm仓门，储存空间大，防潮湿性能优越。面板中部具有管线检修口，方便管线的日常维修。

5.采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。

实验室专用学生凳

1.≥φ300mm×440mm。

2.凳面ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。

3.升降式螺杆直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。可调节凳子高度，升降≥50mm。

4.钢脚架壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。

5.塑胶材质脚垫，采用PP一体注塑成型，防水防滑。

▲6.学生凳产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）：

1）①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；

2）4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3）；

3）①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉；

4）金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；

5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损；

6）凳子任意方向无倾翻。

升降电源：

1、由电源转换及控制模块、升降模块、照明收纳模块、电源操作控制模块组成。尺寸：≥570mm（L）×250mm（W）×570mm（H）；

2、采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，控制系统以32位MCU为核心配合监测控制电路，电源转换部分采用环形独立变压器对市电进行隔离降压，安全可靠。

3、升降范围：1400mm-1800mm；

4、采用自动升降系统，双限位单元保障设备到位双保险，电机电流实时监测防止电机堵转、及设备拖拉；

5、旋转线槽单元设计汽车轮毂式，保障旋转过程中不跳线及对线缆的保护，降低维修率；

6、电机及传动部件安装固定在≥1.2mm冷轧钢板箱体内，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀；

7、采用9芯低烟无卤阻燃综合电缆做升降通信电缆，连接学生电源操作盘。
8、电源照明收纳模块≥φ389mm×145mm（H）；
9、壳体采用ABS注塑一体成型；

10、照明单元采用铝基高亮度白光LED灯，围绕LED灯设计60格栅条，灯光片为透明亚克力材质，镶嵌在圆盘内，功率≥45W。
11、电源操作控制模块：≥φ225mm×175mm（H）；集成2个RJ45网口、2个供电USB接口、1个步进升控制按钮、1个步进降控制按钮、一个到位供电触发按键；4路220V多功能插座输出；
12、电源操作控制模块壳体采用ABS注塑一体成型；操作区四面采用360°圆弧设计；选用1.8寸显示屏，配合5组按键，实现电流电压的显示设置及交直流输出的切换；控制系统以32位MCU为核心配合监测控制电路；

13、电源操作控制模块交流输出：由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为1V，额定电流≥2A，具有过载报警保护功能；

14、由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具有过载报警保护功能；

15、电源被教师端锁定时，电源内部锁定，此时只能由教师端控制此电源所有电压设置，学生端无法操作。

▲16、升降电源产品正常条件下，有一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电；与外部电路的连接，不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电；可触及零部件（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。）

安装附件部分

电源布线耗材

电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。

系统安装辅件

采用L型多孔位钢板固定于楼面，根据楼层的高度可自行调节所需适宜高度，辅材为高强度膨胀栓，及螺丝螺母。

吊装系统安装调试

1、升降系统测试；

2、强弱电性能测试；

3、定时，分组测试；

4、照明测试。

物理光学实验室

教师控制演示区：

实验室专用实验桌（教师演示台）：

1、≥2500mm×700mm×900mm，由3个储物柜，抽屉架组成。台面：规格≥2400mm×650mm×13.0mm优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成；

2、储物柜全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥65mm，承重≥20KG；

3、抽屉架≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手；

4、桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。

实验室专用教师椅

1.≥550×500×1070mm

2.采用PU皮面，海绵坐垫；

3.黑色PP加玻纤内外塑框；

4.一体成型PP固定扶手；

5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；

6.≥1.0mm厚气杆；

7.PP加纤五星塑脚；

8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。

教师电源

一、电源模块：

1、≥310mm×350mm；

2、采用内嵌式10.1英寸全触摸液晶显示（偏差±5%），智能一体化界面，线路采用高速贴片机焊接，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输采用有线通信，教师电源配备漏电保护，电源参数如下：

3、通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护;

4、通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护;

5、教师电源分组控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V;

6、教师电源分组控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V;

7、教师端远程锁定学生电源低压交、直流电压;

8、输出240V-300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能;

9、直流大电流由微处理器精确控制20秒自动关断，可达到延时零误差;

10、教师自用两路220V多功能插座输出，额定电流≥5A。

二、电源箱模块：

1、≥285mm×240mm×120mm；

2、外壳采用≥1.2mm厚镀锌钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，具有耐酸碱，防腐蚀的特点；

3、内置额定容量不小于112VA变压器，12V散热风扇，采用电路控制板对电源输出高压、低压、大电流等子单元进行智能控制，能够通过接插件与教师电源抽屉连接，完成教师电源与学生电源间的信号传输。

学生实验学习区：

实验室专用实验桌（学生）：

1.≥2400mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。

2.桌体采用的ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

3.塑钢结构。

4.桌体由4组规格为≥1130mm（L）×555mm（W）×735mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×735mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm8个翻盖书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部设有规格≥300mm×470mm×3mm仓门，储存空间大，防潮湿性能优越。面板中部具有管线检修口，方便管线的日常维修。

5.采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑。

实验室专用学生凳：

1.≥φ300mm×440mm。

2.凳面采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。

3.升降式螺杆直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。支持调节凳子高度，升降≥50mm。

4.钢脚架由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。

5.塑胶材质脚垫，采用PP一体注塑成型，防水防滑。

▲6.学生凳产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）：

1）①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；

2）4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3）；

3）①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉；

4）金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；

5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损；

6）凳子任意方向无倾翻。

升降电源：

一、电源转换及控制模块：

1、≥570mm（L）×250mm（W）×570mm（H）；

2、采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，控制系统以32位MCU为核心配合监测控制电路，电源转换部分采用环形独立变压器对市电进行隔离降压，安全可靠。

二、电源升降模块：

1、升降范围1400mm-1800mm；

2、采用自动升降系统，双限位单元保障设备到位双保险，电机电流实时监测防止电机堵转、及设备拖拉；

3、旋转线槽单元设计汽车轮毂式，保障旋转过程中不跳线及对线缆的保护，降低维修率；

4、电机及传动部件安装固定在≥1.2mm冷轧钢板箱体内，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀；

5、采用9芯低烟无卤阻燃综合电缆做升降通信电缆，连接学生电源操作盘。

三、电源照明收纳模块：

1、≥φ389mm×145mm（H）；

2、壳体采用ABS注塑一体成型；

3、照明单元采用铝基高亮度白光LED灯，围绕LED灯设计60格栅条，灯光片为透明亚克力材质，镶嵌在圆盘内，功率≥45W。
四、电源操作控制模块：
1、≥φ225mm×175mm（H）；集成2个RJ45网口、2个供电USB接口、1个步进升控制按钮、1个步进降控制按钮、一个到位供电触发按键；4路220V多功能插座输出；

2、壳体采用ABS注塑一体成型；操作区四面采用360°圆弧设计；选用1.8寸显示屏，配合5组按键，实现电流电压的显示设置及交直流输出的切换；控制系统以32位MCU为核心配合监测控制电路；

3、由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为1V，额定电流≥2A，具有过载报警保护功能；

4、由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具有过载报警保护功能；

5、电源被教师端锁定时，电源内部锁定，此时只能由教师端控制此电源所有电压设置，学生端无法操作。

实验室专用仪器柜

1.≥1200mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。

2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。

3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。

安装附件部分

电源布线耗材：

电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。

系统安装辅件：

1、采用L型多孔位钢板固定于楼面，根据楼层的高度可自行调节所需适宜高度，辅材为高强度膨胀栓，及螺丝螺母。

2、升降系统测试；

3、强弱电性能测试；

4、定时，分组测试；

5、照明测试。

吊装系统安装调试：

1、升降系统测试；

2、强弱电性能测试；

3、定时，分组测试；

4、照明测试。

物理准备室

准备室设备

实验室专用实验桌（准备台）：

1.≥2400mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。

2.塑钢结构。

3.桌体采用ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

4.桌体由4组规格为≥1130mm（L）×555mm（W）×735mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×735mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm8个翻盖书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部设有规格≥300mm×470mm×3mm仓门，储存空间大，防潮湿性能优越。面板中部具有管线检修口，方便管线的日常维修。

5.采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。

仪器柜

1、≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。

2、整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。

3、整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

4、底板≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。

5、侧板≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。

6、背板≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。

7、柜门≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。

8、层板≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。

9、门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。

储物架（主）

1、≥530mm*480mm*2000mm；

2、主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀；

3、主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁；

4、可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。

储物架（副）

1、≥510mm*480mm*2000mm；

2、主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀；

3、主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁；

4、可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。

平放框

1、≥439mmx439mmx103mm，灰色；

2、采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体；

3、平放框配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨等组件；

4、横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mmABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率；

5、卡槽≥64mmx42mmx12mm采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理；

6、滑轨≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。

斜放框

1、≥439mmx439mmx103mm，灰色；

2、采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体；

3、配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨，斜放配件等组件；

4、斜放式；

5、横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mmABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率；

6、卡槽≥64mmx42mmx12mm采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理；

7、滑轨≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。

层板

1、≥480x466x15mm；

2、层板采用壁厚≥1.2mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀；

3、层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。

移动推车

1、≥1110*480*1100mm；

2、主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料，整体结构稳；架体由铝型材框架、铝合金把手、层板3个、储物筐4个、推车顶层平台等组成；移动推车同时预制多个层板及储物筐；层板采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀，层板下方采用4个增强尼龙塑料支撑件，单个层板承重≤30kg；储物筐采用工程塑料ABS/PC，承重≤10kg；层板和储物筐可根据收纳物品大小调节层高；推车顶层平台规格≥1000mm*480mm*8mm，配置抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能；

3、适用于各学科实验室，便于实验器材、实验箱、实验耗材等运输及移动。

实验室办公区

实验室专用实验桌（工作桌）

1.≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。

2.塑铝结构。

3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型，采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。

4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm。

6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。

7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。

实验室专用教师椅

1.≥550×500×1070mm

2.采用PU皮面，海绵坐垫；

3.黑色PP加玻纤内外塑框；

4.一体成型PP固定扶手；

5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；

6.≥1.0mm厚气杆；

7.PP加纤五星塑脚；

8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。

实验室专用文件柜

1、≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。

2、整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。

3、整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

4、底板≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。

5、侧板≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。

6、背板≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。

7、柜门≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。

8、层板≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。

9、门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。

化学智能吊装实验室

教师控制演示区

实验室专用实验桌（教师演示台）

1、≥2900mm×700mm×900mm，台面：规格≥2800mm×650mm×13.0mm优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成；

2、储物柜柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥65mm，承重≥20KG；

3、抽屉架采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手；

4、水槽柜≥550mm×700mm×900mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。

5、桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。

电源

1、≥310mm×350mm；一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压；

2、交流输出：由学生或教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；

3、直流输出：由学生或教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；

4、教师端远程分组锁定学生电源低压交、直流电压；

5、两路220V多功能插座输出，受控于教师端，额定电流≥5A。

实验室专用控制柜

1、≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）；

2、采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；操作面镶有亚克力装饰板。

3、内嵌10.1英寸显示屏，支持触控操作，分辨率≥1024*600mm，IPS屏，宽视角；

4、内置总电源开关、漏电保护器、以32位MCU为核心的主控制模块、急停控制模块、工业级开关电源及工作指示灯。

▲5、控制柜产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）：

1）①金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；

2）金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；附着力不低于2级；

3）4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤16、镉≤0.5、铬≤5.0、汞≤0.1）；

4）①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉。

智能吊装控制系统

1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。

2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。

3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。

4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。

5.通风控制系统：可实现远程控制通风系统的开启与关闭及风量调节。

6.系统设置：（1）开机方式：①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。

实验室专用教师椅

1.≥550×500×1070mm

2.采用PU皮面，海绵坐垫；

3.黑色PP加玻纤内外塑框；

4.一体成型PP固定扶手；

5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；

6.≥1.0mm厚气杆；

7.PP加纤五星塑脚；

8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。

学生实验学习区

实验室专用实验桌（学生）

1.≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H），台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。

2.一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的锐利尖锐部分以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

3.塑钢结构。

4.由2组规格为≥2750mm（L）×555mm（W）×735mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×735mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm8个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部设有规格≥300mm×470mm×3mm仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。

5.采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑。可延长设备的使用期限。

6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。

实验室专用学生凳

1.≥φ300mm×440mm。

2.采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。

3.升降式螺杆直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。支持调节凳子高度，升降≥50mm。

4.钢脚架由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。

5.脚垫塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。

智能吊装集成系统

智能吊装集成箱体

1.≥1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）；

2.吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。

3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。

4.箱体外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。

▲5.智能吊装集成箱体产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）：

1）①金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；②塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；

2）①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉；

3）金属电镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下无锈点；

4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²；

5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。

升降摇臂控制模块

1.长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。

2.摇摆臂采用动力装置升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。

3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。

电源操作控制系统模块

1.电源操作模块正面设置不少于两个220V电源插座。

2.一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。

3.内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。

4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。

5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。

6.装置内设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也可以一键即刻恢复运行。

7.电源操作模块反面设置不少于三个220V电源插座。

8.一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。

▲9.电源操作控制系统模块产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）：

1）①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；

2）①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉；

3）金属电镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下无锈点；

4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²；

5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。

吊装通风系统模块

1.由伸缩式吸风管道、通风控制系统构成。采用模块化设计。

2.伸缩式吸风管道：管道外筒：采用铝合金，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温。管道：采用PVC材质，管内壁光滑，可降低噪声向室内传播。置于箱体左右两侧，调节角度为0°-90°。万向吸风罩：选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围为690mm-1230mm，360度旋转，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，即可将伸缩式吸风管道推至箱体两侧，解放区域空间。

3.通风系统：系统可根据室内环境手动调节风量大小。

▲4.吊装通风系统模块产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）：

1）①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；

2）①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉；

3）金属电镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下无锈点；

4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²；

5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。

给排水系统模块

1.由给排水系统、污水收集排放系统构成。

2.给排水系统出（进）水口置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制。

3.接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。

4.与污水桶水位传感器采用8芯信号线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。

5.该模块支持实时手动排水和当达到一定条件时自动排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭。

▲6.给排水系统模块产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）：

1）①塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差；

2）①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉；

3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²。

照明系统模块

1.箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列。

2.通过基板底座散热，亮度可通过控制端手动调节。

3.光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。

▲4.照明系统模块产品使用输出符合LPS和SELV适配器或电源板；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；易接触表面的测量温度（灯珠（靠近输入部分）＜40℃、铝基板上（靠近输入部分电阻）＜40℃、灯珠（中间部分）＜40℃、铝基板上（靠近中间部分电阻）＜40℃；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）

给排水设备

洗眼器

1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。

2.洗眼喷头采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。

3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。

4.供水软管≥1400mm长不锈钢软管。

化验水槽（配出水装置、老师）

1.PP材质。

2.≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。

3.水封式，可防止废水回流和堵塞。

4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。

化验水槽（配出水装置、学生）

1.PP材质。

2.≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。

3.水封式，可防止废水回流和堵塞。

4.槽体上部配备出水装置：定制，一高二低出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。

污水桶

1、主体采用PP材质，一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能；

2、容积≥11L，总高≥40cm，上口径≥24cm，下口径≥20cm；

3、污水桶采用封闭式，桶盖可打开，盖上设有进水口和排气孔；

4、桶内设有多个水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，自动启动排水功能；

5、内置过滤网，打开桶盖即可更换，易于拆卸清理；

6、内置12V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。

多功能平台架

1.≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）

2.ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。

3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。

通风设备

万向吸风罩

1.高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

2.关节密封圈采用不易老化的高密度橡胶；

3.气流调节阀：手动调节控制进入气流量；

4.主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。

▲5.万向吸风罩产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）：

1）①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；③塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差；

2）①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉；

3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²。

离心风机

1.选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h；

2.风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm；

3.防雨帽：化工工程塑料UPVCφ650mm。

风机变频控制器

1.适配多种电机功率；

2.AC0-380V13A；

3.V/F控制、开环矢量控制（SVC）；

4.150%额定电流60s；180%额定电流3s；

5.控制电源+24V：最大输出电流300mA；

6.运行方式为键盘、端子、RS485通讯；

7.可紧急停机，转速跟踪，摆频控制；

8.内置≥2个定时器，实现定时信号输出。既可单独使用，也可组合使用；

9.内置≥1个4路运算模块。可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算；

10.可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能；

11.能适应-10℃～40℃的使用环境温度和-20℃～65℃储存温度，最大90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境；

12.冷却方式采用强制风冷。

室内风管及配件

1.主通风管φ160mm/200mm，PVC成品管道；

2.支管道φ110mm/160mm，PVC成品管道；

3.管道三通、弯头、变径、直接；（实际管径视现场情况需可适当调整）

室外风管及配件

1.主通风管φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替；

2.管道三通、弯头、变径、直接；

3.安装附件：固定铁卡。

安装附件部分

电源布线耗材

电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。

风机布线耗材

风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。

给/排水全套装置

1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。

2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。

系统安装辅件

采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。

吊装系统安装调试

1.系统结构安装调试：

2.系统控制安装调试；

3.通风系统安装调试；

4.给排水安装调试；

5.供电系统安装调试；

6.照明系统安装调试。

化学准备室

准备室设备

实验室专用实验桌（准备台）

1.≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H），台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。

2.塑钢结构。

3.桌体采用ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

4.由2组规格为≥2750mm（L）×555mm（W）×740mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×735mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部需与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm8个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部需设有规格≥300mm×470mm×3mm仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。

5.采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。

6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。

仪器柜

1、≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。

2、整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。

3、整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

4、底板≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。

5、侧板≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。

6、背板≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。

7、柜门≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。

8、层板≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。

9、门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。

全钢通风橱

1、≥1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）

2、通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；移动视窗≥5mm钢化玻璃产品；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜内衬材料采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性；通风柜结构坚固，由双层框架支持；

3、排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；

4、通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；

5、通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；

6、照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；

7、三线接地插座，220V，10安培；

8、通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；

9、控制风机、风阀角度、照明等。

易燃品毒害品储存柜

1.≥900mm（L）×510mm（W）1840mm（H）；门类型：双开门。

2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120×110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设H≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。

4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。

5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。

6.柜顶部中间开有≥φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。

7.柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。

8.柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。
9.铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。
10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。
11.国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg/m3;苯含量不得超过0.09mg/m3。

12.配备接地装置实现完全接地。

13《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。

实验室专用强酸碱柜

1.≥900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）门类型：四开门。

2.采用手动四开门设计，门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度一致。

3.≥8mm厚PP聚丙烯树脂板，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。

4.采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型，四边有不小于20mm立边，可有效盛接漏液，底部波纹状设计，避免泄漏时瓶底粘结层板，从而减少存取的安全隐患和造成二次污染的可能性，层板底部包钢处理（预留查验小口），承重能力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的位置。

5.门板采用同质PP材料制作，门厚20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强。

6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。
8.螺丝：不锈钢材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。
9.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。

10.多语言反光警告标签。

实验室专用通风药品柜

1、≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；

2、整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。

3、整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

4、底板≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。

5、侧板≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。

6、背板≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。

7、柜门≥934mm×500mm，外框采用PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。

8、层板≥910mm×400mm,采用PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求，方钢采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入。

9、门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。柜体顶部设有通风孔。

10、药品阶梯≥875mm×230mm×180mm，2层设计；采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能。

实验室专用储物架（主）

1、≥530mm*480mm*2000mm；

2、主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀；

3、主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁；

4、可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。

实验室专用储物架（副）

1、≥510mm*480mm*2000mm；

2、主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀；

3、主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁；

4、可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。

平放框

1、≥439mmx439mmx103mm，灰色；

2、采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体；

3、平放框配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨等组件；

4、横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mmABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率；

5、≥64mmx42mmx12mm采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理；

6、≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。

斜放框

1、≥439mmx439mmx103mm，灰色；

2、采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体；

3、配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨，斜放配件等组件；

4、摆放方式：斜放式；

5、横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mmABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率；

6、卡槽≥64mmx42mmx12mm采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理；

7、滑轨≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。

层板

1、≥480x466x15mm；

2、层板采用壁厚≥1.2mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀；

3、层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。

移动推车

1、≥1110*480*1100mm；

2、主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料，整体结构稳；架体由铝型材框架、铝合金把手、层板3个、储物筐4个、推车顶层平台等组成；移动推车同时预制多个层板及储物筐；层板采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀，层板下方采用4个增强尼龙塑料支撑件，单个层板承重≤30kg；储物筐采用工程塑料ABS/PC，承重≤10kg；层板和储物筐可根据收纳物品大小调节层高；推车顶层平台规格≥1000mm*480mm*8mm，配置抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能；

3、:适用于各学科实验室，便于实验器材、实验箱、实验耗材等运输及移动。

给排水设备

化验水槽（配出水装置）

1.PP材质。

2.≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。

3.水封式，可防止废水回流和堵塞。

4.一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯。

通风设备

轴流风机

≥110W轴流风机、电机，需含设备调试等

通风管道

1.φ160mm/200mm，PVC成品管道；

2.支管道φ110mm，PVC成品管道；

3.管道三通、弯头、变径、直接。（实际管径视现场情况可适当调整）

安装附件部分

电源布线耗材

1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。

2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。

给/排水全套装置

PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等

生物智能吊装实验室

教师控制演示区

实验室专用实验桌（教师演示台）

1、≥2900mm×700mm×900mm台面：规格≥2800mm×650mm×13.0mm优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成；为确保使用者的健康安全，台面板需通过国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构检测，满足或优于以下7项性能检测要求，并提供带CMA、CNAS标识的优抗板检测报告复印件：

▲（1）参照GB/T17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。

▲（2）参照GB/T39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³;参照GB18584-2001标准，重金属含量检测：可溶性铅≤1.3mg/kg，可溶性镉：未检出，可溶性铬≤0.3mg/kg，可溶性汞：未检出；参照QB/T2761-2006标准，甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥15%。

▲（3）参照GB/T17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能检测。

▲（4）放射性检测:参照GB6566-2010标准，内照射指数与外照射指数检测结果均≤0.1。

▲（5）参照JC/T2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级；

▲（6）参照JC/T2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于16种菌种抗菌率≥99.99%。

▲（7）参照GB/T16422.2-2022标准，进行1450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。

2、储物柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥65mm，承重≥20KG；

3、抽屉架主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手；

4、水槽柜≥550mm×700mm×900mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。

5、桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。

电源

1、≥310mm×350mm；一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压；

2、交流输出：由学生或教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；

3、直流输出：由学生或教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；

4、锁定功能：教师端远程分组锁定学生电源低压交、直流电压；

5、两路220V多功能插座输出，受控于教师端，额定电流≥5A。

实验室专用控制柜

1、≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）；

2、采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；操作面镶有亚克力装饰板。

3、内嵌10.1英寸显示屏，支持触控操作，分辨率≥1024*600mm，IPS屏，宽视角；

4、内置总电源开关、漏电保护器、以32位MCU为核心的主控制模块、急停控制模块、工业级开关电源及工作指示灯。

智能吊装控制系统

1.可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。

2.可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。

3.可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。

4.可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。

5.可实现远程控制通风系统的开启与关闭及风量调节。

6.系统设置：（1）开机方式：①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。

实验室专用教师椅

1.≥550×500×1070mm

2.采用PU皮面，海绵坐垫；

3.黑色PP加玻纤内外塑框；

4.一体成型PP固定扶手；

5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；

6.≥1.0mm厚气杆；

7.PP加纤五星塑脚；

8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。

学生实验学习区

实验室专用实验桌（学生）

1.≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。为确保使用者的健康安全，台面板需通过国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构检测，满足或优于以下8项性能检测要求，并提供带CMA、CNAS标识的双面膜实芯理化板检测报告复印件：

▲（1）参照GB/T17657-2022标准，台面板不少于140项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。

▲（2）参照GB/T39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.005mg/m³;参照GB18584-2001标准，满足4种重金属含量检测：可溶性铅≤0.3mg/kg，可溶性镉：未检出，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞：未检出；参照QB/T2761-2006标准，甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥15%。

▲（3）参照GB/T17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡等不少于22项物理性能检测。

▲（4）参照HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。

▲（5）参照GB6566-2010标准，内、外照射检测值均≤0.1。

▲（6）参照JC/T2039-2010标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测等级为0级；

▲（7）参照JC/T2039-2010标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种菌种检测抗菌率≥99.99%。

▲（8）参照GB/T16422.2-2022标准，进行550小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。

2.一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的锐利尖锐部分以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

3.塑钢结构。

4.由2组规格为≥2750mm（L）×555mm（W）×735mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×735mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm8个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部设有规格≥300mm×470mm×3mm仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。

5.采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑。可延长设备的使用期限。

6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。

实验室专用学生凳

1.≥φ300mm×440mm。

2.采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。

3.直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。支持调节凳子高度，升降≥50mm。

4.由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。

5.脚垫塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。

数码显微镜

数码液晶显微镜（学生端）

1. 为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，标配19V低压供电电源适配器, 确保使用者人身安全；

2. ▲一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装，摄像头在机身内部（须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告）； 

3. ▲自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计，液晶屏设立在稳固的金属支架后上方（须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告）；

4. ▲为确保仪器使用方便，开关应设计在仪器底座的右前方，开关应具备的功能有：电源开关机、上下光源切换、亮度调节（须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告）；

5. ▲安全提手,为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落（须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告）；

6. ▲为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器背面（须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告）；

7. 数码功能 显微镜拍照像素：≥500万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS；

8. 画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能；

9. ▲液晶显示屏尺寸和参数：9寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率1024×768（须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告）；水平旋转性能：中轴旋转角度270°:顺时针可转动180°逆时针旋转90°,有自锁功能有限位,避免转动角度过大、失灵；上下翻转性能：上下翻转角度可达180°； 

10. ▲ 一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能（须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告）；

11. ▲为了方便操作，仪器操作系统采用了Android8.1或以上带触摸屏操作系统（须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告）。

12. 仪器运行内存为2G，存储内存为8G；所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；通过USB接口接入U盘时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移；

13. 数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，USB接口，同时支持WIFI；搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学，方便教学指导；

14. 有仪器坐标对比测量功能、进一步加强对观察物体的了解；

15. ▲为了更好实现物镜倍率切换，仪器配备外倾式三孔物镜转换器；转换器定位准确，其重复性误差不大于0.020mm（须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告）；

16. 生物显微镜物镜：消色差物镜4×，NA≥0.1，WD≥7.6mm，成像清晰圆直径≥15mm；消色差物镜10×，NA≥0.25，WD≥4.2mm，成像清晰圆直径≥15mm；消色差物镜40×（弹簧），NA≥0.65，WD≥0.55mm，成像清晰圆直径≥15mm；

17. 物镜齐焦性良好，由10倍换到10倍以下物镜时，齐焦允差±0.10mm；由10倍换到10倍以上物镜时齐焦允差±0.03mm；

18. 目镜：WF10X/Φ18mm大视场，高眼点，双筒屈光度±5可调，双目铰链观察镜筒：倾斜30°，瞳距调节范围50~75mm,目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移不大于0.6mm；

19. 观察的齐焦性：为了使用者观察效率，屏幕与两个目镜必须同步清晰。

20.  ▲调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮，调焦行程（载物台升降行程）≥16mm，有防滑装置（须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告）；

21. 微调机构：用10倍物镜观察，在景深范围内像面中心位移不大于0.05ｍｍ；微调焦结构空回不大于0.004mm；

22. 载物台：当载物台左侧或右侧受5N水平方向作用力时，其最大位移不大于0.05mm；作用力撤去后载物台恢复原位，相对的原位偏移量不大于0.005mm；标本在５mm×５mm范围内移动时，调焦量不大于0.008mm;

23. 载物台：双层移动式载物台，工作平面130mm*130mm（±1%），X、Y轴可连续移动，移动范围，X轴70mm，Y轴30mm（±1%）；

24.照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源;

数码液晶显微镜（教师端）

1. 为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，标配19V低压供电电源适配器, 确保使用者人身安全；

2.一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装，摄像头在机身内部； 

3. 自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计，液晶屏设立在稳固的金属支架后上方；

4. 为确保仪器使用方便，开关应设计在仪器底座的右前方，开关应具备的功能有：电源开关机、上下光源切换、亮度调节；

5. 安全提手,为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落；

6. 为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器背面；

7. 数码功能 显微镜拍照像素：≥800万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS；

8. 画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能；

9. 液晶显示屏尺寸和参数：9寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率1024×768；水平旋转性能：中轴旋转角度270°:顺时针可转动180°逆时针旋转90°,有自锁功能有限位,避免转动角度过大、失灵；上下翻转性能：上下翻转角度可达180°； 

10.一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能；

11.为了方便操作，仪器操作系统采用了Android8.1或以上带触摸屏操作系统。

12.仪器运行内存为≥2G，存储内存为≥16G；所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；通过USB接口接入U盘时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移；

13.数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，USB接口，同时支持WIFI；搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学，方便教学指导，设备自带HDMI高清输出接口；

14.有仪器坐标对比测量功能、进一步加强对观察物体的了解；

15.为了更好实现物镜倍率切换，仪器配备外倾式四孔物镜转换器；转换器定位准确，其重复性误差不大于0.020mm；

16. 生物显微镜物镜：消色差物镜1×，NA≥0.05，WD≥20mm，成像清晰圆直径≥15mm；消色差物镜4×，NA≥0.1，WD≥7.6mm，成像清晰圆直径≥15mm；消色差物镜10×，NA≥0.25，WD≥4.2mm，成像清晰圆直径≥15mm；消色差物镜40×（弹簧），NA≥0.65，WD≥0.55mm，成像清晰圆直径≥15mm；

17. 物镜齐焦性良好，由10倍换到10倍以下物镜时，齐焦允差±0.10mm；由10倍换到10倍以上物镜时齐焦允差±0.03mm；

18. 目镜：WF10X/Φ18mm大视场，高眼点，双筒屈光度±5可调，双目铰链观察镜筒：倾斜30°，瞳距调节范围50~75mm,目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移不大于0.6mm；

19. 观察的齐焦性：为了使用者观察效率，屏幕与两个目镜必须同步清晰。

20.调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮，调焦行程（载物台升降行程）≥16mm，有防滑装置；

21. 微调机构：用10倍物镜观察，在景深范围内像面中心位移不大于0.05ｍｍ；微调焦结构空回不大于0.004mm；

22.载物台：当载物台左侧或右侧受5N水平方向作用力时，其最大位移不大于0.05mm；作用力撤去后载物台恢复原位，相对的原位偏移量不大于0.005mm；标本在５mm×５mm范围内移动时，调焦量不大于0.008mm;

23.载物台：双层移动式载物台，工作平面130mm*130mm（±1%），X、Y轴可连续移动，移动范围，X轴70mm，Y轴30mm（±1%）；

24. 照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源;

显微互动教学软件

1、可以通过RG45网络数据线连接和WIFI无线数据链接；

2、 多用户管理功能，可以分别为不同老师建立独立账户，提供数据管理功能；

3、批注：可以对电脑屏幕的任意画面进行标注和涂鸦；

4、示范：教师随时指定某个学生，将其显微镜图像同步广播给其他学生，开展示范教学；

5、屏幕广播：教师直接调用各类资源，同步广播给学生，丰富课堂教学内容；

6、锁屏：可在将学生显微镜屏幕锁定，来达到了互动的效果，也保证了课堂秩序，有助于培养学生的动手能力和独立分析能力；

7、抢答：老师可以将文字、图片、音频、视频等均可作为抢答问题的素材，学生触摸屏幕即可完成举手和抢答过程，真正调动课堂气氛；

8、抽答：老师提出问题随机进行抽取某台显微镜使用的同学进行回答问题，这样可以调动学生认真听讲；

9、录屏：可以将教学的屏幕内容录制保存方便课后总结； 

10、图像采集：支持拍照、录像以及本地播放，支持图像截屏功能；

11、计时器，倒时器：在进行限时操作的实验时，通过计时器严格控制每个实验的操作的时间，提高教学效率；

12、举手：学生使用举手功能可随时呼叫教师。教师对举手的学生通过随时应答和查看；

13、作业提交：老师可以收集并保存学生端显微镜提交或上传的图片和视频；

14、对比教学：教师端可以任意选取4个以内的学生视频图像，或者学生和教师视频图像，进行动态比较，直观比较，提高教学效果；

15、发送文件：教师端可以将拍摄的照片或视频发送到显微镜上；

交换机

1、 支持标准的802.11ac Wave2协议，采用【三路】Radio设计，其中至少【两路】Radio可同时工作在802.11ac Wave2和802.11a/b/g/n/ac模式 ；

2、 支持≥8条空间流，单路Radio最大接入速率≥【1733Mbps】，整机最大接入速率≥【3000Mbps】；
3、 支持至少【2个】10/100/1000Base-T以太网口，其中至少1个支持PoE+供电；

4、 同时可接入用户数不小于256个；

5、 支持【无线模板化设置】，支持用户自定义无线设置模板，适用于不同的与用户群体，每个SSID适配不同的ACL规则；

6、 支持【多路Radio独立设置】不同的无线模板与Radio配置信息；

7、 支持设置定时重启功能，可设置固定时间点重启AP；

智能吊装集成系统

智能吊装集成箱体

1.≥1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）；

2.吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。

3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。

4.箱体外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。

升降摇臂控制模块

1.长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。

2.摇摆臂采用动力装置升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。

3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。

电源操作控制系统模块

电源操作模块正面设置
1.不少于两个220V电源插座。

2.一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。

3.内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。

4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。

5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。

6.装置内设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也可以一键即刻恢复运行。

电源操作模块反面设置

1.不少于三个220V电源插座。

2.一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。

给排水系统模块

1.由给排水系统、污水收集排放系统构成。

2.给排水系统出（进）水口置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制。

3.接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。

4.与污水桶水位传感器采用8芯信号线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。

5.该模块支持实时手动排水和当达到一定条件时自动排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭。

照明系统模块

1.箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列。

2.通过基板底座散热，亮度可通过控制端手动调节。

3.光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。

给排水设备

洗眼器

1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。

2.洗眼喷头采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。

3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。

4.供水软管采用≥1400mm长不锈钢软管。

化验水槽（配出水装置、老师）

1.PP材质。

2.≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。

3.水封式，可防止废水回流和堵塞。

4.单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。

化验水槽（配出水装置、学生）

1.PP材质。

2.≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。

3.水封式，可防止废水回流和堵塞。

4.槽体上部配备出水装置：定制，一高二低出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。

污水桶

1、主体采用PP材质，一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能；

2、容积≥11L，总高≥40cm，上口径≥24cm，下口径≥20cm；

3、污水桶采用封闭式，桶盖可打开，盖上设有进水口和排气孔；

4、桶内设有多个水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，自动启动排水功能；

5、内置过滤网，打开桶盖即可更换，易于拆卸清理；

6、内置12V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。

多功能平台架

1.≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）

2.ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。

3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。

▲4.多功能平台架产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）：

1）塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；

2）①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉；

3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²。

安装附件部分

电源布线耗材

电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。

给/排水全套装置

1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。

2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。

系统安装辅件

采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。

吊装系统安装调试

1.系统结构安装调试：

2.系统控制安装调试；

3.给排水安装调试；

4.供电系统安装调试；

5.照明系统安装调试。

生物准备室

准备室设备

实验室专用实验桌（准备台）

1.≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。

2.塑钢结构。

3.桌体采用ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

4.由2组规格为≥2750mm（L）×555mm（W）×740mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×735mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部需与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm8个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部需设有规格≥300mm×470mm×3mm仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。

5.采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。

6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。

实验室专用标本柜（单面）

1.≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。

2.柜体下部规格≥1000mm（L）×500mm（W）×600mm（H），采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，柜体为板式对开门。上柜体规格≥1000mm（L）×500mm（W）×1400mm（H）采用≥5mm厚玻璃构成，推拉门，上柜内设≥8mm厚玻璃隔板不少于2层。四边由铝合金框架组成。

实验室专用药品柜

1、≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；

2、整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。

3、整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

4、底板≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。

5、侧板≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。

6、背板≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。

7、柜门≥934mm×500mm，外框采用PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。

8、层板≥910mm×400mm,采用PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求，方钢采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入。

9、门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。

10、药品阶梯≥875mm×230mm×180mm，2层设计；采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能。

储物架（主）

1、≥530mm*480mm*2000mm；

2、主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀；

3、主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁；

4、可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。

储物架（副）

1、≥510mm*480mm*2000mm；

2、主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀；

3、主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁；

4、可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。

平放框

1、≥439mmx439mmx103mm，灰色；

2、采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体；

3、平放框配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨等组件；

4、横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mmABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率；

5、卡槽≥64mmx42mmx12mm采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理；

6、滑轨≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。

斜放框

1、≥439mmx439mmx103mm，灰色；

2、采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体；

3、配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨，斜放配件等组件；

4、斜放式；

5、横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mmABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率；

6、卡槽≥64mmx42mmx12mm采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理；

7、滑轨≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。

层板

1、≥480x466x15mm；

2、层板采用壁厚≥1.2mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀；

3、层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。

移动推车

1、≥1110*480*1100mm；

2、主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料，整体结构稳；架体由铝型材框架、铝合金把手、层板3个、储物筐4个、推车顶层平台等组成；移动推车同时预制多个层板及储物筐；层板采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀，层板下方采用4个增强尼龙塑料支撑件，单个层板承重≤30kg；储物筐采用工程塑料ABS/PC，承重≤10kg；层板和储物筐可根据收纳物品大小调节层高；推车顶层平台规格≥1000mm*480mm*8mm，配置抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能；

3、适用于各学科实验室，便于实验器材、实验箱、实验耗材等运输及移动。

老师办公区

实验室专用实验桌（工作台）
1.≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H），台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。

2.塑铝结构。

3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型，采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。

4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm。

6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。

7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。

实验室专用教师椅

1.≥550×500×1070mm

2.采用PU皮面，海绵坐垫；

3.黑色PP加玻纤内外塑框；

4.一体成型PP固定扶手；

5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；

6.≥1.0mm厚气杆；

7.PP加纤五星塑脚；

8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。

实验室专用物品存放柜

1、≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。

2、整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。

3、整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。

4、底板≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。

5、侧板≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。

6、背板≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。

7、柜门≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。

8、层板≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。

9、门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。

给排水设备

化验水槽（配出水装置）

1.PP材质。

2.水槽外部规格≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。

3.水封式，可防止废水回流和堵塞。

4.配备出水装置一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。

独立水槽台（配出水装置）

1.≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H）

2.整体采用ABS和改性PP材质

3.化验水槽≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。

4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。

5.配备出水装置一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。

安装附件部分

给/排水全套装置

PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等

六、实验室学科文化布置

报价包含：

1.实验室地胶：380㎡

2.方通吊顶：3202㎡

3.墙面修复：1287㎡

4.实验室水电改造：8间（根据学校实验室实际使用情况进行改造）

5.地面改造：70㎡

6.化学准备室拆墙：30㎡

7.化学准备室新建砖墙：23㎡

8.化学准备室防盗门：1扇（主体采用钢材，加厚门板，防火防爆，机械锁）

9.实验室窗帘：220㎡

10.实验室墙面文化改造：200㎡

11.铝扣板吊顶：102㎡

	高中物理数字化探究设备

	一、老师端探究设备
	
	

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	软件(windows版本）
	1.通用理化生软件平台能够完成教师和学生自行设计的许多实验。
2.通用软件平台能够自动识别各种传感器，具有多种实验结果显示模式（点线图数据表格数字仪表指针仪表），自定义传感器的变量；图象；坐标轴；实验的开始与结束，还可设置实验的采样频率；实验的时间长短；采集器的采样方式（连续采样单点采样值触发采样量变化触发采样），以完成新课程改革探究性实验的要求。
3.通用软件设计了实验模板的制做功能，支持自行设计实验。软件界面还包括传感器的升级；实验结果分析；实验报告等部分。
4.多次实验结果曲线以不同种颜色同屏显示，自由缩小或放大；支持多个函数分析；线与点显示可自行切换。
5.多种实验显示可同屏下叠加或并列显示，支持实验数据。
6.具有实验数据采集回放功能。
7.软件可升级，以支持新开发的传感器或新增加的功能。
	1
	套

	2
	探究设备采集器
	1、≥兆芯KX-U6780A ,8核 ,2.7GHz主频
2、≥16GB DDR4
3、≥512G 固态硬盘
4、≥23.8寸显示屏
	5
	台

	3
	数据采集器
	四个传感器连接通道可并行采集多个不同传感器的实验数据；直接通过USB端口供电自动识别传感器，即插即用;预留一个外接12V直流电源接。
	1
	套

	4
	电流传感器
	量程：-2A～2A；分度：0.01A 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	3
	只

	5
	微电流传感器
	量程：-100μA～100μA；分度：0.1μA
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与微小电流有关的实验。
	1
	只

	6
	电压传感器
	量程：-25V～25V；分度：0.01V
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	3
	只

	7
	力传感器
	量程：-50N～+50N；分度：0.001N       
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	2
	只

	8
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分度：0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	3 
	只

	9
	相对压强传感器
	量程：-50kPa ～ 50kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	1 
	只

	10
	压强传感器
	量程：0kPa～700kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	1 
	只

	11
	微力传感器
	量程：-2N～2N；分度： 0.01N 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	1
	只

	12
	表面温度传感器
	量程： -20℃ ～ 130℃  分度：0.1℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.超薄半柔性热敏探头，测温速度快，对被测物体外表面平整度要求不高；
6.功能：用于测量各种固体的表面温度以及采用此种测温方式描述温度变化规律的各类实验。
	1 
	只

	13
	红外温度传感器
	量程：  -70℃ ～ 380℃ ，分度：0.02℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 内置红外探头，无需接触物体表面即可确定物体表面温度 ； 
6.功能：适用于测量热辐射强度以及不具备接触性测温条件的实验。
	1 
	只

	14
	磁感应传感器
	量程：-130mT～130mT 分度：0.01mT
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量空间任意点的磁场强度。
	1 
	只

	15
	加速度传感器
	量程：-16g～16g 分度：0.01g
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：可同时测量传感器本身或与传感器同步运行物体三个互为垂直方向上的加速度，用于与加速度有关的各类实验。
	1 
	只

	16
	静电计传感器
	量程： -220nC~220nC  分度：0.1nC
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头; 
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于需要确认电荷性质或电量的实验场景。 
6.静电计产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1 
	只

	17
	光电门传感器
	量程：0～∞μs
分辨率：1μs
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；光电门A内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
2.光电门A内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连；
3.可检测特定物体与光电门A的距离，搭配光电门B可实现区间记时；功能：作为常见的多功能计时工具，广泛应用于与运动有关的各类实验。
	1 
	对

	18
	光强分布传感器
	量程：强度比0-100%位置0-29.1mm

分度：强度比1%位置0.008mm

1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

2.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；

3.连接方式：

无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；

有线：通过USB连接；

4.功能：用于测量光强度在一段直线区间上的分布，以及光的干涉、衍射等实验成像部分的分析测量。

▲5.光强分布传感器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1 
	只

	19
	分体式位移传感器
	量程：4cm～200cm 
分度：0.1cm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.分体式设计，不应对被测量物的外观形状有特殊要求。 
6.功能：反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	1 
	套

	20
	小量程位移传感器
	量程：0mm～45mm 
分度：0.01mm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接：内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 
5.一体式设计。
6.功能：可反映被测物的微小位置变化。用于各类与微小位置变化有关的高精度实验。
	1 
	只

	21
	长距传感器
	量程：0.15m～6m 
分度：0.001m
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
3.连接：内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 
4.一体式设计，无需接触被测物即可实现实时位置测量。
5.功能：可反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	1 
	只

	22
	旋转运动传感器
	 分度：0.2º  最大转速：3000rpm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.配备高精度探头，能够准确、及时反馈运动状态的改变。
6.功能：可反映与传感器转子连接物体的实时角度及旋转状态，当转子与已知周长的轮盘等搭配使用时，能够体现被测物体位移线性运动状态。
	1 
	只

	23
	声波传感器
	量程： 20 Hz～15000Hz,   分度：1Hz
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.内置显示屏支持直接显示声音波形图，独立实现声音可视；
6.功能：主要用于探究与声音特性有关的实验。
	1 
	只

	24
	快速温度传感器
	量程： -20℃ ～ 130℃ 分度：0.1℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备水滴型测头，具有防水、温度响应快速、体积小巧的特点 ；
6.功能：用于各类需要及时反应温度变化的实验场合。
	1 
	只

	25
	飞行计时器
	量程：0～∞μs 
分辨率：1μs
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；内置显示屏，可直接显示飞行时间等信息；
2.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 
    
功能：与平抛运动实验器搭配使用， 可测量钢球的飞行时间。
	1 
	只

	26
	微电压传感器
	量程：-600mV～600mV；分度：0.1mV
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统；
6.功能：用于与微小电压相关的实验
	1
	只

	27
	智能机械能传感器
	量程0-1s, 分度：0.0001s。
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。内置大容量锂电池，可通过内置的USB接口对锂电池进行充电。
2.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连；
3.可分别支持Android、windows系统。
	1
	只

	28
	光强度传感器
	量程：0～50000Lux；分度：1Lux  
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	1
	只

	29
	三轴磁场传感器
	量程：X轴-130mT～+130mT；Y轴-130mT～+130mT，Z轴-130mT～+130mT ；分度：0.01mT

1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备三轴磁感应探头；

2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；

3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；

4.连接方式：

无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；

有线：通过USB连接；                                                                                                                        

5.支持同时显示测量点的三轴磁感应强度；

6.功能：用于测量永磁体、电磁场、地磁场等磁场场强以及相关实验的测量。

▲7.三轴磁场传感器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1 
	只

	30
	电荷传感器
	量程： -100nC～100nC  分度：0.1nC
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.配备可拆卸导线鳄鱼夹；
6.功能：用于需要确认电荷性质或电量实验场景。
	1 
	只

	31
	高温传感器
	量程：0～1200℃ 分度：0.01℃ 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：本产品主要应用于测量温度高于普通温度测温区间的测温场景。
	1 
	只

	32
	数控功率电阻
	量程：0.1KΩ～10KΩ  挡位范围：0～128
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：支持作为0.1KΩ～10KΩ可变电阻应用于各类实验电路中，或与电阻大小因素有关的各类实验。
	1 
	只

	33
	G-M传感器
	量程：0CPM～40000 CPM 分度：1CPM
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于探测辐射强度以及与此有关的各类实验。
	1 
	只

	34
	风速传感器
	量程：0.3m/s ~ 45m/s 分度：0.1m/s
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；   
5.功能：用于测量风速或与气流快慢因素有关的实验。
	1 
	只

	35
	压力传感器
	量程：-1000N～1000N 分度：0.1N
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.配备合金防水探头，在高强度外力冲击下，可实现准确测量。
6.功能：应用于测量受力强度大的各类力学实验。
	1 
	只

	36
	差压传感器
	量程：-50kPa ~ 50kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于可产生气体压力差的各类实验。
	1 
	只

	37
	向心力实验器
	量  程：力 0 N～10 N  角速度 0 rad/s～99 rad/s
分度：力 0.001N     角速度 0.01rad/s
1.产品由外壳、底座、触屏、动力旋臂（内置力传感器）、砝码和配重砝码等组成。
2.外壳的底座采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，保障实验过程安全稳定。
3.内置传感器、显示屏和动力装置，无需连接采集终端，支持通过触屏操控旋臂运行状态同时显示实验数据和图象。
4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连；
5.至少配备四种规格的砝码和四种规格配重砝码，便于灵活变更质量及精准配重。  
6.功能：用于验证向心力与质量、半径及转速的关系。
▲7.向心力实验器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件在各档位下不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1
	套

	38
	平抛运动实验器
	1.由底座、立柱、轨道固定架、平抛轨道、及小球接收器等组成。
2.固定架采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。结构稳定，保障实验安全。

3.功能：配合飞行计时器使用，用于探究平抛运动的特点。
	1
	套

	39
	电阻定律实验器
	1.组成：由铝合金型材底板,红黑色色螺帽接线柱、底板等组成。
底板配有满足实验要求的不少于四组不同规格金属丝。
2.功能：可用来探究电阻与金属材料、长度、横截面积的关系。
	1
	套

	40
	多用力学轨道
	轨道量程：0mm～1200mm；分度：1mm
1、由铝合金轨道、实验小车、多用力学轨道配件盒组成；铝合金轨道两侧设有T形槽，用来固定支架或转接头，将实验中所用传感器和其它附件固定；配件盒装有碰撞套装、挡光片、传感器固定架、摩擦力板、弹簧、阻拦块、磁性缓冲器等配件；实验小车外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，小车壳体外预留卡槽及连接口，方便固定各类配件和传感器；设有弹射器、剪刀夹、粘扣等，车轴选用弹簧式悬挂系统；
功能：与位移传感器、光电门传感器、加速度传感器、力传感器等搭配使用，用于完成与位移、时间、力、质量等有关的各类实验。
	1
	套

	41
	摩擦力实验器
	1.组成：由轨道固定器、滑块（内置传感器）、动力装置、电位器、摩擦面、配重块(不少于5块)。
2.功能：用于探究影响滑动摩檫力大小的因素，探究最大静摩擦力。
动力装置速率可调，通过添加等重的配重片数量来配合滑块（内置力传感器）使用，描绘动力装置匀速拉动滑块滑动过程中，摩擦力与不同摩擦面、正压力等因素之间的关系。
▲3.摩擦力实验器在正常条件下，有一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电；与外部电路的连接，不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1
	套

	42
	螺线管
	双线螺线管设计，塑壳封装，可接学生电源,产生匀强磁场,可根据电源接入不同匝数得到不同强度磁场.
	1
	套

	43
	安培力实验器
	1.组成：由底座(两面固定带磁的金属板)，力传感器固定架， 可调匝数矩形线圈(100匝 200匝 300匝) 连接固定杆组成。
2.功能：配合力传感器和电流传感器使用，可研究安培力与导线长度和通电电流大小的关系。
	1
	套

	44
	斜面上力的分解
	角度 量程：0~90°；分度：0.1°
力F1 量程：0~9.8N；分度：0.01N
力F2 量程：0~9.8N；分度：0.01N
1.工艺：实验器一体成型、免安装，内置两个力传感器和一个角度传感器；
2.组成：由角度调节支架、固定支架、重物承台、水平仪、配重环等组成；
3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
5.分别支持Android、windows系统。
6.可实现脱机校准两个内置的力传感器。
7.功能：支持通过内置的传感器测出重物在不同角度时重力的分力情况,并通过内置显示屏实时显示两个力的数值及角度。
	1
	套

	45
	法拉第电磁感应定律实验器Ⅰ
	1.组成：由固定底座、触摸显示屏（不小于4.3英寸）、线圈组、磁铁组、磁感应传感器（内置）、电压传感器（内置）、电机联动装置组成。固定底座、磁感线圈组外壳、磁铁组外壳均采用ABS塑料一体化注塑成型；磁感线圈组内置多匝漆包线线圈；磁铁组由电机联动装置驱动。
2.功能：用于在磁场强度不变的条件下，感应电动势与运动速度的关系实验。可通过触摸显示屏操作步进电机不少于4档不同转速，配合内置磁感应传感器、电压传感器，描绘磁铁转动过程中，感应电动势与线圈匝数、运动速度之间的关系。电机联动装置可减少实验过程产生的不稳定因素，使实验结果具备可重复性。触摸显示屏可配合采集终端实时显示不同转速下产生的实验数据，也可脱离采集终端单独使用，便于学生操作。
▲3.法拉第电磁感应定律实验器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件外表光滑圆润转速较低，不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1
	套

	46
	法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ
	1.组成：由固定底座、主线圈、副线圈等组成。固定底座由ABS塑料一体化注塑成型，内置电压传感器。主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝。
2.功能：与智能电源配合使用，描绘磁通量变化率与感应电动势的关系。可在智能采集终端上显示感应电动势与磁感应强度的实时图象，通过图象拟合，得到实验结论。
	1
	套

	47
	智能电源
	1.自带不小于4.3英寸显示屏，有独立的设置与操作界面。
2.可实现交流与直流转换输出，直流输出：0～19V∕2A；交流输出0～5.5V/1A，交直流电压幅值可调节，调节梯形波，三角波多种模式输出。
	1
	套

	48
	光电池实验器
	1.组成：由太阳能电池板、支架及接线柱组成。
2.功能：可配合电压传感器探究光能和电能之间的转化。
	1
	套

	49
	楞次定律实验器
	1.组成：主要由曲柄滑块机构、线圈机构及辅件构成。
功能：通过曲柄滑块机构带动磁铁磁场作切割金属线圈运动，从而使线圈产生感应电流。曲柄滑块机构可保证磁铁做往复运动，以使线圈产生变化更为规律的感应电流，实验结果更具可读性，亦可通过连接线圈底座不同的香蕉插座实现以线圈匝数的变化作为要素的实验探究。
	1
	套

	50
	查理定律实验器
	1.组成：由盛液桶和长柄不锈钢空心球组成。
2.特性：盛液桶采用PC材料注塑工艺一次成型，透明度高并具有一定的抗冲击性和热稳定性。长柄不锈钢空心球具有方便持握，机械强度高，导热迅速等优点，保障实验现象快速明显。长柄不锈钢空心球内置温度传感器探头，外部预留压强类传感器接口和温度类传感器接口，可轻松实现与相关传感器的快速连接。
3.功能：利用盛液桶对不锈钢空心球进行水浴并配合温度和压强类传感器使用，用于气体等容变化的探究。
	1
	套

	51
	可调单摆实验器
	1.组成：由三角底座、四方型铝合金材料的专用立体支架,可调摆线长度的专用摆柱及固定件等构成。
2.功能：配合光电门传感器使用完成可调单摆实验。
	1
	套

	52
	压缩气体做功实验器
	1.组成：由底盘及立柱固定器，实验针筒配合快速温度探头连接器组成。
2.实验中压缩气体,温度升高.可真实快速反应实验现象。
	1
	套

	53
	模块组合逻辑电路
	1.组成：由与门、或门、非门、电源盒等组成。
2.支持脱离采集终端独立使用。
3.功能：用于展示与或非门电路的基本特性。可多套配合使用。
	1
	套

	54
	音频信号发生器
	内置扬声器发出声波，声波频率在50Hz～1000Hz，频率与响度可调，配合传感器检测发声信号进行音频分析。
	1
	套

	55
	温差发电实验器
	1.组成：由盛水底座、半导体制冷片组成。
2.利用两边不同温度的水体实现温差产生电压.要求实验现象明显，持续时间长。
	1
	套

	56
	机械能守恒实验器
	1.组成：弧形刻度板,传感器固定架,三角底座，控制开关，运动摆柱(带细线)等
2.功能：与传感器配套使用,能够完成势能与动能间相互转化，来验证机械能守恒定律。
	1
	套

	57
	智能机械能守恒实验器
	1.组成：凸型铝合金型材、机械能守恒铁面板、铝合金立柱、摆锤、底座固定器。
2.功能：与智能机械能守恒传感器配合使用，可描绘出摆锤下摆过程中，重力势能减小，动能增加的过程。从而验证机械能守恒定律。 
	1
	套

	58
	力的合成分解实验器
	1.组成：由力的合成与分解刻度盘、力传感器固定装置、钩码、三角底座等组成。
2.功能：配合力传感器使用，能够完成力的合成与分解实验，验证平行四边形定则。
	1
	套

	59
	环形线圈
	1.高灵敏度、无源、塑壳封装，配合条形磁铁、微电流传感器使用，可验证磁铁切割线圈能产生感生电流.
2.低电阻高匝数铜钱圈。实验现象明显。
	1
	只

	60
	高中EXB系列电学实验板
	1.不少于22块,设有标准节插孔及开关。
2.至少包含测量电池电动势和内阻、测量电池电动势、伏安法测电阻和金属丝电阻率、二极管特性曲线、三极管特性曲线、全波整流与滤波、半波整流与滤波、非门电路、与门电路、或门电路、RC\RL移相、分压与限流电路、恒压源、恒流源、多谐振荡电路、双稳态电路、自感现象、电感线圈、LC振荡电路、小灯炮的伏安特性曲线、电容充电放电及串并联、三极管放大电路。
3.搭配传感器和电源使用,可完成高中物理实验课中的多个电学实验.
	1
	套

	61
	胡克定律实验器
	1.组成：由三角底座套组、计数器显示装置、铝合金活动轨道、弹簧固定盘、计数器支架、传感器固定支架、压簧(≥3种不同尺寸)、拉簧(≥3种不同尺寸)组成。
2.功能：用于验证探究弹簧的伸长特性、研究弹簧形变量与弹力的关系；计数器显示装置采用电容栅测距方式，计数器支架尺身装有高精度齿条（可精确到0.01mm），可从计数器显示装置上获得形变量数值。
配合力传感器使用，可探究弹簧形变过程中，形变量与弹力之间的关系。可在智能采集终端上显示弹簧形变量与弹力的关系，从而验证胡克定律。
▲3.胡克定律实验器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；尖锐金属面有塑料外壳保护，运动部分为人工操作，无机械危险；正常使用时可触及，无危险。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1
	套

	62
	地磁场实验器
	1、产品由线圈、外壳、底座等组成；
2、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
3、线圈可旋转，采用低电阻高匝数铜钱圈，实验数据明显。
4、功能：利用可旋转线圈切割地磁场产生微小电流，配合传感器和采集终端可绘制相关图象。
	1
	套

	63
	电磁铁实验器
	1.由底座、横杆、传感器支架、螺线管等组成。
2.底座和传感器支架外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
3.功能：配合直流电源、磁感应传感器、力传感器使用，用于探究电磁铁/通电螺线管的特性。
	1
	套

	64
	光强与距离关系实验器
	采用白色LED光源，可验证光强度的大小与距离的关系
	1
	套

	65
	线性与非线性
	主体外壳一体化注塑成型，可控开关，工作指示，标准传感器插孔，拨动开关可实现线性与非线性切换使用。
	1
	套

	66
	教学RS
	RS：硝酸钍 安全低强度：<0.61μSv/h
	1
	片

	67
	TR实验器
	1.由外壳、底盖等组成。
2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，壳体配备3个传感器测试孔，可适配温度或气体压强类传感器。面积相同但颜色不同的金属。
3.配备独立电源适配器。
4.螺纹盖可拆卸，并且密封性好，金属片可更换，能用于比较液体的比热容。
5.功能：（1）与温度或气体压强类传感器配合使用，用于探究颜色对热辐射能力的影响。
（2）与温度传感器配合使用，用于比较液体的比热容。
▲6.TR实验器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1
	套

	68
	玻璃导电实验器
	底座上有两个接线柱,实验时接传感器。专用实验板(配有专用玻璃电极，可直接酒精灯加热),实验器含有电池作为电源使用。
	1
	套

	69
	人体发电演示器
	1.组成：由底座、多根不同材质的金属棒及固定件构成。
2.功能：与传感器配合使用，可用于探究人体原电池发电的影响因素。
	1
	套

	70
	三角磁力固定座
	三角型底座配有三个强力磁铁,金属支柱,适用于固定较大型实验器材.
	4
	只

	71
	力矩盘套件
	1.组成：由力矩盘、轴承、固定柱、底座等组成。
2.力矩盘外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。
3.力矩盘应内置可伸缩挂钩，免去拆装挂钩过程，也可消除挂钩质量对实验的影响。
4.内置轴承确保设备灵敏精确。
5.功能：与力类传感器配合使用，可用于探究力矩的平衡条件。
	1
	套

	72
	探究作用力和反作用力的关系实验器
	1.组成：由底座、传感器架、弹簧组等构成。
2.功能：用于牛顿第三定律的验证。
	1
	套

	73
	光强与分布
	1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
3.内置可切换红绿双色光源，可通过拨动开关选择；  
4.功能：与光强分布传感器配合使用，完成光的干涉和衍射相关实验。
	1
	套

	74
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	2
	只

	75
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	1
	只

	76
	附件
	USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条
	1
	套

	二、学生端探究设备
	
	

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1 
	数据采集器
	四个传感器连接通道可并行采集多个不同传感器的实验数据；直接通过USB端口供电自动识别传感器，即插即用;预留一个外接12V直流电源接。
	4
	套

	2 
	电流传感器
	量程：-2A～2A；分度：0.01A 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	4
	只

	3 
	微电流传感器
	量程：-100μA～100μA；分度：0.1μA
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与微小电流有关的实验。
	4
	只

	4 
	电压传感器
	量程：-25V～25V；分度：0.01V
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	4
	只

	5 
	力传感器
	量程：-50N～+50N；分度：0.001N       
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	8
	只

	6 
	微力传感器
	量程：-2N～2N；分度： 0.01N    
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	4
	只

	7 
	光电门传感器
	量程：0～∞μs
分辨率：1μs
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；光电门A内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
2.光电门A内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连；
3.可检测特定物体与光电门A的距离，搭配光电门B可实现区间记时；
 
功能：作为常见的多功能计时工具，广泛应用于与运动有关的各类实验。
	4
	对

	8 
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分度：0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；   
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	4
	只

	9 
	表面温度传感器
	量程： -20℃ ～ 130℃  分度：0.1℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.超薄半柔性热敏探头，测温速度快，对被测物体外表面平整度要求不高；
6.功能：用于测量各种固体的表面温度以及采用此种测温方式描述温度变化规律的各类实验。
	4
	只

	10 
	红外温度传感器
	量程：  -70℃ ～ 380℃ ，分度：0.02℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 内置红外探头，无需接触物体表面即可确定物体表面温度 ；
6.功能：适用于测量热辐射强度以及不具备接触性测温条件的实验。
	4
	只

	11 
	磁感应传感器
	量程：-130mT～130mT 分度：0.01mT
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量空间任意点的磁场强度。
	4
	只

	12 
	加速度传感器
	量程：-16g～16g 分度：0.01g
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：可同时测量传感器本身或与传感器同步运行物体三个互为垂直方向上的加速度，用于与加速度有关的各类实验。
	4
	只

	13 
	相对压强传感器
	量程：-50kPa ～ 50kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	4
	只

	14 
	压强传感器
	量程：0kPa～700kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	4
	只

	15 
	静电计传感器
	量程： -220nC~220nC  分度：0.1nC

1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头; 

2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 

3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；

4.连接方式：

无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；

有线：通过USB连接； 

5.功能：用于需要确认电荷性质或电量的实验场景。 

▲6.静电计产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	4
	只

	16 
	光强分布传感器
	量程：强度比0-100%位置0-29.1mm
分度：强度比1%位置0.008mm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
3.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
4.功能：用于测量光强度在一段直线区间上的分布，以及光的干涉、衍射等实验成像部分的分析测量。
	4
	只

	17 
	分体式位移传感器
	量程：4cm～200cm 
分度：0.1cm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.分体式设计，不应对被测量物的外观形状有特殊要求。
6.功能：反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	4
	套

	18 
	小量程位移传感器
	量程：0mm～45mm 
分度：0.01mm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接：内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 
5.一体式设计。
6.功能：可反映被测物的微小位置变化。用于各类与微小位置变化有关的高精度实验。
	4
	只

	19 
	长距传感器
	量程：0.15m～6m 
分度：0.001m
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
3.连接：内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 
4.一体式设计，无需接触被测物即可实现实时位置测量。 
5.功能：可反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	4
	只

	20 
	旋转运动传感器
	 分度：0.2º  最大转速：3000rpm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.配备高精度探头，能够准确、及时反馈运动状态的改变。 
6.功能：可反映与传感器转子连接物体的实时角度及旋转状态，当转子与已知周长的轮盘等搭配使用时，能够体现被测物体位移线性运动状态。
	4
	只

	21 
	声波传感器
	量程： 20 Hz～15000Hz,   分度：1Hz
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.内置显示屏支持直接显示声音波形图，独立实现声音可视； 
6.功能：主要用于探究与声音特性有关的实验。
	4
	只

	22 
	快速温度传感器
	量程： -20℃ ～ 130℃ 分度：0.1℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备水滴型测头，具有防水、温度响应快速、体积小巧的特点 ；
6.功能：用于各类需要及时反应温度变化的实验场合。
	4
	只

	23 
	飞行计时器
	量程：0～∞μs 
分辨率：1μs
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；内置显示屏，可直接显示飞行时间等信息；
2.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 
    
功能：与平抛运动实验器搭配使用， 可测量钢球的飞行时间。
	4
	只

	24 
	向心力实验器
	量  程：力 0 N～10 N  角速度 0 rad/s～99 rad/s
分度：力 0.001N     角速度 0.01rad/s
1.产品由外壳、底座、触屏、动力旋臂（内置力传感器）、砝码和配重砝码等组成。
2.外壳的底座采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，保障实验过程安全稳定。
3.内置传感器、显示屏和动力装置，无需连接采集终端，支持通过触屏操控旋臂运行状态同时显示实验数据和图象。
4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连；
5.至少配备四种规格的砝码和四种规格配重砝码，便于灵活变更质量及精准配重。  
6.功能：用于验证向心力与质量、半径及转速的关系。
	3
	套

	25 
	平抛运动实验器
	1.由底座、立柱、轨道固定架、平抛轨道、及小球接收器等组成。
2.固定架采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。结构稳定，保障实验安全。

3.功能：配合飞行计时器使用，用于探究平抛运动的特点。
	4
	套

	26 
	电阻定律实验器
	1.组成：由铝合金型材底板,红黑色色螺帽接线柱、底板等组成。
底板配有满足实验要求的不少于四组不同规格金属丝。
2.功能：可用来探究电阻与金属材料、长度、横截面积的关系。
	4
	套

	27 
	多用力学轨道
	轨道量程：0mm～1200mm；分度：1mm
1、由铝合金轨道、实验小车、多用力学轨道配件盒组成；铝合金轨道两侧设有T形槽，用来固定支架或转接头，将实验中所用传感器和其它附件固定；配件盒装有碰撞套装、挡光片、传感器固定架、摩擦力板、弹簧、阻拦块、磁性缓冲器等配件；实验小车外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，小车壳体外预留卡槽及连接口，方便固定各类配件和传感器；设有弹射器、剪刀夹、粘扣等，车轴选用弹簧式悬挂系统；
功能：与位移传感器、光电门传感器、加速度传感器、力传感器等搭配使用，用于完成与位移、时间、力、质量等有关的各类实验。
	4
	套

	28 
	机械能守恒实验器
	1.组成：弧形刻度板,传感器固定架,三角底座，控制开关，运动摆柱(带细线)等
2.功能：与传感器配套使用,能够完成势能与动能间相互转化，来验证机械能守恒定律。
	4
	套

	29 
	摩擦力实验器
	1.组成：由轨道固定器、滑块（内置传感器）、动力装置、电位器、摩擦面、配重块(不少于5块)。
2.功能：用于探究影响滑动摩檫力大小的因素，探究最大静摩擦力。
动力装置速率可调，通过添加等重的配重片数量来配合滑块（内置力传感器）使用，描绘动力装置匀速拉动滑块滑动过程中，摩擦力与不同摩擦面、正压力等因素之间的关系。
	4
	套

	30 
	斜面上力的分解
	角度 量程：0~90°；分度：0.1°
力F1 量程：0~9.8N；分度：0.01N
力F2 量程：0~9.8N；分度：0.01N
1.工艺：实验器一体成型、免安装，内置两个力传感器和一个角度传感器；
2.组成：由角度调节支架、固定支架、重物承台、水平仪、配重环等组成；
3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
5.分别支持Android、windows系统。
6.可实现脱机校准两个内置的力传感器。
7.功能：支持通过内置的传感器测出重物在不同角度时重力的分力情况,并通过内置显示屏实时显示两个力的数值及角度。
	4
	套

	31 
	楞次定律实验器
	1.组成：主要由曲柄滑块机构、线圈机构及辅件构成。
功能：通过曲柄滑块机构带动磁铁磁场作切割金属线圈运动，从而使线圈产生感应电流。曲柄滑块机构可保证磁铁做往复运动，以使线圈产生变化更为规律的感应电流，实验结果更具可读性，亦可通过连接线圈底座不同的香蕉插座实现以线圈匝数的变化作为要素的实验探究。
	4
	套

	32 
	力的合成分解实验器
	1.组成：由力的合成与分解刻度盘、力传感器固定装置、钩码、三角底座等组成。
2.功能：配合力传感器使用，能够完成力的合成与分解实验，验证平行四边形定则。
	4
	套

	33 
	环形线圈
	1.高灵敏度、无源、塑壳封装，配合条形磁铁、微电流传感器使用，可验证磁铁切割线圈能产生感生电流.
2.低电阻高匝数铜钱圈。实验现象明显。
	4
	只

	34 
	光强与分布
	1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
3.内置可切换红绿双色光源，可通过拨动开关选择；  
4.功能：与光强分布传感器配合使用，完成光的干涉和衍射相关实验。
	4
	套

	35 
	螺线管
	双线螺线管设计，塑壳封装，可接学生电源,产生匀强磁场,可根据电源接入不同匝数得到不同强度磁场.
	3
	套

	36 
	安培力实验器
	1.组成：由底座(两面固定带磁的金属板)，力传感器固定架， 可调匝数矩形线圈(100匝 200匝 300匝) 连接固定杆组成。
2.功能：配合力传感器和电流传感器使用，可研究安培力与导线长度和通电电流大小的关系。
	3
	套

	37 
	模块组合逻辑电路
	1.组成：由与门、或门、非门、电源盒等组成。
2.支持脱离采集终端独立使用。
3.功能：用于展示与或非门电路的基本特性。可多套配合使用。
	3
	套

	38 
	音频信号发生器
	内置扬声器发出声波，声波频率在50Hz～1000Hz，频率与响度可调，配合传感器检测发声信号进行音频分析。
	3
	套

	39 
	温差发电实验器
	1.组成：由盛水底座、半导体制冷片组成。
2.利用两边不同温度的水体实现温差产生电压.要求实验现象明显，持续时间长。
	3
	套

	40 
	光电池实验器
	1.组成：由太阳能电池板、支架及接线柱组成。
2.功能：可配合电压传感器探究光能和电能之间的转化。
	3
	套

	41 
	查理定律实验器
	1.组成：由盛液桶和长柄不锈钢空心球组成。
2.特性：盛液桶采用PC材料注塑工艺一次成型，透明度高并具有一定的抗冲击性和热稳定性。长柄不锈钢空心球具有方便持握，机械强度高，导热迅速等优点，保障实验现象快速明显。长柄不锈钢空心球内置温度传感器探头，外部预留压强类传感器接口和温度类传感器接口，可轻松实现与相关传感器的快速连接。
3.功能：利用盛液桶对不锈钢空心球进行水浴并配合温度和压强类传感器使用，用于气体等容变化的探究。
	3
	套

	42 
	可调单摆实验器
	1.组成：由三角底座、四方型铝合金材料的专用立体支架,可调摆线长度的专用摆柱及固定件等构成。
2.功能：配合光电门传感器使用完成可调单摆实验。
	3
	套

	43 
	法拉第电磁感应定律实验器Ⅰ
	1.组成：由固定底座、触摸显示屏（不小于4.3英寸）、线圈组、磁铁组、磁感应传感器（内置）、电压传感器（内置）、电机联动装置组成。固定底座、磁感线圈组外壳、磁铁组外壳均采用ABS塑料一体化注塑成型；磁感线圈组内置多匝漆包线线圈；磁铁组由电机联动装置驱动。
2.功能：用于在磁场强度不变的条件下，感应电动势与运动速度的关系实验。可通过触摸显示屏操作步进电机不少于4档不同转速，配合内置磁感应传感器、电压传感器，描绘磁铁转动过程中，感应电动势与线圈匝数、运动速度之间的关系。电机联动装置可减少实验过程产生的不稳定因素，使实验结果具备可重复性。触摸显示屏可配合采集终端实时显示不同转速下产生的实验数据，也可脱离采集终端单独使用，便于学生操作。
	3
	套

	44 
	法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ
	1.组成：由固定底座、主线圈、副线圈等组成。固定底座由ABS塑料一体化注塑成型，内置电压传感器。主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝。
2.功能：与智能电源配合使用，描绘磁通量变化率与感应电动势的关系。可在智能采集终端上显示感应电动势与磁感应强度的实时图象，通过图象拟合，得到实验结论。
	3
	套

	45 
	智能电源
	1.自带不小于4.3英寸显示屏，有独立的设置与操作界面。
2.可实现交流与直流转换输出，直流输出：0～19V∕2A；交流输出0～5.5V/1A，交直流电压幅值可调节，调节梯形波，三角波多种模式输出。
	3
	套

	46 
	胡克定律实验器
	组成：由三角底座套组、计数器显示装置、铝合金活动轨道、弹簧固定盘、计数器支架、传感器固定支架、压簧(≥3种不同尺寸)、拉簧(≥3种不同尺寸)组成。
功能：用于验证探究弹簧的伸长特性、研究弹簧形变量与弹力的关系；计数器显示装置采用电容栅测距方式，计数器支架尺身装有高精度齿条（可精确到0.01mm），可从计数器显示装置上获得形变量数值。
配合力传感器使用，可探究弹簧形变过程中，形变量与弹力之间的关系。可在智能采集终端上显示弹簧形变量与弹力的关系，从而验证胡克定律。
	3
	套

	47 
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	4
	只

	48 
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	4
	只

	49 
	附件
	USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条
	4
	套

	高中化学数字化探究设备

	一、老师端探究设备
	
	

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	软件(windows版本）
	1.通用理化生软件平台能够完成教师和学生自行设计的许多实验。
2.通用软件平台能够自动识别各种传感器，具有多种实验结果显示模式（点线图数据表格数字仪表指针仪表），自定义传感器的变量；图象；坐标轴；实验的开始与结束，还可设置实验的采样频率；实验的时间长短；采集器的采样方式（连续采样单点采样值触发采样量变化触发采样），以完成新课程改革探究性实验的要求。
3.通用软件设计了实验模板的制做功能，支持自行设计实验。软件界面还包括传感器的升级；实验结果分析；实验报告等部分。
4.多次实验结果曲线以不同种颜色同屏显示，自由缩小或放大；支持多个函数分析；线与点显示可自行切换。
5.多种实验显示可同屏下叠加或并列显示，支持实验数据。
6.具有实验数据采集回放功能。
7.软件可升级，以支持新开发的传感器或新增加的功能。
	1
	套

	2
	探究设备采集器
	1、≥兆芯KX-U6780A ,8核 ,2.7GHz主频
2、≥16GB DDR4
3、≥512G 固态硬盘
4、≥23.8寸显示屏
	5
	台

	3 
	数据采集器
	四个传感器连接通道可并行采集多个不同传感器的实验数据；直接通过USB端口供电自动识别传感器，即插即用;预留一个外接12V直流电源接。
	1
	套

	4 
	电流传感器
	量程：-2A～2A；分度：0.01A 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	1 
	只

	5
	电压传感器
	量程：-25V～25V；分度：0.01V
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	1 
	只

	6
	二氧化碳传感器
	量程：0ppm～100000ppm 
分度：1ppm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
 
5.功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。
	1 
	只

	7 
	色度传感器
	量程：0～100％；分度：0.1％
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.包含绿、黄、橙、红四种颜色的光源。
6.可分别支持Android、Windows系统。
7.电源键可实现四种操作模式（开关机、校准、光源切换、透光率和吸光度的转换）。
8.可在脱机状态下实现透光度和吸光率的转换。
9.功能：测量溶液的透光率或吸光度，可以用于有色溶液浓度的标定及在反应过程中有颜色或透明度变化的化学反应的反应速率的测量，比如应用于未知高锰酸钾溶液浓度的测定、硫代硫酸钠与浓硫酸反应过程中浓度对反应速率的影响等实验。
	1 
	只

	8 
	浊度传感器
	量程：0-400NTU；分度：0.1NTU
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、Windows系统；
6.功能：用于测量溶液的浊度值，以及能够发生浑浊效应的化学反应，比如不同水质的浊度比较等实验。
	1 
	只

	9
	中和滴定装置
	滴数，量程：0～∞d；分度：1d
pH，量程：0～14；分度：0.01pH
电导率，量程：0～20000μS/cm；分度：1μS/cm
温度：量程：-40℃～125℃；分度：0.1℃
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，壳体应配备3个传感器探头插孔及≥15.5mm×20mm的滴液孔窗口，液滴在此窗口内任意位置穿过均能被识别；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.有线连接方式：通过USB连接；
5.无线连接方式：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接。
6.配备pH传感器、电导率传感器、温度传感器探头。可拓展支持各类常用离子探头。 
7.可分别支持Android、windows系统。
8.滴定计数器装置能同时连接多个传感器的探头，可实现单个传感器的独立工作或多个传感器同时工作。
9.可实现脱机校准pH、电导率及各类离子传感器。
10.能识别的最小液滴体积低至0.006毫升。
11.功能：与中和滴定实验器、磁力搅拌器一起使用可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
▲12.中和滴定装置产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1
	只

	10
	pH传感器
	量程：0～14  分度：0.01
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。
	1 
	只

	11 
	氧还原传感器
	量程：-2000mV～2000mV  分度：0.1mV
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接 
5.功能：用于测定溶液的氧化还原性以及与此参数有关的各类实验。
	1 
	只

	12 
	电导率传感器
	量程：0～20000μS/cm 分度：1μS/cm 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量；
6.功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。
▲7.电导率传感器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1 
	只

	13
	溶解氧传感器
	量程：0mg/L ～ 20mg/L 分度：0.01mg/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量溶解在水中的分子态氧含量或与其含量变化有关的各类实验。
	1 
	只

	14
	二氧化硫传感器
	量程：0ppm～20ppm
分度：0.01ppm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：用于与二氧化硫气体浓度变化有关的各类实验。
	1 
	只

	15 
	氧气传感器
	量程：0%-100% 
分度：0.1%
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量气体中氧气含量或与之有关的各类实验。
	1 
	只

	16 
	压强传感器
	量程：0kPa～700kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	1 
	只

	17
	相对湿度传感器
	量程： 相对湿度0% ～100%  温度0℃～65℃ 
分度：相对湿度0.1%、温度0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。
	1 
	只

	18
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分度：0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；   
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	1 
	只

	19 
	溶解二氧化碳传感器
	量程：0～32%；0～500mg/L
分度：0.001%；0.01mg/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量水中二氧化碳含量或与此有关的实验。
	1 
	只

	20 
	表面温度传感器
	量程： -20℃ ～ 130℃  分度：0.1℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.超薄半柔性热敏探头，测温速度快，对被测物体外表面平整度要求不高；
6.功能：用于测量各种固体的表面温度以及采用此种测温方式描述温度变化规律的各类实验。
	1 
	只

	21
	钙离子传感器
	量程： 0.00001mol/L～0.1mol/L 分度：0.00001mol/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：用于测定溶液中钙离子浓度及与此参数有关的各类实验。
	1 
	只

	22
	高温传感器
	量程：0～1200℃ 分度：0.01℃ 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：本产品主要应用于测量温度高于普通温度测温区间的测温场景。
	1 
	只

	23 
	二氧化氮传感器
	量程：0ppm～20ppm 
分度：0.01ppm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：用于测定二氧化氮气体浓度及与此参数有关的各类实验。
	1 
	只

	24 
	氢气传感器
	量程：0ppm～1000ppm
分度：1ppm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接 
5.功能：用于与氢气含量变化有关的各类实验。
	1 
	只

	25
	溶解氧-气中氧一体传感器
	量程：溶解氧：0mg/L~ 20mg/L  气中氧：0%-100%
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.支持通过按键切换工作模式。
6.功能：用于测量液体或气体中分子态氧含量或与之有关的各类实验。
	1 
	只

	26
	相对压强传感器
	量程：-50kPa ～ 50kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	1 
	只

	27 
	钠离子传感器
	量程：0.000001mol/L～0.1mol/L
分度：0.000001mol/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量溶液中钠离子含量或与其浓度变化过程有关的各类实验。
	1 
	只

	28 
	差压传感器
	量程：-50kPa ~ 50kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于可产生气体压力差的各类实验。
	1 
	只

	29
	钾离子传感器
	量程：0.000001mol/L～0.1mol/L
分度：0.000001mol/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：用于测定溶液中钾离子浓度及与之有关的各类实验
	1 
	只

	30
	氯离子传感器
	量程：0.00005～0.1mol/L 
分度：0.00001mol/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量溶液中氯离子浓度、浓度变化以及与此有关的实验
	1 
	只

	31 
	一氧化碳传感器
	量程：0～1000ppm
分度：1ppm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量气体中一氧化碳含量及与其有关的各类实验。
	1 
	只

	32 
	硝酸根离子传感器
	量程：0.00001mol/L ～0.1mol/L 
分度：0.00001mol/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量溶液中硝酸根离子浓度、浓度变化以及于此有关的实验。
	1 
	只

	33
	铵根传感器
	量程：0.000005mol/L～0.1mol/L
分度：0.000001mol/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测定溶液中铵离子浓度及与之有关的各类实验。
	1 
	只

	34
	远红外加热器
	1.220V/50Hz交流供电,远红外加热炉芯，功率不小于80W。
2.主体由烫伤防护外罩,抗高温材料底座制成,外壳装有电源开关,工作指示灯和电压保护装置,可完成晶体的熔化等热学实验.
	1 
	套

	35 
	化学反应速率实验器
	1.由具支试管、单孔硅胶塞、球形分液漏斗、Y型玻璃导管、大口注射器等组成。
2.可以将具支试管固定在多用实验支架上，结构稳定，球形分液漏斗和注射器具有泄压功能，保障实验安全。
功能：与相对压强传感器、多用实验支架、英式四爪夹、多功能转接头配合使用，能完成定性与定量研究影响化学反应速率的因素、探究金属的活泼性、探究过氧化氢在不同条件下的分解等实验。
	1 
	套

	36 
	磁力搅拌器
	1.整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点。
2.面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷。
3.采用磁场调节装置调节速率，转速档位可调。
4.搅拌容量：0-1000ml搅拌容量。
5.配合磁珠使用，具有自动搅拌溶液的功能。
6.主要用于化学生物中的酸碱中和滴定、溶液的搅拌、液体混合、组织培养等相关实验场景。
▲7.磁力搅拌器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件（磁珠）不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1 
	只

	37
	原电池实验器
	1.组成：由盛液器、三种不同材质的电极（铜 铁 锌）等组成。
2.功能：与电压传感器配合使用，可用于研究原电池的工作原理。
	1 
	套

	38
	中和热实验装置
	1.组成：由外隔热桶、内盛液器等组成。
2.功能：与传感器配合使用，可完成化学反应中热量的测量
	1 
	套

	39 
	水电解实验器
	1.腔体、底座采用透明PC材料一体化成型；
2.腔体由氧气腔、氢气腔和排水腔三部分组成，气腔带刻度便于观察氢氧气体比例；大容量排水腔可容纳实验时气腔排开的水；
3.内置≥8mm×50mm可更换长效碳棒电极，工作效率高，便于清洗；
4.通过适配器接入电源。
	1
	套

	40 
	水电解-氢燃料电池套件
	1、由外壳、橡胶塞、电解电池、氢燃料电池、硅胶管、电池座、香蕉插头线等组成；
2、外壳采用PC材料注塑工艺一次成型、组装，氢氧储气罐通过六根硅胶管连接电解电池和氢燃料电池；结构稳定，保障实验安全；
3、产气部分采用膜结构，产气效率高、寿命长，可有效减少等待时间；
4、配有发光二极管进行氢燃料电池发电效率检验，香蕉插头连接线配有专用香蕉插头，保证电路连接的稳定性。

功能：用于完成电解制取的氢气、氧气使氢燃料电池发电的实验，也可用于与此过程有关的各类实验。
	1
	套

	41
	中和滴定实验器
	1.组成：由多用支架底座、转接头、不锈钢连接杆、酸碱两用滴定管、蝴蝶夹、四爪夹、注射器、二通阀、滴定头、烧杯等组成；
2.多用支架底座外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。结构稳定，可保障实验安全。
3.应配备多个滴定头。  
4.可兼容滴定管、注射器等多种规格量器。
5.采用双阀组合可保障滴定速率恒定、液滴体积一致，且能实现快速启停。
6.功能：配合中和滴定装置、磁力搅拌器可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
	1
	套

	42
	多用电极实验支架
	1.由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；
2.具有能够保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率的功能。
	1 
	套

	43 
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	2
	只

	44 
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	1 
	只

	45
	附件
	USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条
	1 
	套

	二、学生端探究设备
	
	

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1 
	数据采集器
	四个传感器连接通道可并行采集多个不同传感器的实验数据；直接通过USB端口供电自动识别传感器，即插即用;预留一个外接12V直流电源接。
	4
	套

	2 
	电流传感器
	量程：-2A～2A；分度：0.01A 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	1 
	只

	3 
	电压传感器
	量程：-25V～25V；分度：0.01V
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	2 
	只

	4 
	二氧化碳传感器
	量程：0ppm～100000ppm 
分度：1ppm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
 
5.功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。
	1 
	只

	5 
	色度传感器
	量程：0～100％；分度：0.1％
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.包含绿、黄、橙、红四种颜色的光源。
6.可分别支持Android、Windows系统。
7.电源键可实现四种操作模式（开关机、校准、光源切换、透光率和吸光度的转换）。
8.可在脱机状态下实现透光度和吸光率的转换。
9.功能：测量溶液的透光率或吸光度，可以用于有色溶液浓度的标定及在反应过程中有颜色或透明度变化的化学反应的反应速率的测量，比如应用于未知高锰酸钾溶液浓度的测定、硫代硫酸钠与浓硫酸反应过程中浓度对反应速率的影响等实验。
	1 
	只

	6 
	浊度传感器
	量程：0-400NTU；分度：0.1NTU
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、Windows系统；
6.功能：用于测量溶液的浊度值，以及能够发生浑浊效应的化学反应，比如不同水质的浊度比较等实验。
	1 
	只

	7 
	中和滴定装置
	滴数，量程：0～∞d；分度：1d
pH，量程：0～14；分度：0.01pH
电导率，量程：0～20000μS/cm；分度：1μS/cm
温度：量程：-40℃～125℃；分度：0.1℃
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，壳体应配备3个传感器探头插孔及≥15.5mm×20mm的滴液孔窗口，液滴在此窗口内任意位置穿过均能被识别；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.有线连接方式：通过USB连接；
5.无线连接方式：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接。
6.配备pH传感器、电导率传感器、温度传感器探头。可拓展支持各类常用离子探头。 
7.可分别支持Android、windows系统。
8.滴定计数器装置能同时连接多个传感器的探头，可实现单个传感器的独立工作或多个传感器同时工作。
9.可实现脱机校准pH、电导率及各类离子传感器。
10.能识别的最小液滴体积低至0.006毫升。
11.功能：与中和滴定实验器、磁力搅拌器一起使用可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
	1 
	只

	8 
	pH传感器
	量程：0～14  分度：0.01
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。
	1 
	只

	9 
	氧还原传感器
	量程：-2000mV～2000mV  分度：0.1mV
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接 
5.功能：用于测定溶液的氧化还原性以及与此参数有关的各类实验。
	1 
	只

	10 
	电导率传感器
	量程：0～20000μS/cm 分度：1μS/cm 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量；
6.功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。
	1 
	只

	11 
	溶解氧传感器
	量程：0mg/L ～ 20mg/L 分度：0.01mg/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量溶解在水中的分子态氧含量或与其含量变化有关的各类实验。
	1 
	只

	12 
	二氧化硫传感器
	量程：0ppm～20ppm
分度：0.01ppm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：用于与二氧化硫气体浓度变化有关的各类实验。
	3 
	只

	13 
	氧气传感器
	量程：0%-100% 
分度：0.1%
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量气体中氧气含量或与之有关的各类实验。
	1 
	只

	14 
	压强传感器
	量程：0kPa～700kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	1 
	只

	15 
	相对湿度传感器
	量程： 相对湿度0% ～100%  温度0℃～65℃ 
分度：相对湿度0.1%、温度0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。
	1 
	只

	16 
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分度：0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；   
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	2 
	只

	17 
	溶解二氧化碳传感器
	量程：0～32%；0～500mg/L
分度：0.001%；0.01mg/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量水中二氧化碳含量或与此有关的实验。
	1 
	只

	18 
	相对压强传感器
	量程：-50kPa ～ 50kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	1 
	只

	19 
	磁力搅拌器
	1.整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点。
2.面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷。
3.采用磁场调节装置调节速率，转速档位可调。
4.搅拌容量：0-1000ml搅拌容量。
5.配合磁珠使用，具有自动搅拌溶液的功能。
6.主要用于化学生物中的酸碱中和滴定、溶液的搅拌、液体混合、组织培养等相关实验场景。
	1 
	只

	20 
	原电池实验器
	1.组成：由盛液器、三种不同材质的电极（铜 铁 锌）等组成。
2.功能：与电压传感器配合使用，可用于研究原电池的工作原理。
	2 
	套

	21 
	中和热实验装置
	1.组成：由外隔热桶、内盛液器等组成。
2.功能：与传感器配合使用，可完成化学反应中热量的测量
	2 
	套

	22 
	水电解实验器
	1.腔体、底座采用透明PC材料一体化成型；
2.腔体由氧气腔、氢气腔和排水腔三部分组成，气腔带刻度便于观察氢氧气体比例；大容量排水腔可容纳实验时气腔排开的水；
3.内置≥8mm×50mm可更换长效碳棒电极，工作效率高，便于清洗；
4.通过适配器接入电源。
	1 
	套

	23 
	多用电极实验支架
	1.由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；
2.具有能够保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率的功能。
	1 
	套

	24 
	中和滴定实验器
	1.组成：由多用支架底座、转接头、不锈钢连接杆、酸碱两用滴定管、蝴蝶夹、四爪夹、注射器、二通阀、滴定头、烧杯等组成；
2.多用支架底座外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。结构稳定，可保障实验安全。
3.应配备多个滴定头。  
4.可兼容滴定管、注射器等多种规格量器。
5.采用双阀组合可保障滴定速率恒定、液滴体积一致，且能实现快速启停。
6.功能：配合中和滴定装置、磁力搅拌器可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
	1 
	套

	25 
	远红外加热器
	1.220V/50Hz交流供电,远红外加热炉芯，功率不小于80W。
2.主体由烫伤防护外罩,抗高温材料底座制成,外壳装有电源开关,工作指示灯和电压保护装置,可完成晶体的熔化等热学实验.
	1 
	套

	26 
	化学反应速率实验器
	1.由具支试管、单孔硅胶塞、球形分液漏斗、Y型玻璃导管、大口注射器等组成。
2.可以将具支试管固定在多用实验支架上，结构稳定，球形分液漏斗和注射器具有泄压功能，保障实验安全。
功能：与相对压强传感器、多用实验支架、英式四爪夹、多功能转接头配合使用，能完成定性与定量研究影响化学反应速率的因素、探究金属的活泼性、探究过氧化氢在不同条件下的分解等实验。
	1 
	套

	27 
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	1 
	只

	28 
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	1 
	只

	29 
	附件
	USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条
	1 
	套

	高中生物数字化探究设备

	一、老师端探究设备
	
	

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	软件(windows版本）
	1.通用理化生软件平台能够完成教师和学生自行设计的许多实验。
2.通用软件平台能够自动识别各种传感器，具有多种实验结果显示模式（点线图数据表格数字仪表指针仪表），自定义传感器的变量；图象；坐标轴；实验的开始与结束，还可设置实验的采样频率；实验的时间长短；采集器的采样方式（连续采样单点采样值触发采样量变化触发采样），以完成新课程改革探究性实验的要求。
3.通用软件设计了实验模板的制做功能，支持自行设计实验。软件界面还包括传感器的升级；实验结果分析；实验报告等部分。
4.多次实验结果曲线以不同种颜色同屏显示，自由缩小或放大；支持多个函数分析；线与点显示可自行切换。
5.多种实验显示可同屏下叠加或并列显示，支持实验数据。
6.具有实验数据采集回放功能。
7.软件可升级，以支持新开发的传感器或新增加的功能。
	1
	套

	2
	探究设备采集器
	1、≥兆芯KX-U6780A ,8核 ,2.7GHz主频
2、≥16GB DDR4
3、≥512G 固态硬盘
4、≥23.8寸显示屏
	5
	台

	3 
	数据采集器
	四个传感器连接通道可并行采集多个不同传感器的实验数据；直接通过USB端口供电自动识别传感器，即插即用;预留一个外接12V直流电源接。
	1
	套

	4 
	光强度传感器
	量程：0～50000Lux；分度：1Lux  
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	1 
	只

	5
	二氧化碳传感器
	量程：0ppm～100000ppm 
分度：1ppm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
 
5.功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。
	1 
	只

	6
	电导率传感器
	量程：0～20000μS/cm 分度：1μS/cm 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量；
6.功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。
	1 
	只

	7 
	氧气传感器
	量程：0%-100% 
分度：0.1%
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量气体中氧气含量或与之有关的各类实验。
	1 
	只

	8 
	相对湿度传感器
	量程： 相对湿度0% ～100%  温度0℃～65℃ 
分度：相对湿度0.1%、温度0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。
	1 
	只

	9
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分度：0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；   
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	1 
	只

	10
	溶解二氧化碳传感器
	量程：0～32%；0～500mg/L
分度：0.001%；0.01mg/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量水中二氧化碳含量或与此有关的实验。
	1 
	只

	11 
	酒精传感器
	量程：0%～2.5%或0～20g/L
分度：0.001%或0.001g/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量酒精浓度或与之有关的实验。
▲6.酒精传感器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1 
	只

	12 
	pH传感器
	量程：0～14  分度：0.01
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。
	1 
	只

	13
	溶解氧传感器
	量程：0mg/L ～ 20mg/L 分度：0.01mg/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量溶解在水中的分子态氧含量或与其含量变化有关的各类实验。
	1 
	只

	14
	电流传感器
	量程：-2A～2A；分度：0.01A 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	1 
	只

	15 
	微电流传感器
	量程：-100μA～100μA；分度：0.1μA
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与微小电流有关的实验。
	1
	只

	16 
	电压传感器
	量程：-25V～25V；分度：0.01V
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	1 
	只

	17
	心率传感器
	量程：0～250bpm；分度：1bpm.      
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	1
	只

	18
	色度传感器
	量程：0～100％；分度：0.1％
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.包含绿、黄、橙、红四种颜色的光源。
6.可分别支持Android、Windows系统。
7.电源键可实现四种操作模式（开关机、校准、光源切换、透光率和吸光度的转换）。
8.可在脱机状态下实现透光度和吸光率的转换。
9.功能：测量溶液的透光率或吸光度，可以用于有色溶液浓度的标定及在反应过程中有颜色或透明度变化的化学反应的反应速率的测量，比如应用于未知高锰酸钾溶液浓度的测定、硫代硫酸钠与浓硫酸反应过程中浓度对反应速率的影响等实验。
▲10.色度传感器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码）
	1 
	只

	19 
	表面温度传感器
	量程： -20℃ ～ 130℃  分度：0.1℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.超薄半柔性热敏探头，测温速度快，对被测物体外表面平整度要求不高；
6.功能：用于测量各种固体的表面温度以及采用此种测温方式描述温度变化规律的各类实验。
	1 
	只

	20 
	氧还原传感器
	量程：-2000mV～2000mV  分度：0.1mV
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接 
5.功能：用于测定溶液的氧化还原性以及与此参数有关的各类实验。
	1 
	只

	21
	高温传感器
	量程：0～1200℃ 分度：0.01℃ 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：本产品主要应用于测量温度高于普通温度测温区间的测温场景。
	1 
	只

	22
	呼吸率传感器
	量程：0 Times/min～200 Times/min  分度：1 Times/min
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：用于探究和呼吸有关的各种因素。
	1 
	只

	23 
	心电图传感器
	量程：电位：-5mV～5mV  心率：0bpm～250bpm  分度：电位：0.01mV 心率：1bpm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于探究生物体表电位变化现象或与此有关的实验。
	1 
	只

	24 
	二氧化氮传感器
	量程：0ppm～20ppm 
分度：0.01ppm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：用于测定二氧化氮气体浓度及与此参数有关的各类实验。
	1 
	只

	25
	二氧化硫传感器
	量程：0ppm～20ppm
分度：0.01ppm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：用于与二氧化硫气体浓度变化有关的各类实验。
	1 
	只

	26
	溶解氧-气中氧一体传感器
	量程：溶解氧：0mg/L~ 20mg/L  气中氧：0%-100%
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.支持通过按键切换工作模式。
6.功能：用于测量液体或气体中分子态氧含量或与之有关的各类实验。
	1 
	只

	27 
	钠离子传感器
	量程：0.000001mol/L～0.1mol/L
分度：0.000001mol/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量溶液中钠离子含量或与其浓度变化过程有关的各类实验。
	1 
	只

	28 
	钙离子传感器
	量程： 0.00001mol/L～0.1mol/L 分度：0.00001mol/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：用于测定溶液中钙离子浓度及与此参数有关的各类实验。
	1 
	只

	29
	差压传感器
	量程：-50kPa ~ 50kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于可产生气体压力差的各类实验。
	1 
	只

	30
	钾离子传感器
	量程：0.000001mol/L～0.1mol/L
分度：0.000001mol/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：用于测定溶液中钾离子浓度及与之有关的各类实验
	1 
	只

	31 
	氯离子传感器
	量程：0.00005～0.1mol/L 
分度：0.00001mol/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量溶液中氯离子浓度、浓度变化以及与此有关的实验
	1 
	只

	32 
	磁力搅拌器
	1.整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点。
2.面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷。
3.采用磁场调节装置调节速率，转速档位可调。
4.搅拌容量：0-1000ml搅拌容量。
5.配合磁珠使用，具有自动搅拌溶液的功能。
6.主要用于化学生物中的酸碱中和滴定、溶液的搅拌、液体混合、组织培养等相关实验场景。
	1 
	只

	33
	化学反应速率实验器
	1.由具支试管、单孔硅胶塞、球形分液漏斗、Y型玻璃导管、大口注射器等组成。
2.可以将具支试管固定在多用实验支架上，结构稳定，球形分液漏斗和注射器具有泄压功能，保障实验安全。
功能：与相对压强传感器、多用实验支架、英式四爪夹、多功能转接头配合使用，能完成定性与定量研究影响化学反应速率的因素、探究金属的活泼性、探究过氧化氢在不同条件下的分解等实验。
	1
	套

	34
	光合作用实验装置
	1.组成：由上盖、透明桶身、橡胶圈、实心硅胶塞、实心橡胶塞、单孔橡胶塞等组成。
2.外壳采用PC材料注塑工艺一次成型，具有透明的特点。
3.上盖配备不少于3个传感器探头插孔，配合单孔橡胶塞可兼容绝大部分环境参数类、气体类、离子类等常用类型传感器。
4.功能：与环境参数类、气体类、离子类等类型传感器配合使用，可完成光合作用、种子萌发等实验。
	1
	套

	35 
	多用电极实验支架
	1.由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；
2.具有能够保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率的功能。
	1 
	套

	36 
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	2
	只

	37
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	1 
	只

	38
	附件
	USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条
	1 
	套

	二、学生端探究设备
	　
	　

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1 
	数据采集器
	四个传感器连接通道可并行采集多个不同传感器的实验数据；直接通过USB端口供电自动识别传感器，即插即用;预留一个外接12V直流电源接。
	4
	套

	2 
	光强度传感器
	量程：0～50000Lux；分度：1Lux  
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	1 
	只

	3 
	电导率传感器
	量程：0～20000μS/cm 分度：1μS/cm 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量；
6.功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。
	1 
	只

	4 
	溶解氧传感器
	量程：0mg/L ～ 20mg/L 分度：0.01mg/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量溶解在水中的分子态氧含量或与其含量变化有关的各类实验。
	1 
	只

	5 
	氧气传感器
	量程：0%-100% 
分度：0.1%
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量气体中氧气含量或与之有关的各类实验。
	1 
	只

	6 
	二氧化碳传感器
	量程：0ppm～100000ppm 
分度：1ppm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
 
5.功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。
	1 
	只

	7 
	相对湿度传感器
	量程： 相对湿度0% ～100%  温度0℃～65℃ 
分度：相对湿度0.1%、温度0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。
	1 
	只

	8 
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分度：0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；   
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	1 
	只

	9 
	溶解二氧化碳传感器
	量程：0～32%；0～500mg/L
分度：0.001%；0.01mg/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量水中二氧化碳含量或与此有关的实验。
	1 
	只

	10 
	酒精传感器
	量程：0%～2.5%或0～20g/L
分度：0.001%或0.001g/L
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量酒精浓度或与之有关的实验。
	1 
	只

	11 
	pH传感器
	量程：0～14  分度：0.01
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。
	1 
	只

	12 
	呼吸率传感器
	量程：0 Times/min～200 Times/min  分度：1 Times/min
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：用于探究和呼吸有关的各种因素。
	1 
	只

	13 
	心电图传感器
	量程：电位：-5mV～5mV  心率：0bpm～250bpm  分度：电位：0.01mV 心率：1bpm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于探究生物体表电位变化现象或与此有关的实验。
	1 
	只

	14 
	磁力搅拌器
	1.整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点。
2.面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷。
3.采用磁场调节装置调节速率，转速档位可调。
4.搅拌容量：0-1000ml搅拌容量。
5.配合磁珠使用，具有自动搅拌溶液的功能。
6.主要用于化学生物中的酸碱中和滴定、溶液的搅拌、液体混合、组织培养等相关实验场景。
	1 
	只

	15 
	化学反应速率实验器
	1.由具支试管、单孔硅胶塞、球形分液漏斗、Y型玻璃导管、大口注射器等组成。
2.可以将具支试管固定在多用实验支架上，结构稳定，球形分液漏斗和注射器具有泄压功能，保障实验安全。
功能：与相对压强传感器、多用实验支架、英式四爪夹、多功能转接头配合使用，能完成定性与定量研究影响化学反应速率的因素、探究金属的活泼性、探究过氧化氢在不同条件下的分解等实验。
	1 
	套

	16 
	光合作用实验装置
	1.组成：由上盖、透明桶身、橡胶圈、实心硅胶塞、实心橡胶塞、单孔橡胶塞等组成。
2.外壳采用PC材料注塑工艺一次成型，具有透明的特点。
3.上盖配备不少于3个传感器探头插孔，配合单孔橡胶塞可兼容绝大部分环境参数类、气体类、离子类等常用类型传感器。
4.功能：与环境参数类、气体类、离子类等类型传感器配合使用，可完成光合作用、种子萌发等实验。
	1 
	套

	17 
	多用电极实验支架
	1.由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；
2.具有能够保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率的功能。
	1 
	套

	18 
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	1 
	只

	19 
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	1 
	只

	20 
	附件
	USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条
	1 
	套


	高中物理教学仪器

	编号
	名称
	单位
	数量
	标准参数

	
	
	
	
	
	

	1
	钢制黑板
	块
	1
	1、由黑板和提手组成
2、黑板尺寸为900mm×600mm，双面，书写面为绿色，边框采用铝制材料四周镶边。
	

	2
	打孔器
	套
	1
	1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。
2、有三支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。
3、每支空芯管长度为82㎜，管外径分别为6、8、10mm。
4、钻头用无缝钢管制成，表面镀铬。
5、顶屑杆直径φ3×91㎜。
	

	3
	直联泵
	台
	1
	1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H（1L/S)，极限压力：5Pa，电机功率：150W，进气口径：Φ9mm，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg
	

	4
	抽气盘
	套
	1
	1．由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。2．底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。3．钟罩为透明式，外径不小于150mm。4．抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2KPa。5．电铃电源：直流3～6V。6．电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。
	

	5
	吹风机
	个
	1
	1、由塑料底座、金属机身、出气口等组成，用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作
2、工作电压220v,功率20w
3、排气量为20L/min
4、外观尺寸：160*90*100mm
	

	6
	仪器车
	辆
	1
	1．规格：600mm×400mm×800mm。2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5．车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6．整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	

	7
	仪器车
	辆
	1
	1.不锈钢800mm×500mm×1100mm，2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。
3．车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。
4．车架脚安装有不小于φ60mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。
5．车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。
6．整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	

	8
	充磁器
	台
	1
	1、由底座、充磁线圈、电路装置及操作开关组成
2、可进行条形磁铁、梯形磁铁的充磁和消磁
3、工作电压：220V
4、充磁孔为长方形,尺寸为25*15mm
5、整体尺寸为：124*620*600mm
	

	9
	注射器
	个
	2
	1、为工业用塑料注射器，不含针头
2、为100ml,最小刻度为2ml
3、注射器直径35mm,长度185mm
	

	10
	透明盛液筒
	个
	2
	1、由聚苯乙烯塑料制成，透明度好
2、上孔径100mm,深300mm
3、产业上有毫米刻度的标尺
	

	11
	物理支架
	套
	2
	1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。
2、有A型座各1个，立杆两支，平行夹2只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。
	

	12
	方座支架
	套
	13
	1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹。
2、方座支架的底座由铁板冲压而成，尺寸为210×135mm，立杆直径为φ10mm，一端有M8螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。
3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。
4、立杆与方座组装后垂直。
	

	13
	多功能实验支架
	套
	2
	1、由支架由支座、立杆、大小铁圈、滴定夹、万能夹、烧瓶夹等组成
2、可组装多种支架满足不同的实验要求
	

	14
	升降台
	台
	2
	1、由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。4、上下面板均采用厚不小于1mm的冷轧板冲压成型，成型厚度约8mm，表面烤黑漆。其它金属表面均电镀处理。
	

	15
	三脚架
	个
	13
	1、由铁环和三只脚焊接而成，表面喷涂处理。
2、铁环内径：φ78mm，外径φ90mm。
3、脚采用φ6mm圆钢制作，脚高130mm。
4、的三只脚脚距相等。
	

	18
	高中教学电源
	台
	1
	1.交流输出：2V～24V，每2V一档，4A。2.直流稳压输出：1.5V～25V，连续可调，3A。3.3位数码管显示。4.直流大电流输出：40A、8s自动关断。5.外壳为全金属制成，表面现象烤漆处理，外形尺寸：268mm×205mm×115mm。
	

	19
	蓄电池
	台
	2
	1、额定电压：6V。2、额定容量：4Ah。3、密封式，免维护
	

	20
	调压变压器
	台
	1
	1、为接触式调压变压器
2、输入电压220V,输出电压0-250V，额定容量2kVA
3、为金属制，外观呈正六棱柱型，边长115mm,高115mm
	

	21
	电池盒
	组
	50
	1、为单节1号塑料电池盒
2、可以串联，带接线柱，每组4个
3、外观尺寸：70*40*37mm
	

	22
	感应圈
	台
	1
	1、由主机、放电杆和放电针组成
2、高压脉冲电压：5KV-50KV,放电火花距离：5mm-100mm,高压工作时间：15分钟
3、直流输出电流：400W，2mA
4、整体尺寸：270*130*220mm
	

	23
	电子起电机
	台
	7
	1、由电压表、调谐旋钮、电源开关和点开关等组成
2、工作电压：DC6V；
3、主机外观尺寸：195*158*86mm
	

	24
	教学用铅酸蓄电池充电器
	台
	1
	1、由单片机控制，可同时为28组可调内阻电池进行恒流充电，也可对6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah的教学用普通铅蓄电池充电
2、充电电压和终止电压数字显示，可进行充电倒计时设定，倒计时数字显示
3、外观尺寸：280*200*140mm,重量：3Kg
	

	28
	钢卷尺
	盒
	2
	1、由尺盒、尺、定位锁和固定按钮组成
2、卷尺长5m,精度值1mm
3、卷尺宽12mm,
	

	30
	游标卡尺
	把
	13
	1、由标尺和游标组成
2、测量长度150mm，精度值0.05mm
3、整体长度为235mm,标尺款16mm,厚4mm
	

	31
	外径千分尺
	只
	13
	1、为金属制外径千分尺
2、测量长度25mm，精度值0.01mm
3、整体长135mm,宽50mm
	

	32
	数显游标卡尺
	把
	1
	1、由卡尺、显示屏和电池组成
2、卡尺测量长度150mm，精度值0.01mm
3、由不锈钢制造，整体长234mm,宽15mm
	

	33
	物理天平
	台
	1
	1、由横梁、油码、调节平衡螺母、吊耳、支架、立柱、感量调节器、读数指针、读数标牌、吊篮、秤盘、底座、水准器、水平螺钉、开关旋钮、砝码等组成
2、测量范围：500g，精度值0.02g
3、安装完毕后总高375mm,秤盘直径118mm
	

	37
	电子天平
	台
	1
	1、由主机、秤盘、防风罩、电源线和校准砝码组成
2、最大称量：100g，精度值0.01g
3、主机尺寸：230*186*50mm,秤盘直径130mm
	

	38
	电子天平
	台
	1
	1、由主机、秤盘、电源线和校准砝码组成
2、最大称量：1000g，精度值0.1g
3、主机尺寸：230*186*50mm,秤盘直径130mm
	

	39
	指针式体重计
	台
	1
	1、由底座、立杆、刻度盘和测量杆组成
2、测量范围：体重最大称量160Kg,精度值500g；身高70-190cm,精度值0.5cm
3、承重板面积：370*270mm,外形尺寸：910*340*290mm，净重9Kg
	

	40
	金属钩码
	套
	7
	1、为圆柱形组合钩码
2、组成：50g×4，200g×2
3、50g直径25mm，200g直径30mm
4、为铁质镀锌，塑料盒装
	

	41
	金属槽码
	套
	7
	1、由槽码和槽码盘组成
2、槽码：2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2；槽码盘为金属制，10g和5g各1个
3、槽码为金属制，表面镀铬，塑料盒装
	

	45
	电火花计时器
	个
	7
	1、由计时器、重锤、纸带、复写纸、固定夹等组成
2、多频率：0.01s、0.02s、0.05s；迹点大小可以调节
3、主机尺寸156*60*51mm
	

	46
	电磁打点计时器
	个
	7
	1、由计时器、重锤、纸带、复写纸、固定夹等组成
2、工作电压AC9V，50Hz,打点周期0.02秒，周期相对误差不大于1%，
3、计时器外观尺寸：151mm*71mm
	

	47
	数字计时器
	台
	1
	1、由计时器和2个光电门组成
2、显示：4位LED数码管；计时速度：0.1mS；检测控头：2路；电磁铁控制:1路
3、外形尺寸198*160*88
	

	48
	数字计时器
	台
	6
	1、由计时器和2个光电门组成
2、显示：4位LED数码管；计时速度：0.1mS；检测控头：2路；电磁铁控制:1路
3、外形尺寸198*160*88
	

	49
	频闪光源
	台
	1
	1、为实验用运动频闪观测仪
2、测试量程：1-9999Hz；分辨率：1Hz；闪光频率：1-9999Hz；调节精度：1Hz；输入电压：AC220V,50Hz；功耗：＜15W
3、塑料外壳、尺寸198*160*88
	

	50
	温度计
	支
	50
	1、为棒式红液温度计
2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃
3、为玻璃制，直径5.5mm,有保护套
	

	51
	温度计
	支
	1
	1、为棒式水银温度计
2、测量范围：0℃～200℃，精度值2℃
3、为玻璃制，直径5.5mm,有保护套
	

	52
	数字测温计
	个
	1
	1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。
	

	53
	电子体温计
	支
	1
	1、为接触式电子体温计
2、精度值0.1℃
3、长度122mm
	

	55
	寒暑表
	只
	1
	1、由温度计和刻度板组成
2、显示范围：摄氏度-30℃～50℃，精度值2℃；华氏度-20℉～120℉，精度值2℉
3、尺寸：207*55mm
	

	56
	条形盒测力计
	个
	2
	10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。
	

	57
	条形盒测力计
	个
	24
	5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。
	

	59
	圆盘测力计
	个
	2
	1、由两个圆盘、横梁、两个载物台、两个砝码环、两个支承刃、接杆和滑轮组成
2、圆盘直径20N,测量范围-5N～0～5N,精度值0.1N，零点可调，刻度盘半边显示力、另半边显示圆盘角度
3、滑轮有磁性
	

	60
	拉压测力计
	个
	2
	1、由刻度板、弹簧、指针、拉压杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。
2、量程0～10N,精度值：0.2N
3、整理为金属制，尺寸：400*32mm
	

	61
	双向测力计
	个
	2
	1、由刻度板、弹簧、指针、双向挂钩等组成
2、整体长250mm
	

	62
	演示数字测力计
	个
	1
	1、为实验用数字测力计
2、量程2N或200g，最大量程3N或300g，超过最大量程蜂鸣器会报警；分辨率：0.001N或0.1g；差≤0.2％、采样率：80次／秒。
3、电源：3节7号AAA电池。
4、数字尺寸：≥2.5cm×4cm
5、外形尺寸166*70*28mm
	

	63
	学生数字测力计
	个
	6
	1、为实验用数字测力计
2、量程2N或200g，最大量程3N或300g，超过最大量程蜂鸣器会报警；分辨率：0.001N或0.1g；差≤0.2％、采样率：80次／秒。
3、电源：3节7号AAA电池
4、外形尺寸166*70*28mm
	

	64
	高中数字演示电表
	只
	3
	1、由数字电表、电源线、支架和表笔组成
2、最大显示4-1/2
3、量程：直流电压2V～600V；交流电压：60V～600V；电阻：2KΩ～20MΩ；电流：0～200mA；检流0～600μA；温度：0～150℃
4、电表外观尺寸：285*315*32mm
	

	65
	绝缘电阻表
	只
	1
	1、用于测量各种电机、电缆、变压器、元器件、家用电器等设备的绝缘电阻
2、额定电压：500V；测量范围：0～500MΩ
3、刻度弧长65mm，外观尺寸：205*120*145mm
	

	70
	多用电表
	只
	12
	1、为MF47型多用电表，由电表和表笔组成
2、量程：直流电流：0～0.5～5～50～500mA、2.5级，10A、5级；直流电压0～2500V、5级，0～0.25～0.5～2.5～10～50～250～500～1000V、2.5级；交流电压0～10～50～250～500～1000～2500V、5级；电阻R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K，中心值16.5；温度-10℃～100℃；电容μFC×1、C×10、C×100、C×1000；电平-10～+22dB
3、外形尺寸：165*113*52mm
	

	71
	多用电表
	只
	12
	1、由电表、表笔、电池等组成
2、LED液晶显示，最大显示：1999（3-1/2）
3、量程：直流电压0～200mV～2V～20V～200V～600V；交流电压0～200V～600V；直流电流0～20μA～200μA～2mA～20mA～200mA～10A；电阻0～200Ω～2kΩ～20kΩ～200kΩ～20MΩ
3、可进行二极管通断测试
4、尺寸：138*72*35mm
	

	73
	交流电流表
	只
	12
	1、为实验用指针式交流电流表
2、双量程：0～100mA，精度值10mA；0～500mA，精度值10mA
3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5%
4、阻尼时间≤4s,降压≤75mV
5、外形尺寸：138*100*97mm
	

	76
	教学示波器
	台
	1
	1、为教学用示波器
2、带宽：DC～5MHz（-3dB）
3、偏转系数：不大于20mVp-p/格
4、扫描频率：10Hz～100KHz
5、触发方式：内、外触发
6、示波管有效显示面：8*10格,1格=10mm
7、外形尺寸：160*265*410mm
	

	77
	微电流放大器
	台
	1
	1、由输入端、输出端、放大调节、电源开关和电源指示组成
2、需要配合灵敏电流计使用
3、电源电压：DC6V；放大倍数：不小于600倍；输入电流：0.5～10μA
4、尺寸：132*86*65mm
	

	78
	湿度计
	个
	1
	1、为指针式
2、可显示温度和湿度
3、尺寸188*188*16mm
	

	79
	空盒气压表
	台
	1
	1、由气压计、橡胶管和打气囊组成
2、标尺范围：80～106KPa
3、气压计尺寸：φ147*88mm
	

	80
	量角器(圆等分器)
	个
	13
	1、为木质量角器，木材做脱水干燥处理
2、为半圆形，直径50cm
3、印有0°～180°，单位刻度1°
	

	81
	惯性演示器
	套
	1
	1、由底座、立柱、钢球、弹片，薄形钢片和钢球组成
2、钢球直径不小于18mm
	

	82
	摩擦计
	套
	13
	1、由摩擦板和摩擦块组成
2、摩擦板尺寸：500*50*10mm
3、摩擦块尺寸：100*40*30mm，上面有2个砝码孔，顶端有挂钩
	

	83
	螺旋弹簧组
	组
	1
	1、由拉力极限分别为0.5N、1N、2N的3种弹簧构成；
2、弹簧主体由钢丝绕成；
3、各弹簧带长50mm挂钩（有指针）。
	

	84
	螺旋弹簧组
	只
	12
	1、由拉力极限分别为3N、5N的2种弹簧构成；
2、弹簧主体由钢丝绕成；
3、各弹簧带长50mm挂钩（有指针）。
	

	85
	摩擦力演示器
	台
	1
	1、由电机、皮带、支架、测力计和带线木块组成
2、电机功率50W，无极调速，电机尺寸：310*110*98mm
3、皮带长度500mm,宽40mm
	

	86
	微小形变演示器
	套
	1
	1、由螺丝、支架、半导体激光光源、平面镜等组成
2、平面镜尺寸：120*70mm
	

	87
	力的合成分解演示器
	套
	1
	1、有底座、立杆、圆盘、测力计等组成
2、底座为三角底座、稳定性强
3、立杆金属制、镀铬
4、塑料圆盘上有标尺
	

	88
	支杆定滑轮和桌边夹组
	套
	12
	1、由单滑轮、桌边夹、尼龙线，小铁环等组成
2、支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度70mm，夹入深度40mm，支杆长度145mm，单滑轮外径40mm，轮毂厚10mm轮缘厚8mm。
	

	89
	高中静力学演示教具
	套
	1
	1、结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板面积:360mm×240mm,96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：Φ4mm×80mm，塑料力矩盘：Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。加长杆，定位杆，小车，塑料小滑轮：Φ60mm，塑料大滑轮：Φ120mm，滑轮联杆，钢丝挂钩，重锤，双向插头，叉形金属调节杆，钢丝卡环，惯性块，车钩，滑轮挂钩，压簧：1N,5N，单向插头。2、完成演示实验：47个3、演示实验可见距离：＞5m4、定量实验误差：＜8%；5、测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度；
	

	90
	高中力学演示板
	套
	1
	1、为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。2、完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。
	

	91
	滚摆
	个
	2
	1、由摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等组成
2、摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径10mm，长150mm；支架高400mm，横梁长220mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg；
3.摆体前10次的回升累计递减量≤65mm。
	

	92
	离心轨道
	套
	2
	1、由底座、支架、钢球和环形轨道等组成
2、环形轨道为铝合金制，有释放装置和捕球装置，圆环外径130mm
3、底座为塑料制，尺寸：280mm*110mm
	

	93
	手摇离心转台
	台
	1
	1、由底座、套管、制动螺钉、皮带、支杆、手动轮、偏心轴、从动轮和钩组成
2、底座尺寸：235*117mm；手动轮直径220mm；总高480mm
	

	94
	电动离心转台
	台
	1
	1、由机箱、电机、调速器、连接套管、支杆等组成
2、机箱台面尺寸：300*300mm
	

	95
	毛钱管(牛顿管)
	套
	1
	1、由玻璃管、抽气口、金属片、羽毛等组成
2、玻璃管外径5cm,长115cm
	

	96
	伽利略理想斜面演示器
	套
	1
	1、由基座、斜面轨道、斜面调节块、护球器、高度标尺、钢球、支脚和调平支架等组成
2、轨道长度为1200mm
3、基座为塑钢制，长1140mm
	

	97
	运动合成分解演示器
	套
	1
	1、由小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统、电源线等组成
2、控制系统由X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键
	

	98
	演示轨道小车
	套
	1
	1、由铝合金轨道、牵引线、小车、砝码桶等组成
2、轨道一端带计时器架，一端带滑轮、有调平螺钉
3、整体长度135cm,轨道长120cm,轨道宽7cm
4、小车尺寸：12*7.5cm,带6个砝码孔
	

	99
	轨道小车
	套
	6
	轨道打点式。由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、、滑轮及小车捕捉器等组成。1.轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。2.小车质量200g，带砝码槽
	

	100
	轨道小车
	套
	6
	1、由轨道、电火花固定夹、小车、细线、导线等组成
2、采用轨道打点式，打点有效距离不小于600mm可调点迹大小；打点频率：25Hz、50Hz、100Hz可切换
3、轨道为塑钢制，外形尺寸：1100*140*90mm
	

	101
	演示斜面小车
	套
	1
	1、由斜面板、底板、小车、支撑杆、摩擦块和滑轮等组成
2、斜面板、底板为木质，长度分别为80cm、120cm
3、摩擦块尺寸：100*80*40mm；正面有4个砝码孔，侧面有两个砝码孔，孔径26mm
	

	102
	斜面小车
	套
	12
	1、由斜面、小车、滑块、吊桶和支撑杆组成
2、斜面一端有滑轮，尺寸810*100*20mm
3、摩擦块尺寸：100*80*40mm；正面有4个砝码孔，侧面有两个砝码孔
	

	103
	气垫导轨
	台
	12
	1、由轨道、附件盒、调平装置、滑块、接气口等组成
2、导轨长度1200mm；
3、导轨进气口的外径：φ30mm；
4、滑块长度121mm，质量约155g
	

	104
	小型气源
	台
	12
	1、由气泵和气管组成
2、气泵外箱为塑料制3、软管直径32/36mm；尺寸φ225*260mm
	

	105
	自由落体实验仪
	套
	12
	供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。
	

	106
	牛顿第二定律演示仪
	套
	1
	1、由轨道、小车、塑料桶、联动杆、细线等组成
2、轨道为铝合金制，上下双层结构，贴有毫米刻度标尺，顶端有可调螺丝，底部有调平螺丝
3、外观尺寸：1050*120*200mm
	

	107
	牛顿第二定律实验仪
	套
	6
	1、由轨道、小车、塑料桶、联动杆、细线等组成
2、轨道为铝合金制，上下双层结构，贴有毫米刻度标尺，顶端有可调螺丝，底部有调平螺丝
3、外观尺寸：950*120*200mm
	

	108
	反冲运动演示器
	套
	1
	两种形式（水和气）。由水槽、喷嘴3只、支架、盛水桶、水管及注水杯等组成。1.水槽采用PP塑料注塑成型，直径250mm、深100mm，所有配件均安装在水槽内。2.喷嘴采用软塑成型，黑色，头部细并弯有一定的角度。3.支架采用冷轧板冲压成型，表面喷塑料处理，固定在水槽内应牢固、可靠。4.盛水桶采用透明塑料制，直径100mm、高150mm。5.外形尺寸：250mm×250mm×260mm。
	

	109
	超重失重演示器
	个
	1
	由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。
	

	110
	超重失重演示器
	套
	1
	由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。
	

	111
	动能势能演示器
	台
	1
	1、由刻度板、支杆、大滑块、槽板、固定螺母、底座、大弹簧、弹簧释放手柄、圆筒、小滑块、定位圈支杆、定位圈、吊线和钢球组成
2、底座尺寸：420*120mm，整体高度390mm
	

	112
	平抛竖落仪
	个
	1
	1、由底板、带圆窝的角铁、弹簧、扳机等组成
2、为手持式
3、底板尺寸：170*50mm
	

	113
	平抛运动实验器
	套
	12
	1、由斜槽轨道、接球板、底座、金属小球，玻璃球、铜线坠，尼龙线等组成
2、所有部件均为金属制，表面静电喷涂
3、尺寸：仪器高37cm，背板宽为24cm。
	

	115
	运动频闪观测仪
	套
	1
	1、为实验用运动频闪观测仪
2、测试量程：1-9999Hz；分辨率：1Hz；闪光频率：1-9999Hz；调节精度：1Hz；输入电压：AC220V,50Hz；功耗：＜15W
3、塑料外壳、尺寸198*160*88
	

	116
	二维空间—时间描迹仪
	套
	6
	1、由塑料支架、抛体、导电玻璃、墨粉纸、后板、磁压条等组成
2、外观尺寸：250*120*426mm
	

	117
	向心力演示器
	台
	1
	1、由底座、变速盘、套筒、标尺、弹簧、传送带、摇手、金属球等组成
2、手摇式
3、尺寸48*20*30cm
	

	118
	向心力演示器
	台
	1
	1、数显，由支架、电机传动机构、测力计、显示屏等构成。
2、微电脑控制，嵌入式软件控制，数字显示
3、转动机构为步进电机，能在“1-300转/分”范围内任意设定转速并显示数值；3.力传感器的精度为0.01N。
4、转臂上印有刻度线，直通观、准确设定旋转半径。
5、向心力显示值稳定后，触摸控制器的“锁定”键能锁定“转速”和“向心力”的数值
6、平台尺寸为：360*200*520mm
	

	119
	向心力实验器
	台
	12
	1、由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆、转轴等组成
2、整体为金属制
3、底座尺寸：242*120mm
	

	120
	凹凸桥演示器
	套
	1
	高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。1.外接电源：AC220V。2.钢球直径28.5mm。3.底座为木质，尺寸：600×150×16mm。
	

	121
	动量传递演示器(碰撞球)
	套
	1
	1、由底座、支架和5个吊线钢球组成
2、外观尺寸182*150*180mm
	

	122
	微重力实验装置
	套
	1
	主要由微重力主体、摄像机、数据处理主机、附件箱组成。微重力主体外壳为金属，门框正面为大面积可视玻璃或塑料制成。摄像机采用SONYCCD芯片。数据处理主机专门针对该系统设计开发的软件。
	

	125
	声速测量仪
	台
	1
	1、由触发器、铃、传感器及数据线组成，采用测量声音在固定距离上传输的时间来计算声音的速度，采用传感器将声能转换成电能，用数字计时器测量传播的时间
2、需配合数字计时器使用
3、工作环境温度:-10℃--40℃,传感器间距3-4m
4、触发器尺寸：130mm*85mm*65mm
	

	126
	单摆组
	组
	25
	5个摆球。钢球3个，直径分别为19mm一个，Φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。塑料盒包装，尺寸：85mm×55mm×33mm。
	

	127
	纸盆扬声器
	台
	1
	1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：165mm
	

	128
	玻棒(附丝绸)
	对
	1
	1、由两根有机玻璃棒和一块丝绸组成
2、玻璃棒长度为30cm
3、带电后使箔片验电器张开角度不小于45度
	

	129
	胶棒(附毛皮)
	对
	1
	1、由两根胶棒和一块丝绸组成
2、胶棒长度为30cm
3、带电后使箔片验电器张开角度不小于45度
	

	130
	箔片验电器
	对
	1
	1、由底座、外壳、绝缘套筒、金属杆、集电板、箔片和刻度板组成
2、底座尺寸：115*73mm
3、透明外壳尺寸：86*43*86mm
4、每套两只
	

	131
	箔片验电器
	对
	12
	1、由透明容器、金属杆和箔片组成
2、透明容器尺寸：50*30*63mm
3、每套2个
	

	132
	指针验电器
	对
	1
	一对装。由底脚、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒Φ170mm,表面烤漆。2、仪器整体结构：在底脚上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。
	

	133
	感应起电机
	台
	1
	1、由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷、电刷杆、上轴及螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片等组成
2、底座尺寸290*185mm，圆盘直径210mm
	

	134
	枕形导体
	副
	1
	1、有导体、绝缘立柱、底座组成
2、导体直径60mm,长度86mm
3、枕形导体总高177mm
4、每套2个
	

	135
	小灯座
	个
	96
	1、由底座、接线柱、灯座、连接片组成
2、底座尺寸：73*24*10mm
	

	140
	电阻定律演示器
	台
	1
	由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm）
	

	141
	电阻定律实验器
	台
	12
	由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm）
	

	142
	演示线路实验板
	套
	1
	1、由单刀开关2只、单刀双掷开关2只、电池盒座6只、指示灯2只、线绕电阻4只、金属膜电阻3只、电位器3只、二极管6只、三极管2只、可变电容器1只、金属膜电容器2只、苯烯电容器1只、电解电容器5只、线圈连磁棒1付、电感1只、A表符号3只、V表符号3只、空位2只、扬声器1只、功放板1块、发光二极管1只、接线柱座6只、线路板6块、三角板6块、压紧螺杆2根、压钩2根、压杆2根、吊环5只、开口销钉20只、小接插座60只、电珠9只、电阻丝3只、接线夹2只、线路图1张、说明书1本、合格证1张、仪器箱2只、双头线30根、叉头线18根等组成
2、为插孔式，插孔板6张，每张尺寸为：72*24cm
	

	143
	学生线路实验板
	套
	6
	供学生分组实验用。主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔）2块、元器件插座、电池插座、开关、空位插座、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。
	

	144
	单刀双掷开关
	个
	12
	1、由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成
2、有3个接线柱，开关可以向两边开启
2、底座尺寸：75*24*10mm
	

	145
	双刀双掷开关
	个
	12
	1、由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成
2、有6个接线柱，开关可以向两边开启
2、底座尺寸：75*52*10mm
	

	146
	焦耳定律演示器
	套
	1
	1、由贮气盒、气门螺帽、连接软管、玻璃管、接线柱、支架板等组成
2、支架板上有刻度标尺，面板尺寸：290*245mm
3、电源：DC6V
	

	147
	保险丝作用演示器
	套
	1
	1、面板尺寸；450mm×310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V50Hz，电流表1只。4、配置12V21W灯泡1只，12V10W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。
	

	148
	范氏起电机
	台
	1
	1、由蓄电球、调整螺丝、集电流、皮带轮、有机玻璃圆筒、像胶带、电动机、白炽灯开关、底座、电源开关、接地插孔、干燥用白炽灯、放电球、放电球绝缘杆等组成
2、电源电压：交流220V；整机功耗：70W；蓄电球直径：200mm；放电球直径：60mm；火花距离：≥60mm
3、尺寸：300*200*600mm
	

	149
	球形导体
	个
	1
	1、由金属球、绝缘杆和底座组成
2、底座为塑料制直径102mm；金属球为空心，直径90mm
3、整体高度为210mm
	

	150
	验电器连接杆
	个
	1
	1、由手柄、金属杆和紧固螺丝组成
2、手柄为有机玻璃制
	

	151
	移电球(验电球)
	个
	1
	1、由金属球和绝缘手柄组成
2、绝缘手柄为有机玻璃制，长110mm；金属球直径16mm
	

	152
	验电羽
	对
	1
	1、由底座、立柱和红绳组成
2、整体高度140mm,红绳长90mm
	

	153
	验电幡
	个
	1
	1、由底座和验电幡组成
2、底座共三个，直径64mm；验电幡有三个支架，穿有10根红绳，尺寸：340*110mm
	

	154
	尖形布电器
	个
	1
	1、由底座、支架和金属布电器组成
2、布电器顶部为圆锥形，底部为圆柱形，整体长度165mm,直径55mm
	

	155
	正负电荷检验器
	台
	1
	1、由机盒、探头、指示灯和开关组成
2、指示灯用红绿二极管显示正负电荷
	

	156
	静电实验箱
	套
	6
	1、由静电除尘装置、电场盒、植绒盒、观察装置、爆燃器、植绒粉、烟雾箱、抗静电液、电场线、抗静电液、验电羽等组成
2、可完成静电乒乓、电场线、静电屏蔽、微静电观察、钟摆小球、验电羽、静电转轮、燃气爆发、内燃机工作原理、避雷针、静电除尘、静电植绒12种实验
3、定位包装，包装箱尺寸：48*25*11cm
	

	157
	金属网罩
	个
	1
	1、由底盘、金属网、悬挂杆等组成
2、整体由金属制
3、金属网直径205mm,高200mm
	

	158
	电荷间作用力演示器
	套
	1
	1、由底座、支架，刻度板，小球，大球等组成
2、底座为铁质喷塑，尺寸为378*150mm；大球直径62mm
	

	159
	库仑定律演示器
	台
	1
	1、由测微器调节旋钮、测微器指针、角度盘
、扭丝、测微器直筒、绝缘盘、碰球指针、水平绝缘柱重块、摩擦棒、绸布、水平绝缘柱、水平绝缘柱固定器、稳定调节器、垫脚、手持绝缘棒、金属球、稳定调节器轴套、稳定调节器轴套杠杆、底盘、金属球带电球、金属球碰球、固定绝缘杆、刻度桶、绝缘杆固定塞、导电金属环等组成
2、整体材质为有机玻璃制
3、尺寸：φ150*340mm,
	

	160
	电场线演示器
	套
	2
	1、由五块不同的电场线演示板组成
2、电场线演示板由透明密闭容器制成，尺寸为：100*80mm
	

	161
	电势演示仪
	套
	1
	1、由底板、接线柱、导电纸、表笔等组成
2、底板为有机玻璃制
3、尺寸：240*200*15mm
	

	162
	等势线描绘实验器
	套
	12
	1、由底板、接线柱、导电纸、表笔等组成
2、尺寸：145*105*20mm
	

	163
	平行板电容器
	套
	1
	1、由两块带底座的铝板和一块塑料板组成
2、铝板和塑料板的直径200mm；铝板的总高度270mm
	

	164
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	套
	1
	1、由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成。
2、工作电压220V，50Hz
3、模拟屏由12块规格约40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成
4、外观尺寸320*260*50mm
	

	165
	常用电容器示教板
	套
	1
	1、由电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成
2、示教板尺寸340*240mm
	

	166
	常用电阻器示教板
	套
	1
	1、由仪器由定值电阻（碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等）、可变电阻（电位器等）、特殊电阻（热敏电阻、光敏电阻等）组成
2、示教板尺寸340*240mm
	

	167
	条形磁铁
	对
	12
	1、为铝铁碳条形磁铁
2、分红蓝两色，红色N级，蓝色S级
3、每套2个，尺寸为：180*21*11mm
	

	169
	磁感线演示器
	套
	1
	1、由铁粉盒和磁铁组成
2、铁粉盒为透明塑料制，尺寸为：207*108*30mm
	

	170
	立体磁感线演示器
	套
	1
	1、由条形磁铁、蹄形磁铁、六片矩形透明磁感应板、月牙形透明磁感应板和固定支架组成
2、组装完毕尺寸：φ204*173mm
	

	171
	磁感线演示板
	套
	1
	由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。
	

	172
	电流磁场演示器
	套
	1
	由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、接线柱等组成。线圈由纯铜漆包线绕制，绕向清晰，底座透明，长宽高约18cm×14cm×4cm。
	

	173
	菱形小磁针
	套
	1
	1、由磁针座和磁针组成
2、整体高度28mm；磁针呈菱形，长28mm,分红白两色
3、每套16个
	

	174
	翼形磁针
	对
	5
	1、由磁针座和磁针组成
2、整体高度110mm；磁针呈翼形，长140mm,分红白两色
3、每套2个
	

	175
	演示原副线圈
	套
	1
	1、由原线圈、副线圈和软铁芯组成
2、原线圈内径13mm,外径22mm,φ0.59QZ型漆包线平绕400匝
3、副线圈内径35mm,外径49mm,φ0.27QZ型漆包线平绕1150匝
	

	176
	原副线圈
	套
	12
	1、由原线圈、副线圈和软铁芯组成
2、原线圈内径11mm,外径15mm,φ0.59QZ型漆包线平绕200匝
3、副线圈内径24mm,外径30mm,φ0.27QZ型漆包线平绕270匝
	

	177
	演示电磁继电器
	个
	1
	1、由底座、电磁线圈、铁芯衔铁、常开触点、常闭触点等组成
2、底座尺寸：155*105mm
	

	178
	左右手定则演示器
	个
	24
	1、由底座、立杆、支架和方形线圈组成
2、底座为塑料制，尺寸为154*104mm,金属立杆高38cm,方形线圈内径60mm
	

	179
	手摇交直流发电机
	个
	1
	1、有底座、手摇转盘、转盘支架、钻子、磁铁、灯座、灯泡、皮带等组成
2、底座为木质，29*18cm
3、手摇转盘直径14cm
	

	184
	条形强磁体
	个
	1
	1、为铝铁碳条形磁铁
2、分红蓝两色，红色N级，蓝色S级,磁感应强度≥0.8
3、每套2个，尺寸为：151*15*15mm
	

	185
	蹄形强磁体
	个
	1
	1、为铝铁碳条形磁铁
2、分红蓝两色，红色N级，蓝色S级,磁感应强度≥0.8
3、长100mm,截面面积30*20mm
	

	186
	强磁针
	个
	2
	1、由底座和强磁针组成
2、强磁针直径12mm，长95mm
	

	187
	通电平行直导线相互作用演示器
	套
	1
	1、由底座、支架、平行直导线等组成
2、两平行直导线为铜管，直径为Φ4mm
3、仪器尺寸200*160*550mm
	

	188
	安培力演示器
	套
	1
	1、由底座、磁极、通电线框、指针、接线柱、刻度盘组成
2、外观尺寸：130*190*310
	

	189
	安培力实验器
	套
	12
	1、由底座、平行导轨、滑动杆、U形磁铁等组成
2、工作电压：DC8～12V
3、底座尺寸：155*108
	

	190
	自感现象演示器
	台
	1
	1、由面板、支架、变压器、调节旋钮、灯泡、接线柱等组成
2、演示通电电源DC6V,演示断电电源DC4V
	

	191
	电磁感应演示器
	套
	1
	1、由磁极主体、磁力线演示板、直流电机模型、直流发电机模型、交流发电机模型、转到线圈模型、悬挂直导线等组成
2、磁感应强度＞7MT；匀强磁场面积：130*110mm；磁场不均匀度≤4%
3、主体外观尺寸：199*169*173mm
	

	192
	楞次定律演示器
	套
	1
	1、由支架和铝环组成
2、铝环有2个，一个开口环、一个闭口环，环的直径56mm,宽18mm
	

	193
	电磁阻尼演示器
	套
	1
	1、由底座、支架、磁铁、强阻尼摆锤、弱阻尼摆锤等组成
2、整体为金属制，外观尺寸150*120*195mm
	

	194
	单匝线圈电机原理演示器
	套
	1
	1、由底座、接线柱、转子、强磁铁等组成
2、转子由单根导线折制
3、底座尺寸：240*195mm
	

	195
	交流电路特性演示器
	台
	1
	1、仪器由示教板、电感、电容、电阻、灯泡及灯座组成
2、仪器尺寸510*395*35mm
	

	196
	可拆变压器
	台
	1
	1、用于演示初次极线圈间电压和匝数的关系、电流和匝数的关系，变压器的效率，远距离输电等
2、重要部件为金属制，可拆卸
3、外观尺寸：165*100*174mm
	

	197
	小型变压器
	套
	25
	1、由铁芯、初级线圈、次级线圈和外壳组成
2、外观尺寸：60*50*33mm
	

	198
	变压器原理说明器
	台
	1
	1、由线圈2件、U型铁芯1件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1件、感应线圈1件、铝环1件、小灯泡5只等组成
2、主要部件为金属制
	

	199
	日光灯原理演示器
	套
	1
	1、由演示板、灯管、启辉器、镇流器、触发开关等组成。
2、尺寸390*520*50
	

	200
	洛伦兹力演示器
	台
	1
	1、由电源开关、电源指示灯、接线柱、液体电极插孔、溶液电流转换开关、线圈电流转换开关、线圈电流表、圆形盛液筒、环形电极、柱形电极、溶液电流表、电源线等组成
2、外观尺寸：278*278*49mm,圆形盛液筒尺寸：φ148*46mm
	

	201
	电子束演示器
	台
	1
	1、有电子束管、控制器及电源组成，采用8SJ31G型静电偏转阴极射线演示管，通过加速电子束轰击荧光屏幕发光，显示电子苏轨迹
2、加速电压：0～700V连续可调；偏转电压：0～50V连续可调；偏转方向：上下左右四个；
3、外观尺寸：125*178*390mm
	

	202
	电谐振演示器
	台
	1
	1、由发送器和接收器组成，发送器和接收器均有莱顿瓶、电调环、电感调节棒，发送器上有火花方电杆，接收器上有氖泡接收指示
2、发送器输入脉冲高压：0～40KV，放电间隙：0.2～2mm，振荡频率：5MHz，电感环尺寸：580*280mm
3、最大接收距离：不小于0.5m，电感环尺寸：580*280mm
	

	203
	电磁振荡演示仪
	台
	1
	1、由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路、面板导线等组成
2、可进行减幅振荡演示和等幅振荡演示
3、面板带有原理图，原理图的线条宽度不小于3mm
4、外观尺寸：420*280*48mm
	

	204
	电磁波的发送和接收演示器
	套
	1
	1、由发射机部分和接收机部分组成
2、发射机部分由高频振荡器和天线组成；接收机部分由调谐接收器（调谐接收板和振子天线）、电表演示接收器（电表演示板和检波天线）、放大接收器（放大接收机和反射天线）组成
3、发射机工作频率：230MHz；调谐接收器接收距离≥0.5m，电表指示接收器接收距离≥3m，放大接收器接收距离≥4m
	

	205
	磁分子模型
	套
	1
	1、由透明盒和小磁针组成
2、磁针每行6个，共6行
3、透明盒尺寸：150*104mm
	

	206
	离心机械模型
	套
	1
	1、由节速器、干燥器、分离器组成
2、节速器由关节撑臂、速杆、螺线弹簧、滑套、金属叉、节流阀阀片等组成；为金属制
3、干燥器由塑料外筒、带孔内筒和支轴组成；主体为塑料制
4、分离器由支架和离心管组成
	

	207
	高压输变电模拟演示器
	套
	1
	1、由演示板、升圧变压器、降圧变压器、转换开关、指示灯等组成
2、外观尺寸520*395*35mm
	

	218
	漏斗
	个
	5
	1、为玻璃制品
2、最大口径为90mm,整的长度为155mm,壁厚不低于1.5mm
3、漏斗底部玻璃管直径10mm,长度85mm
	

	219
	平底管
	支
	2
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、规格：φ12mm×150mm,底部为平面
3、壁厚不低于0.8mm
	

	220
	T形管
	个
	5
	1、为玻璃管制
2、玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈T形，连接点到三个顶点的距离均为50mm
	

	221
	可密封长玻璃管
	支
	2
	1、由玻璃管、刻度板和胶塞组成
2、玻璃管的规格为：φ10mm×1000mm，壁厚不低于0.8mm
3、刻度板为木质，长度为800mm,上面有毫米刻度
	

	222
	镊子
	支
	5
	1、为家用型镊子
2、全长132mm,尖头
	

	223
	玻璃管
	千克
	1
	1、玻璃管直径φ5mm～φ6mm
2、长度不低于300mm
	

	224
	乳胶管
	米
	5
	1、为天然乳胶制
2、规格5*7mm
	

	225
	碘
	克
	100
	1、为实验用试剂
2、每瓶250g
	

	226
	硫酸铜(无水)
	毫升
	500
	1、为实验用试剂
2、每瓶500g
	

	227
	硫代硫酸钠(海波)
	克
	500
	1、为实验用试剂
2、每瓶500g
	

	228
	电工材料
	
	1
	鳄鱼夹红黑各4个、香蕉插座红黑各4个、香蕉插头红黑各4个、电阻丝1根、接线叉红黑各4个、导线两色各1米。
	

	229
	电子元件(工业)
	
	1
	1、由线绕电阻、电阻、电容、电解电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、可变电容、电位器、拨动开关、磁棒附线圈、旋钮、鳄鱼夹、接线夹、接线柱、电池盒、镍铬丝、铁铬丝、打点纸带、导电纸、复写纸、喇叭、导线等组成
	

	230
	家庭电路器材
	套
	12
	1、由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等
2、所有组件为家用型
	

	231
	一般材料
	
	1
	1、由锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡、小电池、保险丝、保险管、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等组成
	

	232
	彩色透光片
	套
	4
	1、由红、绿、蓝三块彩色透光片组成
2、为有机玻璃制
3、三块彩色透光片的直径为92mm
	

	233
	甲电池
	个
	25
	1、为1.5V甲电池
2、直径61mm，高145mm
	

	236
	学生实验纸材
	
	25
	1、由打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸组成
2、打点纸带为一卷；坐标纸为A4；墨粉纸和复印纸各一袋，每袋10片
	

	237
	滚上体
	套
	1
	1、由轨道和双椎体组成
2、轨道为铁制喷塑，尺寸为600*150*160mm
	

	238
	简单机器人
	套
	1
	1、为玩具机器人
2、供电电源为3节5号电池
	

	239
	频闪观察器
	套
	1
	1、由底座、光源、控制器、静态图片圆盘等组成
2、底座为铁板喷塑圆盘为有机材料
3、外形尺寸298*298*35mm
	

	240
	测电笔
	支
	4
	1、为工业用测电笔
2、为笔式氖泡测电笔
3、整体长度为140mm,外部绝缘材料包裹，测量头长度为16mm
	

	241
	一字螺丝刀
	支
	4
	1、为工业用一字螺丝刀
2、通体长为208mm,橡胶手柄，防滑处理
3、刀杆长度为98mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性
	

	242
	十字螺丝刀
	支
	4
	1、为工业用一字螺丝刀
2、通体长为205mm,橡胶手柄，防滑处理
3、刀杆长度为94mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性
	

	243
	尖嘴钳
	个
	4
	1、为工业用尖嘴钳
2、整体长度为180mm,手握处有橡胶保护套
3、最大张开距离为42mm，下端有自动弹开弹簧
	

	244
	电工刀
	个
	1
	1、由金属刀和塑料手柄组成
2、电工刀为折叠式，展开后最大长度为205mm
3、刀刃长78mm,宽18mm,
	

	245
	剥线钳
	个
	1
	1、为工业用剥线钳
2、整体长度为180mm,手握处有橡胶保护套
3、可剥导线的直径为2.6mm、2.0mm、1.6mm、1.3mm、1.0mm、0.8mm、0.6mm，下端有自动弹开弹簧,侧面有锁定栓
	

	246
	钢丝钳
	个
	1
	1、为工业用钢丝钳
2、整体长度为250mm，手握处有橡胶保护套
3、最大张开距离为25mm
	

	247
	手锤
	个
	1
	1、由锤和木质手柄组成
2、锤为铁质，一端为圆球形，一端为圆柱形，表面电镀处理
3、木质手柄长度不低于250mm,表面清漆处理
	

	248
	錾子
	个
	1
	1、为工业用錾子
2、錾子整体长度为248mm
3、底部为扁平型，长39mm；中间为六棱柱，宽13mm；顶部为正方形，边长9mm
	

	249
	锉刀(平板)
	个
	1
	1、为工业用平板锉刀
2、整体长度为235mm,手柄为塑料制
3、木锉长150mm,宽16mm
	

	250
	三角锉刀
	个
	1
	1、为工业用三角锉刀
2、整体长度为250mm,手柄为塑料制
3、锉刀长150mm,单边宽9mm,横截面等边三角形
	

	251
	什锦锉
	个
	1
	1、为工业用什锦锉
2、每套有10种不同的锉刀
3、单个锉刀的长度为140mm,手柄长50mm
	

	252
	活扳手
	个
	2
	1、为工业用活动扳手
2、整体长度为250mm
3、最大张口距离为30mm
	

	253
	手剪
	个
	1
	1、为全金属制剪刀
2、整体长度为34mm
3、剪刀两个手柄一个呈U型，一个呈弯型
4、剪刀最大张开距离140mm
	

	254
	直角尺
	个
	1
	1、为工业用直角尺
2、测量边长度为30cm
	

	255
	电烙铁
	支
	2
	1、为工业用电烙铁
2、电烙铁整体长度为210mm，手柄长100mm
3、功率：60w，烙铁头长度可调
	

	256
	平口钳
	个
	1
	1、为工业用全金属平口钳
2、配合台钻使用
3、底座尺寸：182*165mm，最大开口尺寸为110mm
	

	257
	台钻
	台
	1
	1、为工业用台钻
2、由底座、平台、立杆、钻孔器组成
3、底座尺寸：28*17mm，平台尺寸：16mm*16mm
4、工作电压：220V、50Hz，额定功率250W
	

	258
	手电钻
	台
	1
	1、由手电钻和钻头夹药匙组成
2、工作电压220V，50Hz，输入功率550W
3、空载转速：2800r/mim
	

	259
	钻头
	套
	2
	1、为工业用电钻头
2、由13根钻头和定位包装盒组成
	

	260
	台虎钳
	台
	1
	1、为工业用台虎钳
2、由底座、钳和移动摇杆组成
3、最大张口距离为100mm
	

	261
	砂轮机
	台
	1
	1、为工业用单相砂轮机
2、由底座、电机和双砂轮组成
3、输出功率150W，额定转速2800r/min，重量4.5Kg
	

	262
	钳工工作台
	个
	1
	1、为实木钳工工作台
2、带抽屉，台面尺寸为1000*600mm，厚40mm
	

	263
	烙铁架
	个
	2
	1、由底座、支架和安装螺丝组成
2、整体为金属制，底座尺寸：119*67*15
3、支架为弹簧型，长80mm，开口直径25mm
	

	264
	油石
	个
	2
	1、为木工专用油石
2、油石两面有粗细不同
3、整体尺寸为：199*49*24mm
	

	265
	冲子
	个
	1
	1、为全金属冲子
2、整体长度为108mm
3、直径为9mm，中间做防滑处理
	

	266
	水平尺
	个
	1
	1、由水平尺和气泡组成
2、水平尺为塑料制，侧面有磁性，水平尺尺寸为：225*36*16mm
3、气泡柱共三个，分别与标尺线平行、垂直和成45°角
	

	267
	工作服
	件
	49
	1、为白色工作服
2、分大中小号
	

	268
	护目镜
	个
	49
	1、为防机械冲击眼镜
2、整体为塑料制片，透明度高
3、眼镜宽140mm，后部为12mm宽松紧带
	

	269
	护目镜
	个
	49
	1、为防机械冲击眼镜
2、整体为塑料制片，透明度高
3、眼镜宽140mm，后部为12mm宽松紧带
	

	270
	手套
	双
	49
	1、为家用型棉纱线手套
2、为白色
	

	271
	高压绝缘凳
	个
	1
	1、为两步梯高压绝缘凳
2、宽500mm，高670mm
	

	272
	微小形变演示器
	个
	13
	利用光杠杆原理。由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的为红色圆点；三脚架的钢丝弹性良好。演示效果明显
	

	273
	验电器连接杆
	个
	13
	由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。
	


	高中化学教学仪器

	编号
	名称
	单位
	数量
	要求

	
	
	
	
	
	

	1
	钢制黑板
	块
	1
	1、由黑板和提手组成
2、黑板尺寸为900mm×600mm，双面，书写面为绿色，边框采用铝制材料四周镶边。
	

	2
	电动钻孔器
	台
	1
	1、有工程塑料外壳和电机组成，外形为工业用手电钻。
2、工作电压220V
3、尺寸为225*175mm
	

	3
	仪器车
	辆
	2
	1．规格：600mm×400mm×800mm。2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的钢管或不锈钢管制成，架高不低于800mm。4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5．车隔板为不薄于1mm的铁板或不锈钢制成，四周安装有不小于20mm的挡板。6．整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	

	4
	电动离心机
	台
	1
	由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。1.外壳采用金属制，外尺寸：230×270×190(mm)，表面烤漆处理。2.箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.调速：0r/min～4000r/min4.容量：10mL×8。5.定时时间：0-60min。6.使用电压：AC220V，无刷电机，带电锁。
	

	5
	离心沉淀器
	台
	1
	1、由固定夹、摇把、离心管等组成
2、可同时放置4根离心管
3、总长度为275mm,固定夹最大夹持厚度不小于60mm
4、离心管塑料制，φ20*100mm
	

	6
	磁力加热搅拌器
	台
	12
	1、由主机、搅拌子、立杆等组成
2、工作电源：220V、50Hz；电动功率：25W；加热功率：150W，无极调整：0-2000转/分
3、外观尺寸235*135*82mm
	

	7
	金属酒精灯
	个
	8
	1、由金属外壳、灯芯和灯罩组成
2、外观尺寸：φ83*76mm
	

	8
	酒精喷灯
	个
	4
	1、由壶体、预热杯、喷火管、火苗调节杆等组成
2、整体为铜制
3、整体高度为134mm,壶体直径为102mm
	

	9
	电加热器
	个
	1
	1、由底座、加热盘、调节旋钮等组成
2、额定电压220V,额定功率1000W
3、底座尺寸：220mm*220mm
4、加热盘直径155mm
	

	10
	蒸馏水器
	台
	1
	1、由水源阀、回水管、冷凝冷却器、进水控制器、玻璃水位器、蒸发锅、放水阀、出水管和电源线组成
2、每小时出水5L
3、工作电压：220V，功率：4.5KW
4、外观尺寸：39*28*85cm
	

	11
	列管式烘干器
	台
	1
	1、由加热器、风扇和通风管组成
2、额定功率：240W，干燥气流温度：50℃-60℃
3、加热通风锅直径258mm,高度285mm
4、通风管共13根，长度为74mm
	

	12
	烘干箱
	台
	1
	1、外观尺寸390*375*555mm2、电源电压AC220V/50Hz
3、控温范围RT+10-120℃
4、温度波动度±1℃
5、输入功率300w
6、工作室尺寸360*320*300mm
7、载物托架2块
	

	13
	水浴锅
	个
	1
	1、由水浴锅和不同直径的圈盖组成，整体由全铜制作
2、用于100℃以下的加热
3、水浴锅直径150mm,高75mm
	

	14
	保温漏斗
	个
	2
	1、由双层漏斗组成，整体由全铜制作
2、漏斗上口径95mm,下口径17mm
3、漏斗加热管直径28mm
	

	15
	试剂瓶托盘
	个
	25
	1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀；3、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求；
	

	16
	实验用品提篮
	个
	4
	1、单层木质提篮
2、提篮内部尺寸为：466*258*75mm
3、提篮壁厚不低于10mm
	

	17
	塑料水槽
	个
	15
	1、透明塑料制水槽
2、规格：250mm*180mm*100mm
3、外侧有四根加强筋，增加硬度，壁厚不低于2mm
	

	18
	碘升华凝华管
	个
	15
	1、全玻璃制碘管
2、呈锤子形，内部密封固态碘，碘管直径25mm,手柄直径7-8mm
	

	19
	聚光小手电筒
	支
	15
	1、有激光笔、电池和激光头组成
2、产生红色光，配3个电池和5个激光头
	

	20
	方座支架
	套
	15
	1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹。
2、方座支架的底座由铁板冲压而成，尺寸为210×135mm，立杆直径为φ10mm，一端有M8螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。
3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。
4、立杆与方座组装后垂直。
	

	21
	万能夹
	个
	5
	1、由夹杆、夹头组成。夹头分四爪，铁板冲压成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口。
2、夹杆直径为φ8mm，长200mm，表面镀锌。
3、夹持范围为φ5～70mm。
	

	22
	三脚架
	个
	15
	1、由铁环和三只脚焊接而成，表面喷涂处理。
2、铁环内径：φ78mm，外径φ90mm。
3、脚采用φ6mm圆钢制作，脚高130mm。
4、的三只脚脚距相等。
	

	23
	泥三角
	个
	15
	1、陶制泥三角
2、三个空心陶泥管用铅丝连接成三角形
3、陶泥管的外径10mm，长53mm
	

	24
	漏斗架
	个
	1
	1、木质漏斗架
2、漏斗架为双孔，每个孔的内径为24mm
	

	25
	滴定台
	个
	15
	1、由底板、立杆组成。
2、底座为大理石制造，尺寸为：280*140*16mm，表面无划伤、裂纹，底面嵌接橡胶垫脚。
3、立杆用圆钢制造。其尺寸：φ10*600mm，表面镀铬。
	

	26
	滴定夹
	个
	15
	1、由1mm铁板制成，蝶式结构
2、外形尺寸约为200mm×100mm。
3、两端能夹持30mm以下直径的滴定管，两管平行。
4、两对夹脚均套有蓝色防滑乳胶套。
	

	27
	多用滴管架
	个
	15
	1、塑料制多用滴管架
2、硬塑料制，为双排共20孔，孔的内径为14mm
	

	28
	组合式支架
	个
	2
	1、支架由支座、支块、滑道等组成。
2、支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。
3、零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。
4、夹持功能稳妥有效。
	

	29
	高中学生电源
	台
	12
	直流稳压输出：1.标称电压：1.5至16V单双选择十六档可调；2.输出电压：额定2A；3.电压稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V；4.负载稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V。交流输出：1.标称电压：2－16V每2V一档，八档可调；2.输出电流：额定3A；3.空载电压：各档输出不大于1.5U标+0.3V；4.满载电压：输出电流为额定值，各档输出不0.95U标－0.3V。过载保护：输出电流在额定电流的1.05－1.5倍间能自动关断输出，并能启动不大于额定电流的白炽灯。
	

	30
	高中教学电源
	台
	1
	全金属外壳，外形尺寸：270mm×203mm×115mm。1.交流：2V～24V，每2V一档，分档连续可调；额定电流4A。2.直流稳压输出指示为数显：1.5V～25V连续可调，额定电流3A。3.40A直流输出、8s自动关断。4.工作电压：220V50Hz。
	

	31
	电子天平
	台
	12
	1、由主机、秤盘、电源线和校准砝码组成
2、最大称量：100g，精度值0.1g
3、主机尺寸：230*186*50mm,秤盘直径130mm
	

	32
	电子天平
	台
	1
	1、由主机、秤盘、防风罩、电源线和校准砝码组成
2、最大称量：200g，精度值0.001g
3、主机尺寸：230*186*50mm,秤盘直径130mm
	

	33
	电子天平
	台
	1
	1、由主机、秤盘、电源线和校准砝码组成
2、最大称量：400g，精度值0.1g
3、主机尺寸：230*186*50mm,秤盘直径130mm
	

	34
	电子停表
	只
	1
	1、双道计时电子停表
2、可显示时间日历
3、精度0.01S
	

	35
	温度计
	支
	20
	1、棒式红液温度计
2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃
3、玻璃制，直径5.5mm,有保护套
	

	36
	温度计
	支
	2
	1、棒式水银温度计
2、测量范围：0℃～360℃，精度值2℃
3、玻璃制，直径5.5mm,有保护套
	

	37
	数字测温计
	台
	1
	1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。
	

	38
	直流电流表
	只
	12
	1、实验用指针式直流电流表
2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A
3、准确度等级：2.5级
	

	39
	灵敏电流计
	只
	12
	1、实验用指针式灵敏电流计
2、灵敏度：-300μA～0～300μA
3、准确度等级：2.5级
	

	40
	密度计
	支
	1
	1、婆梅氏比重计
2、测量范围：1.000～2.000
	

	41
	密度计
	支
	1
	1、比轻计
2、测量范围：0.700～1.000
	

	42
	酸度计(pH计)
	台
	12
	1、笔式酸度计
2、测量范围pH0.0～14.0，精度值：0.1
3、尺寸：152*30*15mm
	

	43
	贮气装置
	台
	2
	1、由胶塞、出水管、贮水室、贮气室、导气阀等组成
2、外观尺寸：φ173*233mm
	

	44
	高中微型化学实验箱
	个
	12
	高中微型化学实验箱必备器材、规格如下：烧杯50ml,1个；小酒精灯1个；直角玻璃导管1支；钝角玻管导管1支；小漏斗1个；试管（小）长约80mm，3支；试管长约152mm，2支；试管夹长约180mm，1把；试管刷1支，量杯10ml，1支；反应板黑，白，各1块；玻璃蒸馏器，1个；玻璃冷凝管，1个；集气瓶，1只；玻璃棒长约150mm，2根；红液温度计，最大量程50℃，1支；镊子1把，钥匙2支；石棉网123mm×123mm，1个；乳胶管1根；1#橡胶塞3个；4#橡胶塞2个；滴管2支，锥形瓶1只；研钵1个；容量瓶25ml,1只；坩埚1个；坩埚钳长约235mm，1把；具支U型管1支；止水夹1个，玻璃片40mm×40mm×3.4mm，2块；燃烧匙1把，铜片，锌片，各1片；铝片，铁片，各1片；碳棒2根；铜丝，铁丝，各1包；棉花1团；分液漏斗1只；PH试纸1包；淀粉碘化钾试纸1包；红石蕊试纸1包；篮石蕊试纸1包；滤纸10张；砂纸1张。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	

	45
	中和热测定仪
	套
	20
	1、由外壳、隔热温层、内筒、盖子、温度计和搅拌棒组成
2、外壳为有机玻璃制，尺寸为86*86*119mm；内筒直径51mm；盖子为有机玻璃，带双孔；环形搅拌棒长153mm
	

	46
	化学实验废液处理装置
	台
	1
	1、适应中学化学实验室废液处理的需要，对锰、铜、锌、铅、铬、银等金属离子污染物净化收集，对有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分去除,可以直接排放。
2、仪器尺寸：365*365*585mm
	

	47
	气体实验微型装置
	套
	12
	1、由微型玻璃仪器、胶塞、导轨、乳胶管、滴管、止水夹等组成
2、玻璃仪器共5个，单个玻璃仪器容量不超过30mL
2、海绵定位包装
	

	48
	氢燃料电池演示器
	套
	1
	1、由带风扇电机、电流表、电压表、氢燃料电池、PEM（质子交换膜）水电解器和有机底座组成
2、组装式，膜电极不小于33mm×33mm
3、外形尺寸：180*69*85mm；水电解尺寸：135*89*58mm
	

	49
	氢燃料电池实验器
	套
	9
	1、由塑料支架、氢燃料电池、导管、制氢瓶、电流表、电压表、电机、风叶等组成。
2、外观尺寸：125*100*85mm
	

	50
	电解槽演示器
	台
	1
	1、由阳极（镍），阴极（镍），离子交换膜，槽体等组成
2、尺寸：158*82*105
	

	51
	电泳演示器
	台
	1
	1、由底座电源装置、带刻度的U形管、电极、插座和开关组成
2、外观尺寸：150*110*158mm
	

	52
	丁达尔现象实验器
	台
	20
	1、由暗室、电池盒、按钮、观察窗和方试管组成
2、整体尺寸为：99*70*70mm
	

	53
	放电反应实验仪
	套
	1
	1、由高压电源、高压输出连接线、气体反应瓶组成。
2、工作电压：220V；输出电压：≤20KV；放电距离：≤5mm；连续工作时间：≤5min；功率损耗：≤30W
3、尺寸：130*200*75
	

	54
	光化学实验演示器
	台
	1
	1、由塑料机座、闪光装置、玻璃试管及安全防护罩组成
2、可完成氢氯混合气体闪光引爆实验、溴化银感光分解实验、甲烷和氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验
3、外观尺寸：185*115*120mm
	

	55
	化学实验演示平台
	套
	1
	1、由底座、摄像头、试管、试管支架、软件等组成
2、平台尺寸：295*395mm
	

	56
	分子结构模型
	套
	1
	1、球棍式分子结构模型，组装式
2、球为橡胶制，共175个，7种颜色
3、单键为金属制表面镀铬，共225根，长度包含25mm、40mm、50mm、120mm；双键和三键为金属弹簧软管，共10根
	

	57
	分子结构模型
	套
	20
	1、本模型系全彩色橡胶球和金属镀锌棒及弹簧软管制品。
2、小球直径7mm
	

	58
	气体摩尔体积模型
	个
	1
	1、由气体摩尔体积的正方体组成
2、气体摩尔体积的正方体规格为282×282×282mm，正方体的面为透明的有机玻璃，面与面用专用的联接角连接
	

	59
	金属矿物、金属及合金标本
	盒
	1
	标本包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板。盒包装。
	

	60
	原油常见馏分标本
	盒
	1
	标本包括：原油、石油气、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、石蜡、沥青。纸盒包装，尺寸：195mm×130mm×25mm。
	

	61
	合成有机高分子材料标本
	盒
	1
	标本包括：塑料：（1、聚乙烯、2、聚氯烯、3、ABS）。合成纤维：（4、锦纶、5、涤纶、6、晴纶、7、氯纶）。橡胶：（8、天然橡胶）合成橡胶：（9、丁晴、10、氯丁、11、顺丁）。盒包装。
	

	62
	新型无机非金属材料标本
	盒
	1
	人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料，整体外形尺寸：205mm×125mm×30mm。
	

	63
	复合材料标本
	盒
	1
	标本包括：石棉瓦、绝缘纸、人造板、铜锌合金、防水布、粘胶带、软塑磁、人造革。纸盒包装，尺寸：195mm×130mm×25mm。
	

	64
	元素周期表
	件
	1
	1、由元素周期表和轴组成
2、元素周期表为布质
	

	65
	元素周期表
	件
	1
	1、由元素周期表和轴组成
2、元素周期表为布质
	

	66
	化学实验室安全守则
	张
	2
	1、采用105g以上铜版纸四色彩色印刷
2、图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确
3、共1幅
4、单张尺寸为746*526mm
	

	67
	化学实验操作规范和安全要求
	套
	1
	1、采用105g以上铜版纸四色彩色印刷
2、图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确
3、共2幅
4、单张尺寸为746*526mm
	

	68
	量杯
	个
	2
	1、玻璃量杯和塑料底座组成
2、最大容量250ml,最小刻度25ml,精度值25ml
3、整体高度205mm,口部直径83mm,壁厚不低于0.8mm
	

	69
	滴定管
	支
	20
	1、玻璃制滴定管
2、规格：酸式，25mL,精度值0.1ml
3、整体长度540mm,直径12mm，玻璃活塞、管口卷边，壁厚不低于1mm
	

	70
	滴定管
	支
	20
	1、玻璃制滴定管
2、规格：碱式，25mL,精度值0.1ml
3、整体长度530mm,直径12mm，管口卷边，壁厚不低于1mm
	

	71
	滴定管
	支
	1
	1、玻璃制滴定管
2、规格：50mL,精度值0.1ml
3、整体长度770mm,直径13mm，聚四氟乙烯活塞，管口卷边，壁厚不低于1mm
	

	72
	具支试管
	支
	20
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、规格：φ18mm×180mm，支管直径7-8mm,长度不小于18mm
3、壁厚不低于1mm
	

	73
	具支试管
	支
	20
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、规格：φ20mm×200mm，支管直径7-8mm,长度不小于18mm
3、壁厚不低于1mm
	

	74
	硬质玻璃管
	支
	30
	1、由高硼硅玻璃制
2、尺寸：φ15mm×150mm，壁厚不低于0.8mm
	

	75
	硬质玻璃管
	支
	10
	1、由高硼硅玻璃制
2、尺寸：φ15mm×150mm，壁厚不低于1mm
	

	76
	燃烧管
	支
	2
	1、由高硼硅玻璃制
2、尺寸：φ15mm×150mm，壁厚不低于1.2mm
	

	77
	Y形试管
	支
	3
	1、由高硼硅玻璃制
2、直径20mm，主管和支管长度均不低于80mm，壁厚不低于1.2mm
	

	78
	蒸馏烧瓶
	个
	25
	1、高硼硅玻璃制
2、容量为250ml,支管直径7-8mm，长度不低于70mm
3、厚度不低于1.8mm
	

	79
	干燥塔
	个
	2
	1、高硼硅玻璃制
2、下部圆柱直径65mm，上部圆柱直径45mm；上下支管分别分布在两侧
3、顶部和玻璃塞做磨砂处理
	

	80
	气体洗瓶
	个
	2
	1、高硼硅玻璃制，有洗气瓶和通气管组成
2、洗气瓶容量为250ml，通气管的长度不低于170mm，主管直径12mm，支管直径7-8mm
	

	81
	抽滤瓶
	个
	2
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、最大容量500ml,最小刻度200ml,精度值50ml
3、接嘴长度为20mm,开口直径10mm，做钳口处理
	

	82
	抽气管
	个
	2
	1、玻璃制抽气管
2、整体长度不低于300mm
3、顶部呈双球型，抽气口做钳口处理
	

	83
	干燥器
	个
	4
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、由容器、瓷片和盖子组成
3、容器内径160mm,边缘款24mm,厚度不低于6mm
4、盖子和容器边缘做磨砂处理
5、瓷片为圆形，直接13mm,上面有4个直径27mm的圆孔
	

	84
	气体发生器
	个
	4
	1、由气体发生器、导管和胶塞组成
2、气体发生器为全玻璃制,高238mm,反应底座直径90mm,中间球直径55mm,顶部球直径62mm
	

	85
	冷凝器
	支
	25
	1、玻璃制牛角管
2、规格：直固，长300mm
3、外管直径30mm
	

	86
	冷凝器
	支
	1
	1、玻璃制牛角管
2、规格：球形，长300mm
3、外管直径30mm，内管有五个球
	

	87
	牛角管
	支
	25
	1、玻璃制牛角管
2、规格：弯形，φ18mm×150mm
3、管口卷边
	

	88
	漏斗
	个
	25
	1、玻璃制品
2、最大口径为60mm,整的长度为110mm,壁厚不低于1.5mm
3、漏斗底部玻璃管直径7mm,长度55mm
	

	89
	漏斗
	个
	6
	1、玻璃制品
2、最大口径为90mm,整的长度为155mm,壁厚不低于1.5mm
3、漏斗底部玻璃管直径10mm,长度85mm
	

	90
	安全漏斗
	个
	5
	1、玻璃制直形安全漏斗
2、整体长度不低于25mm,上部球直径不低于32mm,下部支管直径6-7mm
	

	91
	安全漏斗
	个
	2
	1、玻璃制直形安全漏斗
2、整体长度不低于22mm,上部球直径不低于32mm,下部支管直径7-8mm
	

	92
	分液漏斗
	个
	12
	1、玻璃制分液漏斗
2、规格：锥形，100mL
3、活塞为玻璃制，不漏水；顶部开口和塞子做磨砂处理
	

	93
	分液漏斗
	个
	12
	1、玻璃制分液漏斗
2、规格：球形，50mL
3、活塞为玻璃制，不漏水；顶部开口和塞子做磨砂处理
	

	94
	布氏漏斗
	个
	2
	1、瓷制布氏漏斗
2、漏斗内径不低于80mm，高度105mm，漏斗底部均匀分布35个小孔
	

	95
	T形管
	个
	24
	1、玻璃管制
2、玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈T形，连接点到三个顶点的距离均为50mm
	

	96
	Y形管
	个
	24
	1、玻璃管制
2、玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈Y形，连接点到三个顶点的距离均为50mm
	

	97
	T形管
	个
	24
	1、玻璃管制
2、玻璃管直径为5mm～6mm，整体呈T形，连接点到三个顶点的距离均为50mm
	

	98
	Y形管
	个
	24
	1、玻璃管制
2、玻璃管直径为5mm～6mm，整体呈Y形，连接点到三个顶点的距离均为50mm
	

	99
	离心管
	支
	10
	1、玻璃制离心管
2、离心管柱直径16mm.长110mm,卷口，壁厚不低于1mm
	

	100
	干燥管
	支
	25
	1、玻璃制单球干燥管
2、整体不低于长度150mm,球直径不低于30mm，玻璃管直径17mm，卷口
	

	101
	干燥管
	支
	25
	1、由高硼硅玻璃制
2、规格：U型φ15mm×150mm，壁厚不低于1mm
	

	102
	干燥管
	支
	3
	1、由高硼硅玻璃制
2、规格：U型φφ20mm×200mm，壁厚不低于1.2mm
	

	103
	干燥管
	支
	3
	1、由高硼硅玻璃制
2、规格：U型具支φ15mm×150mm，壁厚不低于1mm，支管直径7-8mm
	

	104
	活塞
	支
	5
	1、玻璃制直形活塞
2、整体长度不低于170mm,连接管直径7-8mm,活塞口外径不小于20mm，不漏水
	

	105
	活塞
	支
	2
	1、玻璃制直形活塞
2、整体长度不低于170mm,连接管直径7-8mm,活塞口外径不小于22mm，不漏水
	

	106
	圆水槽
	个
	2
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、规格为φ200mm×100mm，壁厚不低于8mm
	

	107
	圆水槽
	个
	4
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、规格为φ270mm×140mm，壁厚不低于8mm
	

	108
	钴玻璃片
	个
	25
	1、含钴玻璃制
2、尺寸不低于50*100mm，厚度不低于2mm
	

	109
	集气瓶
	个
	120
	1、由集气瓶和毛玻璃片组成
2、集气瓶为高硼硅玻璃制造，容量：125ml,底部直径54mm,开口外径42mm,壁厚不低于2mm，高99mm
3、毛玻璃片的尺寸为：45*45mm,厚3mm
	

	110
	集气瓶
	个
	20
	1、由集气瓶和毛玻璃片组成
2、集气瓶为高硼硅玻璃制造，容量：250ml,底部直径66mm,开口外径51mm,壁厚不低于2mm，高124mm
3、毛玻璃片的尺寸为：55*55mm,厚3mm
	

	111
	集气瓶
	个
	5
	1、由集气瓶和毛玻璃片组成
2、集气瓶为高硼硅玻璃制造，容量：500ml,底部直径81mm,开口外径58mm,壁厚不低于2mm，高160mm
3、毛玻璃片的尺寸为：65*65mm,厚3mm
	

	112
	下口瓶
	个
	2
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、容量：3000mL
3、底部直径：160mm,不含瓶塞高325mm,开口直径50mm，壁厚不低于4mm；出水口开口直径23mm
4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理
	

	113
	坩埚
	个
	25
	1、由坩埚和盖子组成
2、瓷制，坩埚容量30ml，口部直径42mm,高42mm
3、坩埚盖顶尖呈偏平状，便于坩埚钳夹持
	

	114
	烧杯夹
	个
	4
	1、由直径5mm圆钢制造，总长度为260mm。
2、光滑、平整、无缺陷。
3、的夹持部分有耐高温、防滑橡胶保护套。
	

	115
	试管夹
	个
	25
	1、竹制试管夹
2、可夹持试管直径10mm～25mm
3、总长度为178mm
	

	116
	水止皮管夹
	个
	25
	1、金属制，弹簧式，表面镀锌
2、夹持皮管直径不小于100mm
	

	117
	螺旋皮管夹
	个
	5
	1、金属制，螺旋式，表面镀锌
2、夹持皮管直径不小于150mm
	

	118
	隔热网
	个
	25
	1、由钢丝网和陶土组成
2、钢丝网尺寸为125*125mm，陶土直径不小于80mm
	

	119
	二连球
	个
	2
	1、由橡胶制
2、按压球直径45mm,充气球充气后直径不小于75mm,橡胶管长度不低于400mm
	

	120
	药匙
	个
	100
	1、塑料制双头药匙
2、总长度为145mm
	

	121
	玻璃管
	千克
	4
	1、玻璃管直径φ5mm～φ6mm
2、长度不低于300mm
	

	122
	玻璃管
	千克
	3
	1、玻璃管直径φ7mm～φ8mm
2、长度不低于300mm
	

	123
	玻璃棒
	千克
	3
	1、玻璃棒直径φ3～φ4mm
2、长度不低于300mm
	

	124
	玻璃棒
	千克
	3
	1、璃棒直径φ5～φ6mm
2、长度不低于300mm
	

	125
	橡胶管
	千克
	4
	1、用优质天然橡胶制造，白色
2、由0-10#组成，共11种大小
	

	126
	乳胶管
	米
	60
	1、天然乳胶制
2、规格5*7mm
	

	127
	滴定管刷
	个
	24
	1、由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成
2、猪鬃的直径为25mm
3、整体长度不低于680mm
	

	128
	结晶皿
	个
	2
	1、带尖嘴玻璃皿
2、高度不低于50mm
	

	129
	表面皿
	个
	25
	1、玻璃制，呈曲面状
2、直径60mm，厚度不低于1.2mm
	

	130
	表面皿
	个
	4
	1、玻璃制，呈曲面状
2、直径100mm，厚度不低于1.2mm
	

	131
	研钵
	个
	24
	1、由研钵和杵组成
2、瓷制，上口直径不低于60mm，厚度不低于5mm
	

	132
	研钵
	个
	2
	1、由研钵和杵组成
2、瓷制，上口直径不低于90mm，厚度不低于7mm
	

	133
	蒸发皿
	个
	25
	1、带嘴陶瓷蒸发皿
2、直径不小于60mm，厚度不小于2mm
	

	134
	蒸发皿
	个
	5
	1、带嘴陶瓷蒸发皿
2、直径不小于100mm，厚度不小于4mm
	

	135
	反应板
	个
	25
	1、瓷制反应板
2、上有六个穴，单穴直径20mm，整体尺寸81*55*12mm
	

	136
	井穴板
	个
	25
	1、透明塑料制
2、共9孔，呈单行排列，单孔内径7.5mm，高17.5mm
	

	137
	井穴板
	个
	25
	1、透明塑料制
2、共6孔，呈双行排列，单孔内径19mm，高21mm
	

	138
	白金丝
	支
	2
	1、由接种杆和合金金属丝组成
2、手柄长86mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔。
3、合金金属丝长度不低于60mm
	

	139
	铝(条)
	克
	250
	实验用试剂
	

	140
	铝(片)
	克
	250
	实验用试剂
	

	141
	铝(箔)
	克
	50
	实验用试剂
	

	142
	锌(粒)
	克
	1000
	实验用试剂
	

	143
	锌(粒)
	克
	100
	实验用试剂
	

	144
	铁(还原铁粉)
	克
	500
	实验用试剂
	

	145
	铁(片)
	克
	500
	实验用试剂
	

	146
	铁(丝)
	克
	500
	实验用试剂
	

	147
	铜(紫铜片)
	克
	1000
	实验用试剂
	

	148
	铜(丝)
	克
	1000
	实验用试剂
	

	149
	碘
	克
	25
	实验用试剂
	

	150
	二氧化锰
	克
	2000
	实验用试剂
	

	151
	三氧化二铁
	克
	100
	实验用试剂
	

	152
	氧化铜
	克
	100
	实验用试剂
	

	153
	氯化铝
	克
	100
	实验用试剂
	

	154
	氯化钾
	克
	500
	实验用试剂
	

	155
	氯化钠
	克
	2000
	实验用试剂
	

	156
	氯化钠
	克
	3000
	实验用试剂
	

	157
	氯化镁
	克
	50
	实验用试剂
	

	158
	三氯化铁
	克
	500
	实验用试剂
	

	159
	氯化铵
	克
	1500
	实验用试剂
	

	160
	氯化亚铁
	克
	50
	实验用试剂
	

	161
	溴化钠
	克
	250
	实验用试剂
	

	162
	碘化钾
	克
	250
	实验用试剂
	

	163
	亚硫酸钠(无水)
	克
	1000
	实验用试剂
	

	164
	硫酸亚铁
	克
	1000
	实验用试剂
	

	165
	硫酸钾
	克
	250
	实验用试剂
	

	166
	硫酸钠
	克
	250
	实验用试剂
	

	167
	硫酸铝
	克
	500
	实验用试剂
	

	168
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	克
	2000
	实验用试剂
	

	169
	硫酸铜(无水)
	克
	500
	实验用试剂
	

	170
	硫酸铵
	克
	100
	实验用试剂
	

	171
	硫酸铝钾(明矾)
	克
	1000
	实验用试剂
	

	172
	硫化亚铁
	克
	500
	实验用试剂
	

	173
	碳酸钠
	克
	2500
	实验用试剂
	

	174
	碳酸氢钠
	克
	2000
	实验用试剂
	

	175
	大理石
	克
	2000
	实验用试剂
	

	176
	碳酸氢铵
	克
	500
	实验用试剂
	

	177
	硅酸钠(水玻璃)
	毫升
	100
	实验用试剂
	

	178
	乙酸钠
	克
	500
	实验用试剂
	

	179
	硫氰酸钾
	克
	250
	实验用试剂
	

	180
	氢氧化钡
	克
	250
	实验用试剂
	

	181
	氨水
	毫升
	1000
	实验用试剂
	

	182
	氧化钙(生石灰)
	克
	500
	实验用试剂
	

	183
	氢氧化钙(熟石灰)
	克
	1000
	实验用试剂
	

	184
	碱石灰
	克
	500
	实验用试剂
	

	185
	葡萄糖
	克
	250
	实验用试剂
	

	186
	蔗糖
	克
	500
	实验用试剂
	

	187
	酒精
	L
	30
	95%
	

	188
	石蜡(油)
	毫升
	500
	实验用试剂
	

	189
	石蕊
	克
	10
	实验用试剂
	

	190
	酚酞
	克
	5
	实验用试剂
	

	191
	品红
	克
	5
	实验用试剂
	

	192
	pH广范围试纸
	本
	20
	1、由试纸和对比色卡组成
2、测量范围1～14，每本100张，每张尺寸为56*10mm
	

	193
	蓝石蕊试纸
	本
	15
	1、教学用蓝石蕊试纸
2、每本100张，每张尺寸为56*10mm
	

	194
	红石蕊试纸
	本
	15
	1、教学用红石蕊试纸
2、每本100张，每张尺寸为56*10mm
	

	195
	淀粉碘化钾试纸
	本
	10
	1、教学用淀粉碘化钾试纸
2、每本100张，每张尺寸为56*10mm
	

	196
	定性滤纸
	盒
	15
	1、实验用中速定性滤纸
2、每盒100张，每片直径11cm
	

	197
	苯
	毫升
	100
	实验用试剂
	

	198
	无水乙醇
	毫升
	2000
	实验用试剂
	

	199
	乙酸乙酯
	毫升
	1000
	实验用试剂
	

	200
	原油
	毫升
	1000
	实验用试剂
	

	201
	草酸
	克
	100
	实验用试剂
	

	202
	氯化钡
	克
	100
	实验用试剂
	

	203
	四氯化碳
	毫升
	1500
	实验用试剂
	

	204
	乙酸
	毫升
	2000
	实验用试剂
	

	205
	乙酸
	毫升
	500
	实验用试剂
	

	206
	氢氧化钠
	克
	3000
	实验用试剂
	

	207
	氢氧化钠
	克
	4000
	实验用试剂
	

	208
	高中化学实验材料
	份
	12
	材料由棉花、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、碳棒、导线、木棒、小刀、电珠2.5V、电珠3.8V、砂纸组成。
	

	209
	电极材料
	套
	25
	1、由石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极组成
	

	210
	一字螺丝刀
	支
	1
	1、工业用一字螺丝刀
2、通体长208mm,橡胶手柄，防滑处理
3、刀杆长度为98mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性
	

	211
	十字螺丝刀
	支
	1
	1、工业用一字螺丝刀
2、通体长为205mm,橡胶手柄，防滑处理
3、刀杆长度为94mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性
	

	212
	尖嘴钳
	把
	1
	1、工业用尖嘴钳
2、整体长度为180mm,手握处有橡胶保护套
3、最大张开距离为42mm，下端有自动弹开弹簧
4、6寸，45号碳钢
	

	213
	手锤
	把
	1
	1、由锤和木质手柄组成
2、锤为铁质，一端为圆球形，一端为圆柱形，表面电镀处理
3、木质手柄长度不低于250mm,表面清漆处理
	

	214
	三角锉刀
	个
	1
	1、工业用三角锉刀
2、整体长度为250mm,手柄为塑料制
3、锉刀长150mm,单边宽9mm,横截面等边三角形
	

	215
	剪刀
	把
	1
	1、家用型剪刀
2、整体长度为130mm，整体铁制，橡胶手柄套
	

	216
	玻璃瓶盖开启器
	套
	1
	1、家用型酒类开瓶器
2、金属制
	

	217
	玻璃管切割器
	个
	1
	1、专用玻璃管切割器
2、金属制表面镀铬，最大断管直径不小于30mm
	

	218
	工作服
	件
	7
	1、白色工作服
2、分大中小号
	

	219
	护目镜
	个
	49
	1、防机械冲击眼镜
2、整体为塑料制片，透明度高
3、眼镜宽140mm，后部为12mm宽松紧带
	

	220
	防护面罩
	个
	1
	1、由头罩和防护面板组成
2、防护面板有透明硬质塑料制
	

	221
	防毒口罩
	个
	1
	1、自吸过滤式防毒面具
2、滤毒盒采用高强度ABS原料，内装特定滤毒剂
	

	222
	手套
	双
	2
	1、家用型乳胶手套
2、耐酸、耐碱
3、总长度为255mm
	

	223
	手套
	双
	49
	1、一次性乳胶手套
2、白色半透明
3、长度为220mm
	

	224
	洗眼器
	套
	1
	1、玻璃制洗眼器
2、容量250ml
	

	225
	简易急救箱
	件
	1
	1、由双氧水、碘伏、甲紫溶液、纱布、脱脂棉、棉签、创口贴、胶带等组成
2、采用分层药箱装
	

	226
	实验防护屏
	件
	1
	1．三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。
	


	高中生物教学仪器

	编号
	名称
	单位
	数量
	要求

	
	
	
	
	

	1
	打孔器
	套
	5
	1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。
2、有三支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。
3、每支空芯管长度为82㎜，管外径分别为6、8、10mm。
4、钻头用无缝钢管制成，表面镀铬。
5、顶屑杆直径φ3×91㎜。

	2
	仪器车
	辆
	2
	1．规格：600mm×400mm×800mm。2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5．车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6．整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。

	7
	烘干箱
	台
	1
	由温度控制器、电加热器及箱体等组成。1.箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：室温～200℃。设定误差：±1.5%。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。

	9
	注射器
	支
	24
	1、工业用塑料注射器，不含针头
2、100ml,最小刻度为2ml
3、注射器直径35mm,长度185mm

	10
	整理箱
	个
	6
	1、矮型，储存及分发药品用。
2、塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。

	11
	塑料洗瓶
	个
	5
	1、由洗瓶和带喷嘴的壶盖组成
2、洗瓶容量250ml,最小刻度25ml,精度值25ml
3、喷嘴长100mm

	12
	方座支架
	套
	12
	1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹。
2、方座支架的底座由铁板冲压而成，尺寸为210×135mm，立杆直径为φ10mm，一端有M8螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。
3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。
4、立杆与方座组装后垂直。

	19
	酸度计(pH计)
	台
	4
	1、笔式酸度计
2、测量范围pH0.0～14.0，精度值：0.1
3、尺寸：152*30*15mm

	21
	计数器
	个
	20
	手持式，可悬挂。1.塑料外壳，直径45mm。2.可显数位：4位。3.金属按键，并有回零装置。

	23
	研磨过滤器
	个
	20
	1、由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒
2、容量20mL，外套铜底座54*54mm,整体高度100mm

	25
	眼用手术剪
	把
	2
	1、直尖头眼用手术剪
2、不锈钢制，长100mm

	28
	眼用镊
	把
	2
	1、不锈钢眼用镊
2、直形，唇头有齿，长100mm

	29
	恒温震荡器
	台
	1
	1、采用回旋式工作方式
2、室温+5℃～60℃，±1℃,PID数显温控,速度数显可调
3、外形尺寸：长345*宽385*高275mm

	31
	细胞亚显微结构模型
	个
	1
	1、高等真核细胞立体亚显微结构模型。细胞直径约放大2万倍。
2、模型为纵剖的半个细胞，以显示高等动物细胞的亚显微结构为主。长径约460mm，短径约380mm，中心厚度约170mm，置于支架上，可水平转动
3、细胞膜、细胞液基本无色透明，细胞表面有不规则的高低起伏，并有内吞，外排等。
4、细胞内部结构示：细胞核（红棕与紫色）、内质网（红棕）、线粒体（茄子色）、中心粒（褐）、高尔基体（玫红）、溶酶体（浅绿）、过氧化酶体（红褐）、分泌泡（浅红）、多聚核糖体（红棕）及液泡（黄绿）等结构。
5、附细胞壁（灰）、叶绿体（深绿）及中央液泡，在演示植物细胞时换上或与其他部件互换。

	32
	细胞膜结构模型
	个
	1
	1、采用选用无毒硬质pvc塑料制作。长不小于300mm，宽不小于160mm，厚不小于110mm，置于底座上。
2、模型示组成细胞膜中磷脂分子和蛋白质分子的排列和相互位置。
3、每一个磷脂分子由球形的亲水极和两条曲折的疏水极组成，亲水极球的直径25mm，疏水极长80mm，直径2mm。磷脂分子的亲水极分别朝向模型的上下面，并互相并行排列。曲折的疏水极相对排列在模型中间。
4、蛋白质分子以不规则团块表示，表层蛋白质分子1～2个，长30mm、宽70mm，贯穿内外两层磷脂分子的嵌入蛋白质5～6个，长65mm、宽60mm，蛋白质分子有的作与膜面垂直的纵切，有的完整的表示，分布应均匀。

	33
	细胞膜流动镶嵌模型组件
	个
	13
	1、由细胞膜流动镶嵌模型及部分磷脂分子组成
2、细胞膜由两层磷脂分子相向排列组成
3、尺寸：200*110*110mm

	34
	减数分裂中染色体变化模型组件
	个
	55
	1、由磁性黑板和染色体组成
2、染色体共四条，每条可拆分，四条染色体有两大两小，每种分红黄两色
3、黑板尺寸为：236*178mm

	35
	DNA结构模型
	个
	1
	1、由塑料底盘，支架及代表四种碱基的塑料块组成，分别为：绿色塑料块（A腺嘌呤）、黄色塑料块（T胸腺嘧啶）、蓝色塑料块（G鸟嘌呤）、粉红塑料块（C胞嘧啶）
2、底盘直径：200mm，整体高600mm，顶端设有提拿环方便提拿

	36
	DNA双螺旋结构模型组件
	个
	25
	1、由粗连接棒40根、细连接棒20根、脱氧核糖20个、磷酸22个、四种碱基各5个组成
2、塑料盒装

	37
	验证基因分离规律玉米标本
	套
	1
	1．玉米穗；
2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型；
3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。

	38
	验证基因自由组合规律玉米标本
	套
	1
	1．玉米穗；
2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型；
3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。

	39
	验证基因连锁与互换规律玉米标本
	套
	1
	1．玉米穗；
2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型；
3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。

	42
	胞间连丝切片
	片
	48
	1、标本能在学生显微镜下观察清晰。
2、玻片尺寸为76*25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装

	43
	黑藻叶装片
	片
	48
	1、标本能在学生显微镜下观察清晰。
2、玻片尺寸为76*25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装

	46
	大肠杆菌涂片
	片
	48
	1、标本能在学生显微镜下观察清晰。
2、玻片尺寸为76*25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装

	49
	蝗虫精巢减数分裂切片
	片
	48
	1、标本能在学生显微镜下观察清晰。
2、玻片尺寸为76*25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装

	50
	蛙血涂片
	片
	48
	1、标本能在学生显微镜下观察清晰。
2、玻片尺寸为76*25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装

	51
	表皮细胞装片
	片
	48
	1、标本能在学生显微镜下观察清晰。
2、玻片尺寸为76*25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装

	56
	胰腺切片(示胰岛)
	片
	48
	1、标本能在学生显微镜下观察清晰。
2、玻片尺寸为76*25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装

	58
	DNA和RAN在细胞中的分布
	片
	48
	1、标本能在学生显微镜下观察清晰。
2、玻片尺寸为76*25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装

	59
	线粒体切片
	片
	48
	1、标本能在学生显微镜下观察清晰。
2、玻片尺寸为76*25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装

	60
	中学生物显微图谱
	本
	1
	1、包含植物学部分、微生物学部分、动物学部分、生理学部分、高中生物学部分组成
2、铜版纸彩色印刷，共51页，书本尺寸为18*285mm

	69
	量筒
	　
	30
	1、玻璃量筒和塑料底座组成
2、最大容量50ml,精度值5ml
3、整体高度183mm,量筒直径25mm,壁厚不低于1mm

	73
	容量瓶
	个
	5
	1、玻璃制容量瓶
2、容量：100ml
3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度170mm,壁厚不低于1mm

	75
	烧杯
	个
	100
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、最大容量50ml,最小刻度10ml,精度值10ml
3、整体尺寸为φ45*63mm,壁厚不低于1.5mm

	76
	烧杯
	个
	60
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、最大容量100ml,最小刻度20ml,精度值10ml
3、整体尺寸为φ53*72mm,壁厚不低于1.5mm

	79
	烧杯
	个
	30
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、最大容量1000ml,最小刻度200ml,精度值100ml
3、整体尺寸为φ107*158mm,壁厚不低于2mm

	80
	锥形瓶
	个
	30
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、规格：500ml,最小刻度200ml,精度值100ml
3、底部直径104mm,口部直径42mm,高178mm,壁厚不低于2mm

	83
	蒸馏水瓶
	个
	2
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、容量：3000mL
3、底部直径：160mm,不含瓶塞高265mm,开口直径45mm，壁厚不低于2mm
4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理

	85
	漏斗
	个
	30
	1、玻璃制品
2、最大口径为90mm,整的长度为155mm,壁厚不低于1.5mm
3、漏斗底部玻璃管直径10mm,长度85mm

	87
	广口瓶
	个
	100
	1、全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
2、容量：250mL
3、底部直径：66mm,不含瓶塞高123mm,开口直径38mm，壁厚不低于2mm
4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理

	95
	玻璃棒
	千克
	3
	1、璃棒直径φ5～φ6mm
2、长度不低于300mm

	97
	碘
	克
	250
	实验用试剂

	98
	氯化钠
	克
	500
	实验用试剂

	99
	三氯化铁
	克
	500
	实验用试剂

	100
	碘化钾
	克
	250
	实验用试剂

	101
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	克
	500
	实验用试剂

	102
	碳酸钠
	克
	500
	实验用试剂

	103
	无水乙酸钠
	克
	500
	实验用试剂

	104
	柠檬酸钠
	克
	500
	实验用试剂

	105
	琼脂
	克
	250
	实验用试剂

	106
	葡萄糖
	克
	500
	实验用试剂

	107
	蔗糖
	克
	1000
	实验用试剂

	108
	酒精
	瓶
	4
	实验用试剂

	109
	α-淀粉酶
	克
	50
	实验用试剂

	110
	品红
	克
	25
	实验用试剂

	111
	pH广范围试纸
	本
	25
	1、由试纸和对比色卡组成
2、测量范围1～14，每本100张，每张尺寸为56*10mm

	112
	甲基绿
	克
	10
	实验用试剂

	113
	亚甲基蓝
	克
	25
	实验用试剂

	114
	定性滤纸
	盒
	4
	实验用试剂

	115
	胭脂红(洋红)
	克
	10
	实验用试剂

	116
	龙胆紫
	克
	25
	实验用试剂

	117
	曙红B(伊红B)
	克
	10
	实验用试剂

	118
	美蓝
	克
	10
	实验用试剂

	119
	酚红
	克
	25
	实验用试剂

	120
	吡罗红
	克
	10
	实验用试剂

	121
	苏丹Ⅲ
	克
	25
	实验用试剂

	122
	健那绿
	克
	5
	实验用试剂

	123
	结晶紫
	克
	25
	实验用试剂

	124
	溴麝香草酚蓝
	克
	10
	实验用试剂

	125
	无水乙醇
	毫升
	2500
	实验用试剂

	126
	乙酸(醋酸)
	毫升
	500
	实验用试剂

	127
	氢氧化钠
	克
	500
	实验用试剂

	128
	载玻片
	盒
	6
	1、玻璃制品，每盒50片
2、每片尺寸为：76*25mm，壁厚不低于0.8mm

	129
	盖玻片
	包
	48
	1、玻璃制品，每盒不少于30片
2、每片尺寸为：18*18mm，壁厚0.15mm

	138
	工作服
	件
	49
	1、白色工作服
2、分大中小号

	140
	乳胶手套
	付
	5
	1、家用型乳胶手套
2、耐酸、耐碱
3、总长度为255mm

	141
	洗眼器
	套
	1
	1、玻璃制洗眼器
2、容量250ml

	142
	急救包
	个
	1
	急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。

	143
	超净工作台
	套
	1
	1、过滤效果：≥0.3~0.5微米的尘埃粒子每升小于三个。2、震动：工作台面不大于5微米。3、风速：0.25~0.45米/秒。4、噪音：一档噪音≤65分贝。
5、启动紫外线光管30分钟后，工作区可达到无菌。
6、工作电压：AC220V±10%50Hz。7、电机功率：80W。8、外形尺寸：100cm×50cm×150cm。双人

	144
	涂布器
	个
	60
	玻璃制，形状为7字型。玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm

	145
	电子天平
	个
	2
	1、由主机、秤盘、防风罩、电源线和校准砝码组成
2、最大称量：100g，精度值0.01g
3、主机尺寸：230*186*50mm,秤盘直径130mm


2

