- 一、设备主要技术参数、性能

垃圾转运车间压缩机及配套设备部及车厢可卸式垃圾车要求为同一设备生产厂家，以便于维护保养。

安装要求：根据实际情况，符合采购人和国家相关行业要求。

- （一）垃圾站主要技术参数、性能

设备清单

| 序号 | 名称 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平直压式压缩机 | 2 |  |
| 2 | 料斗 | 2 |  |
| 3 | 移箱平台 | 1 |  |
| 4 | 固定平台 | 1 |  |
| 5 | 垃圾箱 | 6 |  |
| 6 | 中央控制系统 | 3 | 水平直压中控2套，竖直暂存中控1套 |
| 7 | 转动料斗 | 1 |  |
| 8 | 变位垃圾散装机 | 1 |  |
| 9 | 垃圾箱 | 2 |  |
| 10 | 视频监视系统 | 3 |  |
| 11 | 大屏显示系统 | 1 |  |
| 12 | 语音广播系统 | 1 |  |
| 13 | 交通指挥系统 | 3 |  |
| 14 | 称重计量系统 | 1 |  |
| 15 | 快速卷帘门 | 8 |  |
| 16 | 负压抽风除臭系统 | 1 | 包含3套4万风量的负压抽风设备 |
| 17 | 送风系统 | 2 |  |
| 18 | 植物液喷淋除臭系统 | 2 |  |
| 19 | 料口喷淋系统 | 1 |  |
| 20 | 风幕机 | 24 |  |
| 21 | 高压清洗机 | 2 |  |
| 22 | 大件破碎系统 | 1 | 包含大件破碎机、出料皮带和电控 |
| 23 | 真空吸污系统 | 1 |  |
| 24 | 车厢可卸式垃圾车 | 3 |  |

垃圾站设备技术要求

| 产品名称 | 技 术 规 范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水平直压式垃圾压缩机 | 1、系统组成要求 | 压缩机主要由机体、推头、推拉装置、锁紧装置、提门装置、中闸门、排污系统、液压及电控系统等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、性能要求 | - 推拉箱机构应采用单列油缸驱动，推拉钩前后运动过程中上下动作实现钩箱送箱；推拉钩直接作用在垃圾箱体上，中间无任何辅助机构，实现机箱对接与分离。 - （2）机箱分离后（推拉钩完全伸出）机、箱距离≤400mm，以防止人员误入机箱对接区域，保证人员安全。（需提供实际使用情况照片） （3）压缩机与垃圾箱锁紧牢靠，接合紧密，锁箱、松箱自如。锁紧装置应采用机构死点进行锁紧（锁紧时油缸不受力），而且锁钩具有水平移动拉紧、松开箱体的功能。（需要提供图例说明） （4）应设置提门装置，由液压油缸驱动，油缸外置安装，便于维护保养。 （5）推头采用滚轮滚动运行方式，并在推头两侧设置导向滚轮，减小了推头和机体运动磨损，延长了整机使用寿命。 （6）压缩推头直接与垃圾接触，中间无其他机构，以提高压缩效率，减小设备故障率。(提供实物照片及说明方案) （7）为了保证后厢体的环保性，减少人工清理难度，推头与压缩腔体之间采用自补偿密封装置，防止垃圾进入压缩机尾部。 （8）压缩机后腔应设置污水导流装置，该装置采用全密闭式设计，可以避免污水发酵后臭味溢散；内部设置孔板篓式滤渣装置，过滤大件垃圾避免堵塞排水管道。 （9）压缩腔底板和侧板采用高强度、耐磨钢板，硬度≧450HB，屈服强度≧1200MPa。 （10）主压缩油缸缸径≥160mm。 （11）液压系统采用伺服系统，高效、节能、噪音低等优点。(提供实物照片) （12）推头压缩垃圾可根据垃圾装箱程度可自动调节推头行程、移动速度、压缩力等. （13）推头运行采用光电技术对推头进行全行程感应。（如有需提供实物照片） （14）中控系统应采用高级编程语言（C#、JAVA、DELPHI）开发，以便于后续功能拓展开发应用；具有登陆密码和权限管理，便于系统管理。 （15）电控柜设置可现场操作的触摸屏，要求技术参数：尺寸≥10’;分辨率（长X宽）：≥800 x 480 16:9 宽屏显示;额定工作电源电压：DC24V;使用环境温度：0~50℃;防护等级：前面IP65 背面IP20;背光平均无故障时间：≥20000小时。 （16）电控系统采用的PLC控制，要说明PLC、传感器、触摸屏、低压电器元件采用什么品牌。 （17）现场配置系统声光报警器，根据系统作业状态作出相应指示，分别有黄灯，红灯，绿灯，蜂鸣四个功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、设备规格参数要求 | 1 | 理论处理量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥40t/h |  |  |  |  | 需提供省级及以上第三方检测机构出具检测报告或实物图片或承诺函加盖公章 |
|  |  | 2 | 最大压缩力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥460kN |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 垃圾压实密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥600kg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 液压系统最大压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥23MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 压缩机电机功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥25kw |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 压装循环时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤37s |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 压头行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥3600mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 压头入箱距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥600mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 压头截面尺寸（宽×高） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1850mm×700mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 推拉油缸行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤400mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 进料口最小尺寸（长×宽） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥2690×1850mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 压缩行程容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥5m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 液压系统污染度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 20/18/15 |  |  |  |  |  |
| 二、料斗 | 产品要求 | 1、设备总体要求 料斗安装在水平直压式垃圾压缩机上部，用来接收收集车倾倒的垃圾，并将垃圾导入压缩机后进行压缩。 2、设备性能要求 （1）落料顺畅，不搭桥起拱； （2）落料全程无污水滴漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢结构 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥3000mm |  |  |
| （三）移箱平台 | 1、性能要求 | （1）采用两箱三工位的方式，可承载两个满载的垃圾箱体，由平台机架，驱动装置、导轨及隔离栏等构成。 （2）平台采用液压驱动，通过平台的水平移动能完成垃圾箱的自动换箱。 （3）平台主体采用单层桁架结构，结构简单可靠，桁架各梁之间采用钢板封闭形成全覆盖结构，可有效承接垃圾及污水。（需提供实物照片） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、技术参数要求 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平台型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双平台串联式 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平移距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2960 mm |  |  | 需提供国家级质量监督检验中心（且具备CMA及CNAS资质）出具的有效检验报告证明或实物图片或承诺函加盖公章 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平移速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-70mm/s |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承重能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥45t |  |  |  |
| （四）固定平台 | 1、设备概述及组成要求 | 固定平台是配套水平直压式垃圾中转站成套设备之一，通过它实现水平直压压缩机与垃圾箱对接功能。箱固定平台由机架和挡车座两部分组成，其中机架主要由机架焊合、排污管组件、排污槽和支腿等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、设备性能要求 | （1）可承接来自压缩设备和垃圾箱在作业过程中所产生的所有残余垃圾和污水，实现残余垃圾集中清理和污水密闭排放； （2）结构简单，承载能力强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、设备参数要求 | 结构形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单层桁架结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承重能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥25t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）水平直压垃圾箱 | 1、性能要求 | （1）垃圾箱整体采用骨架少筋结构，箱体截面采用防胀的内凹设计结构，箱体及卸料门采用不低于Q345（即16Mn）材质的钢板。 （2）垃圾箱内底部应设置有多孔板，便于压滤液顺利排放。 （3）机、箱密闭对接，在垃圾箱顶部应设置有排气孔，确保垃圾压缩进箱体时气流合理排出。 （4）箱体尾部应采用三门（卸料门+闸门+密封门）结构。 （5）密封门采取液压自动启闭，无需人工手动开关。(提供实物照片) （6）卸料门内侧应带滤水孔板及污水导流通道。 （7）卸料门应设置推拉座，与压缩机推拉箱机构配合，便于压缩机自动勾箱对接。（需提供实物照片） （8）为保证垃圾箱在站内和行驶过程中的密封性能，垃圾箱卸料门应采用多点锁紧（≥6处）。(提供实物照片及说明方案) （9）垃圾箱应设置4个冲洗口和2个排水口，每个冲洗口尺寸不小于100mm×50mm。（需提供设备使用图片证明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、技术参数要求 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥22m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤6000×2520×2580mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 垃圾箱自重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤5400kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 箱体勾心高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 箱体板厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底板≥5mm，侧板≥4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）中央控制系统 | 1、系统组成要求 | 中央控制系统是以工业计算机为基础的生产过程自动化控制系统，用于对现场的运行设备进行监视和控制，实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平直压中控2套，竖直暂存中控1套 |
|  | 2、系统性能要求 | （1）用户权限管理。 （2）生产线监控及报警。 （3）生产线操作及参数设置。 （4）报警数据查询。 （5）生产线硬件维护提示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、规格参数要求 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工控机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 台 |  |  |  |  |  |  | 4核I7-3.4GHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 台 |  |  |  |  |  |  | 24电口，4光口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 台 |  |  |  |  |  |  | 24寸，液晶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）转动料斗 | 1、组成要求 | 转动料斗主要由料斗主体、动力驱动系统及附属件组成，主要用于将收集车倒入的生活垃圾导入竖直垃圾箱内暂存，动力驱动系统用于驱动料斗主体的启闭，并具备手动、自动和维修三种操作模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、性能要求 | （1）待箱时，转动料斗翻转至卸料口一侧，作于安全防护，方便转动料斗维护和站内保洁。 （2）卸料时垃圾靠自重即可自行下落或沿喇叭口的斜面易导入垃圾箱内。 （3）转动料斗与转运容器对接面密封性能好，无垃圾污水渗出。 （4）转动料斗驱动方式为液压驱动，动作平稳。 （5）料斗设置有启闭接近开关，可以感应到料斗的落下和升起的状态，可实现与压缩系统、变位机构的动作互锁，保证设备安全可靠。（需提供图片文字说明） （6）涂装要求：碳钢材料喷砂至Sa2.5，喷涂知名品牌防腐漆（重防腐环氧树脂底漆+聚氨酯面漆），漆膜厚度不小于160微米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、规格参数要求 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容积（m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环时间（s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驱动方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液压驱动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转动料斗材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屈服强度≥355MPa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380V/AC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驱动油缸数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2根/泊位 |  |  |  |  |  |  |
| （八）变位垃圾散装机 | 1、产品组成要求 | 变位散装机构主要由翻转机构、举升机构、称重系统、液压系统、电气系统等组成，具有自动、手动和维修三种操作模式，具有自动变位、自动定位和实时称重功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、性能要求 | （1）可实现自动变位：能够将容器从水平状态自动举升，翻转到竖直工作状态；自动化程度高。 （2）可实现自动定位：能够在容器举升翻转后实现容器自动落位及定位功能，并可实现容器自动开关门，保证溜槽下落后对接可靠。 （3）通过配置4个称重传感器模块，可实现实时称重，称重数据实时传输至中央控制系统进行集中管理，方便对容器和车辆进行调度。（投标人需提供具有MAR、CNAS、CAL、CMA等认证标志的省级以上检验机构出具的第三方检验报告或实物图片或承诺函加盖公章） （4）应设置液压系统和电控系统。 （5）在容器的举升、翻转、定位过程中，应设置有传感器，用于感应容器状态，实现与其他设备互锁，保证安全可靠。 （6）应设置有机械式防箱脱落装置，在非水平状态下无需外部动力即可实现容器的锁止，保证安全可靠（现场照片）。 （7）伺服控制：可根据翻转角度进行无级调速，确保作业平稳，冲击小，噪音低，能耗低。（现场照片及证明文件） （8）具有远程自动、现场手动和现场维修三种操作模式，可实现中控自动操作，自动化程度高。（投标人需提供具有MAR、CNAS、CAL、CMA等认证标志的省级以上检验机构出具的第三方检验报告等证明文件或实物图片或承诺函加盖公章） （9）涂装要求：碳钢材料喷砂至Sa2.5，喷涂知名品牌防腐漆（重防腐环氧树脂底漆+聚氨酯面漆），漆膜厚度不小于160微米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术参数要求 | 1 |  | 主电机额定功率（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤28 |  |  |  | （投标人需提供具有MAR、CNAS、CAL、CMA等认证标志的省级以上检验机构出具的第三方检验报告等证明文件或实物图片或承诺函加盖公章） |
|  |  | 2 |  | 变位角度（°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （0-90）±2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 变位循环时间（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤220 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 额定翻转载荷（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥20000 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 额定举升载荷（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥20000 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 液压系统额定工作压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥19 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 举升行程（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥300 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 作业噪音（dB（A）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤70 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 称重传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传感器准确度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3级及以上 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传感器数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个称重传感器最大量程（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥22.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分度值（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 静态：III级 动态：1% |  |  |  |  |
| （九）竖直直压垃圾箱 | 1、设备组成要求 | 垃圾箱主要由箱体焊合、卸料门、进料门、锁紧机构和液压系统组成，它既是垃圾暂存容器，也是垃圾转运容器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、性能要求 | （1）垃圾箱体应采用圆柱形结构，保证容器各个方向受力均匀。 （2）垃圾箱仅一端开门，其他三面为刚性结构，进料门及卸料门都在同一侧，箱体焊合三面都为刚性结构，箱门为整体结构设计；（投标人需提供使用场景实物照片及说明方案）；采用全密封形式，确保密封性能及可靠性。 （3）箱门应采用油缸锁紧方式，并设置液压锁，保证锁紧可靠，密封性好。 （4）为保证垃圾箱在站内和行驶过程中的密封性能，垃圾箱密封门应采用多点锁紧（≥6处）。 （5）垃圾容器液压系统接头既能够与勾臂式转运车对接，又能与变位机构对接；（投标人需提供实物照片） （6）垃圾箱内部设置蓄、排水通道，在压缩时可实现污水外排。（需提供图片文字说明） （7）箱体上多处张贴安全警示标志，以提醒设备操作人员及其他站内工作人员，预防出现安全事故。（需提供实物照片） （8）涂装要求：碳钢材料喷砂至Sa2.5，喷涂知名品牌防腐漆（重防腐环氧树脂底漆+聚氨酯面漆），漆膜厚度不小于160微米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、规格参数要求 | 1 |  |  |  |  | 自重（kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4500 |  |  |  | 需提供省级以上检验机构出具的有效检验报告证明或实物图片或承诺函加盖公章 |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 筒体直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2250±50 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 外形尺寸（长×宽×高，mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （6250×2550×2650）±50 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | 有效容积（m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥23 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  | 钩心高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570±10 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 底梁宽度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060±10 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  | 额定载重（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15000 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  | 筒体材料屈服强度(Mpa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥355 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 筒体厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4 |  |  |  |  |
| （十）视频监控系统 | 1、系统组成要求 | 视频监控系统主要由监控摄像机、硬盘录像机、液晶监视器和网络交换机等四大部分组成，主要功能是通过数字监控摄像头对设备场地人员和设备运行状况进行监控，保证设备和人员安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、系统性能要求 | （1）HD高清图像质量 （2）网络传输功能 （3）图像显示功能 （4）资料存储与回放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、系统主要配置及参数要求 | （1）系统配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 一体化彩色摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6台 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 一体球型彩色摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 16路硬盘录像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 | 含电源线 |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1片 |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 | 含电源线 |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 彩色液晶显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1个 | 含电源线、支座 |
|  |  | （2）系统参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 400万红外阵列筒型网络摄像机 |  |  |  |  |  |  |  | 传感器类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3" Progressive Scan CMOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 快门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3秒至1/100,000秒 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镜头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3°到12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镜头接口类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日夜转换模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ICR红外滤片式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大图像尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥2560 × 1440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 帧率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50Hz: 25fps(2560 × 1440,1920 × 1080, 1280 × 960)； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通用功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;动态分析;遮挡报警;网线断;IP地址冲突;非法访问 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 红外照射距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥50米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 400万红外网络高清球机 |  |  |  |  |  |  |  | 图像传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2.8＂Progressive Scan CMOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最低照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）； 黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 红外照射距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥150米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子快门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1-1/30,000s |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日夜模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动ICR彩转黑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数字变倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16倍 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焦距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 硬盘录像机 |  |  |  |  |  |  |  | 网络视频输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网络视频接入带宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160Mbps |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HDMI输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VGA输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1路，与HDMI同源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每个接口支持容量最大8TB的硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网络协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 硬盘 |  |  |  |  |  |  |  | 容量：≥6T；接口：SATA3.0；缓存：128MB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量：≥6T；接口：SATA3.0；缓存：128MB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 工业交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 快速以太网交换机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传输速率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/100/1000Mbps |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 背板带宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于32Gbps |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 端口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 端口描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16个千兆电口（PoE/PoE+） 2个SFP光口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 彩色液晶显示器 |  |  |  |  |  |  |  | 屏幕尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥24寸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最佳分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1920*1080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 视频接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DVI/VGA |  |  |  |  |  |  |  |
| （十一）大屏显示系统 | 1、系统组成要求 | 大屏显示系统主要用于中控画面或监控画面的集中显示，其主要由彩色液晶显示器、硬盘录像机、硬盘等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、系统主要配置及参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）系统主要配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 彩色液晶显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 16路硬盘录像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 4 | UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | （2）系统主要参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 彩色液晶显示器 |  |  |  |  |  |  |  | 屏幕尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥65英寸 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屏幕比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16:9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屏幕分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥3840×2160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 背光性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OLED有机发光二极管 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双核 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mali450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内存容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1GB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 存储空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥8GB |  |  |  |  |
|  | 2 | 硬盘录像机 |  |  |  |  |  |  |  | 网络视频输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16路 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网络视频接入带宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80Mbps |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HDMI输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1路 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VGA输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1路，与HDMI同源 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网络协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） |  |  |  |  |
|  | 3 | 硬盘 |  |  |  |  |  |  |  | 容量：≥4T；接口：SATA 6Gb/s；缓存：64MB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | UPS应急电源 |  |  |  |  |  |  |  | 额定容量：≥2400W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十二）语音广播系统 | 1、系统概述及组成要求 | 语音广播系统主要应用于广播通知、对讲及背景音乐播放等，并在日常工作中，实现对讲和寻呼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、系统性能要求 | （1）背景音乐播放 中控室根据需要可插播或定时播放各种音源，同时可以对员工播放通知，法律知识、新闻时事等，也可用于公司紧急会议、广播。 （2）语音广播和指挥 当操作人员发现监控视频、或其它报警系统中有可疑现象和紧急突发情况或其他需调度情况时，均能通过麦克风实现紧急语音广播，进行指挥现场处理工作。 （3）对讲机寻呼对讲 站内工作人员中远距离间可通过对讲机进行寻呼对讲，满足工作通讯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、系统主要参数要求 | 1 |  |  |  |  |  | 功率放大器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出功率：240W；单通道定压输出：80V+5%；电源：AC220V； 灵敏度非平衡：线路：10dB MIC： -40dB EMC:10dB； 线路输出：0dB；频响：100~16KHz；信噪比：>85dB；效率：>90%； 谐波失真 THD ≤ 1%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 室外防水全天候音柱（铝网） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额定功率：60W灵敏度：91dB±3dB输入电压：黄-COM 蓝-70V 红-100V频率响应：105-18KHz喇叭单元：3 x 6.5〞+0.5" 高音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 对讲机（含耳机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压：3.7V；射频功率：＜5KW；频率范围400-470MHz； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | 有线麦克风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 频率响应 60Hz-18KHz 灵敏度 -42dB± 2dB 阻抗 200Ω 控制选项 ON / OFF 麦克风线 10米 供电电压 AC12V 换能方式 驻极体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十三）交通指挥系统 | 1、系统组成要求 | 操作人员可以在中控室通过交通指挥系统来控制卸料处垃圾的倒入与垃圾箱的勾箱转运。交通灯分为红灯与绿灯，分别安装在压缩机的卸料处和机箱对接处。操作人员可以在中控室显示器或是操作盒的触摸屏上对交通灯进行操作。 交通灯为LED灯，根据控制信号可发出红绿两种颜色的指挥颜色及图案(红叉绿箭)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、系统主要技术参数要求 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通指挥灯组数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 组 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC220V-50/60HZ |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灯壳材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铝合金 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发光面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 红叉绿箭 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED单颗亮度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 红:500-4000(mcd),绿:000-10000(mcd) |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 视角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左右:≥30°,向下:≥30° |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发光波长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 红:591-594(nm), 绿503-506(nm) |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40~+80(℃) |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于IP53 |  |  |  |  |
| （十四）称重计量系统 | 1、系统组成要求 | 称重计量系统均包含：电子汽车衡（地磅）、无人值守系统是配合电子汽车衡使用，实现垃圾站无人值守智能称重计量的系统，其主要由车辆识别系统、交通指挥系统、车辆定位系统、车辆监控系统、语音引导系统、信息显示系统、称重管理系统、电气控制系统等组成。系统既支持自动称重，也支持手动称重，操作员可以根据实际情况在软件主界面上自由切换。正常情况下系统自动读取车辆重量数据，称重数据自动保存，整个称重过程不用人工干预，实现自动称重功能。 称重计量系统集成称重技术、计算机技术、光电及自动化控制技术等前沿技术，具备全自动称重计量、数据采集、数据管理、统计查询、车辆定位与识别、语音提示、交通指挥、视频监控、远程访问等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、系统性能要求 | （1）车辆称重管理系统计算机具备开放式数据库，留有RJ45网络接口，能通过网线将数据库的数据传送到中央控制室计算机，提供数据库的字段说明，并将现场的两路视频信号连接到中央控制室监视系统的硬盘录像机上,便于对垃圾收集车进行合理调度，合理控制集装箱装载量； （2）称重计量系统能与当地环卫系统计算机联网，便于全厂/市生活垃圾产生、收集、处置的信息管理； （3）称重计量系统数字显示毛重、净重、皮，车号、皮重存储、分项、总项累计，并记录所称重车辆的上下秤时间； （4）车辆自动识别系统：当自动识别的随车射频卡信息记载车号一致时，方可对车辆放行；如不一致，鸣警示音提示； （5）称重计量系统软件应具有记录数据、汇总、纸计、查询、制作报表、打印报表的功能； （6）可自动控制、实现无人值守，也可手动控制设备和计量：具备电子语音提示指引功能； （7）称重计量系统应采取有效的防雷措施，避免雷电对系统的影响； （8）称重计量系统应具备预防超重报警措施，避免超重车辆过磅对地磅造成损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、系统主要参数要求 | 1 |  |  | 汽车衡（地磅） |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大称量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥50吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台面规格（宽×长） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3m×8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 称重传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：知名品牌 精度等级：C3； 额定容量： 30吨数字型 防护等级IP67； 数量： 6个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级：OIML Ⅲ； 分度值：≤10千克 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地磅秤台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 框架式称体；材质：Q235A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大安全过载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 极限过载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30℃～70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浅基坑（在设计地磅基础时，必须考虑地磅的排水功能，以保护电器元件和保证正常使用）； 防雷击措施，保证设备及使用安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 知名品牌工控机； 2G内存、500G硬盘、24寸显示器、配置4个串口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 票据打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足日常打印需求，要求知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 称重管理软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动称重管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 配套软件设施等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通指挥装置、道闸装置、车号自动识别装置、重量显示屏、视频监控系统、配套动力柜/箱、配套控制柜/箱、系统内部电缆等称重计量系统配套设施等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十五）快速卷帘门 | 1、系统组成要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 快速卷帘门主要是由门帘、传动系统、控制系统、定位系统（地磁感应线圈）、门柱、门框和横梁组成。 快速卷帘门使用地磁感应技术，当车辆靠近或离开时，快速卷帘门可根据传感器检测信号自动打开、关闭，不会因垃圾、灰尘、光线、人员晃动等因素而产生误开闭，并配备全面安全保护系统，提高额外安全保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、系统性能要求 | （1）开启速度及频率：快速卷帘门具有每秒0.8～1.5（变频器调速）的开闭速度。 （2）门柱、门框和横梁：材料为厚度2.5mm的优质冷轧碳素钢。 （3）门体导轨及封箱：导轨内置高密度防尘固定性毛刷，具有防尘、防虫、密封、减少与门体摩擦等作用。 （4）门帘：采用高密度低纱聚酯丝PVDF涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶组成。 （5）抗风性能：采用高强度抗氧化铝合金抗风杆，使门帘达到高强度抗风压效果。分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段式抽换更新功能。 （6）透视方式：中间加有横向透明视窗，透明PVC厚度≥1.2mm。 （7）密封性能：底端装有加重隔气布，两侧滑道配有内置增强尼龙毛刷密封。 （8）传动系统：采用伺服系统快速门专用电机；防护等级：IP55； （9）控制系统：采用专用控制箱，速度控制：闭环速度控制，位置控制：闭环位置控制，保护功能：过流保护，过压保护，前牙保护，过热保护，工作范围：-35℃～60℃。具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精准定位等特点；同时还具有软启动、缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。 （10）控制方式：远程控制和就地控制。就地控制分为手动和自动两种方式，远程控制分为手动和自动两种方式。 （11）定位系统：采用双限位编码器高精准定位系统。 （12）自动开门装置：采用单面地磁环自动开门装置，可感应移动的金属物体，感应范围及灵敏度可预设。 （13）安全装置：红外安保：安全底兜在最高位置时，它的下边缘不能低于6m的高度（门洞下边缘）；每樘门门柱下方装有二套光电保护系统，防止车辆卸料时卷帘门落下碰到行人或车辆。 （14）应急开启装置：应按照门的高度每樘卷门配有紧急开门装置，即手动摇杆，如停电及人为使卷门不能运转时，可使用手动将卷门开启或关闭。 （15）故障恢复功能：自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统自动恢复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、系统参数要求 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开启速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8～1.5m/s（可调节速度） |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地磁感应，PLC自动控制 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用门洞尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5m×6.5m（可定制） |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.2kW |  |  |  |  |
| （十六）负压抽风除臭系统 | 1、系统概述及组成要求 | 根据设备布置和垃圾成分的特点，负压抽风除臭系统采用联合工艺，三套负压抽风设备的形式，总风量≥12万/小时，其中1套负压抽风设备采用采用前端除尘+化学洗涤+活性炭吸附工艺，另外2套负压抽风设备采用前端除尘+生物液洗涤工艺。 （1）化学洗涤+活性炭吸附工艺负压抽风除臭系统组成要求 主要由风管、除尘器、风机、洗涤塔、活性炭吸附箱、控制系统等组成，用于对作业过程中产生的粉尘、臭气进行集中处理，采用前端除尘+化学洗涤+活性炭吸附工艺，保证臭气经处理后达到环保排放要求。 （2）生物液洗涤工艺负压抽风除臭系统组成要求 主要由风管、除尘器、风机、洗涤塔、控制系统等组成，用于对作业过程中产生的粉尘、臭气进行集中处理，采用前端除尘+生物液洗涤工艺，保证臭气经处理后达到环保排放要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前端除尘+化学洗涤+活性炭吸附，风量≥4万/小时（1套），前端除尘+生物液洗涤，风量≥4万/小时（2套） |
|  | 2、系统性能要求 | （1）传质面积要大，净化效率要高。 （2）洗涤塔内部气流通过阻力要低。 （3）自动化程度高、操作简单。PLC应能实现准确控制各电动风阀的开启角度，便于实时调节各支路风量大小和检修。 （4）主要支管均设电动风量调节阀，实现控制功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、系统配置及参数要求 | （1）化学洗涤+活性炭吸附工艺负压抽风除臭系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除尘器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1 |  |  |  |  |
|  |  | 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风量(m3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥40000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 噪音(dB（A）) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP55 |  |  |  |  |
|  |  | 洗涤塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥Φ2600*6200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填料厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥500 |  |  |  |  |
|  |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 触摸屏尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7寸 |  |  |  |  |
|  |  | 循环泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量（L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1416 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率(KW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥5.5 |  |  |  |  |
|  |  | 加药单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量泵 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12L/H |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.06KW |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 搅拌器 |  |  |  |  |  | 功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.55KW |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 叶片转杆材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUS304 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加药桶 |  |  |  |  |  | 容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800mL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备 |  |  |  |  |
|  |  | 活性炭箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5*2.8*3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6个立方蜂窝炭 |  |  |  |  |
|  |  | 除雾器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除雾效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  |  |  |
|  |  | 烟囱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟囱高度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 风管材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP |  |  |  |  |
|  |  | （2）生物液洗涤工艺负压抽风除臭系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除尘器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤精度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1 |  |  |  |  |
|  |  | 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风量(m3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥40000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 噪音(dB（A）) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP55 |  |  |  |  |
|  |  | 洗涤塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥Φ2600*6200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填料厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 停留时间(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞2s |  |  |  |  |
|  |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 触摸屏尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7寸 |  |  |  |  |
|  |  | 循环装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量（L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1416 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥5.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环管路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥DN80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备 |  |  |  |  |
|  |  | 除雾器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除雾效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  |  |  |
|  |  | 生物药剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效活菌数(cfu/ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1*109 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无毒、无腐蚀性 |  |  |  |  |
|  |  | 风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动、可控制开启角度 |  |  |  |  |
|  |  | 烟囱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟囱高度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 风管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主风管规格（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥Φ1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP |  |  |  |  |
| （十七）送风系统 | 1、系统组成要求 | 送风系统为负压抽风除臭系统的配套设备，用于向工作区域补充新净空气，促进臭气流动至负压风口、辅助提升垃圾站内整体除尘除臭效果，其主要由控制系统、送风风机及管道系统组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、系统性能要求 | （1）控制系统设置远程和就地两种模式，就地控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能；远程控制通过以太网与中控室连接实现中控室集中控制。 （2）管道系统由风管和电动风阀组成，各电动风阀可调整开启角度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、系统技术参数要求 | 离心风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风量(m3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥40000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 噪音(dB（A）) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隔音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP55 |  |  |  |  |
|  |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制 |  |  |  |  |
|  |  | 风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动可控制开启角度 |  |  |  |  |
|  |  | 风管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主风管规格（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥Φ1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP |  |  |  |  |
| （十八）植物液喷雾除臭系统 | 1、系统组成要求 | 植物液除臭系统由控制系统、供液系统、雾化系统以及相关的管路、配件等组成。通过控制系统自动将除臭药剂配比稀释，再经过高压泵将配好的药剂通过特制雾化喷头以微雾的形式喷洒到空中及地面，与空间的臭气分子充分接触和反应，将臭气分子分解，从而消除空间异味，真正达到标本兼治的除臭目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、系统性能要求 | （1）功率小，能耗低。 （2）成套设备，占地小，管路直径小，管路排布灵活，不影响现场其他设施的操作。 （3）采用PLC控制，自动化程度高，全自动操作，无需专人值守。 （4）重点部位重点处理，合理布置喷洒管路，可对应区域工况开启或关闭。 （5）系统采用电磁阀将管路分多路控制，每路可以同时运行，也可以单独运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、系统参数要求 | 雾化喷嘴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量(L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03-0.04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雾化半径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷淋方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压雾化 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷嘴数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷嘴材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUS304 |  |  |  |  |
|  |  | 雾化泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量（L/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力(bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥2.2 |  |  |  |  |
|  |  | 进水过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级精滤 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤精度（μm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混液箱规格（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混液箱材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP |  |  |  |  |
|  |  | 自动配药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动配药器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电驱动，比例可调；流量：≥60L/h；功率：≥60W |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液位控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电极式液位计液位控制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 药剂配比范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-100 |  |  |  |  |
|  |  | 植物液药剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-45℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无毒，无刺激 |  |  |  |  |
|  |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4"常闭型，1组1个 |  |  |  |  |
|  |  | 喷淋管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Φ9.52×0.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUS304 |  |  |  |  |
| （十九）料口喷淋降尘系统 | 1、系统概述及组成 | 料口喷淋降尘系统由水雾炮、输送管、输送泵及自动化控制系统组成。水雾炮架设在卸料位上空，通过雾化喷嘴喷出水雾滴，经风机的风力推送将微小颗粒均匀的喷洒在卸料位上空，附空气中的粉尘粒子，从而起到降尘的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、系统性能要求 | （1）控制系统可根据实际情况，调整运行时间和运行间隔时间。 （2）雾化喷洒液可选用自来水或除臭药剂。 （3）整套设备占地面积小，安装运行方便。 （4）采用PLC控制，自动化程度高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、系统参数要求 | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “3/8”常闭型 |  |  |  |  |
|  |  | 输送泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量(L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15 |  |  |  |  |
|  |  | 输送管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥9.52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1 |  |  |  |  |
|  |  | 水雾炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风机风量(m3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雾化半径(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5-3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷嘴材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUS304 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水雾炮数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4个/卸料位 |  |  |  |  |
|  |  | 植物除臭剂（选配） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无毒，无刺激 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-45 |  |  |  |  |
|  |  | 自动配药器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液箱规格(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液箱材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进水过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级精滤 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤精度(μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动配药器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电驱动，比例可调；流量：≥60L/h；功率：≥60W |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液位控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电极式液位计液位控制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 药剂配比范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1：1-100 |  |  |  |  |
| （二十）风幕机 | 1、系统组成要求 | 风幕机用于将室内外空气隔开，主要由空气处理设备、通风机、风管系统及空气分布器组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.设备参数要求 | 1 |  |  |  | 风量（m3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥7520 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥25 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 长度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220V/380V（可选） |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | 适用门洞高度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-8 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | 噪音dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤70 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | 电机功率（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥2.6 |  |  |  |  |
| （二十一）高压清洗机 | 1、设备组成要求 | 直立移动式紧凑型冷水高压清洗机，由电机、高压水泵、高压喷枪、一体化高强度塑料构架等组成，可外接清洁剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、设备性能要求 | （1）直立式、紧凑机身设计、大脚轮胎设计，移动储存便捷； （2）配一键式喷枪；伸缩式推动把手； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、设备主要技术参数要求 | 额定功率（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水流量（L/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高压管（米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二十二）大件垃圾破碎系统 | 1、系统功能说明及组成 | 大件垃圾破碎系统主要应用于对废旧床垫、沙发、绿化垃圾及其他大件垃圾的处理，其主要由大件破碎机、出料皮带及电控组成，大件破碎机通过两根刀轴在破碎腔内做剪切运动，将物料剪碎，再由出料皮带将破碎后的物料输送至指定位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包含大件破碎机、出料皮带和电控 |
|  | 2、总体性能要求 | 1）破碎物料：大件垃圾（废旧沙发、床垫等）和园林垃圾等。 2）破碎机驱动形式：电机驱动。 3）破碎产量：5～8吨/小时。 4）破碎后尺寸：85%≤300mm。 5）出料模式：通过皮带输送机将破碎后物料送入垃圾压缩机的料斗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、主要设备技术参数要求 | 1 |  |  |  | 大件垃圾破碎机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 套 |  |  |  |  | 处理量：5～8t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刀箱尺寸：≥1800*1000 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双电机+双减速机驱动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驱动功率：2*90kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电机品牌：知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减速机品牌：知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴承：知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动刀材质：高强度合金钢，可堆焊修复； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动刀品牌：知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动刀直径和厚度：≥φ540*60mm；刀具数量：30 pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主轴材质：40Cr或42CrMo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 碎后粒径：85%≤300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单轴最大扭矩：≥70000Nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液压摆臂式推料器一套，功率≥4kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包含安全光栅、平台支架及料斗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光栅区域高度：≥910mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光栅底部离地高度：≤1000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光栅分辨率：70mm＜(d)≤100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光栅响应时间：≤3.5ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整机尺寸：约5500mm×2000mm×6000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 皮带输送机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 条 |  |  |  |  | 皮带结构：水平或带斜度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输送能力：≥8t/h，输送速度：0～30m/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 皮带材质:橡胶环形带；密封方式：顶端带密封盖板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 皮带厚度:10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效带宽: 1.2m；长度≥10m（长度为参考，需满足项目要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驱动功率:5.5kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 电控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 套 |  |  |  |  | PLC品牌：知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 触摸屏品牌：知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核心电器元件品牌：知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护等级：IP54或优于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 就地操作台：要求在卸料口处布置一个就地操作台，集成操作和显示；配置内嵌（知名品牌）触摸屏≥12寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二十三）真空吸污系统 | 1、系统组成要求 | 真空吸污系统主要由真空泵组、罐体、管路、阀门和控制系统组成，用于解决压缩渗滤液积聚，臭气挥发等问题，应根据站内污水点分多路布置污水抽吸装置，通过PLC自动控制实现污水点自动抽污，能将转运站压滤废水及时吸走，避免渗滤液臭气挥发，减少二次污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、系统工艺要求 | 1）应采用渗滤液抽吸装置在垃圾压缩产生的渗滤液位置进行就地收集。 2）应采用真空输送，真空罐及主支管保持负压。 3）应对臭气处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、系统性能要求 | 1）吸污能力强，确保收集点污水不外溢。 2）排污能力好，确保污水和杂物及时彻底的排出。 3）提升器采用水流搅拌方案确保每次将污水及杂物彻底抽吸干净，需设置溢流孔，确保维修状态时污水能排至水沟。 4）污水收集箱和真空罐需预留检修门，便于清理。 5）真空罐的真空度感应元件性能需稳定可靠。 6）真空阀门性能需稳定可靠。 7）每套设备的两个罐体采用电动阀体联通，互为备用。 8）每套罐体需匹配的2组真空泵系统互为备用。 9）每套罐体需匹配的2组排污系统互为备用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、系统主要参数要求 | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制，品牌：知名品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含流量、压力、液位等传感器、可显示各执行设备运行状态及报警；可现场对各执行设备运行参数进行设置，具有就地显示与现场参数调整功能；具有自动/手动控制两种模式。 2套独立控制系统互相备用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作电压：380V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 真空罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 两个罐体：3000L×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含检查口，进污口、排污口、真空泵抽气管接口等；带安全防溢阀；两个罐体之间用电动阀联结，可以互相备用（304不锈钢材质，厚度≥6mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 真空泵泵组系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  | 对应每个罐体一备一用，含安全溢流阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数 |  |  |  |  |  | Q≥280m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  | SUS304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排污 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水泵 数量 |  |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  | 对应每个罐体一备一用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数 |  |  |  |  |  | Q≥40m3/h |  |  |  |  |  |  | 采用凸轮转子泵，含电机，具有排渣功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水收集装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按需配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度≥2mm，304不锈钢材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 真空控制阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阀内部通径不小于100mm；耐腐蚀材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 真空管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水抽吸管、排污管适用于渗滤液的使用；含对应控制球阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二十四）车厢可卸式垃圾车 | - 底盘发动机额定功率(kW) ≥255，需以公告参数为准 - 外形尺寸(mm) ≤9000x2600x3140 - 最高车速(km/h)≥85 - 最大总质量(kg)≥31000 - 额定载质量(kg)≥18900 - 整备质量(kg)≥11800 - 最小离地间隙(mm)≥240 - 拉臂额定提升能力 (t) ≥20 - 钩心高度(mm)：1570±10 - 外导入宽度(mm)：1070±10 - 装箱作业时间(s) ≤60 - 卸箱作业时间(s)≤60 - 自卸角度(°)：≥50 - 需具有箱体锁结构，用于锁紧箱体，限制箱体移动，保证安全运输，并在卸料过程中起到保护拉臂装置的作用。 - 需采用操作盒电动控制，操作者可在驾驶室内就可以完成所有的动作。 - 拉臂需多处关键部位采用高强度精铸件，提高安全性和延长使用寿命，需提供实物照片证明； - 液压系统中需设置箱体缓冲回落装置，使箱体能平缓坐落在车辆上，避免刚性冲击，需提供实物照片证明和原理说明； - 需配备蜂鸣器，车辆拉臂上装进行动作时发出声音报警，对作业区域人员提出警示，确保人身设备安全，需提供实物照片证明。 - 车辆后桥钢板弹簧位置需装有伸缩油缸，确保车辆拉箱作业时，车辆不会倾翻，安全可靠。 - 车辆需装有安全支撑装置，车辆在维修时，举升拉臂，撑起安全撑杆，保护维修人员安全，需提供实物照片证明。 - 车辆的拉臂上装需设置有多层电液互锁逻辑控制装置，安全性高。如：在卸料工况时，需要箱体锁和自卸锁锁上以后，箱体才能举升卸料；卸料过程中，箱体锁与前架不能动作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |