一、项目概况

1. 本项目实施范围为呼和浩特市赛罕区青少年素质教育活动基地,建筑总面积20750平方米，其中行政楼6层，12000平米，公寓5层5400平米，餐厅2层2400平米，平房单层800平米，门卫单层150平米。呼和浩特市赛罕区青少年素质教育活动基地集中供暖现有采暖锅炉2座，型号为HBJ-1.4MW，HBJ-2.8MW，配套风机、循环泵等，年运行180天。供配电系统安装200KVA变压器，配备动力配电箱。主要设备清单及近3年用能情况统计如下：

（1）主要设备清单表

用能设备台账

| 设备名称 | 型 号 | 数量 | 安装位置 | 运行时间 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | HBJ-1.4MW | 1 | 锅炉房 | 180 天 | 2009 年 |
| 锅炉 | HBJ-2.8MW | 1 | 锅炉房 | 180 天 | 2009 年 |
| 水泵 | 变频泵、潜水泵 | 2 | 泵房 | 365 天 | 2009年 |
| 电机 | Y200L-4 30kW | 2 | 锅炉房 | 180 天 | 2009 年 |
| 电机 | YPE- 132S-2 15kW | 1 | 锅炉房 | 180 天 | 2009 年 |
| 变压器 | S13-200KVA | 1 | 校园 | 365 天 | 2021 年 |

（2）近3年用能情况

呼和浩特市赛罕区青少年素质教育活动基地集中供暖2020年内综合能耗按当量值折标准煤814.97吨，等价值折标准煤849.19吨。

呼和浩特市赛罕区青少年素质教育活动基地集中供暖2021年内综合能耗按当量值折标准煤781.08吨，等价值折标准煤814.24吨。

呼和浩特市赛罕区青少年素质教育活动基地集中供暖2022年内综合能耗按当量值折标准煤798.93吨，等价值折标准煤826.86吨。

2. 建设内容包括：现场勘察设计、出具供暖运营方案、负责供暖设备的投资及建设、设备房建设等供应商认为完成本项目节能改造，并实现项目节能目标而投资建设的全部内容。

3.节能目标：整体项目实施改造后综合年节能率不低于30% 。

4.运营服务包括：供暖运营管理、设备运行所需电费、设备的维护、维修、保养、检测、设备更换等内容。项目运营期届满且付清全部供暖服务费后，中标人将上述财产无偿赠送给采购人，并承诺继续以不高于市场价格供应设备的零部件，并提供相应技术支持，由采购人支付相应费用。（注：节能服务公司在接管项目之前，协助采购人制作项目移交清单，并应将用能设备编号贴牌。签约双方应明确托管项目设备及所有设备状态、运行情况，进行验收检查并详细记录列出设备设施清单由双方签字、盖章确认，以避免后续合同到期将设备移交回采购人时发生纠纷。）

5.方案编制要求；供应商应为本项目提供详细的整体设计方案、节能改造方案、运营管理服务方案、应急方案、售后服务及培训方案，以及实现本项目的质量保证措施。

6.日常管理：供应商应保证设施设备的安全、有可靠的运营管理技术支持，建立维护人员日常管理的规章制度。定期进行岗位培训计划和安全生产教育计划;文明服务，安全生产;定期提供节假日运维人员值班表及保养计划安排时间表等故障维修应及时响应，服务期内供应商应提供不少于2名巡检人员，自设备正常运行之日起计，故障时间每年不高于15天，建立维修记录、报告，供应商应提供7×24销售售后服务。

7.托管团队要求：供应商应拟派本单位专业的技术服务团队来完成本项目的服务，服务期间如遇特殊情况需更换项目经理或服务成员需经采购人批准同意后方可更换，建立健全管理运维人员的岗位职责，保证人员安全作业。

8.服务期限：在预算能够保证、符合现行法律法规和相关政策且双方履约良好的前提下，自设备安装调试并正常运行之日起10年, 即10个采暖期，合同一年一签。中标供应商应在签订合同后20日内完成原有设备的拆除和新设备的安装、调试，并正常运行。

9.资产交付

在移交之前，双方共同对用能系统进行一次全面检修，用能系统移交时公共机构应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

合同期满后，中标供应商所投项目财产的所有权将无偿移交给采购人，受托人应保证技改项目设施设备正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目竣工资料和日常运行所必需的资料, 中标供应商需提供至少2人的设备操作培训，并能够熟练操作并且以不高于市场价格供应设备零部件提供相关技术支持。

10.其他要求

（1）中标供应商应保证在建设期中不影响正常办公；中标供应商负责所有本次采购标的的安装，确保安全作业，安装过程中，出现的安全事故 ，由中标供应商自行承担。安装过程中，需要的所有必要的辅材辅料 ( 含未在外表中列明的) 均由中标供应商免费提供。

（2）服务期内因建设缺陷、产品寿命、电压波动等造成设施损坏、损毁，由中标人承担一切责任与所产生的费用。

（3）供暖室内温度：18℃以上。若因政策性调整或其他原因采购人需要新增加取暖面积，则按实际新增供暖面积确认单另行商定供暖服务费。

（4）中标供应商提供的设备和零部件应不属于落后淘汰产品，并不在国家明令淘汰的设备、产品目录内。