| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位单元 | 1.支持吸顶安装，单个设备重量不大于600g 2.高精度覆盖区域内，定位精度不大于0.3m； 3.配有TCP/IP以太网接口，支持IP地址自动获取。 4.设备应采用DC 48V的POE以太网接口供电。 5.能够识别包括定位手环、定位胸卡等类型的电子标签，并进行定位。 6.设备的工作频率应在2.4GHz~2.5 GHz之间。 7.能够每秒接收至少300个定位信息。 8.具备公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。 | 16 | 个 |
| 2 | 定位天线 | 1.内置一路棒状激活天线，激活距离最远不小于7m； 2.最大400 公里/小时通过时可被激活； 3.同时激活500张以上的标签； 4.激活角度：全向。 | 10 | 个 |
| 3 | 定位腕带 | 1.4G复合125K、13.56M三频合一； 2.具备监测心率；具备防水、防拆卸功能；可充电；磁吸扣方式拆卸。 | 20 | 台 |
| 4 | 腕带充电座 | 具备不少于5个电子腕带充电空间，内置电池，可离线充电。 | 4 | 个 |
| 5 | 定位胸卡 | 支持不低于2.4G、125K、13.56M三频合一，可充电，具备按钮求助功能。 | 20 | 台 |
| 6 | 胸卡充电座 | 支持不少于5张胸卡同时充电，内置电池，可离线充电。 | 4 | 个 |
| 7 | 发卡器 | 桌面式发卡器，用于腕带及胸卡授权。 | 1 | 台 |
| 8 | 拆卸工具 | 磁吸扣式电子腕带拆卸专用 | 2 | 个 |
| 9 | 供电交换机 | 连接高精度定位基站，≥16口千兆，POE供电。 | 2 | 台 |
| 10 | 门禁管控一体机 | 1.采用不低于200W像素双摄像头，白光&红外补光灯，在环境照度≥1.5Lux且未开补光灯的条件下，设备仍能正常进行人脸比对； 2.支持活体检测，支持人脸、刷卡、人脸&刷卡、远程求助开门等多种开门方式。 3.具备以太网口、WIFI、RS-485、韦根、门锁门磁接口、开门开关接口、告警输入输出、TF卡槽、内置MIC和扬声器 4.底库容量支持人脸底库容量不少于1.2万张，门禁卡容量不少于4万张,（IC/M1/CPU卡）； 5.设备采用广角摄像头，人脸检测和识别适应距离能满足0.3-2.2m，身高范围1.25-2.05m时能保证正常识别； 6.设备应采用7寸以上触摸显示屏，支持多点触控操作。屏幕分辨率不低于800×1280像素，亮度不低于450cd/㎡，防暴等级不低于IK04；（此项须提供检测报告进行证明） 7.设备应支持节能功能，采用无风扇设计，支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；当人脸出现自动唤醒；白光补光灯根据环境照度自动开启，红外补光灯仅在活体检测时开启，识别结束后自动熄灭； 8.设备支持语音提示功能，提示内容支持自定义，支持音量调节； 9.设备应具备活体检测功能，能防止视频、电子照片、打印照片中的人脸攻击。且真人活体检测成功率≥98%，防人脸照片攻击失败率≤1%，防人脸视频攻击失败率≤1%； 10.设备采用深度学习算法，支持1：N人脸比对，当误识率≤1%时，识别准确率≥99.8%，比对速度≤205ms。能适应人脸上下、左右偏转角度在±45°下正常识别比对；能适应侧脸、刘海、戴眼镜、戴口罩、戴帽子、逆光等情况下正常识别比对（此项须提供检测报告进行证明）； 11.▲考虑后期智能化应用扩展，需达到标准化规范，设备应支持通过以太网或WIFI联网接入视频图库平台、websockets等后端，并支持不低于20个客户端供民警同时访问并获取识别比对记录。（此项须提供检测报告进行证明） | 5 | 台 |
| 11 | 门禁电源 | 室内型电源盒，AC220V/50Hz输入。不小于165mm*165mm*50mm。 | 5 | 个 |
| 12 | 双门电磁锁 | 双门磁力锁，室内型，适用于木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 1 | 把 |
| 13 | 支架 | 磁力锁专用多功能支架，适配电磁锁，适合外拉门安装。 | 11 | 个 |
| 14 | 出门开关 | 出门开关，采用防火材料混合树脂，供电：DC12V/200mA | 11 | 个 |
| 15 | 单门控制器 | 单门门禁控制器，支持读卡机最大数量：2个(1进1出)； 停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失；门长时间未关闭、非法闯入胁迫报警；消防联动报警联动硬件报警输出功能； 远程开门功能；互锁功能；反潜回、防尾随功能；多卡同时验证后开门；支持四路韦根输入Wiegand26/34自适应；高速隔离RS-485收发器，5V隔离电源供电，工作更可靠；宽电压范围输入，DC15-30V均能正常工作，带有桥式整流器，正反接均正常工作；RJ45带有初级和次级防雷保护电路。 | 10 | 台 |
| 16 | 单门门禁电源箱 | 单门门禁电源箱，电源电压：AC220V±10%，50HZ；NC/NO输出(可接常开锁和常闭锁) ，适用范围：电锁专用电源；颜色：乳白 | 10 | 台 |
| 17 | 门禁读卡器 | IC门禁读卡器（竖板）：IC卡刷卡，支持密码、刷卡或刷卡+密码组合方式开门；防水不锈钢键盘，支持全天候户外使用，键盘寿命不低于300万次；读卡器感应距离：大于2.5cm；防拆、防爆及二级防雷；读卡器输出格式：RS485/Wiegand 26bit；支持在线升级。 | 10 | 台 |
| 18 | IC门禁卡 | IC门禁卡，加密存储器卡内嵌芯片在存储区外增加了控制逻辑，在访问存储区之前需要核对密码，只有密码正确，才能进行存取操作。 | 15 | 张 |
| 19 | 单门电磁锁 | 单门磁力锁，室内型，适用于木门、玻璃门、金属门、防火门。供电：DC12V/500mA | 13 | 把 |
| 20 | IC门禁发卡器 | 非接触式IC读卡器，工作频率 13.56（Mhz），读卡时间 1（s），感应距离 ≥ 5（cm），电源功率 1（W），通讯方式 USB | 2 | 台 |
| 21 | 闭门器 | 暗装闭门器，最大门重40-65kg | 12 | 个 |
| 22 | 总线报警主机 | 报警控制器，支持网络接口，支持不低于16路开关量输入，接入电压DC3-35V。支持不低于16路继电器输出，接入电压AC＜48V 10A，DC小于35V 10A具有过载保护、过压保护、短路保护等多重保护。支持输入输出联动如监室门状态采集联动门灯显示，支持远程控制监室电器设备开关。 | 1 | 台 |
| 23 | 信息采集一体机 | 采集软件支持集成相关采集设备，一站式采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息、身高体重足长信息、DNA信息、足迹信息、笔迹信息、银行卡信息、随身物品信息、特殊体征信息、步态等。 | 1 | 台 |
| 24 | 安检门 | 报警方式：声音和立柱灯同时报警定位显示金属物体位置 探测区域：不低于6区 显示方式：应具有不低于8位数码管显示 灵敏度等级：0-99可调节可分别满足不同场所需要 通道尺寸：200±20（高）80±5（宽）67±5(深CM) 电源：应采用标准的220V AC 50\60HZ 功率：不大于35W | 1 | 套 |
| 25 | 手持金属探测器 | 探测灵敏度：不低于∮2.0mm钢球 报警方式：声光同步报警，支持震动报警及耳机插孔 电源：9V电池（6F22ND），可配备充电电池 消耗功率：待机36mW，报警250mW，震动450mW 工作电流：待机3-5mA，报警<30mA, 震动<55mA 工作温度： -25℃~65℃ | 1 | 个 |
| 26 | 手动报警按钮 | 八六面板式紧急按钮，报警输出常开常闭可选。 | 5 | 个 |
| 27 | 窗口对讲 | 窗口对讲机，实现双向音频传输 | 1 | 台 |
| 28 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 2 | 个 |
| 29 | 人证比对终端 | 1.设备自带Android 操作系统，不低于四核ARM处理器，≥2GB内存，≥8G存储； 2.设备采用≥13寸LED高清液晶屏，标配电容多点触摸，便于触摸操作； 3.设备采用不低于1080p高清、无畸变、宽动态人脸识别摄像头； 4.人脸识别摄像头支持270°以上的翻转调节，带补光灯，适应不同的使用方式和场景； 5.设备配置符合公安部GA450/IGA450标准，符合非接触IC卡ISO14443标准的二、三代身份证阅读器； 6.人证核验：可支持人证年龄差距20±2年，不受眼镜、化妆、脸型变化等影响； 7.设备配置指纹仪，支持指纹采集、指纹识别、核验； 8.设备具有USB3.0、千兆网口、Wifi、DMI2.0显示输出等接口； | 1 | 台 |
| 30 | 功能室状态LED显示屏 | 门头显示屏，屏幕分辨率不低于128*32，间距：≤5mm | 9 | 个 |
| 31 | 对讲设备 | 1.内置扬声器、麦克风及摄像头，支持回声抵消及广播等功能。 2.应采用低照度CMOS彩色摄像头，与寻呼话筒实现单向可视对讲，可供寻呼话筒观察对讲者身份； 3.需采用PCM /SILK音频编解码方式，广播级音质，声音逼真、清晰、宏亮； 4.应支持双键对讲终端，系统设定对讲键呼叫（分控室），报警键呼叫监控中心； 5.应支持对每个的灯光进行控制，可通过或监控中心的寻呼话筒或管理软件对各的灯光进行开/闭； 6.应支持数字录音录像功能，可将对讲时录制的音视频文件保存在寻呼话筒中，空闲时上传到服务器上保存； 7.应支持大声喧哗报警功能，分机处于持续喧哗并超过一定分贝时，可自动向IP网络寻呼话筒和管理中心软件发出报警； 8.应具有对传输中的数据进行加密功能，以防止他人窃听利用，使通话更安全。 9.应具备≥4路短路输入、≥2路短路输出，可外接联动报警器材； | 2 | 台 |
| 32 | 伤痕抓拍摄像机 | USB摄像头，最大分辨率1080P/30fps,HD1080p镜头，内置单声道麦克风。 | 1 | 台 |
| 33 | 全景摄像机 | 1.应支持星光级超低照度； 2.应采用星光级超低照度，不低于200W像素传感器，最大分辨率支持1080P30fps； 3.设备应支持水平范围0°~360°连续旋转，水平键控速度不小于220°/秒；支持0°~90°垂直旋转范围；云台定位精准度偏差不大于±0.1°（此项须提供检测报告进行证明） 4.应支持不低于12倍光变，超宽动态，支持低照度； 5.应支持H.264/H.265编解码； 6.应具有不少于1×双向音频，1×告警输入，1×告警输出。1×模拟输出，1×RS485； 7.应支持不低于50米红外； 8.应采用不低于IP66防护等级。 | 6 | 台 |
| 34 | 36W电源适配器 | DC12V电源变换器，AC220V/50Hz输入，DC12V/3A输出，输出功率36W。 | 6 | 个 |
| 35 | 轻智摄像机 | 1.应采用半球型网络摄像机，≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 2.支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码 3.设备支持三码流：主码流分辨率不低于3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率不低于720P，帧率为30fps；第三码流分辨率不低于D1，帧率为30fps； 4.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 5.▲设备应满足办案区内清晰的音视频采集要求，摄像头需支持回声消除、混音录像功能。（此项须提供检测报告进行证明） 6.设备红外补光距离100米，支持SmartIR，内置Speaker，内置mic 7.设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能; 8.设备支持拓展文字转语音功能（此项须提供检测报告进行证明） 9.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° 10.应具有但不限于1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Alarm In，1×Alarm Out，1×内置TF卡槽。 | 28 | 台 |
| 36 | 15W电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 28 | 个 |
| 37 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器，全向单电容咪头，适用于10～50平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：≥600欧姆非平衡，灵敏度≥-35dB，信噪比≥75dB | 17 | 个 |
| 38 | 温湿度显示屏 | 时间温湿度屏，显示审讯室的温度和湿度信息。 | 5 | 台 |
| 39 | 智能集成审讯桌 | 1.审讯桌应支持前面板可拆卸维护，方便摄像机角度调节和前置屏安装 2.设备使用双座位设计、左右座位抽屉离地应预留空间，间隙≥650mm 3.接口丰富，可扩展集成审讯过程中所用到的一系列外围设备，方便办案人员快速办案，包括但不限于审讯台、审讯终端（pc）、同步录音录像服务器、对讲分机、接线盒、前置显示屏、强电插座、空气开关、电子签名板、强电控制器、特写摄像机、拾音器、功放、音箱、插排、交换机、报警按钮、触摸中控屏、物证展台、打印机、USBHub、HDMI分配器等相应设备的位置（此项须提供检测报告进行证明） 4.桌面接线盒应提供≥1个HDMI输入接口，≥1个HDMI输出接口，≥2个USB接口，≥1个以太网接口 5.对讲分机应为金属防暴设计，应具备≥1路3.5mm音频接口，供远程指挥使用； 6.设备应具备升降屏，≥22寸液晶显示屏，分辨率≥1920*1080，应支持面板按钮控制，俯仰角满足0～15°且范围可调； 7.自带1台≥43寸前置显示屏， 分辨率≥1920*1080 8.应采用隐藏式特写摄像头，无突出部分，分辨率≥1920*1080，仰角0～10°范围可调：，支持H.264、H.265编码 9.应具备隐藏式拾音器，声音清晰可听 10.设备应具有进程管控黑名单，被列入黑名单的进程禁止其运行功能选项；（此项须提供检测报告进行证明） 11.设备应支持控制允许设备访问的外接设备的IP地址和端口号功能，以及允许设备访问的URL地址功能，并可限制设备的网速不超过设定的阀值的功能选项。 12.一体桌应具有中控触摸屏，应支持一键电源开关、同录主机控制、前屏展示内容控制； 13.内置审讯主机应具有不小于7寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； 14.▲内置审讯主机应支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入，支持1路远程点接入市局远程提讯平台；（此项须提供检测报告或原厂对接承诺函进行证明） 15.支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域； 16.支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。（此项须提供检测报告进行证明） | 5 | 台 |
| 40 | 签字捺印一体机 | 1、电磁感应式 +电容触摸方式，IPS显示器，分辨率≥1280*800 2、手写规格：笔读写速度不低于133PPS，精确度±0.5mm（中间区域）；±2mm（距边缘5mm） 3、指纹采集功能：图像大小不低于256*360 pixel、指纹图像分辨率不低于500dpi。 4、兼容windows8/7/Vista/XP(32/64bit) | 5 | 台 |
| 41 | 投影仪 | 物证展示台≥800万像素，整机≥220倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，VGA接口至少2进2出，RCA视频接口至少1进1出，S-VIDEO接口至少1进1出，3.5mm音频接口至少4进1出，6.3mm麦克风接口至少1进 | 5 | 台 |
| 42 | 民警审讯椅 | 民警审讯座椅，人体弓型椅，定制 | 10 | 台 |
| 43 | 耳麦 | 插头直径；3.5mm，频响范围 15Hz-20KHz（Hz） | 5 | 个 |
| 44 | 电视屏 | 不低于1080P显示,不低于55英寸 | 1 | 片 |
| 45 | 拼接控制器 | 1.支持通过客户端软件，将1路图像发送至多个输出接口拼接显示； 2.支持≥16个屏幕以下的任意拼接显示；两台设备级联时，支持≥32个屏幕以下的任意拼接显示； 3.解码显示画面支持任意调整大小，并可通过客户端软件使显示画面在多个显示屏幕上随意移动并跨屏显示 4.设备应具备统一管理客户端，客户端可从监控平台获取码流列表； 5.支持集成不同厂商解码库，能够实现流畅解码； 6.支持H.264、H.265 7.设备单个解码卡应至少支持2路HDMI和1路VGA显示输出； 8.HDMI显示分辨率最大支持4k（3840×2160）@30fps | 1 | 台 |
| 46 | 集中刻录主机 | 光盘容量：全自动不低于20片光盘 输入/输出 机械臂：高速微处理器步进马达驱动机械手臂 光盘打印速度：≥90片/小时 光盘打印刻录速度：DVD-R：10～12片/小时 打印分辨率：最高4800 dpi 打印头：一体化的墨盒和打印头，无需单独更换打印头 刻录机数量：集成1个DVD±R/CD-R刻录机 刻录速度：DVD±R: 24X ; DVD±R DL: 12X 刻录光盘格式：DVD：DVD±R, DVD±RW, DVD±DL 数据接口：至少具备1×USB 3.0 指示灯：外部: 电源灯 内部: 内置蓝色LED 指示灯，实时监控设备工作状态 电源：电压: 100-240V 频率: 50/60Hz，5.0A | 1 | 台 |
| 47 | 刻录部署服务器 | 1.网络接口≥3×RJ45，100Base-TX/1000Base-T； 2.电源 AC 100～240V，50～60Hz，功耗 ≤130W； 3.工作温湿度应满足，温度 0℃～55℃，湿度 10%～90%RH； 4.CPU应采用≥8核高性能处理器；内存≥32GB； 5.支持虚拟化部署； 6.支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能； 7.支持业务软件简易化部署； | 1 | 台 |
| 48 | 集中式对讲机 | 1.显示屏不低于10.1寸彩色液晶电阻/电容触摸屏，数字高清彩色摄像头，嵌入式操作系统应支持对所有的主机和分机进行呼叫、监听/监视、广播喊； 2.主机和分机应支持全双工双向可视对讲/全双工单向可视对讲； 3.应具有两种通话功能：软管话筒免提通话功能，通话手柄对讲功能； 4.应支持在屏幕界面上直接点击主机或分机的图标进行快速呼叫，也可根据主机和分机的ID号进行拨号呼叫； 5.应具有监听监视功能，应支持对主机和分机进行监听监视，监听监视功能还分为单机监视和循环监视两种模式，循环监听可设定四个广播分区，也可设定四组定时广播时间及广播内容； 6.网络通信协议 TCP、UDP、RTP，网络通信速率 10/100Mbps 7.音频采样 22.05kHz～44.1kHz, 16bit，传输位率 16kbps-192kbps 8.主机应具有转移功能、托管功能、报警功能、记录查询、开锁功能、开门提示功能； 9.主机应具有≥1路短路输出口、≥1路开关量输入口，RS485通信接口； 10.应支持USB鼠标操控功能。 | 1 | 台 |
| 49 | 数字音频处理器 | 1.支持多路模拟、数字音频信号接入编码，支持音频混音、音频均衡、音频降噪、回声抵消等多种音频处理算法 2.支持不少于1路数字MIC输入、1路幻象MIC输入、2路Line输入、2路Audio输入，3路Line输出、1路Audio输出接口，方便接入多类型音频设备； 3.支持音频混音功能，实现多路音频输入后合成输出，保证多路声音输入混音的效果； 4.▲应满足高质量混音、回音抵消，需支持回声抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响（此项须提供检测报告进行证明）； 5.支持对环境噪声的降噪处理，保证声音质量，达到降低噪声的效果； 6.具备不少于2路的48V幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入； 7.支持AAC高品质音频编码，采样率不低于48KHz，真实还原现场环境响度、音色和音调； 8.提供至少1个10/100M自适应以太网接口； 9.内置WEB Server，通过网页浏览器可进行管理和配置。 | 5 | 台 |
| 50 | 智能联网储物柜 | 1.≥23门柜，≥15寸液晶显示屏，刷卡、二维码、人脸识别、指纹识别、联网开门。 2.寄存柜柜体选δ≥0.8mm冷轧板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成 3.箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤，电控锁采用360度具有防撬、带防软片插入装置。 4.每个箱子尺寸不低于300*400*350mm（宽深高）,柜子整体尺寸不大于2050*450*2000mm（宽深高）。 | 2 | 组 |
| 51 | 智能联网物品柜 | 正面带≥32寸显示屏，反面带≥32寸工控机，刷卡+扫码，联网 | 1 | 台 |
| 52 | 智能联网柜副柜 | 配合主物品柜使用，双面柜副机，柜子整体尺寸不大于1000*430*1900（宽深高） | 1 | 台 |
| 53 | 执法规范化管理系统 | 1.支持入区登记、人身检查、财务暂存、信息采集、吸毒检测结果登记、侯问、讯/询问、物品返还、出区登记、重新入区办案流程信息管理； 2.支持执法办案流程固化及根据实际使用需求变化； 3.人员入区登记：支持配合身份证读卡器读入身份证信息并配合定位手环自动读取手环编号；支持人证核验功能，自动录入嫌疑人信息。支持涉案人、办案人、管理员电子签名、指纹；支持同案混关检测；（此项须提供检测报告进行证明） 4.人身安全检查：支持人身检查信息录入，平台自动将检查记录生成电子台账，并支持台账预览、打印、导出。支持控制摄像机对受伤位置抓拍照片；支持未进行人身检查环节智能告警、支持通过文字输入、支持通过人形图对身体伤痕位置进行标注； 5.财物暂存：支持涉案人员物品登记，可选类型为（随身物品和涉案物品，可手动录入随身、涉案物品记录信息，具体包括：物品名称、序号、数量、单位、保管柜号，支持台账预览、打印、导出。支持控制摄像机对物品进行拍照并自动上传图片；支持本地上传，支持远程控制/腕带控制存物开箱；支持图形化显示柜子使用状态信息（柜口号、嫌疑人显示）； 6.信息采集：支持通过信息采集设备完成各类信息采集，支持身高、体重、人像、足迹、指（掌）纹等信息采集，采集信息自动生成信息采集台账，并支持台账预览、打印、导出。 7.侯问管理：支持各侯问室状态可视化展示，包括各侯问室的当前在押人数及看守人员信息；支持嫌疑人自动分配侯问室，分配的规则满足男女分离、同案分离、特殊人群分离。支持自动记录嫌疑人进入侯问室时间、离开时间，生成候问台账，并支持预览、打印、导出。 8.询/讯问室：支持可视化显示各个询/讯问室的使用情况，查看可进行询/讯问的人员列表。支持选择审讯进入快速讯问界面；支持查看当前办案区审讯室的状态、审讯视频、刻录状态. 9.▲出区登记：支持登记表内体现伤痕标注图片、电子签名图片、电子指纹图片。支持嫌疑人轨迹回放、支持嫌疑人、其它人员轨迹录像联动视频回放、下载；支持民警视频轨迹查看；（此项须提供检测报告进行证明） 10.支持同案报警、腕带拆卸、求助、非法进入监室、侯问室无民警值守、心率异常、血压异常、男女混关等多种告警业务； 11.支持3D电子地图，对办案场所进行三维展示；支持3D、2D模式切换，支持自动旋转； 12.支持接入设置不少于3家警综信息化系统；（此项须提供检测报告进行证明） 13.支持报警联动、巡更系统、报警系统、门禁系统、对讲系统、智能系统、开关系统、短信猫、出入口等管理选项； 14.▲支持接入市局远程提讯平台实现办案人员在本地、犯罪嫌疑人在远程时进行审讯功能；支持根据预约信息召开提讯，将预定的会议设备拉入会议实现音视频互通。支持文字输入方式记录提讯笔录；搭配专属签字版设备，可以在提讯笔录中进行手写签字和按压指纹操作（此项须提供原厂无缝对接承诺函进行证明）； 15.支持用户登录时进行USBkey认证（此项须提供检测报告进行证明）； 16.支持对管理平台的用户身份进行认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台； 17.应包含支持虚拟化部署的硬件服务器。支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能，支持业务软件简易化部署。不低于32GB内存，2T硬盘。 | 1 | 套 |
| 54 | 智慧卷宗档案管理系统 | 1.系统支持区域管理、部门管理、用户管理，可自定义添加区域、部门和用户。 2.系统支持角色管理，包括系统管理员、操作员、审批员，可自定义添加角色并划分角色操作。 3.系统支持接入自有的公安执法办案智能管控平台，实现统一登录和使用。支持同步自有的公安执法办案智能管控平台中的案件记录信息，无需二次录入，可编辑同步后的案件记录信息。（此项须提供检测报告进行证明） 4.可按时间统计案件总数、卷宗总数以及未制作入库的卷宗总数。可按部门统计卷宗数据。 5.可以按卷宗类型统计，包括像刑事案件、行政案件等，可自定义案件卷宗类型。 6.临时出库案卷到期会发出提醒，颜色标黄色警示（到期前时间可自定义设置），逾期未还再次发出提示报警，颜色标红色警示，点击详情可以查看案卷详细信息。 7.可录入案卷名称、案卷编号、案件类型、案由、承办人、案发时间、案发地点、案件描述创建案件信息。 8.入库完成后可选择打印案卷二维码信息，归还入库时，支持扫描二维码快速获取案卷信息，无需二次录入，选择案卷记录可以进行临时出库和移交出库两种操作。 9.▲卷宗出库需完成手续才可带出卷宗保管室，当卷宗在入库状态下被违规带出，会产生卷宗异常出入告警，可以通过卷宗记录的轨迹，查看该卷宗的所有出入检测记录。（此项须提供检测报告进行证明） 10.支持案件类型管理，包括管辖案件、刑事案件、民事案件、行政案件、执行类案件、司法制裁案件、非诉保全审查案件。 11.支持网络案管柜配置，支持填写柜子名称、编号、 IP 地址、端口、厂商、型号。 12.根据实际案管柜柜门数量、大小情况编辑系统中案管柜格子排布，系统中案管柜格子大小、位置可任意拖动。 13.应包含支持虚拟化部署的硬件服务器。支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能，支持业务软件简易化部署。不低于32GB内存，2T硬盘。 | 1 | 套 |
| 55 | 智慧涉案财物管理软件 | 1.系统支持区域管理、部门管理、用户管理，可自定义添加区域、部门和用户。 2.系统支持角色管理，包括系统管理员、操作员、审批员、库房管理人员、库房安全员、办案人员、办案监督人员。 3.系统支持接入自有的公安执法办案智能管控平台，实现统一登录和使用。支持同步自有的公安执法办案智能管控平台中的案件记录信息，无需二次录入，可编辑同步后的案件记录信息。（此项须提供检测报告进行证明） 4.可按任务类型显示待办工作及数量，包括待审核处理任务数量、待入库数量、借调待出库数量、移交待受理数量、待处理数量。点击各任务类型可以快速进入办理页面。 5.支持手动添加案件信息，包括案件名称、案件编号、案件类型、案由、承办人、办案部门、案发时间、案发地点、案件描述。 6.支持查询案件记录，可按时间、部门、案件类型、案件名称、案件编号进行查询。 7.选择已借调案件相关物品提交归还申请，包括案件名称、案件编号、申请人、申请单位、借调日期、归还时间、归还人、归还单位、可查看物品列表和照片。 8.归还入库时可人工或扫描物品二维码确认物品信息，物品信息一致，选择存放位置进行远程开柜存放。支持二维码重新打印。 9.支持当涉案物品入库后，在涉案物品入库状态下被违规带出时，会产生该涉案物品出入告警，并可查看该涉案物品所有的出入检测记录。（此项须提供检测报告进行证明） 10.可新增联网储物柜，可根据实际储物柜柜门数量、大小情况编辑系统中储物柜格子排布，系统中储物柜格子大小、位置可任意拖动。 11.▲系统中应内置不少于20种常见财物分类大类以及不少于20种常见财物计量单位。（此项须提供检测报告进行证明） 12.应包含支持虚拟化部署的硬件服务器。支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能，支持业务软件简易化部署。不低于32GB内存，2T硬盘。 | 1 | 套 |
| 56 | 音视频对接系统 | 1.设备应采用嵌入式设计，安全可靠，支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混合组网 2.设备应支持4K、QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率 3.支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。 4.支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位 5.支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应。 6.支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。 7.支持设备批量导入导出功能，可以使用 Excel模板将需注册的设备一次性导入平台并自动完成注册，可以将己注册的设备导出为Excel文件 8.支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图 9.支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在四个屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像回放、上墙等功能 10.支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 11.平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。 12.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 13.支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。（此项须提供检测报告进行证明） 14.多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发 15.为满足与市局远程提讯对接，系统需支持多点互动或视频会议互动的相关功能。（此项须提供检测报告或原厂对接承诺函进行证明） | 1 | 台 |
| 57 | 安防对接系统-基础平台 | 1.嵌入式设计，提供安全可靠、高性能的综合安防系统 2.支持单独部署，支持设备堆叠，无缝平滑扩容 3.支持监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统、巡更系统、人员出入口系统、车辆出入口系统、智能分析系统等子系统的统一接入管理，支持各子系统与监控系统之间的联动 4.可以方便地进行报警联动设置、可进行布撤防，发生报警时可以联动摄像机图像切换上墙、电子预案弹出、电子地图定位、LED显示屏、短信邮件提示、声光报警提示等 5.▲支持符合视图库接口标准(GA/T1400)的各种智能分析系统和设备的接入（此项须提供检测报告进行证明） 6.支持B/S客户端模式登录 7.支持已添加监控平台中监控点位实时浏览功能 8.支持控制前端PTZ，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下八方向转动，支持视野放大缩小、光圈调节、焦距调节 9.支持秒级回放，通过录像时间轴可精确定位到秒进行录像检索和回放 10.支持在线、离线地图切换显示 11.支持电子地图上设备树定位到监控点 12.支持在电子地图上，根据接入各系统得到的信息，以及规划的路径，绘制人或车的行动轨迹 13.支持多种型号人脸识别终端设备接入，包括人脸门禁、刷卡门禁、指纹门禁 14.支持多种报警主机厂商的接入和配置,支持报警主机信息的编辑，支持子系统信息的编辑，支持报警点信息的编辑 15.支持多种门禁主机接入和配置,支持门禁主机信息的编辑，支持子系统信息的编辑，支持门禁点的编辑、添加描述等 16.支持多种对讲机接入，支持对讲机信息的编辑，支持对讲主机信息的编辑，支持对讲机点信息的编辑 17.支持小程序配置，修改属性值，支持短信模板管理，支持短信网关管理，支持邮件配置，支持历史邮件查询（此项须提供检测报告进行证明） 18.支持记录访客进入的门岗、登记方式、访客的实时照图像、访客姓名、来访时间、离开时间(访客未离开即为空值)、受访人员、状态以及可对访客进行注销的操作 19.支持不少于4个USB插槽，满足系统后期拓展功能使用。 | 1 | 台 |
| 58 | 磁盘存储阵列 | 1.双冗余电源、冗余风扇，支持电源、风扇直接插拔，内置SSD硬盘。 2.支持3T、4T、6T、8T、10T硬盘，支持不同容量硬盘混合使用，本次应支持至少180天存储： 3.支持SATA、SAS硬盘，支持SATA、SAS硬盘混插 4.支持企业级、监控级硬盘混合使用 5.支持硬盘热插拔，在线更换故障硬盘，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热插拔而重建。 6.支持N十M数据块冗余、副本冗余、多副本冗余模式（此项须提供检测报告进行证明） 7.支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式，支持数据块直存 8.支持元数据和数据分离存储，数据存储不依赖文件系统，不会产生磁盘碎片，存储空快速回收： 9.单个文件可支持EB级： 10.支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及统一命名，支持设置10万个虚配额存储资源池的划分，配额可扩大或缩小支持在线扩／缩容，扩容模式下，直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可自动扩容，扩容过程中业务不中断：支持选择数据均衡迁移或不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡； 11.单个存储节点写入性能≥6Gbps，读取性能≥6Gpbs，转发性能≥2Gbps,录像下载性能≥12Gbps;（此项须提供检测报告进行证明） 12.系统针对64KB小文件的写入能力不低于每秒2万个，读取能力不低于每秒1.9万个：系统对lKB小文件的写入能力不低于每秒2.2万，读取能力不低于每秒2.1万： 13.至少具有SDK接口、iSCSI接口、POSIX接口、NFS接口、FTP接口、S3接口、CIFS接口及HDFS等流式、文件、对象等数据接口：支持不同接口跨协议数据共享访问，从一个接口写入的数据可从另外一个接口直接读出： 14.支持提供RESTFUL对接接口、SNMP网管接口、WebHttp管理服务接口。（此项须提供检测报告进行证明） 15.支持容器管理服务和容器业务服务分离，容器管理服务故障不影响其他容器业务，容器管理服务故障后业务保持不中断： | 1 | 台 |
| 59 | 数据采集及定位引擎软件 | 1.具备管理定位基站，接收定位数据功能，为定位基站自动分配局域网IP。 2.具备管理定位腕带、定位胸卡，配置、分配、回收功能。 3.与业务平台配合实现一案一打包功能，即通过定位计算形成完整的人员轨迹，与区域内监控摄像头关联，实现人员在区域内全过程录像根据轨迹顺序进行查询回放和打包下载。 4.与业务平台配合实现区域平面图展示功能，即根据实际场景环境绘制区域平面图，在图上可实时显示每一个人员的精确位置。 5.与业务平台配合实现不规范提示功能，即单人审讯、嫌疑人独处、进入非授权区域、非授权离开办案区、关押超时、同案嫌疑人防窜供等智能提示。 | 1 | 套 |
| 60 | 服务器 | 1.网络接口≥3×RJ45，100Base-TX/1000Base-T； 2.电源 AC 100～240V，50～60Hz，功耗 ≤130W； 3.工作温湿度应满足，温度 0℃～55℃，湿度 10%～90%RH； 4.CPU应采用≥8核高性能处理器；内存≥32GB； 5.支持虚拟化部署； 6.支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能； 7.支持业务软件简易化部署； | 1 | 台 |
| 61 | 扫描枪 | 数据类型：2D 识读方式：CMOS 通讯方式：USB | 1 | 台 |
| 62 | 标签打印机 | 打印方式 直接热敏 分辨率 不低于203点/英寸(8点/毫米) 最高打印速度 ≥102毫米/秒 最大打印宽度 ≥108毫米 打印长度 15毫米 - 300毫米 | 1 | 台 |
| 63 | 热敏标签纸 | 规格：40*30mm*800张 主要成分：原木浆 | 1 | 卷 |
| 64 | 扫描仪 | A4幅面，彩色文档馈纸式自动连续双面高速扫描仪 | 1 | 台 |
| 65 | 操作终端 | 1、机箱：考虑到散热空间，要求机箱容量≤18L，标配顶置提手，机箱、硬盘、内存、光驱均采用免工具拆卸设计。 2、处理器：CPU采用国产处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz， 3、内存：配置内存≥8GB DDR4，可扩展到32GB DDR4内存； ▲4、显卡：配置独立显卡，GPU频率≥900MHz，显存频率≥5000MHz，显存≥1GB GDDR5,此项须提供证明文件证明； 5、硬盘：配置≥1块 256GB M.2 SSD硬盘；配置≥1块 1T SATA硬盘； 6、机箱前置：≥1个DVD RW光驱，≥4个USB 3.0接口，前置USB接口处具备防尘挡板。 7、机箱后置：≥2个USB3.0接口、≥2个USB2.0接口，≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，≥1个 LAN 1000M网口； 8、电源：配置≤180W 200-240V宽压单路电源，电源通过80PLUS白牌认证，提供证明或出货电源铭牌照片； 9、可靠性：主机平均无故障时间≥250000小时，此项须提供证明文件证明 10、操作系统：支持麒麟操作系统、UOS操作系统 11、键鼠：防水键盘及抗菌鼠标； 12、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，IPS屏幕，分辨率1920*1080，显示器灰阶响应时间≤4.5ms, 13、提供独立于操作系统之外BIOS级别的系统备份恢复工具，支持双系统备份恢复； 14、服务：五年保修，五年上门 | 11 | 台 |
| 66 | 打印终端 | 1、单面打印速度≥30ppm；双面打印速度≥15面/分钟；打印分辨率≥ 600×600dpi，HQ 1200dpi；自动双面打印：支持；网络打印功能：支持；首页打印时间：小于8.5秒；打印机驱动程序：支持Windows：XP/7/8/10、Linux、麒麟V10、UOS等系统； 2、内存≥128MB；处理器≥266MHz+300MHz、处理器数量≥1 3、采用国产化芯片。 | 6 | 台 |
| 67 | 对讲服务器 | 1、实现对讲系统的运行通信管理、信息记录及存储、远程升级等功能； 2、支持设备配置及控制功能； 3、支持对讲过程的音视频回放功能； 4、服务器硬件应采用嵌入式设计，操作系统使用Linux操作系统； 5、服务器内存不低于1G，硬盘不低于2T; 6、支持不少于1*HDMI接口； 7、电源：开关稳压电源100-240V，60/50Hz； 8、服务器支持对外接口服务，方便第三方业务系统调用。 | 1 | 台 |
| 68 | 网络交换机 | - 交换机应不低于≥24口； 2、上行和下行端口速率不低于1000Mbps； 3、交换容量不低于40Gbps； 4、包转发率不低于35Mpps. | 6 | 台 |
| 69 | 机柜 | 42U标准机柜 | 2 | 台 |
| 70 | 交换机 | 1、交换机端口≥5口； 2、上行和下行端口速率不低于200Mbps； 3、交换容量不低于10Gbps； 4、包转发率不低于1.5Mpps. | 10 | 台 |
| 71 | 无线路由器 | 千兆，双频WIFI6 3000M无线速率 | 9 | 台 |
| 72 | 机柜 | 不低于600*600*1200 | 1 | 台 |
| 73 | 网线 | 六类，305米\箱 | 20 | 箱 |
| 74 | 交换机 | 16口千兆带管理功能,含2个光模块 | 4 | 台 |
| 75 | 视频工作站 | 1、CPU：Intel i7 大于等于6核 3.2GHz 2、内存：不低于16GB DDR4 2666MHz 3、硬盘：不低于512GB SSD + 2TB HDD 4、支持按视频中移动目标（人、车）调倍速播放，当视频画面中有移动目标时，正常倍速播放，当视频画面没有移动目标时，自动转化为高倍速播放（最高16倍速），最多支持4窗口并行浓缩播放。 5、支持导入一张人脸目标图片，播放视频的同时，自动提取视频中人脸信息，并和目标人脸作比对。 6、支持视频播放时增强视频画面，包括去雾、增强、去噪、锐化、色彩平衡、镜头畸变、色彩调节等处理模式。 | 1 | 台 |
| 76 | LED屏 | 利旧，拆装（原金桥所LED拆下后，根据甲方实际需求安装在新址综合指挥室并进行包边，含安装调试） | 1 | 项 |
| 77 | 拼控器 | 至少4进4出 | 1 | 台 |
| 78 | 高清线 | HDMI 15米\根 | 4 | 条 |
| 79 | 高清线 | HDMI 20米\根 | 4 | 条 |
| 80 | 护套线 | 3*4平方，国标 | 130 | 米 |
| 81 | 插板 | 5米6位 | 20 | 个 |
| 82 | 控制台 | 宽3200，深900，高750，每工位80宽度，3工位 | 3 | 个 |
| 83 | 铝合金线槽 | 铝合金 10公分 | 20 | 米 |
| 84 | PDU | 八位10A | 4 | 个 |
| 85 | 集中供电电源 | 输入220V，输出12V | 7 | 个 |
| 86 | 电源线 | 2*0.5，200\卷 | 7 | 卷 |
| 87 | 桥架 | 200*100强弱电分离，含72根电杆，144套三件套，横担36根，跨接线36根 | 36 | 米 |
| 88 | PVC管 | 30mm | 300 | 米 |
| 89 | 电话线 | 2芯，100米\卷 | 2 | 卷 |
| 90 | 配线架 | 24口，含网络模块。六类 | 6 | 个 |
| 91 | 理线架 | 12口 | 8 | 个 |
| 92 | 其他辅材 | 胀塞规格为6 电胶布 防水胶布 扎带 刀把标签纸 海绵胶 软管、水晶头等辅材 | 1 | 项 |
| 93 | 集成费 | 办案区、综合指挥室、其他区域设备安装、联调、培训等 | 1 | 项 |