- 一、采购需求生活垃圾高温热解气化炉设备

| 名称 |  | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次 燃烧 系统 | 一燃室 | 外形尺寸：≥φ1000×3000mm 材质：6mm/Q235B碳钢+耐火材料 耐火材料：100mm,耐高温1600℃ 耐极冷极热，外加50mm保温材料 温度：炉内≥600-750℃，炉外≤60℃ | 4座 | 燃烧器接口、炉门、补氧风机接口、温度传感器、出灰口等 |
|  | 温度传感器1 | 测量范围：0-1600℃ | 4套 |  |
| 二次 燃烧 系统 | 二燃室 | 尺寸：≥Φ500mm 材质：6mm/Q235B碳钢+耐火材料 耐火材料：100mm,耐高温1600℃ 耐极冷极热 温度: 炉内850-1200℃ | 4座 | 燃烧器接口、补氧风接口、温度传感器等 |
|  | 补氧风机 | 型式：离心式 功率：≥0.7kw | 4套 |  |
|  | 温度传感器2 | 测量范围：0-1600℃ | 4套 |  |
| 助燃 系统 | 柴油罐 | 外形尺寸：≥ 400*450mm 材质：Q235B碳钢 | 4套 |  |
|  | 温控型供油系统 | 油路系统、油位计 | 4套 |  |
|  | 一次燃烧机 | 型号: G5 功率:≥ 0.1Kw 燃料:0#柴油 耗油量：≤5kg/h | 4套 |  |
|  | 二次燃烧机 | 型号: G5 功率:≥ 0.1Kw 燃料:0#柴油 耗油量：≤5kg/h | 4套 |  |
| 冷却 系统 | 高温烟道 | 材质：5mm/Q235B碳钢+耐火材料 耐火材料：100mm,耐高温1600℃ | 4套 |  |
|  | 碱液喷淋降温塔 | 外形尺寸：≥φ750×3000mm 材质：5mm碳钢防腐 出口温度：≤200℃ | 4套 |  |
|  | 制浆罐 | 尺寸：≥φ980*1300mm | 4套 |  |
|  | 搅拌电机 | 功率：≥0.7kw | 4台 |  |
|  | 输送泵 | 功率：≥0.7kw | 4台 |  |
|  | 循环水罐 | 尺寸：≥Φ1400*5000mm 材质：玻璃钢 循环水管：Φ90mm | 4套 |  |
| 除尘 系统 | 旋风除尘器 | Φ500带支架 | 4套 |  |
|  | 低温烟道 | 直径：≥Φ320mm*4.7mm 材质：碳钢防腐 | 4套 |  |
|  | 温度传感器3 | 测量范围：0-1600℃ | 4套 |  |
|  | 布袋除尘器 | 外形尺寸：≥1600*1600*5150mm 过滤面积：48㎡ 布袋材质：PTFE 材质：1.5mm/Q235碳钢板 进口温度：≤200℃ | 4套 | 10cm岩棉保温 |
|  | 温度传感器4 | 测量范围：0-1600℃ | 4套 |  |
|  | 空气压缩机 | 功率：≥2.5kw | 4台 |  |
| 排烟 系统 | 引风机 | 型式：离心式 功率：≥5KW | 4套 | 耐高温 |
|  | 烟囱 | 尺寸：≥Φ320*15000mm | 4套 | 拉索式钢制烟囱 |
| 电控 系统 | 电控柜 | 电源指示、温度指示、运行指示、过负荷保护装置、漏电保护装置（电气）、应急处置系统 | 4套 |  |

- 二、生活垃圾磁化降解器

| 名称 | 技术参数指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生 活 垃 圾 磁 化 降 解 器 | 1．外观尺寸mm±10mm(a*b*h)2000*1800*1500 2．膨胀反应室mm±10mm(a*b*h)1900*700*550 3．烟管mm(Ф*h)Ф159*4700±10mm 4．风机功率（kw）0.9±0.02 5．日垃圾处理量（T）2.5-3T 6．总功率（kw）2.4±0.02 7．日耗能（kw）10±0.5 8．平均单位耗能（kwh/T）≤5±0.02 9．温度范围（℃）0-100 10．垃圾体积减量指标≥95％ 11．垃圾质量减量指标≤5％ 12．整机质量（kg）3000±10 13．使用寿命（h）≥120000 14．降解室：钢板材质碳钢，底板厚8mm±1mm，箱板厚6mm±1mm，进氧管：无缝Ф89mm±1mm 15．废气分化箱:碳钢板，内部防腐处理；排气管不锈钢Ф76mm±1mm 16.上料斗电机功率：1.5kw±0.02kw 17.工作电压：AC220v 18.举升方式：液压链条 19.油缸规格：缸径63mm±2mm杆径30mm±2mm 20.导轨规格：高80mm±2mm*宽43mm±2mm 21.链条:2条 供应商自行参配 22.油泵:1个 供应商自行参配 23.电机：2级立式单项 24.额定上料重量：≥140kg | 4套 |  |

三、设备报价应保含运输、安装、调试、税费等全部费用