服务内容和要求

  - 项目概述

包头市委市政府高度重视数字化、信息化工作，在2021年6月下发了《包头市数字政府建设行动方案（2021-2023）》，方案聚焦“群众办事方便快捷、城市治理优质精准、政务办公畅通高效”三大着力点，实城市规划、建设、运营、管理数字化，推进智慧化改造，提升城市运行动态感知、事件预警、指挥调度、智慧决策能力，建立城市管理网格化体系，实现对网格内城市管理资源信息的全面采集、动态管理、及时发布和实时处置，实现“一网统管”，切实提高城市管理服务水平。

包头市智慧住建综合管理与服务平台，按照节约投资、资源共享的原则，将软件平台系统建设在包头市政务云计算中心，指挥中心建设在住建局大楼18层，感知体系建设在银河广场、奥林匹克公园、居然新城小区。

根据建设性质，以反映投资使用方向，研究投资效果等方面，包头市智慧住建综合管理与服务平台(一期)项目属于新建类项目。

  - 货物配备一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统软件购置 |  |
| 1 | 数据库管理系统 | 7套 |
| 二 | 商业软件购置 |  |
| 1 | GIS应用管理系统（二三维） | 1套 |
| 2 | 视频管理系统 | 1套 |
| 三 | 定制软件开发 |  |
| 1 | 住建大数据库建设 |  |
| 1.1 | 数据库建设 | 1套 |
| 1.2 | 系统数据接入开发(24套) | 1套 |
| 2 | 大数据平台 |  |
| 2.1 | 目录管理与服务系统 | 1套 |
| 2.2 | 数据采集系统 | 1套 |
| 2.3 | 数据交换系统 | 1套 |
| 2.4 | 数据治理系统 | 1套 |
| 2.5 | 数据整合系统 | 1套 |
| 2.6 | 数据资产管理系统 | 1套 |
| 2.7 | 接口与服务系统 | 1套 |
| 2.8 | 配置管理系统 | 1套 |
| 2.9 | 应用支撑服务 | 1套 |
| 2.10 | 资源目录梳理 | 1套 |
| 2.11 | 基础支撑服务 | 1套 |
| 2.12 | 标准规范体系建设 | 1套 |
| 3 | 可视化平台 |  |
| 3.1 | 住建全景可视化 | 1套 |
| 3.2 | 建筑市场监管可视化 | 1套 |
| 3.3 | 房地产市场监管可视化 | 1套 |
| 3.4 | 市政监管可视化 | 1套 |
| 3.5 | 政务服务可视化 | 1套 |
| 3.6 | 燃热及综合管廊可视化 | 1套 |
| 3.7 | 生态环境可视化 | 1套 |
| 3.8 | 接诉即办可视化 | 1套 |
| 3.9 | 可视化渲染引擎及相关组件 | 1套 |
| 4 | 统一工作门户 | 1套 |
| 5 | 领导通APP | 1套 |
| 6 | 应急指挥调度信息管理系统 | 1套 |
| 7 | “一网统管”网格化信息管理系统 | 1套 |
| 8 | 住建综合执法管理系统 | 1套 |
| 9 | 接诉即办工单处理系统 | 1套 |
| 10 | 舆情监测分析系统 | 1套 |
| 四 | 大厅维修 |  |
| 1 | 地面部分 |  |
| 1.1 | 防静电瓷砖地板 | 430平米 |
| 1.2 | 地毯 | 52平米 |
| 2 | 天花板部分 |  |
| 2.1 | 顶面造型软膜天花制作安装 | 63平米 |
| 2.2 | 顶面安装铝板 | 350平米 |
| 2.3 | 线性灯 | 220米 |
| 2.4 | 筒灯 | 48个 |
| 2.5 | 顶面灯带 | 40米 |
| 3 | 墙面部分 |  |
| 3.1 | 造型会议背景墙 | 70平米 |
| 3.2 | 造型会议背景墙背面 | 70平米 |
| 3.3 | 背景墙铝单板隐形门 | 2樘 |
| 3.4 | 墙面乳胶漆饰面 | 800平米 |
| 4 | 其它部分 |  |
| 4.1 | 电路布线及整改 | 440平米 |
| 4.2 | 原装修拆除 | 440平米 |
| 五 | 大厅智能化 |  |
| 1 | 视频安防系统 |  |
| 1.1 | 门禁管理系统软件 | 1套 |
| 1.2 | 人脸识别门禁机 | 4台 |
| 1.3 | 单门磁力锁 | 3台 |
| 1.4 | 出门按钮 | 2台 |
| 1.5 | 红外半球摄像机 | 5台 |
| 1.6 | 视频录像机 | 1台 |
| 1.7 | 人脸采集仪 | 1台 |
| 1.8 | Mifare卡 | 20张 |
| 1.9 | 辅材费 | 1项 |
| 2 | 大厅扩声系统/音响系统 |  |
| 2.1 | 专业音箱 | 4台 |
| 2.2 | 专业功放 | 2台 |
| 2.3 | 设备支架 | 6套 |
| 2.4 | 调音台 | 1台 |
| 2.5 | 音频处理器 | 1台 |
| 2.6 | 无线话筒 | 1套 |
| 2.7 | 话筒天线 | 1套 |
| 2.8 | 电源时序器 | 1台 |
| 2.9 | 抑制器 | 1台 |
| 2.10 | 24口接入交换机 | 1台 |
| 2.11 | 音频线 | 580米 |
| 2.12 | 辅材费 | 1项 |
| 3 | 设备间设备 |  |
| 3.1 | 服务器机柜 | 2台 |
| 3.2 | 精密温度调节单元 | 1台 |
| 3.3 | 网络中控主机 | 1台 |
| 3.4 | 中控系统混合矩阵 | 1台 |
| 3.5 | 平板电脑 | 1台 |
| 3.6 | 辅材费 | 1项 |
| 4 | 综合布线及WIFI系统 |  |
| 4.1 | 双口网络插座 | 40个 |
| 4.2 | 六类网线 | 10箱 |
| 4.3 | 24口网络配线架（含模块） | 2个 |
| 4.4 | 无线控制器 | 1台 |
| 4.5 | 24口汇聚交换机 | 1台 |
| 4.6 | 24口接入交换机 | 2台 |
| 4.7 | 24口POE接入交换机 | 1台 |
| 4.8 | 无线AP（16楼及18楼） | 8台 |
| 4.9 | 千兆单模光模块 | 14个 |
| 4.10 | 辅材费 | 1项 |
| 5 | 新风系统 |  |
| 5.1 | 全热交换新风净化机 | 2台 |
| 5.2 | 送、回风管道（带保温） | 130平米 |
| 5.3 | 防雨百叶封口 | 4套 |
| 5.4 | 新风口 | 8套 |
| 5.5 | 回风口 | 6套 |
| 5.6 | 防火阀 | 4套 |
| 5.7 | 辅材费 | 1项 |
| 六 | CIM感知试点应用 |  |
| 1 | 综合管理软件系统 |  |
| 1.1 | 软件平台 | 1套 |
| 1.2 | 视频AI分析算法 | 10路 |
| 1.3 | 机房设备 |  |
| 1.3.1 | AC管理平台硬件 | 1台 |
| 1.3.2 | 话筒 | 2台 |
| 1.3.3 | 视频AI服务器 | 1台 |
| 1.3.4 | 机柜 | 2台 |
| 1.3.5 | 网络视频存储服务器 | 2台 |
| 1.3.6 | 企业级硬盘 | 32块 |
| 1.3.7 | 监控管理平台 | 1套 |
| 1.3.8 | 视频管理服务器 | 1台 |
| 1.3.9 | 地图服务器 | 1台 |
| 1.4 | 通信服务费 |  |
| 1.4.1 | 100M数据专线 | 4条 |
| 1.4.2 | 500M数据专线 | 1条 |
| 1.4.3 | 单灯控制器流量卡 | 8张 |
| 1.4.4 | 5G物联网卡 | 10套 |
| 2 | 居然新城小区 |  |
| 2.1 | 视频监控系统 |  |
| 2.1.1 | 红外数字高清摄像头 | 98台 |
| 2.1.2 | 开关电源 | 34台 |
| 2.1.3 | 监控摄像头电源 | 98台 |
| 2.1.4 | 摄像机立杆 | 34根 |
| 2.1.5 | 监控摄像设备支架 | 98台 |
| 2.1.6 | 电源插座 | 37个 |
| 2.1.7 | 32路数字硬盘录像机 | 4台 |
| 2.1.8 | 硬盘 | 16台 |
| 2.1.9 | 液晶拼接屏 | 9台 |
| 2.1.10 | 电视墙 | 1套 |
| 2.1.11 | 视频解码器 | 1台 |
| 2.1.12 | 管理电脑 | 2台 |
| 2.1.13 | 插箱、机柜 | 1台 |
| 2.1.14 | 防静电活动地板 | 25平米 |
| 2.1.15 | 空调器 | 1台 |
| 2.1.16 | 核心交换机 | 1台 |
| 2.1.17 | 分光器 | 3台 |
| 2.1.18 | ONU | 34台 |
| 2.1.19 | 千兆核心交换机 | 1台 |
| 2.1.20 | 光缆终端盒 | 34个 |
| 2.1.21 | 分线接线箱（盒） | 34个 |
| 2.1.22 | 皮线光缆 | 5000米 |
| 2.1.23 | 跳线 | 120条 |
| 2.1.24 | 24芯室外光缆 | 1600米 |
| 2.1.25 | 4芯室外光缆 | 600米 |
| 2.1.26 | 复合光缆 | 5100米 |
| 2.1.27 | 复合光缆 | 1000米 |
| 2.1.28 | 光纤配线架 | 2个 |
| 2.1.29 | 接续包 | 6芯 |
| 2.1.30 | 光交箱 | 1个 |
| 2.1.31 | 光交箱 | 1个 |
| 2.1.32 | 光纤连接 | 68个 |
| 2.1.33 | 复合双绞线缆 | 600米 |
| 2.1.34 | 电源线 | 240米 |
| 2.1.35 | 挖沟槽土方 | 240立方米 |
| 2.1.36 | 配管 | 1500米 |
| 2.2 | 人脸识别门禁系统 |  |
| 2.2.1 | 人脸识别门禁机 | 2台 |
| 3 | 银河广场 |  |
| 3.1 | 视频监控系统 |  |
| 3.1.1 | 室外球机 | 15台 |
| 3.1.2 | 网络视频存储服务器 | 1台 |
| 3.1.3 | 企业级硬盘 | 4块 |
| 3.1.4 | 立杆 | 15台 |
| 3.1.5 | 监控箱 | 15台 |
| 3.1.6 | 机柜 | 1台 |
| 3.1.7 | 24口接入交换机 | 1台 |
| 3.1.8 | 8口接入交换机 | 10台 |
| 3.1.9 | 光纤收发器 | 15对 |
| 3.1.10 | 无线网桥 | 5对 |
| 3.1.11 | 室外监控管路 | 1,800米 |
| 3.1.12 | 室外监控管路 | 500米 |
| 3.1.13 | 室外手孔井 | 8座 |
| 3.1.14 | 电源线 | 1000米 |
| 3.1.15 | 电源线 | 600米 |
| 3.1.16 | 24芯室外单模光缆 | 500米 |
| 3.1.17 | 12芯室外单模光缆 | 400米 |
| 3.1.18 | 8芯室外单模光缆 | 400米 |
| 3.1.19 | 4芯室外单模光缆 | 600米 |
| 3.1.20 | 六类网线 | 1箱 |
| 3.1.21 | 辅材费 | 1宗 |
| 3.2 | 智慧灯杆 |  |
| 3.2.1 | 杆体 |  |
| 3.2.1.1 | 12米智慧杆杆体 | 4基 |
| 3.2.2 | 杆上设备 |  |
| 3.2.2.1 | 公共广播 | 4台 |
| 3.2.2.2 | 单灯控制器 | 4台 |
| 3.2.2.3 | 枪型摄像机 | 4台 |
| 3.2.2.4 | 球型摄像机 | 4台 |
| 3.2.2.5 | 无线Wi-Fi | 4台 |
| 3.2.2.6 | 物联网关 | 4台 |
| 3.2.2.7 | 户外显示屏 | 4台 |
| 3.2.2.8 | 一键求助 | 4台 |
| 3.2.2.9 | 智能锁 | 4套 |
| 3.2.2.10 | 电源套件 | 4套 |
| 3.2.2.11 | 光模块（设备端） | 10套 |
| 3.2.2.12 | 光纤终端盒 | 4个 |
| 3.2.2.13 | 安装及耗材 |  |
| 3.2.2.14 | 跳线 | 4根 |
| 3.2.2.15 | 灯杆内线缆 | 160米 |
| 3.2.2.16 | 双绞线缆 | 240米 |
| 3.2.2.17 | 挂载设备安装 | 4杆 |
| 3.2.3 | 施工费 |  |
| 3.2.3.1 | 手井 | 4个 |
| 3.2.3.2 | 12米灯杆基础（挖坑、25水泥、钢筋笼） | 4个 |
| 3.2.3.3 | 电力电缆 | 500米 |
| 3.2.3.4 | 光缆 | 500米 |
| 3.2.3.5 | 塑料管 | 1000米 |
| 3.2.3.6 | 挖沟槽（含恢复） | 500米 |
| 3.3 | 智能心率一体机 | 1套 |
| 3.4 | 综合环境可视化 | 1套 |
| 3.5 | 室外显示屏 | 2套 |
| 3.6 | 广播系统 |  |
| 3.6.1 | 音柱 | 10只 |
| 3.6.2 | 草地音箱 | 15只 |
| 3.6.3 | IP终端 | 2台 |
| 3.6.4 | 前置放大器 | 1台 |
| 3.6.5 | 数字功放 | 1台 |
| 3.6.6 | 数字功放 | 1台 |
| 3.6.7 | IP网络广播系统软件 | 1套 |
| 3.6.8 | 广播站主机 | 1台 |
| 3.6.9 | 前置放大器 | 1台 |
| 3.6.10 | 话筒 | 2只 |
| 3.6.11 | 调谐器 | 1台 |
| 3.6.12 | 室外广播管路 | 1000米 |
| 3.6.13 | 室外手孔井 | 5座 |
| 3.6.14 | 室外音箱线 | 700米 |
| 3.6.15 | 辅材费 | 1宗 |
| 4 | 奥林匹克公园 |  |
| 4.1 | 视频监控系统 |  |
| 4.1.1 | 室外球机 | 20台 |
| 4.1.2 | 网络视频存储服务器 | 1台 |
| 4.1.3 | 企业级硬盘 | 5块 |
| 4.1.4 | 立杆 | 20台 |
| 4.1.5 | 监控箱 | 20台 |
| 4.1.6 | 机柜 | 1台 |
| 4.1.7 | 24口接入交换机 | 1台 |
| 4.1.8 | 8口接入交换机 | 10台 |
| 4.1.9 | 光纤收发器 | 20对 |
| 4.1.10 | 无线网桥 | 8对 |
| 4.1.11 | 室外监控管路 | 2000米 |
| 4.1.12 | 室外监控管路 | 500米 |
| 4.1.13 | 室外手孔井 | 15座 |
| 4.1.14 | 电源线 | 1200米 |
| 4.1.15 | 电源线 | 1000米 |
| 4.1.16 | 24芯室外单模光缆 | 1000米 |
| 4.1.17 | 12芯室外单模光缆 | 800米 |
| 4.1.18 | 8芯室外单模光缆 | 800米 |
| 4.1.19 | 4芯室外单模光缆 | 790米 |
| 4.1.20 | 六类网线 | 5箱 |
| 4.1.21 | 辅材费 | 1宗 |
| 4.2 | 智慧灯杆 |  |
| 4.2.1 | 杆体 |  |
| 4.2.1.1 | 12米智慧杆杆体 | 4基 |
| 4.2.2 | 杆上设备 |  |
| 4.2.2.1 | 公共广播 | 4台 |
| 4.2.2.2 | 单灯控制器 | 4台 |
| 4.2.2.3 | 枪型摄像机 | 4台 |
| 4.2.2.4 | 球型摄像机 | 4台 |
| 4.2.2.5 | 无线Wi-Fi | 4台 |
| 4.2.2.6 | 物联网关 | 4台 |
| 4.2.2.7 | 户外显示屏 | 4台 |
| 4.2.2.8 | 一键求助 | 4台 |
| 4.2.2.9 | 智能锁 | 4套 |
| 4.2.2.10 | 电源套件 | 4套 |
| 4.2.2.11 | 光模块（设备端） | 10套 |
| 4.2.2.12 | 光纤终端盒 | 4个 |
| 4.2.3 | 安装及耗材 |  |
| 4.2.3.1 | 跳线 | 4根 |
| 4.2.3.2 | 灯杆内线缆 | 160米 |
| 4.2.3.3 | 双绞线缆 | 240米 |
| 4.2.3.4 | 挂载设备安装 | 4杆 |
| 4.2.4 | 施工费 |  |
| 4.2.4.1 | 手井 | 4个 |
| 4.2.4.2 | 12米灯杆基础（挖坑、25水泥、钢筋笼） | 4个 |
| 4.2.4.3 | 电力电缆 | 500米 |
| 4.2.4.4 | 光缆 | 500米 |
| 4.2.4.5 | 塑料管 | 1000米 |
| 4.2.4.6 | 挖沟槽（含恢复） | 500米 |
| 4.3 | 智能心率一体机 | 1套 |
| 4.4 | 综合环境可视化 | 1套 |
| 4.5 | 智能储物柜 | 2套 |
| 4.6 | 室外显示屏 | 2套 |
| 4.7 | 湖边闯入报警 | 套 |
| 4.7.1 | 8米监控杆（含基础、施工） | 6基 |
| 4.7.2 | 枪型摄像机 | 6台 |
| 4.7.3 | 智能周界NVR | 1台 |
| 4.7.4 | 监控硬盘 | 4块 |
| 4.7.5 | 8口接入交换机 | 2台 |
| 4.7.6 | 光纤收发器 | 6对 |
| 4.7.7 | 无线网桥 | 2对 |
| 4.7.8 | 室外监控管路 | 300米 |
| 4.7.9 | 室外手孔井 | 2座 |
| 4.7.10 | 电源线 | 100米 |
| 4.7.11 | 电源线 | 50米 |
| 4.7.12 | 12芯室外单模光缆 | 300米 |
| 4.7.13 | 4芯室外单模光缆 | 260米 |
| 4.7.14 | 六类网线 | 1箱 |
| 4.7.15 | 辅材费 | 1宗 |
| 4.8 | 自动灌溉系统 |  |
| 4.8.1 | 一体化可移动变频泵站 | 1台 |
| 4.8.2 | 水泵动力柜 | 1台 |
| 4.8.3 | 止回阀 | 1只 |
| 4.8.4 | 回水阀（检修阀） | 2只 |
| 4.8.5 | 叠片过滤器 | 1台 |
| 4.8.6 | 流量计 | 1台 |
| 4.8.7 | 液位计 | 1只 |
| 4.8.8 | 电磁阀 | 5只 |
| 4.8.9 | 两线解码器 | 5只 |
| 4.8.10 | 智能灌溉管理软件 | 1套 |
| 4.8.11 | PE110管 | 350米 |
| 4.8.12 | PE90管 | 260米 |
| 4.8.13 | PE50管 | 180米 |
| 4.8.14 | 360度伸缩喷头 | 80个 |
| 4.8.15 | 快接口(DN32) | 5个 |
| 4.8.16 | 泄水阀 | 5个 |
| 4.8.17 | 泄水阀 | 1个 |
| 4.8.18 | 挖沟恢复 | 790米 |
| 4.8.19 | 焊接PE110管 | 350米 |
| 4.8.20 | 焊接PE90管 | 260米 |
| 4.8.21 | 焊接PE50管 | 180米 |
| 4.8.22 | 辅材费 | 1项 |

  - 技术参数与配置

| 序号 | 货物名称 | 技术参数和性能指标 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) | 系统软件购置 |  |  |
| 1 | 数据库管理系统 | 主流国产数据库，具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。 1. 支持国产硬件体系，支持飞腾系列、龙芯系列、申威系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构的服务器； 2. 支持国产操作系统平台，在不同操作系统和硬件平台之间移植时，应用程序无需修改； 3. 支持单表同时创建多个索引，支持分区子表自动创建索引，支持内存列存表；提供国家级实验室的证明材料； 4. 支持数据库中直接获取资源的使用情况，包括CPU使用时间、磁盘读写、内存使用、信号量使用等；支持内置多种性能诊断视图，动态性能视图超过40个，静态性能视图超过130个；提供国家级实验室的证明材料； 5. ▲数据库集群鲁棒性强，集群因意料外情况中断服务，在服务器启动顺序不可预估的场景下可保证数据库主备不发生意料外的切换；提供国家级实验室的证明材料； 6. 支持超过30个表的关联查询，同时支持超过30个表的左连接查询；提供国家级实验室的证明材料； 7. ▲支持内存引擎功能，TPCH测试单机性能提升超过70%，100并发情况下性能提升超过20%；提供国家级实验室的证明材料； 8. 单机单表支持50GB大对象文件导入时间不超过120s，大数据表聚集、排序、IN子查询等查询响应时间达到毫秒级；提供国家级实验室的证明材料； 9. 纯国产硬件及软件平台下进行单机TPCC性能测试，在60GB测试数据和300并发测试条件下运行15分钟，TPMC值达到170万级；提供国家级实验室的证明材料； 10. ▲支持基于国产软硬件环境的同态加密功能，支持OPE、EQ加密算法；可加密指定表、指定列及多列加密；支持加密表的增、删、改、查操作；支持加密列的自身排序及常量值比较；提供国家级实验室的证明材料； 11. 产品支持对oracle、MySQL、sqlserver数据库对象进行迁移和评估；提供的迁移工具需同时具备迁移评估、代码扫描、数据迁移、数据比对及在线语法转换功能，以上功能使用无需额外安装除迁移工具之外的其它工具；提供国家级实验室的证明材料； 12. ▲厂商能够提供质量优异的数据库产品，在产品质量管理模式、管理方法和管理制度领域取得重大创新成就，并取得质量领域国家级荣誉，提供中国质量奖提名奖证书盖章复印件。 13. 厂商具备供应链安全管理体系认证证书；具备合格供应商管理认证证书；原厂商具备商品售后服务管理体系五星级认证证书；提供加盖公章的证书复印件。 | 7套 |
| （二） | 商业软件购置 |  |  |
| 1 | GIS应用管理系统（二三维） | 包括制图与图层可视化、空间数据管理、栅格影像管理与分析、实时数据可视化及分析、实景三维等新型数据的三维可视化与分析、空间信息可视化以及整合、发布与共享，支持BIM。 | 1套 |
| 2 | 视频管理系统 | 完成对包头市住建局现有不同建设时期、不同厂家、不同技术类型的视频资源进行整合，实现统一管理，提高视频资源利用效率，挖掘视频资源内在价值的，促进管理效率提升。 | 1套 |
| （三） | 定制软件开发 |  |  |
| 1 | 住建大数据库建设 | 构建全域全量的包头住建数据资源中心和资产管理系统，形成地理信息、基础设施等基础数据库，建设企业、人员、项目、诚信四个基础数据库，建设建筑、房产、物业、市政、政务及普查等专业数据库，建设事件和设施感知等运行数据库，通过数据治理形成专题应用数据库以及互联网库，实现“数据全接入、感知全融合”；构建信息资源交换共享目录体系，建成包头市智慧住建统一数据库，打通住建局24套现有应用系统，对外联接住建厅和包头市城市大脑，实现数据的上传下达。 | 1套 |
| 1.1 | 数据库建设 | 前置库（部门前置库、中心前置库）、基础主题库（企业数据库、人员数据库、项目数据库、诚信数据库）、业务主题库（建筑数据库、政务数据库、房产数据库、市政数据库、管网数据库、执法管理数据库、物业管理数据库、服务数据库） | 1套 |
| 1.2 | 系统数据接入开发(24套) | 根据住建局的业务范围进行现有业务系统的整合，实现数据整合，共整合24套系统。 | 1套 |
| 2 | 大数据平台 | 建立数据存储、汇聚、交换标准，对全市住建业务数据进行采集、交换、治理、整合、存储等业务操作，形成规范的数据保存到住建数据库中，建设支撑跨部门数据交换和数据共享的机制，为住建领域各类应用及服务提供数据支撑，提供基础应用和支撑服务。 | 1套 |
| 2.1 | 目录管理与服务系统 | 目录管理与服务系统主要面向住建局及相关单位使用，为他们提供信息资源目录发布以及基于信息资源申请使用等相关功能。包括：资源目录管理、资源目录发布、资源目录服、需求申请管理、目录统计管理、元数据管理等 | 1套 |
| 2.2 | 数据采集系统 | 数据采集系统完成各数据源数据从业务部门，功能包括:接口对接、采集数据集管理、数据填报管理、数据采集监控、系统管理 | 1套 |
| 2.3 | 数据交换系统 | 数据交换服务系统实现住建信息资源的统一交换，通过交换实现基础和业务数据库资源的同步更新以及住建局及各使用部门之间信息资源的共享。包括结构化数据交换和非结构数据交换 | 1套 |
| 2.4 | 数据治理系统 | 数据治理系统实现住建信息资源的统一治理，通过清洗、比对确保共享数据的质量，通过数据质量评估可以促进住建局各使用部门、其它各相关单位改善共享的数据质量。 | 1套 |
| 2.5 | 数据整合系统 | 数据整合服务系统是通过对数据加工、转换等整合组件的运用，保证数据库的数据质量，将数据实现不同主题信息的整合，实现业务数据库的指标项的扩展，公共服务数据库的服务数据的填充。以流程的管理，来规范整合行为，通过整合的监控来提高整合效率。 | 1套 |
| 2.6 | 数据资产管理系统 | 数据资产管理系统用于对数据资产的总量、分布、趋势、安全、质量、价值的概况及变化情况进行展示，帮助用户对现有的数据资产有更加直观的了解。 | 1套 |
| 2.7 | 接口与服务系统 | 接口与服务业务系统主要面向住建局、各使用部门、其它单位，为目录管理与服务系统、运维管理服务系统、数据整合服务系统等提供接口服务。 | 1套 |
| 2.8 | 配置管理系统 | 配置管理系统主要是为整个住建大数据平台提供配置基础，整合统一的服务器节点、数据源等，为后续共享交换平台工具提供统一的配置支持。包括节点管理、结构化数据源管理、非结构化数据源管理、非结构化存储目录管理、基础配置管理、字典表管理、告警列表、通知列表，主要是对数据节点、数据源、基础配置、字段配置等信息进行管理。 | 1套 |
| 2.9 | 应用支撑服务 | 系统消息服务，系统消息服务是数据融合平台所提供的，能够实现在平台内对平台用户进行消息通知的服务组件。 资源订阅服务，订阅服务是数据融合平台所提供的，能够实现用户对平台服务中的信息进行订阅的服务组件。 文件传输服务，是数据融合平台所提供的文件上传、下载服务组件。所有通过服务上传的文件都集中存储在文件服务器上。通过文件服务，大数据平台可以实现文件的集中、统一管理。 单点登录统一认证服务，使平台具有对平台用户的登录进行统一认证管理的能力。实现了用户只需要登录一次，即可访问所有相互信任的应用系统。 通过用户权限系统实现平台用户的统一管理和配置，主要包括用户管理、机构管理、权限配置和日志审计等功能。 软件运维服务的运行监控，主要包括应用监控、中间件监控和监控配置等。 任务调度服务，实现在平台内对平台执行任务进行创建、分配、调度和监控等功能。 业务日志服务,平台在运营过程中用户行为的功能。通过业务日志服务，可以较完整的记录下用户的使用行为。同时平台提供了业务日志的查看、统计等功能。 图片服务是数据融合平台所提供的图片上传、压缩、引用服务。所有通过服务上传的图片都会集中存储在图片服务器上面，并可按需要存储为不同规格的尺寸。通过图片服务，大数据平台可以实现图片的集中、统一管理。 |  |
| 2.10 | 资源目录梳理 | 包头住建大数据平台信息资源目录体系由目录服务系统、支撑环境、标准与管理、安全保障等组成。目录服务系统是通过编目、注册、发布和维护信息资源目录内容，实现信息资源发现和定位。 | 1套 |
| 2.11 | 基础支撑服务 | 满足系统运行的基础中间件服务，包括：数据库服务、应用中间件。 | 1套 |
| 2.12 | 标准规范体系建设 | 参照国家、省厅现有的要求和成果，结合包头市住建局实际需求，围绕数据归集、交换、处理、共享、开放、基础库等内容，建立相应的数据标准和技术标准，形成对平台建设总体上的指导和规范。 | 1套 |
| 3 | 可视化平台 | 可视化平台以大屏方式进行展示，基于城市可视化住建系统，运用大数据可视化技术，通过柱形图、环形图、预警雷达等多种图表形象标识城市运行总体态势和关键指标，对住建全景、建筑市场监管、房地产市场监管、市政监管、政务服务分析、12345接诉即办等专题的大数据资源进行可视化展现，支撑相关专题的运行监测，实时掌握整体运行态势，实现住建智慧化管理和运营，直观呈现城市运行情况。 | 1套 |
| 3.1 | 住建全景可视化 | 实现与各要素（建筑、房产、政务、市政等）关联，生成各类专题图层，实现对全市资源和各类工作进展情况进行综合分析与展示，辅助领导全面、直观、实时掌握全局状态。 | 1套 |
| 3.2 | 建筑市场监管可视化 | 可根据建筑物类型（含绿色建筑）、项目进度、质量监督、建筑面积、建设单位、智慧工地管理等多维度对建筑物进行分析和管理，实现建筑全生命周期的监督管理，便于主管部门直观了解项目所有的状态及预警信息。 | 1套 |
| 3.3 | 房地产市场监管可视化 | 房地产情况展示分析；投资情况、出售情况、实际进度、出售进度、公积金应用、住房保障等多维度展示分析，辅助领导全面、直观、实时掌握动态数据。 | 1套 |
| 3.4 | 市政监管可视化 | 实时展示市政设施桥梁、道路、路灯等的各种状态，实现分类数据统计与分析，实现分区域、分类型展示市政设施，实时展示雨水及污水管网的分布状态、管径、埋深、使用年限等，能实现分区域、分类型展示。 | 1套 |
| 3.5 | 政务服务可视化 | 对住建政务的审批事项、审批进度、审批结果、热点信息、事项梳理等进行多维度多角度分析。 | 1套 |
| 3.6 | 燃热及综合管廊可视化 | 实现展示综合管廊及燃热设施的运行状态，实现分类数据统计与分析，能实现分区域、分类型展示，实时展示各类设施的空间位置、责任部门、运行参数、基础档案信息等，实时展示燃气供热管网空间走向、埋深、管径等属性 | 1套 |
| 3.7 | 生态环境可视化 | 实现住建生态环境专题管理，城镇排水、污水、再生水处理分析，雨污分流整改，园林管理灌溉（手工报表），黑臭水体染源及整改信息分析，清洁能源取暖信息分析，建筑节能分析，工程扬尘分析，非道路移动机械车辆排放治理分析。 | 1套 |
| 3.8 | 接诉即办可视化 | 通过12345平台、局长信箱、信访、舆情等案件办理，实现住建相关的咨询、求助、投诉、举报、建议等诉求的工单内容，形成分类主题分析。 | 1套 |
| 3.9 | 可视化渲染引擎及相关组件 | 数据指标呈现、数据下钻展示、数据动态刷新、数据接入、大屏导航面版、虚实切换、仪表与场景交互联动 基础效果：支持如色图，二维柱状图，弹出式标牌，道路线效果，投影线，广告牌，楼宇虚化，镂空，模型标注，屏幕图片，屏幕文字，普通区域线，迁移线，热力图，视频标牌，贴地线，贴图标牌，贴图线，线上文字，相机服务，圆柱标注，圆锥标注，空间文字，空间线效果，扩散环效果、火焰、爆炸、云、雾、雨、雪、水浪等三维特效。 增强效果：支持建筑物科技蓝，建筑物虚化，调整楼层颜色，建筑边框，楼宇抽屉式查看，楼宇分层查看，电梯移动，流动管线效果，轨迹图，扫光，扫描光圈，物体移动，火灾效果，灯带，地质效果，毛玻璃，喷泉，逃生路线，监控扫描，空间菜单，动态光圈，动态光影，动态水面，动态图片，动态拖尾，三维柱状图等三维特效。 可视化引擎：1、支持政区图、卫星影像、DLG、DEM、DOM、倾斜摄影、房屋轮廓面等多种数据源混合叠加综合展示；支持3Dmax、BIM、PDMS、PDS等多种三维模型的渲染呈现；支持抽象单色模型及三维实景模型一体化无痕切换展示，能够解析业务数据模型并进行图层叠加展示；具备漫游操作，可在场景中通过路线设置进行漫游线路的自定义，可实现漫游路线的自动播放，可以全方位、多视角、立体化地观察场景及信息；支持时间、空间、属性等多维度呈现和查询能力,有空间量算功能；支持比例尺、指北针、坐标、图例等信息显示；具有触控交互操作、专业标绘功能，并要求提供灵活的二次开发接口。 | 1套 |
| 4 | 统一工作门户 | 面向包头市住建主管部门内部业务单位协同的需要，建设统一工作门户。按照“横向集成，纵向贯通”的设计理念，将包头市住建主管部门各业务单位的业务系统进行整合，依托统一用户体系、单点登录机制、待办集中推送、数据集成展示等手段，构建一个信息资源展现和业务系统集成应用的工作门户，同时也是政务工作人员使用访问各个业务系统的统一入口和操作各个业务系统的便捷高效的工作门户，覆盖包头市住建局各业务单位。 | 1套 |
| 5 | 领导通APP | 领导通是给各级领导使用的专用移动办公平台，利用手持智能终端和无线通信网络技术实现移动办公。通过领导通，可以将住建中发生的重大问题发送到相应的领导手机上，相关领导打开手机就能看到最新管理运行状况，包括重要紧急的问题，各部门正在处理的问题，每天住建管理高发问题，各区域问题处理效率和质量等，让领导全面了解管理运行情况，并随时能够对重要问题下达督办指令 | 1套 |
| 6 | 应急指挥调度信息管理系统 | 针对突发事件，为指挥人员进行对策、指挥调度提供相关信息获取、应对措施查询、决策支持；实现可视化协调指挥、有序调度、有效监督，提高工作效率。系统提供预案管理、现场信息、资源调配、辅助指挥调度等支持，实现“通信畅通、现场及时、数据完备、指挥到位”。 | 1套 |
| 7 | “一网统管”网格化信息管理系统 | 综合利用移动互联网、GIS、导航定位、物联网等前沿技术，按照行业标准与规范，以设施分区网格为基础单位，对基础设施日常巡查养护全过程进行管理，实现了高效的巡查养护的精细化管理，提高设施维护的工作质量和效率，延长设施使用寿命，保障基础设施的安全运行。 | 1套 |
| 8 | 住建综合执法管理系统 | 以案件处理过程为核心，从案件的受理、立案、调查取证、案件审批、行政告知、文书打印、处罚决定和结案归档方面进行规范，实现执法办案全过程网上受理、网上审批、网上监管、网上服务，实现执法案件全流程管理，对深化行政执法体质改革、加强行政执法队伍建设、改进行政执法状况、提高依法执法水平起到了积极的作用，全面帮助执法单位建立“执法办案流程规范化”、“执法办案效率高效化”、“案件资料管理统一化”的网上执法办案平台。 | 1套 |
| 9 | 接诉即办工单处理系统 | 对接智慧住建APP、微信小程序、统一服务门户、局长信箱和信访案件，对接包头市12345政府热线服务平台，对接智能感知体系，受理关于住建业务方面的社会公众咨询、求助、意见、建议和投诉等非应急类事项，引导公众参与、规范业务流程、增强政民互动、挖掘诉求价值、服务政府决策，确保公众诉求事项“件件有回音、事事有结果”，提升住建公共服务水平和公众满意度。 | 1套 |
| 10 | 舆情监测分析系统 | 实现热点信息聚合，监测热点信息，采集包括新闻、论坛、博客、微博、平媒、微信、视频、APP、评论、贴吧、交易、境外媒体等关于包头市住建信息，可随时查看热点信息情况。 | 1套 |
| （四） | 大厅维修 |  |  |
| 1 | 地面部分 |  |  |
| 1.1 | 防静电瓷砖地板 | 地面除尘找平安装龙骨及防静电处理、铺设品牌防静电瓷砖地板规格型号为600*600*40mm，钢壳0.5、0.6 支架：镀锌，上3MM，下2MM 横梁：1.0MM 颜色：白聚晶 均布载荷：1200kg 集中载荷：320㎏ | 430平米 |
| 1.2 | 地毯 | 品牌地毯，材质：纯毛，厚度10mm | 52平米 |
| 2 | 天花板部分 |  |  |
| 2.1 | 顶面造型软膜天花制作安装 | 定制吊筋，方管主副龙骨（主龙骨40*60*3mm,副龙骨40*40*2mm）焊接安装防锈漆涂刷，奥松板基层防火涂料涂刷，石膏板面层并刮腻子乳胶漆，铝合金软膜龙骨安装固定软膜。（含超高作业）软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，厚度0.25mm,280-320克/㎡，防火级别为B1级，透光度为80% | 63平米 |
| 2.2 | 顶面安装铝板 | 定制吊筋，方管主副龙骨（主龙骨40*60*3mm,副龙骨40*40*2mm）焊接安装防锈漆涂刷，铝板定制安装（含超高作业），（铝板规格型号为300*1200*1.6） | 350平米 |
| 2.3 | 线性灯 | 铝合金灯条及LED型光源，色温:6000K,10W/米 | 220米 |
| 2.4 | 筒灯 | LED5寸筒灯（色温6000k 18W/个) | 48个 |
| 2.5 | 顶面灯带 | LED光源灯带（色温4000k) | 40米 |
| 3 | 墙面部分 |  |  |
| 3.1 | 造型会议背景墙 | 拆除原有造型及钢结构，重新安装焊接钢结构主副龙骨（主龙骨80*160*3mm,副龙骨40*40*2mm），涂刷防锈漆两遍，安装固定18厚奥松板基层并双面刷防火涂料，专配铝合金龙骨固定安装造型铝单板（根据造型确定规格，厚度为2.5mm，含超高作业） | 70平米 |
| 3.2 | 造型会议背景墙背面 | 钢结构龙骨（副龙骨40*40*2mm）焊接固定滚涂防锈漆，18mm奥松板基层并滚涂防火涂料12mm石膏板面层 | 70平米 |
| 3.3 | 背景墙铝单板隐形门 | 实木套装门并做铝单板单面造型 | 2樘 |
| 3.4 | 墙面乳胶漆饰面 | 原墙面铲除，基层墙固滚涂一遍，刮腻子三遍及阴阳角条处理并打磨，乳胶漆底漆一遍，面漆三遍 | 800平米 |
| 4 | 其他部分 |  |  |
| 4.1 | 电路布线及整改 | 施工范围内所有强电线路布线维护改造（灯线采用国标BV2*2.5+2.5PE电源线，插座线BV2*4+4PE电源线） | 440平米 |
| 4.2 | 原装修拆除 | 原顶面铝板拆除，灯具拆除，旧龙骨拆除，线路部分拆除改造，地面静电地板全部拆除改造 | 440平米 |
| 4.3 | 材料搬运及保洁 | 施工范围内所有墙顶地保洁处理，窗户内侧玻璃清理，施工材料运输，原桌椅拆卸运输及成品保护 | 1项 |
| 4.4 | 垃圾外运 | 施工范围内所有需要清理的装修垃圾 | 1项 |
| （五） | 大厅智能化 |  |  |
| 1 | 视频安防系统 |  |  |
| 1.1 | 门禁管理系统软件 | 门禁系统管理软件，支持对卡片管理、设备操作等，PC端安装，可与网络监控设备配套使用，可进行设备管理、人员管理、数据分析、远程设备配置等多项功能。 | 1套 |
| 1.2 | 人脸识别门禁机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录 | 4台 |
| 1.3 | 单门磁力锁 | 吸合力：270kg，工作电压：12VDC，面板材料：高强度铝合金，支持监视接点输出（门磁状态），开门延时：0、3、6、9秒；开门方式：断电开门 | 3台 |
| 1.4 | 出门按钮 | 寿命：40000次以上 抗冲击性优越，绝缘性能好 后坐材料：绝缘耐腐蚀性好 耐压：250VDC 额定电流：16A | 2台 |
| 1.5 | 红外半球摄像机 | 不低于200万像素1/2.8英寸CMOS，宽动态：120dB，室内逆光环境下监控；最低照度不低于：彩色:0.001 Lux；黑白:0.0005Lux；镜头：2.8-12mm，电动变焦；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；分辨率：1920×1080；支持越界侦测、区域入侵侦测等多种行为检测、异常检测；支持PoE(802.3at)；防护等级不低于IP66 | 5台 |
| 1.6 | 视频录像机 | 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，带3个8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 | 1台 |
| 1.7 | 人脸采集仪 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A(自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm | 1台 |
| 1.8 | Mifare卡 | 配套芯片卡 | 20张 |
| 1.9 | 辅材费 | 电源线、控制线、六类网线等 | 1项 |
| 2 | 大厅扩声系统/音响系统 |  |  |
| 2.1 | 专业音箱 | 1.采用拼接排列扬声器设计，12只3寸全频单元；2.线性外型，箱体采用12mm夹板制作，耐磨喷漆处理; 2.阻抗：8Ω; ▲3.频响范围：80Hz-20KHz ▲4.额定功率：300W，峰值功率：1200W; 5.灵敏度：97dB/W/M; 6.最大声压级（额定/峰值）：122dB/128dB; | 4台 |
| 2.2 | 专业功放 | ▲1.两声道功放有3档输入灵敏度选择（0.775V/1V/1.44V）（提供第三方权威机构出具的证明材料）。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； ▲3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护） 4.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω:1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.电压增益(@1KHz)：36.2dB。 7.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V；输入阻抗：10KΩ非平衡、20KΩ平衡；频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/+0/-2dB。 | 2台 |
| 2.3 | 设备支架 | 固定面板尺寸（长*宽）：140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）：128mm*70mm | 6套 |
| 2.4 | 调音台 | 1.名称:调音台 2.规格:1.支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 7.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz；额定功率 30W。 | 1台 |
| 2.5 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平+24dBu，最大输入电平+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1台 |
| 2.6 | 无线话筒 | ▲1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段；调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。（提供第三方权威机构出具的证明材料） 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ▲4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 ▲5.具有SCAN自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 6.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 7.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 8.发射机指标：音头采用动圈式麦克风。 9.输出功率:3mW~30mW。 10.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 11.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 12.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 13.轻触式按钮控制简捷，使用更方便。 | 1套 |
| 2.7 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz~850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 5.天线罩材料：ABS；天线罩颜色：白色；工作温度-40°c～60°c。 | 1套 |
| 2.8 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A；单路额定输出电源：10A。 | 1台 |
| 2.9 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ▲2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.支持144x32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。 ▲4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 5.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/AES输入(每组数字口传输两路音频信号)。 6.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/AES输入(每组数字口传输两路音频信号)。 7.输入阻抗平衡：20KΩ；输出阻抗平衡：100Ω；共模拟制比>70dB(1KHz)。 | 1台 |
| 2.10 | 24口接入交换机 | 1.交换容量3.36Tbps，包转发率51Mpps。 2.10/100/1000Base-T以太网端口24个；1000Base-X千兆SFP端口4个。 3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持qinq，支持Guest VLAN，支持GVRP。 4.支持静态路由、RIP、OSPF。 5.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持HGMPv2，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持TR069管理，支持RMON告警、事件、历史记录。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.采用专业的内置防雷技术，具备10KV业务端口防雷能力。 | 1台 |
| 2.11 | 音频线 | 200*2芯音频线 | 580米 |
| 2.12 | 辅材费 | 金银线、网络跳线等 | 1项 |
| 3 | 设备间设备 |  |  |
| 3.1 | 服务器机柜 | 标准19”42U服务器机柜W600xD1200xH2000，前单开网孔弧形门，后双开网孔平门;包含顶底板、并柜件、PDU安装板、束线板、接地连接线、机柜螺丝、侧板、机柜底座等 | 2台 |
| 3.2 | 精密温度调节单元 | 7.5KW,上送风,含外机，风量2000m3/h，输入电压允许波动范围：380V（+20%~-15%），频率：50HZ±2HZ。 | 1台 |
| 3.3 | 网络中控主机 | 开放式的可编程控制平台，人性化的中文操作界面，交互式的控制结构；内嵌式红外学习器；强大的网络功能；全面支持Windows操作系统；8路独立可编程RS-232/RS-485/RS-422控制接口/可编程红外发射接口/数字I/O控制接口电继电器控制接口；2个KS-BUS总线控制接口，可任意扩展模块，可扩展至256台设备；全面支持第三方设备及控制协议，支持1000/100/10M网口；支持IPV4、IPV6，支持多种网络协议：TCP、UDP、HTTP、SSH、telnet、HTTPS、SNMP。 | 1台 |
| 3.4 | 中控系统混合矩阵 | 1.高性能数字背板技术，每一通道分配独立带宽，传输速率高达19.5Gbps，可扩展至3840*2160@60信号，轻松处理多路高清视频信号的实时同步切换。 2.支持HDMI、DP、DVI、CVBS、YPbPr、3G/SD/HD-SDI、HDBaseT、FIBER、IP码流、音频等任意信号输入输出，单卡支持2路信号编码，支持EDID自动读取功能；HDMI信号采集支持HDCP协议、HDMI1.4A标准，支持4K@60Hz信号的拼接、开窗、画中画功能。 3.支持4K及分辨率信号间的混合无缝切换：信号切换无黑场，无蓝屏，无中间过渡态，信号显示不中断。 4.支持信号预览：可将前端输入信号编码并在软件界面预览编码后的图像信号。 5.支持信号编码：可将前端数字信号进行编码输出，供网内设备解码观看，单卡支持2路1080P@60Hz信号编码，标准RTSP数据传输，支持对码流、编码格式、分辨率、码率等参数进行设置。 6.支持信号源分组功能，分组下信号源一键切换，无需查找选择。 7.支持对输入图像属性调整，可调整输入图像色度、亮度、对比度进行手动或自动调整，以达到最佳画质。 8.支持三种音频传输方式：内嵌式随路音频、外置式随路音频、独立音频，其中随路音频与同路视频的切换完全同步，独立音频为单独的音频切换卡，实现音频信号的独立切换。 9.客户端软件支持黑白两种背景颜色风格，可自行切换；支持方块式、行列式、列表式三种切换风格，可根据切换需求任意选择。不同风格界面等所有操作完全同步，中途切换到任意一种风格均不影响之前到操作。 10.4U机箱，最大支持18路高清信号输入、输出，配置：输入：16路HDMI信号；输出：16路HDMI信号；支持无缝切换，支持单一通道切换、多通道切换以及全通道切换多种切换操作：输入信号切换无黑场、无蓝屏、无延时、无渐变； 11.支持7*24小时不间断工作；具有掉电记忆功能，带有断电现场保护； 12.支持通过串口、网口进行客户端软件控制（移动端APP支持：IOS、android、WINDOWS系统控制，无需服务器转发即可通过无线方式控制信号切换及场景切换） | 1台 |
| 3.5 | 平板电脑 | 120Hz高刷全面屏，6+128G，支持WIFI | 1台 |
| 3.6 | 辅材费 | 设备安装所需辅材 | 1项 |
| 4 | 综合布线及WIFI系统 |  |  |
| 4.1 | 双口网络插座 | 数据语音双口墙面插座（含六类非屏蔽信息模块） | 40个 |
| 4.2 | 六类网线 | UTP6,305米/箱 | 10箱 |
| 4.3 | 24口网络配线架（含模块） | 24位六类非屏蔽插座配线架，含模块 | 2个 |
| 4.4 | 无线控制器 | 企业级无线AC控制器，最大可管理64AP，含16AP授权。 | 1台 |
| 4.5 | 24口汇聚交换机 | 1.交换容量4.32Tbps，包转发率432Mpps； 2.24个千兆SFP,8GE 10/100/1000 BASE-T 以太网端口,4个10G SFP+端口；内置AC电源。 | 1台 |
| 4.6 | 24口接入交换机 | 1.交换容量3.36Tbps，包转发率51Mpps。 2.10/100/1000Base-T以太网端口24个；1000Base-X千兆SFP端口4个。 3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持qinq，支持Guest VLAN，支持GVRP。 4.支持静态路由、RIP、OSPF。 5.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持HGMPv2，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持TR069管理，支持RMON告警、事件、历史记录。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.采用专业的内置防雷技术，具备10KV业务端口防雷能力。 | 2台 |
| 4.7 | 24口POE接入交换机 | 1.交换容量3.36Tbps，包转发率51Mpps。 2.10/100/1000Base-T以太网端口24个，电口支持POE/POE+供电；1000Base-X千兆SFP端口4个。 3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持qinq，支持Guest VLAN，支持GVRP。 4.支持静态路由、RIP、OSPF。 5.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持HGMPv2，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持TR069管理，支持RMON告警、事件、历史记录。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 | 1台 |
| 4.8 | 无线AP（16楼及18楼） | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 2.整机协商速率1.775Gbps，其中5G射频速率1.2G，2.4G速率0.575G。 3.1个10/100/1000Mbps(RJ45)。 4.内置智能天线系统。 5.整机接入用户规格1024。 6.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 7.支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 | 8台 |
| 4.9 | 千兆单模光模块 | 千兆单模光模块，1310nm,LC | 14个 |
| 4.10 | 辅材费 | 光纤跳线等辅材 | 1项 |
| 5 | 新风系统 |  |  |
| 5.1 | 全热交换新风净化机 | 设备两侧更换过滤器，维护方便。标配墙面液晶数显三速、RS485控制器。 ▲风量≥2900m³/h（须提供第三方权威机构出具的证明材料） ▲风量≥2900m³/h（须提供第三方权威机构出具的证明材料） ▲出口全压≥220Pa（须提供第三方权威机构出具的证明材料） ▲输入功率≤1100W（须提供第三方权威机构出具的证明材料） | 2台 |
| 5.2 | 送、回风管道（带保温） | 镀锌钢板：厚度0.8mm | 130平米 |
| 5.3 | 防雨百叶封口 | 400×400 | 4套 |
| 5.4 | 新风口 | 350×350 | 8套 |
| 5.5 | 回风口 | 350×350 | 6套 |
| 5.6 | 防火阀 | 70℃ 500×300 | 4套 |
| 5.7 | 辅材费 | 辅助材料及线材 | 1项 |
| （六） | CIM感知试点应用 |  |  |
| 1 | 综合管理软件系统 |  |  |
| 1.1 | 软件平台 | 综合监控、智慧照明、视频监控、多媒体信息发布、无线网络、公共广播、智慧杆接入平台、手机APP、AI联动、专题分析，包括综合监控、智慧照明、视频监控、无线网络、信息发布、公共广播、视频接入、10根杆接入授权、系统配置 | 1套 |
| 1.2 | 视频AI分析算法 | 银河广场视频AI算法：佩戴口罩、非机动车违停； 奥林匹克公园视频AI算法：佩戴口罩、非机动车违停、践踏草坪、黑名单人员、垃圾桶满溢、人群聚集、火焰识别、大件垃圾 | 10路 |
| 1.3 | 机房设备 |  |  |
| 1.3.1 | AC管理平台硬件 | 4个千兆以太网口，1个RJ45 Console口，2个USB 2.0口；32G SSD；集无线控制器、用户认证、营销推送、客流分析、上网行为管理、流量控制、VPN、Portal服务器、网络管理系统于一体。 | 1台 |
| 1.3.2 | 话筒 | 具有TFT真彩液晶屏及控制键 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒 音频线路输出，接驳外部功放实现声音播放 | 2台 |
| 1.3.3 | 视频AI服务器 | 处理器：5218R*1 内存：16G 3200*2 硬盘：2T SATA企业*1 阵列卡：H350*1 显卡：T4*2 电源：1100W*2 静态导轨*1 盘位：8盘位 | 1台 |
| 1.3.4 | 机柜 | 标准19”42U服务器机柜W600xD1200xH2000，前单开网孔弧形门，后双开网孔平门;包含顶底板、并柜件、PDU安装板、束线板、接地连接线、机柜螺丝、侧板、机柜底座等 | 2台 |
| 1.3.5 | 网络视频存储服务器 | 视频存储系统16盘位 | 2台 |
| 1.3.6 | 企业级硬盘 | 存储硬盘：企业级6TB | 32块 |
| 1.3.7 | 监控管理平台 | 支持视频监控系统，可视对讲系统，出入口系统，门禁系统，入侵报警系统的统一管理 | 1套 |
| 1.3.8 | 视频管理服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 | 1台 |
| 1.3.9 | 地图服务器 | CPU:2*4309Y同等或更高配置 内存:4*32G同等或更高配置 显卡:P5000*4同等或更高配置 硬盘:2*480G固态 网卡:4口千兆网卡 电源:热插拔冗余电源 | 1台 |
| 1.4 | 通信服务费 |  |  |
| 1.4.1 | 100M数据专线 | 从居然新城、银河广场、奥林匹克公园到住建局弱电机房的网络专线，100M专线，2年资费 | 4条 |
| 1.4.2 | 500M数据专线 | 从指挥大厅到云计算中心500M数据专线，2年资费 | 1条 |
| 1.4.3 | 单灯控制器流量卡 | 单灯控制器NB卡流量费用 单灯控制器NB-IoT/CAT.1二年资费 | 8张 |
| 1.4.4 | 5G物联网卡 | 月流量10G,2年 | 10套 |
| 2 | 居然新城小区 |  |  |
| 2.1 | 视频监控系统 |  |  |
| 2.1.1 | 红外数字高清摄像头 | 400万全彩摄像头 | 98台 |
| 2.1.2 | 开关电源 | 摄像机电源，12V10A | 34台 |
| 2.1.3 | 监控摄像头电源 | 监控摄像头电源，12V3A | 98台 |
| 2.1.4 | 摄像机立杆 | 摄像机立杆 | 34根 |
| 2.1.5 | 监控摄像设备支架 | 定制支架 | 98台 |
| 2.1.6 | 电源插座 | 4位电源插座 | 37个 |
| 2.1.7 | 32路数字硬盘录像机 | 32路数字硬盘录像机 | 4台 |
| 2.1.8 | 硬盘 | 6T硬盘 | 16台 |
| 2.1.9 | 液晶拼接屏 | 50寸液晶拼接屏 | 9台 |
| 2.1.10 | 电视墙 | 电视墙,含9台监视器 | 1套 |
| 2.1.11 | 视频解码器 | 9路视频解码器 | 1台 |
| 2.1.12 | 管理电脑 | 管理电脑，I5处理器,16内存，1T硬盘 | 2台 |
| 2.1.13 | 插箱、机柜 | 机柜带托盘8个，规格:600*600*2000 | 1台 |
| 2.1.14 | 防静电活动地板 | 防静电地板 | 25平米 |
| 2.1.15 | 空调器 | 2匹空调 | 1台 |
| 2.1.16 | 核心交换机 | 核心交换机，3层交换机，万兆上行口8口业务版 | 1台 |
| 2.1.17 | 分光器 | 分光器 | 3台 |
| 2.1.18 | ONU | 4口ONU | 34台 |
| 2.1.19 | 千兆核心交换机 | 48口千兆核心交换机 | 1台 |
| 2.1.20 | 光缆终端盒 | 光缆芯数:4口 | 34个 |
| 2.1.21 | 分线接线箱（盒） | 监控后端终端盒，规格500*400 | 34个 |
| 2.1.22 | 皮线光缆 | 2芯光缆 | 5000米 |
| 2.1.23 | 跳线 | SC-SC跳线 | 120条 |
| 2.1.24 | 24芯室外光缆 | 24芯室外光缆 | 1600米 |
| 2.1.25 | 4芯室外光缆 | 4芯室外光缆 | 600米 |
| 2.1.26 | 复合光缆 | 复合光缆，4芯+RVV2*1.5 | 5100米 |
| 2.1.27 | 复合光缆 | 复合光缆，24芯2*2.5 | 1000米 |
| 2.1.28 | 光纤配线架 | 48口ODF配线架 | 2个 |
| 2.1.29 | 接续包 | 24口接续包 | 6芯 |
| 2.1.30 | 光交箱 | 144芯 | 1个 |
| 2.1.31 | 光交箱 | 288芯 | 1个 |
| 2.1.32 | 光纤连接 | 光纤熔接 | 68个 |
| 2.1.33 | 复合双绞线缆 | 六类网线 | 600米 |
| 2.1.34 | 电源线 | RVV-3*2.5 | 240米 |
| 2.1.35 | 挖沟槽土方 | 土壤类别：一、二类 | 240立方米 |
| 2.1.36 | 配管 | 阻燃塑料管，直径20mm | 1500米 |
| 2.2 | 人脸识别门禁系统 |  |  |
| 2.2.1 | 人脸识别门禁机 | 人脸识别门禁机 | 2台 |
| 3 | 银河广场 |  |  |
| 3.1 | 视频监控系统 |  |  |
| 3.1.1 | 室外球机 | 不低于200万像素1/2.8英寸CMOS，宽动态：120dB，最低照度不低于：彩色:0.001 Lux；黑白:0.0005Lux；不低于22倍光学变倍；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；分辨率：1920×1080；支持越界侦测、区域入侵侦测等多种行为检测、异常检测；支持最大128G Micro SD卡,防护等级不低于IP66 | 15台 |
| 3.1.2 | 网络视频存储服务器 | 视频存储系统16盘位 | 1台 |
| 3.1.3 | 企业级硬盘 | 存储硬盘：企业级6TB | 4块 |
| 3.1.4 | 立杆 | 4.0M | 15台 |
| 3.1.5 | 监控箱 | 满足现场使用要求 | 15台 |
| 3.1.6 | 机柜 | 18U标准网络机柜 | 1台 |
| 3.1.7 | 24口接入交换机 | 1.交换容量3.36Tbps，包转发率51Mpps。 2.10/100/1000Base-T以太网端口24个；1000Base-X千兆SFP端口4个。 3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持qinq，支持Guest VLAN，支持GVRP。 4.支持静态路由、RIP、OSPF。 5.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持HGMPv2，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持TR069管理，支持RMON告警、事件、历史记录。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.采用专业的内置防雷技术，具备10KV业务端口防雷能力。 | 1台 |
| 3.1.8 | 8口接入交换机 | 8口千兆接入交换机 | 10台 |
| 3.1.9 | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器，SC接口 | 15对 |
| 3.1.10 | 无线网桥 | 监控专用点对点远距离传输无线AP CPE，最大传输距离5公里。 | 5对 |
| 3.1.11 | 室外监控管路 | PE25穿线管，包含管道开挖及绿化恢复，埋深≥50CM | 1800米 |
| 3.1.12 | 室外监控管路 | PE32穿线管，包含管道开挖及绿化恢复，埋深≥50CM | 500米 |
| 3.1.13 | 室外手孔井 | 规格400*400*800mm，包含基础开挖及绿化恢复 | 8座 |
| 3.1.14 | 电源线 | RVV-2*1.0m平米 | 1000米 |
| 3.1.15 | 电源线 | RVV-3*2.5m平米 | 600米 |
| 3.1.16 | 24芯室外单模光缆 | 24芯室外单模光缆 | 500米 |
| 3.1.17 | 12芯室外单模光缆 | 12芯室外单模光缆 | 400米 |
| 3.1.18 | 8芯室外单模光缆 | 8芯室外单模光缆 | 400米 |
| 3.1.19 | 4芯室外单模光缆 | 4芯室外单模光缆 | 600米 |
| 3.1.20 | 六类网线 | UTP6，305米/箱 | 1箱 |
| 3.1.21 | 辅材费 | 现场需求，包含熔接盒、插排、空开、水晶头等。 | 1宗 |
| 3.2 | 智慧灯杆 |  |  |
| 3.2.1 | 杆体 |  |  |
| 3.2.1.1 | 12米智慧杆杆体 | LED光源，高12米，壁厚4mm，灯头采用拼接灯头。 | 4基 |
| 3.2.2 | 杆上设备 |  |  |
| 3.2.2.1 | 公共广播 | 网络音柱设备内嵌IPAudio数字网络音频技术，终端配备了电源输入接口、模拟音频输入接口、RJ45网络接口等，支持接收终端或服务器发起的广播。 | 4台 |
| 3.2.2.2 | 单灯控制器 | ▲NB/CAT.1无线通信；外壳防护等级IP68；单灯开关控制，通过内部继电器控制路灯回路的开关，继电器触点输出（驱动能力不小于5A/250VAC）。 测量功能：能够测量路灯供电电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数；具有故障检测和主动上报功能，通信数据误报率≤0.1%；设备自身故障不影响其他设备及路灯的正常运行。 | 4台 |
| 3.2.2.3 | 枪型摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.002 Lux@（F1.2，AGC ON） 最大图像尺寸:1920×1080 网络:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 补光:最远可达50m | 4台 |
| 3.2.2.4 | 球型摄像机 | 400万像素7寸混合补光网络高清智能球机； 支持最大2560×1440@60fps高清画面输出; 支持H.265高效压缩算法； 支持超低照度，0.002Lux/F1.2(彩色),0.0001Lux/F1.2(黑白)； 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍。 | 4台 |
| 3.2.2.5 | 无线Wi-Fi | 室外型WiFi无线接入点，内置定向天线，支持OFDMA、UL-MU-MIMO、空间复用技术和1024QAM调制解调算法，整机4条空间流，支持2.4G和5G同时工作，内置天馈防雷器,支持POE供电。 | 4台 |
| 3.2.2.6 | 物联网关 | 网关工业级8个百兆电口2个千兆SFP插槽，2个485,导轨式24V供电-宽温（-40℃-80℃）。 | 4台 |
| 3.2.2.7 | 户外显示屏 | ▲全彩显示单位，像素间距2.85mm;显示模组尺寸320mm*240mm;显示尺寸(单面)，960mm*480mm，可扛12级风力 ▲防护等级：前后不低于IP65（整机前后） | 4台 |
| 3.2.2.8 | 一键求助 | IP网络对讲终端内嵌IPAudio数字网络音频技术，终端配备了电源输入接口、报警输入、报警输出、线路输入、线路输出、录音输出等接口。 | 4台 |
| 3.2.2.9 | 智能锁 | 智能电子柜锁，12V供电，带机械钥匙，可远程控制，开关状态检测，支持蓝牙近端开锁智慧杆舱体锁状态检测、远程开锁、蓝牙开锁、开锁记录查询、报警信息管理及权限管理。 | 4套 |
| 3.2.2.10 | 电源套件 | 电源模块，含空开、漏保、防雷等。 | 4套 |
| 3.2.2.11 | 光模块（设备端） | 工业级千兆单模SFP光模块， 输入电压：DC3.3V， 工作温度：-40℃~85℃， 传输距离：20km， 接口类型：LC， 速率等级：千兆， 光纤类型：单模， 光纤数量：单芯 | 10套 |
| 3.2.2.12 | 光纤终端盒 | 4芯光纤终端盒 | 4个 |
| 3.2.3 | 安装及耗材 |  |  |
| 3.2.3.1 | 跳线 | 从光纤终端盒到交换机3米 | 4根 |
| 3.2.3.2 | 灯杆内线缆 | 灯杆内穿线规格:ZR-RVV-2*1.5m平米 | 160米 |
| 3.2.3.3 | 双绞线缆 | UTP-5e超五类网络 | 240米 |
| 3.2.3.4 | 挂载设备安装 | 高车租用、设备安装等。包括单灯控制器，调光光源、多媒体信息屏、公共广播、无线wifi、设备舱安装等。 | 4杆 |
| 3.2.4 | 施工费 |  |  |
| 3.2.4.1 | 手井 | 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C10混凝土 | 4个 |
| 3.2.4.2 | 12米灯杆基础（挖坑、25水泥、钢筋笼） | 挖坑、25水泥、钢筋笼 | 4个 |
| 3.2.4.3 | 电力电缆 | 规格:YJV 3*16 | 500米 |
| 3.2.4.4 | 光缆 | 规格:GATY24 | 500米 |
| 3.2.4.5 | 塑料管 | PE 100塑料管 | 1,000米 |
| 3.2.4.6 | 挖沟槽（含恢复） | 深度1米、宽度0.4米，沟槽、绿植恢复。原土、砂回填 | 500米 |
| 3.3 | 智能心率一体机 | 器材采用太阳能锂电池DC12V供电系；5寸彩色显示屏，采用生物电阻测量法，具有心率、身高、体重、BMI、脂肪、水分、综合评分、基础代谢、体型诊断等19项分析测试功能，同时具有运动建议 | 1套 |
| 3.4 | 综合环境可视化 | 扬尘（P平米.5、PM10）、噪声、气象5参数实时监测 | 1套 |
| 3.5 | 室外显示屏 | 3.2m*2.08m 像素间距：3.0mm 模组尺寸：320mm×160mm×17.5mm 亮度≥5500Cd/平米 刷新率：≥3840Hz 视角：160°/160°（水平视角/垂直）s 亮度均匀性：≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx、Cy内 宽色域108.5% NTSC 对比度：8000:1 画面延时≤500ns 平均功耗：≤150W/平米 屏体色温：3000K～18000K可调 安全电压标准：SELV电路： 具备SELV电路 静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S 防火阻燃功能：防火阻燃必须达到V-0等级 远程控制系统： 重工业级品控保障，超强图像解码性能，便捷支持网络控制、信息集群发布和云管理。 标配wifi套件，支持手机APP。 超长带载16384点； 总像素≤1280K点：1280*1024（宽度≤16384，高度≤2048），2千兆网口输出； 存储容量4GByte，支持SD卡和USB扩展至256GB； 板载红外遥控器、亮度、温度/温湿度传感器接口； 采用USB-RS485转接线或配套BX-VMF多功能卡，可连接各种环境监测传感器； 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾； -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时 | 2套 |
| 3.6 | 广播系统 |  |  |
| 3.6.1 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 10只 |
| 3.6.2 | 草地音箱 | 1．额定功率(100V)：12.5W,25W 2．额定功率(70V)：6.5W,12.5W 3．频率响应：120-15KHz 4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″ 6．防护等级：IP66 | 15只 |
| 3.6.3 | IP终端 | 1、标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 2、≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3、支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4、具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有2路音频输出接口。 5、具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6、支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8、频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9、EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV、AUX输出阻抗：470Ω | 2台 |
| 3.6.4 | 前置放大器 | 1.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1台 |
| 3.6.5 | 数字功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1500W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 1台 |
| 3.6.6 | 数字功放 | 1.额定功率输出：650W 2.额定输出：100V/4-16Ω 3.输入灵敏度(阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入 4.过载源电动势：>11dB 5.频率响应：80Hz~16KHz(+1,-3dB) 6.信噪比：≥85dB 7.THD：≤0.1% at 1KHz,1/3额定功率 8.控制：远程电源控制和故障指示 9.指示灯：信号、峰值、保护、电源 10.保护：高温、过载、短路 11.冷却：风机强制散热 12.电源供电：220V/50Hz 13.功耗：900W 14.尺寸：484×315×44mm 重量：4.1Kg | 1台 |
| 3.6.7 | IP网络广播系统软件 | 1、分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2、支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3、可实现终端状态查看、音频播放、监听中心、广播室广播及对讲、会话状态监控等功能。 4、支持实时查看广播终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 6、支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 7、支持创建终端采集任务，可设置普通、中级、高级的采集音质类型。 8、支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 9、支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 10、支持进行发起监听功能，在监听中心选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 11、支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 | 1套 |
| 3.6.8 | 广播站主机 | CPU：i5 8500；内存：8GB；硬盘：128G SSD+1T；显卡：2GB独显，支持1920*1080；网卡：1000M网口；显示器：23英寸，支持1920*1080 | 1台 |
| 3.6.9 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1台 |
| 3.6.10 | 话筒 | 1.话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出） 2.具备有灯环提示功能 3.具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 4.话筒心型指向性 5.频率响应范围40Hz-16KHz 6.灵敏度-38dB±2dB | 2只 |
| 3.6.11 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L/R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1台 |
| 3.6.12 | 室外广播管路 | PE25穿线管，包含管道开挖及绿化恢复，埋深≥50CM | 1000米 |
| 3.6.13 | 室外手孔井 | 规格400*400*800mm，包含基础开挖及绿化恢复 | 5座 |
| 3.6.14 | 室外音箱线 | 国标2*2.5平方纯铜护套线 | 700米 |
| 3.6.15 | 辅材费 | 现场施工用辅材 | 1宗 |
| 4 | 奥林匹克公园 |  |  |
| 4.1 | 视频监控系统 |  |  |
| 4.1.1 | 室外球机 | 不低于200万像素1/2.8英寸CMOS，宽动态：120dB，最低照度不低于：彩色:0.001 Lux；黑白:0.0005Lux；不低于22倍光学变倍；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；分辨率：1920×1080；支持越界侦测、区域入侵侦测等多种行为检测、异常检测；支持最大128G Micro SD卡,防护等级不低于IP66 | 20台 |
| 4.1.2 | 网络视频存储服务器 | 视频存储系统16盘位 | 1台 |
| 4.1.3 | 企业级硬盘 | 存储硬盘：企业级6TB | 5块 |
| 4.1.4 | 立杆 | 4.0M | 20台 |
| 4.1.5 | 监控箱 | 满足现场使用要求 | 20台 |
| 4.1.6 | 机柜 | 18U标准网络机柜 | 1台 |
| 4.1.7 | 24口接入交换机 | 1.交换容量3.36Tbps，包转发率51Mpps。 2.10/100/1000Base-T以太网端口24个；1000Base-X千兆SFP端口4个。 3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持qinq，支持Guest VLAN，支持GVRP。 4.支持静态路由、RIP、OSPF。 5.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持HGMPv2，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持TR069管理，支持RMON告警、事件、历史记录。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.采用专业的内置防雷技术，具备10KV业务端口防雷能力。 | 1台 |
| 4.1.8 | 8口接入交换机 | 8口千兆接入交换机 | 10台 |
| 4.1.9 | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器，SC接口 | 20对 |
| 4.1.10 | 无线网桥 | 监控专用点对点远距离传输无线AP CPE，最大传输距离5公里。 | 8对 |
| 4.1.11 | 室外监控管路 | PE25穿线管，包含管道开挖及绿化恢复，埋深≥50CM | 2000米 |
| 4.1.12 | 室外监控管路 | PE32穿线管，包含管道开挖及绿化恢复，埋深≥50CM | 500米 |
| 4.1.13 | 室外手孔井 | 规格400*400*800mm，包含基础开挖及绿化恢复 | 15座 |
| 4.1.14 | 电源线 | RVV-2*1.0m平米 | 1200米 |
| 4.1.15 | 电源线 | RVV-3*2.5m平米 | 1000米 |
| 4.1.16 | 24芯室外单模光缆 | 24芯室外单模光缆 | 1000米 |
| 4.1.17 | 12芯室外单模光缆 | 12芯室外单模光缆 | 800米 |
| 4.1.18 | 8芯室外单模光缆 | 8芯室外单模光缆 | 800米 |
| 4.1.19 | 4芯室外单模光缆 | 4芯室外单模光缆 | 790米 |
| 4.1.20 | 六类网线 | UTP6，305米/箱 | 5箱 |
| 4.1.21 | 辅材费 | 现场需求，包含熔接盒、插排、空开、水晶头等。 | 1宗 |
| 4.2 | 智慧灯杆 |  |  |
| 4.2.1 | 杆体 |  |  |
| 4.2.1.1 | 12米智慧杆杆体 | LED光源，高12米，壁厚4mm，灯头采用拼接灯头。 | 4基 |
| 4.2.2 | 杆上设备 |  |  |
| 4.2.2.1 | 公共广播 | 网络音柱设备内嵌IPAudio数字网络音频技术，终端配备了电源输入接口、模拟音频输入接口、RJ45网络接口等，支持接收终端或服务器发起的广播。 | 4台 |
| 4.2.2.2 | 单灯控制器 | ▲NB/CAT.1无线通信；外壳防护等级IP68；单灯开关控制，通过内部继电器控制路灯回路的开关，继电器触点输出（驱动能力不小于5A/250VAC）。 测量功能：能够测量路灯供电电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数；具有故障检测和主动上报功能，通信数据误报率≤0.1%；设备自身故障不影响其他设备及路灯的正常运行。 | 4台 |
| 4.2.2.3 | 枪型摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.002 Lux@（F1.2，AGC ON） 最大图像尺寸:1920×1080 网络:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 补光:最远可达50m | 4台 |
| 4.2.2.4 | 球型摄像机 | 400万像素7寸混合补光网络高清智能球机； 支持最大2560×1440@60fps高清画面输出; 支持H.265高效压缩算法； 支持超低照度，0.002Lux/F1.2(彩色),0.0001Lux/F1.2(黑白)； 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍。 | 4台 |
| 4.2.2.5 | 无线Wi-Fi | 室外型WiFi无线接入点，内置定向天线，支持OFDMA、UL-MU-MIMO、空间复用技术和1024QAM调制解调算法，整机4条空间流，支持2.4G和5G同时工作，内置天馈防雷器,支持POE供电。 | 4台 |
| 4.2.2.6 | 物联网关 | 网关工业级8个百兆电口2个千兆SFP插槽，2个485,导轨式24V供电-宽温（-40℃-80℃）。 | 4台 |
| 4.2.2.7 | 户外显示屏 | ▲全彩显示单位，像素间距2.85mm;显示模组尺寸320mm*240mm;显示尺寸(单面)，960mm*480mm，可扛12级风力 ▲防护等级：前后不低于IP65（整机前后） | 4台 |
| 4.2.2.8 | 一键求助 | IP网络对讲终端内嵌IPAudio数字网络音频技术，终端配备了电源输入接口、报警输入、报警输出、线路输入、线路输出、录音输出等接口。 | 4台 |
| 4.2.2.9 | 智能锁 | 智能电子柜锁，12V供电，带机械钥匙，可远程控制，开关状态检测，支持蓝牙近端开锁智慧杆舱体锁状态检测、远程开锁、蓝牙开锁、开锁记录查询、报警信息管理及权限管理。 | 4套 |
| 4.2.2.10 | 电源套件 | 电源模块，含空开、漏保、防雷等。 | 4套 |
| 4.2.2.11 | 光模块（设备端） | 工业级千兆单模SFP光模块， 输入电压：DC3.3V， 工作温度：-40℃~85℃， 传输距离：20km， 接口类型：LC， 速率等级：千兆， 光纤类型：单模， 光纤数量：单芯 | 10套 |
| 4.2.2.12 | 光纤终端盒 | 4芯光纤终端盒 | 4个 |
| 4.2.3 | 安装及耗材 |  |  |
| 4.2.3.1 | 跳线 | 从光纤终端盒到交换机3米 | 4根 |
| 4.2.3.2 | 灯杆内线缆 | 灯杆内穿线规格:ZR-RVV-2*1.5m平米 | 160米 |
| 4.2.3.3 | 双绞线缆 | UTP-5e超五类网络 | 240米 |
| 4.2.3.4 | 挂载设备安装 | 高车租用、设备安装等。包括单灯控制器，调光光源、多媒体信息屏、公共广播、无线wifi、设备舱安装等。 | 4杆 |
| 4.2.4 | 施工费 |  |  |
| 4.2.4.1 | 手井 | 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C10混凝土 | 4个 |
| 4.2.4.2 | 12米灯杆基础（挖坑、25水泥、钢筋笼） | 挖坑、25水泥、钢筋笼 | 4个 |
| 4.2.4.3 | 电力电缆 | 规格YJV 3*16 | 500米 |
| 4.2.4.4 | 光缆 | 规格:GATY24 | 500米 |
| 4.2.4.5 | 塑料管 | PE 100塑料管 | 1000米 |
| 4.2.4.6 | 挖沟槽（含恢复） | 深度1米、宽度0.4米，沟槽、绿植恢复。原土、砂回填 | 500米 |
| 4.3 | 智能心率一体机 | 器材采用太阳能锂电池DC12V供电系；5寸彩色显示屏，采用生物电阻测量法，具有心率、身高、体重、BMI、脂肪、水分、综合评分、基础代谢、体型诊断等19项分析测试功能，同时具有运动建议 | 1套 |
| 4.4 | 综合环境可视化 | 扬尘（P平米.5、PM10）、噪声、气象5参数实时监测 | 1套 |
| 4.5 | 智能储物柜 | （36门柜）1.0mm，整体表面噒化除锈后，静电喷塑处理，7寸触摸显示屏；大众模式操作 | 2套 |
| 4.6 | 室外显示屏 | 3.2m*2.08m 像素间距：3.0mm 模组尺寸：320mm×160mm×17.5mm 亮度≥5500Cd/平米 刷新率：≥3840Hz 视角：160°/160°（水平视角/垂直）s 亮度均匀性：≥97% 色度均匀性±0.003Cx、Cy内宽色域108.5%NTSC 对比度：8000:1 画面延时≤500ns 平均功耗：≤150W/平米 屏体色温：3000K～18000K可调 安全电压标准：SELV电路： 具备SELV电路 静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S 防火阻燃功能：防火阻燃必须达到V-0等级 远程控制系统： 重工业级品控保障，超强图像解码性能，便捷支持网络控制、信息集群发布和云管理。 标配wifi套件，支持手机APP。 超长带载16384点； 总像素≤1280K点：1280*1024（宽度≤16384，高度≤2048），2千兆网口输出； 存储容量4GByte，支持SD卡和USB扩展至256GB； 板载红外遥控器、亮度、温度/温湿度传感器接口； 采用USB-RS485转接线或配套BX-VMF多功能卡，可连接各种环境监测传感器； 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾； -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时 | 2套 |
| 4.7 | 湖边闯入报警 | 游客越过湖边警戒线报警，监控6.5万平方湖区的一半边界 | 套 |
| 4.7.1 | 8米监控杆（含基础、施工） | 含杆体、挖坑、25水泥、钢筋笼 | 6基 |
| 4.7.2 | 枪型摄像机 | 400万1/3"CMOS红外筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度:彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态:120dB 补光灯类型:红外灯 补光距离:最远可达50m 红外波长范围:850nm 防补光过曝:支持 最大图像尺寸:2560×1440 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256GB） 音频:1路输入（Line in），1路输出（Line out）；1个内置麦克风 网络:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，PPPoe，SNMP | 6台 |
| 4.7.3 | 智能周界NVR | 规格:2U标准机架式 内存32T 32路H.264、H.265混合接入 支持H.265、H.264解码 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 ▲支持周界报警去误报功能，支持常规距离 中距离 远距离三种检测模式切换；根据不同的检测模式，在配置界面给出最小可检出人体目标像素尺； ▲支持硬盘抓拍库存储2000万条周界防范历史记录。 ▲支持组合报警模式，可将物理报警接口的报警输入关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件。 | 1台 |
| 4.7.4 | 监控硬盘 | 6T监控硬盘 | 4块 |
| 4.7.5 | 8口接入交换机 | 8口千兆接入交换机 | 2台 |
| 4.7.6 | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器，SC接口 | 6对 |
| 4.7.7 | 无线网桥 | 监控专用点对点远距离传输无线AP CPE，最大传输距离5公里。 | 2对 |
| 4.7.8 | 室外监控管路 | PE25穿线管，包含管道开挖及绿化恢复，埋深≥50CM | 300米 |
| 4.7.9 | 室外手孔井 | 规格400*400*800mm，包含基础开挖及绿化恢复 | 2座 |
| 4.7.10 | 电源线 | RVV-2*1.0m平米 | 100米 |
| 4.7.11 | 电源线 | RVV-3*2.5m平米 | 50米 |
| 4.7.12 | 12芯室外单模光缆 | 12芯室外单模光缆 | 300米 |
| 4.7.13 | 4芯室外单模光缆 | 4芯室外单模光缆 | 260米 |
| 4.7.14 | 六类网线 | UTP6，305米/箱 | 1箱 |
| 4.7.15 | 辅材费 | 现场需求，包含熔接盒、插排、空开、水晶头等。 | 1宗 |
| 4.8 | 自动灌溉系统 |  |  |
| 4.8.1 | 一体化可移动变频泵站 | 13KW变频水泵、可手机远程控制,监测电流电压 水泵型号：200QJ40-65 流量40m³/h 扬程65米 | 1台 |
| 4.8.2 | 水泵动力柜 | 15KW水泵动力柜 | 1台 |
| 4.8.3 | 止回阀 | DN80法兰铸铁 | 1只 |
| 4.8.4 | 回水阀（检修阀） | DN80法兰球墨铸铁 | 2只 |
| 4.8.5 | 叠片过滤器 | F202-3 3寸，流量40m³/h，配干电池控制器或者插电控制器 | 1台 |
| 4.8.6 | 流量计 | 超声波流量计 | 1台 |
| 4.8.7 | 液位计 | 5米 4-20Ma | 1只 |
| 4.8.8 | 电磁阀 | PE90 直流脉冲 | 5只 |
| 4.8.9 | 两线解码器 | 两线解码器 | 5只 |
| 4.8.10 | 智能灌溉管理软件 | PC端软件\移动端APP | 1套 |
| 4.8.11 | PE110管 | PE110管 | 350米 |
| 4.8.12 | PE90管 | PE90管 | 260米 |
| 4.8.13 | PE50管 | PE50管 | 180米 |
| 4.8.14 | 360度伸缩喷头 | 射程：7.5-15m（15m间距、每组16个喷头） | 80个 |
| 4.8.15 | 快接口(DN32) | 快接口(DN32) | 5个 |
| 4.8.16 | 泄水阀 | DN50 | 5个 |
| 4.8.17 | 泄水阀 | DN80 | 1个 |
| 4.8.18 | 挖沟恢复 | 深度≤1米，沟槽、绿植恢复。原土、砂回填 | 790米 |
| 4.8.19 | 焊接PE110管 | 焊接PE 110 | 350米 |
| 4.8.20 | 焊接PE90管 | 焊接PE 90 | 260米 |
| 4.8.21 | 焊接PE50管 | 焊接PE 50 | 180米 |
| 4.8.22 | 辅材费 | 线缆辅材及其他管件接头（三通、弯头、直接、大小 头、生料带、其它） | 1项 |