| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式讲台 | 1.钢木结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 1.2钢木结构：主框架采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 三聚氰胺板技术要求满足： GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制造品中甲醛释放限量条件： 1、甲醛释放量mg/m³ ≤0.124。 1.4正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：采用静音医用万向轮。 ★移动式讲台技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：力1000N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的移动式讲台检测报告复印件 | 张 | 1 |
| 2 | 教师演示讲台 | 1.全钢结构； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； ★高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级： 1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的高强度镀锌钢板检测报告复印件 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； ★耐腐蚀连接件技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的耐腐蚀连接件检测报告复印件 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； ★不锈钢防腐合页技术要求满足：QB/T 3826-1999(2009)轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法： 1、中性盐雾（18h） 检测结果：锈点数：0点， 10级。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的不锈钢防腐合页检测报告复印件 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； ★防腐三节静音导轨技术要求满足：检测依据：QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨： 1、垂直向下静荷载：将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角用力垂直向下加载10次 商用型：300N a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件不应分离； 2、水平侧向静荷载：将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点用力水平格加载5次 商用型：150N a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件不应分离； 3、猛关： 将抽屉导轨拉出300mm，如果抽屉导轨拉出长度不足300mm，则将导轨充分拉出。猛关抽屉导轨，配重增加的力应在抽屉导轨转移到终点位置还剩10mm时停止加载10次 a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件不应分离； 4、猛开： 将抽屉导轨推进300mm，当抽屉导轨的行程长度小于300mm时，就推到满关位置。猛开抽屉导轨，配重增加的力应在抽屉导轨转移到终点位置还剩10mm时停止加载10次 a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件不应分离。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的防腐三节静音导轨检测报告复印件 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ★教师演示讲台技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：750N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的省级或省级以上检测机构出具的教师演示讲台检测报告复印件。 | 张 | 1 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 实验室专用水槽技术性能满足：QB/T 2658-2017 卫生设备用台盆： 1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但直接受力点的变形不视为不合格； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能：试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。 | 只 | 1 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★三联高低位龙头技术要求满足：GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T 7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的三联高低位龙头检测报告复印件 | 套 | 1 |
| 5 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现向； 4、外观：主体无掉漆现向，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现向，通水后无渗漏现向； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |
| 6 | 显示终端 | 智慧黑板 1. ★智能交互黑板液晶显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160, 电容触控技术（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 2. ▲在Windows与Android下均支持20点同时触控及书写（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 3. ★交互黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，交互黑板长度≥4200mm（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 4. ▲交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 5. ▲智能交互黑板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95%（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 6. ★全贴合设计，钢化玻璃和液晶层之间紧密贴合，无水汽，水雾，减少显示面板与玻璃间的偏光，显示更加清晰（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 7. ▲设备至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，VGA输入接口≥1路（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 8. ▲前置全功能Type-C接口具备音频、视频、数据、触控等功能，外接设备与交互黑板连接时，外接设备可调用交互设备麦克风、音响、摄像头等功能（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 9. ▲设备前置按键不少于7个，包括但不局限于音量加、音量减、窗口关闭、可调出悬浮菜单等功能（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 10. ▲整机具备天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 11. ▲无需打开智能黑板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 12. ▲音箱具备2个前置20W中高音音箱，后置1个20W低音音箱（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 13. 采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书 14. ▲为满足教学场景使用需求，支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 （提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 15. ★交互黑板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，储存8G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 16. ▲整机具备1400W有效像素的摄像头，视角在135°的范围下，支持上下调节摄像头角度，搭配AI软件实现自动点名点数等功能（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 17. ▲内嵌企业级路由器，可供不少于 60个用户同时连接使用（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 18. 通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 19. ▲交互黑板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 20. 交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用 21. 交互黑板可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示 22. ▲交互黑板具备电脑还原按键，配有中文标识（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 23. 智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 24. 通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 25. 交互黑板处于关机通电状态，外接设备接入交互黑板时，交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 26. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置 27. ★交互黑板采用OPS-C标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品（提供检测报告复印件并加盖厂商公章） 展台： 1. 采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑 2. 外观材质：兼顾教学环境，保护师生安全，采用ABS材质 3. 采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，解析度到达1600TV线，使画面展示更加清晰 4. 变焦：12倍数字变焦 5. 拍摄幅面：A4及以上 6. 图像色彩：24位及以上 7. 输出格式：图片JPG，视频MP4 8. 光源补偿：LED五级光源补偿 9. 内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求 Ops电脑： 1. 采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护 2. CPU采用Intel I5 不低于10代处理器 3. 内存：≥16G DDR4 4. 硬盘：≥256G SSD固态硬盘 5. 标配正版win10系统和办公软件 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 化学学生实验桌 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸760*530*58，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 ★铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级： 1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的铝合金型材检测报告复印件 ★铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级： 1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的铸铝件检测报告复印件 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 ★化学学生实验桌技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：力1000N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的化学学生实验桌检测报告复印件 | 张 | 20 |
| 2 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 ▲钢管技术要求满足： 1、维氏硬度，HV1，检测结果＞300。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的钢管检测报告复印件 ★聚丙烯凳面技术要求满足： GB/T 2408-2008 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》，检验结论：垂直燃烧性能符合GB/T2408-2008规定的V-0级要求； 塑料垂直燃烧性能： 1、余焰和（或）余辉未蔓延至夹具，标准值：余焰和（或）余辉未蔓延至夹具； 2、第二次施加火焰后单个试样的余焰加上余辉时间，标准值：s≤30，检测结果：s≤3； 3、任一状态调节的一组试样总的余焰时间，标准值：s≤50，检测结果：s≤5； 4、单个试样余焰时间，标准值：s≤10，检测结果：s≤1。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的聚丙烯凳面检测报告复印件 ★纤维增强塑料技术要求满足： GB/T 2408-2008 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》，检验结论：垂直燃烧性能符合GB/T2408-2008规定的V-0级要求； 塑料垂直燃烧性能： 1、余焰和（或）余辉未蔓延至夹具，标准值：余焰和（或）余辉未蔓延至夹具； 2、第二次施加火焰后单个试样的余焰加上余辉时间，标准值：s≤30，检测结果：s≤3； 3、任一状态调节的一组试样总的余焰时间，标准值：s≤50，检测结果：s≤5； 4、单个试样余焰时间，标准值：s≤10，检测结果：s≤1。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的纤维增强塑料检测报告复印件 ★实验凳技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：1300N，椅背加载力：450N，加载次数：10次，加载时间：≥10S； 椅腿前向静载试验：加载力：500N，加载次数：10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：1000N； 座面冲击试验：冲击高度：180mm；冲击次数：10次； 椅背冲击试验：冲击高度：210mm；冲击角度：38°；冲击次数：10次； 椅凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：200mm；跌落次数：10次；腿或基座大于200mm非叠放椅。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的实验凳检测报告复印件 | 张 | 40 |
| 1 | 智能系统控制柜 | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ▲智能灯光照明系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现向； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能灯光照明装置检测报告复印件 （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ★智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV ：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现向发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 控制系统：采用自主研发控制系统。 ★智能系统控制柜技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现向。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能系统控制柜检测报告复印件 | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 ▲顶装智能控制平台技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号，直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现向； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：试验后，提环连接部位不应脱落、变形，桶口部位不应产生永久性变形；各组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现向；指示灯正常，无闪烁、损坏现向；电压指示正常，无闪烁和损坏现向； 7、电压电流设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值得误差应≤10%。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶装智能控制平台检测报告复印件 | 套 | 1 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 ▲学生端分组控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0-30V； 3、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现向； 4、电压指示精度：V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的学生端分组控制系统检测报告复印件 | 套 | 1 |
| 4 | 远程控制系统 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） ▲远程控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现向； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的远程控制系统检测报告复印件 | 项 | 1 |
| 5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 ▲温湿度监视系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现向； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的温湿度监视系统检测报告复印件 | 项 | 1 |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.铝合金万向罩口：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险。 ★铝合金万向罩口技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级： 1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的铝合金万向罩口检测报告复印件 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室 铝合金万向罩技术要求满足： 1、外观要求，表面光洁，无毛刺，飞边等缺陷；铆接应饱满，光滑，无开裂等缺陷；塑料件成型完整，无明显色斑，缩痕、开裂等影响使用的不良现向；外形圆正，无缺角后机械损伤； 2、风门要求，d㎡，开闭灵活，无卡阻现向；风门开启后，通风有效面积应≥0.3d㎡； 3、外观：调节灵活，锁固可靠；调节脚≥180°；锁定后，漏风间隙≤0.2mm； 4、风罩要求：连接牢固，螺纹无滑牙，烂牙等现向；经0.5J冲击试验后，不应开裂；承载强度：经686N拉力试验后，各关节，风罩连接应无影响使用的缺陷。 | 个 | 21 |
| 2 | 万向吸风罩底座 | 固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 |
| 3 | 吊装式通风系统 | 规格：标准模块化组成，1200*300mm为一组。 通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，主管道：300*400mm矩型风道；通风支管道：φ110圆型风道，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 ★吊装式通风管技术要求满足： GB/T 2408-2008 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》，检验结论：垂直燃烧性能符合GB/T2408-2008规定的V-0级要求； 塑料垂直燃烧性能： 1、余焰和（或）余辉未蔓延至夹具，标准值：余焰和（或）余辉未蔓延至夹具； 2、第二次施加火焰后单个试样的余焰加上余辉时间，标准值：s≤30，检测结果：s≤3； 3、任一状态调节的一组试样总的余焰时间，标准值：s≤50，检测结果：s≤5； 4、单个试样余焰时间，标准值：s≤10，检测结果：s≤1。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的吊装式通风管检测报告复印件 | 套 | 11 |
| 4 | 主管道行程通风系统 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 规格：500*250。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 主管道行程通风系统技术要求满足： 外观要求：表面光洁，无毛刺、飞边等缺陷； 铆接应饱满、平滑，无开裂等缺陷； 塑料件成型完整，无明显色斑、缩痕、开裂等影响使用的不良现象； 外形圆正，无缺角后机械损伤。 | 套 | 1 |
| 5 | 通风风机 | 1.尺寸（长*宽*高）910*785*667mm 2.电压：380v，功率：2.2KW，风压：553Pa,风量：10000m³/h，转速：940（r/min） 3.噪音：≤68dB重量58kg，进风口：758*555，出风口：445*455m | 台 | 1 |
| 6 | 风机控制线 | 2.5mm²*3+1.5mm²*2 | 套 | 1 |
| 1 | 摇臂控制系统 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 套 | 10 |
| 2 | 模块主架舱体 | 采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 ▲模块主架舱体技术要求满足： 1、外观：表面光洁，形状规正，不应有毛刺，快口等现向；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现向； 2、涂层要求，μm：主体的内外面均应做涂层处理；涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷；外表面任意五点的平均厚度应≥80μm； 3、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现向； 4、焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现向。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的模块主架舱体检测报告复印件 | 组 | 10 |
| 3 | 集成功能模块舱体 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 ▲集成功能模块舱体技术要求满足： 1、外观：技术要求，表面光洁，形状规正，不应有毛刺，快口等现向；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现向； 2、涂层要求，μm 。主体的内外面均应做涂层处理；涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷；外表面任意五点的平均厚度应≥80μm； 3、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现向； 4、焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现向。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的集成功能模块舱体检测报告复印件 | 套 | 10 |
| 4 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 组 | 40 |
| 5 |  | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 组 | 20 |
| 6 |  | 采用485网络模块接口，不含网络布线。 ▲电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现向； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的电源供应模块检测报告复印件 | 个 | 20 |
| 7 | 学生端防堵装置 | 给水采用4分PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 ▲学生端防堵反冲洗装置技术要求满足：JC/T 932-2013 卫生洁具排水配件： 1、加工与装配：塑料件表面不得有明显的波纹、黏结痕、明显的擦划伤，修饰损伤等缺陷；塑料存水弯色泽应均匀，不得有分解变色线；螺纹表面应光洁，不得有凹痕，断牙等明显缺陷；装配好的排水配件应连接牢固、无松动；动作应灵活、无卡阻现向； 2、外观：产品外表面的尖棱，飞边，毛刺应清除干净； 3、密封性能，排水配件操作机构密封性能，打开排水装置，封堵末端排水口，在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压，并保持5min，排水配件反复启闭3次后，操作机构应无渗漏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的学生端防堵反冲洗装置检测报告复印件 | 套 | 10 |
| 8 | 学生端给排水接口 | PVC材质，给排水接头采用美国进口,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 20 |
| 9 | 自动管理排水系统 | 采用自主研发，当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 ▲自动给排水系统技术要求满足： 1、不锈钢制品感官要求：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、锅盖与锅身配合：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现向； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的自动给排水系统检测报告复印件 | 套 | 1 |
| 10 | 全新钢塑水槽柜 | 1、尺寸：438*600*855mm； 2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观 3、水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。不锈钢上下水面板，自带上下快速接口。 4、内置式扬程水泵，新型环保增压水泵，不生锈，无铅无重金属，无毒无味，符合饮用水标准；电压，24V，功率，60W，流量，12L/min，高效节能，安装体积小；具有防水，防漏电，防腐蚀，防空转，自带止回阀功能。 5、柜体：采用1.0mm优质高强度镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。 6、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 ★全新钢塑水槽柜技术要求满足： 1、外观要求：外表面光洁，色泽清晰，人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷；塑料件色泽一致，无缺角、回料斑、缩痕、溢料、变形等缺陷； 2、焊接要求：焊点美观，焊接可靠，平整，无穿孔等不良现向； 3、平整性，mm：底座与上台面定位应可靠，平整，连接件无松动，歪斜等装配缺陷；底平面和台面的高低差应≤4mm； 4、封闭门盖要求：安装，拆卸便利，各卡口定位有效可靠，安装后应平服，不应有自行脱落和翘曲现向。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的全新钢塑水槽柜检测报告复印件 | 套 | 10 |
| 11 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 ▲双联折叠龙头技术要求满足：GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T 7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的双联折叠龙头检测报告复印件 | 套 | 10 |
| 12 | 主架舱体防尘检修板 | 采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；造型独特美观，检修方便。 | 组 | 10 |
| 13 | 智能灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 10 |
| 14 | 电源供应线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 15 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 16 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 17 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 18 | 舱体末端封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 4 |
| 19 | 支架功能封板 | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 ★支架功能封板技术要求满足： GB/T 2408-2008 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》，检验结论：垂直燃烧性能符合GB/T2408-2008规定的V-0级要求； 塑料垂直燃烧性能： 1、余焰和（或）余辉未蔓延至夹具，标准值：余焰和（或）余辉未蔓延至夹具； 2、第二次施加火焰后单个试样的余焰加上余辉时间，标准值：s≤30，检测结果：s≤3； 3、任一状态调节的一组试样总的余焰时间，标准值：s≤50，检测结果：s≤5； 4、单个试样余焰时间，标准值：s≤10，检测结果：s≤1。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的支架功能封板检测报告复印件 | 项 | 1 |
| 20 | 安装支架 | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 ▲安装支架技术要求满足： 1、抗拉强度Rm，MPa，/；检测结果≥150。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的安装支架检测报告复印件 | 间 | 1 |
| 21 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等 | 间 | 1 |
| 22 | 系统调试 | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 项 | 1 |
| 23 | 顶装安装 | 标准化安装 | 项 | 1 |
| 24 | 加固桁架 | 30*30*2mm镀锌方管 | 套 | 6 |
| 1 | 学生实验非金属实验箱 | 仪器有：1蒸发皿、2短颈漏斗、3试管、4试管、5烧杯、6玻璃导管、7玻璃导管、8橡皮塞、9脱脂棉 、10胶头滴管、11玻璃棒、12井穴板、13砂纸、14坩埚钳、15量筒、16量筒、17滤纸、18乳胶管、19长柄药勺长柄 L=195mm、20防爆酒精灯、21点火器、22石棉网、23试管夹、24镊子、25广泛PH试纸、26美工刀、 可以完成的实验有： 1、同周期，同主族元素性质的递变 2、用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子 3、不同价态含硫物质的转化 | 箱 | 5 |
| 2 | 学生实验定量实验箱 | 仪器有：1滴定管、2滴定管、3胶头滴管、4玻璃棒、5容量瓶、6锥形瓶、7烧杯、8滴定管夹、9标签纸7193（12*12）、10滤纸、11塑料洗瓶、12电子天平、13称量纸、14长柄药勺长柄 L=195mm、15量筒、16脱脂棉 、 可以完成的实验有： 1、配制一定物质的量浓度的溶液 2、强酸与强碱的中和滴定 | 箱 | 5 |
| 3 | 学生实验有机化合物实验箱 | 仪器有：1试管、2试管、3玻璃导管、4玻璃导管、5玻璃导管、6橡皮塞、7胶头滴管、8广泛PH试纸、9分子结构模型、10试管夹、11量筒、12防爆酒精灯、13点火器、14乳胶管、15烧杯、16烧杯、17烧杯、18电子计时器、19研钵、20研杵、21石棉网、 可以完成的实验有： 1、搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点 2、乙醇、乙酸的主要性质 3、简单配合物的形成 4、乙酸乙酯的制备和性质 5、有机化合物中常见官能团的检验 6、糖类的性质 | 箱 | 5 |
| 4 | 学生实验化学反应原理实验箱 | 仪器有：1U型管、2玻璃棒、3灵敏电流计、4单刀开关、5电池、6电池盒、7石墨棒、8导线、9导线、10鳄鱼夹、11原电池装置、12红水温度计、13砂纸、14胶头滴管、15试管、16烧杯、17烧杯、18烧杯、19橡皮塞、20激光手电筒、21电子计时器、22量筒、23长柄药勺、24防爆酒精灯、25点火器、26石棉网、27试管夹、28二氧化氮平衡球、29广泛PH试纸、30双孔塑料板、 可以完成的实验有： 1、铁及其化合物的性质 2、化学能与电能的相互转化 3、化学反应速率的影响因素 4、探究影响化学平衡移动的因素 5、盐类水解的应用 6、简单的电镀实验 7、制作简单的燃料电池 | 箱 | 5 |
| 5 | 通用箱（铁架台） | 1、支撑杆（螺纹头） 2、支撑杆（螺纹孔） 3、底座一套，表面塑料材质、底部为金属材质配置 4、四爪万用夹 5、铁圈 6、双嘴钳 | 箱 | 2 |
| 6 | 辅助套件 | 塑料水槽270*200*100mm、试管架PC 透明 30mm 20mm、试管刷小号304不锈钢手柄；试管刷中号304不锈钢手柄；毛巾 | 套 | 5 |
| 7 | 药瓶套件 | 细口瓶60 mL、细口瓶125 mL、广口瓶60ml、滴瓶60ml、广口瓶125ml、滴瓶棕色，60ml | 盒 | 5 |
| 8 | 双盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，塑料镊子，产品外形尺寸：203*73*145mm | 个 | 5 |
| 1 | 学生实验细胞及其分裂分化、生物遗传变异实验箱 | 箱体外观尺寸：430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用。实验箱内仪器有：1吸水纸、2物镜测微尺、4罐装橡皮泥、5罐装橡皮泥、6DNA双螺旋结构模型组件、7解剖器7件套、8生物玻片标本、9圆底不锈钢盒、10塑料小球、11塑料小球、12擦镜纸、16胶头滴管、17培养皿、22单面刀片、8盖玻片、9载玻片、10离心管架、11离心管、12滤纸、16纱布、17烧杯、18透明广口瓶、19台灯、20标签纸、21烧杯100ml、22锥形瓶、23点火器、24防爆酒精灯、25封口膜、26脱脂棉、 可以完成的实验有： 1、使用高倍显制镜观察几种细胞 2、用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 3、尝试制作真核细胞的三维结构模型 4、探究植物细胞的吸水和失水 5、观察根尖分生组织细胞的有丝分裂 6、性状分离比的模拟 7、观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装 片 8、模型建构：建立减数分裂中的染色体変化的模型 9、制作DNA双螺旋结构模型 10、DNA片段的扩增及电泳鉴定 11、低温诱导植物细胞染色体数目的変化 12、菊花的组织培养 | 箱 | 3 |
| 2 | 学生实验动植物的生命活动及其环境影响实验箱 | 箱体外观尺寸：430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用。实验箱内仪器有：1试管、2培养皿、3放大镜、4纱布、5打孔器、6广泛PH试纸、7注射器、8解剖器7件套、9卷尺、11钓鱼线、10台灯、13量筒、12烧杯、13烧杯、14烧杯、15烧杯、16玻璃导管、17玻璃导管、18透明胶、19滤纸、20胶头滴管、21脱脂棉、22橡皮塞、23试管、24短颈漏斗、 可以完成的实验有： 1、探究环境因素对光合作用强度的影响 2、模拟生物体维持PH的稳定 3、探索植物生长调节剂的应用 4、验证植物根向地性的感受部位在根冠 5、探究用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度 7、探究土壌中小动物类群丰富度的研究 8、搜集保护生物多样性的实例 ▲技术要求满足：依据GB8624-2012规定的B1级电器设备外壳及附件的要求 塑料垂直燃烧依据检测方法GB/T2408-2008检测结果达到V-0级,标准值为V-0级，单项判定：合格； 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的由省级或省级以上检测机构出具的实验箱检测报告复印件 ▲提供由生产厂家送检具有ilac-MRA、CNAS标志的由省级或省级以上检测机构出具的量筒的校准证书，校准依据JJG196-2006常用玻璃量器检定规程，校准结果：外观检查达到合格； | 箱 | 3 |
| 3 | 学生实验非蒸馏法从生物体中提取有机物实验箱 | 箱体外观尺寸：430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用。实验箱内仪器有：1短颈漏斗、2点样毛细管、3研钵、4研杵、5离心管圆底、6纱布、7玻璃棒、8滤纸、9长柄药勺、10试管、11橡皮塞、12点火器、13防爆酒精灯、14试管夹、15烧杯、16剪刀、17石棉网、18单面刀片、19量筒、20量筒、21尼龙布、 可以完成的实验有： 1、绿叶中色素的提取和分离 2、DNA的粗提取与鉴定 | 箱 | 3 |
| 4 | 学生实验营养物质的检测 酶的研究与应用实验箱 | 箱体外观尺寸：430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用。实验箱内仪器有：1培养皿、2试管、3胶头滴管、4双面刀片、5卫生香、6吸水纸、7盖玻片、8载玻片、9小狼毫毛笔、10红水温度计、11广泛PH试纸、12刻度试管、13烧杯、14烧杯、15烧杯、16试管夹、17点火器、18防爆酒精灯、19石棉网、 可以完成的实验有： 1、检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质 2、比较过氧化氢在不同条件下的分解 3、淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用 4、影响酶活性的条件 | 箱 | 2 |
| 5 | 学生实验微生物的观察、分离、培养（Ⅰ）实验箱 | 箱体外观尺寸：430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用。实验箱内仪器有：1试管、2培养皿、3锥形瓶、4涂布器、5记号笔、6接种棒、7接种环、8铁铲、9脱脂棉、10纱布、11钢尺、12脱脂棉签、13血球计数板、14红水温度计、15镊子、16橡皮塞、17培养皿、18点火器、19防爆酒精灯、20烧杯、 可以完成的实验有： 1、探究抗生素对细菌的选择作用 2、酵母菌的纯培养 3、土壤中分解尿素的细菌的分离与计数 | 箱 | 2 |
| 6 | 学生实验微生物的观察、分离、培养（Ⅱ）实验箱 | 箱体外观尺寸：430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用。实验箱内仪器有：1试管、2一次性无菌滴管、3纱布、4玻璃棒、5血球计数板、6盖玻片、7滤纸、8胶头滴管、9镊子、10橡皮塞、11点火器、12防爆酒精灯、13烧杯、14试管夹、15试管、16玻璃导管、17玻璃导管、18橡皮塞、19橡皮塞、20洗耳球、21烧杯、 可以完成的实验有： 1、探究酵母菌细胞呼吸的方式 2、探究培养液中酵母菌种群数量的変化 3、探究土壌微生物的分解作用 ▲提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA标志的由省级或省级以上检测机构出具的EVA泡沫检测报告复印件，校准依据ISO 16000-6-2011、ISO 16000-9-2006检测方法； | 箱 | 5 |
| 7 | 通用箱（铁架台） | 1、支撑杆（螺纹头） 2、支撑杆（螺纹孔） 3、底座一套，表面塑料材质、底部为金属材质配置 4、四爪万用夹 5、铁圈 6、双嘴钳 | 箱 | 2 |
| 8 | 辅助套件 | 塑料水槽270*200*100mm、试管架PC 透明 30mm 20mm、试管刷小号304不锈钢手柄；试管刷中号304不锈钢手柄；毛巾 | 套 | 5 |
| 9 | 药瓶套件 | 细口瓶60 mL、细口瓶125 mL、广口瓶60ml、滴瓶60ml、广口瓶125ml、滴瓶棕色，60ml | 盒 | 5 |
| 10 | 双盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，塑料镊子，产品外形尺寸：203*73*145mm | 个 | 5 |
| 1 | 学生实验电学箱Ⅰ实验箱 | 箱体外观尺寸：430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器：1单刀开关、2小灯座、3小灯泡、4小灯泡、5电池盒、6电池、 7电压表、8电流表、9灵敏电流计、10蜂巢电路板、11导线、12导线、13螺线管（套装）、14铁芯、15滑动变阻器、16滑动变阻器、17电解电容（电）、18电解电容（电）、19电解电容（电）、20电阻定律实验器、21普通电阻（电）、22单刀双掷开关、23条形小磁铁、24游标卡尺、25螺旋测微器、 26塑料直尺、27鳄鱼夹、 可以完成的实验有： 1、观察电容器的充放电现象 2、长度的测量及测量工具的选用 3、导体电阻率的测量 4、測量电池的电动势和内阻 5、探究影响感应电流方向的因素 6、探究变压器原副线圈电压与匝数的关系 | 箱 | 5 |
| 2 | 学生实验电学箱Ⅱ实验箱 | 箱体外观尺寸：430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器：1单刀开关、2小灯座、3小灯泡、4电池盒、5电池、6电压表、7导线、8导线、9稳压二极管、10普通小电阻、11指针式万用表、12数字万用表、13电池、14蜂巢电路板、 15蜂鸣器（电）、16电位器（电）、17电位器（电）、18电位器（电）、19普通电阻（电）、20普通电阻（电）、21普通电阻（电）、22普通电阻（电）、23普通电阻（电）、24普通电阻（电）、25普通电阻（电）、26普通电阻（电）、27发光二极管（电）、28发光二极管（电）、29二极管（电）、30光敏电阻（电）、31干簧管（电）、32三极管（电）、33三极管（电）、34单刀双掷开关、35继电器、36条形小磁铁、37强光手电筒、38鳄鱼夹、39电阻箱、40水果电池套件、 可以完成的实验有： 1、练习使用多用电表 2、门窗防盗报警装置 3、光控开关 | 箱 | 5 |
| 3 | 学生实验力学实验箱 | 箱体外观尺寸：430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器：1电磁打点计时器、2电火花打点计时器、3钩码、4剪刀、5螺旋弹簧组、6钓鱼线、7单摆球组、8塑料直尺、9电子计时器、10弹簧测力计、11弹簧测力计、12学生套尺、13橡皮筋、14游标卡尺、152B铅笔、16图钉、17导线、18导线、19A4实验方格纸、20燕尾夹、21托盘天平、22砝码、23回形针、24复写纸、25圆规、 可以完成的实验有： 1、探究小车速度随时间变化的规律 2、探究弹性形变与弹力的关系 3、探究两个互成角度的力的合成规律 4、探究加速度与力、质量的关系 5、用单摆测量重力加速度 6、验证机械能守恒定律 | 箱 | 5 |
| 1 | 顶面吊饰 | 教室吊顶为轻钢龙骨结构，槽钢支架固定。 | ㎡ | 60 |
| 2 | 墙面乳胶漆 | 三棵树环保型四面 | ㎡ | 93 |
| 3 | 给、排水部分 | 联塑PVC管（室内部分） 人工、联塑PVC管（室内部分） | 套 | 1 |
| 4 | 布线 | 实验室主线珠江2.5m²电线、联塑PVC线管 人工、珠江2.5m²电线、联塑PVC线管 | 套 | 1 |
| 5 | 护眼灯 | 1. 光源类型：优质LED光源 2.尺寸：1320mm*240mm*200mm 3.额定电压：220V 4.额定频率：50Hz 5.功率因素：0.9 6.最大输出功率：大于38W 7.色温：4750K-5250K 8.显色指数：>90(R9>50) 9.工作面照度：>500Lx 10.照度均匀度：>0.85 产品功能: 1.采用高精度，低纹波技术恒流供电，无频闪； 2.支持光照度根据环境的变化自动调节，确保工作面照度均匀不变；同等照度条件下，综合节电效率达70%以上； 3.支持无线通讯，自动组网，无需改造线路，升级改造简单易行； 4.支持多种工作模式，满足不同教学场景需要；（1）全自动模式（2）多媒体模式（3）自习模式（4）关闭 | 套 | 12 |
| 6 | 开关 | 西门子开关插座 远景雅白 二开双控开关 | 个 | 8 |
| 7 | 插座 | 品牌：西门子开关插座 远景雅白五孔插座，插孔数: 二三插 额定电流: 10A | 个 | 10 |
| 8 | 照明及空调布线 | 1.5㎡国标电线照明、2.5㎡国标电线插座、4㎡国标电线空调、进线6㎡国标。 | 项 | 1 |
| 9 | 管线铺设 | 国优，根据学校实际情况 | 项 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 漏电保护设备，符合国标 | 项 | 1 |
| 11 | 窗帘 | 在遮阳的基本功能下，并且还能充分体现教室的整体气氛。 | ㎡ | 17 |
| 1 | 准备台 | 全钢结构 1、台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，技术性能满足：（1）符合“GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法”的国家标准检验，耐化学腐蚀性能要求：硫酸、硝酸、37%盐酸、77%硫酸+65%硝酸、磷酸、王水、40%氢氟酸）等强酸强碱化学试剂分级检验结果均为5级；（2）台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2017）E1级技术指标要求；（3）依据GB31604.15-2016测试方法，三聚氰胺的特殊转移检测要求符合标准，检验结果合格（附检测报告）（佛雅伟特2018，佰抗2020，佰净2020）；（4）台面通过GB/T16422.2-2014氙灯816H测试，测试结果为外观无明显颜色变化，色差值评级为4-5级；（5）台面具备表面耐干热性能，耐湿热性能、表面耐龟裂性能、抗冲击性能等物理性能，符合GB/T 17657-2013检测要求；（6）台面参考JY/T 015-1996标准进行银离子测试，测试结果＜0.20mg/kg。 2、柜体、柜门、抽屉采用采用1.0mm高强度镀锌钢板，表面经除锈去油后环氧树脂喷塑处理，表面耐腐蚀满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级：盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级。 3、柜体经折弯成型焊接一体成型，操作台力学性能满足：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次；垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次；持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h；独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm；独立操作台垂直加载稳定性：750N；活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次；垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨，性能满足依据：QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨垂直向下静荷载测试、水平侧向静荷载测试、猛关测试、猛开测试。 5、合页采用不锈钢防腐合页，技术要求满足：QB/T 3826-1999(2009)轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法， 1、中性盐雾（18h） 检测结果：锈点数：0点， 10级。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 ▲实验室专用水槽技术性能满足：QB/T 2658-2017 卫生设备用台盆： 1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但直接受力点的变形不视为不合格； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能：试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的实验室专用水槽检测报告复印件 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 ▲实验室专用试剂架技术要求满足： 1、外观要求：表面应光洁，无毛刺和快口等现向；安装牢固规正，不应有歪斜、松动现向； 2、涂层要求，μm：涂层色泽均匀一致，无漏涂、色差现向；外表面任意五点的平均厚度≥30μm； 3、材料要求：试剂架的任何部位均应作相应的防腐处理； 4、平面度，mm：试剂架台面的对角平面差应≤3mm。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的实验室专用试剂架检测报告复印件 | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 7 | 药品柜 | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 ★药品柜技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、储物柜力学性能：搁板稳定性试验（水平力）：水平力≥搁板重量的50%，空载搁板应安全不脱落；检测结果：无脱落； 搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻； 搁板弯曲试验：均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：其他搁板7d 加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：其他搁板7d ，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000； 搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm； 拉门强度试验：质量30kg，10次； 拉门水平静载荷试验：力80N，10次； 拉门猛开试验：质量3.0kg，10次； 拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 过载试验：7d； 活动部件垂直加载稳定性试验：搁板、折板、底板：载荷1.00kg/dm²，不应倾翻；检测结果：无倾翻； 主体结构和底架的强度：力300N，10次； 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的药品柜检测报告复印件 | 个 | 5 |
| 8 | 阶梯药品柜 | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 3 |
| 9 | 小推车 | 1.板材采用加厚款1.2mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，层间距430MM，护栏高60MM，加强横梁承重更强更稳，单层载重150GK； 2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便， 安全更耐用； 4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强,。 健康安全更放心 | 个 | 1 |
| 10 | 通风柜 | 1. 结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2．外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质高强度镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3．内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4．台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 5．照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 6．拉手：采用ABS注塑； 7．气流板： 采用5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8．化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10．窗口：采用5mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； ▲钢化玻璃技术要求满足：GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃； 1、耐热冲击性能，钢化玻璃应耐200℃温差不破坏。取4块试样进行试验，取4块试样全部符合规定时为合格。2块以上不符合时为不合格。当有1块不符合时，重新追加1块试样，符合规定则为合格；当有2块不符合时，则重新追加4块试样，全部符合规定时则为合格。 检测结果为符合。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的钢化玻璃检测报告复印件 11. 液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易； | 台 | 1 |
| 11 | 通风系统 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |
| 1 | 毒品柜 | 1. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.0mm的高强度镀锌钢板，柜体底座采用1.5mm的高强度镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右及层板阶梯）全部采用5mm抗倍特；柜体的底板中部有Φ35mm漏液孔；柜体底部设h=120mm底座，底部焊接加固方管，可方便用于叉车运输，柜底设有抽屉底部最下层留有可以存放不少于40mm厚黄沙的填埋腔，用于稳定柜体及埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 3. 柜中部有三层阶梯式的PP板，下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）pp护栏,护栏中间嵌有警示红，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一导流风口，阶梯每层高度50mm。 4. 柜顶部中间有Φ100mm ABS塑料耐腐蚀可调节中央空调旋转出风口，柜顶风口内置一个AC 220V、50HZ、管道风机排风量130m³/h，并设置定时器，温度上下限控制开关环境温度（-40~+60）℃，可设置每天排风温度及智能报警，时控开关置于柜顶右侧，可控制风机每天、每周开启时间及关闭时间方便易燃品毒害品储存柜操作使用。 5、带有一把机械天地锁，一把感应锁、左边门带一把电磁，防止不正常打开、锁带有应急钥匙，当右门打开时，报警提醒用户门已经打开模式，及时关好门。 | 个 | 1 |
| 2 | 防火柜 | 产品名称：蓝色弱腐蚀性物品存储柜 产品型号：SF045B 外部尺寸：H1650*W1090*D460mm 内部尺寸：H1550*W1010*D360mm 层板尺寸：W1008*D360*H25mm 容积：45/170（加仑/升） 重量：95kg 开门方式：手动/自动层板：二板可调 门型：双门锁具：双锁 颜色：蓝色（环氧树脂喷涂） | 个 | 1 |
| 3 | 药品柜 | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 2 |
| 1 | 仪器柜 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板，表面经除锈去油后环氧树脂喷塑处理，表面耐腐蚀满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级：盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 个 | 9 |
| 2 | 加大仪器柜 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板，表面经除锈去油后环氧树脂喷塑处理，表面耐腐蚀满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级：盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 个 | 1 |
| 1 | 顶面吊饰 | 教室吊顶为轻钢龙骨结构，槽钢支架固定。 | ㎡ | 60 |
| 2 | 墙面乳胶漆 | 三棵树环保型四面 | ㎡ | 125 |
| 3 | 护眼灯 | 。1. 光源类型：优质LED光源 2.尺寸：1320mm*240mm*200mm 3.额定电压：220V 4.额定频率：50Hz 5.功率因素：0.9 6.最大输出功率：大于38W 7.色温：4750K-5250K 8.显色指数：>90(R9>50) 9.工作面照度：>500Lx 10.照度均匀度：>0.85 产品功能: 1.采用高精度，低纹波技术恒流供电，无频闪； 2.支持光照度根据环境的变化自动调节，确保工作面照度均匀不变；同等照度条件下，综合节电效率达70%以上； 3.支持无线通讯，自动组网，无需改造线路，升级改造简单易行； 4.支持多种工作模式，满足不同教学场景需要；（1）全自动模式（2）多媒体模式（3）自习模式（4）关闭 | 套 | 8 |
| 4 | 开关 | 西门子开关插座 远景雅白 二开双控开关 | 个 | 4 |
| 5 | 插座 | 品牌：西门子开关插座 远景雅白五孔插座，插孔数: 二三插 额定电流: 10A | 个 | 4 |
| 6 | 照明及空调布线 | 1.5㎡国标电线照明、2.5㎡国标电线插座、4㎡国标电线空调、进线6㎡国标。 | 项 | 1 |
| 7 | 管线铺设 | 国优，根据学校实际情况 | 项 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 漏电保护设备，符合国标 | 项 | 1 |
| 9 | 隔断墙 | 分隔空间 | ㎡ | 33 |
| 10 | 门套 | 材质：中密度板，不易变形防水、防潮 | 套 | 2 |
| 11 | 木门 | 高：210cm 宽：90cm，材质：中密度板，不易变形防水、防潮 | 扇 | 2 |
| 12 | 给、排水部分 | 联塑PVC管（室内部分） 人工、联塑PVC管（室内部分） | 套 | 1 |
| 13 | 文化窗帘 | 在遮阳的基本功能下，并且还能充分体现教室的整体气氛。 | ㎡ | 17 |
| 1 | 一体化数据采集器 | 1、便携式千兆采集处理实验器，全塑壳设计，厚度不超过30mm，背部嵌有高强度金属提手（提手不短于：100mm，（偏差<5mm）），方便户外实验操作；提手打开时可形成视角，方便放置在桌面实验操作； 2、带大屏幕高清液晶显示屏，显示屏尺寸在10英寸到10.4英寸之间；操作界面采用内置的高灵敏多点电容屏； 3、采用高频低功耗处理器，适用于户外长时间实验,处理器不低于8核，主频不低于1.4GHz，随机存储器不低于1GByte，实验数据存储空间不低于8GB。（可存储不低于40万场次实验数据）。 4、集合多种数据采集连接方式： USB纯数字传感器接口和数字模拟混合接口； 5、内置有标准USB接口，不少于4路，可连接多功能数据采集器及纯数字式传感器，也可连接高速数据采集设备、高清显微镜等； 6、内置4路带暗扣传感器接口，可同时连接4路数字型传感器、模拟型传感器、和混合型传感器； 7、内置1路USB功率输出接口，可支持大功率传感器额外供电，如数字显微镜等； 8、支持高清视频输出，内置有HDMI高清输出接口1路，可将实验过程投影到大屏幕或投影设备上，进行实验教学分享； 9、内置有线千兆网络接口，不得采用外接USB扩展网络连接器； 10、内置可编程接口，4路按键输入，可用于设计自定义拓展实验； 11、内置拓展实验数据存储接口1路： TF卡接口； 12、电源指示灯1路，开关1个；内置大容量可充电电池，不少于6500mAH； 13、支持双操作系统：Linux操作系统（可选安卓操作系统）； 14、内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。 ▲一体化传感器数据分析软件具有软件著作权 ▲生产厂家具有质量管理体系、环境管理体系和职业健康与安全管理体系认证证书； | 台 | 1 |
| 2 | 物理软件包 | 包含探究式分析及实验管理软件、物理辅助实验采集软件： 一、探究式分析及实验管理软件： 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集； 二、物理辅助实验采集软件：是一款针对物理实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于60个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。 ▲探究式分析及实验管理软件提供计算机软件著作权证书复印件并加盖生产企业的公章 ▲探究式分析及实验管理软件提供软件测试报告复印件并加盖生产企业的公章 | 套 | 1 |
| 3 | 有线拓展接口 | 传感器可以通过有线拓展接口与教师电脑或者一体机连接传输数据： 1、8个传感器接口（数字、模拟共用），可同时采集8组不同的数据； 2、数模混插，数字模拟传感器不加区分； 3、与计算机USB通讯；采样速率20μS； 4、最大通讯速率1M；功率低于2.5W；采集器精度为14位； 5、支持自定义传感器；支持传感器自动识别，即插即用； 6、外形小巧（80*56mm）； 7、USB直接供电，采用LDO低压差线性稳压器，采集数据更稳定； | 台 | 1 |
| 4 | 无线模块 | 由无线发射模块和无线接收模块组成。无线发射模块：通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电；无线接收模块：无障碍传输距离100M，自动识别传感器，兼容所有采集器。 | 套 | 4 |
| 5 | 数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能以及无线传输功能。模块带传感器插口，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，接入后自动识别传感器；模块带1.8英寸显示屏，与传感器连接后可以直接在屏幕上显示传感器数据；模块带蓝牙功能，可以通过无线方式与终端连接通讯，也可与计算机USB直接连接通讯（兼充电）；模块带可充电锂电池供电，电池可拆卸，带独立的电源开关以及功能按键；支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 | 个 | 4 |
| 6 | 多功能电流传感器 | 量程：-1.5A~+1.5A，分辨率：0.1%量程； ★1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持蓝牙和串口两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； ★6、内置8G存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； ★7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 个 | 2 |
| 7 | 多功能电压传感器 | 量程：-15V~+15V ，分辨率：0.1%量程； ★1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持蓝牙和串口两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； ★6、内置8G存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； ★7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 个 | 2 |
| 8 | 微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 9 | 多功能磁感应强度传感器 | 量程：-84mT~+84mT，分辨率：0.1%量程； ★1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持蓝牙和串口两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； ★6、内置8G存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； ★7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 力传感器 | 量程：-50N~+50N，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 2 |
| 11 | 微小力传感器 | 双量程：-10N～+10N/-2N～+2N，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 12 | 位移传感器 | 量程：0~1.5m，分度：0.3mm； 分为发射端和接收端，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；带有指示灯和传感器固定位； | 套 | 1 |
| 13 | 光电门传感器 | 量程：0~10Kms，分辨率：0.1mS； 一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；带有指示灯和传感器固定位； | 个 | 2 |
| 14 | 声强传感器 | 量程：30dB~110dB，灵敏度：50dB±3dB，分辨率：0.1db； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 15 | 声音传感器 | 量程:20－20,000 Hz，分辨率：0.1hz； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 16 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 2 |
| 17 | 压强传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp；配备1个30cc塑料针筒 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 18 | 加速度传感器 | 量程：-5g~+5g，分辨率：0.01g 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 19 | 光强传感器 | 量程：0~8,000 lux，分辨率：1lux； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 20 | 相对压强传感器 | 量程：-100~100 kPa，分辨率：0.1kPa； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 21 | 通用器材 | 铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定。 | 个 | 1 |
| 22 | 附件 | 传感器连接线4条，一体化数据采集器充电器，软件光盘1张；传感器使用说明书一套及物理实验手册一本。 | 套 | 1 |
| 23 | 力学导轨 | 1、低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高：1200*95*20mm ）,两端配有塑胶堵头防止刮伤； 2、低摩擦运动红蓝小车（长*宽*高不大于165*70*44mm）各一台； 3、每台小车底部有设计有弹簧防压装置，可以保护小车在承受70公斤压力情况下，车轮不会损坏； 4、小车顶部开有重物固定凹槽（50*50mm），槽中心嵌有M5的固定螺丝孔，可以放入并固定配重片； 5、顶部有挡光片固定卡位，可固定挡光片或光栅；小车两端有挡板槽，根据实验需要拆装弹簧碰撞片或磁性碰撞片； 6、小车端头装有黏合位，可将两台小车吸附在一起进行碰撞实验。配件：弹簧碰撞片1个； 7、挡光片1套（10mm，20mm各一个），光栅1套（叁档光栅、五档光栅各1个）；挡光片和光栅可以选择垂直或者水平方式安装在小车上，固定片一个； 8、导轨支架1套：L型支架（长>150mm）2支、I型支架（长>150mm）2支；配有长短胶头螺丝共6个，方型垫片6个； 9、可固定在轨道上的滑轮夹1套，滑轮高度可调节，滑轮内置轴承； 10、小车收纳装置1套，沙桶配棉线（线长>50cm），固定环一个； 可完成多种力学、动力学实验。 | 套 | 1 |
| 24 | 斜面上力的分解 | 实验器内置44mm*56mm液晶显示屏，配备触摸屏，可在屏上实时显示重物的两个分力的大小和斜面角度实时变化图像，可测量多组数据，也可通过USB接口连接电脑在电脑上操作。 | 套 | 1 |
| 25 | 机械能守恒实验器 | 由刻度盘、固定位、支架、摆球以及紧固件等部件组成。配合光电门传感器验证机械能守恒定律。 | 套 | 1 |
| 26 | 无线向心力实验仪 | 由铝合金底座、转动尺、连接挂钩（带重物）、无极调速装置、固定螺丝等部件组成；实验器内置1.8寸彩屏力传感器，还内置有光电传感器，能独立显示转动过程中的速度和向心力的变化，并能通过蓝牙2.4G无线传输数据。 | 套 | 1 |
| 27 | 环形线圈 | 无需电源、可折叠、可完成切割地磁场产生微小电流等实验。 | 套 | 1 |
| 28 | 螺线管 | 实验器由底座、铜导线、接线柱等组成。可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验。 | 套 | 1 |
| 29 | 数字化摩擦力实验器 | 实验器由1.2米铝合金导轨、无极调速装置、电机、摩擦板（长13cm*宽8.5cm）、摩擦块（10cm*8cm*3.8cm）、3.5英寸数据处理模块、自动停止开关、砝码等部件组成，装置可通过改变摩擦板或加砝码改变摩擦块重量从而探究物体运动过程中受到的摩擦力的影响因素。 1、可以脱机进行摩擦力实验，也可以通过USB与计算机连接完成实验； 2、摩擦块采用一体化设计（不支持力传感器和摩擦块分离设计），一体化设计保证了受力在一条直线上，减少系统误差，摩擦块可以添加重物。 3、实验器可根据需求自由选择不同材质或不同接触面积的摩擦板与摩擦块粘合 4、可充电电源供电，方便户外实验； ★5、自带3.5英寸液晶触摸屏模块，可以实时显示摩擦力的大小； 6、实验器自带有调速功能，调速装置还可以改变电机的运动方向。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 套 | 1 |
| 30 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 套 | 1 |
| 31 | 电学实验板 | 共有十二块，包括半波、全波整流、滤波；复杂电路分析；RC、RL移相；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；二、三极管特性曲线、三极管放大电路；恒压源 恒流源；双稳态 多谐振荡；简单门电路；电容充放电及串并联；LC振荡 自感现象；描绘小灯泡的伏安特性曲线等实验。每块板：长15cm宽7cm误差±5mm.带电流、电压等图样；每个实验板配有独立的塑胶底壳，防止在实验过程中因焊盘外露而刮伤学生。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章。 | 套 | 1 |
| 32 | 逻辑模块套装 | 由与、或、非三种门电路模块；三种输入模块；三种执行模块；和独立电池模块组成。模块采用独立的八边形塑料外壳（尺寸：50mm*50mm*25mm误差±2mm），保证电子元件、焊点不外露；每个模块带独立拨动开关、独立电源指示灯（红色）；输入模块和执行模块带状态指示灯（绿色）；外壳上盖印有输入输出接口标识，电源指示标识；为了方便演示，外壳分为三种颜色设计：门电路模块为白色，输入和执行模块分别为绿色或橙色；模块直接采用USB接口进行数据通信；★门电路可以自由组合成复杂的逻辑电路，逻辑结果可以生动的转换为执行模块的动作如：灯亮灭，风扇启动停止等。配有micro-micro USB数据线（5芯，线长：200mm误差±5mm ）5条，micro-USB数据线1条，标准带手柄演示箱，规格（250mm*230mm*70mm 误差±10mm）方便收纳与演示。▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 套 | 1 |
| 33 | 法拉第电磁定律实验器（动生） | 由底座、支架、强磁场组件、方形线圈、固定螺丝等部件组成，配合光电门传感器与微电流传感器进行实验，可探究动生电流与切割磁感线速度之间关系。 | 套 | 1 |
| 34 | 安培力实验器 | 由底座（两面固定磁铁），力传感器固定支架，可调匝数矩形线圈（100匝 200匝 300匝）连接固定杆组成，配合连接力传感器使用，也可接入电流传感器。研究安培力与导线长度和通电电流大小的关系。 | 套 | 1 |
| 35 | 力的合成与分解实验器 | 由固定装置、精密刻度圆盘、力传感器固定支架，传感器固定螺丝等部件组成，两个力传感器可以固定在支架上，并可调节两个支架之间的夹角，完成力的合成与分解实验。 | 套 | 1 |
| 36 | 光电计时测距实验器 | 数码轨道，由带条纹导轨、光电小车及各种配件等组成。1、印有黑白斑纹的低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高1200*95*20mm ）,两端配有塑胶堵头防止刮伤；2、光电小车2台；3、光电小车顶部有M5的螺纹孔，可以固定配重片；顶部有挡光片固定卡位，可固定挡光片或光栅；4、小车两端有弹簧以及黏合位，可以进行弹性及非弹性碰撞实验；5、光电小车内置测速装置，可以数码轨道上运动时直接测查运动速度与位移；6、光电小车内置无线发射装置，可以实时将速度与位移信息发送给采集器或电脑、手机上进行分析；7、光电小车内置可充电电池，头部配有充电孔，底部配有电源开关1个；8、配套光栅及挡光片组：挡光片1套（10mm，20mm各一个），光栅1套（叁档光栅、四档光栅各1个），挡光片可以选择垂直或水平方式安装在小车上，固定片1块；9、导轨支架1套：L型支架（长>150mm）2支、I型支架（长>150mm）2支；10、配重片1套：2片（50g，厚<4mm）（配重片中心有9mm固定孔）；11、可固定在轨道上的滑轮夹1套，滑轮高度可调节，滑轮内置轴承；镀锌蝶型扣1组、紧固螺丝1宗；12、磁碰座架1个，轨道倾角调节器(选配刻度指示器）1个，小车收纳装置1套，沙桶配棉线（线长>50cm）；可完成多种力学、动力学实验。 | 套 | 1 |
| 37 | 法拉第电磁定律实验器（感生） | 内置44mm*56mm液晶显示屏，可通过内置传感器测量感生电流数据，可配合磁感应强度传感器使用，探究感生电流与磁感强度的变化率关系。 | 套 | 1 |
| 38 | 智能电源 | 实验装置为铝合金外壳，表面磨砂，面板上设有AC输出接口、DC输出接口、AC输出调节器、DC输出调节器、AC电源指示、DC电源指示等功能，配有专用电源线，具备防过载、漏电功能。分为手动模式和智能模式输出。手动模式输出：可实现直流交流转换输出，直流输出：1.5V~18V连续可调；交流输出：0V~6V/50Hz；交直流电压独立幅值调节。智能模式输出：实验器自带4.3寸显示屏，可通过屏幕控制输出各种周期的三角波、正弦波、方波。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验，内置液晶显示屏。 | 套 | 1 |
| 39 | 电磁定位板 | 1、实验器由电磁板、铝合金固定杆、弹射装置、平抛单摆装置等部件组成，弹出装置可换挡三种不同速度，可在0-90角度任意调节，实验器通过感应产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理，可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆的实验。 2、性能参数： （1）定位板尺寸≥36*23cm （2）发射器定位偏差： ±1mm （3）采样频率：0-200Hz （4）抛出体自带Micro usb接口，可充电，直径小于3.5cm （5）采用铝合金材料，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹。 | 套 | 1 |
| 40 | 电磁波传播实验器 | 实验器由发射模块和接收模块组成。 发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为200Hz的载波与信号波调制而成的电磁波，可调制并发射正弦波、方波和三角波，配有发射天线，信号波的频率在2~20Hz范围内可调。由2节5号电池供电，可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。接收模块内置电磁波接收器，可接电压传感器。有效距离不小于5米。 | 套 | 1 |
| 41 | 压缩气体做功实验器 | 实验器由底座、固定环、专用注射器（透明，容积30mL）、温度传感器固定位等部件组成，配合温度传感器完成压缩气压做功实验。 | 套 | 1 |
| 42 | 摩擦力做功实验器 | 用于理解功与能的转化，实验器由桌面固定底座、铜管、细线、绝热海绵管等部件组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功实验。 | 套 | 1 |
| 43 | 立体电学模块 | 本套件包括36个功能模块： 4个相交导线模块；4个直导线模块；1个蜂鸣器模块；4款电阻模块；1个电位器模块；1个电源接线模块；1个电机模块；2个单刀双掷开关；3个单刀单掷开关；2个不相交导线模块；1个LED模块；3个灯泡模块；8个90度直角模块；1个DC电源模块； 1、模块内置电路元器件，并且每个模块上有相应的电路标识，从外表看不到电路元器件和电路板； 2、模块呈立体形状，采用塑胶外壳，外壳底部可以吸附在白板上，方便演示； 3、模块与模块之间通过磁珠吸附的方式连接，且通过磁珠导电； ★4、所有模块之间通过无极连接并可以360°旋转，整个电路不使用导线的连接方式； 5、仅通过模块就可以搭建不同的立体电路，无需使用其他器材，比如干电池或智能电源等。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 套 | 1 |
| 44 | 胡克定律实验仪 | 实验器由刻度尺，弹簧固定位及拉伸弹簧组成；配合力传感器使用，完成胡克定律实验。 | 套 | 1 |
| 45 | 电磁铁实验器 | 三个不同线圈（2n匝有铁芯；2n匝无铁芯；n匝有铁芯）组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流、有无铁芯相同匝数等情况下线圈中产生磁场强度。 | 套 | 1 |
| 46 | 楞次定律实验仪 | 实验器由竖直固定螺线管、接线柱等部件组成，能完成楞次定律实验。 | 套 | 1 |
| 47 | 电阻定律实验器 | 本实验器用于初中物理“电阻”，用于高中物理“电阻定律”实验，用来探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。由底座、直径不同等四种导体丝组成，配合电流、电压传感器使用。 | 套 | 1 |
| 1 | 一体化数据采集器 | - 便携式千兆采集处理实验器，全塑壳设计，厚度不超过30mm，背部嵌有高强度金属提手（提手不短于：100mm，（偏差<5mm）），方便户外实验操作；提手打开时可形成视角，方便放置在桌面实验操作； 2、带大屏幕高清液晶显示屏，显示屏尺寸在10英寸到10.4英寸之间；操作界面采用内置的高灵敏多点电容屏； 3、采用高频低功耗处理器，适用于户外长时间实验,处理器不低于8核，主频不低于1.4GHz，随机存储器不低于1GByte，实验数据存储空间不低于8GB。（可存储不低于40万场次实验数据）。 4、集合多种数据采集连接方式： USB纯数字传感器接口和数字模拟混合接口； 5、内置有标准USB接口，不少于4路，可连接多功能数据采集器及纯数字式传感器，也可连接高速数据采集设备、高清显微镜等； 6、内置4路带暗扣传感器接口，可同时连接4路数字型传感器、模拟型传感器、和混合型传感器； 7、内置1路USB功率输出接口，可支持大功率传感器额外供电，如数字显微镜等； 8、支持高清视频输出，内置有HDMI高清输出接口1路，可将实验过程投影到大屏幕或投影设备上，进行实验教学分享； 9、内置有线千兆网络接口，不得采用外接USB扩展网络连接器； 10、内置可编程接口，4路按键输入，可用于设计自定义拓展实验； 11、内置拓展实验数据存储接口1路： TF卡接口； 12、电源指示灯1路，开关1个；内置大容量可充电电池，不少于6500mAH； 13、支持双操作系统：Linux操作系统（可选安卓操作系统）； 14、内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。 ▲一体化传感器数据分析软件具有软件著作权 ▲生产厂家具有质量管理体系、环境管理体系和职业健康与安全管理体系认证证书； | 台 | 3 |
| 2 | 电压传感器 | 量程：-15V~+15V ，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 6 |
| 3 | 电流传感器 | 量程：-1.5A~+1.5A，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 6 |
| 4 | 微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 5 | 声强传感器 | 量程：30dB~110dB，灵敏度：50dB±3dB，分辨率：0.1db； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 6 | 声音传感器 | 量程:20－20,000 Hz，分辨率：0.1hz； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 7 | 力传感器 | 量程：-50N~+50N，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 6 |
| 8 | 磁感应强度传感器 | 量程：-84mT~+84mT，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 9 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 6 |
| 10 | 压强传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp；配备1个30cc塑料针筒 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 11 | 光强传感器 | 量程：0~8,000 lux，分辨率：1lux； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 12 | 位移传感器 | 量程：0~1.5m，分度：0.3mm； 分为发射端和接收端，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；带有指示灯和传感器固定位； | 套 | 3 |
| 13 | 光电门传感器 | 量程：0~10Kms，分辨率：0.1mS； 一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；带有指示灯和传感器固定位； | 个 | 6 |
| 14 | 通用器材 | 铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定。 | 个 | 3 |
| 15 | 附件 | 传感器连接线4条，一体化数据采集器充电器，软件光盘1张；传感器使用说明书一套及物理实验手册一本。 | 套 | 3 |
| 16 | 力学导轨 | 1、低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高：1200*95*20mm ）,两端配有塑胶堵头防止刮伤； 2、低摩擦运动红蓝小车（长*宽*高不大于165*70*44mm）各一台； 3、每台小车底部有设计有弹簧防压装置，可以保护小车在承受70公斤压力情况下，车轮不会损坏； 4、小车顶部开有重物固定凹槽（50*50mm），槽中心嵌有M5的固定螺丝孔，可以放入并固定配重片； 5、顶部有挡光片固定卡位，可固定挡光片或光栅；小车两端有挡板槽，根据实验需要拆装弹簧碰撞片或磁性碰撞片； 6、小车端头装有黏合位，可将两台小车吸附在一起进行碰撞实验。配件：弹簧碰撞片1个； 7、挡光片1套（10mm，20mm各一个），光栅1套（叁档光栅、五档光栅各1个）；挡光片和光栅可以选择垂直或者水平方式安装在小车上，固定片一个； 8、导轨支架1套：L型支架（长>150mm）2支、I型支架（长>150mm）2支；配有长短胶头螺丝共6个，方型垫片6个； 9、可固定在轨道上的滑轮夹1套，滑轮高度可调节，滑轮内置轴承； 10、小车收纳装置1套，沙桶配棉线（线长>50cm），固定环一个； 可完成多种力学、动力学实验。 | 套 | 3 |
| 17 | 摩擦力实验器 | 实验器由底板、无极调速装置（有电源接口，可外接电源使用）、电机、摩擦板（2种表面）、摩擦块（顶部和侧面均有砝码凹槽位）、力传感器固定装置、砝码等部件组成，底座可拆解，摩擦块可添加重物，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做各种匀速直线或非匀速直线运动。 | 套 | 3 |
| 18 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 套 | 3 |
| 19 | 安培力实验器 | 由底座（两面固定磁铁），力传感器固定支架，可调匝数矩形线圈（100匝 200匝 300匝）连接固定杆组成，配合连接力传感器使用，也可接入电流传感器。研究安培力与导线长度和通电电流大小的关系。 | 套 | 3 |
| 20 | 电学实验板 | 共有十二块，包括半波、全波整流、滤波；复杂电路分析；RC、RL移相；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；二、三极管特性曲线、三极管放大电路；恒压源 恒流源；双稳态 多谐振荡；简单门电路；电容充放电及串并联；LC振荡 自感现象；描绘小灯泡的伏安特性曲线等实验。每块板：长15cm宽7cm误差±5mm.带电流、电压等图样；每个实验板配有独立的塑胶底壳，防止在实验过程中因焊盘外露而刮伤学生。 | 套 | 3 |
| 21 | 力的合成与分解实验器 | 由固定装置、精密刻度圆盘、力传感器固定支架，传感器固定螺丝等部件组成，两个力传感器可以固定在支架上，并可调节两个支架之间的夹角，完成力的合成与分解实验。 | 套 | 3 |
| 22 | 法拉第电磁定律实验器（动生） | 由底座、支架、强磁场组件、方形线圈、固定螺丝等部件组成，配合光电门传感器与微电流传感器进行实验，可探究动生电流与切割磁感线速度之间关系。 | 套 | 3 |
| 23 | 楞次定律实验仪 | 实验器由竖直固定螺线管、接线柱等部件组成，能完成楞次定律实验。 | 套 | 3 |
| 24 | 电阻定律实验器 | 本实验器用于初中物理“电阻”，用于高中物理“电阻定律”实验，用来探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。由底座、直径不同等四种导体丝组成，配合电流、电压传感器使用。 | 套 | 3 |
| 25 | 机械能守恒实验器 | 由刻度盘、固定位、支架、摆球以及紧固件等部件组成。配合光电门传感器验证机械能守恒定律。 | 套 | 3 |
| 26 | 逻辑模块套装 | 由与、或、非三种门电路模块；三种输入模块；三种执行模块；和独立电池模块组成。模块采用独立的八边形塑料外壳（尺寸：50mm*50mm*25mm误差±2mm），保证电子元件、焊点不外露；每个模块带独立拨动开关、独立电源指示灯（红色）；输入模块和执行模块带状态指示灯（绿色）；外壳上盖印有输入输出接口标识，电源指示标识；为了方便演示，外壳分为三种颜色设计：门电路模块为白色，输入和执行模块分别为绿色或橙色；模块直接采用USB接口进行数据通信；门电路可以自由组合成复杂的逻辑电路，逻辑结果可以生动的转换为执行模块的动作如：灯亮灭，风扇启动停止等。配有micro-micro USB数据线（5芯，线长：200mm误差±5mm ）5条，micro-USB数据线1条，标准带手柄演示箱，规格（250mm*230mm*70mm 误差±10mm）方便收纳与演示。 | 套 | 3 |
| 27 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 套 | 3 |
| 28 | 螺线管 | 实验器由底座、铜导线、接线柱等组成。可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验。 | 套 | 3 |
| 29 | 环形线圈 | 无需电源、可折叠、可完成切割地磁场产生微小电流等实验。 | 套 | 3 |
| 30 | 电磁铁实验器 | 三个不同线圈（2n匝有铁芯；2n匝无铁芯；n匝有铁芯）组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流、有无铁芯相同匝数等情况下线圈中产生磁场强度。 | 套 | 3 |
| 1 | 一体化数据采集器 | 1、便携式千兆采集处理实验器，全塑壳设计，厚度不超过30mm，背部嵌有高强度金属提手（提手不短于：100mm，（偏差<5mm）），方便户外实验操作；提手打开时可形成视角，方便放置在桌面实验操作； 2、带大屏幕高清液晶显示屏，显示屏尺寸在10英寸到10.4英寸之间；操作界面采用内置的高灵敏多点电容屏； 3、采用高频低功耗处理器，适用于户外长时间实验,处理器不低于8核，主频不低于1.4GHz，随机存储器不低于1GByte，实验数据存储空间不低于8GB。（可存储不低于40万场次实验数据）。 4、集合多种数据采集连接方式： USB纯数字传感器接口和数字模拟混合接口； 5、内置有标准USB接口，不少于4路，可连接多功能数据采集器及纯数字式传感器，也可连接高速数据采集设备、高清显微镜等； 6、内置4路带暗扣传感器接口，可同时连接4路数字型传感器、模拟型传感器、和混合型传感器； 7、内置1路USB功率输出接口，可支持大功率传感器额外供电，如数字显微镜等； 8、支持高清视频输出，内置有HDMI高清输出接口1路，可将实验过程投影到大屏幕或投影设备上，进行实验教学分享； 9、内置有线千兆网络接口，不得采用外接USB扩展网络连接器； 10、内置可编程接口，4路按键输入，可用于设计自定义拓展实验； 11、内置拓展实验数据存储接口1路： TF卡接口； 12、电源指示灯1路，开关1个；内置大容量可充电电池，不少于6500mAH； 13、支持双操作系统：Linux操作系统（可选安卓操作系统）； 14、内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。 ▲一体化传感器数据分析软件具有软件著作权 ▲生产厂家具有质量管理体系、环境管理体系和职业健康与安全管理体系认证证书； | 台 | 1 |
| 2 | 化学软件包 | 包含探究式分析及实验管理软件、化学辅助实验采集软件： 一、探究式分析及实验管理软件： 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集； 二、化学辅助实验采集软件：是一款针对化学实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。 ▲化学辅助实验采集软件提供计算机软件著作权证书复印件并加盖生产企业的公章 ▲化学辅助实验采集软件提供软件测试报告复印件并加盖生产企业的公章 | 套 | 1 |
| 3 | 有线拓展接口 | 传感器可以通过有线拓展接口与教师电脑或者一体机连接传输数据： 1、8个传感器接口（数字、模拟共用），可同时采集8组不同的数据； 2、数模混插，数字模拟传感器不加区分； 3、与计算机USB通讯；采样速率20μS； 4、最大通讯速率1M；功率低于2.5W；采集器精度为14位； 5、支持自定义传感器；支持传感器自动识别，即插即用； 6、外形小巧（80*56mm）； 7、USB直接供电，采用LDO低压差线性稳压器，采集数据更稳定； | 台 | 1 |
| 4 | 无线模块 | 由无线发射模块和无线接收模块组成。无线发射模块：通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电；无线接收模块：无障碍传输距离100M，自动识别传感器，兼容所有采集器。 | 套 | 4 |
| 5 | 数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能以及无线传输功能。模块带传感器插口，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，接入后自动识别传感器；模块带1.8英寸显示屏，与传感器连接后可以直接在屏幕上显示传感器数据；模块带蓝牙功能，可以通过无线方式与终端连接通讯，也可与计算机USB直接连接通讯（兼充电）；模块带可充电锂电池供电，电池可拆卸，带独立的电源开关以及功能按键；支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 | 个 | 4 |
| 6 | 多功能温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃； ★1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持蓝牙和串口两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； ★6、内置8G存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； ★7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 高温传感器 | 量程：-50℃~+ 1250℃，分辨率：0.1℃； 1、一体化设计，带RJ45接口，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 8 | 微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 9 | PH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：0.1%量程；配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 10 | 电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm，分辨率：0.1%； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 11 | 多功能氧气传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1%； ★1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持蓝牙和串口两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； ★6、内置8G存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； ★7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 个 | 1 |
| 12 | 多功能压强传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp；配备1个30cc塑料针筒 ★1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持蓝牙和串口两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； ★6、内置8G存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； ★7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 个 | 1 |
| 13 | 浊度计传感器 | 量程：0~400NT，分辨率：0.1%量程； 一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； | 个 | 1 |
| 14 | 二氧化碳传感器 | 量程：0~50000ppm，分辨率：1ppm； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 15 | 色度计传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.01%配比色皿； 一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； | 个 | 1 |
| 16 | 氢气传感器 | 量程：0~2000PPM，分辨率：1PPM； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 17 | 氯离子传感器 | 量程：0~1mol/L，精度0.01mol/L； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 18 | 二氧化硫传感器 | 量程：0~20ppm，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 19 | 电压传感器 | 量程：-15V~+15V ，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 20 | 电流传感器 | 量程：-1.5A~+1.5A，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 21 | 氧化还原传感器 | 量程：-500mv-2000mV，分辨率：0.1mv ； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 22 | 通用器材 | 铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定。 | 个 | 1 |
| 23 | 附件 | 传感器连接线4条，一体化数据采集器充电器，软件光盘1张；传感器使用说明书一套及物理实验手册一本。 | 套 | 1 |
| 24 | 中和滴定实验装置 | 由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用。 | 套 | 1 |
| 25 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，磁吸组件，能吸附在黑板上，适用于固定较大型实验器材。 | 套 | 3 |
| 26 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 套 | 1 |
| 27 | 气液密封实验器 | 实验器由亚克力底座、透明密封箱体、密封盖组成，留有温度、氧气、二氧化碳、湿度等传感器探头接口。与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 1 |
| 28 | 多功能传感器支架 | 实验器由固定装置（用于将装置固定于铁架台上），传感器固定卡位、电极放置孔（可放置温度、氧气、湿度等传感器电极）组成。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。 | 套 | 1 |
| 29 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 1 |
| 30 | 气体密封塞套件 | 内有多个不太同尺寸的密封塞，可配合实验室试管及各种实验室传感器使用。 | 套 | 1 |
| 31 | 电化学探究实验器 | 实验器由亚克力底座、溶液杯、接线柱、导电片、导线、led灯、等部件组成，可用于进行原电池实验或水电解等实验。 | 套 | 1 |
| 32 | 磁力搅拌器 | 移动式磁力搅拌器，规格115*87*35mm，装置由搅拌器主体和磁力搅拌子组成。★具有电源开关、无极调速功能，内置充电模块，配有可充电锂电池，可脱离电源独立使用，采用USB口进行充电。用于各类生化实验，转速快，能快速将反应中的溶液搅拌均匀；配有USB充电线1条。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 套 | 1 |
| 33 | 溶解热实验器 | 由透明亚克力管、玻璃烧杯、隔热片等部件组成，测量化学反应中的溶解热。 | 套 | 1 |
| 34 | 远红外加热器 | 铝合金外壳；220V交流供电，功率100W；远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 套 | 1 |
| 1 | 一体化数据采集器 | - 便携式千兆采集处理实验器，全塑壳设计，厚度不超过30mm，背部嵌有高强度金属提手（提手不短于：100mm，（偏差<5mm）），方便户外实验操作；提手打开时可形成视角，方便放置在桌面实验操作； 2、带大屏幕高清液晶显示屏，显示屏尺寸在10英寸到10.4英寸之间；操作界面采用内置的高灵敏多点电容屏； 3、采用高频低功耗处理器，适用于户外长时间实验,处理器不低于8核，主频不低于1.4GHz，随机存储器不低于1GByte，实验数据存储空间不低于8GB。（可存储不低于40万场次实验数据）。 4、集合多种数据采集连接方式： USB纯数字传感器接口和数字模拟混合接口； 5、内置有标准USB接口，不少于4路，可连接多功能数据采集器及纯数字式传感器，也可连接高速数据采集设备、高清显微镜等； 6、内置4路带暗扣传感器接口，可同时连接4路数字型传感器、模拟型传感器、和混合型传感器； 7、内置1路USB功率输出接口，可支持大功率传感器额外供电，如数字显微镜等； 8、支持高清视频输出，内置有HDMI高清输出接口1路，可将实验过程投影到大屏幕或投影设备上，进行实验教学分享； 9、内置有线千兆网络接口，不得采用外接USB扩展网络连接器； 10、内置可编程接口，4路按键输入，可用于设计自定义拓展实验； 11、内置拓展实验数据存储接口1路： TF卡接口； 12、电源指示灯1路，开关1个；内置大容量可充电电池，不少于6500mAH； 13、支持双操作系统：Linux操作系统（可选安卓操作系统）； 14、内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。 ▲一体化传感器数据分析软件具有软件著作权 ▲生产厂家具有质量管理体系、环境管理体系和职业健康与安全管理体系认证证书； | 台 | 3 |
| 2 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 3 | 高温传感器 | 量程：-50℃~+ 1250℃，分辨率：0.1℃； 1、一体化设计，带RJ45接口，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 4 | 微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 5 | PH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：0.1%量程；配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 6 | 电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm，分辨率：0.1%； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 7 | 氧气传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1%； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 8 | 压强传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp；配备1个30cc塑料针筒 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 6 |
| 9 | 浊度计传感器 | 量程：0~400NT，分辨率：0.1%量程； 一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； | 个 | 6 |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 量程：0~50000ppm，分辨率：1ppm； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 11 | 通用器材 | 铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定。 | 个 | 3 |
| 12 | 附件 | 传感器连接线4条，一体化数据采集器充电器，软件光盘1张；传感器使用说明书一套及物理实验手册一本。 | 套 | 3 |
| 13 | 中和滴定实验装置 | 由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用。 | 套 | 3 |
| 14 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 套 | 3 |
| 15 | 气液密封实验器 | 实验器由亚克力底座、透明密封箱体、密封盖组成，留有温度、氧气、二氧化碳、湿度等传感器探头接口。与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 3 |
| 16 | 多功能传感器支架 | 实验器由固定装置（用于将装置固定于铁架台上），传感器固定卡位、电极放置孔（可放置温度、氧气、湿度等传感器电极）组成。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。 | 套 | 3 |
| 17 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 3 |
| 18 | 气体密封塞套件 | 内有多个不太同尺寸的密封塞，可配合实验室试管及各种实验室传感器使用。 | 套 | 3 |
| 19 | 电化学探究实验器 | 实验器由亚克力底座、溶液杯、接线柱、导电片、导线、led灯、等部件组成，可用于进行原电池实验或水电解等实验。 | 套 | 3 |
| 20 | 磁力搅拌器 | 移动式磁力搅拌器，规格115*87*35mm，装置由搅拌器主体和磁力搅拌子组成。具有电源开关、无极调速功能；内置充电模块，配有可充电锂电池，可脱离电源独立使用，采用USB口进行充电。用于各类生化实验，转速快，能快速将反应中的溶液搅拌均匀；配有USB充电线1条。 | 套 | 3 |
| 1 | 一体化数据采集器 | 1、便携式千兆采集处理实验器，全塑壳设计，厚度不超过30mm，背部嵌有高强度金属提手（提手不短于：100mm，（偏差<5mm）），方便户外实验操作；提手打开时可形成视角，方便放置在桌面实验操作； 2、带大屏幕高清液晶显示屏，显示屏尺寸在10英寸到10.4英寸之间；操作界面采用内置的高灵敏多点电容屏； 3、采用高频低功耗处理器，适用于户外长时间实验,处理器不低于8核，主频不低于1.4GHz，随机存储器不低于1GByte，实验数据存储空间不低于8GB。（可存储不低于40万场次实验数据）。 4、集合多种数据采集连接方式： USB纯数字传感器接口和数字模拟混合接口； 5、内置有标准USB接口，不少于4路，可连接多功能数据采集器及纯数字式传感器，也可连接高速数据采集设备、高清显微镜等； 6、内置4路带暗扣传感器接口，可同时连接4路数字型传感器、模拟型传感器、和混合型传感器； 7、内置1路USB功率输出接口，可支持大功率传感器额外供电，如数字显微镜等； 8、支持高清视频输出，内置有HDMI高清输出接口1路，可将实验过程投影到大屏幕或投影设备上，进行实验教学分享； 9、内置有线千兆网络接口，不得采用外接USB扩展网络连接器； 10、内置可编程接口，4路按键输入，可用于设计自定义拓展实验； 11、内置拓展实验数据存储接口1路： TF卡接口； 12、电源指示灯1路，开关1个；内置大容量可充电电池，不少于6500mAH； 13、支持双操作系统：Linux操作系统（可选安卓操作系统）； 14、内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。 ▲一体化传感器数据分析软件具有软件著作权 ▲生产厂家具有质量管理体系、环境管理体系和职业健康与安全管理体系认证证书； | 台 | 1 |
| 2 | 生物软件包 | 包含探究式分析及实验管理软件、生物辅助实验采集软件： 一、探究式分析及实验管理软件： 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集； 二、生物辅助实验采集软件：是一款针对生物实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。 ▲生物辅助实验采集软件提供计算机软件著作权证书复印件并加盖生产企业的公章 ▲生物辅助实验采集软件提供软件测试报告复印件并加盖生产企业的公章 | 套 | 1 |
| 3 | 有线拓展接口 | 传感器可以通过有线拓展接口与教师电脑或者一体机连接传输数据： 1、8个传感器接口（数字、模拟共用），可同时采集8组不同的数据； 2、数模混插，数字模拟传感器不加区分； 3、与计算机USB通讯；采样速率20μS； 4、最大通讯速率1M；功率低于2.5W；采集器精度为14位； 5、支持自定义传感器；支持传感器自动识别，即插即用； 6、外形小巧（80*56mm）； 7、USB直接供电，采用LDO低压差线性稳压器，采集数据更稳定； | 台 | 1 |
| 4 | 无线模块 | 由无线发射模块和无线接收模块组成。无线发射模块：通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电；无线接收模块：无障碍传输距离100M，自动识别传感器，兼容所有采集器。 | 套 | 4 |
| 5 | 数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能以及无线传输功能。模块带传感器插口，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，接入后自动识别传感器；模块带1.8英寸显示屏，与传感器连接后可以直接在屏幕上显示传感器数据；模块带蓝牙功能，可以通过无线方式与终端连接通讯，也可与计算机USB直接连接通讯（兼充电）；模块带可充电锂电池供电，电池可拆卸，带独立的电源开关以及功能按键；支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 | 个 | 4 |
| 6 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 7 | 多功能PH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：0.1%量程； 配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳； ★1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持蓝牙和串口两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； ★6、内置8G存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； ★7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 个 | 2 |
| 8 | 氧气传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1%； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 9 | 二氧化碳传感器 | 量程：0~50000ppm，分辨率：1ppm； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 10 | 多功能光强传感器 | 量程：0~8,000 lux，分辨率：1lux； ★1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持蓝牙和串口两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； ★6、内置8G存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； ★7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 个 | 1 |
| 11 | 电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm，分辨率：0.1%； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 12 | 溶解氧传感器 | 量程：0~20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 2 |
| 13 | 溶解二氧化碳传感器 | 测量范围：4ppm~1800ppm，分度：0.1ppm；用于检测水中二氧化碳含量； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 2 |
| 14 | 压强传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp；配备1个30cc塑料针筒 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 2 |
| 15 | 多功能微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.1%量程； ★1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持蓝牙和串口两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； ★6、内置8G存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； ★7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 ▲提供该产品由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章，检测报告佐证带★参数。 | 个 | 1 |
| 16 | 相对压强传感器 | 量程：-100~100 kPa，分辨率：0.1kPa； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 2 |
| 17 | 酒精传感器 | 量程：10～1000ppm，分辨率：1ppm； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 2 |
| 18 | 色度计传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.01%配比色皿； 一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； | 个 | 1 |
| 19 | 湿度传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1%； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 20 | EKG传感器 | 量程：0~5V，分辨率：0.1mV，采样率：50-200HZ；配EKG电极贴片一套 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 21 | 呼吸传感器 | 量程：0~50cpm，分辨率：1cpm；含呼吸带一套 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 22 | 心率传感器 | 量程：30~200p/m，分辨率：1p/m； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 23 | 氧化还原传感器 | 测量范围：-500mV~+2000mV，分度：0.11mV； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 1 |
| 24 | 通用器材 | 铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定。 | 个 | 1 |
| 25 | 附件 | 传感器连接线4条，一体化数据采集器充电器，软件光盘1张；传感器使用说明书一套及物理实验手册一本。 | 套 | 1 |
| 26 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，磁吸组件，能吸附在黑板上，适用于固定较大型实验器材。 | 套 | 3 |
| 27 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 套 | 1 |
| 28 | 气液密封实验器 | 实验器由亚克力底座、透明密封箱体、密封盖组成，留有温度、氧气、二氧化碳、湿度等传感器探头接口。与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 1 |
| 29 | 光合作用实验装置 | 亚克力底座和外壳，配有温度、氧气、二氧化碳等传感器插口，可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器使用，研究二氧化碳、氧气等因素对叶片光合作用或与呼吸作用的影响。 | 套 | 1 |
| 30 | 多功能传感器支架 | 实验器由固定装置（用于将装置固定于铁架台上），传感器固定卡位、电极放置孔（可放置温度、氧气、湿度等传感器电极）组成。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。 | 套 | 1 |
| 31 | 气体密封塞套件 | 内有多个不太同尺寸的密封塞，可配合实验室试管及各种实验室传感器使用。 | 套 | 1 |
| 32 | 水果电池实验器 | 由水果圆盘、不同材质的传导探针、底座、接线柱等部分组成，探究水果电池原理。 | 套 | 1 |
| 33 | 种子萌发实验器 | 由底座、萌发杯，密封盖组成，实验器与温度传感器可紧密连接，研究种子萌发过程中对温度的影响。 | 套 | 1 |
| 1 | 一体化数据采集器 | - 便携式千兆采集处理实验器，全塑壳设计，厚度不超过30mm，背部嵌有高强度金属提手（提手不短于：100mm，（偏差<5mm）），方便户外实验操作；提手打开时可形成视角，方便放置在桌面实验操作； 2、带大屏幕高清液晶显示屏，显示屏尺寸在10英寸到10.4英寸之间；操作界面采用内置的高灵敏多点电容屏； 3、采用高频低功耗处理器，适用于户外长时间实验,处理器不低于8核，主频不低于1.4GHz，随机存储器不低于1GByte，实验数据存储空间不低于8GB。（可存储不低于40万场次实验数据）。 4、集合多种数据采集连接方式： USB纯数字传感器接口和数字模拟混合接口； 5、内置有标准USB接口，不少于4路，可连接多功能数据采集器及纯数字式传感器，也可连接高速数据采集设备、高清显微镜等； 6、内置4路带暗扣传感器接口，可同时连接4路数字型传感器、模拟型传感器、和混合型传感器； 7、内置1路USB功率输出接口，可支持大功率传感器额外供电，如数字显微镜等； 8、支持高清视频输出，内置有HDMI高清输出接口1路，可将实验过程投影到大屏幕或投影设备上，进行实验教学分享； 9、内置有线千兆网络接口，不得采用外接USB扩展网络连接器； 10、内置可编程接口，4路按键输入，可用于设计自定义拓展实验； 11、内置拓展实验数据存储接口1路： TF卡接口； 12、电源指示灯1路，开关1个；内置大容量可充电电池，不少于6500mAH； 13、支持双操作系统：Linux操作系统（可选安卓操作系统）； 14、内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。 ▲一体化传感器数据分析软件具有软件著作权 ▲生产厂家具有质量管理体系、环境管理体系和职业健康与安全管理体系认证证书； | 台 | 3 |
| 2 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 3 | PH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：0.1%量程；配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 6 |
| 4 | 氧气传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1%； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 5 | 二氧化碳传感器 | 量程：0~50000ppm，分辨率：1ppm； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 6 | 电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm，分辨率：0.1%； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 7 | 相对压强传感器 | 量程：-100~100 kPa，分辨率：0.1kPa； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 6 |
| 8 | 酒精传感器 | 量程：10～1000ppm，分辨率：1ppm； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 9 | 微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 10 | 心率传感器 | 量程：30~200p/m，分辨率：1p/m； 1、一体化设计，带RJ45接口，接口带有防滑暗扣，具有方向性和自锁功能，保证数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验； 3、能与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据； | 个 | 3 |
| 11 | 通用器材 | 铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定。 | 个 | 3 |
| 12 | 附件 | 传感器连接线4条，一体化数据采集器充电器，软件光盘1张；传感器使用说明书一套及物理实验手册一本。 | 套 | 3 |
| 13 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 套 | 3 |
| 14 | 气液密封实验器 | 实验器由亚克力底座、透明密封箱体、密封盖组成，留有温度、氧气、二氧化碳、湿度等传感器探头接口。与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 3 |
| 15 | 光合作用实验装置 | 亚克力底座和外壳，配有温度、氧气、二氧化碳等传感器插口，可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器使用，研究二氧化碳、氧气等因素对叶片光合作用或与呼吸作用的影响。 | 套 | 3 |
| 16 | 多功能传感器支架 | 实验器由固定装置（用于将装置固定于铁架台上），传感器固定卡位、电极放置孔（可放置温度、氧气、湿度等传感器电极）组成。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。 | 套 | 3 |
| 17 | 气体密封塞套件 | 内有多个不太同尺寸的密封塞，可配合实验室试管及各种实验室传感器使用。 | 套 | 3 |