| 包头医学院第一附属医院全院导视系统改造升级项目需求单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标识类别 | 位置 | 工艺及材质说明 | 宽 (mm) | 高 (mm) | 厚(mm) | 数量 | 单位 |
| 1 | 户外立地总平面图索引 | 室外/门诊出入口处 | 1、2mm 304不锈钢激光切割，折弯成型，精工焊接，无缝打磨，表面汽车烤漆。 2、表面辅助图形丝印，总平面图灯箱需夜间发光、内容可更换设计，导视性主文字及图案需夜间发光，表面辅助标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、结构需内置热镀锌方管，保证结构牢固安全稳定，连体预埋混凝土浇筑安装。 4、需单独配备专用控制电箱，便于后期使用及维护。 5、提供彩色效果图《设计方案》。 6、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 1050 | 2400 | 220 | 2 | 套 |
| 2 | 户外楼宇分流立地导视 | 室外/户外楼宇交叉转弯处 | 1、2mm 304不锈钢激光切割，折弯成型，精工焊接，无缝打磨，表面汽车烤漆。 2、表面辅助图形丝印，导视性主文字及图案需夜间发光，表面辅助标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、结构需内置热镀锌方管，保证结构牢固安全稳定，连体预埋混凝土浇筑安装。 4、需单独配备专用控制电箱，便于后期使用及维护。 5、提供彩色效果图《设计方案》 6、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 550 | 2400 | 180 | 5 | 套 |
| 3 | 发光字（含背面安装钢架焊接制作） | 急诊中心+五大中心+行政办公楼(包含中文/英文/蒙文） | 1、发光字面板材料：精料5毫米亚克力发光字户外吸塑面板。 2、发光字底座及边罩材料：采用304 -1.5mm不锈钢汽车烤漆框架。 3、单独配备发光字专用控制电箱，便于后期使用及维护。 4、背架结构需采用国标热镀锌方管合理焊接，结构需达到国家标准抗风抗震行业标准 5、内置户外LED模组防水光源 6、包含中文、蒙文、英文 7、提供彩色效果图《设计方案》 8、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 800 | 800 | 60 | 60 | 字 |
| 4 | 建筑楼号牌 | 室外/楼宇外顶部 | 1、1.5mm 304不锈钢激光切割，折弯成型，精工焊接，无缝打磨，表面汽车烤漆。 2、表面图文丝印 3、贴墙安装 4、提供彩色效果图《设计方案》 5、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 700 | 700 | 50 | 14 | 套 |
| 5 | 户外宣传栏 | 室外 | 1、1.5mm 304不锈钢激光切割焊接顶棚及整体造型，折弯成型，精工焊接，无缝打磨，表面汽车烤漆。 2、表面辅助图形丝印，表面辅助标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、结构需内置热镀锌方管，保证结构牢固安全稳定，连体预埋混凝土浇筑安装。 4、需单独配备专用控制电箱，便于后期使用及维护。 5、提供彩色效果图《设计方案》 6、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 4800 | 2450 | 800 | 2 | 套 |
| 6 | 景观绿地标识 | 室外 | 1、1.5mm 304不锈钢激光切割，折弯成型，精工焊接，无缝打磨，表面汽车烤漆。 2、表面辅助图形丝印，表面辅助标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、按照最终确定的设计方案实施。 | 700 | 700 | 50 | 2 | 套 |
| 7 | 大厅立地楼层总平面索引 | 室内 | - 1、1.5mm 304不锈钢激光切割，折弯成型，精工焊接，无缝打磨，表面汽车烤漆。 2、表面辅助图形丝印，平面图采用可更换设计，表面辅助标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、结构需内置热镀锌方管，保证结构牢固安全稳定，底座需配重钢板立地静置安装。 4、需单独配备专用控制电箱，便于后期使用及维护。 5、提供彩色效果图《设计方案》 6、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 1350 | 1200 | 100 | 1 | 套 |
| 8 | 立地索引分流牌 | 室内 | 1、1.5mm 304不锈钢激光切割，折弯成型，精工焊接，无缝打磨，表面汽车烤漆。 2、表面辅助图形丝印，平面图采用可更换设计，表面辅助标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、结构需内置热镀锌方管，保证结构牢固安全稳定，底座需配重钢板立地静置安装。 4、需单独配备专用控制电箱，便于后期使用及维护。 5、提供彩色效果图《设计方案》 6、按照最终确定的设计方案实施。 | 500 | 2200 | 120 | 3 | 套 |
| 9 | 电梯外楼层索引 | 室内电梯 | 1、面层采用精料5毫米亚克力背面汽车烤漆工艺，底层采用精料8毫米亚克力背面汽车烤漆工艺，边框采用1.2mm 201不锈钢激光切割造型，表面汽车烤漆。 2、表面辅助图形丝印，表面辅助标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、正面所有楼层信息条面板采用定制铝合金折边烤漆侧面开口插卡式设计，整体内容需便于快速更换。 4、提供彩色效果图《设计方案》 5、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 500 | 1300 | 20 | 85 | 套 |
| 10 | 电梯内楼层索引 | 室内电梯 | 1、铝合金定制型材汽车烤漆制作。 2、表面辅助图形丝印，表面辅助标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、楼层信息需采用可更换设计 5、提供彩色效果图《设计方案》 6、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 800 | 500 | 6 | 25 | 套 |
| 11 | 电梯号 | 室内电梯 | 1、面层采用精料高密度5毫米PVC烤漆丝印，底层采用精料高密度8毫米PVC烤漆丝印。 2、面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、提供彩色效果图《设计方案》 4、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 1100 | 150 | 13 | 180 | 套 |
| 12 | 楼层号 | 室内步梯 | 1、采用精料高密度8毫米PVC烤漆丝印。 2、面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、提供彩色效果图《设计方案》 4、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 300 | 300 | 8 | 144 | 套 |
| 13 | 楼道走廊灯箱分流（双面） | 室内 | 1、1.5mm 304不锈钢激光切割，折弯成型，精工焊接，无缝打磨，表面汽车烤漆。 2、表面辅助图形丝印，导视性主文字及图案需激光雕刻夜发光内置LED模组，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、结构需内置热镀锌方管，保证结构牢固安全稳定，贴墙式安装需开孔葫芦口，吊挂式安装需配烤漆同色圆管。 4、需单独配备专用控制电箱，便于后期使用及维护。 5、提供彩色效果图《设计方案》 6、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 2100 | 280 | 80 | 18 | 套 |
| 14 | 楼道走廊灯箱分流（双面） | 室内 |  | 1800 | 280 | 80 | 55 | 套 |
| 15 | 楼道走廊灯箱分流（单面） | 门诊及病房 |  | 1350 | 280 | 80 | 15 | 套 |
| 16 | 护士站灯箱（单面） | 室内 |  | 1500 | 260 | 60 | 38 | 套 |
| 17 | 科室门楣牌（单面） | 室内 | 1、面层采用精料3毫米亚克力背面烤漆丝印，底层采用精料8毫米亚克力背面烤漆丝印。 2、表面信息类标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、贴墙式安装需开孔葫芦口，吊挂式安装需配烤漆同色圆管 4、提供彩色效果图《设计方案》 5、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 1100 | 220 | 13 | 60 | 套 |
| 18 | 专家一览表 | 大厅 | 1、1.5mm 304不锈钢激光切割，折弯成型，精工焊接，无缝打磨，表面汽车烤漆。 2、表面辅助图形丝印，亚克力粘接卡槽放置可更换内容，表面辅助标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、结构需内置热镀锌龙骨骨架结构，保证结构牢固安全稳定，贴墙式安装需开孔葫芦口 4、所有海报及人员信息内容均为可更换制作。 5、提供彩色效果图《设计方案》 6、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 3000 | 1270 | 40 | 1 | 套 |
| 19 | 科室宣教（病区管理制度/科室文化/信息栏/医护人员介绍） | 室内 | 1、 整体内容可更换框架采用铝合金汽车烤漆定制制作。 2、面层采用精料高密度5毫米PVC烤漆丝印，底层采用精料高密度8毫米PVC烤漆丝印。 3、表面辅助标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 4、贴墙式安装。 5、所有海报及人员信息内容均为可更换制作。 6、提供彩色效果图《设计方案》 7、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 2200 | 1180 | 13 | 120 | 套 |
| 20 | 宣传告示(各类病区温馨提示等海报用框） | 室内 | 1、整体内容框架可更换设计，可更换框架采用铝合金汽车烤漆定制制作。 2、底层采用精料8毫米亚克力背面汽车烤漆丝印。 3、表面辅助标注文字需亚克力烤漆立体制作安装，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 4、贴墙式安装。 5、所有海报及人员信息内容均为可更换制作。 6、提供彩色效果图《设计方案》 7、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 600 | 900 | 8 | 50 | 套 |
| 21 | 办公室科室门牌 | 室内 | 1、底层框架1.5mm 304不锈钢激光切割，折弯成型，精工焊接，无缝打磨，表面汽车烤漆，面层5mm精料亚克力汽车烤漆工艺。 2、表面辅助图形丝印，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、可更换信息内容采用铝合金烤漆工艺框内置可更换插片。 4、提供彩色效果图《设计方案》 5、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 225 | 300 | 18 | 775 | 套 |
| 22 | 病房病室牌 | 室内 |  | 225 | 300 | 18 | 661 | 套 |
| 23 | 诊室牌(包含治疗室/观察室/透析室/检查室） | 室内 |  | 225 | 300 | 18 | 139 | 套 |
| 24 | 侧装牌（双面，含诊室号牌） | 室内 | 1、底层框架1.5mm 304不锈钢激光切割，折弯成型，精工焊接，无缝打磨，表面汽车烤漆，面层5mm精料亚克力汽车烤漆工艺。 2、表面辅助图形丝印，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 3、可更换信息内容采用铝合金烤漆工艺框内置可更换插片。 4、开葫芦孔侧墙安装。 5、提供彩色效果图《设计方案》 6、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 140 | 250 | 50 | 90 | 套 |
| 25 | 卫生间侧装牌（双面） | 室内 |  | 140 | 250 | 50 | 60 | 套 |
| 26 | 卫生间（男、女） | 室内 | 1、底层采用精料8毫米亚克力背面汽车烤漆丝印，面层采用精料5毫米亚克力背面汽车烤漆丝印。 2、激光切割，折弯成型。 3、表面辅助图形丝印，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺。 4、可更换信息内容采用铝合金烤漆工艺框内置可更换插片。 5、提供彩色效果图《设计方案》 6、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 225 | 250 | 13 | 135 | 套 |
| 27 | 公共设施及后勤类门牌（更衣室/值班室/休息室/浴室/开水间/办公室/考站/检查室/手术治疗室/药物调配/工作间/准备室/实验室/消毒清洗处理室/库房/训练室/功能室/观察室//设备间/机房/其它等 | 室内 |  | 225 | 250 | 13 | 320 | 套 |
| 28 | 病床号 | 室内 | 1、底层采用精料5毫米亚克力背面汽车烤漆丝印，面层采用精料3毫米亚克力背面汽车烤漆丝印。 2、激光切割，折弯成型。 3、表面辅助图形文字丝印，面板艺术纹路需采用烤漆转印工艺，镜钉贴墙安装，面层床号数字可更换制作。 4、提供彩色效果图《设计方案》 5、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 180 | 180 | 13 | 1200 | 套 |
| 29 | 消防疏散图（走廊） | 室内 | 1、 采用5毫米高密度PVC烤漆丝印 2、 贴墙安装 4、提供彩色效果图《设计方案》 5、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 300 | 420 | 5 | 100 | 套 |
| 30 | 地贴 | 室内 | - 即时贴覆地贴膜，防水耐磨及酒精擦拭 2、提供彩色效果图《设计方案》 3、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 1000 | 1000 | 2 | 60 | 平方 |
| 31 | 墙面透明贴 | 室内 | 1、3M超透膜UV彩白彩三层双墨打印，防水耐磨及酒精擦拭 2、提供彩色效果图《设计方案》 3、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 1000 | 1000 | 2 | 40 | 平方 |
| 32 | 窗口贴/刻字贴 | 室内 | - 可移动车贴相纸打印，防水耐磨及酒精擦拭 2、提供彩色效果图《设计方案》 3、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 1000 | 1000 | 2 | 20 | 平方 |
| 33 | 亚克力刻字 | 室内 | - 精料3+5mm亚克力汽车烤漆水晶字，防水耐磨及酒精擦拭 2、提供彩色效果图《设计方案》 3、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 1000 | 1000 | 8 | 100 | 平方 |
| 34 | 各类海报 | 室内+室外 | - 可移动车贴相纸打印，防水耐磨及酒精擦拭 2、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 1000 | 1000 | 2 | 100 | 平方 |
| 35 | 各类后勤及消防提示/公共区温馨提示友情提示牌 | 室内 | 1、采用5毫米高密度PVC烤漆丝印 2、 贴墙安装 3、提供彩色效果图《设计方案》 4、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 210 | 300 | 5 | 200 | 套 |
| 36 | 党员活动室展板 | 室内 | - 整体造型采用高密度PVC5+8毫米烤漆印 2、局部造型采用精料亚克力5、8、10、20毫米烤漆UV印+可更换海报框+多层次造型立体叠加制作 3、提供彩色效果图《设计方案》 4、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 3300 | 1200 | 20 | 2 | 套 |
| 37 | 重点学科形象墙 | 室内 | - 整体造型采用高密度PVC5+8毫米烤漆印 2、局部造型采用精料亚克力5、8、10、20毫米烤漆UV印+可更换海报框+多层次造型立体叠加制作 3、提供彩色效果图《设计方案》 4、按照采购人最终确定的《设计方案》实施。 | 2900 | 1200 | 20 | 2 | 套 |
| 38 | 院内楼顶及楼侧发光字拆除及移位 | 室外 | 1、高空吊装拆除部分发光字 2、高空吊装重新安装部分发光字 3、原有发光字线路检修及更换 | 1300 | 1300 | 120 | 40 | 字 |
| 39 | 院徽 | 室外 | - 底座及边框采用204不锈钢汽车烤漆 2、发光面层采用4毫米精料亚克力烤漆印 3、内置户外防水LED模组 4、按照采购人要求制作安装。 | 1100 | 1100 | 100 | 5 | 套 |
| 40 | LED显示屏 | 室内 | - P2.0 室内全彩屏，含模组，电源，连线，磁柱等。 2、配全彩视频处理器：视频处理器 支持HDMI和DVI，高清数字接口。 3、不锈钢金属包边 4、专业LED全彩播放控制软件,支持网络或USB上传资料 5、LED全彩接收卡1、集成HUB75 6、强电电缆、通讯、音频线布置到大屏位置 | 2240 | 1120 | 100 | 1 | 套 |
| 导视工艺建议标准： 1、标识标牌正面应平整光滑，边框线应匀称、平直，不应弯曲或断缺。 2、标识牌的四周应平直，不应有明显的毛刺和齿形及波形。 3、文字、符号的大小和线条粗细应整齐醒目，排列匀称，不应断缺和模煳不清。 4、表面不应有裂纹和明显的擦伤丝纹以及有影响其清晰的锈迹、斑点、暗影。 5、涂镀层不应有气孔、气泡、雾状、污迹、皱纹、剥落迹象和明显的颗粒杂质。 6、标牌安装粘贴不应出现折痕、皱纹、自卷、撕裂和粘结剂渗出等现象。 7、标牌制作颜色应清晰醒目、色泽均匀，不应有泛色。 8、两种及两种以上颜色套印的标牌，色彩间边缘应整齐、清晰，两色相接处不应有间隙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |