包头铝业产业园区智慧园区建设项目

技术规范

一、项目描述

## 1.服务内容

此次服务建设内容是为内蒙古包头铝业产业园区数据库建设、公共支撑平台建设、特色应用建设、运营指挥中心IOC及GIS软件开发服务。

## 2.服务期限

自签订合同之日起三年。

## 3.采购内容

1.园区数据库开发服务标准要求

| 序号 | 类别 | 内容 | 要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础时空数据建设 | 二维数据数据库 | 构建包头铝业工业产业园区二维数据库，其中二维数据采集范围为27.7平方公里。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 三维数据数据库 | 构建包头铝业产业园区三维模型数据库，涉及到的范围为16平方公里。倾斜摄影模型数据，通过航空摄影的方式获取整个园区实景三维数据，采集精度为0.03m，与地形数据等进行数据融合，用于后续园区整体监管提供三维底图，更加准确的进行量算、测算以及空间分析，提供底层数据支撑。 |  |  |  |
|  |  | 专题数据库建设 | 针对包铝智慧工业园数据资源平台需要进行全量的数据采集和汇聚，包括：经济运行监测数据库、能耗监测数据库、安全应急管理数据库、环保监测数据库、交通物流管理数据库、人力资源数据库、综合服务数据库等； |  |  |  |
|  |  | 地下管线三维建模 | 根据包头铝业产业园区地下管线探测情况进行三维建模，并录入相关属性。 |  |  |  |
|  |  | 地下管线探测数据 | 探测包头铝业产业园区地下管线数据，包括WS（污水）80公里，ZS（中水）75公里，DL（电力）20公里，JS（给水）75公里，RQ（天然气）10公里 |  |  |  |

2、公共支撑平台开发服务标准要求

| 序号 | 类别 | 内容 | 要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共支撑平台 | 云服务门户系统 | 云服务门户系统，主要面向所有用户，它是了解时空大数据平台的窗口、也是使用空间信息服务平台的入口。门户通过统一的身份认证，确保平台的安全；通过门户导航，提供平台中相关应用和示范系统（经济决策、视频安全监控系统、水电能源监控系统、环境监测系统、智慧管线系统、大屏系统）的入口；通过新闻门户，提供与平台相关资讯的展示。内容包括单点登陆，新闻门户。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 时空资源展示系统 | 时空资源展示系统为资源综合展示的门户，面向所有园区用户，支持各类资源的可视化叠加、查询、统计分析，支持矢量、栅格、三维、文档资料数据以及视频监控数据、物联网节点及监控数据、GPS监控数据等新型数据的展示，同时提供区域统计、数据检索、二三维地图对比、历史地图对比工具。利用时空资源开展资源调查、模拟规划等全方位多角度的符合园区实际的应用功能。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 时空资源管理系统 | 时空资源管理系统面向对开发有需求的用户，提供资源检索以及开发示例等内容。系统内容包括资源检索和开发中心。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 资源交换共享系统 | 资源交换共享系统面向更新共享平台数据的管理用户，主要是实现各类时空专题数据的共享交换，丰富平台的数据资源，通过门户网站交换（中心交换），所有汇聚到交换中心的数据将进行标准化处理，统一入到时空信息数据库，以服务方式在平台服务中心对外提供服务。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 运维管理系统 | 运维管理系统，面向平台管理人员，提供服务资源管理、数据资源管理、日志管理、目录管理、权限管理、平台配置等模块，实现对系统业务的处理、对系统安全运行的各环节进行实时监、对系统运行的关键信息进行记录、对突发事件进行报警处理等，为桌面平台和移动平台提供大数据支撑和各类服务。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 时空大数据管理系统 | 时空大数据管理系统，提供时空数据的一站式更新入库、配图、发布与一体化管理的工具，实现时空信息统一管理与应用，适应海量、多类型数据生产与管理以及数据频繁更新的需要。系统主要包括目录与时空数据管理、地图管理、服务管理、输入输出、查询统计、数据可视化、元数据管理、系统与安全管理等功能。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 地理信息服务总线 | 基于元数据检索与管理、多级部门管理、服务接口编排等，实现服务的元数据管理与服务发现、检索、编排等； | 1 | 套 | / |
|  |  | 系统对接 | 根据自治区工信厅下发《内蒙古自治区智慧工业园区建设系统接口说明》，实现与自治区平台系统对接和数据对接。 | 1 | 套 | / |

3、特色应用系统开发服务标准要求

| 序号 | 类别 | 内容 | 要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧管线系统 | 管线管理系统 | 提供管线数据二三维一体化浏览、管线数据定位和查询功能 | 1 | 套 | / |
|  |  | 施工开挖辅助分析系统 | 施工开挖辅助分析系统，可以在三维场景中绘制开挖范围面，然后进行开挖分析，显示该范围下的地下管线。利用施工开挖辅助分析系统，能够在为各类园区规划和建设施工提供决策支撑，并在园区中出现的各种管线事故时，便于了解抢修位置地下管线的平面位置和具体埋深等情况从而指导施工抢险工作。 |  |  |  |
|  |  | 管线综合分析系统 | 管线综合分析系统同时是对管线分类（管径、材质）、分段（管径、埋深）进行统计分析，并能以表格、Flash图表示 |  |  |  |
|  |  | 规划辅助分析系统 | 规划辅助分析系统主要针对设计管线合理性分析或竣工入库管线验证性分析，用户可利用碰撞分析、净距分析对设计管线埋深是否符合要求，与现有管线的净距和平面位置是否符合标准等进行分析，同时，利用断面分析和连通性分析辅助验证竣工数据的准确性。 |  |  |  |
|  |  | 实时监测预警系统 | 根据物联网智能感知数据和预设的阈值，对管线运行状态进行实时监测，对运行异常的管道和线路报警并推送预警信息至指定人员处。 |  |  |  |
|  |  | 隐患点管理系统 | 通过隐患点管理系统，能够根据管线隐患点的地理位置，分析出最近的相关事故处理控制点；通过人工指定爆管位置，系统自动分析出需要关闭的阀门。 |  |  |  |
|  |  | 档案管理系统 | 档案管理系统对二三维管线档案进行管理，系统通过设置固定时间提醒用户及时进行数据备份，以保证数据的安全。 |  |  |  |
| 2 | 招商引资管理系统 | 企业库 | 根据园区的定位标签进行精准匹配，并且在招商人员使用中持续进行算法优化和深度学习，加强推荐的精准度，提高潜在企业的有效对接、获客率和转化率，提升园区整体的去化率。基于整体附近区域的所有企业信息，包括但不限于工商信息，专利信息，行政信息，招聘信息等多维度信息进行综合评分和标签标注，和园区的特有属性进行持续的双向匹配，增加推荐信息的有效率，并可以同步到招商管理模块。从而达到为业务员赋能，提供足够量级的有效企业信息。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 招商项目管理 | 通过招商计划管理、招商项目管理、招商统计管理，实现招商工作从项目洽谈开始到最终的投产经营全过程的科学化管理，并通过直观的招商统计分析将招商数据集中展现，便于园区实施掌控招商项目概况、洽谈进度、招商绩效。 |  |  |  |
|  |  | 掌上招商 | 掌上招商为线上线下立体招商的一个重要补充，将线上招商扩展到一种终端上，利用移动终端的优点，实现客户随时随地了解园区，辅助园区招商。 |  |  |  |
|  |  | 招商工具 | 招商工具主要引入3D通过数据可视等方式对园区是环境和招商情况进行综合呈现。 |  |  |  |
| 3 | 移动端系统 | 移动办公系统 | 为满足园区领导移动端应用需求，基于时空大数据平台汇聚的各类丰富资源，开发移动应用系统，基于移动端即可浏览、查询园区相关的资源，辅助园区的对外招商引资。 系统提供用户所需的地图浏览功能，包括地图漫游、放大、缩小、全幅、量距、量面和清除等基本操作，以及地图切换等功能。 辅助园区招商引资，系统还提供园区概况、规划、经济情况等分析的展示功能。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 安全巡检上报系统 | 安全巡检上报系统是集查询、拍照、统计查看等于一身的个人掌上电脑。依托无线网络，实现执法系统数据库与多种无线终端之间的双向信息交换，数字执法业务处理的“信息上路”，执法队员随时可实现简易执法、相关信息的存储、查询、上报等。 |  |  |  |

4、运营指挥中心IOC开发服务标准要求

| 序号 | 类别 | 内容 | 要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营指挥中心IOC | 园区综合 | 结合三维、GIS地图，直观展示园区基本情况，环保、安全、能耗、经济、交通、预警等业务信息，从空间、时间、视角等多维度进行分析呈现，构建出实时数字化场景，为参观访问、对外展示以及园区管理者综合决策提供依据。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 园区环保 | 依托GIS地图，对园区大气环境、水环境、污染源排口、治理设施等组成的监测网络进行直观展示，并可详细查看各测点的运行状态、实时数据及历史数据变化等信息。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 园区安全 | 依托GIS地图，对园区重大危险源、风险单元等组成的监测网络进行直观展示，并可详细查看各测点的运行状态、实时数据及历史数据变化等信息。 依托GIS地图，对园区报警处置、专项任务、隐患排查等任务分布进行直观展示，并可详细查看各任务的处置情况、办理过程等信息。 依托GIS地图，对预警预报、诊断评价、安全规律分析等结果进行直观展示，并可详细查看各分析对象的具体评价结果、数据变化规律等信息。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 园区应急 | 依托GIS地图，在发生突发安全事故/环境事件时，可对事故地点进行标绘定位，对各个关联监测点数据查看、通过预编制电子预案，迅速关联应急人员，实现周边应急资源的快速查找。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 园区交通 | 依托GIS地图，管控各个卡口、监控设备实时传输的监测及预警信息，可实现对监测及预警到的信息实时追踪定位，并可查询相关报警信息，实现对危化品车辆及其他异常车辆的实时监控与监管。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 园区能耗 | 依托GIS地图，采用热力图的方式实时展示整个园区的能耗情况，包括用电、用水、用油、用煤、用气等，并且可以实时定位到能耗较高企业，查询该企业相关信息，实时掌握能耗消耗情况。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 园区党建 | 展示园区党组织建设情况、党建新闻等。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 招商名片 | 通过二三维一体化的方式，以文字及图片的方式展示园区总体概况介绍，并且展示园区的总体规划，发展方向，项目建设情况，园区产业，园区交通等。 | 1 | 套 | / |
|  |  | 三维大屏 | 根据包头铝业产业园区的现状情况，搭建以三维模型为基础的大屏，展示各个企业的分布情况，并且对规上企业通过不同可视化表达的方式展示其分布位置，并且支持整个园区的漫游、浏览，以飞行的方式参观整个园区的实景。并且可以按照用途进行划分，在三维场景中用不同的颜色进行表达，直观的展示各类用途实际的范围。并支持企业信息查询、汇总、统计分析等功能。 | 1 | 套 | / |

5、GIS软件开发服务标准要求

针对本次采购的云GIS平台套件，考虑信息和数据安全，同时按《政府采购法》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《政府采购进口产品管理办法〔2007〕119号》对自主创新产品的政策要求，本项目应采用国内自主创新、具有自主知识产权的云GIS，具体要求如下：

| GIS平台 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | ★1.选用国内自主可控具备跨平台能力的基础GIS平台 ★2.GIS软件平台为知名品牌，售后服务体系完善，拥有完整的GIS产品线，至少包括本项目所需的桌面GIS、组件GIS、服务式GIS和移动式GIS等，产品体系采用统一的技术内核和数据模型，各产品间的数据应用能直接打开使用，无需转换等处理。 ★3.GIS平台应具有统一而高效的内核技术，各产品拥有统一的数据格式。数据库引擎支持主流关系数据库，包括Oracle、SqlServer、DM、DB2、MySQL、PostgreSQL等。 ★4.平台支持二三维一体化、跨平台、服务群集与聚合应用，满足云架构建设等需求。 5.端GIS产品需支持Ajax、三维、Flex、Silverlight等形态。 6.GIS平台软件应具有良好的安全性、易用性，支持数据文件的加密 7.GIS平台应具有良好的中文支持，拥有简体中文版和简体中文的文档、手册，GIS平台应对国内测绘标准有良好支持。 | \ | \ |  |
| 三维一体化桌面软件 | ★1.软件应为安全自主可控知识产权的国产地理信息系统平台，支持自主知识产权的空间数据库引擎SDX+。（产品软件著作权登记证书复印件、软件产品白皮书）注意：投标人需提供证明材料。 2.软件应为二三维一体化软件，同时对二维、三维数据处理与管理功能。 3.支持主流BIM设计软件格式，提供对应插件或工具，包括以下软件： Bentley的dgn格式，包括MicroStation CONNECT Edition、OpenBridge Modeler、OpenRoads Designer；达索的CATIA（V5/V6）的3dxml格式、Revit各个版本的的rvt格式、IFC、AutoCAD的dwg格式、AutoCAD Civil 3D的dwg、Tekla、PKPM、SketchUp的skp、广联达、FBX、PDMS、Autodesk Navisworks。支持直接读取CATIA的.3dxml格式数据、Revit的.rvt格式数据、SketchUp的.skp格式数据。 4.提供规则建模功能，包括三维几何体、房屋、地质体的构建；提供模型数据的提取、分析和计算功能，包括简化、凸包、阴影体、布尔运算、剖面分析、提取边界等；提供倾斜摄影、地形数据的裁剪、镶嵌与历史数据管理功能。 5.支持各类数据模型，其中网络数据模型支持不规则三角网TIN、不规则四面体网格TIM、栅格（Grid）、体元栅格（Voxel Grid） 6.提供“3DTiles转S3M”功能，三维模型数据、倾斜摄影三维模型数据,支持将3D Tiles中的压缩纹理直接存储到S3M。 7.提供拓扑处理的功能。包括拓扑检查、拓扑构网、拓扑构面、拓扑错误自动修复、拓扑错误交互修复、拓扑关系维护和管理等功能。 | 1 | 套 |  |
| 云服务GIS 开发平台 | ★1.GIS应用服务器平台，应为安全自主可控只是产品的国产地理信息系统平台（提供产品软件著作权登记证书复印件、软件产品白皮书）注意：投标人需提供证明材料 2.支持高性能、内核级跨平台（C++内核），支持多种CPU架构（包括自主品牌），支持32位和64位的多种操作系统及其自主操作系统，支持主流和自主的数据库技术。数据库支持支持Windows操作系统（x64），包括7 SP1/Server 2008/ Server 2008 R2/8/Server 2012/ Server 2012 R2/10/Server 2016系列；支持Linux操作系统(x64)，包括:Red Hat Enterprise Linux 7.x、SUSE Linux Enterprise 12.x、CentOS 7/8.x、Ubuntu Server 14.04/16.04/18.04 LTS、银河麒麟服务器操作系统（兆芯版）、统一桌面操作系统 UOS、中标麒麟操作系统服务器版 5.0/6.0 及以上、中标麒麟桌面操作系统（兆芯版）7.0、银河麒麟桌面操作系统、深度操作系统桌面版软件、普华服务器操作系统 4.0、一铭桌面操作系统 4.0、方德高可信服务器操作系统 、万里红桌面操作系统。 3.支持多种关系型数据库管理矢量数据、栅格数据、三维模型数据，包括：微软 SQL Server 2008/2012/2016（仅Windows平台支持）、甲骨文 Oracle 9i/10g/11g/12c、甲骨文 Oracle Spatial 9i/10g/11g（支持点、线、面、文本、栅格、影像和纯属性数据集）、达梦数据库V7/ V8、人大金仓 KingbaseES V7/V8 、博阳BeyonDB 2.6/3.x、阿里巴巴 POLARDB、华为GaussDB 200.6.5、瀚高 HighGo DB V6、南大通用 GBase（GBase 8t（数据管理系统）/ GBase 8s 8.7（安全数据库管理系统）/ GBase 8a（分析型数据管理系统））、神通数据库管理系统 V7、星瑞格 Sinoregal DS、海量数据 AtlasDB (云图数据库)、巨杉 SequoiaDB、优炫 UXDB 2.1、IBM DB2 9.7及10.5版本、PostgreSQL 8.3及以上版本、MySQL 5.6.16及以上版本（仅64位版本支持）、通用影像格式，如BMP，JPG，TIFF等。 4.提供三维场景的发布、浏览功能，提供在三维场景内的查询功能，支持安全设置,提供三维GPU空间分析（通视分析、可视域分析、天际线分析、阴影率统计分析、剖面线分析、阴影率分析）、三维发布和浏览功能（地形数据、影像数据、KML数据、模型数据、矢量数据、二维地图） 5.支持发布三维网络分析服务，提供汇查找、源查找、上下游追踪、上游基础设施查找等分析功能。 | 1 | 套 |  |

6、园区基础设施建设技术要求

| 序号 | 模块名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 能耗监测基础设施要求 |  |  |  |
| 1 | “双碳”目标下园区智慧能源大数据运营 |  |  |  |
| 1.1 | 电力SCADA模块 | 对电力数据进行采集处理，数据分析统计、画面编辑及信息展示，具备报表及告警处理、事故分析及历史追忆等功能 | 1 | 套 |
| 1.2 | 用水采集监控模块 | 采集监测园区用水情况，并对用水数据进行统计与对比分析。 | 1 | 套 |
| 1.3 | 环保监测模块 | 采集园区大气、废水相关指标，实时监测，对指标超标情况进行预警与告警分析。 | 1 | 套 |
| 1.4 | 园区综合能耗可视化管理模块 | 对数据进行大屏可视化展示，具备动态效果、表格、图形等多种可视化呈现方式，依据大屏尺寸进行定制性展示。 | 1 | 套 |
| 1.5 | 企业供能智能运维模块 | 针对企业用能运营管理过程相关的告警、缺陷进行上报处理，形成工单并进行流程管理。 | 1 | 套 |
| 1.6 | 园区企业节能建议分析 | 针对各企业用能及设备情况，进行大数据分析，给出合理的节能建议。 | 1 | 套 |
| 1.7 | 园区碳排放计量与统计 | 以园区能耗的采集数据为基础，根据能耗与碳排放的转换关系，将园区内的用能情况转换成碳排放进行计算于统计。 | 1 | 套 |
| 1.8 | 园区双碳指标分析 | 将园区各企业碳排放、新能源及碳吸收等各项数据进行融合统计分析，依据政府既定的减排政策，结合企业碳排放数据，生成合理的生产和碳排放策略。 | 1 | 套 |
| 2 | 水电前置采集单元 |  |  |  |
| 2.1 | 前端电量采集终端 | 1、集本地测量、数据处理与远程通信功能于一体 2、通过采集现场测量点的电气量，完成电压电流有效值、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、电压电流谐波等信息的本地计算分析，并通过4G/5G无线通信的方式，与监控系统进行远程通信，实现远程数据采集、实时监测等功能； 3、具备不停电安装设施，安装过程要求不影响客户正常用电 | 27 | 套 |
| 2.2 | 辅材 | 电源线、互感器、通讯电缆、空开，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm；4G/5G相关辅材 | 27 | 套 |
| 2.3 | 前端用水采集 |  | 27 | 套 |
| 2.4 | 辅材 |  | 27 | 套 |
| 二 | 安全应急基础设施要求 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1.200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2.★最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 3.智能编码：H.264：支持;H.265： 4.宽动态：120dB； 5.透雾功能：支持； 6.内置MIC：支持； 7.内置扬声器：支持； 8.供电方式：DC12V/POE； 9.防护等级：IP67 | 100 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 | 1.壁装支架 2.外观 白 3.适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 4.调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 100 | 个 |
| 3 | 交换机 | 1.二层网管交换机； 2.交换容量：256Gbps，包转发率：42Mpps； 3.★16个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 4.1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 5.支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 6.支持端口链路聚合；支持IRF2智能弹性架构；支持STP/RSTP/MSTP环网协议；支持QoS、ACL、端口和流镜像； 7.支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 | 100 | 台 |
| 4 | 物联网传感器 | 储罐感知数据、重点监管的危险化工工艺装置的感知数据、厂区可燃有毒气体泄漏的感知数据 | 10 | 台 |
| 5 | 9U机柜 | 规格500*600*400 | 28 | 个 |
| 6 | 网线 | 超五类 | 8000 | 米 |
| 7 | 电源线 | 2*1.0 | 4000 | 米 |
| 8 | 监控箱 | 300*400*500mm | 28 | 个 |
| 9 | POE交换机 | 1.二层非管理PoE交换机； 2.交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps； 3.★8个RJ45 10/100/1000M(PoE)，2个RJ45 10/100/1000M，port 1≤90W,Port2-8≤30W，总功率≤96W； 4.1U高度，盒式，支持桌面、壁挂安装方式； 5.工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV；支持250米远距离PoE供电 | 54 | 个 |
| 10 | 监控专线 | 4芯光缆接入 | 29 | 根 |
| 11 | PVC管 |  | 8000 | 米 |
| 12 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 13 | 红外POE防爆小枪 | 1.★像素：200万，传感器类型：1/2.9英寸CMOS； ；2.最大补光距离：40m（红外）； 补光类型：红外； 3.光学变倍3倍 4. 宽动态：支持； 强光抑制：支持； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 5.供电方式：DC12V/1.5A±10%POE（802.3af） | 8 | 个 |
| 14 | 防爆筒机壁装支架 | 外壳材料:不锈钢304 安装方式:壁装 | 8 | 个 |
| 15 | 防爆控制盒 | ★防护等级:IP68（1.2m/2h） 外壳材料:不锈钢 | 8 | 个 |
| 16 | 桌面式电源适配器- | DC12V1A电源适配器 | 8 | 个 |
| 17 | 防爆挠性连接管 | 产品尺寸:1000.0mm×Φ40.0mm×Φ15.0mm（长×外径×内径） 净重:1.0kg | 8 | 根 |
| 18 | 工业现场智能分析一体机 | 1.智能分析盒子，单盘位，最大可配16TB硬盘 2.2个HDMI，1个VGA，支持1个4K显示输出 3.2个10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.★支持32路H.264/H.265混合接入，网络带宽192Mbps接入、192Mbps存储、192Mbps转发 5.支持12路人脸识别（1080p视频流）或8路人脸识别（400万分辨率视频流）或24路200万分辨率或16路400万分辨率图片流比对报警，支持50万张人脸图片，50个人脸名单库 6.★支持8路岗位行为分析检测 7.支持6路穿戴检测 8.支持8路烟火检测 9.支持8路卸油区检测 10.支持智能检索、人脸以图搜图、AI报表等功能应用 | 12 | 台 |
| 19 | 热成像双光谱中载云台 | 1.热成像双光谱中载云台摄像机 2.★最大图像尺寸：640×512 3.焦距（镜头）：50mm 4.人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:500m 5.车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:1500m 6.火点最远探测距离（以2米*2米为准）:3000m 7.烟雾最远探测距离（以5米*5米为准）:4km 8.★可见光镜头：6-240 mm 9.支持800米激光补光 10.支持光学透雾 11.水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～40° 12.功率：工作功耗≤70 W，最大功耗≤130 W 工作温度和湿度：-40℃-65℃，湿度小于90% 防护等级：IP66 | 6 | 台 |
| 20 | 磁盘控制器 | 1.操作系统：嵌入式LINUX系统； 2.主处理器：64位高性能多核处理器； 3.控制器：单控制器； 4.高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB； 5.网络接口：1个千兆管理电口，4个千兆数据电口； 视频直存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 6.硬盘接口：48个，SATA，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR； | 1 | 台 |
| 21 | 磁盘阵列 | 1.单硬盘容量：6TB； 2.硬盘转速：7200RPM； 3.硬盘缓存：256MB； 4.硬盘接口：SATA； 5.硬盘级别：企业级； 6.硬盘磁记录：CMR | 15 | 块 |
| 三 | 环保监测基础设施要求 |  |  |  |
| 1 | 环保类（大气）前置采集单元 |  |  |  |
| 1.1 | 氮氧化物采集模块 | 对园区周边大气环境进行实时监控，掌握监控区域内比较敏感的环境空气情况，针对氮氧化物、SO2、CO2、CO、PM2.5、PM10、TVOC、风速、风向、温湿度等参数进行实时跟踪，根据监测数据的浓度水平和变化趋势，结合气象数据，分析判别污染物主要来源。 | 2 | 套 |
| 1.2 | SO2采集模块 |  | 2 | 套 |
| 1.3 | CO2采集模块 |  | 2 | 套 |
| 1.4 | CO采集模块 |  | 2 | 套 |
| 1.5 | PM2.5采集模块 |  | 2 | 套 |
| 1.6 | TVOC采集模块 |  | 2 | 套 |
| 1.7 | 温湿度采集模块 |  | 2 | 套 |
| 1.8 | 风速采集模块 |  | 2 | 套 |
| 1.9 | 风向采集模块 |  | 2 | 套 |
| 1.10 | PM10采集模块 |  | 2 | 套 |
| 1.11 | 采样及取样单元 |  | 2 | 套 |
| 1.12 | 采集汇总通讯单元 |  | 2 | 套 |
| 2 | 环保类（废水）前置采集单元 |  |  |  |
| 2.1 | 水中溶解氧采集模块 | 推介使用这种简易监测终端，另外水质环保监测还常用国标机柜法监测，国标机柜法监测采用现场测试房屋+取样机柜的方式测量。此种方式主要为：总磷分析、总氮分析、高锰酸钾、氨氮分析单元。除测试房屋外。 | 3 | 套 |
| 2.2 | 水中电导率采集模块 |  | 3 | 套 |
| 2.3 | 水中PH值采集模块 |  | 3 | 套 |
| 2.4 | 水中氨氮采集模块 |  | 3 | 套 |
| 2.5 | 化学需氧量(COD)采集模块 |  | 3 | 套 |
| 2.6 | TVOC采集模块 |  | 3 | 套 |
| 2.7 | 水中浊度采集模块 |  | 3 | 套 |
| 2.8 | 水质氨氮采集模块 |  | 3 | 套 |
| 2.9 | 采样及取样单元 |  | 3 | 套 |
| 2.10 | 采集汇总通讯单元 |  | 3 | 套 |
| 四 | 交通物流基础设施建设 |  |  |  |
| 1 | 测速一体机 | 1、内置专业AI智能算法，支持车牌、车型、车身颜色、车系、车标等智能识别； 2、融合高精度毫米波雷达与深度学习相机单元，从结构、场景、采集方式到数据信息等多维度深度融合； 3、 输出H265或H264码流可配置，两路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率、帧率和码率； 4、满足双向6车道128个目标轨迹跟踪，机动车检测距离最远可达250米； 5、支持强制抑光、宽动态、3D降噪，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需要； 6、供电方式多样化，支持DC12V/AC24V/DC48V； | 4 | 台 |
| 2 | 高点监控 | - 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2.全景支持180°超大视场角，支持绊线入侵、区域入侵，同时配合高清球机支持联动监控、自动跟踪、细节抓拍等功能 3.★全景采用超星光超低照度4个200万像素1/1.8靶面CMOS图像传感器；内置球机采用超星光超低照度400万像素1/1.8靶面CMOS图像传感器 4.球机内置红外补光灯，最大红外监控距离400米 支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿 5.支持报警7进3出，音频2进2出，256G Micro SD卡，BNC，光网口 6.标配DC36V供电方式，标配光模块，支持光口和网口同时输出 7.支持IP66防护等级 | 3 | 台 |
| 3 | LED显示屏 | 1.物理间距：P10 2.像素组成：红绿双基色（支持红，绿，黄三种颜色显示）+红蓝爆闪灯头 3.分辨率：224*64点 4.安装方式：抱杆 5.亮度：≥6000cd/m2 6.防护等级：IP54 | 4 | 块 |
| 4 | LED屏立柱 | 6米 | 4 | 根 |
| 5 | 监控杆 | 高6米，横臂6米 主杆高度6米，下口径300，上口径240，主杆壁厚≥6mm，；横臂长度6米横臂壁厚≥4mm，横臂口径185-90采用八棱杆，热镀锌 | 4 | 根 |
| 6 | 预埋件 | 含C25混凝土基础浇筑，挖坑 | 4 | 个 |
| 7 | 监控箱 | 立杆设备箱 | 4 | 个 |
| 8 | 交换机 | 8口交换机 | 4 | 个 |
| 9 | 网线 |  | 400 | 米 |
| 10 | 电源线 |  | 2000 | 米 |
| 11 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 12 | 交通诱导屏 | 点间距：P10，纯点阵屏； 亮度≥8000cd/m²； 灯珠不需支持盲点检测。 | 4 | 套 |
| 五 | 人力资源基础设施建设 |  |  |  |
| 1 | 人员通道 | 1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 2 | 套 |
| 2 | 门禁设备 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸；支持通过RS485或韦根外接读卡器，实现刷卡开闸；支持人证比对（需外接身份证阅读器）；基线支持标准韦根26/34； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A，需独立供电； | 2 | 台 |
| 3 | 门禁设备的支架 | 可搭配人员通道人脸组件使用，室外使用需要加配该遮阳罩 | 2 | 个 |
| 4 | 数据中心 | 2U双路标准机架式服务器 1、CPU：1颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz） 2、内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 4、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 5、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 6、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 7、操作系统：Microsoft Windows Server 2016 | 1 | 台 |
| 5 | 基础包/系统管理（必选） | 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 | 1 | 套 |
| 6 | 门禁管理 | 支持门禁点最大数量：2万 | 2 | 门 |
| 7 | 办公楼监控 | 1、200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2、传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 3、像素：200万； 4、最大分辨率：1920×1080； 5、最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 6、最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 7、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm； | 5 | 台 |
| 8 | 摄像机支架 | 壁装支架，外观 白适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装材料 铝合金调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 5 | 个 |
| 9 | 交换机 | 二层网管交换机； 1、交换容量：256Gbps，包转发率：42Mpps； 2、16个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 3、工作温度：-5℃～45℃；支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 | 1 | 台 |
| 10 | 9U机柜 | 规格500*600*400 | 1 | 个 |
| 11 | 网线 | 超五类 | 1000 | 米 |
| 12 | 电源线 | 2*1.0 | 1000 | 米 |
| 13 | 监控箱 | 300*400*500mm | 1 | 个 |
| 14 | POE交换机 | 二层非管理PoE交换机； 1、交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps； 2、8个RJ45 10/100/1000M(PoE)，2个RJ45 3、10/100/1000M，port 1≤90W,Port2-8≤30W，总功率≤96W； | 1 | 个 |
| 15 | 监控专线 | 4芯光缆接入 | 1 | 根 |
| 16 | PVC管 |  | 2000 | 米 |
| 17 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 六 | 综合服务基础设施要求 |  |  |  |
| 1 | 发言扩声系统 |  |  |  |
| 1.1 | 线性阵列音箱 | 应用：多功能厅，会议室。音色纯正清晰，采用阵列式线声源传输，带梳妆滤波，传输距离远，声音更加干净明亮。 1、频率响应：120HZ-10KHZ， 2、灵敏度：100dB SPL(IW@lm)， 3、阻抗：4Ω 4、额定功率：300W， 峰值功率：1200W 5、覆盖角度：90°horizontal (水平)，40°vertical(垂直)， 6、最大声压：124dB（Continuous 持续值）. 7、全频单元：8x4(in寸)钕磁， | 4 | 只 |
| 1.2 | 吸顶扬声器 | 1、低音：丹麦达尼原装纸盆 2、高音：25芯美国杜邦PEEK音膜声音柔和耐听 3、额定功率 : 40W 4、阻抗：8Ω 5、灵敏度:90dB 6、频响:50--20KHZ | 8 | 只 |
| 1.3 | 主音响功率放大器 | 1、控制电路，前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计，有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响，提高声音的还原能力； 2、大功率的高品质变压器，大容量的音频专用的滤波电容，大电流高耐压整流桥堆，保证了输出功率的充沛强劲、持续及稳定； 3、带限幅器的功率输出电路，当输入的电压过大时，能自动将输入电压的幅度不失真压缩，避免削波波形的输出而导致扬声器因过载而烧毁。 输出功率:（8Ω）2x600W 输出功率:（4Ω）2x900W 输出功率8Ω桥接 1800W 频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB 输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 信噪比（A计权） 108dB 最低负载阻抗 (单个通道)>4Ω 输入阻抗 (平衡):20kΩ (不平衡):10KΩ 正常功耗 220x2.0 阻尼系数 >500@1KHz | 2 | 台 |
| 1.4 | 补声音响功率放大器 | 1、控制电路，前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计，有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响，提高声音的还原能力； 2、大功率的高品质变压器，大容量的音频专用的滤波电容，大电流高耐压整流桥堆，保证了输出功率的充沛强劲、持续及稳定； 3、带限幅器的功率输出电路，当输入的电压过大时，能自动将输入电压的幅度不失真压缩，避免削波波形的输出而导致扬声器因过载而烧毁。 输出功率：（8Ω）2x300W 输出功率：（4Ω） 2x450W 输出功率8Ω桥接 900W 频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB 输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 信噪比（A计权） 108dB 最低负载阻抗 (单个通道)>4Ω 输入阻抗 (平衡):20kΩ (不平衡):10KΩ 正常功耗 220x1.3 阻尼系数 >500@1KHz | 2 | 台 |
| 1.5 | 5G 会议主机 | 1、采用WPA/WPA2无线安全技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰，支持5G WiFi会议单元与全数字会议有线单元同时使用，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥500台无线会议单元。 2、前面板配置有5寸触摸液晶显示屏，具有以下功能菜单：5种会议模式功能（FIFO先进先出模式、NORMAL轮流发言模式、FREE开放模式、APPLY申请发言模式、LIMIT限时发言模式）； 3、具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 4、具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能。 5、采用数字均衡音频处理模块，支持低音、高音、总音量五段增益调节。 6、支持RS-485协议控制接口，可通过主机前面5寸触摸液晶显示屏控制摄像机功能，主机内置独立摄像跟踪功能，支持PELCO-P、PELCO-D、VISCA、SAMSUNG等协议。 | 1 | 台 |
| 1.6 | 5G无线AP | 1、支持IEEE802.11AC Wave2协议，可提供1200Mbps无线接入速度； 2、具有两路RJ45接口，可选适配器供电，支持POE交换机接口供电 3、配置模式：存取点模式，点对点的桥模式，点对多点桥模式； 4、在空旷受干扰弱的情况下信号覆盖面积可达到半径为30米的圆面积，一般为半径25米的圆面积； 5、双天线设计使数据传输更加的稳定；网络标准 IEEE Draft 2.0 802.11n IEEE 802.11a ，IEEE802.11g ； 6、网络接口 10/100/1000Base-T； 5GHz（中国标准：5.725GHz to 5.85GHz）； | 1 | 台 |
| 1.7 | 5G 无线会议主席单元 | 1、5G WiFi无线单元采用WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰。 2、具有OLED显示屏，支持中英文语种切换、时钟显示、电量显示、发言计时、会议签到、投票表决功能。 3、电容触摸按键设计，支持按键签到功能。 4、主席单元具备会议控制功能，可发起或结束签到、表决进程，可批准代表单元的发言申请，可强行关闭正在发言的代表单元。 5、具有3.5mm立体声耳机插口，支持音量大小调节。 6、支持自动摄像跟踪功能。 | 1 | 只 |
| 1.8 | 5G 无线会议代表单元 | 1、5G WiFi无线单元采用WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰。 2、具有OLED显示屏，支持中英文语种切换、时钟显示、电量显示、发言计时、会议签到、投票表决功能。 3、电容触摸按键设计，支持按键签到功能。 4、主席单元具备会议控制功能，可发起或结束签到、表决进程，可批准代表单元的发言申请，可强行关闭正在发言的代表单元。 5、具有3.5mm立体声耳机插口，支持音量大小调节。 6、支持自动摄像跟踪功能。 7、电容式心型指向性拾音器，带双色指示灯，咪杆长度：420mm。 | 11 | 只 |
| 1.9 | 5G 话筒单元充电器 | 1、支持14个USB充电接口，可同时对14个无线会议单元进行充电。 2、具有充电电路保护，确保会议单元充满电后自动断电保护。 3、工作电压：AC100-240V，输出电压：DC12V。 | 1 | 台 |
| 1.10 | 无线一拖四手持话筒 | 1、工作频率：610-669.7MHz； 2、调制方式：宽带FM； 3、信道数目：100； 4、信道间隔：300kHz； 5、频率稳定度：±0.005%； 6、动态范围：100dB； 7、包含1台主机，4只手持单元； | 1 | 套 |
| 1.11 | 天线放大器 | 1、无线信号放大分配系统支持1台天线分配器、2个天线组成； 2、支持多台接收机使用，让接收讯号获得较佳噪讯比，增加接收距离及稳定性； 3、支持提供4组电源输出； 4、输入/出阻抗：50Ω； 5、频带范围：500-900MHz； 6、输入/出增益：0dB（频段中心）； 7、输出端绝缘度：20dB； | 1 | 台 |
| 1.12 | 数字音频处理器 | 1、输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ 输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω输入共模拟制比：≥78dB(1KHz) 2、输出动态范围：112dBu， 3、频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 4、信噪比：>90dB@1KHz 0dBu ， 5、信道分离度：>100dB（1KHz）， 6、功耗：≤45W ， 7、电源:AC110V/220V 50/60Hz | 1 | 台 |
| 1.13 | 7寸液晶墙面控制器 | 1、显示器类型：TFT液晶屏 2、触控类型：电容触摸屏 3、尺寸：7.0寸 4、分辨率：800*480 5、存储空间：1Gbit 6、通讯方式：RS485 - 操作系统：嵌入式实时操作系统 | 1 | 台 |
| 1.14 | 十六路调音台 | 1、输入方式：12路单声道和12路话筒输入，2路立体声输入； 2、单声道输入配备高品质话筒放大器； 3、输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座，SUB 双声道6.35插座； 4、功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响； 5、每通道有高、中、低3段参量均衡器； 6、外置式低噪声电源设计； 7、备有录音输入输出功能； | 1 | 台 |
| 1.15 | 反馈抑制器 | 1、输入阻抗：平衡20KΩ， 输出阻抗：平衡100Ω， 输入共模拟制比：≥70dB(1KHz) 2、输出范围：≤25dBu ，频率相应：20Hz-20KHz(-0.5dB)， 3、信噪比：>110dB@1KHz 0dBu， 4、功耗：≤15W ； 5、电源:AC110V/220V 50/60Hz ； | 1 | 台 |
| 2 | 视频会议及视频处理系统 |  |  |  |
| 2.1 | 单卡2路混插矩阵 | 1、无缝混合插卡矩阵，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂现象； 2、支持输入信号上变换功能，输出分辨率可控制软件设置； 3、字符叠加功能，字体、颜色、大小可调整； 4、输出板卡可配置成1X2、2X2、2X3或2x4的拼接屏模式； 5、支持音频伴随输入输出功能，音频加嵌、解嵌功能； 6、具有掉电记忆功能； 7、支持前面板按键、RS-232、TCP/IP控制； | 1 | 台 |
| 2.2 | 2路HDMI输入卡 | 1、2路HDMI无缝输入板卡； 2、支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号； 3、最高分辨率支持1080P@60Hz； 4、支持音频加嵌 | 8 | 块 |
| 2.3 | 2路HDMI输出卡 | 1、2路HDMI无缝输输出板卡； 2、支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号； 3、最高分辨率支持1080P@60Hz； 4、支持音频解嵌 | 8 | 块 |
| 2.4 | HDBaseT传输器 | 1、支持全高清/超高清视频信号：1080P 3D和4Kx2K分辨率； 2、单根CAT5e/CAT6a电缆传输分辨率为1080P的HDMI信号最大距离为70米，传输分辨率为4Kx2K的HDMI信号最大距离为40米； 3、符合HDCP2.2和HDMI2.0标准； 4、支持CEC/IR/RS232透传； 5、支持双向PoC功能； 6、支持双向RS232通讯功能； 7、支持双向IR控制功能； | 3 | 对 |
| 2.5 | 视频会议终端 | 高清视频分体式会议终端(8M,1080P*60fp H265编解码,4路高清视频采集，6路音频采集,支持HDMI、SDI、DVI、XRL，支持WIFI,支持双HDMI输出； | 1 | 台 |
| 2.6 | 摄像机 | 1080P*60fp分辨率,30倍光学变焦,200万及以上像素，支持HDMI、3G-SDI等标准视频接口； | 3 | 台 |
| 2.7 | 会议平板 | 86寸智能平板产品，采用新一代红外触控技术，采用86寸 4K LED背光显示屏，防眩钢化防指纹玻璃材质，表面硬度达莫氏七级，采用直下式超薄设计，支持20点触控，扬声器、触控屏于一体，支持白板书写、会议内容扫码带走、无线传屏、4K高清显示等功能，内置视频会议软件模块。含壁挂架、书写笔、移动支架、PC模块、智能笔、无线传屏器。 | 1 | 台 |
| 3 | 电子桌牌系统 |  |  |  |
| 3.1 | 无线墨水屏桌牌 | 1.产品采用金属外壳美观大方。 2.显示屏尺寸为8寸墨水屏。 3.屏幕分辨率为800*480。 4.供电方式为锂电池供电。 5.网络连接方式为无线。 6.桌牌双面屏显示相同内容，会议名称、参会者姓名、职位等信息。 7.文字的大小、字号、颜色、位置等内容可进行编辑。 8.支持更换背景图片。 9.桌牌支持显示红、白、黑三种颜色。 | 12 | 台 |
| 3.2 | 十路集中充电箱 | 1.集中批量为会议终端充电 2.每台充电箱可同时为10台终端充电 3.每路输出均独立带有充电指示灯、充满指示灯 | 1 | 台 |
| 3.3 | 桌牌控制软件 | 1.电子桌牌控制软件 2.能集中控制整个会议室升降电子桌牌的：上升、下降、停止 3.支持统一、多个、单个桌牌刷新桌牌信息 4.支持添加、编辑、更改参会人员信息 5.支持显示刷新桌牌时的连接状态和刷新状态 6.支持更改背景图片、文字位置、字体、字号以及颜色 7.支持编辑会议名称、参会者姓名、职位信息的显示和隐藏 | 1 | 套 |
| 4 | 中控系统 |  |  |  |
| 4.1 | 中央控制主机 | 1、CPU 主：i.MX ARM Cortex-A7 528MHz 2、操作系统：Linux 4.1.15 内核 3、内存：512M DDR3 RAM 4、闪存：512M Nand Flash 5、支持8路隔离低压继电器(常开触点) 6、支持8路数字I/O输入 7、支持8路红外或单向RS-232串行通讯口 8、支持3路DB9双向RS-232串行通讯口 9、支持3路7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口 10、支持1路RJ45 10M/100M以太网接口 11、支持1路USB接口 | 1 | 台 |
| 4.2 | 中控编程软件 | 根据现场环境定制配套 | 1 | 套 |
| 4.3 | 中控平板电脑 | 1：内核:8核 2：无线:WIFI+BT 3：整机尺寸：240.8*156.6*8.65mm 4：平台:主芯片展锐T618 5：系统:Android 10 6：存储:存储ROM64GB，内存4GB 7：LCD屏幕:尺寸10.1’ IPS 8：分辨率:1200x1920 | 1 | 台 |
| 4.4 | 八路继电器 | 1、8路继电器模块 2、每路3个接线端分别为：COM（公共端，NO（常开端），NC（常闭端）； 3、每路闭合电流20A，分断电流30A； 4、控制电源：DC24V/1A； 5、支持手动开关； 6、每路可设上电状态：闭合、分断、保持上一次状态； | 1 | 台 |
| 4.5 | 电源时序器 | 1、工作电压：单相AC220V(±20%) 2、工作频率：50Hz或60Hz 3、CPU：采用ARM核32位处理器 4、时序通道：8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置 5、电源输出插座：8路国标10A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座 6、远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控 | 2 | 台 |
| 4.6 | 专用红外发射棒 | 配合中央控制主机控制红外设备 | 4 | 只 |
| 5 | 智能会议室管理系统 |  |  |  |
| 5.1 | 智能会议室管理服务器 | 1、耗能更低，性能更强，安装部署方便，快捷； 2、采用Intel最新I5 CPU主频达到2.2GHz； 3、14nmCPU，小而精悍，满足性能需求，又兼顾能效，确保你获得效率更高、更快、更迅捷； 4、高速度、高智能的存储方案 16GB RAM + 64GB EMMC 128GB SSD； 5、采用Intel Apollo N3450 14纳米4核微处能20nm的CPU节能40%，超低耗能； 6、多种接口：USB3.0/HDMI/LAN； | 1 | 台 |
| 5.2 | 会议发布终端 | 1、内置彩色LED状态显示灯，正面灯圈,让会议状态一目了然; 2、操作系统:自主嵌入式硬件设计、安卓系统优化和定制 3、平板显示:13.3寸多点触控电容屏; 4、支持网关协议:集成ZigBee网关功能，支持接入各种ZigBee前端传感器; 5、读卡类型:支持IC/ID卡，签到方式多样性; 6、摄像头支持：内置500万高清人脸识别摄像头; 7、供电方式:支持POE供电； | 1 | 台 |
| 七 | 云服务及专线要求 |  |  |  |
| 1 | 企业至管委 | 20M数据专线 | 27 | 条 |
| 2 | 管委会上互联网 | 200M互联网专线 | 1 | 条 |
| 3 | 管委会到二枢纽 | 500M数据专线 | 1 | 条 |
| 4 | 4G互联网，每月流量200M | 物联网卡，每月200M | 54 | 张 |
| 5 | 云服务器 | 8核，2.6GHz/32G运行内存/500G硬盘云主机 | 15 | 台 |
| 八 | 网络安全 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 满足24个SFP端口（其中8个combo口）端口，4个万兆SFP+ | 1 | 台 |
| 2 | 光模块 | 10KM GE 光模块 | 16 | 个 |
| 3 | 防火墙 | 性能参数：默认包含运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：1T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。 | 1 | 台 |
| 4 | 日志审计 | 性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：50，最大可扩展审计主机许可数：150，可用存储量：2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：1200。 硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：64G minisata+2T SATA*2，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 1 | 台 |
| 5 | 内部网络互联 | 园区大楼政务网络互联互通 | 1 | 套 |
| 九 | 基础软件要求 |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | Linux | 10 | 套 |
| 2 | 数据库 | PostgreSQL、Mysql、MongoDB | 1 | 套 |
| 3 | GIS软件 | 1、平台为国产化知名品牌，售后服务体系完善，拥有完整的GIS产品线，产品体系采用统一的技术内核和数据模型，各产品间的数据应用能直接打开使用，无需转换等处理。 2、平台应具有统一而高效的内核技术，各产品拥有统一的数据格式。数据库引擎支持主流关系数据库，包括Oracle、SqlServer、DM、DB2、MySQL、PostgreSQL等。 3、平台支持二三维一体化、跨平台、服务群集与聚合应用，满足云架构建设等需求。 4、客户端GIS产品需支持Ajax、三维、Flex、Silverlight等形态 5、平台软件应具有良好的安全性、易用性，支持数据文件的加密 6、平台应具有良好的中文支持，拥有简体中文版和简体中文的文档、手册，GIS平台应对国内测绘标准有良好支持。 7、支持Windows全系列操作系统；支持64位Linux系列操作系统；支持64位的Unix操作系统；支持三维扩展模块。 | 1 | 套 |

7、园区运营指挥中心技术要求

| 序号 | 产品规格 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.LED封装形式：1212黑灯 2.物理点间距：1.5625mm 3.分辨率：409600点/㎡ 4.灯珠/IC：国星铜线/高刷 ★5.单元板分辨率：182x108 6.箱体分辨率：384×216 7.工作电压：DC+4.2V 8.最佳视距：≥4.7m 9.水平视角：≥175° 10.垂直视角：≥175° 11.显示卡：DVI/HDMI/DP 12.控制方式：同步控制 13.驱动器件：恒流驱动 14.刷新频率：≥3840Hz 15.换帧频率：≥60Hz 16.亮度：200-1000CD/㎡ 17.灰度等级：12/14/16bit 18.对比度：≥10000:1 19.衰减率（工作三年）：≤15% 20.亮度调节方式：自动/手动：1-100％ 21.平均无故障时间：≥20000H 22.寿命：≥100000H 23.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 24.工作温度：－20°~+60° 25.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz 26.平均功耗：≤179W/㎡ 27.最大功耗：≤538W/㎡ 28.安装箱体规格：压铸铝箱体 29.防护等级：IP5X | 17.28 | 平方米 |  |
| 2 | 发送盒 | 1、一路DVI视频输入。 2、一路HDMI高清视频输入。 3、一路音频输入。 ★4、三路网口输出。 5、USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 6、一路光探头接口。 ★7、带载能力达200万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点。 8、工作电源：AC-100-240V-50/60Hz 9、功耗：16W 10、工作温度：-20℃~60℃ 11、工作湿度：0~90% 12、线材：1.5米USB线、1.5米DVI线 | 8 | 台 |  |
| 控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | ★1*银牌4214R 12核 2.4G 32G内存/512G+2T/RTX3070 8G | 1 | 台 | 屏控 |
| 2 | 机箱 | 1.机箱采用4U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计，输入槽位≥4，输出槽位≥4，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔。 ★2.采用纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，启动时间6S，上电即可工作，系统安全稳定可靠、无病毒感染风险，支持全年365天、7*24小时不间断运行。 3.前面板具备显示屏搭配按键面板结构方式，可进行输入输出通道信号切换操作。支持多种控制方式，支持红外遥控、中控（RS-232）、键盘、面板按键等多种控制功能。 4.支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配；支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768.1024×768。支持图像帧率60帧/秒。 5.DVI接口外接显示设备时，可支持拼接显示19200×3240、15360×3240、10928×3072.10928×2304在内的超高分点对点显示画面。 6.采用输出帧同步处理功能，内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出。 7.支持任意开窗，任意输出接口支持4路窗口显示画面，单张板卡支持16个信号窗口。 8.支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能。 9.采用C/S管理控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理。 10.电源：标配×1，支持冗余电源1+1；平均无故障时间：＞50000小时。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 板卡 | 1.LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持4路HDMI高清数字信号输入。 2.接口类型：HDMI Type A，接口数量：4个 3.板卡尺寸：210*240*20mm 4.信号类型：HDMI高清数字信号 5.HDCP：支持 6.EDID编辑：支持 7.信号分辨率：1920*1080@60Hz | 1 | 块 |  |
| 4 | 板卡 | 1.LED图像处理器的超高清图像输入板卡，可支持2路4K超高清信号输入，接口为2个HDMI1.4接口，可支持2路HDMI超高清数字信号输入。 2.板卡尺寸：210*240*20mm 3.HDCP：支持 4.EDID编辑：支持 5.信号分辨率：3840x2160@60Hz | 1 | 块 |  |
| 5 | 板卡 | 1.LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持4路DVI高清数字信号输出，支持EDID编辑。 2.板卡尺寸：210*240*20mm 3.HDCP：支持 4.信号分辨率：1920*1200@60Hz 5.每个输出接口开窗数：4画面 | 2 | 块 |  |
| 6 | 配电柜 | 1、额定功率：20KW，输出路数：6路 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 6、箱体尺寸（高*宽*厚）：600mm*500mm*200mm | 1 | 台 |  |
| 1.2 LED显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 网线控制室输出到屏体CAT6 | 600 | 米 |  |
| 2 | 电源线 | 强弱电材料动力电缆YJV- 0.6/1kV－4*10+1*6 | 200 | 米 |  |
| 3 | 高清线 | 电源线电箱输出到屏体RVV3*2.5mm² | 10 | 根 |  |
| 4 | PUD | 强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100 | 4 | 个 |  |
| 5 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 | 17.28 | 平方米 |  |
| 二、音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1.额定功率：300W ★2.峰值功率：1100W ★3.最大声压级（额定/峰值）:118dB/125dB 4.标称阻抗：8Ω 5.频率响应：75Hz-20KHz 6.灵敏度：96dB(1M/1W) 7.喇叭单元：3＂全频×8 | 2 | 只 |  |
| 2 | 支架 | 支持音柱固定 | 2 | 只 |  |
| 3 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)注意：投标人需提供证明材料2.采用智能控制强制散热设计 ★3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)注意：注意：投标人需提供证明材料 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:680-810MHz，调制方式:宽带FM，提供各188个可调频率，共498个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约80m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 ★7.所投产品厂家符合GB/T 19022-2003/ISO10012-2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求，对产品质量、经营管理、环境监测、安全防护、能源管理方面起到计量保障作用。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥3路编组输出、≥3路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图复印件） ★3.内置24位DSP效果器，提供88种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图复印件；注意：投标人需提供证明材料） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 抑制器 | ★1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 ★2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 1 | 台 |  |
| 三、可视化音视频管控系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 服务器和软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式综合管理平台 | 采用2U机架式服务器设计，材质采用优质的1.0mmSGCC，结构稳定，优越的散热设计，标配2个8035风扇，极大的提升系统的稳定性和安全性，可以保障系统7x24小时不间断运行。 1.系统采用第三代拼接处理器设计，基于分布式架构，运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，可高效地对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 2.内嵌拼接服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，无需安装任何软件，通过浏览器即可便捷的可视化管理整个拼接墙系统。 3.采用2U上架式硬件架构，结构稳固，散热优良。 4.标配2TB硬盘存储空间，可扩容至8TB存储，支持存储8路输入盒采集的音视频信号。 5.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 1.CPU：I3-4170（双核四线程，CPU主频：3.7GHz） ★2.内存：4GB DDR3 1600；支持1个内存插槽；最大支持12GB的DDR3 1600/1333MHz ECC DDR3 ★3.存储：2TB硬盘；2个SATA2.0接口；1个SATA3.0； 4.箱盘位数：6个标准3.5"硬盘位 5.显示接口：VGA+DVI 6.网卡：2个千兆网口 7.硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) 8.工作温度：-10℃~60℃ 9.相对湿度：5%-90%，非凝结 10.工作电源：AC 200-240V, 50/60Hz 11.电源功耗：≥250W | 1 | 台 |  |
| 2 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | ★1.软件内嵌于分布式综合管理系统设备，实现系统处理、拼接、显示功能。 ★2.支持处理视频流，并且整合到输出端拼接显示。 3.运行于Linux操作系统环境，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 4.支持视频画面的调度、切换功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 分布式综合管理平台嵌入软件 | 1.软件运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，可高效地对系统设备进行管理、控制、数据交互等。 2.系统采用分布式架构，更灵活扩展及控制，可从通过采集盒（输入盒）对信号进行物理安全隔离，即可以实现对信号源的控制或者后端被动的接收；系统具有良好的扩容升级性能，只需按需增加系统的输入节点（采集盒）/输出节点（解码盒）。 3.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持远程控制升级输入盒/输出盒应用程序，支持远程批量升级功能。支持自动侦测盒子上下线状态、IP地址、盒子名称等。支持对拼接单元的绑定和接触，IP显示等功能。 5.支持后台web界面、移动端操作界面自定义设置，支持多级管理模式；支持不同用户登陆管理，支持权限分配：实现不同用户呈现不同的控制界面、不同用户可管理操作不同的输入盒/输出盒。支持记住密码和自动登陆功能。 6.支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端或客户端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。 7.支持高清1080P画面输出显示；支持画面分割、任意开窗，单屏输出最多支持16个信号；支持画面叠加，最多支持叠加16层，适用于各种数据显示环境。 8.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、矩形模式。 9.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 10.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 分布式拼接显示系统网络管理软件 | 1.软件支持分辨率自适应功能，可在安卓手机、平板的安卓系统5.1或以上版本。支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，平板端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 | 1 | 套 |  |
| 3.2 控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拼接中控 | 1.采用嵌入式硬件架构，稳定可靠，可以7×24小时不间断运行。采用最新32位Cortex-A7ARM内嵌式处理器（配置不低于此）处理速度最高可达528MHz，内存不低于256MDDR3RAM，128MNANDFlash。 ★2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。 ★3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。 4.具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率；具备≥8路可编程数字I/0输入输出控制口，带保护电路；具备8路弱电继电器控制接口，可用于电气开关的控制。 5.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，具备1个红外接收口，可支持红外遥控学习。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 分布式中控系统逻辑处理内嵌软件 | ★1.软件内嵌于分布式中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能 ★2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、监视等。 ★3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制器 | - 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 ★3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图复印件；注意：投标人需提供证明材料 - 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 中控灯光控制器 | 1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。 2.ID选择：机器具备ID识别，方便系统级联扩展。 ★3.具备6路0-10V可控制六路调光电源，调光电源可以是恒压调光电源，也可以是恒流调光电源，每路驱动电流最大为40mA。 4.具备1路DMX512调光控制接口，DMX512最多可调节512个受控通道，即可调节512路灯光的亮度。 5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。 6.指示灯：指示机器运行状态以及机器的开关状态。 7.支持通过以太网远程控制；支持静态IP设置以及通过DHCP获取动态IP，全面支持第三方设备控制。支持通过中控串口控制，也可通过第三方设备控制。 | 1 | 台 |  |
| 四、周边设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 支架 | 将分布式综合管理系统的输入盒器安装于标准机架上的配件，1套可以实现将2个输入盒安装于标准机架上。 | 8 | 台 |  |
| 3 | 机柜 | 42U机柜，8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 4 | 套 |  |
| 4 | 台式电脑（管理） | 第八代英特尔酷睿i5 台式电脑整机（I5-8400 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 1 | 台 | 分布式 |
| 5 | 交换机 | ★1、48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，一个扩展子卡插槽，支持PoE； 2、可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个AC电源或DC电源 3、交换容量：598Gbps 4、包转发率：252Mpps 5、电源功率：不使用PoE：53.5W，使用PoE：＜889.4W（PoE：740W） | 2 | 台 |  |
| 6 | 安卓平板电脑 | 8.4英寸 平板电脑4GB+64GB WIFI | 1 | 台 | 分布式 |
| 7 | 无线路由器 | 双频无线2600M 千兆端口大户型穿墙 板阵天线智能路由 | 1 | 台 |  |
| 8 | 多媒体地插 | 十孔+高清+VGA+音频；底盒尺寸100*100*55mm，翻盖开启式隐藏地插盒，额定电流：10A,全铜， | 12 | 只 |  |
| 9 | 电源插头 | 10A三脚插头GNT-10 | 12 | 个 |  |
| 五、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 条 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 条 |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 1 | 条 |  |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 |  |
| 5 | 话筒线 | RVPE 2*0.3 | 1 | 卷 |  |
| 6 | 音箱线 | HIFI音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明 | 200 | 米 |  |
| 7 | 网线 | 六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线灰色305米 | 3 | 箱 |  |
| 8 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 | 1 | 盒 |  |
| 9 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 200 | 米 |  |
| 10 | PVC管 | 白色线管A管DN25/DN32，4米 | 1 | 批 |  |
| 11 | 其他辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 六、三维工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三维工作站 | 1．CPU：Intel I7-8700 3.2GHz 6C 2．主板：Intel C246 3．内存：4*8GB DDR4 2400 UDIMM，插槽：≥4个，最大可支持64GB内存 4．硬盘：512SSD+4T SATA接口 7200rpm 5．显卡：GTX1080 - 8GB GDDR5(DP x3, HDMI, DVI) 6．2.5寸加密 2T移动硬盘 | 1 | 台 |  |

# 二、技术要求

## 项目背景

包头铝业产业园区将实现员工、企业、园区功能系统之间无缝连接与协同联动的智能自感知、自适应、自优化，对企业生产、环保、安全、能耗、物流等关键数据及时采集、传输、存储、分析和智能响应，形成园区安全、便捷、高效、绿色的新型形态，使工业园区管理服务更高效便捷，实现基础设施网络化、开发管理信息化、功能服务精细化和产业发展智能化。建成泛在化的信息基础设施、智能化运营管理平台，以专精化的业务流程设计为方法，建设具有“智慧、开放、共享、协同”特征的全生命周期智慧工业园区运营体系，构建包头工业园区发展的新模式。

## 建设目标

到2022年12月底，包头铝业产业园区将实现员工、企业、园区功能系统之间无缝连接与协同联动的智能自感知、自适应、自优化，对企业生产、环保、安全、能耗、物流等关键数据及时采集、传输、存储、分析和智能响应，形成园区安全、便捷、高效、绿色的新型形态，使工业园区管理服务更高效便捷，实现基础设施网络化、开发管理信息化、功能服务精细化和产业发展智能化。建成泛在化的信息基础设施、智能化运营管理平台，以专精化的业务流程设计为方法，建设具有“智慧、开放、共享、协同”特征的全生命周期智慧工业园区运营体系，构建包头工业园区发展的新模式，成为包头智慧工业园区的典范。

（1）产业规模持续扩大，吸纳就业能力增强。

（2）园区管理方管理效率提高，精细化、集约化、智慧化。智慧工业园区系统建成后，首先对现有且具备生产条件企业进行智能化管理，后续入驻企业按照规定接入智慧工业园区系统。

## 总体要求

- 1）总体技术要求

基于地理信息服务总线技术进行平台架构；

基于云端一体化GIS技术实现一云多端应用，提供丰富系统产品与开发包，具备二三维一体化能力；

具备虚拟化和弹性伸缩能力；

基于国内自主可控的GIS平台进行定制开发；

基于大数据计算和存储技术进行超大规模数据的在线处理与分析；

实现二三维一体化的数据管理，包括数据结构的一体化、数据存储的一体化和数据表达的一体化，所有的二维数据无需任何转换处理，即可直接高性能地在三维场景中读取和表达三维效果；

设计合理的系统安全体系，涵盖网络、系统、数据及安全管理制度等层面。

- 2）智慧园区基础数据服务要求

充分利用信息技术改造传统行业，尤其是充分利用5G环境下的工业互联网发展契机，利用信息通信技术对生产全程实现数字化监控，将物联网、移动互联网等新一代信息技术，渗透到以装备制造业为主的多领域工具、工艺、流程中，实现对生产管理全流程的“泛在感知”，最大限度地降低各种资源消耗。

在确保数据安全符合相关保密要求的前提下，为园区内的企业、组织和个人提供安全、高速、便捷的移动网络通讯环境，实现园区内的政与企、人与人、物与物随时随地接入网络，奠定了泛在感知的网络基础。

数据库管理能力

具备二维与三维、地上与地下、静态与动态、现状与历史、基础与专题一体化的时空信息数据库模型；

系统需要满足关系型和非关系型数据库存储，结构化数据存储在关系型数据库中，非结构化数据存储在非关系型数据库中；

支持数据源、数据集、要素等三个级别的时态数据管理；

满足二、三维一体化的数据管理，包括数据结构的一体化、数据存储的一体化和数据表达的一体化，所有的二维数据无需任何转换处理，即可直接高性能地在三维场景中读取和表达三维效果。

数据存储能力

建立与各应用系统相对独立的包含智慧园区全口径数据库的长期政务数据云存储能力。

所有数据提供异地灾备服务。

- 3）数据交换与共享服务能力

基于消息驱动的数据交换，支持中心交换和前置交换，支持空间数据与非空间数据的交换；

基于元数据的目录与服务管理；

服务支持REST风格；

具备服务管理、服务路由、服务安全与服务评价功能；

基于HTTP协议实现服务代理，支持服务的分布式管理；

应提供Web服务API、JavaScript APII等，满足对API进行统一管理与监控；

各类系统能独立部署，具备弹性伸缩能力；

具备对数据、地图、界面、功能的自定义服务。

- 4）应用集成与服务要求

采用OGC标准服务进行系统对接；

需满足非空间数据的共享集成的能力；

提供专题数据空间化的多种手段，包括地址匹配、专题编码挂接、空间化上图工具等。

系统应满足虚拟化部署。

- 5）数据库设计要求

关系数据库设计时需参考数据库设计范式，消除存储异常，减少数据冗余，保证数据的完整性和存储效率；

分布式数据库设计时需考虑支持HDFS、MongoDB、Elasticsearch等主流数据库，支持时空大数据的高效读写；

基于HBase、Elasticsearch、MongoDB等分布式数据库进行时空大数据存储；

基于Spark等分布式计算架构提供GIS相关查询分析能力

- 6）兼容与可扩展性要求

由于技术和需求在不断地发展，对系统功能和建设规模、建设质量的要求也将不断增多。在设计上，采用具备良好扩展性的系统接口和模块化设计，当设备需要升级时，系统能实现平滑过渡。

从数据的共享交换相关单位的现状和发展的要求，在对本次项目涉及到的数据进行调研、采集、治理和入库的基础上，考虑后期其他部门的业务系统接入后数据的兼容性和可扩展性，投标人须提出后期接入数据的调研、采集、治理和入库可配合可实施的兼容性和扩容展性的解决方案。

- 7）安全规范要求

采用的软件设计、系统集成技术和方法应充分考虑安全性要求，建立适宜的安全管理保障机制。合理划定信息安全域和信任域，实施等级保护，加强系统安全和信息安全管理。构建信息安全保障体系应为网络基础设施、业务应用系统安全稳定运营提供服务支撑，脱离业务应用系统安全保障的防护体系就会失去其真正的意义。因此，构建基于安全为目标的信息安全保障体系最根本的使命是能够有效保证业务网络基础设施、系统和服务的正常、持续运行。

- 8）标准化要求

系统的标准化程度越高、开放性越好，则系统的生命周期越长。控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等均符合相应国家标准或行业标准的规定。

按照国际、国家、行业相关标准，建设适合包头装备制造园区智慧园区的现状和发展的标准规范体系。