数据资产监测系统

| 功能描述 | 具体指标 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 系统架构采用软硬件一体化设计，数据采集模块和数据溯源审计模块一体化安装，支持500Mbps网络流量采集，采集模块实时采集流量并提取元数据，数据溯源审计模块对元数据进行分析、关联、画像，提供数据监控、溯源审计，以及与数据相关的资产统计，可视化展示和风险告警 |
| 部署模式 | 支持网关模式和旁路模式混合部署 |
|  | 支持源IP地址还原，保证代理模式下的网络会话使用真实客户端IP地址 |
|  | 支持硬件bypass和软件bapass |
| 内容扫描 | 应用系统、API接口数据扫描：JSON／XML扫描 |
|  | 文件扫描：DOC、DOCX、XLS、XLT、XLA、XLSX、PPT、PPTX、PDF、TXT、RTF等 |
|  | OCR：支持PNG、JPG、JPEG、BMP、WEBP等图片格式的内容识别 |
| 数据活动监控 | ★出网数据监控和审计，出境数据可视化展示 |
|  | ▲出网数据可视化展示，支持出网数据目的地，出网数据、出网邮件、出网应用数据或API接口数据统计和展示 |
|  | 出网数据溯源审计，支持对出网数据的溯源审计，按照时间序列展示出镜数据的流动，相关的风险警告 |
|  | 出域（安全域）数据可视化展示，支持出域数据目的地，出域数据、出域邮件、出域应用数据或API接口数据统计和展示 |
|  | 出域（安全域）数据详细日志展示，包括出域数据的数据类别、级别，用户，应用，源IP、目的IP，活动时间等 |
|  | 出域（安全域（数据溯源审计，支持对出域数据的溯源审计，按照时间序列展示出镜数据的流动，相关的风险警告 |
| 数据溯源可视化 | ★支持对流动数据的溯源审计，支持网络条件（IP地址，MAC地址），主机名，应用类型，文件名称、类型、HASH值，邮件主题等条件触发溯源审计 |
|  | ▲数据溯源可视化展示，按照时间序列对被溯源数据展示数据活动态势，包括：数据安全风险，网络行为（上传，下载，邮件外发等），应用，用户等维度展示 |
|  | 追踪特定文件、邮件、应用在网络中的流转路径，每个路径节点涉及到的用户、地理位置，网络活动过程的历史记录 |
| 数据资产监控 | ▲内置数据分类分级模版，支持用户自定义数据分级分类标准，支持用户导入数据分级分类模版 |
|  | ▲支持静态数据资产监控，对企业已标识的敏感数据资产进行高效，准确的发现和识别 |
| 用户资产监控 | ▲支持对网络中用户的发现，自动抓取用户账号，构建用户资产库 |
|  | ▲支持用户画像，展现单用户的综合信息。包括：所使用过的登陆账号，用户拥有的设备数量，访问的应用数量，用户使用流量、首次上线和最近活动时间、用户的位置等信息 |
|  | 支持用户基于聚类分析，针对用户组和IP网段采用聚类分析的机器学习算法，发现用户异常行为 |
| 应用资产监控 | 支持对网络中应用的发现，构建应用资产库 |
|  | ★应用画像，展现单个应用的属性信息,包括主页链接、用户数、设备数、文件的个数和该应用的所有的访问的IP列表等信息 |
| 检索展现 | 支持基于组织架构、自定义用户组、自定义IP网段的展现 |
|  | 支持全文检索功能，输入关键字即可搜索与之相匹配的数据、用户、应用维度信息，进行进一步审计溯源 |
| 兼容性 | 防火墙、数据资产监测平台可紧密相互调用。 |
| 配置要求 | ★ 硬件配置不低于：4个千兆电口，64G内存，1*480G SSD，2*2T硬盘，AC 冗余电源，1U机箱，含一年服务；3年质保； |