网管平台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | 网管平台:支持SDN协议（NetConf/YANG、SNMP）实现大规模的网络设备配置自动化、支持Telemetry采集设备性能/告警数据/用户数据，并基于大数据等合统计分析，基于AI预测网络故障和闭环网络问题，无线射频智能调优。 |
| ▲ | 2 | 管理网络设备类型：支持纳管教育局及下属学校网络设备，包含交换机、无线WAC和AP、防火墙和路由器等设备，也支持纳管数据中心交换机，骨干路由器等网络设备。 |
|  | 3 | 零配置开局：支持有线和无线网络的零配置开局，通过多种即插即用技术（如DHCP Option、App扫码开局、邮件开局等）提升交换机和WIFI等设备的上线效率，即可提供网络服务。 |
| ▲ | 4 | 网络拓扑：支持管理员导入物理拓扑和自动生成物理拓扑；拓扑支持展示设备、端口和链路的状态信息。 |
| ▲ | 5 | 批量网络配置：支持交换机和无线WIFI网络设备的批量自动化配置。投标方必须提供功能截图。 |
|  | 6 | VIP用户优先保障：支持通过空口调度策略，保障VIP用户优先接入网络。 |
| ▲ | 7 | 网络自动化：在Overlay通过VxLAN实现网络自动化配置，支持通过链路变更触发Underlay/Overlay自动化的重新编排。 |
| ▲ | 8 | 有线网络准入认证：支持本地创建学校和帐号和角色，学校帐号和客户现有组织架构行政保持一致，角色可以绑定多个角色，方便制定基于学校、帐号、角色等维度进行准入认证策略。 |
| ▲ | 9 | 有线网络准入认证：支持与多个AD/LDAP域名服务器同步，支持基于帐号属性映射成本地角色，通过角色进行网络准入授权。 |
| ▲ | 10 | 有线网络准入认证：支持内置CA服务器，满足企业CA运维管理，如个人证书颁布、挂失和过期处理，该个人证书可以作为网络准入认证身份源。 |
| ▲ | 11 | 终端用户有线网络准入认证：支持多种认证技术，如802.1x、MAC、基于HTTP 2.0（HACA）和Portal 2.0的Portal认证、VPN认证等多种认证方式；认证协议支持PAP、CHAP、EAP-MD5、EAP-PEAP-MSCHAPV2、EAP-TLS、EAP-TTLS-PAP、EAP-PEAP-GTC、HACA等。 |
|  | 12 | 监控运维：基于租户内的站点维度统计用户无线接入数据，识别路人\访客\接入用户的占比，用户接入时长，访客用户的重复访问率统计。 |
|  | 13 | 监控运维：支持显示通过控制器进行Portal认证的在线用户信息，在线用户信息包括：用户名、用户组、认证方式、访问策略、接入SSID、终端MAC地址、终端IP、登录时间和站点，在线用户信息支持导出。 |
| ▲ | 14 | 监控运维：支持网络中的统计状态监视，包括网络流量统计、网络速率、TOP N 设备流量，TOP N SSID流量，在线用户数等。 |
|  | 15 | 例行维护：支持单设备或设备批量升级，支持基于时间模板对设备分批升级，支持离线创建升级任务，在设备上线时自动升级。支持补丁升级无需重启设备。 |
|  | 16 | 故障诊断：支持命令行、远程控制（闪灯、远程重启），支持远程控制设备Ping、测试、TraceRoute测试、射频Ping测试、虚拟电缆测试等功能，进行远程实时定位故障； |
|  | 17 | 故障诊断：系统统一运维，支持提供多种丰富的诊断工具，方便管理员对网络异常跟因进行定位。包含基础网络诊断：ping、TraceRoute，远程信息采集；应用质量诊断工具：检测TCP应用AQM、时延、丢包率参数。 |
|  | 18 | 故障诊断：支持通过控制器界面选择设备的端口抓包，支持Web界面远程获取设备日志，快速对问题故障定位。 |
| ★ | 19 | 配置要求不低于以下配置：1台承载服务器配置：2颗16核2.3GHz处理器,128G内存,4块1200GB SAS HDD硬盘,8个GE+4个 10GE光口,2*900W电源)，实配网络设备管理授权：710个 |