●防火墙 （核心产品）

| 功能模块 | 具体指标 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | ★硬盘容量≥1T，冗余电源，网络吞吐率≥120Gbps；千兆SFP光接口数量≥12，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，万兆SFP+光接口数量≥16；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，要求提供产品正面照片 |
| 链路负载均衡 | ★支持7元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不少于优先级和权重，负载均衡接口支持pppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持基于接口和目的地址进行健康检查，可自定义检查间隔、重试次数等。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持基于负载链路进行dns-dnat机制，解决用户主机配置DNS解析结果，与实际转发运营商链路解析结果有冲突，从而导致跨运营商访问慢的问题；以上参数提供web配置界面截图 ▲支持进行DNS探测，针对探测失败情况，支持选择禁用dns-dnat功能或禁用负载链路出接口。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持直连网段和特定网段的负载均衡排除；支持过载保护、会话保持，会话保持可实现用户的访问请求均分配至同一出口。以上参数提供web配置界面截图 |
| DNS | ★支持基于全局或链路进行DNS透明代理，支持指定DNS或继承链路DNS配置，针对多链路支持基于优先级、权重、流量算法进行DNS负载。以上参数提供web配置界面截图 |
| VRF | ▲支持虚拟路由转发功能，使用VRF功能可以从系统层面隔离不同VRF组里的流量信息和路由信息，可作为MPLS组网里的MCE设备。以上参数提供web配置界面截图 |
| 入侵防御 | 系统定义超过8500+条主流攻击规则，包含Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game，入侵防御特征库BPS检出率为85%以上； |
|  | ★支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阀值可自定义设置。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持IPv6网络的IPS入侵防御以及生成日志 |
|  | ▲支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持IPS高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者syslog告警，不同告警规则可以发送给不同的用户。以上参数提供web配置界面截图 |
| 病毒查杀 | ★支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持300万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新 |
|  | 支持启发式扫描查杀未知病毒，以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持ZIP、TAR等压缩打包文件的病毒查杀，压缩：默认5层，最大20层。以上参数提供web配置界面截图 |
| 端口扫描 | ▲支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。以上参数提供web配置界面截图 |
| 弱口令扫描 | ▲支持弱口令扫描能力，可针对IP、IP端、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。以上参数提供web配置界面截图 |
| 安全能力联动 | 支持与威胁情报平台、物联网平台、视频监控平台等多种云平台联动防护 |
|  | 支持与策略可视化产品、安全分析平台、IDS、IPS产品安全能力联动 |
|  | 支持与EDR终端、EDR管理平台等端点安全产品能力联动 |
| 基础防护 | 支持异常包防御，包括但不少于：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、Winnuke、Smurf、IP选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle等。 |
|  | ★支持防暴力破解，可针对端口和域名进行防护，可自定义选择阻断时间。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习能获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，可以自动拦截。学习时长可选择1小时、12小时、一天、一周等。以上参数提供web配置界面截图 |
| 会话管理 | 支持进行IP、整机会话限制和新建会话限制。 |
|  | 支持会话原目标、目的目标排名统计，实时显示当前会话会话数和历史1小时、1天、1周会话数。 |
|  | ▲界面展示系统全部会话数，显示会话属性不少于25项，并且可根据任意条件进行查询和排序。以上参数提供web配置界面截图 |
| 攻击链可视 | ▲支持安全事件攻击链分析，以资产和攻击者两种角度关联所有安全事件，将攻击过程阶段化，分析和统计每个攻击阶段的攻击内容和攻击次数，支持针对每个攻击阶段进行数据下钻，支持分析攻击时间、攻击源、攻击目的、攻击事件、检测模块、攻击级别等信息，帮助管理员清晰了解APT攻击的攻击进度，及时在数据泄露前加固网络，针对已经数据泄露的情况，进行事件回溯，为后续网络加固提供数据支撑 |
|  | ▲支持以攻击者的视角从攻击的四个阶段进行安全事件分析，包括但不限于：扫描探测、入侵尝试、内网渗透、数据盗取。支持统计每个攻击阶段的次数和攻击目的，支持针对每个攻击阶段进行数据下钻，以便了解详细的攻击内容。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持以资产的视角从被攻击的四个阶段进行安全事件展示，包括但不限于：扫描探测、入侵事件、暴露内网、数据泄漏。支持统计每个被攻击阶段的次数和攻击目的，支持针对每个被攻击阶段进行数据下钻，以便了解详细的攻击内容。以上参数提供web配置界面截图 |
| 威胁情报分析 | 支持基于全球地图进行全球化的威胁情报分析统计，展现当前威胁趋势，统计热门攻击类型，并以国家、地区的方式展示威胁热度； |
|  | 支持针对内网进行威胁情报安全分析，支持以饼状图、柱状图等形式展示网络安全态势。支持数据下钻关联，可以针对威胁类型和资产维度进行数据下钻，展示某一类威胁的详细安全事件，分析维度包括但不限于资产、目的地址、威胁类型、威胁信息、威胁风险、命中次数、命中事件等，支持跳转至威胁情报平台，查看详细的威胁情报内容 |
|  | ▲支持展示全球热门和新型的威胁事件，支持数据下钻查看该威胁事件的时间、威胁级别、描述、类型、应用措施和指示器等信息。支持针对威胁事件提供安全防护的配置向导，通过引导方式帮助用户完成安全加固，规避威胁风险；支持通过一键添加的方式，新增防护措施，减轻管理员的运维工作量 |
|  | ▲支持配置2个威胁情报云平台。以上参数提供web配置界面截图 |
| 安全事件分析 | ▲支持关联所有安全事件，基于全球地图进行攻击源地域分析统计，以1-249的权重展现全球攻击源热度，统计攻击源 TOP国家，统计时间包括但不限于：一天、一周、一月和自定义时间 |
|  | ▲支持展示攻击源的相关信息，包括但不少于：归属地、级别、攻击次数、开始时间、结束时间等，支持针对攻击源进行“一键处置”，将攻击源加入至黑名单 |
| 应用识别 | ★应用特征不少于5000个，移动应用不少于450个。 |
|  | 支持根据标签选择应用，预置标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、降低工作效率等10大类；支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。 |
|  | ▲支持自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP地址、目标域名、关键字识别等维度，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持DNS域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持应用智能识别，有效识别P2P和迅雷行为，识别模式可选择严格、适中、宽松，支持排除扫描端口。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持智能和快速识别模式配置。以上参数提供web配置界面截图 |
| 应用控制 | ★支持邮件控制，支持基于发件人黑、白名单，收件人黑白名单、主题、内容关键字、邮件大小、附件个数进行行为过滤。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | 支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的“所有行为”、“语音”、“发消息”、“收消息”、“登陆”、“发文件”等行为。 |
|  | ▲支持针对搜索引擎、http、网页内容进行关键字过滤并实时生成日志记录，日志级别包括但不少于紧急、告警、严重、通知、信息、调试、不记录等，方便管理员快速区分用户上网行为属性和定位日志级别。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持针对虚拟账号进行黑、白名单管理。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持基于协议、端口、策略的会话维持功能，老化时间不少于2000小时 |
| URL识别与控制 | 内置URL分类库，支持≥56个URL分类，URL库可在线升级 |
|  | 支持自定义URL过滤，包括恶意URL白名单、恶意URL黑名单、URL白名单等，并支持URL的模糊匹配。 |
|  | ★支持基于DNS前置技术实现在DNS解析阶段针对http和https域名进行过滤，防止https域名过滤逃逸情况。以上参数提供web配置界面截图 |
| 旁路阻断 | ★支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤。 |
| 防私接路由 | ★支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和阻断。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲支持自定义配置终端数量、冻结时间和添加信任列表，信任列表支持IP、IP端和用户等；支持例外排除功能，可针对终端类型分别设置阀值数量。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | ▲针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，阻断和限速支持自定义惩罚时长。以上参数提供web配置界面截图 |
| VPN | 支持IPSec VPN、SSL VPN、Gre VPN，支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入，功能标配，无需增加功能授权即可使用 |
|  | ▲支持标准IPsec VPN和快速IPsecVPN，标准IPsecVPN认证方式包括但不限于国密认证、数字证书和预共享密钥；同品牌设备快速IPsecVPN对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址。以上参数提供web配置界面截图 |
|  | 支持配置IPsec VPN隧道内网段映射，解决VPN地址网段重叠问题。 |
| 兼容性 | 防火墙、数据资产监测平台有着紧密相互调用关系，要求以上产品投标必须为同一品牌 |
| 配置要求 | 8个多模万兆模块、5年IPS特征库授权、5年AV特征库授权、5年上网行为管理授权，整机3年质保 |
| ▲ | 投标人需提供所投产品制造商出具的三年原厂质保证明材料。 |