| 序号 | 项目 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 监控系统购置 |  |  |  |  |  |
|  | （一）前端设备 |  |  |  |  |  |
|  | 网络高清球机 | 必须支持接入市管理局智慧管理平台，同时实现巡查、森林消防、公共安全，农林农牧多平台共管同联动 支持看门狗功能，实现掉线自恢复，定时自维护等功能 支持事件AI分析，有人员，车辆、动物、火点等检测分析，发出报警信号 • IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准， • 支持定时抓图与事件抓图功能 • 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 • 支持无插件Mac下的Safari浏览器的需求 • 支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP • 支持OSD颜色自选• 支持欠压检测• 支持3D数字降噪 • 支持多播功能• 支持超低照度， • 支持ROI感兴趣区域增强编码• 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 • 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 • 细节支持28倍光学变倍，16倍数字变倍 • 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达100m，全景白光照射距离最远可达30m • 细节支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 • 全景支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 • 内置加热玻璃，有效除雾• 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 • 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 | 台 | 1 |  |  |
|  | 离线存储 |  | 块 | 1 |  |  |
|  | 重型户外支架 |  | 只 | 1 |  |  |
|  | 双备份冗余电源 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 供电配置 | 太阳能板电力控制，供电电池电力转换控制，直流转交流控制，充放电控制 | 套 | 1 |  |  |
|  | 交换机 | 嵌入式MIPS CPU,主频580MHZ 支持自动翻转，支持PPOE 1个WAN口，1*10/100/1000M,内置隔离 3个LAN口，3*10/100*1000M，内置电磁隔离保护 4*天线接口，标准SMA天线接口，1个SIM卡座，全网通 | 台 | 1 |  |  |
|  | 太阳能板 | 400w太阳能板 尺寸：1700*885*35 品类：单晶A级 一次按压成型高透光钢化玻璃 开路电压：18-22V（±10%）转换效能：22%（±1.5%）边框材质：铝合金 | 块 | 2 |  |  |
|  | 太阳能双板安装支架 | 镀锌加厚板材 | 套 | 1 |  |  |
|  | 太阳能控制器 | 智能数显（支持铅酸、胶体、锂电模式） 充电电流：60A（±5%） 工作电压：12V/24V 功能：防过冲，防过放 模式：涓流充电 供电模式：支持5V供电 ,可远程管理查看电池电量电压以及电池健康情况，实现远程无缝管理 | 台 | 1 |  |  |
|  | 耐低温锂电池 | 类型：三元聚合物锂离子电池 容量：260AH 工作电压：12V 支持标准充电模式、锂电池专用充电模式 带专用保护板、启动电流40A（±12%），带防水防冻地埋PE护壳 | 块 | 2 |  |  |
|  | 设备材料运输 | 太阳能板及电池等大件配件 | 批 | 1 |  |  |
|  | 设备箱 | 不锈钢 500*600*250 | 台 | 1 |  |  |
|  | 安装调试 |  | 批 | 1 |  |  |

| 序号 | 项目 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （二）传输设备 |  |  |  |  |  |
|  | 高功率中继网桥 | 业务端口：1个； 电源模块接口：1*POE RJ45(IN：220V，OUT：48V/0.5A)、1*LAN RJ45(1000Mbps)； 无线标准：IEEE802.11 a/n/ac； 网络协议：TCP;ARP;ICMP;DHCP;NTP;UDP;HTTP； 推荐视频路数：40路200万像素； 空口速率：867Mbps； 工作频率：5745~5825MHz（支持频率扩展，扩展范围4920~6100MHz）； 传输距离：0-20公里； 工作温度：-30℃~70℃； 防护等级：IP66； 无线认证：SRRC | 台 | 2 |  |  |
|  | 网桥重型支架 | 抗风防抖耐腐蚀，防止风吹角度移位断裂 | 只 | 2 |  |  |
|  | 网桥安装及布线调试 | 由于部分山路险峻，只能人力徒步背负设备、材料行走攀附安装，以及多点位的联动信号调试，以及部分区域无通讯信号，决定施工难度 | 点 | 2 |  |  |
|  | 交换机 | 信号集中交换处理设备 | 台 | 1 |  |  |
|  | 管材 | 涉及基础类线路保护防护 | 米 | 40 |  |  |
|  | 电源线 | 各供电设备线路 | 米 | 50 |  |  |
|  | 六类网线 | 网络数字信号传输 | 米 | 50 |  |  |
|  | （三）土建基础 |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌立柱球机杆 | DN200mm*6mm | 根 | 1 |  |  |
|  | 避雷器及配套 | 定制 | 批 | 1 |  |  |
|  | 防雷扁铁 | 30mm*600mm | 米 | 12 |  |  |
|  | 钢筋地笼及预制模具 | 钢筋预制，含模版、木方、钢筋、防水等材料 | 批 | 1 |  |  |
|  | 超长材料及机具运输 | 钢材及超长立柱 | 批 | 1 |  |  |
|  | 混凝土 | C30 | 批 | 1 |  |  |
|  | 机械挖机吊车 | 挖机及吊车、材料运输车、发电机等 | 班 | 1 |  |  |
|  | 施工安装及 |  | 批 | 1 |  |  |
| 1.2 | 湿地水文水质监测系统围栏购置 | 定制含安装（金属制品： 网片围栏）（帮我确定一下尺寸和材质） | 套 | 2 |  |  |
|  | 音频播报内容制作 | 480s 人声录制，定制含安装 | 项 | 1 |  |  |
|  | 触控动画内容制作 | 角色设定、独立 IP 角色建模、角色动画及配音。定制含安装 角色建模：总高度1-2.2米为标准生物建模所需面数规格雕刻软件ZBrush、Mudbox，小型动物(鸟类): 5,000 - 15,000 三角面。 角色毛发：小型动物(鸟类): 5,000 - 20,000 根毛发宽度: 0.1-2毫米使用XGen、Ornatrix专业毛发/羽毛渲染插件。 纹理图像：纹理图像分辨率 主要部位(如脸部、躯干等)使用4096x4096或2048x2048的高分辨率 次要部位(如四肢、尾部等)使用1024x1024或更低分辨率 贴图UV：展开适配材质采用无损压缩格式: PSD, TIFF。 动画帧率：动物类动画使用24-30fps,关键帧间隔:主要动作: 1-5帧次要/细节动作: 5-10帧设置动画帧率、关键帧。 3D灯光以及光照流明：户外阳光场景的整体流明值可达10000流明以上。 渲染输出动画制式：输出大小；1920x1080需要与动画制作时保持一致 渲染；OCTANE，Arnold，V-Ray，云端渲染服务。 导出格式要求：序列帧动画25/s。 导出3D模型格式FBX、OBJ、DAE。 角色设计：绘图软件Photoshop、Illustrator。 配音：录音软件: Pro Tools、Adobe Audition、Audacity专业数字音频工作站 录音格式: WAV、AIFF等无损压缩格式，采样率: 44.1kHz或48kHz 位深: 16bit或24bit 音频导出格式： WAV、AIFF、MP3、AAC，比特率: 128kbps、256kbps | 秒 | 40 |  |  |
| 2.1 | 中控系统设备购置 | 网络中控主机可实现智能控制网络化，具有全面兼容传统中控编程控制方式，支持IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控；设备采用工业级设计安全可靠降低整个系统崩溃的风险。 主机具备24个串口（RS232\RS485\422支持DMX512,支持2种接线方式，8路DB9头+16路凤凰端子）、16个红外口、8个继电器口、8个IO口、1个双向网口（可对外控制无数UDP/TCP网络设备）、1个NET口、1个TF卡接口、11个状态指示灯、8个按键，大量的控制接口作为后备和备份使用。 支持RTC实时时钟模块，在界面上显示年月日时分秒显示。 可视化视频预览，支持海康威视，大华，等摄像头rtsp流预览， 可视化视频播放，可以UI上播放企业宣传视频等。 （选配）网络预览卡，带1路hdmi和1路模拟音频输入，输入的视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示，用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等。 控制软件同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、华为鸿蒙系统，射频触摸屏、windows电脑，并且它们的界面完全相同，方便用户使用。可同时使用多种方式，互为备份，让项目更健壮。 除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页方式，用户可以通过网页对各个控制口连接的设备进行控制，编程软件可以在网页上，任意添加被控设备和增加删除按钮。打开控制网页时，必须先输入密码进行登录。 原生态万能双向网口，可控制带网口的设备，整台设备只用1个网口，1条网线，就可同时使用TCP和UDP方式。 TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)。 支持真实双向反馈，对设备的控制执行状态可一目了然，界面可显示串口及网口被控设备的状态，支持脚本代码程序，可用代码程序处理被控设备的反馈协议（根据项目实际情况写，如显示投影机的灯泡使用时间，继电器灯光开关状态，环境感觉器显示PM2.5\温度\湿度值等） 多屏联动同步，支持多台平板电脑及windows电脑同时控制，一台终端(电脑)的操作结果会自动同时更新显示到别的终端（电脑）上，状态值由主机保存，控制终端（平板电脑）关闭后重新打开时，软件自动和主机同步，保证显示的开关状态、数值等为当前的实际值。 可视化预览在平板电脑（安卓和IPAD）操作界面嵌入网页 (结合项目实际情况写，如网页组件可显示天气，通知等，) 主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，以实现更高级的逻辑控制功能，比如实现校验和计算。 支持端口间的数据相互转发，比如串口1收到的数据，可以从其它串口或网络输出，网络收到的数据也可从串口输出。 主机前面板带蓝光液晶显示屏，显示工作状态，显示主机的IP地址，前面板带8个可自定义功能的按键；可作为应急操作选项。 内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作。 非串口分配器式中控，串口等所有控制代码和程序保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号，减少网络通讯，提高响应速度和稳定性。 主机带有网口，不需配置接收器（转换器），以提高稳定性。 可通过互联网对主机进行编程和升级。 嵌入式处理器：32位ARM处理器，处理速度高达720MHz. 指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达6000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求。 外观：黑色金属外壳，长485mm，高90mm，深236mm。 电源：100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源； 最大功率： 15W； 储存、使用温度：-20° ~+70°C； 储存、使用湿度：10% ~ 90%； 重量：3.3kg； 安装：标准机柜，2U高度； 平均故障间隔时间MTBF：38000小时。 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中控主机 | 工业高速总线结构；16M 内存，4M 闪存（可扩展）；4 个 RS-232 通 用编程接口； 内置网口和 TCP/IP 协议簇支持 TCP 、UDP 、232 、485 等多种协议发码 | 台 | 1 |  |  |
|  | 智能控制系统 | 用来编辑写入各设备控制代码 | 套 | 1 |  |  |
|  | 手持终端控制系统 | 安装在平板内，便于操控各种设备 | 套 | 1 |  |  |
|  | 智能控制界面设计 | 设计编辑各区域控制界面及按键等 | 套 | 1 |  |  |
|  | 网络开关机系统 | 通过网络对所有 PC 设备实现一键开关机 | 套 | 1 |  |  |
|  | 强电控制系统 | 对场所内所有是灯光进行统一管理，一键开关 | 台 | 1 |  |  |
|  | 交流接触器 | 对大电压设备进行弱电控制 | 台 | 5 |  |  |
|  | 交换机 | 用于个设备控制协议的数据传输 | 套 | 1 |  |  |
|  | AC 管理器 | 用于无线 AP 的供电及管理 | 台 | 1 |  |  |
|  | 无线 AP | 覆盖展馆，连接平板 | 台 | 3 |  |  |
|  | 时间控制器 | 控制投影机，灯带开启时间 | 台 | 1 |  |  |
|  | 线材 | RJ45 网线 | 项 | 1 |  |  |
|  | 安装调试 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 展板面层文字标识制作 | 定制含安装、产品介绍：PVC 背胶黑灰色磁贴作为底板，而另一面为 磁吸贴画面内容，也就是在磁吸贴上 UV 打印需要的画面。运用的是 | 项 | 1 |  |  |

| 序号 | 项目 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磁性底板和铁性画面磁吸原理，方便更换画面内容。厚度 1mm 磁吸展板面层： 0.2 亚克力加 1.5 PVC ，侧面一行封边， 中间是 15 PVC 折边，上面洗底镶嵌水晶字或者 PVC 字。定制含安装 |  |  |  |  |
| 2.3 | 互动科普装置 |  |  |  |  |  |
|  | 显微镜 | 定制含安装型号 光学系统：有限远消色差校正系统 观察筒 ： 30 °倾斜， 铰链式三目观察头，瞳距调节：50mm-75mm， 单边视度调节， 固定式分光比 R:T:80:20 目镜：普通目镜 WF10X/18mm;大视野平场目镜 物镜：平场消色差（4X 、10X 、40X 、100X） 转换器： 内定位四孔转换器 调焦机构：低手位粗微同轴，粗调行程 25mm ，微调精度 0.002mm， 带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置 载物台：155mmx142mm 双层复合机械移动平台，移动范围： 76mmX50mm ；精度 0. 1mm 聚光镜 ：阿贝式聚光镜，数值孔径 N.A. 1.25 ，带可变孔径光阑 照明系统 ： 3W LED 照明，预定中心，亮度连续可调；外置式宽 电压适配器，输入 100V-240V-AC50/60HZ,输出 DC12V2A | 台 | 3 |  |  |
|  | 声音墙互动装置 | 投影机"显示器像素 2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3，共计 6,912,000 像素 镜头 投射比：0.235:1 ，手动对焦 F= 1.7 光源 激光光源 亮度 5,000 流明 分辨率 1,920 × 1,200 像素(超出此分辨率的输入信号将转为 1,920 × 1,200 像素显示) 松下 PT-GMZ501C 梯形校正范围 垂直 ±5 ° 水平 ±5 ° 安装方式 吊装/平放，正投/背投 | 项 | 1 |  |  |

| 序号 | 项目 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸 520×168×435mm 重量 约 11kg" 感应器：定制激光雷达感应器，与触发器搭配使用 听筒触发器：定制听筒型触发器，搭配感应器使用 控制服务器：定制互动服务器，运行互动软件 互动软件：搭配定制素材，感应后播放相应的视频及声音 固定套件：投影机及音响的固定 线材 ：视频信号传输线及音频线 音响 定制 。定制含安装 |  |  |  |  |
|  | 生命网科普装置 | 尺寸：高2.9m*长2.5m 内容：此位置展示昆河湿地陆生、水生植物-两栖、哺乳动物-昆虫成虫幼虫等生命关联的生态链展示，装置具有互动性包括不限于手动装置和机械装置（连动、传动、轴动等）。展示内容具有准确性、科普性和科学性，互动具有趣味性和安全性，由专业团队设计制作，手工定制含安装 | 项 | 1 |  |  |
|  | 挑战篇科普装置 | 尺寸：半径1.5m*弧长2.5m*高2.8m 内容：关于认知昆河湿地生态环境、保护生物多样性、湿地中的“精灵”及生态环境破坏后产生后果等主题进行设计制作。 装置具有互动性包括不限于手动装置和机械装置（连动、传动、轴动等）。展示内容具有准确性、科普性和科学性，互动具有趣味性和安全性，由专业团队设计制作，手工定制含安装 | 项 | 1 |  |  |
|  | 昆河湿地环创手工装置 | 尺寸：长2.6m*宽0.5m*高2.2m 内容：关于“关注湿地生态，保护家园湿地”为主题进行设计制作 装置具有互动性包括不限于手动装置和机械装置（连动、传动、轴动等）。展示内容具有准确性、科普性和科学性，互动具有趣味性和安全性，由专业团队设计制作，手工定制含安装 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 标本 |  |  |  |  |  |
|  | 鸟类填充标本 | 鸿雁、绿头鸭、赤麻鸭、斑嘴鸭、绿翅鸭、小白鹭、大白鹭、普通 鸬鹚、凤头麦鸡、小䴙䴘、 白骨顶、黑水鸡、红嘴鸥、反嘴鹬、普 通翠鸟、苍鹭、红隼、大山雀、麻雀、喜鹊、大斑啄木鸟、戴胜、 大杜鹃、 白鹡鸰、东方大苇莺、珠颈斑鸠、北红尾鸲、红尾伯劳、 棕背伯劳、黄鹡鸰、环颈雉、红角鸮。其中（太平鸟、大天鹅）为 现有新做标本。（雕鸮、草原雕、普通鵟、赤狐、红嘴山鸦）等为 现有调整标本。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 鸟类仿真标本 | 黑翅长脚鹬、黑鹳 | 项 | 1 |  |  |
|  | 鸟类骨骼标本 | 鸟类骨骼标本（带框）1 产品特征 1. 1 标本由成熟家鸽制作。1.2 标 本以站立的自然态固装在底板上，多附颈椎一块。1.3 标本显示中轴 骨骼的头骨、舌器骨、13~ 14 块颈椎、5~6 块胸椎、愈合荐椎(综荐骨)、 6 块尾椎、尾综骨、5 对胸椎的肋骨(每条肋骨各包括椎肋和胸肋)胸 骨和龙骨突出。1.4 标本显示附肢骨骼的肩带(包括肩胛骨、乌喙骨和 锁骨)肱骨、桡骨、尺骨、桡腕骨、尺腕骨、腕掌骨、三个指骨(其中 第一指一节、第二指两节、第三指一节) 、腰带(包括骼骨、坐骨和耻 骨) 、股骨、膝盖骨、胫跗骨(或胫骨) 、腓骨、跗蹠骨。一块第一蹠 | 个 | 2 |  |  |

| 序号 | 项目 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 骨和四个趾骨(其中第一趾二节、第二趾三节、第三趾四节、第四趾 五节) 。完整鸽骨骼及巢穴羽毛爪子粪便等综合性生态标本。 |  |  |  |  |
| 2.5 | 沙盘模型制作（核心产品） |  |  |  |  |  |
|  | 生态景墙制作 | 尺寸：长3.05m*高2.8m*款0.25m 位置：负一层楼梯间中转平台 内容：景墙展示材料是湿地公园现有的自然材料（沙石草木虫等）和装修剩余材料组成、体现“废物利用”和“就地取材”的理念。上有“昆都仑河国家湿地公园宣教展厅欢迎您”字样。配合灯光、动态投影等效果综合展示。需对材料采集、选品、煮制、消毒、加工等多道工序。主体材料：ABS树脂板，PMMA(亚克力)板；辅料+制作费：三氯甲烷、万能胶、玻璃胶、热熔胶、UHU胶、透明胶、纸胶带、双面胶，优质涂料、丙烯颜料其他辅助材料等，地形环境材料（主料）：多层板 雪弗板等辅助材料 环境制作（辅料+人工费）：万能胶、白乳胶、真石漆 高密度阻燃泡沫板等辅助材料，不规则多块制作，分区上色，灯光设计部分；开关电源 LED灯条 软铜线 灯光遥控控制器等辅助材料；景墙要有观赏性、趣味性、在地性、安全性、互动性的特点。由景观艺术专业设计人员设计进行艺术创作。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 鸟类生存痕迹模型制作 | 尺寸：长6.08m*平均高1.4m*宽0.5m 位置：鸟类标本台 内容：此位置展示昆河湿地中一些常见的涉水鸟类的生存痕迹（鹬科鸭科等）配合鸟类标本的动态来制作所需的痕迹模型，包括不限于鸟类脚印、浅水湿地、巢穴幼雏、羽毛粪便等。 特点：准确自然造型、细腻逼真、细节丰富 材质：高仿真布艺，品种不底于10种，适应环境特征；青苔 尼龙材质 仿真水：1、找平层砂浆配合比、厚度:25mm。2、中层漆材料种类、厚度:2mm。3、面漆材料种类、厚度:1mm。4、面层材料种类:进口水晶胶造型"。手绘背景：1、精选优质环保颜料，呈现色彩饱满，鲜润。2、专业画师手工绘画，根据场景要求,绘出近景和远景。3、表现手法生动细腻，色彩丰富丽" 功能：通过标本和模型的组合展示，可以放大生态标本的细节，有利于科普宣传 | 项 | 1 |  |  |
|  | 昆虫生态模型制作 | 尺寸：长1m*高1.4m*宽0.8m 位置：昆虫标本柜生态柜 内容：此位置展示昆河湿地生态系统中完整常见的昆虫生存环境。包括1.鳞翅目 ：包括蛾和蝴蝶。2. 鞘翅目 ：甲虫类如天牛科、和瓢虫科。3.半翅目：包括蝽、蚜虫等。4. 蜻蜓目：分为蜻蜓和豆娘两类。5. 膜翅目：包含蜜蜂、蚂蚁和黄蜂等社会性昆虫。7. 直翅目：如蚱蜢和蟋蟀。8. 双翅目：包括蚊子、虻等。 - 特点：科学准确、符合普适审美和科普宣传 - 材质：1、现场创作设计制作、钢网钢骨架塑型2、现场搅拌 1:1水泥砂浆3、现场搅拌 1:2水泥砂浆4、钢骨架制作安装5、塑树皮、着色6、现场搅拌 1:1:6水泥石灰砂浆7、现场搅拌 1:1水泥砂浆8、现场搅拌 1:2.5水泥砂浆9、花卉立体布置 高仿真布艺树叶 "10、高仿真布艺，品种不底于10种，适应环境特征11.定位出图，用25公分高密度苯板立体雕刻出初步地形。12.采用静电植绒，防止草绒脱落. 13.景观制作出仿真效果. - 场景：从湿地水体到湿地土壤的部分场景从树栖到底栖到水体的场景 | 项 | 1 |  |  |
|  | 河道剖面地形模型制作 | 尺寸：直径3m弧长4.85m*高0.9m*宽0.5m 位置：弧面玻璃柜 内容：此位置展示昆河湿地河道的特点、地理构造和“俩山夹一水”的地理位置。包括：1. 多样的水文条件2. 透水性基质3. 植被配置4. 自然形态设计：5. 生物与微生物群落6.分级构造7.生态护岸8.水流调控 特点：科学准确、符合普适审美和科普宣传 材质：可用钢筋水泥塑型河道自然景观特征，采用多种透水性的材料，如砂石层、砾石层，土层、泥层等,剖面中可见植物根系、土层结构等细节高仿真布艺，品种不底于10种，适应环境特征、采用静电植绒，防止草绒脱落. 景观制作出仿真效果. 比例尺选择1:200、精确测量与设计包括河道的走向、宽度、深度、河岸线形态、植被分布等。材料选型确保模型的耐用性和真实性，模拟湿地的实际地貌，注意表现河床、河岸等地形特征。仿真水的制作要追求自然，对于动态水效果，需考虑透明度、波纹等视觉效果。选择合适的模型植物和材料，精心布置水生植物、岸边植被和树木，体现湿地生态多样性。精细制作桥梁、栈道、生态护岸等人工结构，保持与整体环境的和谐统一。涂料和纹理处理，再现湿地的自然色彩和质感，包括水体的清澈或浑浊、植被的季节变化等。适当添加照明设计，以增强模型的展示效果，尤其是在展现夜景或特殊光影效果时更为重要。在选材和制作过程中，应考虑环保因素，尽量选择可回收或对环境影响小的材料。模型完成后，应考虑其长期保存的条件和维护措施，确保模型耐久且易于清洁。 | 项 | 1 |  |  |
|  | “L ”形生态沙盘景观制作 | 尺寸：“L ”形生态沙盘是一个组合异形沙盘“1”的部分尺寸为：长8.38m*宽1.85m*高1.4m（5.9%坡度）。“-”的部分尺寸为：宽6.8m*高1.4m*宽2.3m 内容：异形坡度的沙盘体现湿地走势为北高南低的地势特点、包含湿地类型的多样性，从上游的库塘到下游的季节性河流。沙盘分为三部分分别为：1、上部为河岸俩侧陆生植物乔木灌木等生境造型2、中部为沿途河道、河岸、水生植物、两栖类、哺乳类、涉禽、水禽、攀禽等鸟类为一体的生境景观造型3、下部为沙盘内部的爬行通道，此部是为一些低龄儿童设计，参观者可通过爬行沙盘内部通道增加互动感探秘感，并且1.5以下儿童可以在通道内的顶面呼吸口站立。通过顶面呼吸口可以观察到沙盘中部的湿地。通道设计为俩个通道口串联，内部有3个以上的嵌入式科普装置， 并且通道内壁进行景观处理如砂石层、砾石层，土层、泥层等,剖面中可见植物根系、土层结构等细节高仿真布艺，品种不底于10种，适应环境特征、采用静电植绒，防止草绒脱落. 景观制作出仿真效果。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 卷轴造型 | 尺寸：长2.8m*宽2m*高1m 位置：展厅历史区 内容：此位置展示围绕昆都仑河范围的历史遗迹通过展台上的卷轴造型展示这一历史沿革（战国-秦汉时期）。材质用金属如不锈钢等材料制成，造型美观大方，印制精美的浮雕花纹，合理设计轴心、端盖、挂环等连接件，既要保证结构的牢固又要便于组装和维护。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 历史区文物复制品 | 尺寸：1：1复刻展品*10件 位置：展厅历史区展台 内容：有出土文物支持的实物复制品。如：汉代汉砖、锡器等，“单于和亲”瓦当、”单于天降“瓦当、“万石”砖、“五铢”钱、土陶盆、黄釉陶樽等。 | 项 | 1 |  |  |
| 2.6 | 室外宣教 |  |  |  |  |  |
|  | 宣教楼外墙墙体彩绘 | 包含：破损修补、墙面修补、使用界面剂牢固墙体和壁画沾结力、手 绘壁画、罩光保护，延长画面保存时间、租赁及物料 | 平米 | 90 |  |  |
|  | 宣教标语 | 100cm*100cm 发光字 | 个 | 16 |  |  |