# （一）项目需求

## 一、项目说明

（1）项目简介

本次项目为建设土右旗智慧城市平台，将实现土默特右旗的整体视频接入及运营能力以及满足土默特右旗各部门之间的视频资源授权共享。通过该系统的建设，可有效整合公安、教育、医疗、交通、应急、城管、水利、环保等各政府部门之间的视频资源，最大限度实现视频监控资源共享和互联互通互控，充分发挥视频在社会管理上的作用。同时该系统可提供城管类视频图像解析、视频检索等AI算法功能，并为后续视频图像应用等系统提供支撑，使视频大数据更好地服务各行业领域，让城市视频资源充分发挥作用，提升城市智慧化水平。

- 此次搭建的全旗视频统一系统。采用可弹性扩展的微服务、容器云架构，构建全旗视频汇聚平台系统，完成对全旗各部门视频监控资源的整合和汇聚工作，以满足集中接入、统一管理及共享应用的需求，实现全旗视频资源的全网共享。实现全旗视频资源的的统一接入，形成全旗全网的公共安全视频资源池和视频应用服务体系。

2、建设共享管理体系。通过相应的共享机制，该系统满足为全旗各政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众提供视频图像资源联网共享、基础应用和高级应用的支撑，以及视频的管理和运维功能。

3、未来可借力视频云、视频智能解析、大数据、深度学习、物联网等技术构筑对海量视频的接入、转码、转发、存储、结构化分析等基础设施服务，主动运用视频分析、图像识别、比对报警等新技术，积极开展视频指挥、视频巡逻、视频监督管理等实战应用，切实支撑公安、交通、城管、环保、卫生、住建等部门，可以主动利用视频监控系统开展实战应用、行政执法和社会管理，进一步拓展其在城市环境整治、优化交通管理、加强环境监测、推动社区自治、加强生态建设与保护等领域的广泛应用，进一步提升城乡社会治理和社会服务水平，逐步开展视频图像信息在城市管理、民生服务领域的社会化应用，为社会和群众提供更多更好的服务，最大限度地发挥社会治理网格化智能工作平台系统的综合效益。

4、支持升级演进，可支持升级为城市级的“视频+”服务。在系统基础上，演进升级为面向全行业“以视频为核心的物联信息服务”的“视频+”服务，即“视频+多维感知”和“视频+多维应用”；视频向下叠加多维的视频感知，向上输出更多的视频数据应用价值，支持更为宽广的业务应用，比如智慧城市的“数据大脑”、城市交通态势分析、大数据预警与决策等。

## 二、项目内容

土默特右旗“智慧城市建设”项目内容包括数智底座、云存储系统、统建前段建设、网络传输等，主要围绕以下核心功能建设：

1、在整体接入现有摄像头的基础上，前端需新增摄像头1398个，其中旗公安局170个（治安监控），旗城管大队234个（市容秩序管理），萨拉齐镇660个（无物业小区），旗林草局3个（防火），旗教育局248个（应急避难），旗园林环卫中心59个（垃圾污水倾倒），旗住建局24个（市政防汛点位）。具体需要实现的功能见附件：《智慧城市建设新增摄像头数量功能统表》。

2、设备汇聚接入：实现各类视频终端统一接入、统一汇聚、统一纳管；实现能力一点调度；满足国标设备接入服务化，全面支持GB28181-2016标准及GA/T 1400标准，支持国标视频接入及符合1400协议的智能摄像机接入；视频汇聚接入模块为存储、算法、应用提供国标设备接入、设备控制、流媒体分发与转码、设备报警、录像管理等服务。

3、视频融合赋能平台建设：聚焦视频价值挖掘，围绕“汇聚、融合、赋能”三个环节，提供视频汇聚共享、智能场景治理、智能服务申请、智能分析编排、智能任务调度、智能预警研判与推送等能力，满足各委办单位感知融合智能服务需求。

4、搭建可靠够用存储系统

服务器及存储系统设计容量满足30天*24小时的存储；存储方式分为本地硬盘存储+云端存储两种，确保平台视频流调取、分析满足各相关单位的不同需求。

## 三、采购明细及功能要求

| 产品类型 | 序号 | 产品标准名称 | 产品组成 | 功能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频融合平台 |  |  |  |  |  |  |
| PaaS软件平台 | 1 | 基础功能软件系统 | 智联视频运营平台：包括组织管理，用户管理，角色管理，逻辑组织管理，设备管理，录像计划管理，域管理，系统参数配置等。 | 支持对组织机构的管理，包括组织机构的添加，删除，修改，为本组织的通道分组，根据本组织的所有通道的不同监控职能，进行分组管理。 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 支持设备资源的添加、修改与管理，包括监控前端设备、AR全景设备、热成像设备、解码设备、卡口设备、扬尘噪音设备、传感器等。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持中心存储计划的时间设置，包括按时间录像、按全录像、按周期录像。 |  |  |
|  |  |  |  | 平台支持设备校时、设备状态巡检、预置位调整、预置位调用 |  |  |
|  |  |  | 智联视频运营平台基础服务组件：公共基础支撑组件、设备管理软件、流媒体管理服务软件、存储管理服务软件、业务报警引擎服务、电视墙管理服务、用户鉴权系统等软件模块 | 支持统一快速接收现场设备和其他系统发送的报警信息并转发给指定的客户端。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持视频预案功能、图像的电子放大功能、图像的3D放大功能、双屏预览功能、多分屏画面显示。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持轮巡任务的配置功能、组内轮巡、分组轮巡、分组轮巡控制功能、配置监控点轮巡、轮巡任务的导入导出。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持将正在打开的视频点位进行一键收藏。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持用户对多个摄像机进行分组、收藏。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持设置云台转动速度；支持焦距的调节：变大、变小；支持光圈的调节：扩大、缩小；支持3D放大。 |  |  |
|  |  |  |  | 云台控制、预置点的设置和调用、云台的巡航以及记录云台的运动轨迹以便调用，支持对摄像机的灯光、雨刷辅助设备进行开关控制。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持流媒体负载均衡和集群保护，防止因部分流媒体服务故障影响系统取流业务的稳定性。 |  |  |
|  |  |  | 智联视频运营平台云服务管理：服务启动，服务注册，服务发现，服务配置，服务扩容缩容，容错保护，资源调度，负载均衡等 | 支持服务一键启动 |  |  |
|  |  |  |  | 支持服务向注册中心进行注册，被其他服务发现 |  |  |
|  |  |  |  | 支持服务资源达到上限之后自动扩容 |  |  |
|  |  |  |  | 支持服务自动容错保护、自恢复机制 |  |  |
|  |  |  |  | 支持请求调度，根据可用服务以及服务负载情况进行负载均衡，包括轮询、权重、最小连接数等。 |  |  |
|  | 2 | 数据管理系统 | 数据分类 | 支持视频数据、报警数据、视频结构化数据、图片数据、物联网数据等进行归类 | 套 | 1 |
|  |  |  | 数据集成 | 支持数据订阅，数据信息共享 |  |  |
|  |  |  |  | 支持不同厂商数据集成，归一化处理 |  |  |
|  |  |  | 数据转换 | 支持数据标准化存储，底层数据抽象化，转换成标准的数据格式 |  |  |
|  |  |  | 数据消减 | 支持数据风暴处理 |  |  |
|  |  |  |  | 支持数据图片加密、压缩传输 |  |  |
|  |  |  | 数据检索 | 支持数据查询、筛选、排序等操作 |  |  |
|  | 3 | 视频云管理系统 | 环境检测安装、部署，云资源管理和监控 | 支持视频云的私有云、公有云、混合云、社区云的部署，支持视频云的IAAS、PAAS和SAAS层资源分离。 | 套 | 1 |
|  | 4 | 容器云微服务管理系统 | 镜像管理、服务容器化、容器启动、停止、资源分配、容器管理 | 支持系统功能及服务可拆分，基于容器按需部署，全分布式部署，所有容器及服务可单独部署，单个服务也可以在多个容器中部署。 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 支持容器弹性伸缩、服务发现、错误恢复、性能监测 |  |  |
|  | 5 | 微服务集群管理系统 | 服务器集群多节点管理、服务集群管理 | 支持服务器集群配置，服务可以分布在多个服务器集群节点中 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 支持服务的集群部署，支持集群节点的在线扩展，修改后无需重启集群节点即可实时生效，不影响集群中运行的业务系统和数据库 |  |  |
|  | 6 | 结构化和非结构化数据管理 | 结构化数据存储、非结构化数据存储 | 支持关系型数据库结构化数据存储 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 支持非结构化数据包括图片，视频，音频等数据存储 |  |  |
|  | 7 | 业务驱动引擎服务 | 事件匹配引擎，事件议程引擎，事件执行引擎 | 管理预警业务模型，收集报警信息并执行报警联动策略。支持配置数百种监测报警，支持报警联动录像、邮件通知、短信通知、告警图像上墙等多种联动策略和方式，具备完善的日志管理功能，支持日志的查询和导出。 | 套 | 1 |
|  | 8 | 电子地图软件 | 地图服务引擎：离线地图瓦片管理，渲染和加载 | 支持百度在线地图、百度离线地图，jpg png图片地图 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 支持地图点位标记，实时预览、点位过滤等功能。 |  |  |
|  | 9 | 运维管理系统 | 主机运维：巡检中心、视频质量诊断、报警管理、用户管理、日志管理、统计报表 | 支持对服务器资源进行监控和集群节点查看。 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 支持监控点在线率、视频质量诊断正常率、录像正常率、设备在线率的统计调阅； |  |  |
|  |  |  |  | 支持离线、图像异常、录像异常点位查看。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持统计报表功能，可以对点位数量、在线数、离线数、在线率、视频完好率、各视频诊断项故障数以统计报表形式进行统计、导出。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持录像完好率统计和检查。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持对平台接入的视频监控资源进行视频图像质量诊断，包括对比度、图像偏亮、图像偏暗、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、场景切换、视频遮挡、信号丢失、图像模糊等。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持巡检诊断计根据前端设备的不同时段，检测内容等条件进行灵活配置。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持设备报警，系统告警等日志信息查看。 |  |  |
|  | 10 | 业务应用交换系统 | 业务集成、业务可视化、数据仪表板、客户定制应用。 | 负责与各种业务系统融合，提供业务应用管理接口；IOC作为视频资源、业务资源以及第三方资源接入的统一入口，可以方便的对外提供视频资源和业务数据资源，通过标准webservice协议或者RESTful接口可接通视频资源和业务数据资源 | 套 | 1 |
|  | 11 | AI接入系统 | 视频结构化分析算法（人脸识别、车辆识别、人体识别等），算法接入网关 | 支持接入各种常见场景人车物的视频结构化AI智能算法处理，同时可扩展更多场景化的AI智能算法的接入。 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 支持结构化数据分析结果实时推送第三方平台 |  |  |
|  | 12 | 平台级联接入系统 | 互联网视频级联系统：上级级联网关AS，下级级联网关AC | 支持平台和第三方平台之间级联对接，提供平台级联设备检索，推送，支持设备注册、注销、云台控制、录像文件检索、录像文件回放及控制、设备状态查询、超时检测、目录查询、实时预览、设备校时、录像文件下载等国标联网功能 | 套 | 1 |
| license | 13 | 设备接入授权 | 最大设备接入数量 | 1路设备接入数量的1年授权报价 | 路 | 6000 |
|  | 14 | 系统对接授权 | RESTful对接许可 | 支持第三方接入许可认证 | 套 | 1 |
|  | 15 | 级联网关授权 | 级联网关数量控制 | 支持级联网关启动数量 | 套 | 1 |
| 二、智慧城管平台 |  |  |  |  |  |  |
| 智能化数字城管 | 1 | 无线数据采集子系统 | 自行处置上报 | 对于采集员可以随手处理的案件，提供了自行处置上报功能。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 案件上报 | 案件上报集成语音识别功能、图片识别功能和词法分析，实现在采集上报，可通过语音自动解析转化所表述信息为文字，提高上报效率。当上传失败时，进行提示，避免问题上报遗漏。 |  |  |
|  |  |  | 地图标识 | 实现基于地图标识正在处置的案卷，以避免由于交班等原因导致采集员出现问题重复上报情况。 |  |  |
|  |  |  | 我的任务 | 我的任务主要接受核实和核查任务，并对核实核查任务进行反馈。 |  |  |
|  |  |  | 业务查询 | 业务查询现在可查询城管案卷和案卷流程两个部分的内容。 |  |  |
|  |  |  | 历史记录 | 历史记录可以查询到采集员上报或者是执行过的任务信息。城管监督员可以查看这些问题，避免重复上报。 |  |  |
|  |  |  | 地图浏览 | 地图浏览主要是辅助问题上报进行定位。可以自动加载当前位置信息，若由于网络或者其他原因定位不准，可行手动定位。也可以输入具体地址，拾取位置。可查询到选定位置周围的部件信息，同时可以控制地图的放大和缩小。 |  |  |
|  |  |  | 数据同步 | 数据同步功能即用于手机终端数据和核心数据库中的单元网格数据、市政部件数据等数据的实时更新。 |  |  |
|  |  |  | 签到签退 | 实现采集人员在特定时间、特定区域内的上下班签到，并记录上下班时间。 |  |  |
|  |  |  | 系统设置 | 进入系统后，有修改密码的权限，用户可以根据自己的需要修改自己的密码。可配置新消息到达提示的模式（震动、声音），检测当前版本号是否为最新版本，进行版本更新。 |  |  |
|  | 2 | 综合受理子系统 | 综合受理 | 为提高受理员工作效率，系统提供小类助手功能，即在受理员进行举报登记时可实时查询相关大小类划分、立结案标准等，方便更准确的登记信息 | 套 | 1 |
|  |  |  | 重复案件自动识别 | 制定相似案卷判定规则，系统能够自动判断案卷库内是否有疑似重复案件。 |  |  |
|  |  |  | 重复案卷并案 | 受理员可以对重复案卷进行并案处理，被并案的案卷停止流转，直到主案卷结案，从案卷也进行结案，避免了重复案卷多次操作。 |  |  |
|  |  |  | 立案及案件审批 | 立案模块为监督中心提供对接收到的问题信息进行受理的功能，实现立案管理。 |  |  |
|  |  |  | 案件核实与核查 | 对于社会公众通过各种方式向监督指挥中心上报的问题信息，监督中心可以通过视频监控或城管监督员两种途径进行核实。 |  |  |
|  |  |  | 案件实时提示 | 当有新问题上报或任务反馈信息时，右上角通过弹出对话框提示，从而实现提醒功能。 |  |  |
|  |  |  | 案件结案与归档 | 案卷结案环节是监督中心根据协同工作子系统的反馈结果和城市管理城管监督员的核查结果，对处理合格的案卷进行结案和存档。 |  |  |
|  |  |  | 快速上报处置 | 采集员针对发现且处置的案件快速上报以后直接可以批准给坐席进行结案，坐席可以根据信息判定是否需要结案、作废或者转一般案卷。 |  |  |
|  |  |  | 出错案卷标记 | 对于受理员、坐席、派遣员经常操作错误的案卷进行自动记录，提供错误案卷历史列表，方便管理者进行有针对性的培训。 |  |  |
|  |  |  | 智能发送核查 | 实现核查指令自动、定时发送，解决诸如夜间由于条件限制无法及时核查、相似案件重复下发核查操作的问题。 |  |  |
|  |  |  | 小类助手 | 将城市管理指挥手册电子化，并集成到监督受理子系统中，在问题登记、受理过程中点击小类助手受理员即可参考。 |  |  |
|  |  |  | 小类推荐 | 系统根据问题描述中的关键字智能推荐问题类别，供受理员快速选择。 |  |  |
|  | 3 | 协同工作子系统 | 案卷批转 | 案卷批转是指在当前处理人办理完成后需将案卷转给流程下一阶段经办人员。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 自动派遣 | 对于特定事部件类型，根据事件的大小类、位置等信息，系统可以实现智能自动派遣 |  |  |
|  |  |  | 派遣助手 | 通过机器学习算法，系统自动推荐派遣部门，并且可以实现批量派遣功能。 |  |  |
|  |  |  | 相似案件提醒 | 系统根据大小类、问题描述等信息自动提醒相似案卷，为派遣员派遣案卷时提供参考依据。 |  |  |
|  |  |  | 案件计时管理 | 计时管理是对案卷处理的每个阶段以及任务派遣响应及处理情况进行计时处理，详细记录案卷办理每个阶段的处理时间；根据不同部门和区域定制的处理时限，对超过期限的案卷或任务自动进行催办通知，并对超期案卷报警。 |  |  |
|  |  |  | 案件授权管理 | 经办人在办理案卷的过程中需要对案卷进行特殊处理，经办人可以根据权限设置向有授权权限的人员申请授权，具体包括授权延期、作废及挂账等功能，并支持多级授权和对延期挂账比例进行控制。 |  |  |
|  |  |  | 案件督办管理 | 对于超期案卷或者比较紧急的案卷，领导可以通过协同工作子系统提供的督办工具，对案卷进行监督办理。 |  |  |
|  |  |  | 业务办理全过程 | 系统可实现对案件办理全过程的查阅、浏览等操作，查看该案件的受理流程和批转信息。 |  |  |
|  |  |  | 消息发送与接受管理 | 显示新接收到的消息，查看该消息的内容。 |  |  |
|  |  |  | 案件查询结果 | 查询结果可以与地图联动，可以在地图中看到查询到的这些案件分布情况。 |  |  |
|  |  |  | 案卷回退 | 专业部门认为案卷派遣不合理或者信息填写不完全，可以把案卷申请回退给派遣员。 |  |  |
|  |  |  | 案卷下载和导出 | 支持对单条案件或当前列表中的所有案件进行下载或导出 |  |  |
|  |  |  | 案卷备注栏 | 在案卷批转过程中可以对批转要求进行说明，如派遣环节可以填写派遣说明 |  |  |
|  |  |  | 电子挂账 | 专业部门将短期内无法处置完成的案卷进行挂账申请，上级专业部门逐层审批并批转给坐席人员进行审批。 |  |  |
|  |  |  | 案卷查询 | 可实现对案件办理全过程的查阅、浏览等操作，查看该案件的受理流程和批转信息。 |  |  |
|  |  |  | 地图操作 | 可以根据相关的案卷进入地图窗口，用户可以基于地图查看有效的地理信息，为用户对于城市管理的问题提供有效的地理信息的指导。 |  |  |
|  | 4 | 监督指挥子系统 | 综合运行指数 | 以及时解决率为指标体现综合运行指数 | 套 | 1 |
|  |  |  | 部件数据 | 在地图中展示部件点位及部件基础信息。 |  |  |
|  |  |  | 监督员数据 | 监督员实时定位、基础信息查看、在岗情况、路线轨迹回放。 |  |  |
|  |  |  | 案件分析 | 实时案件：对上报、立案、结案等不同阶段流程的事件数据进行综合展示。对紧急案件数进行展示。 |  |  |
|  |  |  |  | 事件地图展示：支持对事件的GIS地图定位，可查看事件的基本信息和处置过程、结果信息。 |  |  |
|  |  |  |  | 事件趋势分析：对当日事件发生趋势进行分析。 |  |  |
|  |  |  | 高发问题分析 | 高发问题分析：对高发问题前十进行排名，可以按照事件、部件进行分析显示。 |  |  |
|  |  |  |  | 高发道路分析：根据案件数量对高发道路进行展现，通过点击某条道路可以显示对应道路的高发问题。 |  |  |
|  |  |  |  | 热力图分析：对高发问题进行热力图展现。 |  |  |
|  |  |  | 重复问题分析 | 重复问题分析：对重复发生事件、重复发生点进行展示。 |  |  |
|  |  |  |  | 重复问题类型分析：对重复问题发生前十名进行展现。 |  |  |
|  |  |  |  | 重复点区域分布：对重复点在各城区的数量分布情况进行展现。 |  |  |
|  |  |  | 考核评价分析 | 对各处置部门的案件处置结果进行分析，包括按期处理、超期处理、延期处理、缓办处理等维度数据进行对比分析。 |  |  |
|  |  |  |  | 对部门考核数据进行对比分析，包括解决率和及时解决率两个维度的考核情况分析。 |  |  |
|  |  |  |  | 对各个城区的案件上报数、立案数、结案数进行对比分析。 |  |  |
|  | 5 | 综合评价子系统 | 区域评价 | 宏观分析，包括事件分析、部件分析、高发分析。 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 综合统计，主要针对街道、社区、单元网格进行统计。 |  |  |
|  |  |  | 部门评价 | 部门统计，主要对各个专业部门所处理案件的数量、处置效率进行统计评价。 |  |  |
|  |  |  | 岗位评价 | 采集员评价、受理员评价、派遣员评价 |  |  |
|  |  |  | 绩效查阅 | 查询对应角色下所有人员的绩效详情，查阅人员区分角色展示不同的数据，各区域指挥长可以查阅本区域下所有种类绩效表单，其他角色只能查阅本角色表单；支持绩效导出。 |  |  |
|  |  |  | 绩效指标配置 | 配置和展示绩效表单；可新建绩效指标，形成指标库，指标支持简单的数学运算。 |  |  |
|  |  |  | 组合指标配置 | 配置和展示组合指标。 |  |  |
|  | 6 | 应用维护子系统 | 机构设置 | 配置组织机构、部门、人员、角色、菜单权限 | 套 | 1 |
|  |  |  | 类别设置 | 设置案件问题来源、案件不予受理类型、案件作废类型；可以对大小类以及对应的立结案规范进行设置管理；配置区域编码和类型 |  |  |
|  |  |  | 业务设置 | 支持组配置，配置组的名称、层级、组织信息、所属区域和组员；支持节点配置，配置各节点对应的组；支持对路段信息进行管理维护；展示和编辑区域名称和类型 |  |  |
|  |  |  | 计时管理 | 设置各个环节的计时规则；设置各个小类的计时规则；设置系统的上下班时间；设置系统的节假日 |  |  |
|  |  |  | 责任网格管理 | 以可视化地图的形式配置各区域责任网格 |  |  |
|  |  |  | 个人中心 | 账号信息管理，密码设置，消息设置 |  |  |
|  | 7 | 地理编码子系统 | 地址窜规范化处理 | 根据用户输入的地址字符串，按照地理编码规则库中的配置，进行地址串规划化处理。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 地理编码引擎 | 将规划过的地址串进行拆分，通过地理编码索引库找到一个最匹配的地理编码索引号。 |  |  |
|  |  |  | 地理编码信息获取 | 根据地理编码索引号，在地理编码库中定位到地理编码，获取地理编码信息。 |  |  |
|  |  |  | 基础数据信息获取 | 根据指向信息，通过地图服务引擎在基础数据库中查找该地理编码所处图层，所对应位置，并生成相应的位置图。 |  |  |
|  | 8 | 基础数据资源管理子系统 | 地图数据管理 | 实现添加、管理地图数据功能，可以对基础数据、地理编码数据、城市部件数据等进行添加、删除。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 城市部件与事件管理 | 部件与事件类型定义为管理城市部件与事件提供了一个便捷的、人性化的操作平台。通过该模块，管理人员可以对城市部件与事件类型进行增、删和修改等一系列操作。 |  |  |
|  |  |  | 物理图层定义 | 提供了图层基本属性定义、图层字段属性定义和图层预览功能 |  |  |
|  |  |  | 逻辑图层定义 | 图层管理：包括增加图层、删除图层等操作。 |  |  |
|  |  |  | 专题图定义 | 物理图层：在物理图层定义中定义好的物理图层引用到实际需要的逻辑图层下，通过多个物理图层的合理组织形成合理的逻辑图层。 |  |  |
|  |  |  | 图层配置 | 图层要素：根据图层的类型，在图层要素显示框中就罗列出了在要素定义单元中定义了的相应要素。 |  |  |
|  |  |  | 地图预览 | 图层预览：直接查看配置图层的显示效果，通过图层预览修改图层配置，达到高效，快速，准确配置图层的要求。 |  |  |
|  |  |  | 快捷图层管理 | 实现打开一个图层时能够按照确定的符号化方案加载一个图层 |  |  |
|  |  |  | 地图属性定义 | 维护地图库中要素编码、显示样式，定制图层的显示符号、标注、显示比例、提示信息等内容 |  |  |
|  |  |  | 图层分组管理 | 提供地图预览功能，能够快速查看地图配置效果 |  |  |
|  |  |  | 数据字典定义 | 配置基于基础地图与部件地图的快捷操作图层。将用户经常用到的专题场景进行配置并归类。 |  |  |
|  | 9 | 数据交换子系统 | 数据同步接口 | 该模块用于实现城市业务数据在应用层次上的共享，使得查询、浏览、获取、交换、使用和再加工信息能够做到方便、快捷、准确、安全和全面。交换的信息主要为问题信息、业务办理信息、综合评价信息等内容。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 内部业务系统数据交换接口 | 将所有收集或调查来的非空间的各种社会经济信息（带有地址字段），准确落到地图上，准确建立非空间信息与空间信息的关系。 |  |  |
|  |  |  | 与外部系统数据交换对接 | 按需跟呼叫中心、视频监控系统、车载GPS等系统进行数据交换对接。 |  |  |
|  | 10 | 处置通 | 系统登录 | 通过用户名、密码的方式实现登录校验、登录错误信息的反馈以及正确登录后自动转向主界面。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消息提醒 | 消息系统功能实现当案卷派遣到手持移动处置通，通过消息提醒功能告知处置队员收到的事（部）件案卷，以及系统公告信息可以在终端设备上进行查看。 |  |  |
|  |  |  | 我的任务 | 各个区县分中心或专业部门批转的任务可以在“我的任务”列表浏览查看。 |  |  |
|  |  |  | 案件处置 | 对流转到个人的事（部）件问题进行处置后，将对事（部）件问题的处置意见和处置后照片反馈到数字城管受理中心，由受理中心对事（部）件问题的处置结果进行确认和结案。 |  |  |
|  |  |  | 回退 | 不属于职责范围内等原因可以进行回退操作 |  |  |
|  |  |  | 微采集 | 微采集是合理的利用处置部门现有资源，补充事（部）件问题来源渠道，主要实现问题上报、处置上报两种功能。 |  |  |
|  |  |  | 记录管理 | 记录管理是可以查看该账户事（部）件案卷处置、问题上报、处置上报的历史记录。 |  |  |
|  |  |  | 案卷查询 | 案卷查询实现查询该属于账号处置、上报、处置上报的案卷，支持按日期、类型条件筛选查询功能。 |  |  |
|  |  |  | 地图查看 | 在案卷列表页面，点击菜单的地图查看功能，系统会在地图上进行该列表所有案卷的定位标记；包含案卷编号、大小类、问题描述、上报时间、截止时间、地址等信息，并且能够根据位置进行导航操作。 |  |  |
|  |  |  | 数据同步 | 移动处置子系统开发相应接口，实现与智慧城管平台无缝衔接。 |  |  |
|  |  |  | 系统设置 | 系统设置账号密码修改功能，密码修改是用户可以根据自己的需要进行系统登录密码的修改。 |  |  |
|  | 11 | 领导通 | 综合概览 | 对数字城管运行数据进行展示。包括事部件上报、立案、结案等情况，事部件上报、结案趋势，专业部门处置量排名、高发问题类型分析、事件来源分布分析、各区域运行分析等 | 套 | 1 |
|  |  |  | 资源概览 | 对当前资源数据进行展示。包括部件总数及各大类部件数量、采集员总数及在岗情况。 |  |  |
|  |  |  | 案件查阅 | 查阅辖区内所有事部件信息，支持通过查询条件进行查询筛选、支持查看问题详细信息及处理过程信息。可以对未督办的案卷进行督办，对已督办的案卷可跟进查看督办反馈，可以取消督办。 |  |  |
| 视频智能分析算法 | 12 | 智能识别算法服务 | 市容环境算法 | 暴露垃圾、沿街晾晒、乱堆物料、绿地脏乱、道路不洁、焚烧垃圾、垃圾箱满溢 | 路 | 20 |
|  |  |  | 宣传广告算法 | 违规宣传标语、违规户外广告、非法小广告 | 路 | 20 |
|  |  |  | 街面秩序算法 | 店外经营、占道经营、无照经营游商、机动车违停、非机动车违停 | 路 | 20 |
|  |  |  | 施工管理算法 | 工地扬尘管理 | 路 | 20 |
|  |  |  | 渣土车管理 |  | 路 | 20 |
|  |  |  | 私搭乱建算法 | 私搭乱建算法主要针对彩钢房、临时搭建棚、空中花园等 | 路 | 20 |
|  |  |  | 突发事件算法 | 人群密度检测、疑似烟火、道路积水 | 路 | 20 |
|  |  |  | 其他事件算法 | 水域秩序问题、行人踩踏绿地、未佩戴口罩人员检测 | 路 | 20 |
| 视频智能分析系统 | 13 | 实时展示子系统 | 实时展示子系统 | 点位在线/离线状态管理、最新事件展示、AI识别数展示、审核率分析功能、确认违规统计、事件上报业务平台统计、事件发生地点排行、事件有效识别趋势图、事件发生时间统计、事件发生类型占比图 | 套 | 1 |
|  |  | 数据检索子系统 | 数据检索子系统 | 关键字查询、条件检索、锁定类型检索、识别结果表格/图片导出 详情查看与审核上报 |  |  |
|  |  | 审核处理子系统 | 审核处理子系统 | 自定义新增事件、条件检索、人工审核、上报、视频查看 |  |  |
|  |  | 统计分析子系统 | 统计分析子系统 | 生产力统计、类型分析、对比分析 |  |  |
|  |  | 系统管理子系统 | 系统管理子系统 | 点位管理、工作模板管理、日志管理、服务管理、单位管理、用户管理 角色管理、集群管理 |  |  |
| 三、硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 硬件 | 1 | 视频融合资源池硬件 |  | 机箱 4U架式机箱 | 台 | 3 |
|  |  |  |  | 处理器 IntelE5-2600 V3/V4至强处理器 * 2 |  |  |
|  |  |  |  | 芯片组 Intel®C612系列芯片组 |  |  |
|  |  |  |  | 显示系统 集成显示芯片ASPEED AST2400 |  |  |
|  |  |  |  | 网络控制器 双千兆双卡R45 |  |  |
|  |  |  |  | 内存 DDR4 32G*2 |  |  |
|  |  |  |  | 1 * 4TB/SATA/7200PRM/3.5寸/企业级 |  |  |
|  |  |  |  | 1 * 上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm) |  |  |
|  | 2 | 存储单元 |  | 3U16盘，i3-3240/6100 8Gb，500G HDD系统盘 | 台 | 4 |
|  | 3 | 硬盘 |  | 3.5英寸,8T | 台 | 40 |
|  | 4 | AI智能分析主机 |  | CPU：2.1GHz\八核\十六线程 | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 内存：64GB DDR4 |  |  |
|  |  |  |  | GPU：NVIDIA GTX 2080TI |  |  |
|  |  |  |  | 系统盘：480G SSD |  |  |
|  |  |  |  | 硬盘：4T SATA 7.2K 3.5寸（RAID1） |  |  |
|  |  |  |  | 2*GE网络端口 |  |  |
| 四、中心机房 |  |  |  |  |  |  |
| 线路 | 1 | 10G专线 | 运营商 | 10G专线 | 年 | 3 |
| 交换传输 | 2 | 核心交换机 |  | 交换机 | 台 | 1 |
|  | 3 | 特殊访问互联控制强化设备 |  | 2U机架式，吞吐量：三层 10Gbps/七层 2.4Gbps；并发连接数：600万；每秒新建连接数：14万；支持多种管理方式：Web、Console、Telnet、SSH；完整支持L2TP、IPSec/IKE、GRE、SSL等协议；其中支持IPSec隧道：2000个 吞吐量：2.4Gbps；支持SSL vpn并发用户:2000个 吞吐量：450M；支持L2TP/GRE隧道数：2000个；16个千兆电口+8个千兆光口，500G存储介质，双电源 | 台 | 1 |

## 四、技术参数要求

#### 4.1视频融合平台技术要求

##### 4.1.1总体要求

本系统应符合国际公认的标准:系统整体架构遵循微服务、容器云架构，采用媒体流承载处理和控制分离的机制，将信令（指控制、认证、配置、报警）与业务承载码流（实时视频、存储视频、回放视频）相分离。系统支持信息安全机制，防止漏洞攻击，维护系统安全，避免网络安全事件的迫害。

##### 4.1.2软件系统架构

（1）系统采用微服务、容器云架构，将系统不同服务封装在不同的容器云中，服务之间完全解耦，可按需灵活部署，扩展新功能时只需新封装一个新的容器云，方便用户在系统上扩展不同的业务功能。

（2）系统运行环境为Linux操作系统，支持脚本一键部署、云化部署，支持k8s监控管理运维。

（3）支持集群功能，支持集群中动态扩容、缩容，支持流量负载均衡。支持集群节点的在线扩展，修改后无需重启集群节点即可实时生效，不影响集群中运行的业务系统和数据库。

（4）支持公有云、私有云、混合云的一键部署，同时支持系统业务和服务的组合部署。

（5）支持数据重建，故障恢复后自动检测，自动重建，自动切换。

（6）系统采用B/S、C/S架构，支持B/S管理端、C/S操作端，支持iOS/Android等移动终端客户端管理。

（7）应当支持用户开发新功能，开发后的软件应能在线安装，所有软件安装简单方便；

（8）应能支持系统的扩充，当系统改造或扩充时，不必修改程序和重新组装软件，只需要对新增设备进行配置；应具有自愈能力，当意外掉电、网络故障等问题修复后，服务器自动回复到故障发生前的状态继续运行；系统管理软件应支持配置的保存和恢复，具有快速故障恢复能力，设备掉电重启等故障不会导致系统出错和崩溃。

（9）应能支持定期检查应用实例，包括对各系统服务的数量检查，实例健康状态检查等等。如果发现有新的应用启动，会自动加入负载均衡中。如果发现有应用状态不可用。会自动释放这个问题应用服务，并重新调度一个新服务。

（10）管理系统应可以整合多种辅助系统的通信协议、编解码协议，同时提供统一的、标准化的对外通信、传输及编解码协议。系统应具备软硬件的扩充能力，支持系统结构的扩展和功能升级。

（11）系统的软硬件接口应采用国际标准或工业标准，支持与其它标准硬件、其它网络及不同生产商的设备互联，可以达到信息资源共享。

（12）管理系统要具备强大的兼容性，支持各种视频、物联前端的的一体化接入和汇聚处理，并支持视频和物联设备之间的联动，实现所有视频和物联网设备的统一平台智能联网管理。

（13）管理系统应具备开放的二次接口，可以为第三方提供接口对接；系统所提供的支撑软件能支持用户进一步开发应用。

（14）系统应支持远程软件在线升级机制，单服务升级时不影响其它服务运行。

##### 4.1.3系统主要功能及配置

###### 4.1.3.1系统硬件

视频融合资源池硬件

linux centos 7.6dvd操作系统

机箱 4U架式机箱

处理器 IntelE5-2600 V3/V4至强处理器 * 2
芯片组 Intel®C612系列芯片组
显示系统 集成显示芯片ASPEED AST2400
网络控制器 双千兆双卡R45

内存 DDR4 32G*2

1 * 4TB/SATA/7200PRM/3.5寸/企业级

1 * 上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm)

- 系统软件

###### 4.1.3.2软件性能

1、单台设备支持：

（1）平台支持管理20000用户。

（2）支持最大客户端并发数1000。

（3）支持可管理最大视频监控点数1000000路(在线和不在线)，其中在线可管理视频监控点数为40000路。

（4）支持200路4Mbps码流同时进行视频质量诊断,响应时间小于5分钟。

（5）支持RTSP、RTMP、HTTP_HLS、HTTPS_HLS、HTTP_FLV、HTTPS_FLV、WSS等流媒体协议。

▲（6）支持国标28181-2016前端摄像机接入，单服务进程最大接入路数20000路。

（7）支持200路4Mbps码流录像转存

（8）支持720P、1080P分辨率的视频诊断。支持H.264、H.265编码格式视频质量诊断。

（9）平台支持配置两组地址和端口，分别是局域网和公网，对于复杂网络环境，比如设备有多块网卡、平台有多个出口ip。

▲（10）单个级联网关支持10万路设备的级联接入。

▲（11）单个流媒体服务支持200路4Mbps码率的视频，平台服务无异常，流媒体服务支持横向扩展。

▲（12）单个存储服务支持200路4Mbps码率的音视频的本地存储，云存储支持225路4Mbps码率的音视频并发存储，存储服务支持横向扩展。

▲（13）平台单节点支持不低于512个并发用户同时登陆系统，云台控制、抓图、录像拉流回放、实时视频点流等操作响应时间小于3秒，每秒可并发处理不低于256条应用请求。

▲（14）单设备支持不低于2000路视频转发，平台支持动态扩容；随着业务量的增长，平台所消耗的资源与业务量呈正比线性增长，无异常资源消耗。

▲（15）平台支持容器云部署，单设备支持100个微服务实例的管理，支持10台设备管理1000个微服务实例的能力。

###### 4.1.3.3基础功能软件系统

服务管理系统，云业务平台部署，支持服务自治、动态裁剪、主机资源控制、资源管理调度等。含公共基础支撑组件、设备管理软件、流媒体管理服务软件、数据存储服务、业务报警引擎服务、电视墙管理服务、电子地图等软件模块。接入公安、交通等委办局的视频监控终端或平台，可以在线浏览视频或者转发，支持大屏或者电视墙投影，提供平台的公共基础服务，支撑平台的所有管理服务，贯通外部请求、负载均衡、服务网关、微服务、数据服务/消息服务。

- 4.1.3.3.1系统管理端功能

（1）角色管理

角色管理主要为业务组织用户分配不同的操作权限，对不同角色的权限及操作内容进行限定，将视频的查看使用与系统的功能操作使用隔离开来。支持分级分域管理，对前端设备的分权分级分域管理及配置用户有效期。保证了平台的安全性与保密性。同时支持角色自定义的操作功能项，满足个性化特殊场景需求。

（2）权限管理

可以对用户和设备分配管理权限，实现精确化的权限控制。可以按照设备和通道分配管理权限，并支持对单路摄像机的不同管理权限按需进行分配，如视频浏览、录像回放、云台控制、录像下载、语音对讲和预置点操作，这些功能都可以进行勾选分配控制权限。

可以给某个用户对同一个组织下的不同摄像机分配不同的管理权限，即一个组织下有多个摄像机，可以对每个摄像机都分配不同的管理权限。

可以按照管理需求灵活设置用户的使用有效期，对于临时用户可以按年、月、日来分配用户的使用有效期时长，过期管理权限自动失效。

可以自定义组织树，按照摄像机的使用类型，可以将不同行政组织下的摄像机根据管理需要划配到一个新的组织树下。

（3）用户管理

系统用户为系统使用的最终角色，依据组织结构和角色定义后，用户才被赋予操作平台相应功能菜单的权限。在该项功能中我们可以创建并定义用户，并依据角色权限赋予相应的菜单选项。

▲（4）设备管理

支持设备包括编码器、解码器、报警主机、卡口设备、扬尘噪声设备、物联网关设备的添加、删除、查询、修改、导入及设备信息导出，编码器包括IPC、DVR、热成像IPC、智能分析存储设备、全景AR球机等。卡口设备包括人脸卡口设备、车辆卡口设备；物联网关设备包括温湿度探测器、烟感探测器。支持平台通道的查询包括视频通道、报警通道和卡口通道。

▲（5）逻辑组织管理

逻辑组织管理是为进一步对设备安全隐私进行控制管理。客户可依据需要对部分设备对指定组织部门人员进行开放。支持逻辑组织的添加、修改和删除。支持制定逻辑组织，可为逻辑组织配置视频通道。支持配置多级逻辑组织。

（6）服务管理

用户可根据实际需求添加不同的服务模块来满足。目前包含的服务模块包括：设备接入服务、用户接入服务、媒体分发单元、流分发调度服务、接入负载均衡服务、联动服务、扩展功能调度服务、云存储服务、云存储调度服务、鉴权中心服务（比如PU的接入数量，接入厂家等等）、电视墙服务、视频推流服务、数据交互服务、报警调度服务、录像下载服务、onvif发现服务、视频质量诊断服务、视频质量诊断调度服务。

（7）域管理

域管理模块是为多个平台级联而设置相应的接口及参数。支持上级域与下级域级联。通过sip信令流、GB28181协议能与各主流厂家平台平台级联。

域资源模块可自主设定要推送的资源，方便客户按需推送，保障了用户的使用便利性和安全性。

（8）录像管理

在该功能中进行录像计划的配置，需预先设定好时间模板。时间模板支持自定义。重复周期可选按日按周进行。也可按单时间段进行一次性设定。

（9）电视墙配置

支持电视墙服务，不需要做复杂的配置，支持多家解码器上墙。配合CS端进行操作。支持电视墙预案；支持电视墙进行管理（添、删、改）；绑定解码输出通道到电视墙。

（10）报警设置

支持对特定的报警时进行预警。可直接将需要的报警信号上墙显示，有效提高预警事件的处理速度。同时支持报警预案功能，通过预案可将预警事件以短信、邮件和APP等方式推送给指定的用户进行处理。

（11）参数设置

参数设置主要设置系统的一些基本业务模块后台。包括电子地图服务器、内网地址、外网地址、运维服务地址配置、图片服务器地址、平台国标编码、国标取流方式、服务器地址、地图配置、云台抢占时间设置、报警信息最长保留时间、日志最长保留时间、校时服务配置、SMTP服务配置、限制登录时长设置、更改LOGO设置、更改管理平台标题设置、更改运维平台标题设置等内容。

（12）管理日志

系统具有完善的操作日志管理系统。实现了操作过程的可回溯性，在需要时可查阅管理日志进行审核回馈，防止非法操作的发生。操作记录包括时间、用户、操作内容等信息。

（13）报警日志

报警日志管理可对过往的报警信息进行查阅，报警信息包括报警时间、设备名称、通道类型、通道名称、报警类型等信息。

（14）视频溯源

视频溯源支持对通道名称、用户、时间、ip地址和事件的统计管理；支持通过通道名称、用户、时间段进行搜索。

- 4.1.3.3.2客户端功能

此模块负责系统基本组织结构及功能业务模块的基础设定，为客户使用的安全性和便利性提供基础能力。

（1）实时预览

支持单播/组播实时视频流的接收播放。1/4/6/7/8/9/12/13/15/16/24/25/32/36/48/64等多种窗口的视频播放窗口和电子地图混合显示方式，满足不同用户的需求。

支持根据应用场景的不同对前端设备进行分类功能，比如可以按照标签进行自定义分类。

支持多画面轮巡功能，轮巡画面切换流畅，无延迟卡顿。

支持3D放大功能，可在视频监控画面中通过鼠标拖动实现镜头的拉近拉远，在监控画面中用鼠标框选一个区域即可以实现放大缩小，鼠标从左到右框选为放大，从右到左为缩小。

摄像机显示列表中，双击/拖动像机，实现窗口显示画面，操作简单。轮巡时间可设置，支持全屏显示；

支持云台方向控制；预置点的添加、删除、编辑、调用；支持变倍、焦距、光圈的调整；支持设置看守位；预置点之间的轮巡计划管理（添加、删除、修改、启动、停止）；

▲支持电子罗盘功能；支持打开/关闭雨刷功能；

支持亮度、对比度、饱和度、色调等功能。

全屏显示状态下，也可以通过键盘进行云镜控制。

（2）全景

支持接入全景球,实现180度全景实时视频预览;支持对球机进行云台方向控制(上、下、左、右、左上、左下、右上、右下)、镜头变倍、变焦、光圈调节;支持电子放大、3D放大功能支持音频开启、关闭和语音对讲功能支持云台的预置点设置;支持云台的巡航设置;支持高级别用户的云台抢占功能;支持高级别用户对低级别用户的云台进行锁定。支持摄像机的灯光、雨刷控制。

1）全景接入

广角相机接入，实现监控区域的全域覆盖。

2）指哪打哪

全景相机枪球联动，鼠标点击全景画面中的位置，球机实时的转动到指定点位，能很好的实现细节的抓拍功能。

3）高低联动

支持低点相机通过标签的方式添加到全景画面中，实现高低联动，视频一张图的效果。

（3）录像回放

可通过时间、事件、摄像机查询/回放录像，支持影音同步录制、双码流录像、本地录像存储、远程网络录像、移动侦测录像、开关量报警录像

1）支持存储与回放

支持录像计划拷贝、录像文件片段拼接、多录像文件异步回放（用户可同时观看36个录像文件在不同时间段的视频回放），可逐帧回放录像（通过逐帧前进、回放视频录像，可准确定位事件发生的瞬间影像）。

2）文件快速检索

用户可对任意录像文件进行时间等分切片处理，并以瞬间快照的形式直观显示，对于可疑的两个快照画面，可重新定义新的检索起止时间点，逐步缩小范围直至锁定事发时刻。经快照搜索后，24小时的录像只需不到5分钟就能准确定位时间发生时间，有效节省录像查询时间和操作人员工作量。

3）即时回放

实时浏览状态下，可立即回放前10分钟内的视频内容。在没有事先录像的情况下发生突发事件时，用户能立即回看到事发经过，并可保存该回放视频作为证据。

4）多镜头同步回放

通过该功能，用户能够观看到不同机位多个摄像头同一时间段的录像回放。便于用户回顾事件发生时不同镜头下的监控信息，有利于全局掌握。

5）倍速回放

支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16倍速播放；

6）录像标签

支持在录像回放界面搜索录像标签，对搜索录像标签结果进行修改、删除；打开录像标签进行录像回放。

7）支持录像锁定功能，用户可以编辑录像锁定信息，包括修改锁定名称、锁定描述、锁定周期等。

8）支持时间轴形式呈现录像检索结果，可明确标识当前时间段是否有录像、哪些是告警录像，哪些是计划录像；可快速定位并播放指定时间点的录像。

（4）电视墙

通过接入解码器，实现视频信号和本地信号的解码上墙，支持即时上墙、开窗、漫游、轮巡等功能。

通过平台客户端进行电视墙操作（显示控制、轮巡、轮巡时间间隔设置、配置轮巡预案选择不同区域监控点、支持轮巡监控点添加、删除）

通过平台客户端操作视频资源上墙解码显示，支持通过平台客户端操作进行视频拼接融合、开窗、漫游。

（5）本地配置

支持客户自定义界面画面分割数、连接模式、码流类型、报警总条数、抓图的张数、抓图间隔时间、图片的保存路径、录像时间和录像的保存路径等。

（6）图片抓拍

支持平台抓拍，即将前端抓拍的图片保存到平台，支持用户制订告警联动抓拍策略，参数包括：连拍张数、连拍时间间隔。

（7）手机端功能

手机端功能：支持手机APP客户端实时视频预览、云台控制、录像回放、查看报警、查看抓拍图片和手动录像的视频、查看实时环境数据和报警数据。

- 4.1.3.3.3视频云管理系统

支持视频云的私有云、公有云、混合云、社区云的部署，支持视频云的IAAS、PAAS和SAAS层资源分离。系统功能及服务可拆分，基于容器部署，全分布式部署，所有容器及服务可单独部署，单个服务也可以在多个容器中部署。支持容器云微服务的集群部署，支持集群节点的在线扩展，修改后无需重启集群节点即可实时生效，不影响集群中运行的业务系统和数据库。

- 4.1.3.3.4容器云微服务管理子系统

支持容器弹性伸缩、垂直扩容、灰度升级、服务发现、错误恢复、性能监测。

平台采用微服务、容器云架构，将平台不同服务封装在不同的容器云中，服务之间完全解耦，可按需灵活部署，扩展新功能时只需新封装一个新的容器云，方便用户在平台上扩展不同的业务功能。

- 4.1.3.3.5微服务集群管理子系统

支持服务集群配置，服务可以分布在多个服务器集群节点中。

支持服务出现故障时，服务自动转移到其他可用节点，保证业务正常使用。

支持服务的集群部署，支持集群节点的在线扩展，修改后无需重启集群节点即可实时生效，不影响集群中运行的业务系统和数据库。

集群功能及集群服务动态扩容缩容：支持集群功能，支持集群中动态扩容、缩容，支持流量负载均衡。

支持集群节点的在线扩展，修改后无需重启集群节点即可实时生效，不影响集群中运行的业务系统和数据库。

- 4.1.3.3.6告警管理服务子系统

1、管理预警业务模型，收集报警信息并执行报警联动策略。支持配置数百种监测报警，支持报警联动录像、邮件通知、短信通知、告警图像上墙等多种联动策略和方式，具备完善的日志管理功能，支持日志的查询和导出。

2、支持告警归并处理一定时间内的同一告警源产生的告警，只显示告警次数，不再重复生成告警事件。

3、支持故障告警的类型、级别自定义，支持故障告警的自动处理，如邮件通知等。

4、告警联动支持3D放大二次研判：

1）设备接入方面支持：

（1）前端火点搜索报警抓图支持ptz获取；

（2）报警消息增加PTZ字段；

（3）查询设备端巡航计划（花样、水平、垂直）扫描；

（4）启动、停止设备端扫描；

2）告警联动服务：

（1）接收设备端的报警上报的ptz字段；

（2）发送带ptz信息的联动抓拍信息；

3）接口转换服务：

（1）新增查询设备端巡航计划接口；

（2）新增启动、停止设备端巡航计划接口；

4）接口服务：

（1）新增查询设备端巡航计划接口；

（2）新增启动、停止设备端巡航计划接口；

（3）新增抓图接口；

（4）报警接受接口调整，可推送到运管服务；

（5）可见光联动抓图的通知，增加ptz参数下发；

5）抓图服务：

（1）抽帧抓图支持ptz查询；

- 支持抓图接口流程，通过抓图通知接口传到算法应用。

- 4.1.3.3.7电子地图子系统

支持WebGIS地图、百度在线地图、百度离线地图、jpg png图片地图；支持地图点位标记，实时预览、录像检索回放、点位过滤功能。

电子地图：支持配置地图类型,支持在地图上标注监控点位；支持在地图上框选区域, 查找设备资源；支持在地图上按设备类型对监控点位进行检索；支持在地图上对监控点逃行视频预览、云台控制、录像回放。

电子地图：以地市行政区域为层级按照省市区三层结构展示系统内的设备目录树，同时在地图上以图标标注的方式展现接入的所有设备，用户可以访问或申请访问权限，通过不同的图标颜色可以直观的查看监控终端的状态，点击设备图标可进行视频查看，可灵活配置地图模式，支持多种地图模式的动态切换，为用户提供资源图层、地图工具、资源标注、视频调用等应用功能，充分发挥GIS系统“一张图”可视化集成展示方面的优势。

一张图展示：可视化地图展示系统内设备接入情况，包括设备类型、接入数量、在线状态。

设备目录树：以省、市、县三级结构展示目录树，根据目录层级结构对设备进行权限控制。

视频查看：地图上点击设备图标，进行设备实况预览。

地图操作：平台GIS地图常用操作，包括地图中心点定位、滚轴放大、滚轴缩小、地图距离量算等功能。

地图逐级定位：系统提供地图逐级定位功能，地图逐级定位利用系统预定义的地图显示等级设置，在不同的显示等级下和进行地图定位时，可选择不同的预设显示等级进行定位、支持在不同的显示等级下对地图逐级定位。

设备聚合显示：系统提供设备聚合显示，针对设备数量多的情况，支持对于在当前地图放大比率基础上进行自动测算，在一定范围内的同类设备聚合显示，地图放大比率调整后，设备重新聚合或分散显示，地图上支持以不同的颜色显示聚合设备的数量。

- 4.1.3.3.8运维管理子系统

支持监控点统计(总量、在线率、视频诊断正常率、录像完整率)、设备在线率、通道在线率、录像视频达标率、报警统计。

可视化数据展示：展示系统内接入的所有资源，针对监控点在线数量、录像完整率、视频质量正常率、报警数量的不同的维度做数据展现，方便平台管理员了解平台的运行情况。

视频质量诊断：视频质量诊断服务用于诊断接入平台的设备视频质量情况，主要检测设备视频的对比度、清晰度、视频遮挡、场景变更、视频抖动等十五个图像参数质量。

运维概况：支持主机、服务等实时运维信息(名称、地址、CPU使用率、内存 占用率、所属关系等)查询展示。

统计报表：支持监控点在线数、视频诊断、离线点位、通道离线、录像和资产等信息详情查看。

支持通过标准开放接口和能力，提供设备运维数据，包括以下：

1、平台所有微服务的健康状态查询；

2、级联服务的总数，连接状态查询；

3、视频质量诊断接口推送，支持kafka形式推送诊断结果；

4、支持按时间维度查询点位的视频质量诊断结果；

5、支持根据设备类型统计的设备在线情况；

6、支持根据通道类型统计的设备在线情况；

7、支持按设备、时间维度查询录像完整情况；

8、提供接口查询正在进行存储的视频路数；

9、提供接口查询正在并发取流的视频路数信息；

10、提供接口查询设备接入服务的服务数量（按照接入服务类型）；

11、几分钟内设备离线数量到达多少进行预警（短信推送）；

12、提供接口支持根据设备查询，设备的上下线日志，取流失败日志；

13、支持将设备的上下线通知推送到综合网管；

- 提供接口重启摄像机。

- 4.1.3.3.9业务应用交换子系统

业务应用交换服务，作为底层平台与业务平台的桥梁，管理业务应用接口；IOC控制资源和业务的关系，可在界面直接操作配置；动态配置资源和业务，无需重启业务；可根据用户的组织、角色等设置控制获取资源的权限，保证不同业务系统取到不同数据，保证数据的保密性。提供多种图像查看调用接口、视频分析结果、统计报表等。

- 支持restful接口；

2、支持RTSP、RTMP、HTTP_HLS、HTTPS_HLS、HTTP_FLV、HTTPS_FLV、WSS等标准码流输出。

- 4.1.3.3.10系统平台级联接入子系统

1、系统级平台联网关功能可按服务模块封装在容器云，与其他服务容器云部署在一台服务器上，无需另外单独部署平台级联网关服务器。

2、支持系统平台和第三方平台之间级联对接，提供系统平台级联设备检索，推送，支持设备注册、注销、云台控制、录像文件检索、录像文件回放及控制、设备状态查询、超时检测、目录查询、实时预览、设备校时、录像文件下载等国标联网功能。

3、应支持多级级联，多级互联分级管理；上级域无需配置设备信息,直接调用下级域,即可获得数据，应避免上下级同时访问设备造成的控制冲突和访问集冲突。每级均可独立管理自成系统，任意级的系统出现问题不得影响其他和整个系统的运行。管理平台应具备强大的流媒体转发分发能力，具备流媒体负载均衡的能力，当业务量不断提高，访问量和数据流量的不断增长，网络应用的访问量不断增长，提供多级流媒体转发功能，满足以后业务发展的需要。

4、单台设备支持部署多个级联服务。

5、支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。

6、支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力。

7、支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。

- 支持与上级平台心跳保活功能，心跳发送时间间隔可动态配置。

- 4.1.3.3.11视频共享子系统

共享机制：各视频监控资源点位以主列表或电子地图分布的形式进行统一展示，各部门可在本部门视频资源列表中查看管理本部门的视频监控资源，且可以配置本部门的视频资源是否在主列表或电子地图上可见（默认可见）。视频监控资源点位展示或可见仅为名称或位置可见，其他部门预览实时视频监控需要进行申请。

视频监控资源申请：单路视频资源实时预览申请：部门可在视频资源主列表中选择所需的监控点位发起申请，或在电子地图上选择所需监控点位发起申请，需提交申请理由、授权使用日期区间等，经该监控所属部门管理员及主管理员同意，获得该监控点位的在线预览权限。批量视频资源实时预览申请：部门人员可通过视频共享管理模块发起申请流程，选择所需的视频监控资源发起申请，需提交申请理由、授权使用日期区间等，根据不同视频监控资源的所属部门管理员及主管理员同意，获得视频监控的在线预览权限。

视频监控资源审批：部门管理员或主管理员对其他部门提交的视频监控点位申请进行审批，通过或驳回等，并添加理由或意见。审批通过的视频监控资源在申请的有效日期内对申请人开发，到期后自动取消授权。

资源共享流程管理：所有的视频监控资源申请单可在视频共享管理模块中查看追踪，包括我申请的、我审批的等子模块，根据不同用户分配不同的权限，包括增、删、改、终止流程等。主管理员可查看管理所有的视频资源共享审批流程单。

统计报表：通过饼状图、柱状图、报表等各种展现方式，统计视频监控资源的申请量、访问量、共享比例等情况。

- 4.1.3.3.12安全服务子系统

支持登陆用户信息加密处理和传输。

支持用户密码信息加密存储。

支持敏感数据加密传输和储存。

实现口令防暴力破解、sql注入，代码注入。

实现录像文件的加密下载播放。

具备防止水平越权，垂直越权，多步骤越权的安全管控能力。

支持web插件的实时视频、语音回放播放、语音对话等功能的安全性管理。

符合GB/T 28181技术规范的检测证书

支持信令和视频码流分开传输，视频管理中心的出入口处，提供视频数据的加解密功能。

- 4.1.3.3.13流媒体服务子系统

1、单个流媒体服务支持200路4M码流的转发，单台设备支持多个流媒体服务部署。

2、流媒体服务支持弹性伸缩，当视频转发路数超过单个流媒体服务上限（如200路），系统可自动生成新的流媒体服务，满足更多视频转发需求；当单个流媒体服务上转发路数为0时，流媒体服务可自动关闭，节约服务器资源。

3、流媒体服务支持故障迁移，当某个流媒体服务故障时，上面的视频转发业务可以自动迁移到其他流媒体服务上。

4、流媒体服务支持集群，支持负载均衡，保证服务的稳定可靠。

5、支持按照ONVIF、GB/T 28181-2016标准协议、摄像头设备网络SDK协议接入的各类视频流资源；支持RTSP、RTMP、HTTP_HLS、HTTPS_HLS、HTTP_FLV、HTTPS_FLV、WSS视频流协议。

6、流媒体地址增加加密策略，第三方平台从基础平台获取地址后根据约定的ak、sk进行解密，解密出的地址进行视频播放。

7、流媒体服务支持域名的https地址，接口服务支持获取带域名的播放地址。

8、视频支持H.264、H.265等视频编码格式解码。音频支持G.711a；G.711Mu；AAC等音频编码格式解码；图片支持JPEG、PNG等图像编码格式转换。

- 支持对视频数据数据等进行图像锐化、平滑、去噪、缩放等图像处理。

- 4.1.3.3.14存储服务子系统

1、单个存储服务支持200路4M码流的存储，单台设备支持多个存储服务部署。

2、存储服务支持弹性伸缩，当存储路数超过单个存储服务上限（如200路），系统可自动生成新的存储服务，满足更多存储接入需求；当单个存储服务上存储路数为0时，存储服务可自动关闭，节约服务器资源。

3、存储服务支持故障迁移，当某个存储服务故障时，上面的存储业务可以自动迁移到其他存储服务上。

4、存储服务支持集群，支持负载均衡，支持S3存储，保证服务的稳定可靠。

5、支持存储录像回放，单个存储回放服务支持200路4M码流的同时回放，单台设备可支持部署多个存储回放服务。

6、可根据设备编号，通道编号，开始时间，结束时间，协议类型（包括：RTSP、RTMP、HTTP_HLS、HTTPS_HLS、HTTP_FLV、HTTPS_FLV、WSS），存储类型获取设备的存储录像回放地址。

7、可输入设备编码，通道编码，开始结束时间，存储类型，分页参数，获取设备的存储录像列表。

8、前端支持存储的设备，平台录像丢失查询前端存储进行补录。

9、支持数据完整性和健康状态检查，数据容灾备份与恢复；	存储异常状态以告警形式上报。

- 4.1.3.3.15视频接入服务子系统

1、支持国标GB T.28181-2016、Onvif等标准协议终端设备接入，前端设备可以是可见光摄像机、云台摄像机、热成像摄像机、AR全景摄像机、硬盘录像机和无人机等。

2、支持海康、大华、华为、宇视、科达、景阳、天地伟业、紫光华智、浩海、慧域视觉、友华等主流厂家私有协议的接入。

3、支持海康、大华、华为、宇视等主流厂家的主动注册的接入。

4、支持其他视频平台，如RTSP视频流作为虚拟摄像机接入。

5、单台设备可支持部署多个接入服务。

6、接入服务支持弹性伸缩，当接入路数超过单个服务上限（如10000路），系统可自动生成新的接入服务，满足更多设备接入需求；当单个服务上接入路数为0时，接入服务可自动关闭，节约服务器资源。

7、接入服务支持故障迁移，当某个接入服务故障时，上面的接入业务可以自动迁移到其他存储服务上。

8、接入服务支持集群，支持负载均衡，保证服务的稳定可靠。

9、支持主流厂家摄像机在云端进行远程固件升级。

10、支持主流厂家摄像机远程进行摄像机视频配置。

11、支持对不同摄像头产生的图片进行统一化。

12、支持摄像机类别、场景支持标签分组管理，支持自定义设备标签，支持设备按标签分组管理。

- 4.1.3.3.16推流功能

1、支持在平台“添加、修改、删除”推流预案。

2、支持通道和推流地址关系维护。

- 支持将码流信息推送到第三方直播平台。

- 4.1.3.3.17全分布式组网

支持全分布式一级架构部署，中心节点实现业务的接入控制、资源调度、数据处理、智能分析、业务提供、运行维护、业务监管和统计分析等，下沉节点实现视频的存储、分发甚至智能分析。

- 下沉节点要支持轻量化、灵活，支持云化、虚拟化和裸服务器等多种部署形式，业务按需灵活组合，支持视频接入、存储、转码分发和智能分析等多业务组合运用，满足多样场景需求。

- 支持故障快速重建，将故障的承载业务能快速迁移到新服务节点，避免或减少硬件更换和数据恢复的时间消耗；同时保证录像、业务数据恢复。

- 支持中心节点对下沉节点的功能服务统一界面管理，操作信令通过中心节点统一鉴权后下发到下沉节点，支持设备信息等基础信息统一由中心节点管理，并下发给下沉节点。

- 支持应用客户端就近从下沉节点获取实时预览或录像回放视频流。下沉节点应具备与中心节点具有同等的音视频、图片转发能力。

- 支持对通道执行录像计划及告警联动录像、抓拍，支持从就近下沉节点进行音视频、图片存储。

- 中心节点与下沉节点之间的传输数据要进行加密处理和存储，内网用VPN方式，公网用HTTPS方式。

- 4.1.3.3.18视频播放插件

1、支持平台私有协议、rtsp等标准码流协议播放，可以减少播放时延，增加码流播放实时性和控制实时性；

2、支持chrome谷歌浏览器、火狐浏览器、Edge浏览器、360安全浏览器、360极速浏览器、uc浏览器、遨游浏览器，适配分辨率1920*1080、2560*1440、3840*2160；

3、安装环境为window7，window8和window10操作系统；

4、插件功能包括实时预览，录像回放，3D放大，语音对讲，抓拍，本地录像，功能菜单初始化，获取插件版本号，支持主辅码流切换，播放实时视频流失败后回调等功能。

###### 4.1.3.4其他要求

- 4.1.3.4.1兼容性要求

整个系统采用松耦合架构，可广泛与各类前端及算法厂家进行对接，灵活组网，满足各类政府行业用户的应用需求

可以无差异接入多厂家摄像机、录像机、解码器、扬尘噪声、门禁、卡口、告警设备等前端设备，支持GB/T28181和onvif协议，可支持以私有协议接入7家及以上厂家前端设备，后续在其他前端厂家配合下，可以满足其他厂家的私有协议接入的需求。

系统支持软硬件解耦，可根据用户需要部署在各种公有云、私有云服务器上，支持各种异构网络云平台之间的级联组网。

可面向各类政府企业单位开展各类视频业务应用，特别是AI算法在各个行业的应用落地，平台应支持和各类AI算法厂家业务对接，能够实现AI算法业务场景落地，实现AI的业务联动和可视化展示。

- 4.1.3.4.2可扩展性要求

可以在系统上定制开发各类业务应用，如面向林业系统的森林防火解决方案，面向自然资源局的防盗采违建的解决方案等，可以根据业务需求进行相应的定制开发。

- 4.1.3.4.3开放性要求

系统应具有开放性的特点，支持其他厂家在平台上开发业务，提供向上的开放接口如：webservice、RESTFUL和SDK开发包等接口，可以满足一个平台，多个政府部门使用，开发多个政府行业应用解决方案的需求。

#### 4.2智慧城管平台技术要求

##### 4.2.1指挥协调

指挥协调系统是按照住建部标准九大子系统的框架思路，充分总结各大城市多年数字城管建设与运行的经验，对数字城管核心业务系统进行全面、变革性提升，重构城管核心业务系统成为“精细、开放、灵活”型智能化智慧城管系统平台，使其在业务上能够满足用户准确性、便利性、灵活性的需要；管理上能够满足精细化管理的需要，从而提高管理运行效能，适应数字化城市管理的长期发展目标。

###### 4.2.1.1无线数据采集子系统

无线数据采集子系统是为城市管理采集员量身定制的手持信息采集终端，通过该系统，采集员可以将日常巡查发现的城市管理问题，在拍照、录音并形成案件表单后，快速上报到城市管理指挥中心。此外采集员还可以利用该系统接收城市管理指挥中心分派的各项任务，对城市管理问题进行核实核查。

- 4.2.1.1.1问题上报

1、一般上报

将巡检区域中发现、且无法现场处置的问题进行上报。上报信息包括照片、问题类型、地址、问题描述、经纬度等。问题上报模块集成了案件类别选择、立案标准选择、地图浏览及定位、文字输入语音识别、拍照、录音、录像等功能；支持案件图片的水印控制。

2、快速上报

将巡检区域中发现、且现场可以处置的问题进行上报。上报信息包括问题处置前后的照片、问题类型、地址、问题描述、经纬度等。

3、交办勾选

采集员在上报过程中，可以进行对上报案件是否属于领导交办案件进行勾选，如果选择为领导交办案件，该案件生成时，状态自动变为督办案件。

- 4.2.1.1.2核查核实

1、任务列表

实现采集员对核查核实任务的接收，任务信息以列表形式展现。支持对任务进行查询，可查看任务详细信息。

2、任务地图

实现采集员对核查核实任务的接收，任务在地图上显示具体点位。可查看任务详细信息。

3、案件核实

对上报的问题的真实性进行现场检查，将现场检查结果向受理中心进行反馈。

4、案件核查

对经由专业部门处理的问题进行现场检查，将现场检查结果向受理中心进行反馈。

- 4.2.1.1.3信息补采

对坐席分配过来的需要补采的案件进行基础信息补充填写，再重新提交上报。

- 4.2.1.1.4辅助录入

1、语音识别

在事件上报、核实、核查时提供语音识别功能，将信息采集员的语音描述转化为文本填充到输入栏。

2、词法分析

提供词法分析功能，对文本内容进行分词提取，并实现格式化输入，减少采集员上报表单填写工作量。

3、GPS定位

实现GPS定位功能。在问题上报时，根据定位自动填写地址等信息。

- 4.2.1.1.5历史记录

显示本人上报、核查、核实的任务信息；支持根据查询条件进行查询过滤。支持查看问题详细信息及处理过程信息。

- 4.2.1.1.6考勤管理

1、考勤打卡

支持采集员基于自身责任网格及排班时间进行上下班打卡。

2、考勤记录

对历史打卡情况进行查看。如存在缺卡、迟到、早退等打卡不正常情况，在对应的日期进行提示。

- 4.2.1.1.7通讯录

实现通讯录名单查询、查看人员部门、电话，支持呼叫功能。

- 4.2.1.1.8消息提醒

当有核实/核查新增任务时，APP上会收到任务到达通知以提醒采集员。主要包括案卷通知、催办通知和考勤通知等。

###### 4.2.1.2监督受理子系统

监督受理子系统是为城市管理监督中心定制的受理工作平台，用户可以通过该系统受理各种来源的城市管理问题，包括采集员使用城管通上报的各类问题，以及视频监控上报、公众电话举报、公众app、微信、微博等途径举报的城管问题，然后对他们所反映问题进行核实，并对问题发生地点进行地图定位，经登记立案后批转给指挥中心派遣办理。专业部门处置完毕之后，中心人员再派发核查指令给监督员进行核查，核查通过则进行结案处理。

- 4.2.1.2.1问题登记

1、问题上报

用于工作人员登记并上报案件。包含：事件来源、问题类型、立案条件、结案条件、区域、责任网格、地址、问题描述、图片、经纬度等。支持地图定位后自动获取区域、责任网格信息。填写完整后可直接提交至协同受理；未填写完整时，可暂存进入暂存信息列表。

2、处置时限

系统支持对同一类型事部件，基于发生的区域和上报渠道不同，可分别设置处置时限，并能提示具体的处置时间。

3、交办勾选

采集员在上报过程中，可以进行对上报案件是否属于领导交办案件进行勾选，如果选择为领导交办案件，该案件生成时，状态自动变为督办案件。

- 4.2.1.2.2暂存事件

显示用户暂存的上报事件，补充完整信息后可直接上报至协同受理；支持删除暂存信息。

- 4.2.1.2.3协同受理

1、待办任务

显示各个渠道来源的待受理任务、已核实反馈任务、已核查反馈任务、已处理待结案任务。

2、受理并派遣

对于满足立案条件的事部件，将问题信息补充完整，派遣给下级专业部门处置。

3、交办下级

针对上级采集的事部件，派给下级部门受理

4、申请回退

对于非本部门责任范围的事部件，接收部门可回退上级部门重新派遣。

5、作废

对于不属实的事部件案件，可直接作废处理，需填写作废理由，作废后案件直接结束，不再在系统中流转。

6、重复案件判定

当系统根据事件发生时间、事件发生地点、事件类型等条件判定正在处理的问题存在疑似重复案件时，需进行重复案件判定。判定为重复案件的问题将不再出现在待办任务中。

7、取消核实

对于核实任务停滞或无必要核实的，系统支持值班人员取消该项任务的核实。

8、取消核查

对于核查任务停滞或无必要核查结案的的，系统支持值班人员取消该项结案任务的核查。

9、核实

可将上报的问题批转给采集人员现场核实问题的真实性。采集人员反馈后，工作人员可根据反馈结果对问题进行立案派遣、作废等操作。针对核实中的任务，可取消核实后继续处理。

10、核查

可将专业部门已处置反馈的任务批转给采集人员现场核查处理结果是否达到处理要求。采集人员反馈后，工作人员可根据反馈结果对问题进行结案、退回返工等操作。针对核查中的任务，可取消核查后继续处理。

11、回退返工

对于专业部门处理结果未达到处理要求的，可回退专业部门重新处理，且进行统计。

12、结案

对于专业部门处理结果达到处理要求的，可结案处理。对于上报的问题已经整改的，可直接结案。

13、转一般案件

支持针对快速上报并处置的案件，进行结案审核，对不符合结案要求的案件，可转一般案件进行正常派遣处置。

14、延期审核

审核通过后，事部件处置期限延长，申请部门继续处理；审核不通过时，申请部门继续处理。

15、回退审核

审核通过后，事部件回退上一个环节；审核不通过时，申请部门继续处理。

16、挂账审核

审核通过后，事部件挂账缓办；审核不通过时，申请部门继续处理。

17、小类助手

为提高工作效率，提供大小类查询功能。包括大小类划分、专业部门处置时限、立结案标准等。

18、字段设置

工作人员可根据本岗位需要，在系统提供的全量待办任务列表字段项中自行选择需要展示的字段。并对列表中字段的显示和先后顺序进行设置。

19、自定义分栏

工作人员可根据本岗位需要，依据案件进度、来源、区域指标，自行设置用于快速查询的分栏。点击分栏后，待办任务根据分栏对应的指标条件直接筛选出待办任务信息。

20、案件导出

可根据当前待办任务查询结果，导出任务列表。导出当下页面中案件列表详细信息为Excel文件。

21、督办受理

可查看领导督办信息，可针对督办进行受理反馈

###### 4.2.1.3协同处置子系统

协同工作子系统是为城市管理指挥中心定制的工作处理平台，通过该系统派遣员或指挥长可对交办过来的案件进行派遣、回退，还可对处置中所有案件进行督办；处置部门可对处置后的问题进行处置反馈。同时，系统提供案件回退、延期、挂账、授权等操作，满足指挥中心日常工作需要。

- 4.2.1.3.1协同处置

1、待办任务

显示派遣给专业部门待处理的任务信息。

2、派遣下级

将任务派遣给下级专业部门处置。

3、派遣个人

将任务派遣给本部门具体处置人员现场处置。

4、处置反馈

对派遣到专业部门的案件进行处置反馈。在处置截止时间之前处理完成处置后，上传处置照片和填写处置意见，将案件反馈至指挥中心。

5、回退

下级专业部门可直接回退到上级专业部门。处置人员可直接回退给本部门重新派遣。

6、申请回退

可申请将不属于本部门的任务回退到上一环节，如审核不通过，任务重新出现在本部门待办任务中，需继续处理。并延续计时。

7、申请延期

可向上级申请延长处置时间，审核通过后，任务出现在本部门待办任务中，按新的处置期限可继续处理；如审核不通过，任务出现在本部门待办任务中，按原有处置期限继续处理。

8、申请挂账

可向上级申请挂账缓办，审核通过后，任务出现在本部门待办任务中，处置期限不再计时，不可处理；如审核不通过，任务出现在本部门待办任务中，按原有处置期限继续处理。

9、取消挂账

对处于挂账中的任务，可取消挂账。取消挂账后，任务可继续处理，扣除挂账期间的时间不计入办理期限。

10、督办处置

可查看领导督办信息，可针对领导督办进行及时的处置反馈。

- 4.2.1.3.2协办事件

协办部门接收本部门参与协办的事部件任务。支持查看任务详细信息、办理经过等信息

- 4.2.1.3.3经办事件

显示用户本人经办的所有事部件信息，支持查看事部件详细信息及处理过程信息。

- 4.2.1.3.4综合查询

1、案件查询

可查询辖区内所有事部件信息，支持查看事部件详细信息及处理过程信息。

2、标记督办

监督管理人员可查询辖区内所有事部件信息，可将重要的事部件信息标记督办。已标记督办的事部件信息可取消督办。

3、标记典型

监督管理人员可查询辖区内所有事部件信息，可将具有典型性的事部件信息标记为典型，方便为事部件经办人员提供参考。已标记典型的事部件信息可取消典型标记。

###### 4.2.1.4综合评价子系统

综合评价子系统是为了保证数字化城市管理的长效运行，提升数字城管模式的运行效能而建设的系统。综合评价子系统运用综合评价模型，通过建立区域评价、部门评价及岗位评价体系，针对信息采集质量、责任主体的处置效能、区域的综合处理结果进行评价分析，并将其以表格化的方式展示出来。通过系统建设，推进城市管理监督达到主动、精确、快速、直观和统一的目标，从而实现完善的城市管理考评体系，能形成良好的城市管理监督机制。

- 4.2.1.4.1绩效评价

1、区域评价

通过事部件上报、立案、派遣、处置、结案等指标，对各区域工作情况进行评价。支持导出评价表，支持下钻查看具体统计数据。

2、部门评价

通过应处置、已处置、按时处置、超时处置、返工等指标，对各专业部门的工作情况进行评价。支持导出评价表，支持下钻查看具体统计数据。

3、岗位评价

通过事部件上报、有效上报、核实、核查、受理、派遣、应处理、已处理、按期处理、超时处理等指标，分别对采集员、受理派遣员、值班长等各岗位人员的工作情况进行评价。支持导出评价表，支持下钻查看具体统计数据。

- 4.2.1.4.2考勤评价

1、考勤记录

显示采集员每天考勤打卡详细信息，支持基于姓名、打卡时间是否正常、打卡地点是否在范围内等因素进行查询，支持查询结果以EXCEL表形式的导出。

2、考勤统计

可以基于部门、人员信息进行查询统计年度、月度人员的考勤统计情况，主要包括应打卡天数、正常打卡天数、迟到打卡天数、早退打卡天数、地点异常打卡天数和未打卡天数，并支持以EXCEL的形式导出。

- 4.2.1.4.3综合统计

1、问题来源统计

根据问题类型、区域、上报时间指标，从问题来源维度，对事部件上报、有效上报、派遣、处置、结案等指标数据进行汇总统计。支持列表、柱状图表形式展现统计结果，支持导出统计表，支持下钻查看具体统计数据。

2、分类统计

根据区域、上报时间指标，从问题类型维度，对事部件上报、有效上报、派遣、处置、结案等指标数据进行汇总统计。支持列表、柱状图表形式展现统计结果，支持导出统计表，支持下钻查看具体统计数据。

3、责任网格统计

根据问题上报数、派遣数、处置数和结案数等指标，指标数据进行汇总统计。支持列表形式展现统计结果，支持导出统计表，支持下钻查看具体统计数据。同时可以基于地图展示各个网格的内上报的案件总数，点击具体某一个案卷，可查看其详情。

4、高发统计

以问题上报日期、区域以及问题类型等维度，可以为准，可以选择任何一个时间范围，对不同事部件类型的高发问题进行统计，并以列表的形式进行展现。

- 4.2.1.4.4评分策略

1、评分计算

基于预设的指标项，可以对核评分策略进行新增和编辑操作。按照月度考核和年底考核维度，对选择的每一个指标项设定一定的评分权重进行整体计算。

2、权重评分

权重评分，基于选择的指标项目，按照该指标项完成的权重占比，来确定获得的相应得分。

3、区间评分

区间评分，基于选择的指标项目，按照该指标项完成具体数量落在预先设定的某一个区间，从而获得相应的得分。

###### 4.2.1.5监督指挥子系统

监督指挥子系统是智慧城管中心使用的综合信息展示平台，主要用来监督和展现智慧城管平台运行情况。该平台包括了体现智慧城管平台总体运行体征的各项数据指标，还包括案件、人员、视频、基础数据、综合评价等专题展示。系统以地图为主要形式展现，各类数据在地图上直观显示，同时提供简单查询和信息面板，用于滚动显示区域内实时的案卷上报事件、报警事件和平台的其他事件。

- 4.2.1.5.1一张图资源

1、部件信息

基于地图展示城市部件信息及其定位。支持查看部件编号、主管部门、权属单位、养护单位、所属网格等、部件状态等信息。

2、车辆信息

基于地图展示车辆信息及其定位。支持查看车辆基本信息、车辆轨迹等信息。

3、人员信息

基于地图展示采集人员信息及其定位。支持查看采集人员信息、行动轨迹等信息。

4、网格信息

可以通过树形索引查询到相应的网格，并在地图中用高亮显示查询结果，并在地图中标注所负责网格的网格长。

5、监控信息

对接流媒体平台，获取视频监控信息，并能基于地图进行可视化展现，同时实现视频监控图像实时查看。选中后地图显示该资源定位，资源清单面板显示该类资源标签及信息。

- 4.2.1.5.2案件分析

1、当前案件

显示当前不同阶段待处理的案件信息及数量，主要包括待派遣、处置中、回退审核、挂账审核、结案审核等阶段。并支持基于地图的详情反差。

2、案件趋势分析

主要包含今日上报数、今日派遣数，今日结案数，今日回退数等指标，同时以可视化的形式体现当日上报案件的来源渠道的占比情况。并可以按照不同时段进行选择分析。

3、高发问题分析

可显示城市管理前十的高发类型，包括高发小类和高发路段，由多到少进行排序；并可以按照不同时间段进行选择分析。

###### 4.2.1.6地理编码子系统

地理编码子系统是数字城市管理最重要的支撑系统之一，地理编码技术能够把具有地理位置的信息资源赋予地理坐标。通过地理编码，将城市现有的地址进行空间化和规范化，在地址名称与地址实际空间位置之间建立起对应关系，实现地址空间的相对定位，可以使城市中的各种数据资源通过地址信息反映到空间位置上来，提高空间信息的可读性，在各种空间范围行政区内达到信息的整合。通过地理编码技术对城市部件进行分类分项管理，最终实现城市管理由盲目到精确，由人工管理到信息管理的转变。

- 4.2.1.6.1地图服务

地图服务系统用于在地图上展示空间数据，提供各种地图工具、地图标记、空间数据的查询定位展示等。

- 4.2.1.6.2地理编码

提供各种地址的查询匹配，包括道路名、门牌、学校、医院等兴趣点，可以根据任意地址串查询地址，获得指定坐标位置的标准地址串信息等。

- 4.2.1.6.3逆地理编码

根据空间位置信息（经纬度坐标），查找该空间位置对应的地理实体的地址/网格信息。

- 4.2.1.6.4根据编码查看部件/网格

根据部件对象的唯一标识编码来查看部件/网格相关详情。搜索结果显示在列表中，点击可以定位到地图位置，如果是网格则开启边界高亮。支持鼠标点选部件/网格对象，查看相关详情。"

###### 4.2.1.7基础数据资源管理子系统

基础数据资源管理子系统主要用于管理地理信息所需的地图数据和配置系统所需的GIS信息。包含地图元数据管理、地图服务管理、地图图层管理、统一图层管理和系统管理等模块。

- 4.2.1.7.1地图元数据管理

1、数据源管理

查看和管理平台当前存储的所有数据源，包括来自PostGIS数据库的数据源和以Shapefile单个文件及文件夹形式引用的数据源，列表中展示数据源的数源名称、数据类型和启用状态等信息。可对数据源进行新增和编辑操作。

2、兴趣点管理

查看和管理平台当前存储的所有数据源，包括来自PostGIS数据库的数据源和以Shapefile单个文件及文件夹形式引用的数据源，列表中展示数据源的数源名称、数据类型和启用状态等信息。可对数据源进行新增和编辑操作。

- 4.2.1.7.2地图服务管理

1、工作空间信息

工作空间配置信息页面展示了工作空间的名称、URL、类型、开启的服务等基本信息以及在此工作空间下的数据表、图层数量等统计信息。

2、WMS信息

WMS（网络地图服务）信息页面展示了当前正在使用的WMS配置信息，包括WMS标题等基本信息和内存大小、渲染时间、层级数量等配置信息。

3、WFS信息

WFS（网络要素服务）信息页面展示了当前正在使用的WFS配置信息，包括标题等基本信息和要素数量和预览要素数量等配置信息。

- 4.2.1.7.3地图图层管理

1、物理图层管理

每个数据源内包含一个或多个图层，在物理图层管理模块将数据源中的图层发布为可预览和查询的物理图层。物理图层管理主页面展示当前工作空间中已发布的物理图层信息列表，可以对物理图层进行新增、修改、预览、删除和启停等操作。

2、逻辑图层管理

在物理图层管理部分发布物理图层后，可以将其组合，构成需要的图层合集，即逻辑图层；逻辑图层管理主页面展示逻辑图层信息列表，可以对逻辑图层进行预览、修改、发布、删除等操作。

3、业务图层管理

在物理图层管理部分发布物理图层后，可以将其按照业务的需要进行组合，构成需要的图层合集为业务图层。业务图层管理主页面展示业务图层信息列表，可以对业务图层进行预览、修改、发布、删除等操作。

- 4.2.1.7.4统一图层管理

1、图层样式管理

提供用户对点线面三类展现样式的管理。用户可以在修改样式对话框中选择需要修改的样式，或者单击“新增”按钮，为此图层添加新的图层样式。一个图层可以设置多个样式，设置的样式在用户端图层控制被用户进行选择。

2、在线查询与编辑

维护空间对象的编码、空间位置、对象标识符等基础属性。支持对图层中数据的条件查询，指定查询圈定区域的数据。支持对查询结果进行图形和表格形式的展示，查询的结果可以在题图上定位并修改。

- 4.2.1.7.5系统管理

1、权限管理

权限管理功能以管理角色的形式将用户进行分配，并为角色提供图层信息查询和修改的权限。管理页面提供角色列表，可以对角色进行新增、修改、删除、功能授权、人员分配、图层分配等操作。

- 4.2.1.7.6数据字典管理

数据字典管理实现要素字段之间的程序逻辑命名和中文描述之间的对照，对照是按照业务部门的标准来进行，可以保证随标准变化，实际数据同步发生变化。

- 4.2.1.7.7代码字典管理

代码字典管理主要实现对代码字典进行维护，提供查询、修改和删除功能。

###### 4.2.1.8数据交换子系统

数据交换子系统用于实现不同级城市管理系统间以及数字城管系统与其他业务系统间的信息传递与交换，交换信息包括部件与事件问题信息、业务办理信息、综合评价信息等。通过建立统一的政务信息交换标准规范及数据交换系统，实现城市电子政务信息的整合与共享。

- 4.2.1.8.1数据源管理

主要用于接入结构化的源数据，并对这些数据源进行增删改查等管理。

数据源管理支持对已配置完成的数据源进行测试连接。

- 4.2.1.8.2接口管理

1、接口管理

对平台已有接口进行配置管理，通过撰写SQL形式对接口进行精细化设计，配置接口的请求参数与返回参数。决定的各接口的启用状态与发布状态，并且可以为接口手动配置账号。

2、授权管理

对平台内账号的接口访问权限进行配置管理。包括登录ip限制，总体签名控制以及查看各账号下允许访问的接口和账号签名。

3、接口概览

对当前平台内的所有接口的数量及调用情况作可视化的统计，包括接口的数量概况统计，接口的调用次数统计以及接口的调用者统计。

4、接口调用记录

统计当前平台内所有接口的调用记录，记录接口的调用人、调用结果、调用时间、请求参数和返回参数等

5、接口自检记录

平台内所有已启用的接口，会定时进行自检来确保接口状态不为异常。该模块内会记录接口的自检时间及自检结果。

###### 4.2.1.9应用维护子系统

应用维护子系统是给系统管理员使用的管理平台，是数字城管业务的配置管理工具和维护平台，用于配置维护城市管理业务基本信息，维护数字城管业务体系内组织机构，完成岗位、人员权限管理，可以方便快捷地调整系统使之适应用户需要，并在系统运行过程中不断的完善系统配置以适应业务变化的需求。

- 4.2.1.9.1权限管理

1、机构设置

对各级组织机构信息进行新增、删除、修改。

2、部门管理

对各级单位、部门信息进行新增、删除、修改。

3、人员管理

对各部门用户信息进行新增、删除、修改。支持重置密码。

4、角色管理

对角色信息进行新增、删除。支持对角色进行功能授权，支持将角色分配给不同的用户。

5、权限设置

配置各级菜单、功能按钮。支持新增、修改、删除操作。

6、行政区划

配置各级行政区划数据。支持新增、修改、删除操作。

- 4.2.1.9.2基础数据设置

1、区域类型设置

实现城区类型编辑管理，如主城区等。

2、责任网格管理

实现各个区域的万米单元网格整合成多个责任网格，可以对责任网格的名称和包含的万米单元网格进行编辑。

- 4.2.1.3.9类别设置

1、问题来源设置

对问题来源类型进行新增、删除、编辑。

2、作废类型设置

对作废类型进行新增、删除、编辑。在进行作废或作废申请时，需要选择作废类型。

3、大小类设置

支持事部件类型、大类、小类的新增、删除、编辑。

4、第三方对接类型管理

将对接第三方系统的事部件类型与主业务系统使用的事部件大小类进行对应的匹配关系设置。

- 4.2.1.9.4计时管理

1、系统计时

对系统的计时时间进行配置。

2、小类计时

配置小类的立结案规范，以及不同立结案规范下的处置环节时长。

3、环节计时

配置各环节的处置时长，系统根据处置时长计算事部件任务各环节的处置期限。

4、工作日设置

配置系统的工作日和节假日。过期的时间只可以查看，不可以编辑。

- 4.2.1.9.5采集员设置

1、采集组管理

配置采集小组及其责任网格，为采集小组指定具体采集人员。

2、班次设置

配置采集人员工作班次及其上下班时间。

3、排班设置

为各组采集人员安排工作班次。支持对已安排班次进行调整。

###### 4.2.1.10处置通

处置通应用主要是针对城市管理案件动态性较强的特点，与智能化数字城管系统进行对接，实现各部门处置人员对数字城管系统中的案卷能够在移动端进行查看、处置和回复，从而使得各处置单位能够更加及时获取并处置各种城市管理问题。

- 4.2.1.10.1协同处置

1、任务列表

专业部门对派遣给本人或本部门的任务进行接收，任务信息以列表形式展现。支持对任务进行查询，可查看任务详细信息。对于未指定具体处置人员的任务，可主动领取后进行处理。

2、任务地图

专业部门对派遣给本部门或本人的任务进行接收，任务在地图上显示具体点位。支持对任务进行查询，可查看任务详细信息。对于未指定具体处置人员的任务，可主动领取后进行处理。

3、派遣个人

将任务派遣给本部门具体处置人员现场处置。

4、处置反馈

支持专业部门处置人员可以对流转到其部门的案件进行处置操作，并将对问题的处置意见和处置后照片回复到城管指挥中心，由指挥中心对处置结果进行核查和确认。

5、回退

下级专业部门可直接回退到上级专业部门。处置人员可直接回退给本部门重新派遣。

6、申请回退

一级专业部门可以将不属于本部门的任务回退到上一环节，如审核不通过，任务重新出现在本部门待办任务中，需继续处理，并延续计时。

7、申请延期

对于处置时间不够的案件，可向上级部门申请延长处置时间。二级处置部门提出申请，需经一级处置部门审核通过后，再交由值班长进行延期审核；一级处置部门提出申请，直接交由值班长进行延期审核。延期审核后，任务出现在提出申请的部门待办任务中。如审核通过，按新的处置期限可继续处理；如审核不通过，按原有处置期限继续处理。

8、申请挂账

对于暂时无法处置的案件，可向上级部门申请挂账缓办。二级处置部门提出申请，需经一级处置部门审核通过后，再交由值班长进行挂账审核；一级处置部门提出申请，直接交由值班长进行挂账审核。挂账审核后，任务出现在提出申请的部门待办任务中。如审核通过，处置期限不再计时，不可处理；如审核不通过，按原有处置期限继续处理。

9、督办反馈

可基于移动端查看领导督办信息，可针对督办进行处置反馈。

- 4.2.1.10.2历史记录

显示本人经办的任务信息；支持根据查询条件进行查询过滤。支持查看问题详细信息及处理过程信息。

- 4.2.1.10.3新任务到达提醒

设置新任务到达提醒。手机后台运行期间仍旧可以收到新任务到达提醒。

###### 4.2.1.11领导通

领导监管类应用主要给各级领导使用的专用移动平台，方便领导打开手机就能看到最新城市管理状况，包括重要紧急的问题，专业部门正在处理的问题，每天高发问题，各区域问题处理效率和质量等，让领导全面了解城市运行情况。

- 4.2.1.11.1综合概览

对数字城管运行数据进行展示。包括事部件上报、立案、结案等情况，事部件上报、结案趋势，专业部门处置量排名、高发问题类型分析、事件来源分布分析、各区域运行分析等

- 4.2.1.11.2资源概览

对当前资源数据进行展示。包括部件总数及各大类部件数量、采集员总数及在岗情况。

- 4.2.1.11.3案件查阅

查阅辖区内所有事部件信息，支持通过查询条件进行查询筛选、支持查看问题详细信息及处理过程信息。可以对未督办的案卷进行督办，对已督办的案卷可跟进查看督办反馈，可以取消督办。

#### 4.3城管算法软件技术要求

1、单张T4卡可支持30分钟500路摄像头轮巡分析

2、支持查看告警事件列表,并可将告警事件细分为AI发现、处理中、自治结案、已推送给第三方、队员结案、忽略、待处理误报等多种状态

3、支持对关联告警事件，以证据链(连续照片)形式展示4、支持在查看告警事件详情时,详情包含告警图片、时间、点位、类型、持续时间、车牌号、下发时间、积分值等信息，同时，可关联展示该点位的历史数据情况，包括同类型的历史事件和同点位的其他类型事件，以及当前点位的配置情况

5、支持频繁出现分析，频繁出现指的是指定点位和指定点位属性出现的告警事件大于一定次数的点位列表，出现次数的范围可自由配置，结果可按照时间次序和积分次序排序，支持列表和流图展示;

6、支持首次出现分析，首次出现指的是指定点位和指定点位属性出现的告警事件低于一定次数的点位列表，出现次数的范围可自由配置，结果可按照时间次序和积分次序排序，支持列表和流图展示;

7、支持报警事件统计展示，并以滚动图的形式展现，对选定点位、选定点位属性和选定事件类型的点位，进行告警事件数量24小时轨迹重现并支持对播放速度进行调整:

8、支持统计并查看整个系统的采集事件数量、上报事件数、误报事件数、短信通知事件数、AI自治事件数、AI自治率;

9、支持热点分析，对选定点位、选定点位属性和选定事件类型的点位,进行告警事件数量热力分析。

10、支持从“时间段一事件类型一事件持续维度一位置属性”等四个维度，对该城市管理事件的紧急程度，进行积分制赋值，当发生告警时可用红色、黄色、黑色积分数值段对告警的事件进行显示;

11、具备词法分析功能，对文本内容进行分词提取，并实现格式化输入

12、事件信息上报后，工作人员登记并上报案件。包含：事件来源、问题类型、立案条件、结案条件、区域、责任网格、地址、问题描述、图片、经纬度等。支持地图定位后自动获取区域、责任网格信息。填写完整后可直接提交至协同受理；未填写完整时，可暂存进入暂存信息列表。

13、通过事件上报以及处置流程指标对区域、部门、岗位进行评价。支持导出评价表，支持下钻查看具体统计数据。

14、通过事件上报以及处置流程指标项，按照月度和年底开合，并结合权重、区间等多维度评分

15、事件上报至平台，对当前平台内的所有接口的数量及调用情况作可视化的统计，包括接口的数量概况统计，接口的调用次数统计以及接口的调用者统计以及接口调用记录和接

口自检记录

16、领导监管类应用主要给各级领导使用的专用移动平台，事件根据紧急程度上传至领导通平台

## 五、实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频融合平台方案 | 投标文件提供针对本项目的视频融合平台方案。体现方案设计的可行性、技术的先进性。 |
| 2 | 智慧城管平台方案 | 投标文件提供针对本项目的智慧城管平台方案。体现方案设计的可行性、技术的先进性。 |
| 3 | 保密要求 | 本项目要求供应商在实施方案中针对本项目建设内容制定保密措施并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。供应商必须提供对本项目的保密承诺。 |

## 六、服务要求

1、网络运营商选择三大运营商之一。

2、接入智慧城市系统的摄像头要满足各有关单位的监管功能需求，各有关单位按照各自的监管功能需求进行验收。

3、服务期结束后所有的软件及硬件设备产权都归招标人所有。

4、项目建设期3个月，运维服务期为3年，质保期2年。