| 3吨/时蒸汽压片配合饲料生产线成套工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备型号 | 设备名称 | 数量 | 配备功率（kw) |  | 技术参数 |  |
|  |  |  |  | 单机 | 合计 |  |  |
| 一 | 原料清理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TDTG26/13 | 斗式提升机 | 2 | 1.5 | 3 | 高强力畚斗，减速机传动，碳钢制作，功率1.5KW，线速1—1.2m/s，产量1.5—2T/h |  |
| 2 | TQLZ100 | 高效振动筛 | 1 | 0.5 | 0.5 | 碳钢制作，功率0.5KW，产量1.5—3T/h |  |
| 3 | TQSF80 | 重力分级去石机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 碳钢制作，功率0.5KW，产量1.5—3T/h |  |
| 4 | TCXT150 | 永磁筒 | 2 |  |  | 强磁磁钢，不锈钢内筒，磁力≥3000Gs。产量1.5—3T/h |  |
| 5 | 配套 | 除尘风网 | 1 |  | 0 | 碳钢制作，表面喷涂。 |  |
| 6 | 4-72No.4.5A | 低压风机 | 1 | 7.5 | 7.5 | 功率7.5KW，运转稳定 |  |
| 7 | TBLM39 | 脉冲除尘器 | 1 | 0.55 | 0.55 | 针刺涤纶滤筒，配排料装置 |  |
| 8 | GFY225 | 关风器 | 1 | 0.55 | 0.55 | 铸铁材质，减速机传动 |  |
| 9 |  | 电控 | 1 |  |  | 配置保护系统，知名电器元件 |  |
| 10 |  | 钢架、固定材料 | 1 |  |  | 所有设备固定及支撑，碳钢材质，含防滑板，槽钢，角钢，护栏 |  |
| 11 |  | 小计 |  |  | 12.6 |  |  |
| 二 | 蒸汽压片系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 待压片仓 | 1 |  |  | ≥15m³，碳钢材质，配置卸料控制 |  |
| 2 |  | 上料位器 | 1 |  |  | 配合待压片仓使用 |  |
| 3 |  | 下料位器 | 1 |  |  | 配合待压片仓使用 |  |
| 4 | MPZZ120 | 蒸煮灌 | 1 | 0.75 | 0.75 | 不锈钢材质，工作温度70—80℃，含喂料器/卸料器/温度表等。产量1.5—2T/h |  |
| 5 | PJG60*100 | 压片机 | 1 | 37 | 37 | 合金压辊，稳定性好，压辊直径≥600mm，产量1.5—2T/h |  |
| 6 | SKGL19X19X3 | 烘干、冷却系统 | 1 | 3×3.5 | 10.5 | 碳钢制作，含烘干机/冷却机/散料筛/抽风机等，烘干物料水分13—15%，出料温度不高于室温6℃。产量1.5—2T/h |  |
| 7 | LTDS50 | 输送机 | 2 | 2.2 | 4.4 | 碳钢钢架，强力输送带，对物料破碎率低，产量1.5—2T/h |  |
| 8 |  | 刹克龙 | 3 |  |  | 碳钢制作，表面喷涂。 |  |
| 9 |  | 管网 | 1 |  |  | 碳钢制作，表面喷涂。 |  |
| 10 | LTDS40/28 | 斗式输送机 | 3 | 2.2 | 6.6 | 碳钢钢架，强力输送带，对物料破碎率低，产量1.5—2T/h |  |
| 11 | GFY250 | 关风器 | 2 | 0.55 | 1.1 | 铸铁材质，减速机传动 |  |
| 12 |  | 换热器 | 1 |  |  | 含供热管路，满足整条生产线使用 |  |
| 13 |  | 小计 |  |  | 60.35 |  |  |
| 三 | 辅助系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 包装计量秤 |  |  |  | 计量精度≥0.5%，计量范围25—50Kg/每袋 |  |
| 2 |  | 缝口机 |  |  |  | 自动切线，配合计量秤使用 |  |
| 3 |  | 封口输送 |  |  |  | 封口后输送，长度≥2M |  |
| 4 |  | 供气系统 |  |  |  | 含空压机/干燥机/储气罐/管路等，满足生产中用气要求 |  |
| 5 |  | 电气控制柜 | 1 |  |  | 知名厂家电器元件，配置安全保护 |  |
| 6 |  | 标件、非标件、密封材料 | 1 |  |  | 满足整条生产线安装调试生产需要 |  |
| 7 |  | 管件、三通、弯头、闸门 | 1 |  |  | 碳钢材质，表面喷涂 |  |
| 8 |  | 钢架、固定材料 | 1 |  |  | 碳钢材质，表面喷涂 |  |
| 9 |  | 小计 |  |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 80.45 |  |  |

以上为日加工30吨蒸汽玉米压片整条生产线设备，生产线包括玉米清理（含大小轻重杂质以及磁性金属物清理），玉米压片，烘干冷却部分，附属部分为：除尘/前后机器输送连接/各设备电机控制以及设备安装用支撑及固定材料等。生产线每小时1.5吨。日产量应≥30吨。