（设备技术参数）

葵花生产线包括：全自动葵花原料处理线、葵花比重生产线、葵花去石生产设备、葵花除尘设备生产线、葵花色选生产线，葵花分级生产线，葵花自动打包生产线，以满足葵花单线处理产能4-6吨/小时的要求。具体参数如下：

一、全自动葵花原料处理线：

1、产量要求：单条线原料处理能力成品4-6T/小时；

2、材料要求：不低于1mm厚碳钢板材；

3、加工要求：为葵花清选、比重、色选、分级和去杂质时提供物料的作用，做到进料和出料简约化，一次性出成品。

4、原料处理线包含设备（注：每套生产线均包含如下设备） ：

（1）清选机至少2套，功率10KW；尺寸：5000*3600*2600mm；

（2）斗式提升机两台，功率2.2KW/台  ；尺寸：13-15M ；斗型：4721;材料：外板材料采用碳钢3mm，

（3）无破碎提升机数台（其中：每台提升机的外尺需按照库房要求和配套实际尺进行制作）电机1.5KW/台，提升时间可调含变频器，作用：尽量减少葵花破损，使其外观完整，货物保质期延长；提升机板材使用碳钢厚度不低于1.5、使用斗的型号从350-1000；功率1.5kw/台；

二、葵花比重生产线：

1、产量要求：单条线原料处理能力成品3-6T/小时；

2、材料要求：不低于2mm厚碳钢板材；

3、加工要求：葵花成品不含有扁皮和空壳；

4、葵花比重生产线包含设备（注：每套生产线均包含如下设备） ：

（1）无破碎提升机1台（含冷却槽），电机1.5KW/台，提升时间可调含变频器

（2）比重机1套，满足使用日常可调葵花千粒重，内含电机1台功率2.2KW-4，电机5台2.2kw-轴流风机，2台0.125KW振动电机；

（3）去石机1台，满足去杂去石；外形尺寸：长1500*宽2020（串杆宽778mm）*高2380mm，有去杂、去石（保护色选机，减少损耗）、提升色选机的作用；配置5.5kw电机1台,1.5kw电机1台；

三、葵花除尘设备生产线：

1、产量要求：单条线原料切型产量6T/小时；

2、材料要求：不低于1.5mm厚碳钢板材；

3、加工要求：葵花色选车间无尘少污染。

4、葵花除尘设备生产线（注：每套生产线均包含如下设备） ：

（1）螺旋沙克伦1台（一备一用）外形尺寸：长2080*宽1050*1050mm；外壳板子碳钢厚1.5mm，支架50*50mm；厚1.5mm；易维护、去尘效果好、适用于不间断生产，易于清洁和维护等优点；功率3KW；

四、葵花分级生产线：

1、产量要求：单条线原料切型产量4-6T/小时;

材料要求：不低于4mm厚碳钢板材；

3、加工要求：用于葵花色选后进行对瓜子大小进行分别处理，使得成品物料更加美观和匀称。

4、葵花分级生产线（注：每套生产线均包含如下设备） ：

分级筛2台:功率3KW；外形尺寸：长4800*宽1500*高1200mm；碳钢厚度6mm，方管80*80mm；厚度4.0mm，送料到提升机进储料罐；

、叉车1台：运输产品到成品车间；

小锹5把：尺寸：宽度250mm*长度850mm，作用：辅助进原料用；

- 葵花色选生产线：

设备型号：6SXZ-720KS3

执行单元（吹气电磁阀）：720个

外形尺寸长×宽×高（mm）：3900×2800×2668

产品重量：2970kg

额定功率：6.8kw

电机功率：5.8kw

耗气量：＜5m³/min

气源压力：0.6-0.8MPa

电源电压：180~240V 50Hz

相机镜头：日本COMPUTAR公司定制的超分辨率，超灵敏度宽视角专业色选镜头。分辨率:130线对，低畸变:< 0.3%

彩色传感器：东芝5700像元—工业级（5400 x 3线RGB）。高灵敏度：12V/(lx.s)，高动态范围：2800:1，低噪声：< 0.6mv，像元尺寸：14um*14um，使用的最小物料分辨点：0.03mm

图像处理器：美国ALTERA，运算门电路：> 2340K bits，数据处理速度：> 200 MHz，数据传输速度：> 3.125 Gbps

喷阀：公司专利，磁悬浮不锈钢微型高速喷阀，针对此色选机专业设计，极限开关1200次/秒。超低关断时间：< 0.03ms，超长寿命：> 100 亿次

## AI深度学习技术：通过独立的AI深度学习模块，结合高性能工业计算机，可对复杂的形状、纹理等特征进行提取、计算、继续修正，实现深度学习，完成复杂特征的识别与分类，带来一键智能、傻瓜化操作。通过一键自动跟踪物料变化情况，充分保证色选的一致性、稳定性。

- 葵花自动打包生产线：

人性化程度高：可根据用户需求对各种参数进行设置，超差自动报警；

具备停电参数保护功能；

具备一键恢复功能，如因现场人为因素调乱参数，能恢复成默认的参数设备；

具有抗震动、抗干扰的超强滤功能，有效确保了称量的准确稳定；

定量控制仪表具备参数备份及恢复功能；

预留RS232/485通讯接口，随时可接入生产管理系统；

采用组合式进料（气动加振动），进料速度快，精度高；

气动件采用德国.费斯托，质量更稳定，寿命更长；

采用定制缝包机头，国内首创的光纤传感技术，自动缝包自动切线，线头长短可控，还可实现手动缝包。

- DCS-50Z6H设备优异性能简介：

人性化程度高：可根据用户需求对各种参数进行设置，超差自动报警；

具备停电参数保护功能；

定量控制仪表具备参数备份及恢复功能；

预留RS232/485通讯接口，随时可接入生产管理系统；

采用组合式进料（气动加振动），进料速度快，精度高；

采用双仪表控制，使用寿命长，一个仪表出现故障，另一边还可以生产；

主要气动件采用德国费斯托品牌，质量更稳定，寿命更长；

输送机采用定制缝包机头，国内首创的光纤传感技术，自动缝包自动切线，线头长短可控，还可实现手动缝包，变频调速确保缝线