附件1：

一、技术参数：

| 名称 | 技术标准 | 采暖面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S≤60㎡ | 60㎡＜S≤80㎡ | 80㎡＜S≤120㎡ | 120㎡＜S≤160㎡ |
| 电壁挂炉 | （1）采用外置电壁挂炉，需有国家3C国家强制性产品认证证书，与水箱分体式安装。 （2）产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、超压、超温、漏电等多项保护功能，使用安全放心。控制方式：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置。 | 功率≥6KW，220v/50HZ | 功率≥8KW，220v/50HZ | 功率≥12KW， 380v/50HZ | 功率≥16KW，380v/50HZ |
| 太阳能集热系统 | （1）高效集热保温联箱:符合国家相关技术标准； （2）全玻璃高效真空管:直径>58mm，真空管长度>1800mm;外管壁厚&≥1.6mm，内管壁厚&≥1.6mm; （3）采用真空管走水式《真空管型太阳能集热器》，应符合国家标准 GB/T17581-2007的要求集热器内胆材料食品级 SUS304 不锈钢，厚度0.4mm;集热器外壳材料，拉丝银板，80g/㎡锌层，厚度0.4mm;尾盒实际厚度≥0.9mm 镀锌板折弯表面喷塑; | 支数≥50支 | 支数≥100支 | 支数≥150支 | 支数≥200支 |
| 蓄热水箱 | （1）水箱内胆材质最低选用具有防腐性能的304不锈钢板，内胆标称厚度0.45mm； （2）水箱外壳标称厚度≥0.4mm； （3）水箱保温≥50mm，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度≥40kg/m3 （4）水箱与集热器必须是分体的，水箱放在室内。 | 容量≥200L | 容量≥300L | 容量≥400L | 容量≥600L |
| 循环泵 | 低噪音 | 流量扬程 按需配置 | 流量扬程 按需配置 | 流量扬程 按需配置 | 流量扬程 按需配置 |
| 控制系统 | (1)微电脑控制，满足节能、便捷、安全可靠的要求。 (2)具备智能节能产热(优先利用太阳能)、智能用热(智能供暖)免除无谓的热浪费，实现节能控制功能; (3)具备防高温、低温、防冻、漏电等保护功能; (4)具备无人值守，历史数据查询功能 (5)具备现场智能操作，参数设置功能; (6)具备数据在线查看、参数修改控制功能; |  |  |  |  |
| 管道 | 室外采用PERT太阳能专用管或镀锌钢管，室内采用PPR管。保温采用厚度不少于30mm的B1级橡塑保温。室外管道敷设电伴热带用于防冻或管路排空。 |  |  |  |  |

- 技术要求：

1、质保期：整套设备5年。中标单位承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间计算质保期。

2、验收要求：设备材料进场验收：货物到达交货地点后，由用户及第三方根据合同对货物设备的名称、品牌、规格、型号、产地及数量进行检查，检查无误后投标单位组织安装； 初验：安装完成后由用户、监理初步验收，验收标准：安装合格、调试到位、使用正常；终验：初验完成后由用户、第三方及乡镇进行终验。

3、售后服务：中标单位对其提供的设备进行现场培训、服务、维修和损坏件的更换，不得收取额外费用；中标单位必须提供7*24小时电话服务和技术支持；在接到用户故障通知后，2小时内响应，3小时内到达现场解决故障，如不能及时解决，应提供同性能的备用设备（备用设备必须在6小时内到达现场，并安装调试完毕），在每次维护完毕后，必须提交相应的维护技术文档。本次采购所有设备在使用期内由供货方免费负责对该设备进行系统升级、后续设备的兼容等相关事宜。中标单位未能在规定时间内到达现场的，招标人有权要求中标单位给用户合理的经济赔偿。由于设备本身缺陷发生故障或损坏而造成的损失，全部由中标单位承担。

4、本项目合同为固定单价合同，结算方式：投标单位中标单价*最终实际供热面积。

5、关于供货

招标文件技术规范要求按面积区间对应设备选型，投标单位中标后需实测用户供暖面积，按实际面积匹配招标文件中面积区间要求的设备进行供货安装。项目用户中包含部分公建（大面积），供应商中标且经招标人同意后可匹配相应供热设备。

6、关于设备安装：本项目为交钥匙工程，设备出水口到末端暖气片预留最多1.5m，设备电源到用户电表的线路包含在设备总价中。安装前需要与用户签订使用协议，具体内容由招标人提供。安装过程中，造成居民房屋原有建筑损坏的，由中标人赔偿或修复。

7、免责条款：因政策性调整、居民自身选择等原因造成的实施面积及金额减少的，由中标单位自行承担。

8、其他要求：因居民房屋条件导致无法安装设备的，中标单位负责免费改造，确保设备安装，如无法实施改造的，经居民及招标人同意后更换其他供热方式。