第一部分：硬件设备

乌海市第十中学高考综合改革信息化建设项目

智慧照明

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护眼灯（教室 灯） | 套 | 630 |  |  | 详见附表 1 |  |
| 2 | 护眼灯（黑板 灯） | 套 | 210 |  |  | 详见附表 2 |  |
| 3 | 智能控制开关 | 套 | 70 |  |  | 详见附表 3 |  |
| 4 | 护眼灯吊杆 | 根 | 1680 |  |  | 详见附表 4 |  |
| 5 | 线材 | 米 | 3000 | 6 |  | 详见附表 5 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：报价含：运费、安装调试费、培训费、税金等费用。

附表 1：护眼灯（教室灯）

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、LED 教室灯额定功率≤55W。 2、LED 教室灯长度≥1200mm；为一体式格栅防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛 刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。须提供技术参数确认函复印件。 3、LED 教室灯色温（或相关色温）3300-5300K。 4、LED 教室灯显色指数 Ra≥90、R9≥50。 5、LED 教室灯色容差≤5 SDCM。 6、LED 教室灯色彩保真度 Rf≥95。 7、LED 教室灯噪声≤18 dB（A）。 8、LED 教室灯通过人体电磁辐射测试。 9、LED 教室灯绝缘电阻和电气强度符合《GB7000.1》标准要求。 10、LED 教室灯浪涌符合《GB/T18595》标准要求。 11、LED 教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB/T31897.1》标准满足透光罩无黄变。 12、LED 教室灯至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认 13、LED 教室灯至少依据《GB/T 33721》标准通过寿命认证。 14、LED 教室灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。 15、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0（或 0 类危险）。 16、LED 教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》及《GB/T31897.201》标准 通过结构安全认证。 17、LED 教室灯在大气压力≥80kPa，平均湿度≥30%RH 及极值空气温度≥35℃的实地 环境条件下至少持续运行 100 小时，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、 《GB/T5700》、《GB/T31897.1》及《GB/T9468》标准通过可靠认证。 18、LED 教室灯在环境温度 20±10℃及大气压力 96±10kPa 条件下存放 48 小时运行 后，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T5700》、《GB/T31897.1》 及《GB/T9468》标准满足灯具长度尺寸变化率≤±0.05%。 |

附表 2：护眼灯（黑板灯）

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、LED 黑板灯额定功率≤55W。 2、LED 黑板灯长度≥1200mm；为一体式防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺， 焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。须提供技术参数确认函复印件。 3、LED 黑板灯色温（或相关色温）3300-5300K。 4、LED 黑板灯显色指数 Ra≥90、R9≥50。 5、LED 黑板灯色容差≤5 SDCM。 6、LED 黑板灯色彩保真度 Rf≥95。 7、LED 黑板灯噪声≤18 dB（A）。 8、LED 黑板灯通过人体电磁辐射测试。 9、LED 黑板灯绝缘电阻和电气强度符合《GB7000.1》标准要求。 10、LED 黑板灯浪涌符合《GB/T18595》标准要求。 11、LED 黑板灯至少依据《GB 7000.1》、《GB/T31897.1》标准满足透光罩无黄变。 12、LED 黑板灯至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认 证。 13、LED 黑板灯至少依据《GB/T 33721》标准通过寿命认证。 14、LED 黑板灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。 15、LED 黑板灯蓝光危害等级为 RG0（或 0 类危险）。 16、LED 黑板灯至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》及《GB/T31897.201》标准 通过结构安全认证。 17、LED 黑板灯在大气压力≥80kPa，平均湿度≥30%RH 及极值空气温度≥35℃的实地 环境条件下至少持续运行 100 小时，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、 《GB/T5700》、《GB/T31897.1》及《GB/T9468》标准通过可靠认证。 18、LED 黑板灯在环境温度 20±10℃及大气压力 96±10kPa 条件下存放 48 小时运行 后，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T5700》、《GB/T31897.1》 及《GB/T9468》标准满足灯具长度尺寸变化率≤±0.05%。 |

附表 3：智能控制开关

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、输入电压:220V/50Hz。 2、无线通讯协议:Zigbee3.0，通讯频率:2.4GHz。 3、通讯距离： ≥30m（室内）。 4、按键数量 : ≥6 个 ;支持场景数量 : ≥4 个(板书、投影、考试、放学等，满足不同教 学场景需要) ;按键功能 :至少包含板书、投影、考试、放学、亮度+、亮度-等 ;支持亮 度调节功能，能够实现同一网关下灯具的批量亮度调节 :实现开关控制、智能控制。 5、工作温度:-10℃~45℃ , 工作湿度: ≤80%。 6、支持动态指示灯功能，实时显示当前操作。 7、支持 0TA(在线升级)远程升级功能。 8、安装方式:86 型场景面板，明盒/暗盒安装。 |  |

附表 4：护眼灯吊杆

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 铝制吊杆 |

附表 5：线材

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 国标，RVV2*1.5，全铜 |

第二部分：网络资源、综合性设施设备

乌海市第十中学高考综合改革信息化建设项目

采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI录播主机 | 台 |  | 76 |  |  |  | 详见附表1 |  |
| 2 | 录直播系统 | 套 |  | 76 |  |  |  | 详见附表2 |  |
| 3 | 智能跟踪系统软件 | 套 |  | 76 |  |  |  | 详见附表3 |  |
| 4 | 教师4K摄像机 | 台 |  | 76 |  |  |  | 详见附表4 |  |
| 5 | 学生4K摄像机 | 台 |  | 76 |  |  |  | 详见附表5 |  |
| 6 | 数字阵列拾音系统 | 支 |  | 76 |  |  |  | 详见附表6 |  |
| 7 | 交换机 | 台 |  | 76 |  |  |  | 详见附表7 |  |
| 8 | 智能研修平台 | 套 |  | 1 |  |  |  | 详见附表8 | 赠送 |
| 9 | 可视化集控管理平台 | 套 |  | 1 |  |  |  | 详见附表9 |  |
| 10 | AI巡课系统 | 套 |  | 1 |  |  |  | 详见附表10 |  |
| 11 | 网络存储设备 | 台 |  | 1 |  |  |  | 详见附表12 |  |
| 12 | 硬盘 | 片 |  | 36 |  |  |  | 详见附表13 |  |
| 13 | 核心交换机 | 套 |  | 1 |  |  |  | 详见附表15 |  |
| 14 | 无线控制器 | 套 |  | 1 |  |  |  | 详见附表16 |  |
| 15 | 供电主机 | 台 |  | 9 |  |  |  | 详见附表17 |  |
| 16 | 面板型AP | 套 |  | 96 |  |  |  | 详见附表18 |  |
| 17 | 光电理线盒 | 台 |  | 9 |  |  |  | 详见附表19 |  |
| 18 | 光电混合缆 | 套 |  | 47 |  |  |  | 详见附表20 |  |
| 19 | 万兆单模光模块 | 台 |  | 18 |  |  |  | 详见附表21 |  |
| 20 | 放装AP | 台 |  | 76 |  |  |  | 详见附表22 |  |
| 21 | 高密AP | 台 |  | 4 |  |  |  | 详见附表23 |  |
| 22 | AP配套光模块1 | 台 |  | 80 |  |  |  | 详见附表24 |  |
| 23 | AP配套光模块2 | 台 |  | 80 |  |  |  | 详见附表25 |  |
| 24 | 准入认证系统 | 套 |  | 1 |  |  |  | 详见附表26 |  |
| 25 | 人脸门禁一体机 | 台 |  | 3 |  |  |  | 详见附表29 |  |
| 26 | 访客系统 | 套 |  | 1 |  |  |  | 详见附表30 |  |
| 27 | 车辆道闸 | 台 |  | 4 |  |  |  | 详见附表31 |  |
| 28 | 出入口控制终端 | 台 |  | 4 |  |  |  | 详见附表32 |  |
| 29 | 人行通道摆闸 | 台 |  | 4 |  |  |  | 详见附表33 |  |
| 30 | 控制器 | 个 |  | 4 |  |  |  | 详见附表34 |  |
| 31 | 紧急报警柱 | 台 |  | 2 |  |  |  | 详见附表35 |  |
| 32 | 紧急报警管理机 | 台 |  | 2 |  |  |  | 详见附表36 |  |
| 33 | 紧急报警盒 | 台 |  | 1 |  |  |  | 详见附表37 |  |
| 34 | 配电柜 | 套 |  | 2 |  |  |  | 详见附表38 |  |
| 35 | 吸顶音箱 | 只 |  | 4 |  |  |  | 详见附表43 |  |
| 36 | 无线话筒 | 台 |  | 1 |  |  |  | 详见附表44 |  |
| 37 | 功放系统 | 套 |  | 1 |  |  |  | 详见附表45 |  |
| 38 | 服务器机柜 | 台 |  | 2 |  |  |  | 详见附表46 |  |
| 39 | 直播课教学资源 | 项 | 1 |  |  |  |  | 详见附表47 |  |
| 40 | 功放、调音一体机 | 台 |  | 1 |  |  |  | 详见附表50 |  |
| 41 | 音箱 | 只 |  | 2 |  |  |  | 详见附表51 |  |
| 42 | 无线麦克风 | 套 |  | 1 |  |  |  | 详见附表52 |  |
| 43 | 企业级无线路由器 | 台 |  | 1 |  |  |  | 详见附表53 |  |
| 44 | 3D思政智慧教学系统（智慧沙盘） | 套 |  | 1 |  |  |  | 详见附表54 |  |
| 45 | 综合档案管理系统 | 套 |  | 1 |  |  |  | 详见附表58 |  |
| 46 | 网线 | 箱 |  | 96 |  |  |  | 详见附表61 |  |
| 47 | 电源线 | 米 |  | 6300 |  |  |  | 详见附表62 |  |
| 48 | 电源线 | 米 |  | 700 |  |  |  | 详见附表63 |  |
| 49 | 线槽 | 米 |  | 3500 |  |  |  | 详见附表64 |  |

说明：报价含：运费、安装调试费、辅材辅料费、培训费、税金等一切费用。

附表1：AI录播主机

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、主机配置要求： 1)采用壁挂式设计，嵌入式ARM双核处理器，Linux系统； 2)机身内嵌7英寸触控液晶屏，液晶触控屏支持输入密码后进入，支持视频画面预览、摄像机云台控制，支持设置及查看主机IP地址、系统信息、网络、编码、云台等参数，支持控制录制开始、暂停及停止，支持控制终端SDI接口全部或指定某一路的POC供电开关； 3)内置1TB硬盘，支持录制课件的本地存储； 4)内嵌2路USB端口，插入USB存储设备后可拷贝录像资源； 5)内置视频模块，主机内嵌4路HD-SDI输入接口、2路VGA输入接口和2路HDMI输入接口，内嵌1路VGA输出接口、1路HDMI输出接口； 6)内置音频处理器，主机内嵌2路话筒（48V幻象）输入接口、1路线性输入接口、1路线路输出接口；具有噪声抑制和智能混音功能，具有极高的信噪比，音质清晰自然，通过简单的连接，即可达到极好的远程互动效果和本地录音效果。 7)支持可视化的音频处理器设置；可以完成对增益控制（AGC）噪声抑制（NR）智能混音器（AutoMixer）等音频特性的个性化设置。 8)内置独立的AI模块，采用4核ARM处理器及双核AI芯片，内存2GB，存储 128GB，实现课堂教学行为分析； 9)内置控制模块，主机内嵌4路RS-232接口，可外接摄像机云台等； 10)内置网络模块，主机内嵌2个10/100/1000Mbps自适应网口； 11)采用硬件采集、编码方式，支持H.264视频编码，支持PCMA（G.711A）、PCMU（G.711U）、G.722、OPUS、AAC音频编码； 12)主机SDI输入格式支持1920×1080P@25/30fps、1280×720P@25/30/50/60fps，VGA输入格式支持800×600P@60fps到1920×1080P@30fps可调； 13)视频编码帧率支持5/10/15/20/25/30fps可选，视频编码分辨率支持最高1920×1080； 14)视频编码码率支持256Kbps～8Mbps可调，主码流（录制）支持1Mbps～8Mbps可调，副码流（导播）支持256Kbps～1Mbps可调；音频采样率支持48KHz，码流支持96Kbps、128Kbps可调； 15)支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、MQTT等网络协议，支持IPv4和IPv6双栈网络通信协议； 16)支持主机直接上云，无需配置独立的代理服务器或者映射公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录播、直播、互动管理等； 17)支持插上显示屏、鼠标键盘即可开展本地无延迟导播； 18)支持POC供电，实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输为摄像机供电，支持POC摄像机及非POC摄像机视频信号的同时采集； 19)支持EPTZ电子云台，在采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄； 20)支持扩展内置教学互动功能，可通过红外遥控器控制1vN的教学互动，遥控器至少具备方向键、返回键、取消键、数字键、删除键、呼叫键、菜单键、静音键、投屏键、首页键、确认键、音量控制键、云台控制键、电源键等；支持设备与设备直接进行教学互动； 21)支持通电自动开机，电源接口具备自锁开关； 22)采用DC 24V安全电压适配器供电。 2、内置AI模块： 1)支持内置AI模块的功能自诊断，提供实时分析和人脸训练两种运行模式，支持通过平台远程控制AI模块运行模式切换； 2)支持通过网页浏览器访问内置AI模块，查看教师和学生实时分析界面，实现教师及学生检测及行为分析，并可生成课堂分析报告； 3)支持实时显示内置AI模块的处理器、内存、硬盘使用率、温度信息，支持对分析状态、网络及视频通断状态进行检测； 4)支持自定义设置时间服务器地址，自动同步系统时间； 5)支持设定课程分析计划后自动执行分析； 6)支持自定义配置内置AI模块的网络信息、教师区摄像机及学生区摄像机网络视频流信息，自定义设置教师摄像机和学生摄像机分析的区域范围； 7)支持音量状态及分析时长监控，支持9种行为分析的自定义显示控制；至少支持教师讲授、板书、巡视、师生互动、学生听讲、举手、读写、应答、生生互动等行为分析； 8)支持系统调试过程，自定义开关师生头部识别框、开关课堂行为百分比信息呈现、开关系统自动框选的学生分析范围等，支持以多种颜色进行识别行为的分类标记，支持课堂教学场景VGA画面状态监测； 9)支持自动生成系统运行日志。 |

附表2：录直播系统

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.★支持音视频信号采集、录制、导播、直播、跟踪、摄像机电源管理、LED显示屏控制等功能集成一体化设计； 2.支持本地导播、网页导播及集控平台客户端导播等多种导播方式； 3.★支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种录制、直播工作模式，资源模式支持≥6路视频图像同时录制、直播，“电影+资源”模式支持 ≥6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像同时录制、直播，支持录制文件自动存储到相同路径下； 4.★支持显示系统运行的录直播状态、录像模式、跟踪状态、录像时间、硬盘空间、视频源启用状态、SDI及屏幕VGA视频信号分辨率、电影模式画面分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔、直播地址等信息，提供独立的信息显示页面，支持单页面信息汇总呈现； 5.★具备≥28种特效，无需手动编辑，支持推拉、覆盖、擦除等模式，特效过渡时间支持0.5S、0.8S、1.0S、1.2S可调； 6.★具备≥16种画中画模式，包括左右大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等，具备画面交换功能，支持画面快速对调； 7.支持添加台标、字幕、片头、片尾等，支持自定义设置字幕字号大小、颜色等，设置的字体颜色支持保存，可保存≥16种颜色；支持台标及显示位置设置，支持仅电影模式显示台标；支持图片、视频等格式片头、片尾添加，片头、片尾时间支持1s～5s可调； 8.★采用双导播窗口设计，具备PVW窗口和PGM窗口，支持在PVW窗口编辑视频画面的台标、字幕、画中画等，设置完成支持推送PGM窗口（直播/电影模式窗口）进行录制、直播； 9.★支持≥4路摄像机的云台、变倍、聚焦、光圈控制，摄像机光圈和聚焦设置提供手动和自动设置按钮；具备≥4种摄像机固定位变焦，支持一键调用；支持摄像机设置≥8个预置位； 10.★支持自动、手动及半自动三种跟踪模式，支持自定义设置软件跟踪或硬件跟踪； 11.支持一键开启录像、直播，一键设置开机启动录像或直播；支持查看系统版本信息，恢复系统出厂设置等； 12.支持自定义输入视频源启用或禁用，支持有线、网络、交织、私有协议等多种视频采集方式，支持设置视频信号去抖动缓存时长； 13.支持设置音频编码码率、降噪等级、输入增益、输出增益，支持设置输入及输出音量大小，支持导播画面及电影画面的双显输出设置； 14.★支持录制编码、录制帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能、电源控制、LED 屏显示、定时开关机、定时重启等参数设置； 15.支持自定义开启双VGA探测、双分屏跟踪功能，支持自定义设置自动跟踪的教学大屏信号源； 16.支持LED屏显示信息配置，可自定义设置上课时长、显示字幕、显示格式等，显示格式支持呈现距离下课时间、现在时间、启动录像时间等； 17.支持自定义添加管理用户，设置用户信息及管理权限等； 18.支持自定义设置直播信号源、直播服务器信息，支持向≥3个直播服务器进行直播推流； 19.支持录像信息设置，至少包含学校代码、学校单位、学年学期、学科、授课年级、课程名称、教师、授课课时、开课时间、授课地点及课程描述等教学信息； 20.★支持录像分割时长设置，具备≥8种录制时长可选，支持15分钟～240分钟可选；支持自定义设置录像存储天数； 21.具备录像管理功能，支持查看录像列表、录像点播、下载、修改属性、删除等操作，录像文件支持自动上传平台且自动删除本地文件； 22.支持磁盘格式化、磁盘满载后支持停止录像和覆盖模式两种可选；支持对设备异常断电造成损坏的视频文件进行修复； 23.支持扩展远程1vN互动教学，实现录播界面与互动界面相互切换，支持一键开启互动；支持控制AI模块启用、禁用； 24.★支持POC供电控制，具备系统POC供电是否启用开关及≥4路SDI接口POC供电的独立开关。 |

附表3：智能跟踪系统软件

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1. 智能图像识别，结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，直接对录制视频图像进行分析，无需在教室安装任何定位设备,完全实现常态化教学。(含板书跟踪、鼠标移动侦测)； 2. 抗干扰能力：采用领先的防抖动人体特征跟踪算法，图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响； 3. 系统结构：设计合理，结构简单，实现全自动的跟踪识别；定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。 |

附表4：教师4K摄像机

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.★支持1台摄像机输出1路全景和1路特写的1080P视频画面； 2.★传感器：有效像素≥829万； 3.摄像机镜头：水平视场角：≥42°； 4.自动对焦：支持； 5.最低照度：≤0.5Lux@（F1.8，AGC ON）； 6.电子快门：1/30s～1/10000s； 7.支持2D、3D数字降噪； 8.支持背光补偿； 9.★内置教师跟踪算法，支持教学自动跟踪功能； 10.支持标准 H.265、H.264、MJEPG视频编码，支持AAC音频编码； 11.支持32Kbps～16384Kbps视频码率可调； 12.支持96Kbps、128Kbps、256Kbps音频码率可调； 13.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、DHCP、组播等网络协议； 14.★具备≥1路SDI接口，支持POC； 15.具备≥1路Line In接口，3芯凤凰口； 16.具备≥1路RS-485接口，2芯凤凰口，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 17.具备≥1路RJ45接口，10M/100Mbps自适应，支持PoE； 18.★支持DC12V、POC、POE供电方式可选。 |

附表5：学生4K摄像机

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.★支持1台摄像机输出1路全景和1路特写的1080P视频画面； 2.★传感器：有效像素≥829万； 3.摄像机镜头：水平视场角：≤95°； 4.自动对焦：支持； 5.最低照度：≤0.5Lux@（F1.8，AGC ON）； 6.电子快门：1/30s～1/10000s； 7.支持2D、3D数字降噪； 8.支持背光补偿； 9.★内置学生跟踪算法，支持教学自动跟踪功能； 10.支持标准 H.265、H.264、MJEPG视频编码，支持AAC音频编码； 11.支持32Kbps～16384Kbps视频码率可调； 12.支持96Kbps、128Kbps、256Kbps音频码率可调； 13.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、DHCP、组播等网络协议； 14.★具备≥1路SDI接口，支持POC； 15.具备≥1路Line In接口，3芯凤凰口； 16.具备≥1路RS-485接口，2芯凤凰口，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 17.具备≥1路RJ45接口，10M/100Mbps自适应，支持PoE； 18.★支持DC12V、POC、POE供电方式可选。 |

附表6：数字阵列拾音系统

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1. ★采用嵌入式架构，国产品牌处理器芯片设计； 2. ★支持麦克风阵列，内置≥7个拾音麦，远距离清晰拾音，拾音距离≥8米； 3. 支持教师在教室更大范围内自由走动，教室内学生发言都可被拾取； 4. 采用盲波束形成技术，自动对准发言人，语音智能跟踪和语音增强，自适应声场环境，抗干扰； 5. 内置音频处理单元，无需额外机柜放置机架式音频处理器； 6. ★内置多重音频算法，自动增益控制，智能抑制环境声学混响，降低环境噪声，消除回声和抑制啸叫； 7. 针对异地互动教学场景，师生可以互相听到对方来自远端清晰的语音，双讲无压制； 8. 灵敏度：≥-26dBFS； 9. 信噪比：≥64dB（A）； 10. 频率响应：≥20HZ-16kHZ； 11. 采样率：≥32K采样，高清宽带音频； 12. 具备≥2路3.5mm线性音频输出接口，≥1路3.5mm线性音频输入接口； 13. 具备≥1路支持UAC协议的USB即插即用接口，支持音频数据通信、软件升级和参数配置； 14. 支持数字音频和模拟音频双模应用。 |

附表7：交换机

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | ≥8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率80W，交换机容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps |

附表8：智能研修平台

| 序号 | 功能模块 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础功能 | 1.支持自定义设置当前站点机构组织、用户初始化导入、用户组及用户权限管理，支持建立和批量导入班级，具备师生注册审核机制； 2.★门户页面采用简洁风格设计，支持自定义设置门户导航目录，可通过直观图标排列呈现系统模块，用户点击模块图标可跳转至对应功能页面；支持自定义设置各模块显示状态及对应的图标； 3.支持设置平台名称、logo、页脚信息，设置数据展示的学期范围，设置课程、活动、专辑等默认封面等，支持填写≥2个备案信息及其链接地址； 4.资源中心首页支持≥9个模块缩略展示，支持上传多banner图片，实现多图轮播；支持banner图片添加链接； 5.★支持国家重大事件发生时，一键将平台设置为灰色风格； 6.支持系统默认播放模式设置为双屏模式、电影模式或资源模式,支持自定义开启或关闭OCR 分析； 7.支持对教室进行管理及设备查看,支持一键跳转集控管理平台进行设备管理； 8.支持添加、导入互动终端，支持自定义设置内外网互动模式、会控服务器IP、服务端口等； 9.支持自定义添加、编辑、启用及禁用系统的学科、学段、年级、教材版本、教材册等信息，支持批量导入教材目录，支持一键同步本站学段、学科、年级、教材版本、教材册的设置至下级站点，支持学期新建和删除，新建学期可设置学期开始日期和预计周次； 10.支持自定义创建评分量表、设置量表指标及分值，支持基于已有量表进行指标添加，支持设置量表总分等于各一级指标得分×各自权重，汇总求和； 11.★支持录播设备接入平台实现自动转码、多画面直播及点播等，支持扫码观看直播、查看公告及浏览资源等； 12.★采用引用计数和垃圾回收技术，支持单条资源被多级平台共同调用，某处删除不影响其他站点用户使用，支持系统自动判断当每级站点都不需要此资源时再自动删除； 13.支持自定义自动删除策略，根据文件上传时间和引用数进行清理周期、清理范围、清理方式等设置，支持服务器磁盘剩余容量达到设定警戒值时进行预警提示； 14.支持自定义设置当前站点服务器配置、维护平台使用手册,支持系统应用服务配置，支持针对教室端录播设备进行单个或批量升级，支持针对平台AI服务进行运行状态检测等。 个人空间： 1）提供个人空间，支持个人信息、资源及量表管理，支持消息发送和接收，支持在个人空间上传、管理、搜索、收藏资源，支持将课件、教案等资源与课堂录像进行关联，支持教师调课后视频资源自动、手动归档； 2）支持通过课表对录播教室进行录像和直播预约，课程结束后，课堂录像自动上传至主讲人个人空间； 3）★支持在个人空间针对原视频进行裁剪、编辑、合成及发布，具备文字轨道、视频轨道、台标等编辑功能； 4）★支持查看我的课表，通过在个人课表添加课表或者导入课表进行约课，支持查看我的授课班级、授课班级学生，班主任可以编辑班级信息、进行学生模型训练、班级归档操作；支持查看我所加入的教研组、我的备课情况、我的视频教研情况、听课任务及记录听课进度等，支持查看我申请的优课评选及得奖课程，支持创建、编辑磨课组、添加课例等，支持查看我的教学反思、收到的反思及教学反思统计等； 5）支持汇总我的评审任务，包含优课评审、听课评审和集体磨课评审等；支持汇总我被评的课程，包含优课评审、听课评审和集体磨课评审等； 6）支持查看我参与的互动课程和联校空间，查看我加入的听评课、讲课反馈，支持查看平台的使用说明； 应用管理： 1）支持管理员编辑及修改通知公告，支持设定公告类型、公告定时发布信息； 2）★支持学情分析阈值设置，并可设置特例课识别值； 3）支持汇总平台录像，对录像进行发布、删除、查看、编辑、推送等； 4）支持视频添加教案、课件、习题等文档及图片作为附件进行在线无插件预览； 5）支持用户对资源进行收藏、下载、分享等，支持用户对资源进行评论和在线交流； 6）★支持用户在点播观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价，支持自定义设置量表； 7）★支持用户对课堂视频录像进行量化评估，可根据实际教学评估要求设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，满足不同评估要求； 8）支持多种搜索条件进行组合搜索，支持用户通过资源名称、班级、教师文本快速搜索资源； 9）支持管理员设置资源分类审核、关闭审核开关，设置免审核模式，支持管理员将教师推送的资源进行修正归档； 10）支持自定义录像主题、录像专辑等，支持录像资源删除后进入回收站，支持在站群内子站向父站推送课程。 课表管理： 1）支持根据教室和教师维度查看和添加课表、批量导入课表，支持依据日历和课表两种方式查看教室课表，支持设置教室相应的时间节次方案； 2）支持按时间或设置好的节次方案进行课表约课，支持修改课程名称、班级、学段、教师、学科、年级等信息，设置教室及输入直播源； 3）支持根据教师、课程、教室、班级、学生等关键词查询课表； 4）支持课表约课时控制录像、直播、聊天室、AI分析、直播评课、直播时移、手机端直播的功能开启状态，支持设置≥5种直播访问方式。 视频点播、直播 1）★支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面，支持视频直接拖拽播放； 2）支持在播放器窗口进行标清、高清、超清等多种清晰度切换； 3）★支持观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价； 4）具有教育行业特性，依据直播课堂时况可实现课堂S-T分析，自动分析课堂教师、学生及互动行为占比并自动画出行为曲线，自动分析课堂类型； 5）直播过程支持在线用户文字交流、量表打分，直播结束后系统将视频和评论记录自动上传到教师个人空间； 6）直播过程中支持用户以二维码、链接地址形式分享直播； 7）支持自定义直播开始、结束时间，设置直播评分量表； 8）★支持直播时移，直播开始后可拖动播放器时间轴回放直播； 9）支持设置直播观看密码，支持匿名用户观看直播，支持设置是否在设备开启直播时才允许观看教室画面； 10）支持门户显示和观看设置，支持设置在直播频道中是否显示离线设备； 11）支持微信扫描平台二维码进行直播观看、课程点播等。 直播门户： 1）支持查看当前正在进行的直播课、将要开始的直播课、已经结束且已发布的直播课，支持按照学校、学段、学科、时间段、资源名称、作者和标签等搜索直播课，支持按时间和视频热度呈现直播课资源； 2）支持统计直播门户下的所有直播课数量和播放量，支持统计不同时间周期内的直播课程数量、累计观看人数及课程； 3）支持统计任意直播课程观看人数、观看用户信息，至少包含用户姓名、学段、学科、观看开始及退出时间等，数据可导出。 数据统计： 1）支持展示平台录播教室数量、用户数量、课例数量、资源数量、教研活动开展数量、量表报告数量； 2）★支持以图表形式直观显示领导及教师数量，呈现教学视频、教案、导学案、课件和其它资源数量，呈现个人备课、集体磨课、听评课数量，呈现各科教学模式及教学行为应用占比等数据； 3）★支持移动鼠标至相应图表呈现具体数值，如各类型资源数值、各类型教学模式具体占比数值、九种类型教学行为具体占比数值等； 4）★支持导出学校的教师数、录播教室数、AI录播教室数、AI分析课程数、直播数、资源数、教研组数、个人备课数、磨课数、听评课数、优课评选数等数据； 5）★支持按照年级、学科、学段导出AI分析课程数、直播数、资源数、教研组数、个人备课数、磨课数、听评课数等数据； 6）支持导出各教研组的成员数、访问量、资源数、开展听评课次数、开展磨课次数等数据。 7）支持展示平台教学视频、教案、导学案及其它资源数量； 8）支持以图表形式直观显示新增教学视频和新增资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年及自定义时间进行趋势查看，当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增教学视频、新增资源具体数值； 9）支持以图表形式直观显示各学科的教学视频、教案、导学案及其它资源数量，支持按学段进行筛选，支持查看本年新增资源和全部资源平均值，移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 10）★支持首页呈现系统日活跃人数、当前在线人数、正在进行的教研互动及数量、正在直播的课程等。 |
|  | 优课中心 | 1.支持在模块首页展示优课资源数量和播放量； 2.★支持按照资源发布时间、点赞数量和播放量，对资源进行排行展示，支持手动推荐资源在优课中心进行重点展示，支持按照学校、学段、学科进行筛选优课，支持按资源名称、作者、标签搜索查找优课，支持教案、课件、习题等文档进行在线无插件预览； 3.支持对资源进行收藏、下载、分享等，支持对资源进行量表评分和文字评论。 |
|  | 微课中心 | 1.支持以知识点系列形式组织微课专辑，自定义微课发布方式，支持在微课资源首页展示微课资源数量、点播数量； 2.支持按发布时间、播放量、点赞量进行微课排行展示，支持按学段、学科、微课名称、作者、标签等筛选及搜索微课； 3.支持用户收藏、订阅微课，在个人空间查看微课学习记录； 4.支持对微课资源进行在线评分，支持采用预设量表评分、主观评价等，支持删除个人讨论内容，管理员可删除任意讨论内容。 |
|  | 主题资源 | 1.支持用户自定义主题与子主题资源分类，支持提交与发布资源； 2.支持用户将资源提交通过审核后发布展示在对应主题模块； 3.支持将发布的专题在首页展示，支持按主题、子主题、资源名称、作者和标签等筛选及搜索资源； 4.支持主题资源按发布时间、最热点赞和最热播放进行排序展示； |
|  | 课程专辑 | 1.支持用户按类型、学段及学科对资源进行分类，自定义专辑发布方式，支持在优课专辑首页展示专辑数量、资源数量； 2.支持专辑按发布时间、播放量、收藏量进行排行展示，支持按学段、学科、专辑名称、作者、标签等筛选及搜索专辑。 |
|  | 个人备课 | 1.★支持用户开展个人备课，提供线上科学化备课流程，支持在教案设计的教学前期分析中内置分析维度，教师可基于内置维度进行教案的教学前期分析，支持在教学反思中内置维度，教师基于内置维度进行教学反思； 2）★支持个人备课按不同维度统计备课数量，支持按学段、学科筛选备课，支持搜索备课名称、新建备课、对已有备课进行编辑操作，支持修改备课学段、学科、年级、教材版本、册及章节内容； 3.★支持采用教案设计、导学案设计、教学资源、课堂实录、教学反思的科学化备课流程开展个人备课活动； 4.★个人备课的教案设计支持向导式教案模式、无模板模式及上传已有文档模式，向导式教案模式支持采用教学前期分析、教学策略与方案、教学过程设计、课堂板书设计的流程进行教案设计； 5.★个人备课的导学案设计支持向导式导学案模式及上传已有导学案模式，向导式导学案模式支持采用学习目标、重难点指导、导学过程设计的环节进行导学案设计，支持上传教学资源、导学资源和其他资源的视频文件或文档，支持将录像库文件与课堂实录进行关联，支持手动上传课程视频文件； 6.★个人备课的教学反思支持向导式教学反思模式及上传已有反思模式，向导式教学反思模式支持采用内置的反思维度进行教学反思； 7.★个人备课过程支持课表约课，支持与已有课表关联，支持引用我的备课、我的收藏及案例池中的备课资源； 8.★支持以列表形式显示我的备课，支持按学段、学科、年级、版本、册、章节多个维度筛选备课，支持直接搜索备课名称； 9.★支持以列表形式显示备课案例，支持按学段、学科、年级、版本、册、章节多个维度筛选备课案例，支持直接搜索备课案例名称； 10.★支持首页展示平台个人备课数量、教学视频数量、教案数量、导学案数量、其他数量； 11.★支持以图表形式直观显示新增个人备课趋势和新增个人备课资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看；当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增备课、新增资源的具体数值； 12.★支持以图表形式直观显示个人备课数、人均备课数及上传资源数；支持以图表形式直观显示各学科的个人备课数、人均备课数及上传资源数；当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值。 |
|  | 集体磨课 | 1.支持用户创建磨课小组，添加组成员，开展磨课活动；支持磨课课例、磨课教师数量统计； 2.支持磨课小组成员自定义创建磨课课例，磨课过程中可添加磨课环节，支持磨课过程中上传教案、ppt、视频等课例资料，磨课成员可在线观看； 3.★支持磨课小组成员观看课堂实录，课堂实录支持多源观看，自由切换教师、学生及ppt画面，支持在线预览教案、课件等文档； 4.支持磨课组成员在线交流，可对资源发表文字点评； 5.支持教师对比两次、数次磨课资源及点评信息，进行总结反思； 6.支持环节对比，教师可对比两次磨课，直接调用课堂AI分析数据，支持显示量表和教学能力矩阵对比，支持生成报告和导出报告； 7.支持首页展示平台集体磨课数量、教学视频数量、教案数量、导学案数量及其它数量； 8.★支持以图表形式直观显示新增集体磨课趋势和新增资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看；当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增集体磨课、新增资源的具体数值； 9.★支持以图表形式直观显示集体磨课数、人均磨课数，支持按学段、学科进行筛选近7天、其他时间新增集体磨课数和个人磨课数，支持查看磨课平均值，当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 10.★支持以图表形式直观显示磨课热度排行榜、日均参与人数、参与磨课比，支持按学段、学科进行筛选磨课热度和参与度，当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 11.★支持以图表形式直观显示备课研讨次数分布、课堂研讨次数分布；支持按学段、学科进行筛选磨课流程分布当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 12.★支持以图表形式直观显示磨课资源上传数，支持以图表形式直观显示磨课资源上传数，支持按学段、学科进行筛选磨课资源上传情况，当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值。 |
|  | 优课评选 | 1.★支持组织在线大规模优课评选活动，包含从评选公告发布到上报优课、专家评选、奖项公布、获奖视频归档等全部流程操作； 2.支持查看活动进程，用户可在活动首页查看活动报名数量统计及活动进程情况； 3.支持管理员或组织者可自定义创建评选活动、编辑活动信息，设置活动进程截止日、添加评委等； 4.支持管理员将待评选课程分门别类分配给相关专家，分配完成后专家可在个人空间收到消息提醒； 5.支持管理员对评选活动的奖项进行设置； 6.支持上报参赛作品，教师进入正在进行中的活动评选页面，可上传课堂录像，并关联教案课件； 7.支持专家在活动页进行评课，可查看已评课程和待评课程；支持自定义量表评估、文字总评和打分评价； 8.★支持发起优课评选活动时将活动设定为投票模式，对参加评选的课程可以投票，根据投票结果排名； 9.支持评选过程和评选结果通过消息系统反馈参赛人员、专家和活动组织者； 10.支持优质课程归档，集中展示历次评选的优质课程； 11.支持根据评审结果自动为参赛作品匹配预设奖项功能，也可在发布前手动干预调整作品获奖结果； 12.支持批量报名功能，支持以“纯文档”或“文档+视频”的形式报名参赛，可在报名时间结束前前往报名记录中编辑报名信息或取消报名； 13.支持区分评委/非评委评比作品界面，评委界面凸显“我的评审”，并标注已评/未评状态和数量，未评作品优先展示，已评作品展示评分； 14.支持评审详情及未评提醒功能，评审播放页面按钮进行循环切换，循环顺序与外部作品列表顺序一致； 15.支持分组报名名额限制，报名时只显示有报名名额的分组，已满额分组不在展示； 16.支持自定义设置是否公开评审团队； 17.支持报名设置中，自定义设置报名作品数量、视频文件大小、视频播放时长等限制指标； 18.支持评审中站点管理员、平台管理员、运维管理员继续报名，直至评审结束不可再报名； 19.支持手工结束评选活动，支持查看作品详情。 |
|  | 在线听课 | 1.★支持管理员创建听课任务，支持教师选择任务中的任一课程视频即可开始听课； 2.支持教师可一边观看课程视频一边做在线记录，支持对课程进行文字评论和在线讨论，支持根据设定好的评分量表对课程进行打分； 3.支持将听课记录、量表打分信息生成电子听课本并归档保存，支持教师将有听课记录的电子听课本提交，教育管理者可看到每位教师的听课记录情况； 4.★支持教师查看个人的听课任务完成情况，并可统计听课任务完成情况。 |
|  | 视频教研 | 1.支持自定义创建教研会议室，可同时开设多个仿真教研室，并对教研过程进行自动录制、录制后的资源自动上传到教研人员个人空间； 2.支持文档共享和在线编辑，编辑完成的文档可实现异地保存； 3.支持会议室成员进行远程音视频交流，支持通过”电子仿真白板“进行板书； 4.支持通过专业采集设备可开展基于纸质文档的教研活动； 5.支持不同学校教师远程观摩视频教研过程； |
|  | 听课评课 | 1、活动管理 1）★支持创建录像评课（课例评课）、直播评课（在线评课）和实地评课（现场观摩）三种类型网络听评课活动； 2）支持创建教研课，设置基础信息、量表和权限，平台预置评价量表； 3）支持创建活动时，自定义设置等级评价方式、等级名称及标准； 4）支持创建量表时，支持为末级指标添加文本描述； 5）支持创建教研组，设置成员、组长、学段、年级、学科和权限等，可针对某一个主题进行研讨，在组内创建教研课，针对教研组成员开展录像评课、直播评课或实地评课活动； 6）支持审核创建教研课和教研组申请； 7）支持活动归档，结束活动自动保存活动过程数据； 8）支持在听课过程中，用户打点记录听课过程，从课程亮点、待改进点及课程思考三个方面对课程进行综合评价与反思； 9）支持查看评分记录和听课记录； 10）支持导出单节课活动数据，含成员参与记录、听课记录及其明细、量表评价记录及评分明细； 11）支持主题教研，并可基于主题教研支持创建多节听评课； 12）支持创建听评课时，默认带入当前用户上次创建的信息； 13）支持创建听评课-直播评课-去约课-选择教师的流程设置，支持选择其他站点的教师； 2、听评课 1）支持针对已经结束课程进行听评课，有AI分析数据的可查看AI数据进行评价，自动记录评价内容时间轴；直播评课通过网络直播的方式，在线听课并实时评价；实地评课可以在平台上共享资源、记录笔记和签到； 2）支持听评课中查看课例基础信息，查看教师、学生和板书等多路视频、素材，支持进行量表评课，听课记录中做笔记、进行评价思考，并可留言讨论； 3）支持对有AI分析的课程查看师生课堂教学行为时序、学生课堂参与度分布、教学行为分布和课堂授课类型等，支持基于行为时序点、参与度曲线高低点进行主观性文本评价； 4）支持针对教研课程进行量表评课和主观评课，评课结束后生成包含师生课堂行为数据、课堂授课类型、量表得分、教师教学能力矩阵等内容在内的评课报告，支持导出评课报告； 5）支持游客扫码评课； 3、数据展示 1）★支持听评课对比中可选择两节课进行对比，查看对比分析报告； 2）支持通过搜索教研组和听评课名称查找教研组/听评课； 3）支持教研组广场中查看全部教研组，浏览教研组教研开展情况，未加入的教研组可以申请加入； 4）支持通过我的教研组列表查看已加入的教研组，缩略页显示教研组听评课数量、成员数、磨课数及访问量； 5）支持教研组内查本组全部听评课情况，支持根据未开始、进行中和已结束活动进行筛选查看； 6）支持教研组内查看组内成员及其学校、学科信息，成员活跃榜可显示活跃指数高的成员； 7）支持按学段和学科筛选筛选听评课活动，支持按全部、即将开始、进行中、已结束进行筛选； 8）支持按浏览量排行展示热门课程，可呈现排行前五名的课程信息； 9）支持通过我的听评课列表查看已加入的听评课，缩略页显示听评课进行状态及评课状态； 4、扫码教研 1）支持手机扫码进入研修活动，通过手机端进行网络教研； 2）支持切换站点，扫一扫加入教研组和教研课，搜索课程和教研组； 3）支持查看即将开始和正在进行的教研课，查看公开的教研组； 4）支持查看课堂教学视频实录与量化数据，可快速进行教学反思； 5）支持教研组，教研课活动的创建和参与； 6）根据不同教研场景，可创建多种听评课模式：直播评课、录像评课、实地评课； 7）★支持多路视角听评课，可以查看教师、学生、电影、VGA等多路视频，全方位听评课堂； 8）支持多种评课形式，包括主观评价、量表评价、教学环节评价等； 9）支持同时查看教研课视频和自动量化的行为分析数据，通过AI分析的数据结果辅助教师进行听评课； 10）支持查看师生课堂行为分布图，基于教学行为时序图进行评价，评价内容与视频时间对应，自动记录评价时间点； 11）支持量表评价后自动生成教师教学能力矩阵图； 12）支持评课过程中同时开展在线评论、签到和查看相关资料； 13）支持对不同教学环节记录笔记，支持文本等形式记录； 14）★支持同课异构对比，对两节教研课进行对比分析，从课堂类型、课堂教学行为、课堂表现、量表得分、能力矩阵等多个维度对比查看； 15）支持评课结束导出包含师生课堂行为数据、课堂参与度曲线、S-T折线图、课堂授课类型、量表评分详情、教师教学能力矩阵、评课总结等数据报告； 16）具备教学回顾功能，支持对课程添加反思，可以将反思发送给指定用户； 5、听课评课分析 1）支持统计各类型听评课数量、教研组数量、评课总人次和听课总人次； 2）支持按不同时间周期可视化统计各学校的听评课数量和教研组数量； 3）支持按不同时间周期可视化统计各学段的听评课数量和教研组数量及各自占比，支持按学校和学科进行筛选； 4）支持按不同时间周期可视化统计各年级开展直播评课、录像评课、实地评课的数量，支持按学校、学段、学科进行筛选； 5）支持按不同时间周期可视化统计各学科的听评课数量和教研组数量，支持按学校和学段进行筛选； 6）支持按不同时间周期可视化统计各科听评课数量及各科的ABCD四类课程数量； 7）支持按不同时间周期可视化统计各教研组开展直播评课、录像评课、实地评课的数量； 8）支持按不同时间周期统计各人员的听评课情况，如参与听评课数、已提交量表数、已提交听课记录数等，支持按学校、学段、学科进行筛选、数据支持导出； 6、会议研讨 1）★支持开展听评课活动时，教研组可基于 web 端直接发起1vN音视频互动； 2）支持同步开会，与教研活动同时开展，无需约会、约人； 3）支持课例同步，主持人拖动视频进度，课例视频同步跳转； 4）支持会议录像，录像自动上传到教研活动中，自动备案； 5）支持会议控制，具备静音、用户禁言、同意举手、手放下、开启/关闭视频、移出会议等； 6）★支持基于语义推理的自动语音转写，及时保留教研交流成果； 7）支持文字聊天，沟通过程自动上传到教研活动中，自动备案； 8）支持会议后查看会议录像、转写、聊天记录，支持导出。 |
|  | AI学情分析 | 1.支持查看大数据页面，包含设备信息，教学质量等长期数据的汇总； 2.支持管理员依据平台提供教学行为分析类型进行筛选，平台即可依据选择的行为分析类型进行对应分析数据的统计与呈现； 3.支持管理员构建课堂内学生的人脸识别模型，并可针对构建的模型进行增强训练提高学生人脸识别的精度； 4.支持通过导入课表实现课堂教学分析的自动开启与停止； 5.支持自定义特例课规则，自动对符合规则的课程进行标识； 6.★支持呈现的课堂教学行为包括教师录播主机能自动识别的教师和学生行为,如：讲授、板书、听讲、师生互动等多种行为； 7.支持课程结束后自动生成该教师课堂观察分析报告，支持在线预览和导出报告； 8.★支持教师查看每节课课堂实录，支持根据师生行为分析数据生成教学行为时序图，并基于教学行为时序图进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录特定时刻，方便进行快速回顾教学环节； 9.支持视频检索功能，满足教师依据关键词查找所需的视频文件； 10.支持教师查看每节课教与学课堂行为的占比，方便教师了解课堂中个人教学行为分布情况； 11.★支持基于结构化课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课教学模式；如：讲授型、练习型、对话型、混合型； 12.★支持教师按照时间维度查看全班学生课堂表现情况、关注度及参与度情况，以便调整自己的课堂节奏和教学设计； 13.支持教师自定义预约课程； 14.支持教师视频自动归档，对教师模型照片与实际抓拍照片进行对比，将课程自动推送到实际上课的教师名下，方便资源管理； 15.支持回溯分析功能，课程结束后启动回溯分析，会修正教学行为分布图、教学行为时序图和教学模式图； 16.支持基于参与度、表现度、关注度曲线及 ST 曲线，点击曲线节点自动跳转至视频对应位置； 17.教师可在AI课堂中对已结束的课进行教学反思，结合课堂实录和AI分析数据，记录反思内容，生成教学反思报告； 18.教师可在个人中心中查看个人反思记录，包括已反思课程数、未反思课程数和课程列表； 19.支持推课功能，教师向专家推送个人课程，依据专家评课数据进行有效教学反思； 20.★支持校教学管理者查看各科教师课堂观察分析报告，支持在线预览和导出报告，为教学管理提供客观数据； 21.支持校教学管理者查看各科教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂教学行为占比、课堂表现、课堂参与度、课堂关注度等情况； 22.★支持校教学管理者任选同学科两位教师的课例进行同课异构对比，可查看两位教师授课过程中的教学行为、S-T、授课类型、学生参与度的对比分析数据，支持导出对比报告； 23.★支持校教学管理者根据学科、时间等自定义查询导出相应的教师长期数据； 24.支持专家对教师或管理员推送的课程进行量表评价及主观文本评价； 25.支持专家查看历史评课记录； 26.支持专家将教师或管理员推送的课程进行对比分析与评价，可查看教师在授课过程中的教学行为、S-T、授课类型、学生参与度的对比分析数据，支持导出对比报告。 27.支持按时间、站点、年级、学段进行课例筛选，也可通过搜索课例名称、授课教师进行课例查找； 28.支持将选定的2节课例进行对比分析，以图表形式直观显示2节课例的课堂曲线、环节设计、行为时序、行为数据和评价数据。 |

附表9：可视化集控管理平台

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.★支持至少两级架构部署，实现下级平台无缝接入上级平台； 2.支持模块管理，实现用户、角色、权限、课表、教室、设备、服务器、录像、日志等管理； 3.支持设备管理，实现对教室内录播主机、高清摄像机进行远程集中管控； 4.支持自动复位，实现在启动课程录制时控制摄像机自动复位，支持一键复位所有摄像机位置； 5.★支持自动开关机，实现对教室内录播主机、高清摄像机、网络摄像机进行单个或批量开、关、重启，支持通过PDU对教室进行集中供电； 6.支持远程录播管理，实现电影、资源及“电影+资源”三种模式进行录制、直播、点播，支持全自动、半自动及手动录播控制； 7.支持远程导播，实现录像控制、云台推拉摇移、云台预置位设置及调用、电影画面输入控制、画中画模式切换、场景切换特效等； 8.★支持查看系统状态信息，包括查看每间教室内录设备的在线状态、上课状态、录像状态、课表安排情况、当前是否有课、服务器配置等信息，支持查看平台录像回传情况； 9.支持课表管理，管理员可批量导入和手动创建课表，实现基于课表自动录像，录像结束后自动回传到配套平台生成线上课程； 10.支持在线巡课，可通过客户端实时巡视教室内录播及网络摄像机采集的画面，支持查看教师授课、学生听讲及电脑屏幕等画面； 11.★支持多画面巡视，可自定义设置4、9、16 等多种分屏方式，支持教室图像解码上墙显示，针对有课和无课教室可进行颜色区分，支持标记有课教室； 12.支持分组轮巡、手动或自动轮巡，支持巡视过程中进行截图、本地录制、填写督课报告，支持自定义督课评分量表； 13.★支持自定义巡课界面视频显示方式，具备教师、学生、VGA及电影模式四个通道画面； 14.支持在线巡考，可自定义考试计划及考场，支持对考试教室进行实时监控、抓取截图和本地录像，自动生成巡考记录，支持巡考录像批量下载； 15.支持在线督导，可依据课表对课程进行实时督导，督导过程支持对课程进行打分、评论，支持查看课程名称、教师姓名、授课教室及班级等信息； 16.支持资源管理，管理员可依据课程对录制资源进行视频批量下载或删除，具备资源回收站，支持对误删除资源进行恢复； 17.支持查看、点播录像资源，支持批量删除录播主机及服务器资源，支持对服务器存储空间进行监控，达到设定警告值后进行告警； 18.支持权限管理，可依据教师、学生、管理员等角色进行权限设置，支持依据不同权限对资源进行删除、下载操作； 19.★支持校园广播，实现基于电脑发启音频广播、直播广播、文件广播、字幕广播等； 20.支持直播分享，可将特定教室部分画面生成网页进行分享，支持设置访问时效、访问密码，支持用户对该时段内课程进行评课、实时聊天交互； 21.支持班级管理，可按教室、时段设定节次方案，支持按节次预约课表，支持教室数量、设备数量、课表排课数量、临时排课数量、课堂录像数量、课堂直播数量、直播分享数量、监考考场数量的统计，生成学期课程分布时序图； 22.支持对已添加或未添加课表任务的教室进行查询，支持设置客户端名称、图标等； 23.支持信息统计，可对设备增长趋势、运行时长及分布、巡课统计、设备监管等信息进行统计分析； 24.支持查看系统监管设备总量、实时在线设备数量，查看不同录播、摄像机等各类设备数量分布情况，查看不同机构巡课数量等等。 |

附表10：AI巡课系统

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、AI巡课分析 1）系统通过教室部署的AI智能分析录播主机针对课表上课、课堂纪律等开展实时分析。 2、课表上课 1）★支持针对教师是否存在缺课、脱岗、拖堂等情况进行实时分析； 2）★支持针对课堂学生到课率、抬头率、前排就坐率、背坐率、趴桌率等进行实时分析。 2、实时巡课 1）★支持用户通过网页查看、检索学校的教室列表，支持自定义选择教室开展教学场景实时巡课，巡课画面支持1、4、9、16分屏呈现，支持全屏巡课，巡课画面间隔时间支持5s、10s、15s、20s、30s自定义设置； 2）支持巡课分屏记忆功能，巡课过程用户离开巡课页面开展其他操作后再次切回时，巡课分屏保持不变； 3）★支持巡课界面的教室分屏画面呈现对应教室的教室信息、教师信息、AI课堂分析的正常及异常指标数量、AI预警条数等； 4）支持进入教室详情页时，页面在呈现该教室巡课画面的同时在画面下方自动呈现教室内AI分析终端接入的其它视频画面，实现教室全方位无死角巡视； 5）★支持在教室详情页查看该教室的AI预警取证信息、巡课截图及巡课评价数据等； 6）支持通过AI预警取证部分查看该教室预警总览信息，包括课表上课及课堂纪律的各类指标的正常和异常状态、预警条数，支持针对“严重”、“一般”及“提示”各级预警级别自动抓取课堂违纪图片，支持用户基于预警信息手动添加、修改或删除备注说明； 7）支持基于系统预设巡课评价量表针对课堂教学过程进行人工评价。 3、数据看板 1）支持查看当日汇总数据，如课程数、学生数、教师数、预警课程数、预警数、平均预警数、百节课预警率； 2）支持查看实时课堂列表，快速浏览实时课堂数据； 3）支持查看实时预警，及时了解当日不同级别（严重、一般、提示）的预警统计情况及预警内容，支持查看预警课程详情； 4）支持查看当日不同预警指标出现的预警次数排行及预警等级分布情况； 5）支持查看当日教师出现预警的情况分布； 6）支持按学科查看当日不同预警等级的预警数量分布情况； 7）★支持查看所选时间周期下的汇总数据，如课程数、学生数、教师数、预警课程数、预警数、预警课程数占比、预警教师数、百节课预警率等； 8）★支持查看所选时间周期下的预警类型分布情况； 9）支持查看所选时间周期下的不同预警指标下百节课预警率分布情况； 10）★支持查看所选时间周期下的教师预警次数分布及老师预警课堂数分布列表； 11）★支持查看所选时间周期下按时间维度查看预警数量的变化趋势； 12）★支持查看所选时间周期下按学科查看不同预警级别的预警数分布情况。 4、应用管理 1）支持系统管理员自定义设置巡课评价量表； 2）支持基于AI智能分析录播主机分析的AI课堂数据，管理员可以自定义启用或禁用任意AI预警指标，启用的指标类型才会在巡课业务中预警和统计，未启用时则不预警； 3）课表上课预警指标包含迟到、早退/中途离岗、拖堂等，支持依据迟到、早退/中途离岗、拖堂的时长设置“严重”、“一般”及“提示”三级预警级别、支持自定义设置各级预警的时长指标； 4）课堂纪律预警指标包括课堂学生到课率、抬头率、前排就坐率、背坐率、趴桌率等，支持依据各类数据的课堂占比设置“严重”、“一般”及“提示”三级预警级别、支持自定义设置各级预警的时长指标； 5）支持课堂巡课过程中先启用后禁用AI预警指标的情况，已产生的AI预警数据不受影响，仍可正常显示和统计； 6）支持自动统计系统巡课记录数据。 |

附表12：网络存储设备

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 4U机架式 ≥36盘位 /1536Mbps接入带宽/企业级SATA硬盘/双颗64位多核处理器 ≥16GB缓存（可扩展至256GB） ≥4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/VRAID2.0 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） |

附表13：硬盘

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | ≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM空气盘； CMR传统磁记录 传输速率≥255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； MTBF≥2,000,000小时， 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐； 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。 |

附表15：核心交换机

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.★交换容量≥47Tbps。包转发率≥36000Mpps。提供佐证材料，如有X/Y值，以X值为准。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3.★支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数。提供佐证材料。 4.设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 5.★为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个；提供佐证材料。 6.支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN。 7.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 8.支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。 9.支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全。 10.★支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行； 11.支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 12.配置双引擎、双电源、千兆电口≥24个，千兆光口≥8个，万兆光口≥40个，万兆单模光模块≥18块。 |

附表16：无线控制器

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.★固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个，提供证明材料。 2.配置可管理AP数≥160个，最大可支持管理AP数量≥320个 3.★802.11转发性能≥8G ，提供证明材料。 4.★为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK07。提供第三方权威测试报告。 5.对Wall AP可支持的容量翻倍。 6.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 7.支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License。 8.无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。 9.无线控制器具备黑白名单控制功能，当开启黑名单功能时，配置的黑名单用户将无法接入到无线网络中，当开启白名单功能时，只有配置的白名单用户才能允许接入到无线网络中，其他用户均无法接入。 |

附表17：供电主机

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.交换容量≥880Gbps，包转发率≥420Mpps。 2.★单主机固化1G/2.5G光口≥24个，支持对AP进行光电混合缆供电。提供证明材料。 3.上行万兆SFP+光口≥4个。 4.★ PoE+供电端口≥20个，PoE++供电端口≥4个。整机最大PoE输出功率≥480W。提供证明材料。 5.支持简化部署，光供电主机和光AP可以通过光电混合缆传输数据和供电，室内最大支持1100米光电混合缆部署。 6.★配合管理软件实现供电端口可视化展示，可以展示端口供电情况（包括不仅限于电源开启状态、供电状态、功率、电流、电压）。提供证明材料。 7.★配合管理软件实现供电端口可视化展示，可以展示光口通讯状态（包括不仅限于接收功率、发送功率、温度、电压、电流），提供证明材料。 8.供电链路支持短路保护，当发生短路时，主机可识别短路，并停止供电，当检测短路状态恢复，可再次上电。 9.支持PSK、WEB、802.1X、MAC、PPSK 。 10.★提供工信部电信设备进网许可证。 |

附表18：面板型AP

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流，设备含2.5G光模块≥2块。 2.★整机最大接入速率≥2.97Gbps。5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps。2.4GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥0.574Gbps 3.支持多种形态安装，可壁挂或86盒安装 4.★上联2.5G以太网光口≥1个，下联1G以太网电口≥8个，提供证明材料。 5.支持1个Micro USB的Console接口 6.★支持1个凤凰接线端子受电。支持DC直流供电或光电混合缆供电。提供佐证材料。 7.★支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电。提供佐证材料。 8.支持即插即用，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用。 9.支持光口统一运维，在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。 10.提供无线电发射设备型号核准证复印件 |

附表19：光电理线盒

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.★整体高度1U，可接入≥24根光电混合尾纤和≥24根光电混合缆。 2.★ 机壳外观采用金属钣金成型。 3.前面板可拆卸，上下各有≥24口路入线口，支持光电混合尾纤从上端接入或者下端接入。 4.内置U型卡槽，支持≥24根尾纤固定，防止拉拽影响内部熔纤的可靠性。 5.内置接线卡座，支持≥24对铜缆压接。 |

附表20：光电混合缆

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.★混合缆中光缆采用蝶形光缆，内含2根磷化钢丝，1根光纤。 2. ★混合缆中含有≥2芯铜缆，且铜缆截面积≥0.5 3.光电混合缆中光纤颜色: 单芯光纤为蓝色，两芯光纤为蓝色和橙色。 4.光电混合缆中光纤类型为二氧化硅单模光纤。 5.光电混合缆中光纤零色散波长为1300～1324nm。 6.光电混合缆中光纤包层直径为125.0±1.0μm。 7.每卷光电混合缆≥305米 |

附表21：万兆单模光模块

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 |

附表22：放装AP

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps，配置2.5G光模块≥2个。 2.★至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口；提供证明材料。 3.内置蓝牙5.1 4.★由于放装AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，防尘防水等级至少达到IP41。提供第三方权威测试报告佐证。 5.所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 6.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 7.为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用。 8．★产品支持WPA3安全标准。提供Wi-Fi联盟出具的认证证书。 9．★提供无线电发射设备型号核准复印件。 |

附表23：高密AP

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.★支持802.11ax标准。采用硬件独立的四射频设计。提供证明材料。 2.★整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6Gbps。提供证明材料。 3.至少1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块。 4.★支持5G光电复用接口≥1个，配置2.5G光模块≥2个。提供证明材料。 5.★整机最大终端接入数≥1550个。提供证明材料。 6.为保障移动终端的网络性能，所投AP可使用额外的一个射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的 AP，减少网络中的粘性终端以及避免终端主动漫游产生的丢包。 7.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 8.支持内置蓝牙5.1 9.支持USB 3.0 10.支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 11.支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制。 12.支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式。 13.数据加密支持WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3、WEP（64/128位）。 |

附表24：AP配套光模块1

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光模块-SFP 2.5GBIDI光模块-TX1550/RX1310-工业级，3km，LC |

附表25：AP配套光模块2

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光模块-SFP 2.5GBIDI光模块-/RX1310/TX1550-工业级，3km，LC |

附表26：准入认证系统

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.★6个GE电口，1个RJ-45配置口，USB口≥2个，提供证明材料。 2.★硬盘≥1T，DDR2内存≥2G，支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库 3.为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证 （PEAP-MSCHAPV2） 和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS），CA证书认证功能。 4.支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定。 5.访客二维码名片/公共二维码注册。提供技术白皮书 6.支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证。 7.★支持与第三方Radius联动，将认证信息转发给第三方Radius服务器进行认证，即实现统一身份源。提供证明材料。 8.支持与数据库SQL SERVER、MySQL、ORACLE、DB2、PostgreSQL对接 9.★昵称认证：采用昵称代替用户名认证 10.★支持用户上线后弹出广播消息、网页；支持设置禁止认证时段，在该时段内用户禁止认证，无法上网。提供证明材料。 11★.首次登陆账号激活，并强制修改密码。·首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一。提供证明材料。 12.支持对在线用户进行管理，可下发实时和离线短消息、查看在线用户、下发实时和离线修复程序、强制在线用户下线以及重认证、实时进程信息获取以及远程协助的功能 13.支持禁止已认证用户给未认证用户提供代理服务；禁止已认证用户启用拨号服务，进行非法外连；支持设置用户密码输错的次数上限，防暴力破解 14.★支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址。提供证明材料。 15.禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制。 16.实配并发在线许可≥500终端。 |

附表29：人脸门禁一体机

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）。 |

附表30：访客系统

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 操作系统：Android 11 ； 屏幕参数： 访客侧：10.1寸显示屏，1280*800分辨率；管理员侧：10.1寸触摸屏，1280*800分辨率 系统参数：处理器4核，2.0GHz，内存4GB，闪存16GB； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 硬件接口：RJ45*1、USB2.0*3、开关机按键*1、预留RS485*1、预留IO输入*1、预留门锁*1； 通信方式：TCP/IP、 Wifi； 使用环境：室内使用； 工作电压： DC12V/3A (标配电源适配器）； 功能介绍： 人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s； 凭条打印功能：支持选配一体化底座，通过底座热敏打印机打印凭条，或通过USB接口外接打印机打印访客凭条； 扫码功能：通过底部单目500W像素摄像头扫码； 测温功能：支持接入测温模块，实现访客登记并测温功能，同时温度会与访客信息绑定。 记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录，访客记录容量30万条； 联网版访客软件： 访客预约功能：支持微信公众号、企业微信、钉钉等多种途径进行线上预约； 已预约访客登记：对访客已预约的情况，当访客到达园区时，当到达园区时只需找到原预约内容，进行访客登记即可。访客登记共有三种方式，二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记。 未预约访客登记：对未预约直接来访的访客，支持通过刷身份证在人工访客机上进行未预约登记； 访客多级审批：可根据用户单位自身情况，灵活设置不同形式的审批模式，例如一级、二级、三级等多级审批流程； 健康信息查询：搭配园区出入人员测温管理软件，访客预约登记/登记时查验健康码、行程码、核酸等健康信息； 访客发卡：设备支持通过设备给访客发卡（IC卡、CPU卡序列号、身份证序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行； |

附表31：车辆道闸

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、语音播报 集成道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 支持400万像素高清摄像机 支持LED显示 智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便。 摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON) 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 网络功能 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关 防护等级：IP54 道闸参数 杆子类型：直杆 运行噪音：≤65dB 遥控距离：≥40米内 杆子长度：≥4米 机箱材质：≥2mm冷轧钢板 寿命：≥500W次 显示屏参数 显示分辨率：分辨率64*64 显示亮度：最大1000cd/m² 屏幕类型：LED 显示屏尺寸：≥192mm*192mm |

附表32：出入口控制终端

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 ≥8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 ≥1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备； 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘； 预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 ；3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 。 |

附表33：人行通道摆闸

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 功能： 1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 4. 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌 ； 5. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 6. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能； 7. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件； 8. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用； 9. NFC连接：支持带NFC功能安卓手机通过触碰快速无线接入设备，并登录手机WEB进行设备管理。 |

附表34：控制器

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m。 |

附表35：紧急报警柱

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲； 支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控； 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 支持红外补光，支持语音对讲、广播； 支持远程开锁； 支持双网口； |

附表36：紧急报警管理机

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 |

附表37：紧急报警盒

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于室内场景 4mm优质铝合金氧化工艺面板，内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持有线网络和管理中心双向语音对讲； 支持中心监听、录音与广播功能； 支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 支持外接警灯警号； 支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警； 防护等级：IP54 防暴等级：IK08 最大支持256G Micro SD卡存储 |

附表38：配电柜

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、功率：20KW；三相五线配电箱， 2、具有过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施； |

附表43：吸顶音箱

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、 Φ166mm高音质扬声器。2、单个额定功率10W-20W,灵敏度：92dB，频率响应范围：80-18000Hz；输入电压：70V-120V。 |

附表44：无线话筒

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一拖二无线 专业真分集会议麦克风， 工作频率：610-670MHz 1、 音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 2、综合信噪比：＞95dB 3、 综合失真：≤0.5% 4、 工作距离：≥80m（在理想环境的情况下） |

附表45：功放系统

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 箱体尺寸485*90*345mm，采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为360W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 |

附表46：服务器机柜

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务器机柜, 规格：≥2000*600*1000mm,SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条》2.0mm，安装梁》1.5mm，其它》1.2mm |

附表47：直播课教学资源

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | “优质教育资源输出”项目，旨在促进国家优质教育的全面均衡化发展，助力教育公平。 本项目需配套智慧教学内容及平台作为项目保障，确保“优质教育资源输出”项目中的各学科的回看功能，为学生提供海量线上题库，赋能课后学科，为教师提供线上资料下载、查看班级学生学习情况的功能等。 “优质教育资源输出”项目教育教学资源服务内容 为高2025届 “优质教育资源输出”班，提供2024-2025学年（2025年7月31日截止）全面的教育教学资源支持，包括但不限于直播课程、其他教学视频、课件、练习题等。本项目服务要求不仅需要涵盖教学资源的提供，还需包括教师培训、教学管理、学生辅导等多个方面，以此助力乌海十中教育教学水平的全面提升。 日常教育教学资源服务 为乌海十中“优质教育资源输出”班的主要学科提供全日制在线直播课程，课程要求如下： - ★资源输出端无特殊安排（大型考试、运动会等）情况下，每周在线直播5天，每天按各年级既定课表进行在线直播课程。 - ★高2025届课程内容涵盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、政治等主要学科，语文、数学、英语、物理、化学、生物为直播科目。 - ▲每节直播课后提供录播视频，方便学生课后复习。 - ▲资源输出端的直播课程需由经验丰富的一线教师授课，以此确保教学质量。 教研工作合作 与资源输出端学校集中开展教研工作，具体措施/要求包括： - ▲每周定期组织各学科周教研会议，讨论教学进度、教学方法及学生反馈。 - ▲每天按照课表组织各学科教研，直播教师与乌海十中教师讨论直播课程内容、教学方法，确保课堂上的教师协同。 - ▲资源输出端教师与乌海十中教师共同备课，分享教学资源和经验。 - 针对乌海十中学生的学习情况，双方通过教研活动，协同制定个性化教学方案，确保因材施教。 考情分析 与资源端输出学校联考的考试结束后，与资源输出端学校共同阅卷、分析考试数据，具体措施/要求包括： - 资源输出端根据“双师课堂”班的教学进度，提供考试试题。 - 统一评卷标准，确保评分公正、准确。 - 结合考试结果，对学生进行分层辅导，并帮助识别学困生和学优生。 - 根据考试分析结果，输出详细的考试报告，报告内容包括各科目得分情况、学科薄弱点、整体成绩分布等。 - 根据考试分析报告，提供针对性教学建议，帮助改进教学方法，提高学生成绩。 讲座 服务期内为乌海十中“双师课堂”班提供一次线上或线下的讲座，讲座内容包括但不限于： - 针对学生的学科教学答疑：解决学生在学习过程中遇到的具体问题。 - 学习方法和学习习惯指导：帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好的学习习惯。 - 学习心态和激励课程：通过心理辅导和激励课程，帮助学生树立积极的学习态度和自信心。 - 考试心态辅导：指导学生如何应对考试压力，调整心态，发挥最佳水平。 - 大学院校介绍：介绍国内外知名院校的情况，帮助学生了解不同院校的特色和优势。 - 专业和职业解读：介绍各类专业的学习内容和就业前景，帮助学生进行职业规划。 “双师课堂”软件支持及平台保障 为确保乌海十中“优质教育资源输出”项目效果最大化，本项目要求资源输出端提供除以班级为单位的资源服务外，还需为本项目学生和教师匹配软件支持及平台保障，并通过平台或软件呈现直播课程资源及学科课后赋能资源。资源输出端需为乌海十中“双师课堂”班的学生和教师提供以下“软件”服务： 学生课后学习资源（APP端/PC端） 每个参与本项目的学生都将获得一个课后学习账号，功能包括： - 直播课程回看：学生可以随时回看当天的直播课程内容。 - 题库：提供丰富的题库资源，方便学生练习和复习。 - 错题练习：针对学生的错题进行专项练习，帮助他们巩固知识。 - 家校共育资源：提供家长和学校共同参与的教育资源，促进家校合作。 - 考试报告：提供学生个人的考试报告，帮助学生了解自己的学习情况和进步。 - 开阔视野：提供拓展性学习资源，激发学生学习兴趣，拓宽知识面。 - 学习数据记录：记录并分析学生的学习数据，帮助教师了解学生的学习进度和效果。 - PC端增加在线直播课程功能：学生可以在家中通过PC端参与在线直播课程。 教师资源管理平台服务 提供教师后台账号：每个本项目相关教师需获得一个教师后台账号，功能包括： - 教研回看：教师可以随时回看教研活动内容。 - 直播课程回看：本学科的教师可以回看已上过的直播课程。 - 直播老师课件PPT：提供资源输出端直播教师的课件PPT，供乌海十中教师参考和二次备课。 - 线上阅卷和考试报告分析：提供线上阅卷功能和详细的学生考试报告分析，帮助教师评估学生的学习效果。 - 教研管理系统：通过教研管理系统，实现两端教师的线上同备课、同教研和同授课，促进教师间的交流和合作。 - 查看本班学生课后的学习情况：班主任可以通过教师资源管理平台查看本班学生在APP或PC端的学习情况，随时掌握学生的学习状态。 云存储和远程指导服务 - 教育教学资源云存储：提供安全稳定的云存储服务，确保教育教学资源的长期保存确保乌海十中教师能够随时调用教学资源。 - 远程指导服务：提供远程技术支持和指导服务，确保教师和学生在使用平台时遇到的问题能够及时得到解决。 |

附表50：功放、调音一体机

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、先进的外观工艺，时尚、专业的铝合金型材面板，1U高度设计，适合安装在任何标准的19吋机柜内，整机工艺布局更加合理。 2、经典D类电路，具备超高的开环增益，双重负反馈，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度。 3、完善的保护功能： 电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击。 采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作。 电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域。 多点温度监控，确保功放不过热。 模具成型的绝缘和风道设计，保证了安规的要求和功放不过热。 进口导热材料，保证MOS管高效有效的散热。 4、完善的输入、输出接口：XLR孔形卡侬插座，并机简单快捷。 输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效。 5、具有低通功能选择：方便系统连接低音音箱，无需额外增加电子分频器。 6、具有桥接功能选择：方便系统桥接应用模式的功率扩展。 7、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω； 8、频率响应：20Hz～20kHz +1,-3dB； 9、输入灵敏度：0dBu（0.775V）； 10、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 11、总谐波失真(1/10额定功率，1KHz)：≤0.1%； 12、信噪比(A计权)：≥100dB； 13、最大功率消耗：850W； 14、电压适应范围：AC110-240V，50Hz/60Hz |

附表51：音箱

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、额定频率范围：110～18000Hz 2、全频扬声器：3.5"×4 3、覆盖角度（H×V）：120°×60° |

附表52：无线麦克风

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、采用UHF超高频段，全新音频电路构架，数字静音、数字音量调节； 2、先进的自动对频技术，仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率，方便客户使用； 3、独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 4、采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关： 6、接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作； 7、高端液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 8、理想环境操作半径大于50米，适用于多种场合； 9、天线接口：TNC/50Ω |

附表53：企业级无线路由器

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.理论总带机量100-150台； 2.LAN接口数量（千兆）：4； 3.天线数量：8根； 4.适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz； 5.天线：外置天线； 6.WAN接入口：千兆网口； 7.无线速率：2600M； 8.无线协议：WiFi 5； 9.LAN输出口：千兆网口。 |

附表54：3D思政智慧教学系统（智慧沙盘）

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、硬件部分 1.全新投射式电容屏，标配10 点触摸，手指和令牌（marker）触摸，都流畅顺滑；配合独有令牌（marker）可实现物体识别功能；原装高清4K液晶屏幕； 2.铝合金边框，钣金后壳，底部有脚轮方便移；PC屏幕一体化设计，部件全部以板卡形式可升级易维护；有独立触控开关；有独立维护门标配2个触控令牌。 3.面板尺寸：43寸，CPU：i5 9400F，内存：8G，显卡：A4000 12G，硬盘：512G固态； 4.AR智慧沙盘：必须包含独立的新时代带智慧党建中控管理平台，可设置开机自启动，开机进入中控管理平台 二、精神谱系资源部分 1、伟大建党精神 中国共产党的先驱们在创建政党的实践中，形成了宝贵的精神财富——伟大建党精神，它既是中国共产党的精神之源，也是引领我们党团结带领人民走过百年光辉历程、创造出诸多人类奇迹、战胜各种艰难险阻的精神支柱和强大动力。共分3个部分：1、伟大建党精神的形成；2、伟大建党精神的实质内涵；3、弘扬伟大建党精神。 2、红船精神 一条小船，诞生了一个大党。历史川流不息，精神代代相传。我们要继续弘扬光荣传统、赓续红色血脉，永远把红船党精神继承下去、发扬光大！共分3个部分：1、红船精神的形成；2、红船精神的实质内涵；3、红船精神的时代价值。 3、井冈山精神 井冈山精神是以毛泽东同志为代表的中国共产党人在井冈山创建革命根据地、开辟中国革命新道路、进行艰苦卓绝的革命斗争中培育和形成的革命精神。井冈山斗争的伟大实践，对中国革命道路的探索和抉择、对中国共产党和人民军队成长具有关键意义，所孕育的井冈山精神，烛照着中国革命一步步迈向成功。共分3个部分：1、井冈山精神的形成；2、井冈山精神的实质内涵；3、井冈山精神的时代价值。 4、长征精神 中国共产党人和红军将士用生命和热血铸就了伟大长征，长征是一次理想信念的伟大远征，长征是一次检验真理的伟大远征，长征是一次唤醒民众的伟大远征，长征是一次开创新局的伟大远征。在中国工农红军长征过程中，培育形成了伟大长征精神。长征精神是共产党人极其宝贵的精神财富，是中华民族光芒四射的精神丰碑！共分3个部分：1、长征精神的形成；2、长征精神的实质内涵；3、长征精神的时代价值。 5、遵义会议精神 遵义会议是党的历史上一个生死攸关的转折点。这次会议结束了“左”倾教条主义错误在中央的统治，确立了以毛泽东同志为主要代表的符合中国革命实际的马克思主义正确路线，开始形成以毛泽东同志为核心党的第一代中央领导集体，开启了党独立自主解决中国革命实际问题的新阶段，在最危急关头挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命。共分3个部分：1、遵义会议精神的形成；2、遵义会议精神的实质内涵；3、遵义会议精神的时代价值。 6、延安精神 党的延安时期以毛泽东同志为代表的中国共产党人将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，凝练而形成的延安精神，是中国共产党人在革命道路上发掘出的精神宝藏。延安精神作为中国共产党人精神谱系中的重要内容，是马克思主义中国化的精神成果。新时代，延安精神对建设社会主义现代化强国仍具有重要的现实指导意义。共分3个部分：1、延安精神的形成；2、延安精神的实质内涵；3、延安精神的时代价值。 7、红旗渠精神精神 红旗渠精神，是中国共产党的初心和使命的集中体现，是中华民族精神的重要组成部分，也是中国人民奋斗圆梦的生动写照，其强大的生命力历久弥新，彰显出顺应历史潮流的时代价值。共分3个部分：1、红旗渠精神的形成；2、红旗渠精神的实质内涵；3、红旗渠精神永放光芒。 8、两弹一星精神 在中国共产党集中统一领导下、我国科技工作者在为“两弹一星”事业的奋斗中，培育和发扬了热爱祖国、无私奉献，自力更生、艰苦奋斗，大力协同、勇于登攀的“两弹一星”精神。共分3个部分：1、两弹一星精神的形成；2、两弹一星精神的实质内涵；3、两弹一星精神的时代价值。 9、改革开放精神 改革开放是决定当代中国命运的关键一招。改革开放铸就的伟大改革开放精神，极大丰富了民族精神内涵，成为当代中国人民最鲜明的精神标识！共分3个部分：1、改革开放精神的形成；2、改革开放精神的实质内涵；3、改革开放精神的时代价值。 10、新时代北斗精神 2020年7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式建成开通，标志着我国建成独立自主、开放兼容的全球卫星导航系统，成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。共分3个部分：1、新时代北斗精神的形成；2、新时代北斗精神的实质内涵；3、新时代北斗精神的时代价值。 11、科学家精神 我国广大科技工作者遵循科学发展的基本原理，汲取中华优秀传统文化元素，形成了科技界独特的气质，孕育出了以爱国主义为主要内容的科学家精神。共分3个部分：1、科学家精神的形成；2、科学家的实质内涵；3、科学家的时代价值。 12、丝路精神 坚持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，推动构建人类命运共同体。共分3个部分：1、丝路精神的形成；2、丝路的实质内涵；3、丝路的时代价值。 13、抗疫精神 在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。共分3个部分：1、抗疫精神的形成；2、抗疫精神的实质内涵；3、抗疫精神的时代价值。 14、党的精神谱系系列—脱贫攻坚精神 在迎来建党100周年之际，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹！共分3个部分：1、脱贫攻坚精神的形成；2、脱贫攻坚精神的实质内涵；3、脱贫攻坚精神的时代价值。 15、党的精神谱系系列—三牛精神 发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，永远保持慎终如始、戒骄戒躁的清醒头脑，永远保持不畏艰险、锐意进取的奋斗韧劲，在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前进。共分3个部分：1、三牛精神的形成；2、三牛精神的实质内涵；3、三牛精神的时代价值。 三、《伟大复兴》系列资源： 1、站起来—挺直脊梁:包含戈壁滩解放军建设场面、实验室内科学家忙碌的场面、我国首颗原子弹爆炸场景、酒泉火箭发射中心体验长征一号发射，东方红一号、23位“两弹一星”功勋的照片简介等。 2、富起来—赶上时代:包含十一届三中全会报道、安徽凤阳小岗村、特区展示、南方谈话、高铁、袁隆平及水稻、神舟五号载人飞天、“雪龙号”极地考察、“蛟龙号”载人潜海等。 3、强起来—走向复兴:包含北斗三号全球卫星导航系统建成运行、嫦娥五号卫星进入轨道，天眼系统投入运转，电磁弹射式福建舰航母下水、C919大飞机投入商业运营等。 ★投标人需提供针对本项目的所列资源软件界面截图； ★为保证投标产品为具有自主知识产权的正版产品。 |

附表58：综合档案管理系统

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合档案管理软件 | 建立档案核心资源总库为目标，涵盖信息资源的采集、接收、整理、保管、鉴定、统计、利用等全过程规范化管理，由此建立档案数字化综合应用平台，提高档案馆业务管理的效率和资源服务的安全可靠性，满足利用者和档案管理者需求。系统包含档案接收、档案管理、档案保管、档案鉴定、档案编研、档案利用、档案备份与恢复、档案统计、系统管理功能模块 |
| 2 | 数据库 | 1.支持多种数据类型，包括字符类型、数值类型、二进制类型、大对象类型等；支持非关系数据的操作，包括XML类型、JSON类型、CSV类型、TXT类型、空间类型（地理信息 GIS 数据类型）。 2.支持分区表，类型包括范围分区、哈希分区、列表分区、间隔分区等；支持组合分区，如可以实现列表、范围组合分区等；支持增加分区、删除分区、合并分区、拆分分区、交换分区、截断分区、重命名分区等分区操作。提供国家级测评机构出具的测试报告。3.支持虚拟列，支持在虚拟列上建索引；支持自增列的创建、使用、删除操作，支持手工插入自增列。提供国家级测评机构出具的测试报告。 4.单表支持创建2048列；支持分区表，包括范围分区、哈希分区、列表分区、间隔分区等；支持组合分区，如可以实现列表、范围组合分区等；支持单表分区数量为65535个；支持分区键包含多列，列数最多达到16列；支持增加、删除、合并、拆分、交换、截断、重命名等分区操作；支持分区表迁移。 5.支持多种索引，包括B树索引、聚集索引、唯一索引、非唯一索引、函数索引、分区索引（包括本地分区索引和全局分区索引）、位图索引、位图连接索引、空间索引、数组索引；支持创建索引时指定表空间；支持设置索引可见和不可见；支持设置索引失效；支持重建索引；支持索引监控。 |
| 3 | 中间件 | 用于为上层应用提供运行环境，实现对上层应用的部署和动态管理。主要功能包括WEB容器，EJB容器、数据源服务、集群管理等； |

附表61：网线

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 满足国际标准，6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分 |

附表62：电源线

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 国标，RVV2*2.5，无氧铜，护套 |

附表63：电源线

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 国标 3*4平方，无氧铜，护套 |

附表64：线槽

| 序号 | 具体技术规格（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | PVC线槽40mm*20mm |