乌海市林业和草原建设服务中心

林木管护技术

一、管道检修：

- 管道、管道控制井、区域性分水井内设施、支管供水井内设施及地上所有输水设施，由中心负责提供维修材料，管护企业负责维修更换。及时检查滴灌管道，保证无漏水、无开裂，无小管件缺失情况。滴灌无沙粒阻塞，滴灌滴头放置在苗木根部，保证树木需水量，在林地管护前对保障林木灌                                                                                                                                                                                                                                                                           溉设施做到及时维护，保证林地灌溉浇水。

二、整枝修剪：

- 当树木长势过高过大时，要及时剪去断枝、机械损伤枝、病虫枝、枯枝、伤损枝、徒长枝、超高枝杆，树木主侧枝要分布匀称、数量适宜，修剪科学合理、规范整齐，定枝、整枝合理均匀，行道树根据树木生长习性及监管单位管理人员要求及时修剪剥芽，使树木通风透光良好，修剪操作要规范、安全。保留骨干枝，修去多余的小侧枝，以减少水份蒸发，提高成活率，最后再依树势做适当修剪，为下一步管理打好基础。道路两侧行道树生长空间有所限制，在保证道路畅通安全的前提下，采用疏枝来改善通风条件，避免供电、通讯等线路与树木生长竞争空间，更重要的是通过短截来促进新枝生长。

1、参加修剪的全体员工，必须知道操作规程，技术规范及特殊要求，修剪前先对树势进行观察，对树木的修剪方法做到心中有数。

2、根据因地制宜，因树修剪的原则，做到合理修剪。

3、修剪下来的枝条，及时拿掉，集体运走处理，保证环境整洁，防止病虫害蔓延。

4、疏除大枝、粗枝，要保护乔木。

5、修剪不留桩头，也就是说被修剪的枝条应从基部剪掉。

6、修剪大的枝条枝干会留下较大的伤口创面，要及时用油漆涂抹，以防止腐烂，还能起到杀菌收水的作用，也有利于伤口愈合。

7、修剪粗枝时，应先从枝条下方锯掉1/3长度，再从枝条上面锯断，可以防止拉伤树皮。

8、修剪之前先看看枝条分布情况，看清整体树势，切忌盲目下剪，要多看看树木四周，做到心中有数再下剪刀。

9、有些球型树不可用大平剪修剪，只能用剪枝剪修剪，以短截为主，抽剪为辅，使修剪后的树木自然美观。

三、除草：

- 按照中心养护技术要求进行除草，林地要保持整洁，要按照林木技术要求，树穴内及林地范围内乔灌木林带内，要及时进行除草，林地无杂草。

使用化学药剂除草时，实施精准喷药，保证植物安全，确保不发生药害，冬灌前将林地范围内乔灌木林带内的杂草全部清除干净，及时清除清运地面荒草和落叶，切实做好防火工作，严防火灾发生殃及林木。

- 浇水：

- 根据实际需水量及中心灌溉要求，加强滴头检查，浇灌方法可使水分均匀分布、节约用水，减少土壤冲刷，保持土壤的良好结构，根据林木需水量及时安排浇灌，确保正常生长。按照中心分水方案执行。加强林间灌溉设施的管理和维护，不出现跑、冒、滴、漏现象，对轮灌间隔和灌溉用水量进行精准优化，实现有序浇灌。

- 卫生保洁：

- 1、专人及时清理林地内垃圾、杂物、杂草、较大石块、明显土堆、土坑，无卫生死角。保持绿地整洁，将林地内明显的土坑、土丘整平。树木、绿篱等修剪后，枝叶及垃圾应及时清运处置，做到日产日清，严禁就地焚烧，有害垃圾，不得掩埋，做到垃圾不乱丢不乱抛。

2、及时清理死树，死树干要进行修剪整理，对死树干、枝条上大的截口要进行防腐、防虫处理。保证绿地及道路内树木无死株、断枝及明显枯枝，树木无大片光秃落叶，绿地内树木无倾斜、倒歪现象，因沙尘等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正树木。

六、药品管理

- 按照《国家危险废物名录（2021年版）》的相关规定，绿地社会化服务养护作业产生的农药容器瓶为危险废物，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，药品的采购、贮存、运输、收集、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。农药容器严格按照危险废物建立管理制度和处置流程，按流程进行购买、使用、回收、临时贮存、运输、处置。相关资料存档，确保各个环节可查询、可追溯。

七、其他管护标准

1、管道

保障灌溉设施畅通，主管道控制井及区域性分水井内设施由建设单位负责维护；支管供水井内设施及地上所有输水设施由提供绿地社会化服务方负责维修更换。及时检查滴灌管道，保证无漏水、无开裂，无小管件缺失情况。滴灌无沙粒阻塞，保证树木需水量。

2、有害生物防治（病虫害防治）

建立健全林业有害生物监测防治队伍，配备1名以上林业专业技术人员或病虫害监测人员，该人员必须具有3年以上森防工作经验，做好林业有害生物监测、防治工作及防治记录。

根据季节气候特点，准确掌握树木树种病虫害发生时间和防治规律，科学除治，要建立防治档案，将防治计划和防治开展情况上报监管单位，无公害防治率要达到100%，禁止使用国家严令禁止的高毒、高残留农药，防治后要悬挂醒目警示标牌。

3、设施维护，林辅设施做到完整、安全、美观、维护及时，指示牌、宣传牌文字图案规范无破损。

4、林木保护

采取有效措施，无火灾隐患，防火措施到位，无大小火灾发生。日常养护看管到位，绿地中严禁放牧、焚烧垃圾、采樵，确保无人为破坏、牲畜啃食林木现象和森林火灾事故发生，发现森林火警，火灾要及时上报，集中人力和物力，清除地面荒草和落叶，及时清运，切实做好防火工作，严防火灾发生殃及林木。

配备林地养护服务防火人员，对林地养护服务范围进行巡防，制定巡护路线，实现林地养护服务区域全覆盖，杜绝偷盗、放牧、滥砍、乱伐现象发生，清查防火隐患，确保林木资源安全，配备配齐防火器材，防火人员要求穿着防火服。

- 防火值班人员应当严格遵守中心制定各项管理制度及相关规定，负责巡护林地养护服务区域内林地树木防火工作积极预防和制止森林草原火灾的情况发生。

- 11月1日进入冬季重点防火期，按照中心安全防火要求，配备专门绿化巡防人员，对林地养护服务范围进行巡防，制定巡护路线，实现养护区域全覆盖，日常养护看护到位，采取有效巡查，配备防火人员防火巡查到位，排查火灾隐患，防止大小火灾发生，林地中严禁放牧、焚烧垃圾、采樵，确保无人为破坏、牲畜啃食林木现象和森林火灾事故发生。发现森林火警，火灾要及时上报。杜绝偷盗、放牧、滥砍、乱伐现象发生，确保林木资源安全，林地中严禁焚烧垃圾。