|  |  |  |  | 赤峰二中综合楼给水项目技术参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物称名 |  | 技术参数 |  |  | 单位 | 数量 | 规格型号 | 产品 品牌 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| 1 | 步进式开水器 |  | 1.出水方式：四个龙头；三开一常温； 2.功率/电源：≥9KW、80V/50HZ； 3.热胆容量：≥100升； 4.外形尺寸（mm）：1000x450 x1800mm（±5%）； ▲5.过滤配置：不低于4级反渗透过滤（PP棉+活性炭+PP活性炭复合滤芯或活性炭+反渗透膜RO800，净水流量≥2L/min，额定总净水量≥4000L（提供与本产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明净水流量≥2L/min,额定总净水量≥4000L，不低于4级反渗透过滤； 6.核心部件：加热内胆304不锈钢、电加热管800不锈钢； 7.加热要求：采用步进式加热技术，防止热胆爆裂，高效隔热环保阻燃材质，箱体表面温度<45度;设备加热至100℃停止加热，其四小时后下降温度不得超过10℃，直饮水系统终端设备出水开水温度不低于95°C，常温水温度与同期自来水水温基本保持一致(根据季节和环境温度变化有小幅波动)，内部采用全封闭管路； ▲8.设备配置具有定时开关机功能，智能排放隔夜水，每天使用新鲜水质（提供证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别真伪）； 9.射频功能：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 10.采用微电压无腐蚀电极技术，无电极腐蚀； 11.设有液晶中文显示屏， 显示功能： ①具备时间显示、流量显示、温度显示、水位显示、过滤自冲洗、加热提示、联网控制功能。 ② 定时功能：具有定时开关机功能、定时消毒功能，可设置每周工作日和每天工作时间。 ③ 排空功能：具有隔夜排空技术功能，每天定时排空水胆或箱体内的隔夜水，保证饮水健康。 ④ 水嘴防尘：出水水嘴具备防尘功能，防止取水时的二次污染保证饮水健康。 ⑤ 接水防溅：具有接水防溅结构，防止取水时烫伤，保证饮水安全。 ⑥ 杀菌功能：末端出水龙头具有紫外线杀菌功能。 ⑦ 防护功能：具备防漏电，防干烧，防超温功能； 12、环保要求：整机通过中国环境标志产品认证； ▲13、电气要求：整机符合RoHS认证（提供投标产品品牌型号一致的整机《RoHS符合性认证证书》复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图） ▲14、PP棉滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜滤芯提供带CMA标志的符合国家标准GB\T26572-2011的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚限值检测报告，且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/可查，提供查询截图； 15、具有节水功能，净水产水量≥65%，水效等级1级。 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | PVC排水管 |  | 国标32# |  |  | 米 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | PVC弯头 |  | 国标32# |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 铝合金线槽 |  | 国标30*40 |  |  | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 防水线 |  | 国标3*6+2 |  |  | 米 | 18 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢下水漏 |  | 国标 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 快速活接 |  | 国标 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 软管 |  | 1.5m |  |  | 根 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 温开水 饮水机 |  |  |  | 1、加热内胆≥35升（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明加热内胆容量）； 2、电源/功率：380V/50Hz，≤6KW； 3、出水方式：5个龙头，一开四净水（该机型15台）龙头采用无铅材质，增加量≦0.001mg/L； 4、外形尺寸（长×宽×高）：1500×450×1500mm（±5%）； ▲5、过滤装置：不低于4级反渗透过滤（PP棉+活性炭+PP活性炭复合滤芯或活性炭+反渗透膜RO800），净水流量≥2L/min，额定总净水量≥4000L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明净水流量≥2L/min,额定总净水量≥4000L，不低于4级反渗透过滤； 6、有智能杀菌功能； ▲7、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用304不锈钢材质，提供投标产品制造商的热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； 8、采用滤芯射频感应功能：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9、加热要求：采用常压式液体加热技术，防止热胆爆裂； ▲10、环保要求：整机符合GB/T24021-2001要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图； ▲11、电气要求：整机符合RoHS认证（提供投标产品品牌型号一致的整机《RoHS符合性认证证书》复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图） ▲12、滤芯检测要求： PP棉滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜滤芯提供带有CMA标志的符合国家标准GB\T26572-2011的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚限值检测报告，且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/可查，提供查询截图； ▲13、净水产水量≥65%，水效等级1级（提供与投标产品型号一致的中国水效标识图以及中国水效标识网产品备案信息公示查询截图； ▲14、节能要求：产品通过中国节能产品认证（提供与所投标产品型号、功率一致的节能产品认证复印件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图； | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | BV线 |  |  |  | 国标3*10+2 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 11 | 铝合金线槽 |  |  |  | 国标30*40 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 12 | 防水线 |  |  |  | 国标3*6+2 | 米 | 260 |  |  |  |  |
| 13 | 软管 |  |  |  | 国标1.5m | 根 | 15 |  |  |  |  |
| 14 | PVC排水管 |  |  |  | 国标32# | 米 | 80 |  |  |  |  |
| 15 | PVC弯头 |  |  |  | 国标32# | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 16 | PVC三通 |  |  |  | 国标32# | 个 | 35 |  |  |  |  |
| 17 | PPR管 |  |  |  | 国标25# | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 18 | PPR弯头 |  |  |  | 国标25# | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 19 | PPR外牙三通 |  |  |  | 国标25# | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 20 | PPR阀门 |  |  |  | 国标25# | 个 | 45 |  |  |  |  |
| 21 | 快速活接 |  |  |  | 国标 | 个 | 45 |  |  |  |  |
| 22 | 空开 |  |  |  | 国标63A 3P | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 23 | 不锈钢下水漏 |  |  |  | 国标 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 24 | 明盒 |  |  |  | 国标20回路 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 25 | 漏保 |  |  |  | 国标63A 4P | 个 | 28 |  |  |  |  |
| 26 | 温开水饮水机 |  |  |  | 1、加热内胆≥35升（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明加热内胆容量）； 2、电源/功率：380V/50Hz，≤6KW，增加量≦0.001mg/L； 3、出水方式：6个龙头，两开四净水；龙头采用无铅材质，增加量≦0.001mg/L； 4、外形尺寸（长×宽×高）：1800×450×1500mm（±5%）； ▲5、过滤装置：不低于4级反渗透过滤（PP棉+活性炭+PP活性炭复合滤芯或活性炭+反渗透膜RO800），净水流量≥2L/min，额定总净水量≥4000L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明净水流量≥2L/min,额定总净水量≥4000L，不低于4级反渗透过滤； 6、有智能杀菌功能； ▲7、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用304不锈钢材质，提供投标产品制造商的热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； 8、采用滤芯射频感应功能：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9、加热要求：采用常压式液体加热技术，能防止热胆爆裂； ▲10、环保要求：整机符合GB/T24021-2001要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图； ▲11、电气要求：整机符合RoHS认证（提供投标产品品牌型号一致的整机《RoHS符合性认证证书》复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图） ▲12、滤芯检测要求： PP棉滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜滤芯提供带有CMA标志的符合国家标准GB\T26572-2011的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚限值检测报告，且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/可查，提供查询截图； ▲13、净水产水量≥65%，水效等级1级（提供与投标产品型号一致的中国水效标识图以及中国水效标识网产品备案信息公示查询截图； ▲14、节能要求：产品通过中国节能产品认证（提供与所投标产品型号、功率一致的节能产品认证复印件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图； | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 27 | 明盒 |  |  |  | 国标20回路 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 28 | 软管 |  |  |  | 国标1.5m | 根 | 12 |  |  |  |  |
| 29 | 防水线 |  |  |  | 国标3*6+2 | 米 | 240 |  |  |  |  |
| 30 | 铝合金线槽 |  |  |  | 国标30*40 | 米 | 240 |  |  |  |  |
| 31 | 空开 |  |  |  | 国标63A 3P | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 32 | 漏保 |  |  |  | 国标63A 4P | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 33 | PVC排水管 |  |  |  | 国标32# | 米 | 36 |  |  |  |  |
| 34 | PVC弯头 |  |  |  | 国标32# | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 35 | PVC三通 |  |  |  | 国标32# | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 36 | 下置饮水机 |  |  |  | 尺寸342✕310✕1060（±5%，不锈钢内胆，下置水桶，加厚金属侧板，304不锈钢内胆，全封闭门，冷热出水，断电保护，湿热电子制冷，额定电压220v，额定频率50H2，功率420w（±5%），水箱容量4L（±5%）。 | 台 | 22 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |