| 1 | 售后服务要求： 1）、1年的质保期内，投标人对所投产品在展示过程中出现的故障和零配件磨损问题， 免费提供维修和更换服务。 2）、质保期过后2年内，如因质量产生的问题投标人将继续为提供免费维修服务，在此 期间不收取维护费，如因人为损坏等非产品本身出现的问题，免收工时费，适当收取材 料费。 3）、投标人在接到用户维修通知后2小时内响应，2个工作日内排除故障及问题（节假 日照常服务） 。 5）、在产品的设计使用寿命期内，投标人必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身 维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。 6）、定期进行用户回访，及时处理用户意见。 质保要求： 质保期一年。质保期在产品安装完毕验收合格之日计算。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 验收标准 需按设计定稿要求按时、按质完成； 产品视觉样式以设计定稿为准； 产品质量按施工说明中对材质、尺寸、做工的要求完成； 外观精美，无损坏，无锋利边缘、毛刺等，漆面平整，无气泡、杂质、无严重色差； 组装部分结合紧密，无明显缝隙、无错位。 |  |  |  |
| 3 | 编号名称 | 示意图 | 说明 | 数量 |
|  | 1、简介牌 |  | 1、尺寸1200*900*600mm，内部框架100*100热镀锌方钢骨架（壁厚5mm)，表面4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆，画面8mm进口亚克力UV，成品定制。 2、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑900mm*800mm*800mm成品固件各一个。 3、30吨汽车式起重机辅助安装。 4、运距投标人自行考虑。 | 10 |
|  | 2、分导览牌 |  | 1、尺寸2000*1000*1500mm，内部框架100*100热镀锌方钢骨架（壁厚5mm)，表面4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆，画面8mm进口亚克力UV，成品定制。 2、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑2000mm*1000mm*800mm成品固件各一个。 3、30吨汽车式起重机辅助安装。 4、运距投标人自行考虑。 | 4 |
|  | 3、总导览 |  | 材质及工艺：天然A级花岗岩+铁艺 1、成品尺寸4000mm*3000mm*600mm。 2、铁艺部分表面4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆，画面8mm进口亚克力UV，约3平。内部框架200*100mm热镀锌槽钢骨架（壁厚8mm)，约15米，副骨 60*60mm（壁厚5mm)角钢，约20米。 3、石材部分天然A级花岗岩（实芯，整块石材），文字部分手工雕刻。 4、3组欧普洗墙灯分布周围，线管约20米，10平方电缆约20米。 5、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑4000mm*800mm*800mm成品定制固件一个。 6、30吨汽车式起重机辅助安装。 7、运距投标人自行考虑。 | 1 |
|  | 4、宣传标语装置 |  | 1、2200mm*2200mm*300mm，成品定制组装。 2、铁艺部分表4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆，内容进口亚克力UV打印，成品定制。 3、石材部分天然A级花岗岩（实芯，整块石材），文字部分手工雕刻。。 4、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑2200mm*800mm*600mm成品定制固件一个。 5、运距投标人自行考虑。 | 5 |
|  | 5、铁艺标语装置 |  | 1、4000mm*2000mm*600mm，成品定制。 2、内部主框架100*100热镀锌方钢骨架（壁厚5mm)，表面4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆。 3、地下预埋深度600mm，C30混凝土浇筑4000mm*600mm*600mm成品定制固件一个。 4、运距投标人自行考虑。 | 4 |
|  | 6、立柱式名称标牌 |  | 1、地面以上尺寸5600mm*1600mm*600mm，成品定制。 2、内部主框架200*100mm热镀锌槽钢骨架（壁厚8mm)，副骨600*600mm角钢（壁厚5mm)，表面4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆。 3、地下预埋1600*1500*800mm成品混凝土固件。 4、发光字面积约2平米，LED内发光，不锈钢包边。 5、30吨汽车式起重机辅助安装。 6、运距投标人自行考虑。 | 1 |
|  | 7、盛世欢歌 |  | 1、人物雕塑部分高4400mm，厚2800mm、长10800mm，人物高度2000-2300mm。 2、材质为A级钙镁合金铝，壁厚15mm左右，经过泥塑-矽胶开模-制作树脂原型-休整树脂胚体-制作矽胶模具-制作石蜡原型及休整-制作陶壳-陶壳脱腊，铸造-修整-剖光-做色等工序，定制成品。 3、底座尺寸，宽3600*长12000*高1200mm，钢筋骨架，C30混凝土定制成品固件组合，30mm天然A级花岗岩干挂， 约80平。 4、地下预埋3600*12000*1000mm，钢筋骨架，C30混凝土定制成品固件。 5、50吨汽车式起重机辅助安装。 6、12组欧普洗墙灯分布周围，线管约50米，10平方电缆约50米。 7、人物共计56个。 8、运距投标人自行考虑。 | 1 |
|  | 8、印章置石 |  | 1、1600mm*4000mm*800mm随型石材刻字上漆 2、30吨汽车式起重机辅助安装。 | 1 |
|  | 9、甬道长廊 |  | 1、地面以上总高4000mm，宽度2400mm，地下预埋1000*800*800mm混凝土构件4个 2、主框架150*150mm热镀锌方钢骨架（壁厚5mm)，副框架100*150mm热镀锌方钢骨架焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆，定制组装。 3、顶部和立面50*100mm进口防腐木有序排列，约0.2立方 4、座椅和地面部分30*100mm进口防腐木，约0.17立方 5、双面窗式LED灯箱宣传栏1.2*10*2.1米，进口亚克力面板 6、运距投标人自行考虑。 | 8 |
|  | 10、红山文化-玉龙雕塑 |  | 1、总高86000mm，底座9000*3600*1200mm，玉龙高7400mm，宽度7300mm，厚度950mm。 2、玉龙部分材质为A级钙镁合金铝，壁厚20mm左右。经过泥塑-矽胶开模-制作树脂原型-休整树脂胚体-制作矽胶 模具-制作石蜡原型及休整-制作陶壳-陶壳脱腊，铸造-修整-剖光-做色等工序，定制成品。 3、底座梯形部分30mm天然A级花岗岩干挂，雕刻龙字。主框架200*100热镀锌槽钢骨架（壁厚8mm)， 约50米，600*600角钢副骨约80米。底座中心C30混凝土浇筑1800mm*1200mm*7200mm固件。 4、地下预埋9000*3600*1000mm，C30混凝土浇筑固件。 5、50吨汽车式起重机辅助安装。 6、8组欧普洗墙灯分布周围，线管约60米，10平方电缆约60米。 7、运距投标人自行考虑。 | 1 |
|  | 11、农耕文化雕塑 |  | 1、站立人物高度2米，手抱稻谷，坐姿人物高度1.4米，手持石磨劳作。 2、材质为A级钙镁合金铝，壁厚15mm左右，经过泥塑-矽胶开模-制作树脂原型-休整树脂胚体- 制作矽胶模具-制作石蜡原型及休整-制作陶壳-陶壳脱腊，铸造-修整-剖光-做色等工序，定制成品。 3、地下预埋800mm，C30混凝土浇筑800mm*600mm*600mm定制成品 固件，与雕塑焊接，每个人物一个固件，共3个。 4、30吨汽车式起重机辅助安装。 5、3个人物。 | 1 |
|  | 12、高桥烈士事迹雕塑 |  | 1、高2.6米，长3.5米，宽1.7米，底座高度25厘米左右，人物7个+物品。 2、材质为A级钙镁合金铝，人物壁厚15mm左右，底座壁厚20mm左右，经过泥塑-矽胶开模-制作树脂原型-休整树脂胚体-制作矽胶模具-制作石蜡原型及休整-制作陶壳-陶壳脱腊，铸造-修整-剖光-做色等工序，定制成品。 3、地下预埋800mm，C30混凝土浇筑2600mm*3500mm*600mm定制成品固件，与雕塑焊接。 4、30吨汽车式起重机辅助安装。 5、数量1组，7个人物。 6、运距投标人自行考虑。 | 1 |
|  | 13、中国共产党人的精神谱系浮雕墙 |  | 1、整体尺寸24000mm*3000mm*1000mm，成品定制组装。 2、红色部分4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆。内部主框架200*100mm热镀锌槽钢骨架（壁厚8mm)，约20米，60*60角钢副骨（壁厚5mm)约30米。 3、石材部分天然A级花岗岩（实芯），文字部分手工雕刻，双面。 4、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑26000mm*1500mm*800mm成品固件组合安装。 5、20组欧普洗墙灯分布周围，线管约60米，10平方电缆约60米。 6、30吨汽车式起重机辅助安装。 7、运距投标人自行考虑。 | 1 |
|  | 14、建党精神印章雕塑 |  | 1、整体尺寸4000mm*1500mm*1500mm，成品定制组装。 2、红色部分4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆。 3、石材部分天然A级花岗岩（实芯，整块石材），文字部分手工雕刻。 4、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑4000mm*1500mmm*800mm成品固件组合安装 5、4组欧普洗墙灯分布周围，线管约20米，10平方电缆约20米。 6、30吨汽车式起重机辅助安装。 7、运距投标人自行考虑。 | 1 |
|  | 含运输、吊装、安装，排渣清理、税等 |  |  |  |