1、总体要求

全市统一的急救通信指挥调度工作流程如下：

(1)全市120急救电话呼救统一汇集到市急救中心。

(2)赤峰市城区的120呼救电话由市急救中心120接警座席直接接听，各旗县区急救分中心120呼救电话由市急救中心平台自动转接到对应的120接警座席。

(3)电话接听、受理、调度由属地120接警座席负责。当属地座席繁忙时，市急救中心调度员可以代替属地调度员受理，直接调度属地救护车出车。

(4)增加市级指挥调度系统平台容量，提高安全性，扩充相关功能。

(5)市区增加8个急救网络医院分站。

(6)完善克旗和左旗急救分中心系统。

(7)建设松山区、元宝山区、宁城县、林西县、巴林右旗、喀喇沁旗、敖汉旗、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗、赤峰新区等10个旗县区急救分中心系统。

(8)各旗县区急救分中心只能调度所属救护车。

(9)赤峰市市级120急救系统平台能够调度全市旗县区所有救护车。

(10)赤峰市市级120急救系统平台对旗县区急救分中心已受理的急救事件进行实时监控，对于未及时派出救护车的事件，及时通过信息和电话方式提醒所属旗县区调度员进行及时处理。

(11)旗县区急救分中心接警坐席能对所属区域事件进行监控。对于未及时处理的事件，进行提示告警，提醒调度员及时处理。

(12)所有事件状态都将在赤峰市市级120急救系统平台和旗县急救分中心坐席上进行实时更新。

(13)遇重大突发事件，将及时通知到旗县区调度席位。需要时，则直接由赤峰市市级120急救系统平台调度负责人依据预案进行统一指挥调度。赤峰市市级120急救系统平台的应急处置座席和协调指挥座席可对全市救护车进行统一调派。

(14)当旗县区急救分中心救护车不足，或急救事件距其他旗县区更近时，旗县区调度座席可申请赤峰市市级120急救系统平台调派邻近旗县区的救护车进行支援，实现跨区联动。

2、系统建设内容

  - 升级市级指挥调度系统平台

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关硬件 |  |  |
| (1) | 虚拟化服务器 | 机架式服务器1、CPU:配置 ≥2个Intel Xeon Gold 5215处理器； 2、内存:配置 ≥256GB DDR4 2666MT/s内存；3、硬盘:配置 ≥4*1TGB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5寸硬盘4、支持RAID 0/1/5/10/50；4、网卡:4端口1GbE Base-T网卡； 5、电源类型:配置 2个热插拔交流电源；5、机架式轨道。 | 1台 |
| (2) | 虚拟化软件 | 1、服务器虚拟化软件 虚拟机可以实现物理机的全部功能，具有自己的资源（内存、 CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；提供虚拟机热添加 CPU 和内存的功能，无需中断或停机即可根据需要向虚拟机添加CPU和内存； 提供存储由精简置备转为厚置备，从而提高存储性能，提高利用率； 虚拟化平台在部署Hypervisor后无需额外安装管理中心组件情况下，即可实现基于Web页面的平台访问和精细化管理功能；兼容现有市场上主流的存储阵列产品，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等，存储阵列品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、NetApp、 Dell、曙光、浪潮、华为等； 兼容现有市场上 x86 服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表，尤其包括以下操作系统：Windows系列、RedhatLinux、Suselinux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行； 虚拟机支持多路虚拟CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求； 授权：提供2个物理CPU授权，不限制虚拟机数量； 2、虚拟化管理平台 提供高可用功能（HA）和虚拟机热迁移（vMotion）功能，保障业务连续性； 提供容错功能，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机，保障所有应用持续可用；支持2个虚拟 CPU 的工作负载容错功能。 虚拟化平台在部署Hypervisor后无需额外安装管理中心组件情况下，即可实现基于Web页面的平台访问和精细化管理功能；提供高效的内存调度与保护机制，能够实现内存的过量使用，以此保证虚拟平台不会被暂时的物理内存耗尽而崩溃，同时实现虚拟内存可以超过物理内存； 安全启动：通过确保映像未被篡改并组织加载为授权组件来保护Hypervisor和客户操作系统； 提供AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证； 主动HA：利用服务器运行状况信息并在问题发生之前将虚拟机从性能降低的主机迁移出来；提供跨多个LUN的共享数据文件系统，可以聚合32个异构逻辑卷（LUN），支持在线实时添加LUN以实现集群卷容量动态增长，可支持64TB容量集群卷。虚拟机文件系统也支持主流存储厂商的存储自动分层功能。 其他：服务器虚拟化软件和虚拟化管理软件为同一品牌产品，以保证功能的可靠性和安全性。 | 1套 |
| 2 | 网络安全 |  |  |
| (1) | 下一代防火墙 | 1、性能要求：网络层吞吐量≥6G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥800M，IPS吞吐量≥500M，全威胁吞吐量≥400M，并发连接数≥180万，HTTP新建连接数≥6万，IPSec最大隧道数≥1000，IPSec VPN吞吐量≥160M。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP。 3、产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改。 ●4、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。（需提供产品功能截图并加盖生产厂家公章） 5、产品支持应用控制策略生命周期管理并需以截图等形式包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维等功能展示 ●6、产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供产品功能截图并加盖生产厂家公章） 7、支持对Web服务器安全的风险汇总展示，所投产品展示：按照业务重要性、风险等级、攻击事件统计等维度展示Web服务器的整体安全状况，并给出解决建议实现风险快速处置。 | 2台 |
| (2) | 终端检测与响应 | 1、产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；针对本项目，要求配置1套管理控制中心，100点PC端、10点服务器端授权。单一管理控制中心可统一管理分别部署在Windows PC，Win服务器以及Linux服务器的客户端软件 2、支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量 3、支持展示全球热点风险事件在网内终端的爆发情况，及时了解、处置网内终端的热点风险事件，并显示影响终端数量 4、支持终端客户端软件的启用禁用，统一重启和卸载客户端软件 5、支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录 6、支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板 7、支持全网视角的终端资产统一清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示 支持收集并展示单个终端的软件信息，包括软件名称、软件类型、软件版本、所属厂商、软件安装路径以及安装时间 | 1套 |
| (3) | 上网行为管理 | 1、网络层吞吐量≥3.6Gb，应用层吞吐量≥450Mb，带宽性能≥300Mb，最大并发连接数≥150000。 2、规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD+960G SSD，电源：单电源，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP。 3、支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； 4、加入集中管理时，支持身份认证，比如密码正确才能加入；解除集中管理时，要输入中心端的解控秘钥才允许解控； ●5、支持攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等；（需提供相关功能截图证明并加盖生产厂家公章）； ●6、支持DNS透明代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至制定线路；（需提供相关功能截图证明并加盖生产厂家公章） ●7、支持基于用户组、位置、终端类型、URL类型配置流量管控策略（需提供相关功能截图证明并加盖生产厂家公章） 8、支持FTP协议上传、下载文件的审计，支持FTP传输客户端的外发附件审计，包括WinSCP、XFftp，FileZilla、SecureFX； ●9、支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持对每一种应用的定义和解释，帮助客户快速定位应用的分类；支持给每一种应用列上图标，易于客户了解应用的特征。（需提供相关功能截图证明并加盖生产厂家公章） | 1台 |
| (4) | 等保一体机 | 1、本次等保一体机要求2台硬件服务器，每台要求如下： CPU ：2*Silver 4210R 2.40 GHz（10C） 内存≥3*32GB； 硬盘：系统盘≥240GB SSD；缓存盘≥240GB SSD，数据盘≥2*4TB HDD； 网口≥6千兆电口；冗余电源； 2、产品支持软、硬件一体化与软硬件解耦两种部署方式；支持网桥、路由、旁路模式部署； ●3、平台可根据实际业务环境定义业务安全区域，简化运维管理；（提供界面截图证明并加盖生产厂家公章） 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑的编排，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备。（提供界面截图证明并加盖生产厂家公章） 4、平台首页可以展示详细主机状态、磁盘状态及应用状态，以及业务和用户遭受的安全风险、待处理的系统事件等相关安全信息； ●5、平台支持模板化的组件部署模式，至少支持出口边界安全模板、等保合规安全模板（提供界面截图证明并加盖生产厂家公章） 6、支持内置的安全市场，可根据业务需要灵活选择所需要的安全产品，且安全市场产品至少提供内置的3个月测试授权使用期限； 7、支持故障迁移功能，当主机发生故障迁移后，可自动将组件迁移到其他主机上运行； 为了提供更好的排障手段，支持在平台内节点抓包分析分析功能，能够设置抓包的网口、过滤条件、文件大小等参数； 8、平台支持关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用；在双机场景下，管理平台要支持双机配置同步，在硬件故障时保障无感知切换； ●9、支持基于一体化平台的安全运营中心功能，至少能够提供业务、用户视角的安全风险展示。（提供界面截图证明并加盖生产厂家公章） 10、支持针对业务、用户的风险事件进行分类，至少包含已经明确失陷的业务以及业务的威胁、脆弱性分析。同时能够针对已经实现、具备威胁与脆弱性不同阶段的安全事件进行等级描述、定位事件从何种安全组件上报，是否处理以及安全事件详情。 | 2台 |
| (5) | 日志审计 | 1、日志审计支持审计授权资产≥50个 2、支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。 3、支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。 4、支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 | 1套 |
| (6) | 堡垒机 | 1、运维审计堡垒机流量≥50M； 2、内置配置管理员、密码管理员、审计管理员、系统管理员、系统审计员、普通运维用户等管理角色； 3、针对RDP、VNC、X11等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户帐号、运维用户姓名、审批用户帐号、审批用户姓名、服务器用户名等信息； 4、能够记录RDP协议中的活动窗口名称、删除文件等动作，并能记录RDP会话中的键盘输入信息； | 1套 |
| (7) | 安全测评 | 针对赤峰市120急救网络一体化系统，提供二级等保测评服务。 | 3次 |
| 3 | 扩充软件功能 |  |  |
| (1) | 双机热备软件 | （1）平台支持：支持Windows、RedHat、Suse、CentOS等系统 （2）应用支持：支持Oracle、SQL Server等主流数据库，支持IIS、Tomcat、WAS、文件、邮件等应用服务，支持自定义应用 （3）集群切换响应时间：小于1秒 （4）网络支持：支持虚拟MAC地址功能 （5）集群管理：支持与120通讯调度软件结合，通过120通讯调度软件控制台远程集中的监控和管理后台集群状态； （6）告警方式：支持在线日志、SNMP协议方式告警；同时支持通过通讯调度软件本身控制台日志告警； （7）应用深度监控：实现对现有120急救系统服务端模块自身僵死、异常状态监控及后台对应数据库的僵死监控； （8）同步模式：字节级、实时同步、文件级粒度 （9）备机端数据安全：支持备机数据锁功能，防止备机端数据被恶意拷贝、查看、删除、篡改等 （10）数据同步安全：支持数据同步过程中LZ77数据压缩方式且自动对数据实现加密、数据快照副本等功能；保障数据传输过程安全及数据回滚恢复； （11）全系统切换：支持对120通讯调度软件、通讯调度数据、操作系统注册表、驱动程序等的全系统备份切换功能； （12）网络仲裁：实现第三方仲裁方式监控网络连通可用性 （13）数据库订阅发布：支持MSSQL订阅发布功能 ■（14）监控与管理：与现有市级120急救系统平台兼容配合，实现后台热备集群的集中监控。 | 4套 |
| (2) | 增加报警人电话定位系统 | 实现移动、联通、电信手机呼叫定位，辅助调度员派车和出车人员尽快找到报警人。 与综合接入服务连接并实现与其之间的通信功能，另一方面与中国移动、联通、电信的语音定位接入网关对接，并实现与运营商定位服务器间的通信和定位功能。 云平台服务接入：包含中国移动、中国联通、中国电信定位服务。 WEB应用模块接入：管理系统通过web页面进行展示。 监控告警模块接入：系统监控，短信、电话多种方式告知故障。 数据统计模块接入：对报警定位数据按要求进行统计。 服务时间：含全市3年电话定位使用费。 ●产品具有中国移动、联通、电信运营定位能力相关证明，（提供证明复印件并加盖服务提供商厂家公章）。 | 1套 |
| (3) | 增加全市应急指挥可视化展示系统 | （1）通过大数据分析手段，最终实现对科室、人员或急救相关业务的分析，为急救指挥业务管理做出科学的决策支持、分析科室或人员存在的风险、进行科室或人员的绩效考评等，包括：受理电话情况、指挥调度情况、车辆运行情况、现场抢救情况、患者病历等急救过程信息，并通过对基础数据的分析处理为中心提供决策分析数据支持，真正实现提升120急救指挥管理综合效能的目标。 （2）将中心/分中心调度数据进行分析，依托受理繁忙情况、接警及时情况、受理及时情况、派车及时情况演变出相应的分析方面。还对事件的发生地址分布、现场地址分布、调度席位状态与排队电话分析，延时出车情况、未及时接听电话进行分析、到达现场时长分析。 （3）在大屏幕上可直观的实现急救指挥数据的可视化展示。 （4）根据急救需求量、地理位置数据、到达时间等综合评价急救资源对急救需求的响应程度，能实现对全市的急救网络、站点、车辆配置进行合理的配置意见，也是急救网络规划的依据。 （5）能对事件的发生地址分布分析，根据事发地址与时间分布，可以看出事件发生位置密集区，以便合理的配置分布急救力量。 （6）能对现场地址分析，根据站点位置、时间分布，可以看出站点出车位置的合理性，以便合理站点分布规划给出依据。 （7）能对于延时出车情况，可以看出每个站点延时率，以便合理的对于站点急救效率管理。 （8）能实时展现急救需求的地理分布状况，用热力图等图形及相关数据报表做展示，实时提示急救资源紧缺地区。 （9）能对中心/分中心的调度班组、调度台配置进行合理的配置意见，也是对调度力量合理规划的依据。 （10）能对中心/分中心调度分析结果，得出本中心调度运行情况评估。其中有受理繁忙、接警及时、受理及时、派车及时这四个方面分析；为此对本中心调度四个方面情况进行合理制定决策。 （11）能对中心/分中心受理繁忙情况与受理及时分析可以看出受理量、受理时长、排队电话、时间、调度员之间相关性；当受理率变低，受理时长变长时会造成调度台处于受理状态，导致当有电话进入时会产生排队电话；为此对本中心调度员进行合理的配置意见，也可作为调度员班组配置规划依据。 （12）能对中心/分中心接警及时情况分析可以看出每个调度员接警时间分布情况，也可作为调度员班组配置规划依据。 （13）能对中心/分中心派车及时情况分析可以看出每个调度员派车时间分布情况，也可作为调度员班组配置规划依据。 （14）能对中心/分中心调度台状态与排队电话分析，可以看出调度台的繁忙程度与排队电话产生的相关性问题，以便合理的给出是否增开调度台相关问题。 （15）能对中心/分中心未及时接听电话进行分析，可以看出本中心未及时接听电话与时间相关性问题，便于中心控制未及时接听电话上下限制降低未及时接听电话率，以便合理的为后续急救工作争取时间。 （16）能对中心/分中心到达现场时长分析结果，可以看出一周每天的时空分布最高峰与最低峰，便于调度合理进行派车，为后续急救工作争取时间。 ■能够对现有市级120急救系统平台的数据以及优化后的急救中心、急救分中心、分站系统数据进行分析。 | 1套 |

  - 旗县120急救分中心系统

1、软件和核心硬件

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程控交换机系统 | ●提供能够与市急救中心程控交换机系统配套使用的证明材料。 |  |
| (1) | IP 坐席许可 | 按照每个分中心配置2个可以使用的IP坐席，提供CTI 底层接口及IP话机监控授权。 | 20个 |
| (2) | ACD组许可 | 每个分中心配置1个ACD组，日常由各分中心按照归属地接警。遇到突发事件，可以由市中心代替接警。 将接入的来电按特定规则自动转接到正确的调度员前，或自动处理如排队、教育录音（锁定恶意电话后再次呼入）等。 | 10个 |
| (3) | IP 话机和耳机 | 5 行×24 字符简体中文液晶显示； 12 个可编程功能键； 6 个ACD 固定功能键/灯；LED 指示灯，提示有留言信息；用户可选择铃声；耳机插孔；用户可选择铃声；耳机插孔；配套头戴式接警耳机； | 20套 |
| 2 | 计算机受理调度系统 |  |  |
| (1) | 接警坐席软件 | 受理调度子系统以呼叫受理台和呼救受理软件为主，为120 急救指挥调度的核心系统，是一个完成从120 呼救到院前急救完成的实时处理系统，包括：接收120 呼救、调度员进行呼救受理、生成急救预案、调度急救站救护车辆、利用有线/无线数字通信技术，将出车指令发往相应急救站、救护车或出车人员。急救站或救护车接收指令出动，急救过程信息反馈等等。还提供增援、信息支持和重大灾害事故处理功能等。 （1）说明 受理调度坐席采用1机3屏设计，分别为受理调度屏、信息资源屏和电子地图屏。 受理调度屏界面：包括呼救电话信息显示、事件记录区、资源显示区、事件查询区（当前、历史、重复呼救、放弃电话等）操作提示区、指令发送区等。 信息资源屏界面：可进行软电话操作、医疗急救知识库查询与显示、电话号码本、软电话及各种信息数据库等。 电子地图屏界面：用于显示地理信息、呼救电话（包括移动电话）位置、救护车位置、事发地点位置。 （2）软件功能 登录功能（调度人员的登录）：调度人员需输入工号和口令（口令可自行修改），经系统认证后，即可开始受理调度工作，工号记录在每一次受理调度“过程管理”和急救受理单中。 登录过程中系统不向该席位分配呼救电话。 退出功能（调度人员的退出）：调度人员可选择退出系统并关闭席位，退出过程中系统不向该席位分配呼救电话。 离席功能：调度人员临时离开席位可选择离席功能，系统将不向处于离席状态的席位分配呼救电话；当大厅的离席席位不超过一定数量（该数字可设定）时，只要经系统确认即可 离开；当休眠席位超过该数字时，则提示调度人员向班长席发出请求，经班长确认同意后，再经系统确认方能离开。 没有班长席时，离席超过规定时间和有呼入电话排队时，系统自动发出声光报警。 回席功能：调度人员回席时点击回席，即可恢复工作。 主叫信息显示功能：受理调度席能从系统自动获得呼救电话的信息，系统默认字段信息中的呼救电话、装机地址与事件报告中的联系电话和案发地址相同，若不同调度人员可手工修改。 事件性质判断功能：灾害事故呼救可选择呼救类型。中毒事件呼救可给与毒物判断和救治指导方案。 事件记录功能：受理调度系统能产生相应的“事件提问预置清单”，自动显示相关的标准提问程序。调度受理席能根据这些提问清单和标准提问程序，向呼救者提问，以问答方式询问事件信息，产生规范的“事件报告”。事件报告附有调度人员的工号和录入时间，且该信息在发送出去以后就不能更改，但呼救受理信息允许补充录入。 事件显示功能：每一受理调度席能够显示所有受理调度席当天的呼救事件列表及呼救受理内容。 事件调度功能：系统提供严格按前述120 工作流程和系统实时监测功能设计的界面和内容，供调度人员操作。 软电话功能：受理调度系统提供功能完备的软电话功能，如：暂断/暂断显示、所打、重拨、挂断、转接、电话会议、排队电话接入、暂时不能接电话状态等。并可直接点击车辆与随车人员进行通话。 电话提示功能：受理调度系统提供友好人机界面，并实时地反映拨入电话数量、拨入时间、拨入电话类别 （如内部电话或120 呼救电话），拨入电话状态（如等待接听状态或已接听状态）等信息。 排队提示功能：受理调度席显示排队电话的数量。 保持功能：调度员可以暂时保持呼救人话路，叫通他人，过后再恢复呼救人话路。 被叫控制功能：借助电信提供的功能实现。 骚扰电话“认定”功能：可对恶意骚扰电话进行“认定”，当再次呼入时，被系统识别并转移到播放“警告性录音”的电话上而不进入受理调度席。 独立电话功能：当系统服务器出现故障时，每一个席位仍能继续以单机的方式接听电话。 “告示牌”功能：能允许调度人员之间进行信息沟通。调度人员可将某一信息/留言传递给所有操作员、一组操作员或某一操作员。相应的席位能显示这些信息、发送者名字和发送时间。 重复呼入提示功能：开发商应专门说明在软件中如何避免和减少重复呼救，并说明在出现重复呼救时如何处理。 呼入存档功能：对每一次呼入（有效或无效），均自动产生呼入记录并在服务器上存档，内容包括呼入时间、主叫号码、应答时间、流水号、挂机时间等。 ■支持接入市级120急救系统平台，具备市级120急救系统平台接警调度坐席软件的全部功能。 | 20套 |
| (2) | 数字录音软件 | （1）当有呼救时，系统自动启动录音，记录并存储主叫号码、受理台号、通话时间等信息； （2）可通过 120 受理系统按时间、受理台号、主叫号码等多条件对呼救录音进行查询、回放，电话录音的播放支持任意时间点开始； （3）录音通道满足系统录音需求。实现多方通话功能，并将所有通话内容进行录音； （4）提供对录音系统的完整管理功能，包括录音资料的备份、查询、统计等。同时，录音系统的管理要有权限设定； （5）提供录音容量满时的告警功能； ■（6）数字录音与报警事件相关联； （7）实现远程录音回放； （8）实现录音回听时暂停、快进、后退等功能； （9）实现受理记录、录音记录查询时，不自动恢复到初始时间； | 10套 |
| (3) | 视频服务软件 | 可以查看所属救护车医疗舱图像（车内摄像头）和现场图像（驾驶舱摄像头），通过实时了解急救车现场情况，便于急救指挥。支持车载视频终端图像数据在本地或上传中心服务器上进行保存，并能够在多用户界面进行同时显示。 可在接警坐席软件上直接点击救护车，即可看到救护车内外现场视频。 ■要求能够接入市级120急救系统视频平台。 | 10套 |
| 3 | 统计分析系统 | 通过科学、合理地分析120急救中心的需求及供给现状，对120急救数据进行深入挖掘，为构建院前急救人力资源管理对策和急救网络布局规划建议提供数据支撑，造福市民。 可以对急救信息进行实时的，更为直观化的统计和对比，运用地图、饼状图、仪表盘图、柱状图等形式来展现急救信息。方便用户更好的掌握急救信息的相关状况，了解相关急救工作的进展情况，能够对相关急救工作的开展进行更好的指挥调度。系统所监控的信息包括：接听电话、派车数、救治人数、平均出车时间、在岗车辆等。 能对于延时出车情况，可以看出每个站点延时率，以便合理的对于站点急救效率管理。 能对接警及时情况分析可以看出每个调度员接警时间分布情况，能对派车及时情况分析可以看出每个调度员派车时间分布情况，作为调度员班组配置规划依据。 在大屏幕上可直观的实现急救指挥数据的可视化展示。 | 10套 |
| 4 | 移动领导智能管理系统 | 可以通过APP应用程序软件查看调度系统的相关数据信息，移动领导智能管理系统可通过移动网络接入调度系统，实现：电话总量、救治人数、接警总量、突发事件、派车总量、平均响应时间等统计，并以相应方式显示，其中在首页还会显示车辆总数，当班车辆，任务车辆，任务车辆，坐席数等。 | 10套 |
| 5 | 互联网地图系统 | - GIS 基本功能：无极化放大、缩小、漫游、图层控制等。 GIS 增强功能：查询功能（包括全称查询和模糊查询，可以查询道路信息、地理信息查询、急救车辆信息查询、医院信息查询等）；定位功能（通过灵活的查询信息在地图上定位，包括：文字定位地图、地图确定文字、索引图定位、拼音头定位、汉字模糊定位等功能。）；图层管理控制功能；急救车辆标记功能；测量计算功能。 | 10套 |
| 6 | 报警人电话定位系统 | 实现移动、联通、电信手机呼叫定位，辅助调度员派车和出车人员尽快找到报警人。 包含中国移动、中国联通、中国电信定位服务3年使用费。 产品具有中国移动、联通、电信运营定位能力相关证明，（提供证明复印件）。 | 10套 |
| 7 | 急救专用车载信息系统 |  |  |
| (1) | 急救专用车载终端 | 1．4G全网通； 操作系统：Android 7.0； 处理器：麒麟810，主频2.27GHz； 处理器核心：八核心； 系统内存：6GB，存储容量：128GB； 屏幕尺寸：8英寸； 双摄像头（前置：3200万像素，后置：4800万像素）， 聚合物锂电池：3750mAh， 支持北斗定位和GPS定位。 语音导航播放。 完善的自动电源管理（包括省电方案）； 2.车载终端功能： GPS 定位信息的上传； 调度指令接收； 急救状态管理； 无线通话； 车载电子地图实时路径导航； 图形用户界面的医疗信息浏览（包括救治方案、毒品资料库和化学危险品资料库）和管理信息回填等。 ■要求能够接收所属急救分中心和市级120急救系统平台派发的调度指令。 | 60套 |
| (2) | 视频车载终端 | 支持4路音视频输入，支持1080P分辨率； 支持1T硬盘存储空间； 支持视频H.265编码；音频G.726编码； 支持4G全网通； 压缩比高、图像清晰、占磁盘空间小，支持1080P. 720P、D1、HD1、CIF等； 支持语音对讲，车载专用话咪、全双工对讲终端。 急救车载监控摄像头(救护仓1个，驾驶室1个) ■要求能够在所属急救分中心和市级120急救系统平台查看车载监控摄像头的视频图像。 | 60套 |
| 8 | 急救分站系统 | （1）将状态通知服务器； （2）接收通信服务器的命令自动启动接收动作； （3）自动启动警铃，提示准备出动； （4）自动接收急救出车命令单； （5）自动快速显示、打印急救出车命令单； （6）自动快速显示、打印会面地点位置图； （7）保存急救出车命令单及相应地理坐标； （8）接收辅助信息，并显示、打印、存档； （9）通知中心收到信息确认； （10）院前急救电子病历回填功能。 ■要求能够接收所属急救分中心和市级120急救系统平台派发的调度指令。 | 10套 |
| 9 | 互联网+急救系统 | 1、互联急救系统 含互联急救APP、微急救、志愿者服务等。 急救APP 软件2 套（安卓和苹果版本各1 套）和基于微信的呼救服务软件：是针对智能手机终端用户开发的移动应用软件，主要应用于辖区内的呼救者，可由老百姓自由免费下载并安装在手机上，同时上传其完善的个人信息等资料，在需要的时候可以一键呼救，120 在收到患者通过该系统发来的呼救的同时，自动显示呼救者的自然信息及呼救时所处的位置。当呼救者需要救助时，可以在其他开通区域同样可以享受到无差别的急救服务。 急救APP 软件和微信呼救服务软件的功能要求如下： （1）呼救功能 呼救：既可以为自己呼救，也可以替亲友呼救等，呼救的同时可以将呼救的内容以及位置信息同时上传到急救中心。呼救信息发出后可在≤90秒内可自行撤回； （2）急救手册 该系统在安装的同时，自动安装随机的急救手册安装包，可以供使用者平常学习、参考，遇到问题时可快速查阅，为更好的开展急救，维持生命体征提供有效帮助； （3）公告 软件设置社区版块，可以发布健康常识，各地市急救中心的新闻、经典案例，特别是遇到疫情和特殊事件的时候，可以及时地推送相关的保健常识； （4）系统设置 在设置中应该包含相关的参数设置，主要包括个人资料（年龄，性别、体重、血型、过敏史、其他病史等等）管理； （5）AED查询 系统通过录入AED存放地点坐标，当市民需要使用AED设备时，通过系统自动识别定位信息，可轻松通过AED界面查询附近有无AED设备并提供路径和距离信息； （6）历史消息 可通过该功能查询历史呼救信息及系统推送信息； （7）志愿者服务 提供志愿者报名、审核功能，并提供根据技能参与急救。 2、听障人士无障碍报警系统 听障人士可以通过智能手机APP完成注册填写个人信息。在突发紧急状况需要协助时，可以通过智能手机APP，用文字呼叫120求助。 3、救护车让行系统 急救人员通过120车载系统，点击一路护航功能，就会自动触发该功能：首先，急救人员会收到系统推送的一条“最优路线”，该路线是导航地图基于当时的实时路况、道路拥堵延时指数、途径信号灯个数等多个指标，综合计算得出的一条相对最省时、最顺畅的路线。其次，导航地图还会基于“被保障救护车辆”的实时位置，以语音播报形式，通知其他的沿途用户注意避让,有效缩短救护车辆通行时间。 | 10套 |
| 10 | 关联系统对接 | （1）应急指挥系统接口：应急指挥系统或卫生管理部门信息系统需要实时掌握全自治区院前急救事件的处理情况和院前急救力量的运行情况。 （2）联动接口：与110、119、122的联动接口。 （3）与电信运营商接口：包括120中继，备份中继，互联网线路，数据专线等等。 （4）全民健康信息平台服务接口：通过系统开发的接口体系，预留系统接口，以便打通本系统与全民健康信息平台的数据通道，实现城市急救数据与全民健康数据互为补充。 （5）大数据中心服务接口：通过系统开发的接口体系，预留系统接口，以便打通本系统与城市大数据中心的数据通道，使得系统能获得更多的城市基础数据来支持院前急救业务的开展，并补充完善大数据中心的城市急救数据。 | 10项 |

2、通用硬件

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机相关硬件 |  |  |
| (1) | 网络交换机 | POE交换机，千兆以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps； 交换方式：存储-转发； 背板带宽：192Gbps； 包转发率：42Mpps 端口结构：非模块化； 端口数量：24个10/100/1000 Base-T 以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口； 控制端口：1个Console口； 传输模式：全双工/半双工自适应； 堆叠功能：可堆叠； VLAN：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP； 电源功率：支持PoE+，整机最大输出:190W 功耗：≤230W； | 10台 |
| (2) | 防火墙 | 1、性能要求：网络层吞吐量≥2G，应用层吞吐量≥500M，防病毒吞吐量≥150M，IPS吞吐量≥100M，全威胁吞吐量≥80M，并发连接数≥80万，HTTP新建连接数≥1.5万，IPSec最大隧道数≥1000，IPSec VPN吞吐量≥50M。 2、硬件参数：规格：桌面型，内存大小≥2G，硬盘容量≥64G minisata SSD，电源：适配器，接口≥4千兆电口。 3、产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改。 ●4、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。（需提供产品功能截图并加盖生产厂家公章） 5、产品支持应用控制策略生命周期管理并需以截图等形式包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维等功能展示 ●6、产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供产品功能截图并加盖生产厂家公章） 7、支持对Web服务器安全的风险汇总展示，所投产品展示：按照业务重要性、风险等级、攻击事件统计等维度展示Web服务器的整体安全状况，并给出解决建议实现风险快速处置。 | 10台 |
| (3) | 接警电脑（一机三屏） | 智能i5-10500处理器 , 内存8G ,硬盘容量 1TB ,8X 最大可变速超薄 DVD+/-RW；硬盘描述：7200转SATA，光驱:16倍变速DVD光驱，声卡:集成声卡，网卡:千兆以太网卡，鼠标:光电鼠标，键盘:标准键盘，独立显卡，耳机输出接口，麦克风输入接口。操作系统：WIN10中文专业版。 包含3台23.8寸显示器。 | 20套 |
| (4) | 打印机 | 黑白激光打印机，A4幅面，分辨率1200×1200dpi，打印速度18ppm。 | 10台 |
| (5) | 插座 | 插座数量8插位，安全性能 10KA防雷。 | 20个 |
| (6) | 专用调度桌椅 | 尺寸mm为1800W*1050D*75H。主体框架采用优质冷轧钢板。结构件采用优质冷轧镀锌钢板，厚度为1.2-1.5mm。桌面采用25mm优质生态板。底柜采用优质冷轧钢板且自带散热系统，灵活的底柜空间可以摆放各类主机及其他设备的放置要求，前门封板供散热，后门可打开。 | 20套 |
| (7) | 网络摄像头 | 高清摄像机，4毫米镜头，支持POE。含安装调试。 ■要求能够在所属急救分中心和市级120急救系统平台查看监控摄像头的视频图像。 | 20个 |
| (8) | 硬盘录像机 | 4路网络硬盘录像机，1T硬盘。含安装调试。 | 10台 |
| (9) | 不间断电源 | 3KVA，供电4小时8块电池，在线式不间断电源。 | 10套 |
| 2 | 大屏幕系统 | 75英寸超薄电视 8K解码鸿鹄画质 4K超高清MEMC智能液晶电视HD75DESA 2+16GB | 20台 |
| 3 | 急救分站系统（中心站） |  |  |
| (1) | 接警计算机 | 处理器i5-9500，8GB内存，1TB硬盘，显卡，鼠标、键盘，21.5英寸液晶显示器，正版Windows 10操作系统。 | 10台 |
| (2) | 网络交换机 | 8口100M/1000M网络交换机，带POE供电功能。 | 10台 |
| (3) | 打印机 | 黑白激光打印机，A4幅面，分辨率1200×1200dpi，打印速度18ppm。 | 10台 |
| (4) | 插座 | 插座数量8插位，安全性能 10KA防雷。 | 10个 |
| (5) | 网络摄像头 | 高清摄像机，4毫米镜头，支持POE。含安装调试。 要求能够在所属急救分中心和市级120急救系统平台查看监控摄像头的视频图像。 | 10个 |

3、升级克旗120急救分中心系统

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程控交换机系统 | 提供能够与市急救中心程控交换机系统配套使用的证明材料。 |  |
| (1) | IP 坐席许可 | 按照每个分中心配置2个可以使用的IP坐席，提供CTI 底层接口及IP话机监控授权。 | 1个 |
| (2) | ACD组许可 | 每个分中心配置1个ACD组，日常由各分中心按照归属地接警。遇到突发事件，可以由市中心代替接警。 将接入的来电按特定规则自动转接到正确的调度员前，或自动处理如排队、教育录音（锁定恶意电话后再次呼入）等。 | 1个 |
| (3) | IP 话机和耳机 | 5 行×24 字符简体中文液晶显示； 12 个可编程功能键； 6 个ACD 固定功能键/灯；LED 指示灯，提示有留言信息；用户可选择铃声；耳机插孔；用户可选择铃声；耳机插孔；配套头戴式接警耳机； | 1套 |
| 2 | 接警坐席软件 | 受理调度子系统以呼叫受理台和呼救受理软件为主，为120 急救指挥调度的核心系统，是一个完成从120 呼救到院前急救完成的实时处理系统，包括：接收120 呼救、调度员进行呼救受理、生成急救预案、调度急救站救护车辆、利用有线/无线数字通信技术，将出车指令发往相应急救站、救护车或出车人员。急救站或救护车接收指令出动，急救过程信息反馈等等。还提供增援、信息支持和重大灾害事故处理功能等。 （1）说明 受理调度坐席采用1机3屏设计，分别为受理调度屏、信息资源屏和电子地图屏。 受理调度屏界面：包括呼救电话信息显示、事件记录区、资源显示区、事件查询区（当前、历史、重复呼救、放弃电话等）操作提示区、指令发送区等。 信息资源屏界面：可进行软电话操作、医疗急救知识库查询与显示、电话号码本、软电话及各种信息数据库等。 电子地图屏界面：用于显示地理信息、呼救电话（包括移动电话）位置、救护车位置、事发地点位置。 （2）软件功能 登录功能（调度人员的登录）：调度人员需输入工号和口令（口令可自行修改），经系统认证后，即可开始受理调度工作，工号记录在每一次受理调度“过程管理”和急救受理单中。 登录过程中系统不向该席位分配呼救电话。 退出功能（调度人员的退出）：调度人员可选择退出系统并关闭席位，退出过程中系统不向该席位分配呼救电话。 离席功能：调度人员临时离开席位可选择离席功能，系统将不向处于离席状态的席位分配呼救电话；当大厅的离席席位不超过一定数量（该数字可设定）时，只要经系统确认即可 离开；当休眠席位超过该数字时，则提示调度人员向班长席发出请求，经班长确认同意后，再经系统确认方能离开。 没有班长席时，离席超过规定时间和有呼入电话排队时，系统自动发出声光报警。 回席功能：调度人员回席时点击回席，即可恢复工作。 主叫信息显示功能：受理调度席能从系统自动获得呼救电话的信息，系统默认字段信息中的呼救电话、装机地址与事件报告中的联系电话和案发地址相同，若不同调度人员可手工修改。 事件性质判断功能：灾害事故呼救可选择呼救类型。中毒事件呼救可给与毒物判断和救治指导方案。 事件记录功能：受理调度系统能产生相应的“事件提问预置清单”，自动显示相关的标准提问程序。调度受理席能根据这些提问清单和标准提问程序，向呼救者提问，以问答方式询问事件信息，产生规范的“事件报告”。事件报告附有调度人员的工号和录入时间，且该信息在发送出去以后就不能更改，但呼救受理信息允许补充录入。 事件显示功能：每一受理调度席能够显示所有受理调度席当天的呼救事件列表及呼救受理内容。 事件调度功能：系统提供严格按前述120 工作流程和系统实时监测功能设计的界面和内容，供调度人员操作。 软电话功能：受理调度系统提供功能完备的软电话功能，如：暂断/暂断显示、所打、重拨、挂断、转接、电话会议、排队电话接入、暂时不能接电话状态等。并可直接点击车辆与随车人员进行通话。 电话提示功能：受理调度系统提供友好人机界面，并实时地反映拨入电话数量、拨入时间、拨入电话类别 （如内部电话或120 呼救电话），拨入电话状态（如等待接听状态或已接听状态）等信息。 排队提示功能：受理调度席显示排队电话的数量。 保持功能：调度员可以暂时保持呼救人话路，叫通他人，过后再恢复呼救人话路。 被叫控制功能：借助电信提供的功能实现。 骚扰电话“认定”功能：可对恶意骚扰电话进行“认定”，当再次呼入时，被系统识别并转移到播放“警告性录音”的电话上而不进入受理调度席。 独立电话功能：当系统服务器出现故障时，每一个席位仍能继续以单机的方式接听电话。 “告示牌”功能：能允许调度人员之间进行信息沟通。调度人员可将某一信息/留言传递给所有操作员、一组操作员或某一操作员。相应的席位能显示这些信息、发送者名字和发送时间。 重复呼入提示功能：开发商应专门说明在软件中如何避免和减少重复呼救，并说明在出现重复呼救时如何处理。 呼入存档功能：对每一次呼入（有效或无效），均自动产生呼入记录并在服务器上存档，内容包括呼入时间、主叫号码、应答时间、流水号、挂机时间等。 支持接入市级120急救系统平台，具备市级120急救系统平台接警调度坐席软件的全部功能。 | 1套 |
| 3 | 统计分析 数据展示 | 通过科学、合理地分析120急救中心的需求及供给现状，对120急救数据进行深入挖掘，为构建院前急救人力资源管理对策和急救网络布局规划建议提供数据支撑，造福市民。 可以对急救信息进行实时的，更为直观化的统计和对比，运用地图、饼状图、仪表盘图、柱状图等形式来展现急救信息。方便用户更好的掌握急救信息的相关状况，了解相关急救工作的进展情况，能够对相关急救工作的开展进行更好的指挥调度。系统所监控的信息包括：接听电话、派车数、救治人数、平均出车时间、在岗车辆等。 能对于延时出车情况，可以看出每个站点延时率，以便合理的对于站点急救效率管理。 能对接警及时情况分析可以看出每个调度员接警时间分布情况，能对派车及时情况分析可以看出每个调度员派车时间分布情况，作为调度员班组配置规划依据。 在大屏幕上可直观的实现急救指挥数据的可视化展示。 | 1套 |
| 4 | 领导智能APP | 可以通过APP应用程序软件查看调度系统的相关数据信息，移动领导智能管理系统可通过移动网络接入调度系统，实现：电话总量、救治人数、接警总量、突发事件、派车总量、平均响应时间等统计，并以相应方式显示，其中在首页还会显示车辆总数，当班车辆，任务车辆，任务车辆，坐席数等。 | 1套 |
| 5 | 报警人电话定位系统 | 实现移动、联通、电信手机呼叫定位，辅助调度员派车和出车人员尽快找到报警人。 包含中国移动、中国联通、中国电信定位服务3年使用费。 产品具有中国移动、联通、电信运营定位能力相关证明，（提供证明复印件）。 | 1套 |
| 6 | 相关硬件 |  |  |
| (1) | 接警电脑（一机三屏） | 智能i5-10500处理器 , 内存8G ,硬盘容量 1TB ,8X 最大可变速超薄 DVD+/-RW；硬盘描述：7200转SATA，光驱:16倍变速DVD光驱，声卡:集成声卡，网卡:千兆以太网卡，鼠标:光电鼠标，键盘:标准键盘，独立显卡，耳机输出接口，麦克风输入接口。操作系统：WIN10中文专业版。 包含3台23.8寸显示器。 | 1套 |
| (2) | 插座 | 插座数量8插位，安全性能 10KA防雷。 | 1个 |
| (3) | 专用调度桌椅 | 尺寸mm为1800W*1050D*75H。主体框架采用优质冷轧钢板。结构件采用优质冷轧镀锌钢板，厚度为1.2-1.5mm。桌面采用25mm优质生态板。底柜采用优质冷轧钢板且自带散热系统，灵活的底柜空间可以摆放各类主机及其他设备的放置要求，前门封板供散热，后门可打开。 | 1套 |
| (4) | 网络摄像头 | 高清摄像机，4毫米镜头，支持POE。含安装调试。 要求能够在所属急救分中心和市级120急救系统平台查看监控摄像头的视频图像。 | 3个 |
| (5) | 硬盘录像机 | 4路网络硬盘录像机，1T硬盘。含安装调试。 | 1台 |
| (6) | 不间断电源 | 3KVA，供电4小时8块电池，在线式不间断电源。 | 1套 |
| (7) | 液晶电视 | 75英寸超薄电视 8K解码鸿鹄画质 4K超高清MEMC智能液晶电视HD75DESA 2+16GB | 2台 |

4、升级左旗120急救分中心系统

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统计分析系统 | 通过科学、合理地分析120急救中心的需求及供给现状，对120急救数据进行深入挖掘，为构建院前急救人力资源管理对策和急救网络布局规划建议提供数据支撑，造福市民。 可以对急救信息进行实时的，更为直观化的统计和对比，运用地图、饼状图、仪表盘图、柱状图等形式来展现急救信息。方便用户更好的掌握急救信息的相关状况，了解相关急救工作的进展情况，能够对相关急救工作的开展进行更好的指挥调度。系统所监控的信息包括：接听电话、派车数、救治人数、平均出车时间、在岗车辆等。 能对于延时出车情况，可以看出每个站点延时率，以便合理的对于站点急救效率管理。 能对接警及时情况分析可以看出每个调度员接警时间分布情况，能对派车及时情况分析可以看出每个调度员派车时间分布情况，作为调度员班组配置规划依据。 在大屏幕上可直观的实现急救指挥数据的可视化展示。 | 1套 |
| 2 | 移动领导智能管理系统 | 可以通过APP应用程序软件查看调度系统的相关数据信息，移动领导智能管理系统可通过移动网络接入调度系统，实现：电话总量、救治人数、接警总量、突发事件、派车总量、平均响应时间等统计，并以相应方式显示，其中在首页还会显示车辆总数，当班车辆，任务车辆，任务车辆，坐席数等。 | 1套 |
| 3 | 报警人电话定位系统 | 实现移动、联通、电信手机呼叫定位，辅助调度员派车和出车人员尽快找到报警人。 包含中国移动、中国联通、中国电信定位服务3年使用费。 产品具有中国移动、联通、电信运营定位能力相关证明，（提供证明复印件）。 | 1套 |
| 4 | 液晶电视 | 75英寸超薄电视 8K解码鸿鹄画质 4K超高清MEMC智能液晶电视HD75DESA 2+16GB | 2台 |

  - 增加市级急救网络医院系统

1、市级急救网络医院系统

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救分站系统硬件 |  |  |
| (1) | 分站计算机 | 处理器i5-9500，8GB内存，1TB硬盘，显卡，鼠标、键盘，21.5英寸液晶显示器，正版Windows 10操作系统。 | 8台 |
| (2) | 打印机 | 8口100M/1000M网络交换机，带POE供电功能。 | 8台 |
| (3) | 插座 | 黑白激光打印机，A4幅面，分辨率1200×1200dpi，打印速度18ppm。 | 8个 |
| (4) | 数据交换机 | 插座数量8插位，安全性能 10KA防雷。 | 8套 |
| (5) | 网络摄像机 | 高清摄像机，4毫米镜头，支持POE。含安装调试。 要求能够在所属急救分中心和市级120急救系统平台查看监控摄像头的视频图像。 | 16台 |
| (6) | 硬盘录像机 | 4路网络硬盘录像机，1T硬盘。含安装调试。 | 8台 |
| 2 | 急救分站系统软件 |  |  |
| (1) | 联网急救分站软件 | （1）将状态通知服务器； （2）接收通信服务器的命令自动启动接收动作； （3）自动启动警铃，提示准备出动； （4）自动接收急救出车命令单； （5）自动快速显示、打印急救出车命令单； （6）自动快速显示、打印会面地点位置图； （7）保存急救出车命令单及相应地理坐标； （8）接收辅助信息，并显示、打印、存档； （9）通知中心收到信息确认； （10）院前急救电子病历回填功能。 要求能够接收所属急救分中心和市级120急救系统平台派发的调度指令。 | 8套 |
| (2) | 通信服务软件 | （1）接收中心系统的下行指令（发送到急救分站和车载终端），并组合成特定格式提交给接口服务模块； （2）接收急救分站和车载终端接口服务模块发来的上传信息； （3）记录上行信息和下行信息； （4）根据接收和发送的信息更改系统数据库； （5）急救分站和车载终端上行信息的广播发布等等。 | 8套 |
| (3) | 视频服务软件 | 可以查看所属救护车医疗舱图像（车内摄像头）和现场图像（驾驶舱摄像头），通过实时了解急救车现场情况，便于急救指挥。支持车载视频终端图像数据在本地或上传中心服务器上进行保存，并能够在多用户界面进行同时显示。 要求能够在所属急救分中心、分站和市级120急救系统平台查看车载监控摄像头的视频图像。 | 8套 |
| (4) | 互联网地图系统 | - GIS 基本功能：无极化放大、缩小、漫游、全幅显示、图层控制等。 GIS 增强功能：查询功能（包括全称查询和模糊查询，可以查询道路信息、地理信息查询、急救车辆信息查询、医院信息查询等）；定位功能（通过灵活的查询信息在地图上定位，包括：文字定位地图、地图确定文字、索引图定位、拼音头定位、汉字模糊定位等功能。）；图层管理控制功能；急救车辆标记功能；测量计算功能。 | 8套 |
| 3 | 急救专用车载信息系统 |  |  |
| (1) | 急救专用车载终端 | 1．4G全网通； 操作系统：Android 7.0； 处理器：麒麟810，主频2.27GHz； 处理器核心：八核心； 系统内存：6GB，存储容量：128GB； 屏幕尺寸：8英寸； 双摄像头（前置：3200万像素，后置：4800万像素）， 聚合物锂电池：3750mAh， 支持北斗定位和GPS定位。 语音导航播放。 完善的自动电源管理（包括省电方案）； 2.车载终端功能： GPS 定位信息的上传； 调度指令接收； 急救状态管理； 无线通话； 车载电子地图实时路径导航； 图形用户界面的医疗信息浏览（包括救治方案、毒品资料库和化学危险品资料库）和管理信息回填等。 要求能够接收所属急救分中心和市级120急救系统平台派发的调度指令。 | 24套 |
| (2) | 视频车载终端 | 支持4路音视频输入，支持1080P分辨率； 支持1T硬盘存储空间； 支持视频H.265编码；音频G.726编码； 支持4G全网通； 压缩比高、图像清晰、占磁盘空间小，支持1080P. 720P、D1、HD1、CIF等； 支持语音对讲，车载专用话咪、全双工对讲终端。 急救车载监控摄像头(救护仓1个，驾驶室1个) 要求能够在所属急救分中心和市级120急救系统平台查看车载监控摄像头的视频图像。 | 24套 |

2、急救专用车载信息系统

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救专用车载终端 | 1．4G全网通； 操作系统：Android 7.0； 处理器：麒麟810，主频2.27GHz； 处理器核心：八核心； 系统内存：6GB，存储容量：128GB； 屏幕尺寸：8英寸； 双摄像头（前置：3200万像素，后置：4800万像素）， 聚合物锂电池：3750mAh， 支持北斗定位和GPS定位。 语音导航播放。 完善的自动电源管理（包括省电方案）； 2.车载终端功能： GPS 定位信息的上传； 调度指令接收； 急救状态管理； 无线通话； 车载电子地图实时路径导航； 图形用户界面的医疗信息浏览（包括救治方案、毒品资料库和化学危险品资料库）和管理信息回填等。 要求能够接收所属急救分中心和市级120急救系统平台派发的调度指令。 | 6套 |
| 2 | 视频车载终端 | 支持4路音视频输入，支持1080P分辨率； 支持1T硬盘存储空间； 支持视频H.265编码；音频G.726编码； 支持4G全网通； 压缩比高、图像清晰、占磁盘空间小，支持1080P. 720P、D1、HD1、CIF等； 支持语音对讲，车载专用话咪、全双工对讲终端。 急救车载监控摄像头(救护仓1个，驾驶室1个) 要求能够在所属急救分中心和市级120急救系统平台查看车载监控摄像头的视频图像。 | 6套 |