2023年防火物资采购明细表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 参考主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个护产品(芳纶阻燃服、防火头盔、森林消防员防护面罩、耐高温护目镜、轻便森防靴、芳纶阻燃隔热手套、阻燃防水挎包、水壶、毛巾) | 240 | 套 | 1560 | 374400 | 芳纶阻燃服 1.面料：芳纶纤维含量100%，面料阻燃性能洗涤50次后续燃时间/s≤0.9，阴燃时间/s≤0.5；损毁长度/mm≤21；甲醛含量：0mg/㎏;耐洗色牢度≥3级；耐水色牢度≥3级；面料洗涤50次后断裂强力≥1300N;面料洗涤50次后撕破强力≥105N；水洗尺寸变化率：-1%~+1%。 2.完全满足国标GB/T33536-2017的要求。 3.辅料反光条为芳纶反光条，拉链为优质金属拉链，领标和洗涤标为米白色全棉面料材质，胸条的面料为芳纶面料。 防火头盔 - 头盔采用优质塑料，颜色为红色，后部有加长沿抗冲击力强；可以保护重物对头部的冲击 - 适用于扑火人员在扑火现场保护头部的安全； 3.耐高温内置面罩采用可透视的耐用材料,防止火和烟尘对扑火人员的面部伤害； 4.头盔四周加以披肩,可以与扑火服连接一起.具有防砸，防热辐射和防火等多种功能； 5.面罩透光率≥90％； 6.披肩氧指数＞35LIO％； 7.重量＜1300g。 森林消防员防护面罩 1.整体由芳纶头套，硅胶半面罩和湿式防护滤芯组成。 2.面罩高低温适应性、面罩呼气阀气密性、面罩泄漏率、面罩的吸气阻力、面罩的呼气阀阻力满足GB2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》的要求。 3.湿式防护滤芯过滤件的滤烟性能：按GB2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》检测，滤烟性能达95%以上。 4.湿式防护滤芯过滤件的降温性能：在空气流量高于35升/分，空气温度高于85℃时，经过滤芯后温度须低于40℃，并维持不少于10分钟。 5.面罩提供有CMA认证标志的第三方检测机构出具的满足以上参数要求的检测报告证明原件扫描。 耐高温护目镜 1.护目镜整体采用隐藏式密封设计，不仅实现了行业专业性，而且佩戴舒适更加美观。 2.镜片：采用聚碳酸酯镜片，具有耐用耐高温、抗冲击性强特点，材质轻盈舒适；镜框：采用尼龙原料，耐高温柔韧性好；里衬采用硅胶材质，贴合脸部，密封性好，柔软的硅胶内衬，佩戴舒适。 3.耐热260℃，无变形，透明色透光率不少于85%，满足GB5891中1.1.2（抗强度冲击）和1.2（抗高速粒子冲击）的要求。 轻便森防靴 1.黑色翻毛皮 2.鞋帮耐磨性能：经过20000次循环摩擦后，不应出现被摩穿现象。 3.靴头性能：分别经过10.78KN静压力试验和冲击锤质量23kg,落下高度300mm的冲击试验后，其间隙≥15mm。 4.阻燃性能：（a）离火自熄时间≤2.0s；（b）损毁长度≤80mm；（c）熔融、滴落不允许。 5.扯断强度≥15Mpa。 6.撕裂强度≥100N/㎜。 7.隔热性能：被加热30min后，靴底内表面温度升高≤20℃。 8.森防靴提供有CMA认证标志的第三方检测机构出具的满足以上参数要求的检测报告原件扫描。 芳纶阻燃隔热手套 1.阻燃手套外层面料颜色按用户要求，可选橘红色。 2.阻燃手套由耐磨层、隔热层和阻燃层组成。 3.外层面料阻燃性能：（1）洗涤50后续燃时间≤0.3s；（2）洗涤50后阴燃时间≤0.3s；（3）损毁长度≤20mm。 4.面料热稳定性（260℃±5℃）≤0.1％。 阻燃防水斜挎背包 1.背包面料：340gsm±5亮桔色永久阻燃防水帆布。 2.洗涤50次后续燃时间s：经向≤1 纬向≤1。 3.洗涤50次后阴燃时间s：经向≤1 纬向≤1。 4.洗涤50次后损毁长度mm：经向≤50 纬向≤50； 水壶 1.水壶高20cm宽12cm厚6.5cm。 2.壶体材料：加厚铝。 3.总重约340g（水壶重251g 布套重89g）。 4.布套材质帆布铜扣 壶盖PE 内垫子硅胶 外喷橡胶漆 内喷珍珠漆。 5.水壶容量1L。 纯棉毛巾 1.100%棉。 |
| 2 | 便携式轻型灭火水泵 | 80 | 台 | 8300.00 | 664000 | 1.可实现单兵便携灭火作战和串并联灭火作战。 2.排量：≤36cm3。 3.功率：≤1.2KW。 4.流量：≥8m3/h。 5.出水口直径：≥25mm。 6.扬程：≥35M。 7.射程≥16M。 8.吸程：≥6M。 9.重量：≤6KG。 10.油箱≥0.8L，可连续运转时间＞64min。 11.混合油配比壶一个。 12.燃油箱和水泵底座为一体式设计。 13.材质为抗腐蚀和高强度工程塑料。 14.控制油门和熄火开关为一键组合式。 15.每台泵配多功能水枪1支（含喷雾和直流功能，快速卡扣接口）、直流水枪1支、转换接头（快速卡扣接口）2套，进水管一套，板手1个；配备3条30米25mm口径水带。 16.水泵提供国家级权威机构的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 17.每10台轻型泵作为1个战斗编组，每个战斗编组配备1部火场有害气体检测仪（提供产品校准证书原件扫描）： （1）体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警指示； （2）可以支持甲烷和氧气二种气体实时检测； （3）存储记录功能≥2500条； （4）传 感 器：氧气为电化学式,甲烷气体为催化式； （5）电池：≥3.7V2000MAh锂离子充电电池； （6）工作时间：可以连续工作≥8小时； （7）工作温度：-40∽70℃； （8）被测气体、测量范围、分辨率、响应时间：甲烷CH4、0-100%LEL、1%LEL、≤15秒； （9）被测气体、测量范围、分辨率、响应时间：氧气 O2、0-30%VOL、0.1%vol、≤15秒。 （10）尺寸：≤（100×65×28）mm。 |
|  | 总计 |  |  |  | 1038400 |  |