转运型救护车技术参数

| ### 序号 | ### 名称 | ### 技术参数及详细性能要求 |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 功能 | 主要是转运、救治和抢救病人的专用转运型救护车。 |
| ### 2 | ### 车辆技术要求主要参数 | ### ●一般技术指标：（该●号项下序号：1、2、3；视为一项一般技术指标） 1、底盘 （1）变速器：手动变速箱； （2）悬挂系统：前悬双横臂式扭杆弹簧独立悬架，后悬钢板弹簧非独立悬架； （3）制动系统：前通风盘式 后实心鼓式 （4）正副驾电动车窗 ### （5）原厂空调、暖风 ### （6）原厂中控锁 2、安全 （1）ABS防抱死； （2）制动分配（EBD）； 3、发动机 （1）排量：≥1900ml； （2）燃油类型：汽油； （3）额定功率：≥100(KW)； （4）轴距：≥3000(mm)。 （5）排放标准：国Ⅵ； ### ■重要技术指标：（该■号项下序号1、2；视为一项重要技术指标） 1、整车尺寸 （1）外形尺寸：长：5600mm≥长≥5330mm、2100mm≥宽≥1600mm、 2500mm≥高≥2000mm； - 医疗舱尺寸：长≥2600mm、宽≥1500mm、高≥1700mm； 2、载重 （1）整备质量：2110kg ≤质量≤2150kg （2）总质量：≥2800(kg) |
| ### 3 | ### 改装技术要求主要参数 | ●一般技术指标：（该●号项下序号：1、2、3、4、5、6、7、8、9；视为一项一般技术指标） 1、车辆外观 （1）救护车车身外表底色要求为白色，标识颜色按采购人要求进行定制； （2）医疗舱左前车窗全贴不透光白膜,其余车窗贴2/3不透光白膜。 2、警示系统：车顶前部需安装长排蓝色警灯，100W警报器及手持控制，尾部圆柱形爆闪。（需提供公告照片及实物照片为证） 3、照明系统：医疗舱内顶、医疗舱尾部、顶部照明灯2部，均需安装LED照明灯，输液射灯，相关色温达到6916K，提供第三方检测报告。 4、空调及通风换气系统：医疗舱为大功率直排制热、制冷，有排风换气扇。 5、医疗舱设计与布局：医疗舱为原车顶内饰，驾驶室与医疗舱安装中隔墙, 分开前后车厢设有一块大尺寸玻璃推拉窗（观察窗需提供强制性认证产品符合自我申明及3C认证证书。 ），医疗舱中隔墙上方设有长整排空调出风口，医疗舱中间隔断后安装软包柜式座椅，医疗舱右侧中门旁安装朝前独立座椅，医疗舱右侧后方安装长排2人软包座椅，医疗舱左侧中部安装储物柜及设备摆放柜，后侧设有成型氧气柜，配置安装2个10L氧气瓶，医疗舱顶部安装双向换气风扇，可抽风及排气。（需提供设计图纸、实车图片并加盖厂家鲜章） 6、担架系统 （1）自动上车担架（含担架导板）。 7、在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于500W电源逆变器可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源端口至少1只、220V电源端口至少2只，医疗舱翘板控制开关1个；（220V电源插座符合国家相关标准）。 8、供氧系统：医疗舱氧气柜包括氧气切换装置及2个10L氧气瓶，氧气瓶上配有2个国标氧气端口、2个隐藏式氧气管路及减压阀、1个刻度式流量湿化瓶、1个呼吸机接口（国标），氧气管路等中央供氧系统，带专用设施门，方便患者吸氧使用。 9、辅助设备 （1）驾驶舱与医疗舱隔断及前后对讲系统； （2）紫外线长条消毒灯； （3）安全扶手； （4）灭火器； （5）输液挂钩； （6）垃圾桶。 ■重要技术指标：（该■号项下序号1、2、3、4、5；视为一项重要技术指标） 1、柜体材料： （1）提供第三方检测机构出具的柜体制作材料环保检测报告，要求未检出甲醛、镉、铅、汞及六价铬； （2）提供第三方检测机构出具的柜体制作材料阻燃检测报告，要求满足GB 8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求）。 2、供电系统 （1）在拔掉车辆钥匙后所有用电器应断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力； （2）安全保护：每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用； （3）汽车低压线束：改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，提供第三方检测机构出具的检测报告；耐高温压力测试，测试条件为100℃、4h、1KV、1min情况下，按照GB/T25085标准进行测试，要求满足标准，提供第三方检测机构出具的检测报告。 3、地板采用具有阻燃性质地板，具有国家汽车质量监督检验中心阻燃报告，提供第三方检测机构出具的检验报告；医疗舱地板革采用防水、防腐、耐磨、抗菌、环保材料，便于清洁和整理。 4、座椅：医生座椅，投标人须提供符合国家标准第三方检测机构出具的检验报告(汽车座椅，座椅固定装置及头枕强度要求和实验方法）； 5、设备安装系统 1).材料：橡胶基座、2).拉伸强度≥10Mpa；拉伸强度变化率≤5 、 3).耐臭氧性能：（50×10-8（50phm）×40℃×72h×20%）无裂纹，提供检测报告 |