| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功率(KW) | 总功率（KW） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收穗、捡穗工段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 果穗喂料斗及支架 | 1 | 套 |  | 0 | 进料斗长7米，宽3米。 |
| 2 | 重型振动输送机 | 1 | 台 | 15 | 15 | 总长8.2米，水平安装，用于前工段输送果穗，电机变频控制. |
| 3 | 进料刮板皮带输送机 | 1 | 台 | 7.5 | 7.5 | 总长16.7米，倾角安装，PVC刮板带，带宽1000mm,轴联式. |
| 4 | 进料刮板皮带输送机支架、进出料口及盖板 | 1 | 套 |  | 0 | 支架方管100*100*5，出料口为δ1.5mm优质钢板制作，配δ1mm镀锌盖板。 |
| 5 | 进穗转运皮带输送机 | 1 | 台 | 2.2 | 2.2 | 总长5米，水平安装，PVC带，带宽740mm，轴联式，正反转. |
| 6 | 进穗转运皮带输送机支架、出料口及盖板 | 1 | 套 |  | 0 | 支架为δ2mm钢板制作，出料口为δ1.5mm优质钢板制作，配δ1mm镀锌盖板。 |
| 7 | 上穗刮板皮带输送机 | 1 | 台 | 7.5 | 7.5 | 总长16米，倾角安装，PVC刮板带，带宽1000mm. |
| 8 | 上穗刮板皮带输送机支架、进出料口及镀锌盖板 | 1 | 套 |  | 0 | 支架方管100*100*5，出料口为δ1.5mm优质钢板制作，配δ1mm镀锌盖板。 |
| 9 | 倾斜分穗皮带机 | 1 | 台 | 7.5 | 7.5 | 总长19米，4个分料口设置可调节挡板.二期另加一条用于跨扒皮机分料用。 |
| 10 | 分料皮带输送机支架及检修平台、踏步梯 | 1 | 套 |  | 0 | 二期另加一台用于跨扒皮机分料皮带机用。 |
| 11 | 玉米扒皮机到捡穗皮带机流槽 | 4 | 套 |  | 0 |  |
| 12 | 捡穗台 | 4 | 台 | 2.2 | 8.8 | 总长12米,包括支架，每台输送能力为15吨/小时,线速度0.2米/秒. |
| 13 | 杂穗集运皮带输送机 | 1 | 台 | 2.2 | 2.2 | 总22米，水平安装，PVC带，带宽610mm，带电机防雨罩. |
| 14 | 杂穗集运皮带输送机支架及盖板 | 1 | 套 |  | 0 | 支架为δ2mm钢板制作，出料口为δ1.5mm优质钢板制作，配δ1mm镀锌盖板。 |
| 15 | 好穗集运皮带机输送机 | 1 | 台 | 2.2 | 2.2 | 总长23米，水平安装，PVC带，带宽740mm，带电机防雨罩. |
| 16 | 好穗集运皮带机输送机支架、出料口及盖板 | 1 | 套 |  | 0 | 支架为δ2mm钢板制作，出料口为δ1.5mm优质钢板制作，配δ1mm镀锌盖板。 |
| 17 | 好穗转运皮带机输送机 | 1 | 台 | 2.2 | 2.2 | 总长25米，水平安装，PVC带，带宽740mm，带电机防雨罩. |
| 18 | 好穗转运皮带机输送机支架、出料口及盖板 | 1 | 套 |  | 0 | 支架为δ2mm钢板制作，出料口为δ1.5mm优质钢板制作，配δ1mm镀锌盖板。 |
| 19 | 过桥平台 | 1 | 套 |  | 0 | 包括平台、护栏及踏步梯 |
| 20 | 去花丝鼓风机 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |
| 21 | 取花丝除尘风机 | 1 | 套 | 30 | 30 |  |
| 22 | 取花丝风机支架 | 1 | 套 |  | 0 | 包括护栏、爬梯，用于旋风除尘风机 |
| 23 | 取花丝布袋除尘器 | 1 | 套 |  | 0 | 用于去花丝除尘.配布袋除尘器,带收集装置. |
| 24 | 取花丝旋风除尘器 | 1 | 套 |  | 0 |  |
| 25 | 闭风器 | 1 | 套 | 1.5 | 1.5 |  |
| 26 | 除尘管道及附件 | 1 | 套 |  | 0 | 包括管箍、连接螺栓、弯头、三通、变径管等，采用国标镀锌材料加工制作包括两套风机出风口离地15的管道 |
| 27 | 输粮管道及附件 | 1 | 套 |  | 0 | 粮管，包括管箍、连接螺栓、弯头、变径管等，采用国标材料加工制作 |
| 28 | 永磁除铁器 | 1 | 套 |  | 0 | 安装在进料刮板输送机上方 |
| 29 | 除铁器支架 | 1 | 套 |  | 0 |  |
| 30 | 风机控制变频器 | 2 | 套 |  | 0 |  |
| 31 | 配电柜 | 2 | 套 |  | 0 | GDD柜，PLC集中控制，实现在触摸屏上通过“一键启停”按钮，自动逐次启停相应设备，由控制器自动控制流程中各处电动三通阀的切换方向，并自动启停相应的变频器，无需人工干预，对设备故障（如过载等）进行连锁保护、声光报警提示、故障记录，自动有序停止前端设备；德力西元器件，具有过载保护，紧急停车 |
| 32 | 电缆线及辅材 | 1 | 套 |  | 0 | 采用众邦电缆，电器元件采用西门子、德力西等知名品牌 |
| 二、700吨/批次果穗烘干系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 一体式烘干抽湿热泵30P | 24 | 台 | 53 | 1272 | 根据烘房结构特殊定制产品,采用顶回风,下出风结构，每台主机采用双系统设计，每个烘烤房具有独立的PLC编程控制系统，可在手机端远程实时查看库内温湿度，远程实现开关机、参数设定及调整。 |
| 1 | 型号：KOS-KHR-108ⅡCD |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源：380V/50Hz |  |  |  |  |  |
| 4 | 额定功率：26KW |  |  |  |  |  |
| 5 | 额定制热量：108KW |  |  |  |  |  |
| 6 | 额定出风温度：45℃ |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高出风温度：60℃ |  |  |  |  |  |
| 8 | 除湿量：90KG/H |  |  |  |  |  |
| 9 | 备用电辅热源27KW（仅用于机组故障时开启） |  |  |  |  |  |
| 二 | 烘干房循环风机 | 24 | 台 | 30 | 720 | 耐高温耐腐蚀 |
| 1 | 功率：30KW |  |  |  |  |  |
| 2 | 风量：20000m³/h |  |  |  |  |  |
| 3 | 风压：3426pa |  |  |  |  |  |
| 三 | 风机变频 | 24 | 台 |  |  | 30KW |
| 四 | 风机弹簧阻尼减震 | 96 | 台 |  |  |  |
| 五 | 烘干房自动排湿风阀 | 48 | 台 |  |  | 热镀锌800*500 |
| 六 | 烘干房内控制电线 | 12 | 项 |  |  |  |
| 八 | 循环保温风室 | 1296 | ㎡ | 2 |  | 10cm聚氨酯彩板 |
| 九 | 烘干房回风口多层防尘网 | 48 | 块 |  |  | 精钢砂定制 |
| 十 | 防尘网清洁门 | 24 | 扇 |  |  | 1.5m*1.5m |
| 十一 | 二层承重平台 | 24 | 项 |  |  | 10#槽钢及花纹钢板搭建 |
| 十二 | 顶层承重柱 | 24 | 项 |  |  |  |
| 十三 | 烘干房落地控制柜 | 12 | 个 |  |  | 每个烘干房分线柜，800*1500落地柜。 |
| 十四 | 正反吹换向阀门 | 48 | 道 |  |  | 自动换向风门，实现正反吹效果。 |
| 十五 | 其他辅材 | 12 | 批 |  |  | 热泵胶垫、切割片、焊条、生料带、泡沫胶等辅材。 |
| 1 | 果穗烘干仓控制系统 | 1 | 套 |  |  | 电源柜 |
| 2 | 烘干房主控制柜 | 1 | 套 |  |  | 触摸屏显示单仓种床上下温湿度、压差、风向状态、干燥时间。 |
| 3 | 上料控制箱 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 航车控制箱 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 气压检测系统 | 1 | 套 |  |  | 包括风压表 |
| 6 | 电缆线及辅材 | 1 | 套 |  |  | 电缆包括主风机电缆及其他电源线。 |
| 1 | 出料门 | 48 | 套 |  |  | 门洞埋件角钢由土建制作安装，门体采用气动撑杆手动调节 |
| 2 | 填料门 | 24 | 套 |  |  | 门洞埋件槽钢由土建制作安装门体电动控制 |
| 3 | 填料门安全网 | 24 | 套 |  |  |  |
| 4 | 种床框架支腿 | 12 | 套 |  |  | 每仓设置4根支腿 |
| 5 | 通风网板 | 12 | 套 |  |  | 镀锌板按标准冲制φ4孔，成波浪型 |
| 6 | 种床钢格板 | 12 | 套 | 0 | 0 | 钢格板G253/40/100镀锌 |
| 7 | 烘干房主体 | 1 | 套 |  |  | 包括12个6*6米的果穗仓 |
| 8 | 烘干房保温 | 750 | ㎡ |  |  | 复合保温板材质 |
| 9 | 烘干房照明 | 1 | 套 |  |  | 包括仓顶雨棚照明、仓内上下照明、中央通道上下层照明、风机房、换向风道照明 |
| 10 | 仓顶雨蓬钢构支架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 仓顶雨蓬彩钢板 | 815 | ㎡ |  |  | 单层彩钢板δ0.5mm |
| 12 | 出料门顶部雨蓬钢构支架 | 2 | 套 |  |  |  |
| 13 | 出料门顶部雨蓬彩钢板 | 180 | ㎡ |  |  | 单层彩钢板δ0.5mm |
| 14 | 连接螺栓等其它附件 | 1 | 套 |  |  | 包括密封条等 |
| 15 | 立柱内混凝土浇灌 | 100 | m³ |  |  | 单柱0.182㎡，高8193mm，共66个立柱，用负责户委托土建浇灌 |
| 16 | 房顶混凝土浇灌 | 73 | m³ |  |  | 浇灌厚度125mm，面积580m2，用户负责委托土建浇灌 |
| 17 | 仓内地面混凝土二次浇灌 | 22 | m³ |  |  | 浇灌厚度125mm，面积172m2，用户负责委托土建浇灌 |
| 18 | 房顶钢筋网 | 1 | 套 |  |  | φ8钢筋，间距150mm,655.8m2，用户负责委托土建制作安装 |
| 1 | 大倾角上料皮带机 | 1 | 台 | 5.5 | 5.5 | 皮带机长度：46.5米，安装倾角，PVC人字带，带宽740mm，带电机防雨罩 |
| 2 | 大倾角上料皮带机支架、出料口及盖板 | 1 | 套 |  |  | 支架为δ2mm钢板制作，出料口为δ1.5mm优质钢板制作，配δ1mm镀锌盖板。 |
| 3 | 上仓皮带输送机检修平台及踏步梯 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 仓顶转运皮带输送机 | 1 | 台 | 3 | 3 | 皮带机长度：17米，水平安装，PVC带，带宽740mm，带电机防雨罩 |
| 5 | 仓顶转运皮带输送机支架、出料口及盖板 | 1 | 套 |  |  | 支架为δ2mm钢板制作，出料口为δ1.5mm优质钢板制作，配δ1mm镀锌盖板。 |
| 6 | 仓顶转运皮带输送机维修平台及支架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 仓顶直通皮带输送机 | 1 | 套 | 7.5 | 7.5 | 皮带机长度：49米，水平安装，PVC带，带宽740mm，带电机防雨罩 |
| 8 | 仓顶直通皮带输送机支架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 仓顶直通皮带机过桥 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 电动摩擦电缆卷筒及扁平电缆 | 1 | 套 |  |  | MTU10型电动摩擦滚筒，电缆参数为10×1.5，水平方式卷缆 |
| 11 | 电缆卷筒布线槽及导轨 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 仓顶布料系统 | 1 | 套 | 2.2 | 2.2 | 带有缓冲卷帘皮带，电动卷帘 |
| 13 | XFH行车 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | XFX行车皮带机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | XF-750转换卸料滑车 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 出料皮带输送机 | 2 | 台 | 7.5 | 15 | 皮带机长度：41米和48米各一台，水平安装，PVC带，带宽740mm，带电机防雨罩 |
| 17 | 出料皮带输送机支架、出料口 | 2 | 套 |  |  | 支架为δ2mm钢板制作，出料口为δ1.5mm优质钢板制作，配δ1mm镀锌盖板。 |
| 18 | 出料集运皮带输送机 | 1 | 台 | 2.2 | 2.2 | 皮带机长度：24.5米，水平安装，PVC带，带宽740mm，带电机防雨罩 |
| 19 | 出料集运皮带输送机支架及镀锌盖板 | 1 | 套 |  |  | 支架为δ2mm钢板制作，出料口为δ1.5mm优质钢板制作，配δ1mm镀锌盖板。 |