技术要求
	序号
	系统

名称
	模块名称
	功能说明
	数量
	单位

	1
	移动端系统
	移动端系统
	1、卖家认证：可通过微信或手机号，填写具体的卖家信息进行卖家身份的认证。
2、卖家开户：通过个人或企业银行卡，身份证或营业执照对接银行接口进行开通线上交易账户，开通账户后可以查看余额、充值、提现、查看资金明细、设置交易密码、查看提现记录及账户信息。
3、商品发布：可根据注册的商铺类型进行草或其他商品的发布，可上传商品的图片、视频、种类及详细参数
4、商品管理：对发布的商品进行上架、下架、编辑、删除功能操作。
5、店铺管理：修改店铺的基本信息及查看商铺的等级。
6、订单交易：对买卖双方的交易订单进行管理，可以发货，确认或删除订单。
7、订单改价：买卖双方交易时可以根据约定价格进行改价，并成交。
8、配送管理：发货时可以登记发货的物流信息、车辆信息及联系人。
9、评价管理：交易成功后，买家可对卖家进行服务评价，评价结果将计入卖家的店铺等级中。
10、买家注册：买家可以通过微笑或手机号码进行实名认证注册。
11、商品购买：注册后可以购买商城的信息并和商家进行沟通。
12、发布求购：用户登录后可以根据自己的需求进行物品信息的求购信息发布，下架，删除。
13、线上支付、线下支付：下单后根据约定双方可以选择线上或线下支付。
	1
	套

	2
	
	云管理
	1、仓库管理：维护仓库信息，包括：名称、地区、位置、容量、联系人。
2、物资管理：维护物资品类信息与货主信息。
3、打包管理：记录草料打包批次、包装类型、重量、货主、货主电话
4、地头质检（草检测）：地头检测草的水份、灰度等，录入对应的信息。进行过地头质检的园区必须再次进行复核质检。
5、车辆入场管理：记录草批次的运输信息：车号、司机手机号、货主、货主电话、线路起止点、预计起运时间、预计达到时间
6、称重过磅：毛重过磅：记录草批次的过磅数据，包括：车号、司机手机号、货主、货主电话、记录毛重；去皮过磅：记录去皮后的批次货物重量，将过磅结果更新到批次信息中。
7、提货单生成：业务人员可发起提货单，线上销售提货时，也可以生成提货单（账期类的，需要业务员提供（合同、订金单），并生成核验码。
8、出库确认：检查核验码:提货时，库管检查货主提供的核验码确认信息，后才可以出库。
9、出库出场：车辆和货物出库，完成出库
10、出库记录：生成完整的出库记录
11、库存明细：查看所有的出库入库记录
	1
	套

	3
	后台管理系统
	后台管理
	1、园区管理：对入驻的园区信息进行管理，包括园区的基本信息及人员信息。
2、园区功能配置管理：可以对园区的系统的参数进行动态配置例如：交易费，交易周期，短信通知。
3、店铺管理：对所以的用户注册的商铺进行管理，可通过手机号，负责人，进行查询，对有违规操作的店面进行停用整顿。
4、商品管理：对所有商品进行查询查看，并通过巡检机制对违规商品进行强制下架或停用。
5、订单管理：进行订单的查询及买卖双方信息的查看，对违规的订单可以进行挂起操作。
6、求购管理：查看所有人员发布的求购信息，可以下架，删除操作。
7、账户管理：对平台所有账户进行查询统计，可以停用账户。
8、支付管理：根据状态查询没个订单的进度情况及付款状态。
9、结算管理：查询已完成的订单资金流向、付款人、收款人的信息及时间
10、对账单：核查付款入账及出账的用户及交易业务。
11、退款管理：对申请退款的用户进行核实并审核退款申请，处理退款资金。
12、行情管理：发布商品的整个市场行情信息，给用户提供消息。
13、平台规则：设置平台的轮播图，版面及不同角色使用的规则。
14、角色管理：可以对角色进行添加，修改，查询，删除的功能操作。
15、套餐管理：对上传得草料套餐进行添加，修改，查询，删除的功能操作。
16、密码管理：可以充值用户的密码及修改个人用户的登录密码。
17、意见反馈：查看手机反馈的意见信息并及时回访。
18、个体用户管理：查看统计个体用户信息，可删除或停用。
19、企业用户：查看统计企业用户信息，可删除或停用。
20、个人用户：查看统计个人用户，可删除或停用。
	1
	套

	4
	大数据平台
	智慧农牧产业园
	1、收集抓取全旗县养殖信息进行总量统计展示，图表，图形或数字形式。
2、收集抓取旗县牧草总量数据展示
3、按照各个乡镇牛只的存栏信息进行分析统计
4、全旗牧草新增统计
5、全旗养殖种类占比统计
6、草牧业信息地图分布统计，时时显示各个苏木乡镇、领头企业的具体养殖、种植信息。
7、各个乡镇苏木肉牛统计
8、奶牛、肉牛、羊分类统计
9、历年牧草种植面积统计以图标格式展示。
10、防疫信息情况分析展示
11、养殖排行榜，按种类，区域，户分析对比
	1
	套

	5
	led显示屏
	led屏
	1、像素间距（mm）2.5，模组像素点 128*64，模组尺寸为320*160，像素密度（点/平米） 160000.像素结构：SMD2121 三合一LED ；驱动IC：2038S
颜色处理位数 (Bit)   14。模组最大功耗：≤25
水平视角（°）  140±10，垂直视角（°）  140±10
交流输入电压（V）  AC220±10%，交流输入频率（Hz）50
交流输入功率最大值（W/平米） 690.3 交流输入功率平均值（W/平米）  380
储存温度（℃）  ―40 - 60，工作温度（℃）   -20 - 50
储存湿度（RH）  10%~90%无凝露工作湿度（RH）  10%~90%无凝露
色温（k）：2000-9300可调
产品使用寿命（hrs）  ≥100000
白平衡亮度：≥800
亮度/色度均匀性≥97%
驱动方式：恒流驱动，32扫    灰度级别：16384   刷新率≥1920Hz
换帧频率（Hz）：50＆60
	1
	套

	6
	
	接收卡控制系统
	
1.具备24组RGB输出。
2.输入图像灰度级别支持8/10BI两种模式。
3.输出灰度级别最高可达20BIT。
4.单卡最高带载≥96K像素点。
5.宽高压输入，输入电压范围为+3.5V——+5.5V.
6.常规芯片高刷新、高亮度、高灰度。
7.接收接收卡参数回读。
8.具备网线双备份功能，支持排线检测。
9.支持箱体温度、湿度、电源电压检测、风扇检测。
10.支持亮度、色度逐点校正。
11.支持驱动芯片范围广，支持PWM芯片，逐点检测芯片，常规芯片。
12.支持接收卡预存画面设置。
13.支持所有接收卡参数监视功能。
14.支持外部环境监控功能。
15.智能恢复功能，更换接收卡后不需要重新加载程序。
16.每个接口都提供电源管脚。支持单元板取电。
	1
	套

	7
	
	发送卡控制系统
	1.全彩发送卡支持全彩、双色、单色显示屏
2.双色发送卡支持双色、单色显示屏
3.发送卡单卡最大带载：≥2048*640，支持自定义显示模式
4.换接收卡时不需重新发扫描文件
5.连接文件广播功能
6.换接收卡时不需重新发连接文件
7.支持HDMI格式输入，支持输入高清视频源HDMI格式(如DVD播放机)
8.把电脑整屏内容缩放到LED显示屏的大小 
	1
	套

	8
	
	电源
	1.高效率、低损耗，效率≤91%；
2.无噪音、无风扇设计，提高电源可靠性；
3.过流保护、断路保护，输入欠压保护；
4、强带载，无辅助散热，持续满载工作
	1
	套

	9
	
	钢结构
	本次项目的钢结构安装质量，按照国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》钢构件在安装前对编号、外形尺寸、焊缝质量、螺孔位置、现场地面或者建筑物墙面等进行全面检查、完全符合设计要求后再进行安装。屏体与地面或墙面焊接牢固，且有垂直上下梯，钢网维修通道。构件均采用热镀锌钢材防锈处理。LED显示屏构架按设计选用标准的钢材制作。钢材应无扭曲现象，下料误差在5mm之内，切口平直、光滑、无卷边、毛刺等。构架焊接要求牢固、无焊渣并在刷油漆前磨到光滑程度。构架制作完后，钢结构整体外围全部采用不锈钢包边。
	1
	批

	10
	车牌道闸
	直杆道闸
	自动道闸配2个遥控器，杆长6米
	4
	台

	11
	
	雷达检测器
	防砸车和防砸人功能
	4
	套

	12
	
	车牌识别机箱
	*300万高清像素，4米以内道宽均可识别；           

 *自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷；                                     

*支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换；                                                                                  *固定用户/可脱机收费；                                                  

*全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌）                                                     *综合识别率≥99.8%；                                                                                  *支持大角度识别≤40°的通道环境；                                    

 *成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯；                                                     

*智能补光，自动开启关闭无需人为设置；                                      

 *集控制、语音、显示、开闸、计费于一体，入口显示欢迎光临、剩余车位、车牌号码，开闸命令，
	4
	套

	13
	
	高清识别一体机(网络版)
	
	
	

	14
	
	车牌识别专用显示屏
	
	
	

	15
	
	语音提示(含喇叭)
	
	
	

	16
	
	LED补光灯
	
	
	

	17
	
	车牌识别电源,开关
	
	
	

	18
	
	千兆交换机
	1～8号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，整机PoE供电功率≥120W，单端口PoE供电功率≥30W
	2
	台

	19
	
	水泥台
	定制2米*0.5*0.2m
	2
	批

	20
	
	电源线
	RVV3*1.5 国标
	1
	批

	21
	
	网线
	国标
	1
	批

	22
	视频监控
	枪机
	1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机人形检测|内置麦克风|红外补光50米|PoE功能
• 最高分辨率可达2304 × 1296 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
• 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
• 支持SmartIR
• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
• 支持人形侦测
• 支持ROI感兴趣区域增强编码
• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
• 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m
• 1个内置麦克风，高清拾音
• 符合IP66防尘防水设计
	70
	台

	23
	
	枪式支架
	1、壁装支架
2、适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
3、材料：钢
4、调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
	70
	套

	24
	
	NVR
	a) 基础12路1080P解码，开启SVC增强模式，16路1080P解码；
b) ≥ 800万高清/拼接相机等；
c) ≥ 10T硬盘，全面延长录像时间；
d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配；
•1.5U 标准机箱，支持机架安装；
•4盘位，最大支持10TB硬盘
•支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可手动切换；
•支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）
•支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC
•≥2个千兆网口
•≥16进4出报警口
•2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）
	6
	台

	25
	
	核心交换机
	网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，10/100/1000Mbps电口交换机，固化≥4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
	1
	台

	26
	
	千兆POE交换机
	4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个10/100/1000Mbps电口。整机POE输出功率≤54W，支持端口状态/流量查询，支持EWEB/APP/MACC远程管理
	1
	台

	27
	
	辅料
	 凹沟，铺设，管材，网线，接线板，电源线等
	1
	批

	28
	服务器
	云服务器租赁
	应用服务、数据库服务器 ，容量：≥500G硬盘，带宽：≥10M
	1
	台

	29
	系统集成服务
	集成服务
	1、软硬件的安装及集成调试
2、软硬件的培训
3、综合，施工布线
	1
	批


