附件一：合同包1制冷系统采购清单及技术参数

| 制冷系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 核心产品 （“△”） | 标的名称 | 技术要求及规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | △ | 蒸发冷式热回收低温制冷机组 | 1.单台制冷量：153.9kW 2.电源:3N/380V/50HZ 3.单台功率:108.4kW 4.型式:单机双级压缩机 5.启动方式:10％载荷＋星－三角降压启动 6.控制方式:25%~100%分段能调 | 台 | 3 |  |
| 2 |  | 蒸发式冷凝器 | 1.逆流，变频，单台排热量800kW | 台 | 3 |  |
| 3 |  | 蒸发冷式中低温螺杆冷水机组 | 1.单台制冷量：132.4kW 2.电源:3N/380V/50HZ 3.单台功率:54.5kW 4.型式:半封闭双螺杆压缩机 5.启动方式:10％载荷＋星－三角降压启动 6.控制方式:25%~100%分段能调 | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 蒸发式冷凝器 | 逆流，变频，单台排热量800kW | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 吊顶冷风机 | 1.单台换热面积500㎡ | 台 | 3 |  |
| 6 |  | 吊顶冷风机 | 1.单台换热面积400㎡ | 台 | 6 |  |
| 7 |  | 排酸库冷冻泵 | - 单台流量80m³/h； - 扬程38m； - 功率15KW | 台 | 3 |  |
| 8 |  | 速冻库冷藏库循环泵 | 单台流量54m³/h，扬程38米，功率11KW | 台 | 3 |  |
| 9 |  | 潜水泵 | 单台流量80m³/h，扬程11m，功率4KW | 台 | 3 |  |
| 10 |  | 潜水泵 | 单台流量55m³/h，扬程10m，功率3KW | 台 | 3 |  |
| 11 |  | 融霜水泵 | 单台流量80m³/h，扬程38m，功率15KW | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 热水循环泵 | 单台流量22m³/h，扬程10m，功率1.1KW | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 机房电源柜到机组电缆 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 个 | 1 |  |
| 14 |  | 速冻库房、排酸库房风机控制箱 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 个 | 1 |  |
| 15 |  | 水泵配电柜 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 项 | 2 |  |
| 16 |  | 风机、水泵蒸发冷电缆 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 项 | 1 |  |
| 17 |  | 桥架及安装辅材 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 项 | 1 |  |
| 18 |  | 双翼片铝合金 | GB6-32/2-9米，符合国家及行业标准 | 米 | 1600 |  |
| 19 |  | 铝管 | G6-100/5-5.4米，符合国家及行业标准 | 根 | 2 |  |
| 20 |  | 铝管 | G6-60/5-5米，符合国家及行业标准 | 根 | 1 |  |
| 21 |  | 无缝钢管 | D57*3mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 米 | 3500 |  |
| 22 |  | 无缝钢管 | D89*4mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 米 | 36 |  |
| 23 |  | 无缝钢管 | D108*4mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 米 | 55 |  |
| 24 |  | 无缝钢管 | D133*4mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 米 | 31 |  |
| 25 |  | 无缝钢管 | D38*2.5mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 米 | 300 |  |
| 26 |  | 无缝钢管 | D219mm*6mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 米 | 12 |  |
| 27 |  | 不锈钢钢管 | D76*4mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 米 | 120 |  |
| 28 |  | 不锈钢钢管 | D51*4mm(管径*壁厚) | 米 | 96 |  |
| 29 |  | 不锈钢弯头 | D76*4mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 个 | 54 |  |
| 30 |  | 不锈钢弯头 | D51*4mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 个 | 18 |  |
| 31 |  | 不锈钢大小头 | D76*51mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 个 | 2 |  |
| 32 |  | 不锈钢三通 | D76*4mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 个 | 6 |  |
| 33 |  | 不锈钢三通 | D51*4mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 个 | 2 |  |
| 34 |  | 不锈钢大小头 | D108*76mm(管径*壁厚) | 个 | 12 |  |
| 35 |  | 工字钢 | 20，符合国家及行业标准 | 米 | 65 |  |
| 36 |  | 角钢 | 50*5mm，符合国家及行业标准 | 米 | 198 |  |
| 37 |  | 角钢 | 63*5mm，符合国家及行业标准 | 米 | 90 |  |
| 38 |  | 槽钢 | 16#，符合国家及行业标准 | 米 | 30 |  |
| 39 |  | 槽钢 | 14#，符合国家及行业标准 | 米 | 24 |  |
| 40 |  | 槽钢 | 8#，符合国家及行业标准 | 米 | 125 |  |
| 41 |  | 钢板 | 国标钢材，厚10mm，符合国家及行业标准 | 平方米 | 2 |  |
| 42 |  | 钢板 | 国标钢材，厚4mm，符合国家及行业标准 | 平方米 | 30 |  |
| 43 |  | 花纹钢板 | 国标钢材，厚3mm，符合国家及行业标准 | 平方米 | 8 |  |
| 44 |  | 冷拔三通 | D57*3.5mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 个 | 52 |  |
| 45 |  | 冲压弯头 | D89*6mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 个 | 13 |  |
| 46 |  | 冲压弯头 | D108*4mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 个 | 17 |  |
| 47 |  | 冲压弯头 | D133*4mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 个 | 7 |  |
| 48 |  | 冲压弯头 | D57*3.5mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 个 | 400 |  |
| 49 |  | 冲压封头 | D108*4mm(管径*壁厚)，符合国家及行业标准 | 个 | 16 |  |
| 50 |  | 冲压封头 | D219*6mm(管径*壁厚) | 个 | 12 |  |
| 51 |  | 大小头 | D108*89mm，符合国家及行业标准 | 个 | 4 |  |
| 52 |  | 大小头 | D125*108mm，符合国家及行业标准 | 个 | 2 |  |
| 53 |  | 大小头 | D125*89mm，符合国家及行业标准 | 个 | 6 |  |
| 54 |  | 大小头 | D65*57mm，符合国家及行业标准 | 个 | 2 |  |
| 55 |  | 焊接钢阀 | DN50mm，符合国家及行业标准 | 个 | 168 |  |
| 56 |  | 焊接钢阀 | DN32mm，符合国家及行业标准 | 个 | 10 |  |
| 57 |  | 蜗轮法兰蝶阀 | DN125mm，符合国家及行业标准 | 个 | 10 |  |
| 58 |  | 蜗轮法兰蝶阀 | DN100mm，符合国家及行业标准 | 个 | 6 |  |
| 59 |  | 蜗轮法兰蝶阀 | D80mm，符合国家及行业标准 | 个 | 8 |  |
| 60 |  | 蜗轮法兰蝶阀 | D50mm，符合国家及行业标准 | 个 | 10 |  |
| 61 |  | 止回阀 | D100mm，符合国家及行业标准 | 个 | 4 |  |
| 62 |  | 止回阀 | D80mm，符合国家及行业标准 | 个 | 4 |  |
| 63 |  | 止回阀 | D50mm，符合国家及行业标准 | 个 | 2 |  |
| 64 |  | 过滤器 | D100mm，符合国家及行业标准 | 个 | 1 |  |
| 65 |  | 过滤器 | D80mm，符合国家及行业标准 | 个 | 4 |  |
| 66 |  | 过滤器 | D50mm，符合国家及行业标准 | 个 | 2 |  |
| 67 |  | 软连接 | D100mm，符合国家及行业标准 | 个 | 2 |  |
| 68 |  | 软连接 | D80mm，符合国家及行业标准 | 个 | 8 |  |
| 69 |  | 软连接 | D50mm，符合国家及行业标准 | 个 | 4 |  |
| 70 |  | 水箱磁翻板 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 个 | 2 |  |
| 71 |  | 跑风、阀门短丝活接 | 1.2#，符合国家及行业标准 | 套 | 25 |  |
| 72 |  | 水压力表、阀门 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 套 | 6 |  |
| 73 |  | 风机水冲霜系统 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 项 | 1 |  |
| 74 |  | 附属耗材、法兰、螺栓、四氟垫、螺栓等 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 项 | 1 |  |
| 75 |  | 保温 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 立方米 | 48 |  |
| 76 |  | 保温外护 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 平方米 | 260 |  |
| 77 |  | 载冷剂 | 新型冷媒 | 吨 | 42 |  |
| 78 |  | 清洗剂 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 千克 | 600 |  |
| 79 |  | 制冷剂 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 千克 | 1300 |  |
| 80 |  | 冷冻油 | 符合国家及行业标准、满足使用要求 | 升 | 140 |  |
| 81 |  | 膨胀水箱 | 3立方米，符合国家及行业标准、满足使用要求 | 台 | 1 |  |
| 说明 | 标记“△”为核心产品 |  |  |  |  |  |