附件二：合同包2屠宰加工生产线及检验设备采购清单及技术参数

| - 屠宰加工生产线设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 核心产品 （“△”） | 标的名称 | 技术要求及规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | △ | 真空机 | 产品尺寸：长度：最大745mm；高度：30mm 密封杆：长度：1500mm；高度：30mm（可选30/60mm可调）， 两根封口棒间距离：755mm. 包装袋：长度：适合产品；高度：适合产品；袋子种类：快尔卫 真空收缩包装袋（不包装铝箔袋及其他特殊材料、厚度袋子） 工作速度：最高可达3.0循环/分钟噪音量：在操作员工作位置处78分贝操作人员：1-2名 压缩空气：空气类型：干燥清洁；压力：6bar；供气管直径： 14mm；消耗量：15Nm3/h(正常时） 抽真空：主泵：630-1000m3/h 风机：1250m3/h 包括变频器与外部泵联接：76mm管道 真空腔容积：350L 电器设备：电压：400V；相数：3相+地线频率：50Hz 功耗：约7.1kWh(包括风机） | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 收缩隧道 | 重量：水箱无水时约520kg;水箱满水时约620kg. 接口：空气类型：清洁干燥； 压力：6-10巴 蒸汽消耗：0.1m3/h 接口形式：1/2" 软管连接（12.5mm) 接入管子直径：最小3/4" 内螺纹 工作压力：2-4巴 蒸汽消耗：70kg/h-130kg/h 排汽量<=500m3/h，背压为0巴 供水压力2-6巴 平均消耗量：到200升/小时 接口形式：1/2" 软管（13mm) 水箱容量：1201 排水连接：11/2" 内螺纹电气电压：400V; 相数：3相+地线频率：50Hz 每小时能量消耗（平均）35kWh 装机功率：54kW（67kW） 电流保护：最小80A延迟作用型，最大125A 电气电压：400V 相数：3相+地线频率：50Hz 能量消耗（平均）：约3.85kWhh 装机功率：4kW 电流保护：最小25A延迟作用型，最大32A | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 输送带 | 带宽600，厚4，乳白色食品级尼龙带。含一台成品输送机，带宽700，两侧不锈钢护板高100，总高度700.网状模块食品级乳白色输送带。 | 条 | 3 |  |
| 4 |  | 同步卫检线 | 含不锈钢304卫检盘，驱动装置、气动涨紧装置各一套，不锈钢机架。N=3KW，5号减速机。10号工钢轨道为304不锈钢，90 度、180度工钢弯轨均为304不锈钢。链条不锈钢。不锈钢总成挂架。另含胴体体输送线一套。总长12米，气动喂入一套。轨道、链条、挂架全不锈钢制作，驱动、气动涨紧各一套。10号钢为304不锈钢。含胴体输送线的热镀锌主钢梁。主钢梁不锈钢包边，16号不锈钢槽钢。 | 条 | 1 |  |
| 5 |  | 生产线钢梁、轨道 | 含304不锈钢龙门吊架、压块、不锈钢角钢轨道，不锈钢角钢弯轨、道岔。12号不锈钢轨道，主梁不锈钢包边。上下不锈钢螺栓连接。16、10号不锈钢槽钢. | 米 | 1000 |  |
| 6 |  | 速冻隧道机 | 速冻产能每小时300公斤，304不锈钢制作。13000*2200*2660. 设备功率N=12.5KW,制冷设备主机功率N=80KW. | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 砍排机 | 1780*980*1350，最大进料尺寸700，=4.4KW。最大切割厚度 32，可调。主要部件控制器、减速机、电机全部进口。不锈钢制作。 | 台 | 2 |  |
| 8 |  | 切丁机 | 1750*1000*1120,700-900公斤产能\每小时，N=3.7KW。切割槽尺寸120*120*550，不锈钢制作。 | 台 | 2 |  |
| 9 |  | 提升机 | 含驱动装置、气动涨紧装置各一套，不锈钢机架。N=5.5KW，5 号减速机。10工钢轨道为304不锈钢，90度、180度工钢弯轨均为304不锈钢。链条不锈钢。不锈钢总成挂架。主钢梁不锈钢包边。，16、10不锈钢槽钢，含热镀锌主钢梁。3台提升机不锈钢包边。 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 斜柱式扯皮机 | 机架不锈钢，气动斜拉式，N=2.2KW，不锈钢卷皮辊。气动配件。 | 台 | 2 |  |
| 11 |  | 金属探测仪 | 一、需求：整箱冻肉（箱体无金属） 探头工艺 蓝胶 主体材料 SUS304不锈钢 主支撑钢板厚6mm 设备长度 1700mm 探头通孔尺寸 W550*H280mm 通过产品尺寸 W500*H250mm 传送带高度 750±50mm 输送带宽度 470mm 输送方向 左→右检测方式 自动 操作界面 LCD显示屏记录功能 100种 自动设定功能 自动设定（一键式操作：产品通过自学习一遍即可自动设定好检测灵敏度） 电源、电压及温度 380V 50Hz 400W 皮带速度 25m/min 皮带防护 快速拆装功能，易拆卸、防跑偏 防护级别 IP66电机防护 进口轴承 PU带防滑、耐油设备空载最佳灵敏度 （说明：产品检测灵敏度因产品物料效应和环境而不同） Fe≥￠1.5mm N-Fe≥￠2.0mm SUS304≥￠2.5mm 现场布局 设备安装稳固，无震动做好地接，周围无大功率变频干扰源，无运动金属物 使用环境 温度-10℃~50℃ 湿度20%-90% 报警方式 抗磁声光报警灯 剔除方式 操作屏显示发现金属，报警停机 | 台 | 3 |  |
| 12 |  | 洗手池 | 不锈钢制作，不锈钢水龙头，脚踏阀。组合式。四工位 | 台 | 4 |  |
| 13 |  | 压板机 | 1.外型尺寸:880*1150*1400mm; 2.台面尺寸:700*1150*820mm; 3.操作台高度:820mm; 4.电压:380V/50Hz/控制电压24V; 5.功率:3KW; 6.模具尺寸:350*100*100mm; 7.工作效率:10-20件/分钟; 8.液压站转速:1400r/min; 9.重量:500kg. | 台 | 2 |  |
| 14 |  | 更衣柜（不锈钢） | 12门 不锈钢304板厚0.8，1800*1200*400 | 个 | 30 |  |
| 15 |  | 不锈钢烘鞋架 | 24双 不锈钢板和管匹配制作 | 台 | 10 |  |
| 16 |  | 高压清洗机 | 额定压力：5.5Mpa; 理论流量：18L/min; 额定转速：1420rpm;配套功率：2.2KW; 使用电源：220/50(V/Hz）。 | 台 | 8 |  |
| 17 |  | 刀具消毒柜 | 容量：15把刀+7个砧板；电源：220V50HZ;功率：600W；材质：1.0加厚不锈钢；功能：可调定时；消毒方式：紫外线消毒+红外线烘干；消毒温度：小于60度；产品尺寸：900*600*1400mm | 台 | 4 |  |
| 18 |  | 滚揉机 | 1.型号：ESK 850 STL； 2.电压：380V; 3.功率：8.5KW; 4.真空泵：20m/h 5.设备尺寸：3520*1500*2030mm 6.设备工作尺寸：3710*2900*3150mm 7.搅拌臂转速：3-18转/min 8.制冷温度：4～-20℃可调(保温) | 台 | 4 |  |
| 19 |  | 锯骨机 | 1.400V,50HZ,16A,2.2KW； - 锯条速度每秒22米； - 切割宽度最大400mm； - 切割高度最大400mm； 5.设备尺寸：高1860mm；宽980mm；深910mm; 6.工作台宽950mm,工作台深855mm，工作台高度895mm; 7.锯条尺寸：3150*16*0.6mm; 8.重量：225kg. | 台 | 5 |  |
| 20 |  | 不锈钢案子 | 1900*900*800 机架不锈钢，40*40*2，面板2MM.下方不锈钢减震防滑调节脚。 | 个 | 30 |  |
| 21 |  | 真空包装机 | - 真空泵:德国普旭300m3/h; - 加热丝长度:880mm; - 加热之间距离:870mm; - 腔室高度:280mm; 5.设备尺寸:1965*1269*1105mm; 6.工作电压:380V/50Hz/3Ph; - 设备重量:626kg; - 防护等级:IP65; CE认证. | 台 | 6 |  |
| 22 |  | 热收缩包装机 | N=24KW,分两级加热，每级12KW。整机304不锈钢制作。1400*600*1400，内脏尺寸700*500*500，气动原件。国内最好的气缸 。 | 台 | 5 |  |
| 23 |  | 多功能塑料薄膜连续封口机 | 型号：BSF-5640LG/E 电源电压：220/50 （V/HZ) 功率：1.3kw | 台 | 6 |  |
| 24 |  | 全自动打包机 | 1.型号：DBA-200 2.机械尺寸:W1410*D600*H1540mm 3.重量:215kg 4.适用宽度:9,10,12,16,19mm 5.电源：3ph,380V,50/60HZ 6.功率：0.85KW 7.捆扎速度:2.3sec/min.a cycle(arch W850*H600) 8.弓架尺寸:宽850*高400mm - 粘合方法:热熔接 - 台面高度:850mm 11.打包带:200m/kg | 台 | 10 |  |
| 25 |  | 不锈钢架子车 | 1620*780*1060 304不锈钢管，38*38管和25方管焊接制作共5层，静音轮 | 个 | 20 |  |
| 26 |  | 不锈钢架子车 | 1700*800*1360 304不锈钢管，38*38管和25方管焊接制作共5层，静音轮 | 个 | 20 |  |
| 27 |  | 不锈钢架子车 | 1900*950*1400 304不锈钢管，38*38管和25方管焊接制作共5层，静音轮 | 个 | 20 |  |
| 28 |  | 不锈钢桶车 | 不锈钢制作，含桶车15个，斗车15个，静音轮。板厚2MM. | 个 | 30 |  |
| 29 |  | 电子秤 | 型号：bCom S 产品量程：6/15kg(双量程） 产品分度值：2/5g 显示：1行点阵显示带橙色背光功能键数量：28键 预置键数量：140键（两层） 不锈钢秤盘尺寸：258*385mm 电源：100-240VAC,50/60Hz 接口：以太网RJ45、RS232接口（1个）、钱箱接口（1个） 毛/净重：10公斤/8公斤 工作环境：温度：-10—+40℃；湿度：85%RH,无冷凝 存储环境：温度：-25—+50℃；湿度：85%RH,无冷凝 | 个 | 30 |  |
| 30 |  | 电子秤 | 型号：TCS-75 最大秤量：Max=30/75kg 最小秤量：Min=0.4kg 温度范围：-5~40℃ e=d=20/50g 执行标准：GB/T 7722-2005 | 个 | 20 |  |
| 31 |  | 冷库门（自动平移） | 1920*2600*150，不锈钢制作，全自动电动门。 | 个 | 6 |  |
| 32 |  | 冷库门（自动平移） | 1620*2000*150，不锈钢制作，全自动电动门。 | 个 | 9 |  |
| 33 |  | 冷库门（自动平移） | 1420*2640*150，不锈钢制作，全自动电动门。 | 个 | 6 |  |
| 34 |  | 清洁能源锅炉 | 160型 额定工作压力：常压； 进水温度：20°C； 出水温度：85°C； 额定功率：120万大卡； 额定电压：380V； 燃料规格：直径6-8-40mm; 适用燃料：生物质颗粒。 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 电动地牛 | 额定载重：1500kg; 货叉外宽：650mm; 提升高度：105mm; 货叉最低高度：82mm; 最小转弯半径：1360mm; 最大爬坡：6/16%（满/空） | 台 | 5 |  |
| 36 |  | 电动叉车 | 动力：电动； 额定承载能力Q(t）：1.5 载荷中心距c（mm）：500 提升高度mm：3000 作业时门架最大高度mm： 3995 车体长度（不含货叉）mm： 2420 车体宽度mm：1265 货叉尺寸，厚*宽*长mm:45*100*1000 最小转弯半径mm:2096 | 台 | 2 |  |
| 37 |  | 脱毛机 | 机架热镀锌，液压式，N=4KW。外壳不锈钢，304，4根打毛滚筒。脱毛率90%以上，捞耙面不锈钢，无需用手从烫池中提羊进入打毛机，配相应的易损件。进口轴承。含1000个不锈钢挂羊双钩，总长260。 | 台 | 4 |  |
| 38 |  | 电热汤桶 | - 产品型号：ZMT60-A - 额定电压：380V - 额定功率：12KW - 控制方式：旋钮+按钮 - 内桶容量：155L - 滤桶容量：99.5L - 桶身材质：304不锈钢 内胆材质：304不锈钢 | 台 | 8 |  |
| 39 |  | 打肚机 | 不锈钢制作，N=5.5KW，内部全不锈钢。 | 台 | 4 |  |
| 40 |  | 风淋室 | 不锈钢制作全自动 | 台 | 3 |  |
| 41 |  | 臭氧消毒机 | 臭氧产量30G\H。360W，风冷。420*310*870，自动控制。 | 台 | 3 |  |
| 42 |  | 不锈钢肉盒 | 304不锈钢0.7厚制作 | 个 | 500 |  |
| 43 |  | 电热开水器 | 15KW 510*260*1100，不锈钢制作，自备空开。产水量150L\H。 | 台 | 2 |  |
| 44 |  | 电热开水器 | 12KW 510*260*860，不锈钢制作，自备空开。产水量120L\H。 | 台 | 6 |  |
| 45 |  | 动物尸体焚烧炉 | 无黑烟、无颗粒、水循环，环保型，总长约5.5米。高压水泵。进口燃烧器，引风机，不锈钢水箱，不锈钢油箱。 | 台 | 1 |  |
| 说明 | 标记“△”为核心产品 |  |  |  |  |  |
| - 检验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核心产品 （“△”） | 标的名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 电热鼓风恒温干燥箱 | 1.使用温度范围：RT+10-250℃ 2.温度分辨率：0.1℃ - 3.温度波动度：±1℃ - 4.温度分布精度：±2.5% 5.内装：不锈钢板 6.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 7.断热材：硅酸铝纤维 8.加热器：镍铬合金加热丝 9.额定功率：4.0kw 10.排气口：内径28mm*1，顶置测试孔 11.控制器：温度控制方式：数码管显示双PID 12.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示；4位数码下位显示 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 恒温培养箱 | 1.箱体采用优质钢板，造型美观大方。 2.采用山谷对流底板，温度分布均匀。 3.镜面不锈钢内胆，方便清理维护。 4.外门碳钢板喷涂，内门强化玻璃，便于随时查看实验状态。 5.便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。 6.专用功能键实现温度设定。 7.辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 8.抽拉式隔板设计方案，取放样品方便快捷。 9.玻璃内门结构，方便开关，手感舒适。 10.执行标准：GB/T32710.9-2016 11.功能型：L型液晶多数据全屏操作显示，具有照明、紫外杀菌、过升防止、充气口等配备，满足客户各各不同需要。 12.安全性：超温报警、过升防止器。 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 凯式定氮仪 | 定氮仪参数： 1.测定范围：0.1-200mg氮（0.05%~95%） 2.重复精度：1%相对误差 3.回收率：99.5%-100%（1~200mg氮） 4.功率：1100W 5.外形尺寸mm：380*330*820 消化炉参数： 1.测定范围：0.1~200mg氮，0.05%~95% 2.功率：2400W 3.工作电压：交流220V;50Hz~60Hz 4.采用陶瓷环保材料制作的井式炉芯，热效率高，只需15分钟即能加热到450度 5.采用4路温度控制，每路温度均可单独设定。 6.消化管尺寸：外径5.5mm内径4.2mm长：260mm 7.控温范围：室温~550℃ | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器(手抡数显）全自动型 | 1.容积:35L 2.额定电压：220V±10%2.5KW 3.内腔尺寸：直径318mm*高555mm 4.内胆尺寸：直径300mm*高440mm 5.外形尺寸：长515mm*宽500mm*高900mm 6.消毒内筒、外筒采用SUS304材质 7.数码显示、触摸式开关 8.手抡式快开门结构，安全连锁装置 9.人性化玻璃钢门罩防烫措施 10.自动排放冷汽，无需人工排汽，固体灭菌完成自动排放蒸汽 11.设有超温、超压、漏电保护装置 12.工作温度：135℃ 13.设计温度：142℃ 14.设计压力：0.28Mpa 15.工作压力：0－0.22MPa 16.采用优质SUS304不锈钢材质 17.计时范围：0-9999min | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 蒸馏水制水器 | 1.蒸馏水产量(L/H)：20 2.功率(KW)：15 3.电源电压：交流380V | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 台式低速离心机 | 1.最高转速：6000rpm 2.最大相对离心力：3660×g 3.最大容量：6×100ml 4.定时范围：1s~99min 5.RPM/RCF转换：是 6.噪音：≤60dB（A） 7.升降速率：10种供选择 8.控速精度：±10r/min 9.温控范围（不适用）：空气冷却 10.电源(V/Hz)：AC220V，2A~50/60Hz 11.外型尺寸(WxDxH)：485×320×255mm 12.净重(Kg)：23KG | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 药品柜 （90加仑毒麻柜） | 1、柜体6面双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，H1650mm*W1090mm*D860mm(内配两块可调节隔板） 2、优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； 3、门板采用Φ6mm无缝式钢琴铰链，轻松启闭180度，铰链上下4mm凸头以便遮挡上下门缝，增加密封度； 4、层板采优质镀锌钢板折弯焊接而成，耐腐蚀，防酸碱，隔板厚度2.5CM、并设有空气流通格。 4、底部50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 5、专业规范的警示标签，标有两种语言的高可见度标签，耐腐蚀。标签反光，在火灾情况下具有高可见性。 6、装设有防闭火装置的双透气孔，预防火灾隐患； 7、独有的防溢漏式层板，漏液槽宽30深30mm，可引导意外飞溅或倾倒流出的液体流向柜体底部的防漏液槽内； 8、焊接厚度≥1.5mm层板升降条，挂钩和层板紧密配合，可防止在运输及搬运过程中层板脱落，挂钩间距65mm，层板可每隔65mm间距自由调节高度，增加空间使用率； 9、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电亮光塑粉，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气影响； 10、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； 11、内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好地保持通风和排气。 11、机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 13、防爆柜配有防爆测试报告、耐火测试报告、ROHS证书、CE认证。 | 台 | 2 |  |
| 8 |  | 氮吹仪（24孔位） | 1.温控范围：室温+5℃-160℃ 2.控温精度：±0.5℃（@40℃） 3.控温精度：±1℃（@120℃） 4.温度均匀性：±0.5℃ 5.显示精度：0.1℃ 6.定时范围：1-99H59min/∞ 7.升温时间：≤15分钟（25℃至160℃） 8.升降行程：200mm 9.气体流量：15L/min 10.气体压力：0.02mpa 11.模块数量：1 12.功率：300W 13.电压规格：220V50/60HZ 14.外形尺寸:260*220*450mmm 15.仪器重量:7KG | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 酶标分析仪 | 1.波长范围（nm）：400-800； 2.光源灯：12V/20W石英卤钨灯（寿命≥3000h），且有休眠功能； 3.检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：8通道； 4.滤光片配置（nm）：标准配置4片：405、450、562、630，在400-800nm范围内最多可选配10个滤光片； 5.读板速度：5秒/96孔（单波长）；10秒/96孔（双波长）； 6.吸光度的分辨率（A）：0.001； 7.通道间差异：≤0.02（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异）； 8.振板功能：仪器具有振板功能； 9.检测方式：仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式可供选择； 10.检测功能：具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能； 11.检测输出：定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果； 12.计算方式：直线法、点对点法、线性回归、半对数回归、全对数回归、比值半对数回归法、比值回归及指数回归法、二次方程法； 13.质控功能：具有质控功能，可输出质控数据和L-J质控图； 14.存储功能：＞120个项目程序及定标参数；检验结果存储：可存储＞100板检测结果； 15.通讯功能：仪器具有RS-232通讯接口； 16.光源信号监测功能：可即时监测8通道光源信号； | 台 | 1 |  |
| 说明 | 标记“△”为核心产品 合同包2（屠宰加工生产线及检验设备 ）本包屠宰加工生产线及检验设备报价均不得超过招标文件采购预算金额，即检验设备标的合计报价不得超过97880元，屠宰加工生产线标的合计报价不得超过13748100元 |  |  |  |  |  |