| 采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 足球场草坪 | 人造草坪： 1.材料品种：人造草坪、单丝、加筋、抗紫外线纤维 2.抗紫外线年限：8年 3.植草高度：50±1mm 4.植草密度：10500针/㎡ ●5.植针率：166针/m（±2） 6.针距：5/8英寸 7. 渗水率：≥60升/ m2•分钟 8. 总重量：2145（±5）g/ m2 9. 底部：PP布+纱罗布 10.背胶：丁苯乳胶 11.填充石英砂：30㎏/㎡、30-50目、圆粒、无棱角 ●12.有害物质含量应满足标准指标如下： 3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和≤1.0g/kg； 3 种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和≤1.0g/kg； 18种多环芳烃总和≤50mg/kg； 苯并［a］芘≤1.0mg/kg； 可溶性铅≤50 mg/kg； 可溶性镉≤10 mg/kg； 可溶性铬≤10 mg/kg； 可溶性汞≤2mg/kg； ●13.有害物质释放量应满足标准指标如下： 总挥发性有机化合物（TVOC）≤5 mg/（m2•h）； 甲醛≤0.4 mg/（m2•h）； 苯≤0.1 mg/（m2•h）； 甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1mg/（m2•h）； ●14.人造草面层草丝加速老化500h后，草丝拉断力不应低于加速老化前测定值的80%； 草丝规格： 15.颜色： 墨绿、橄榄绿 16.纤维类型：加筋单丝YMLB4F 17.纤维宽度：1.4mm（±0.1）mm 18.纤维厚度：290µm（±30）µm 19.绒重：980（±10）g/ m2 | 13630.69 （其中巴彦塔拉中心小学2375.44；沙巴尔台中心小学1304.13；大板四中9951.12） | m2 |  |
|  |  | 细石砼找平 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:30mm厚 | 2392.77 （其中巴彦塔拉中心小学200；大板四中2192.77） | m2 |  |
| 2 | 塑胶跑道 | 1.材料品种：环保塑胶面层（含EPDM环保颗粒及EPDM防滑颗粒） 2.厚度：13mm 3.部位：塑胶跑道 ●4.塑胶跑道面层有害物质含量应满足标准指标如下： 3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和≤1.0g/kg； 3 种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和≤1.0g/kg； 18 种多环芳烃总和≤50 mg/kg； 苯并［a］芘≤1.0 mg/kg； 短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g/kg； 4,4′－二氨基一 3,3′－二氯二苯甲烷（MOCA）≤1.0g/kg； 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和≤0.2g/kg； 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）≤1.0g/kg； 可溶性铅≤50 mg/kg； 可溶性镉≤10 mg/kg； 可溶性铬≤10 mg/kg； 可溶性汞≤2mg/kg； ●5、塑胶跑道面层有害物质释放量应满足标准指标如下： 总挥发性有机化合物（TVOC）≤5 mg/（m2•h）； 甲醛≤0.4 mg/（m2•h）； 苯≤0.1 mg/（m2•h）； 甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1mg/（m2•h）； ●6、气味等级≤3级 7、EPDM环保颗粒含胶量≥20% ●8、EPDM环保颗粒UVA(340nm)老化5000小时后，灰度≥3，外观无结块，无撕裂 | 7142.07 （其中巴彦塔拉中心小学1699.12；沙巴尔台中心小学570.85；大板四中4872.1） | m2 |  |
| 3 | ▲篮、排球场硅PU | 1.底层：防水底涂 2.弹性层：2遍硅PU 3.界面层：专用界面剂 4.面层：进口环保漆 5.画线 6.厚度：5mm厚 ★7.硅PU球场面层有害物质含量应满足标准指标如下： 3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和≤1.0g/kg； 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和≤1.0g/kg； 18 种多环芳烃总和≤50 mg/kg； 苯并［a］芘≤1.0 mg/kg； 短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g/kg； 4,4′－二氨基一 3,3′－二氯二苯甲烷（MOCA）≤1.0g/kg； 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和≤0.2g/kg； 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）≤1.0g/kg； 可溶性铅≤50 mg/kg； 可溶性镉≤10 mg/kg； 可溶性铬≤10 mg/kg； 可溶性汞≤2mg/kg； ★8.硅PU球场面层有害物质释放量应满足标准指标如下： 总挥发性有机化合物（TVOC）≤5 mg/（m2•h）； 甲醛≤0.4 mg/（m2•h）； 苯≤0.1 mg/（m2•h）； 甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1mg/（m2•h）； ★9.气味等级≤3级 ★10. 硅PU球场面层物理机械性能应满足标准指标如下： 冲击吸收: 20-50% 垂直变形：0.6-3.0 mm 拉伸强度：≥0.5 Mpa 断裂伸长率：≥40% 阻燃性：1级 抗滑值：80-110（干测）BPN20℃ | 6062.62 （其中篮球场地3968.00，包含巴彦塔拉中心小学420、沙巴尔台中心小学420、大板四中3128； 排球场地2094.62，包含巴彦塔拉中心小学286、沙巴尔台中心小学286、大板四中1522.62） | m2 |  |
| 4 | 观礼台及台阶草坪 | 1.材料品种：人造草坪、单丝、加筋、抗紫外线纤维 2.看紫外线年限：8年 3.植草高度：30±1mm 4.植草密度：10500针/㎡ ●5.植针率：166针/m（±2） 6.针距：5/8英寸 7. 渗水率：≥60升/ m2•分钟 8. 总重量：2145（±5）g/ m2 9. 底部：PP布+纱罗布 10.背胶：丁苯乳胶 11.填充石英砂：无填充颗粒 ●12.有害物质含量应满足标准指标如下： 3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和≤1.0g/kg； 3 种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和≤1.0g/kg； 18种多环芳烃总和≤50mg/kg； 苯并［a］芘≤1.0mg/kg； 可溶性铅≤50 mg/kg； 可溶性镉≤10 mg/kg； 可溶性铬≤10 mg/kg； 可溶性汞≤2mg/kg； ●13.有害物质释放量应满足标准指标如下： 总挥发性有机化合物（TVOC）≤5 mg/（m2•h）； 甲醛≤0.4 mg/（m2•h）； 苯≤0.1 mg/（m2•h）； 甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1mg/（m2•h）； ●14.人造草面层草丝加速老化500h后，草丝拉断力不应低于加速老化前测定值的80%； 草丝规格： 15.颜色： 墨绿、橄榄绿 16.纤维类型：加筋单丝YMLB4F 17.纤维宽度：1.4mm（±0.1）mm 18.纤维厚度：290µm（±30）µm 19.绒重：980（±10）g/ m2 | 874.63 （大板四中874.63） | m2 |  |
| 5 | 路缘石包封 | 1.材料品种：环保塑胶面层（含EPDM环保颗粒及EPDM防滑颗粒） 2.厚度：13mm 3.部位：路缘石塑胶包封 ●4.塑胶跑道面层有害物质含量应满足标准指标如下： 3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和≤1.0g/kg； 3 种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和≤1.0g/kg； 18 种多环芳烃总和≤50 mg/kg； 苯并［a］芘≤1.0 mg/kg； 短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g/kg； 4,4′－二氨基一 3,3′－二氯二苯甲烷（MOCA）≤1.0g/kg； 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和≤0.2g/kg； 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）≤1.0g/kg； 可溶性铅≤50 mg/kg； 可溶性镉≤10 mg/kg； 可溶性铬≤10 mg/kg； 可溶性汞≤2mg/kg； ●5、塑胶跑道面层有害物质释放量应满足标准指标如下： 总挥发性有机化合物（TVOC）≤5 mg/（m2•h）； 甲醛≤0.4 mg/（m2•h）； 苯≤0.1 mg/（m2•h）； 甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1mg/（m2•h）； ●6、气味等级≤3级 7、EPDM环保颗粒含胶量≥20% ●8、EPDM环保颗粒UVA(340nm)老化5000小时后，灰度≥3，外观无结块，无撕裂 | 98.26 （大板四中98.26） | m2 |  |
| 6 | 铅球投掷区塑胶跑道 | 1.材料品种：环保塑胶面层（含EPDM环保颗粒及EPDM防滑颗粒） 2.厚度：50mm 3.部位：塑胶跑道 ●4.塑胶跑道面层有害物质含量应满足标准指标如下： 3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和≤1.0g/kg； 3 种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和≤1.0g/kg； 18 种多环芳烃总和≤50 mg/kg； 苯并［a］芘≤1.0 mg/kg； 短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g/kg； 4,4′－二氨基一 3,3′－二氯二苯甲烷（MOCA）≤1.0g/kg； 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和≤0.2g/kg； 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）≤1.0g/kg； 可溶性铅≤50 mg/kg； 可溶性镉≤10 mg/kg； 可溶性铬≤10 mg/kg； 可溶性汞≤2mg/kg； ●5、塑胶跑道面层有害物质释放量应满足标准指标如下： 总挥发性有机化合物（TVOC）≤5 mg/（m2•h）； 甲醛≤0.4 mg/（m2•h）； 苯≤0.1 mg/（m2•h）； 甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1mg/（m2•h）； ●6、气味等级≤3级 7、EPDM环保颗粒含胶量≥20% ●8、EPDM环保颗粒UVA(340nm)老化5000小时后，灰度≥3，外观无结块，无撕裂 | 201.4 （大板四中201.4） | m2 |  |

注明：投标报价包括全部所供货物材料价格、运输费、机械费、人工铺装费及其他项目未列明费用。