技术要求

# 第1章 总 论

1.1 项目名称：林西县2023年造林绿化项目

1.2 项目建设性质：新建

1.3 项目主管单位：林西县林业和草原局

1.4 项目建设单位：新林镇人民政府

1.5项目建设地点：新林镇大勿兰村、七一村、八一村、新合村、毡铺村

1.6项目建设内容及规模：造乔木林1127亩

## 1.7项目建设投资估算及资金来源：项目建设总投资为101.43万元。资金来源为：市级以上森林植被恢复费

1.8建设期限：2023年5月--2023年12月

# 第2章 项目区基本情况

## 2.1自然地理

2.1.1地理位置与行政区划

地理位置与行政区划

新林镇地处林西县北部，东与五十家子镇相邻，南与官地镇毗邻，西与统部镇接壤，北与锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗达青牧场接壤，全乡总土地面积77.4万亩，人均耕地骗旬雄15.3亩，人均荒山荒坡面积13亩。全镇总人口20830人，辖11个行政村(新合、太平、五星、上升、鹿山、大勿兰、七一、八一、毡铺、湖泗汰、大坝村)。

2.1.2地形地貌

地山丘陵区

2.1.3气候

新林镇属温带大陆性季风气候，其特点是冬季寒冷而漫长，夏季炎热而短暂，昼夜温差较大。多年平均气温3℃。最低月均气温-13.2℃，最高月均气温33.2℃。有效积温为1900℃~2200℃，无霜期年平均110~115天。年平均降水量260毫米。降雨集中在每年7~9月，8月最多。

2.1.4水文

新林镇境内河道属辽河流域，流域面积516平方千米。主要河道有二级河1条，总长21.78千米；三级河冯家营子河、大坝河2条，总长40.8千米。境内最大的河流为巴尔汰河，从西至东流经境内鹿山村、上升村、新合村、五星村、太平村，长21.78千米，流域面积141.57平方千米。

2.1.5土壤：土壤类型为栗钙土、棕壤土。

2.1.6植被：植被类型属半干旱草原植被。林西县周边地区生长的树种有杨树、榆树、樟子松、落叶松等，草本植物以羊草等禾本科植物为主，原生灌木主要山杏、柠条为主。

# 第3章  设计原则和依据

## 3.1设计原则

3.1.1坚持因地制宜、适地适树的原则；

3.1.2坚持生态效益优先与兼顾经济效益相结合的原则；

3.1.3坚持国家政策引导与各级政府负责相结合的原则。

## 3.2 设计依据

3.2.1财政部、国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综[2002]73号）；

3.2.2《内蒙古自治区造林技术规程》（DB15／T389－2003）；

3.2.3《造林技术规程》（GB/T15776-2016）2.1.1.2.2

# 第4章 项目建设规模及布局

## 项目建设规模及布局

2023年新林镇人工造林作业设计总面积1127亩，全部乔木，任务全部落实在大乌兰村、七一村、八一村、新合村、毡铺村。

详见项目营造林建设规模布局表4－1。

建设内容、规模布局表

表4－1

| 建设地点 |  |  | 小班（个） | 面积（亩） | 建设内容（细化到品种） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林西县 |  |  | 合计 | 1127 |  |
| 林西县 | 新林镇 |  | 小计 | 1127 |  |
| 林西县 | 新林镇 | 大勿兰村 | 1 | 57 | 云杉、榆树 |
| 林西县 | 新林镇 | 八一村 | 2 | 20 | 樟子松 |
| 林西县 | 新林镇 | 七一村 | 3 | 16 | 云杉、榆树 |
| 林西县 | 新林镇 | 七一村 | 4 | 21 | 云杉、榆树 |
| 林西县 | 新林镇 | 新合村 | 5 | 45 | 云杉、榆树 |
| 林西县 | 新林镇 | 毡铺村 | 16 | 594 | 文冠果 |
| 林西县 | 新林镇 | 毡铺村 | 17 | 180 | 文冠果 |
| 林西县 | 新林镇 | 毡铺村 | 18 | 194 | 文冠果 |

第5章 营造林设计

## 5.1 造林设计

5.1.1立地条件类型划分

| 立 地 类 型 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 型 名 称 | 类型编码 | 立地特征 |  |  |  |  |  | 适宜营造林措施 | 适生树种 |
|  |  | 海拔高度m | 土层厚度cm | 坡向 | 坡度 | 地下水位m | 植被 |  |  |
| 山地阳坡 | Ⅰ | 900 | ＞50 | 无 |  | ＞6 | 碱草蒿类 | 营造水土保持林 | 樟子松、云杉、文冠果 |
| 山地阴坡 | Ⅱ | 860 | ＞60 | 西 | 1-5 | ＞36 | 达勿里胡枝子蒿类 | 营造水土保持林 | 樟子松、云杉、榆树、文冠果 |

5.1.2 林种、树种设计

林种：水土保持林

树种：  云杉  榆树  樟子松、文冠果

5.1.3 树种配置：纯林 10樟   10文  混交林 8云2榆   。

5.1.4 抗旱造林技术措施：

1、苗木浸水4－12小时，栽植时，用生根粉500-1000PPm浓度液浸泡10-5分钟。

2、造林技术：挖60cm×60cm×60cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后，迅速回填细湿土至1/2左右，将苗木略向上提，待土沉实后，再填土到距地面5cm处，踩实，并踏实。充分做到了苗木保湿和三不离水，三埋两踩一提苗。

3、抚育管理措施：三年五次，前二年每年除草松土二次，第三年一次、施肥、除草、松土、修剪、浇水。

4、管护措施 ：封山禁牧、成立护林组织，设专人进行管护，责任到人，任务到位。

5、病虫害防治措施：1、搞好病虫害的测报。 2、根据不同的病虫害实施不同的防治措施，如：化防、生物防治、机械防治

## 5.2 造林技术措施

造林模式Ⅰ

- 立地条件：山地阳阴坡，立地类型代码Ⅱ

- 水土保持林设计：

| 树种 | 后备 树种 | 混交 方式 | 混交比例 | 株距（m） | 行距 (m) | 苗木 |  |  | 需苗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 苗龄 | 苗高 | 地径 | 株/穴 | 株/亩 |
| 樟子松 | 樟子松 | 纯林 | 10樟 | 3 | 4 | 2 | 80cm | 0.8cm | 1 | 56 |

技术措施

⑴整地方法：①机械整地，樟子松、云杉规格为长150cm，宽80cm，深80cm；云杉榆树混交、规格为80cm，宽60cm，深40cm。

⑵栽植方法：春季在沟内挖60cm×60cm×60cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后迅速回填细湿土 ，待土沉实后踩实，并将坑修理成锅底形，然后覆膜，使膜中心圆口位于树干底部，在膜四周及剪口盖10cm高的压膜土，并踏实。

⑶抚育管理：采取3年五次抚育措施，在夏秋进行。

- 造林图式

- 造林模式Ⅱ

立地条件：山地阳坡，立地类型代码Ⅰ

水土保持林设计：

| 树种 | 后备 树种 | 混交 方式 | 混交比例 | 株距 | 行距 | 带宽 | 苗木 |  | 需苗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 苗龄 | 规格 | 株/穴 | 株/亩 |
| 云杉 榆树 | 云杉 榆树 | 株间混交 | 8云2榆 | 3m | 4m |  | 云杉2-3年容器 榆树2-3年实生苗 | H80cm D0.8cm | 1 | 56 |

技术措施

⑴人工整地，规格为长80cm，宽60cm，深40cm。

⑵栽植方法：春季机械挖60cm×60cm×60cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后迅速回填细湿土 ，待土沉实后踩实。

⑶抚育管理：采取3年五次抚育措施，在夏秋进行。

- 造林图式

- 造林模式Ⅲ

立地条件：山地阳坡，立地类型代码Ⅰ

水土保持林设计：

| 树种 | 后备 树种 | 混交 方式 | 混交比例 | 株距 | 行距 | 带宽 | 苗木 |  | 需苗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 苗龄 | 规格 | 株/穴 | 株/亩 |
| 文冠果 | 文冠果 | 纯林 | 10文 | 3m | 4m |  | 文冠果2-3年嫁接苗 | H80cm D0.8cm | 1 | 56 |

bn

技术措施

⑴人工整地，规格为长80cm，宽60cm，深40cm。

⑵栽植方法：春季机械挖60cm×60cm×60cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后迅速回填细湿土 ，待土沉实后踩实。

⑶抚育管理：采取3年五次抚育措施，在夏秋进行。

- 造林图式

围栏封育

防止人为和牲畜进入项目地块，影响成活和效益，对地块进行全封。沿项目区边界对项目区进行保护，每隔6米预埋一个围栏桩，可根据实际地形适当调整围栏桩间距，围栏桩高度为1.8米，要在最上边加一根刺线，防止牲畜进入项目区内进行破坏，影响树体生长。

水泥桩：围栏桩选用水泥桩，长×宽×高规格为12×12×180厘米,内加直径8mm螺纹钢筋4根，混凝土强度为200号。

角钢：Y型，米重为0.95kg/m，围栏杆表面光滑，无裂痕，无残缺，浸漆均匀。

网围栏：选用7×110×30型，既纬线7根，网宽110厘米，经线间距30厘米，钢丝直径标准：边纬线2.5MM±0.08MM，中纬线、经线、环扣线标准2.0MM±0.07MM。在围栏最上边加拉一根刺丝，距围栏最上边一根纬线10厘米，桩距6米。

施工设计：水泥柱或角钢间距6m，如地形起伏大时可适当缩短间距，围栏底线距地面高度10cm左右，水泥柱埋深50cm，网围栏松紧度人用力下压小于5cm为宜。（详见网围栏结构图）

网 围 栏 设 计 示 意 图

水泥桩                                                  水泥桩

110cm      180cm

30cm

10cm

50cm                    6m            50cm

地表

## 围栏要求：每6米埋一根水泥桩或角钢，深度至少30厘米，埋土踩实，水泥桩或角钢立直，刺线安装在水泥桩或角钢上，要求拉紧绑实。

## 5.3补植设计

5.3.1补植原则：造林成活率没有到达85％的防护林，应在当年雨季或第二年春季进行补植。造林成活率在40％以下的林地，按作业设计重新造林。

5.3.2补植树种：按设计树种补植。

5.3.3补植技术措施：补植技术措施同原有造林技术措施。

## 5.4种苗设计

5.4.1需苗量：总用苗量66267株，其中樟子松1176株；云杉6539株；榆树1634株；文冠果56918株；。

5.4.2种苗组织：工程实施必须选择良种壮苗，良种壮苗是提高造林成活率，较少发病率，增加生长量的必须条件。工程使用的种苗在调拨和苗木出圃前必须经过检验，凡不具备“一签两证”的苗木一律不准使用，坚决杜绝使用劣质苗，带有疫情的不合格苗木。

5.4.3 种苗标准：根据该项目立地条件设计营造树种为一级苗，苗高80 cm以上，地径0.8cm 以上，根系发达完整，无损伤，不失水，苗干通直，顶梢完全木质化、无病虫害。苗木从出圃、起运到栽植，必须采取保湿措施，凡等外苗、受机械损伤、干枯、霉烂等不合格苗木不得用于造林。造林一律选用生长健壮、径高比适当、根系完整、顶芽饱满的合格苗。

## 5.5 林木保护设计

5.5.1护林防火设计

要将该项目的护林防火工作纳入林西县护林防火体系，由县、乡镇、村三级护林防火指挥部统一管理。签订护林合同，明确责、权、利，做到既护林又防火。在火险期要及时清除林地内杂草，严格野外用火管理，发现火情及时报告，组织扑救，防止造成更大的损失。加强护林防火宣传，提高全民护林防火意识。

造林作业区周边林木资源十分丰富，人工林遍布造林作业区外各处，每年春、秋两季气候干旱、风大、气温高，火险隐患大，要注意防火。

5.5.2有害生物防治设计

有害生物防治要坚持“以防为主、综合防治”的方针，以人工防治、生物防治为主，化学防治为辅。

（1）抓好森林植物检疫：是预防森林植物免受某些危险性生物侵害的有效措施。对发生植物检疫对象的地方应划分疫区进行封锁，对种子、苗木及其它繁殖材料及木材的调运应加强管理，采取严格的检疫措施，营造健康的生态系统，以减少病虫害的发生。

（2）提高造林树种抗性强：根据造林树种的生物学特性、生活习性，针对性的采取措施提高树种的抗性。

（3）加强监测预报：运用科学的方法观察害虫发生、发展的动态，与当地的气候条件、林木生长状况结合起来，正确推断有害生物发生、发展状况，并进行适时通报。

（4）物理与机械治理：包括人为捕杀（虫卵）、阻隔、诱杀（黑光灯诱杀灯）等措施。

（5）化学农药治理：化学农药治理能迅速抑制或杀灭爆发性的多种有害生物，化学防治受地区、季节影响不大，可在有害生物发育的各个阶段使用，具有较好的治理效果，实际中不同农药有不同的药性，选择药剂时，应熟悉农药的种类、性能及对有害生物的作用，以达到合理用药。

（6）生物治理：保护害虫天敌，利用自然界中的天敌昆虫（寄生性、捕食性）、病原微生物、线虫、蜘蛛、食虫鸟及其它食虫动物等有益生物来控制病虫害，具有良好的治理效果。

5.5.3林木管护

为确保造林成果，造林作业区内实行禁牧。造林作业区要配备专职护林员看护，明确责任和权利。各乡镇林业站协助进行管护，加大林木的管护力度，杜绝因管护不到位造成的人畜毁林事件、火灾及有害生物危害情况的发生，同时要看管好区域内各类设施设备，发现问题及时上报有关部门。

第6章 施工组织设计

## 6.1 项目组织管理

6.1.1 项目组织机构

成立领导小组，全面负责协调和指挥项目的实施，研究解决项目执行中的重大问题，协调相关部门的工作；督促、落实项目资金的拨付、到位、配套及使用情况；制定项目管理、实施和奖惩制度；按照项目编制、报批和下达年度实施计划检查、监督项目进程和检查措施落实情况；组织项目实施和检查验收工作，保证项目工程质量，对项目实施效果进行评价。

领导小组下设项目办公室，并配备专业技术及管理人员，具体负责组织工程的实施及技术指导，贯彻落实领导小组制定的各项工程管理措施；建立、健全相应工程配套的规章制度；编制年度、季度财务分析和统计报告；做好各类资料的立卷、归档和管理工作；组织对项目实施进行检查验收，并汇总有关报告；开展技术指导和培训工作，负责项目资金的使用和物资设备的管理分配。

6.1.2 项目管理措施

6.1.2.1 计划管理

项目计划管理实行统一计划安排，编制项目年度计划，并对计划执行情况进行检查和编制总结报告。

6.1.2.2 工程管理

工程管理严格按项目进行动态管理，按设计组织施工，按工程进度安排建设资金。本项目建设由林西县林业和草原局统一安排，统一建设，统一管理。

6.1.2.3 资金管理

资金使用：为使项目建设资金投入真正用于项目的建设，必须强化资金的使用与管埋，设立建设资金专项账户，保证专款专用，任何单位和个人不得以任何形式、任何理由挤占、挪用、截留，严格执行财务管理的有关内容，各项收支都应有明细账。

资金报销：对建设资金的使用和报销应按照《会计法》和财政部有关规定执行。统一报销制度，对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等做出详细计划、安排、登记及具体报告，如实提供完整的财务科目、凭证、报表和相关资料。采取先施工、后验收、再划拨的方法，促使承建单位以质量换效益，形成共同管理的良好局面。

资金审计和监督：建立资金监管部门，项目领导小组组长为第一责任人，负责资金使用情况的核查、审计和监督工作。建立健全外部财务监督和内部财务约束相结合的监督机制，把各项财务活动纳入法制化轨道。通过对预算编制和执行过程中财务法规、政策贯彻情况以及资金运用和管理过程的监督，认真分析考核财务状况、建设成果和资金变动情况，发现问题要及时提出解决办法，从而确实提高资金审计和监督的有效性，保证资金使用的合法、合理，杜绝产生挪用、滥用资金状况，提高资金的安全利用率。

## 6.2 质量管理

工程建设期间，林业技术人员要全程跟踪，并把好技术关，做到实施中有指导，完工后有检查。同时，做到不整地不造林，种苗不达标不造林，林地不抚育不予验收等。