- 清扫车主要技术参数

| 长×宽×高 | ≧7900×2400×3000 |
| --- | --- |
| 轴距 | ≧4500 |
| 轮距（前/后） | ≧2035/1860 |
| 前悬/后悬 | ≧1430/2040 |
| 最大总质量 | ≧18000 |
| 整备质量 | ≧12350 |
| 发动机功率 (kW) | ≧200 |
| 垃圾箱容积 | ≧9m3 |
| 清扫宽度 （mm) | ≧3300 |
| 抽吸宽度（mm) | ≧3500 |
| 清扫速度（km/h） | 3～20 |
| 最大抽吸能力（mm） | ≧100 |
| 最大抽吸能力（mm） | ≧110 |
| 水箱容积（L） | ≧2000 |
| 最大卸料角度（°） | ≧48 |

- 清扫车性能要求：

- 清扫车整车性能要求：

★1、选用优质底盘，底盘装配有全功率取力器，可为车辆专用装置直接提供动力。

★2、采用单发传动机构，传递效率高，工作平稳可靠。

3、该车设置前置独立的不锈钢水箱，整车水箱总容积不小于2m³，真正实现喷水降尘作业。

4、吸盘前挡板为采用气缸控制的可开启结构，以便于树叶等较大垃圾的进入抽吸，即在遇到路面上较大垃圾时，可将前部的密封挡板采用开启形式，待垃圾进入后，再将挡板关闭，以利于吸盘的密封抽吸。

★5、具有干湿风道转换装置，可满足车辆一年四季的全天候作业需求。

6、整车设置有喷水降尘装置，可用于车辆进行垃圾倾倒时的降尘作用。

7、优质的叠加式液压阀组，功能可靠，结构紧凑；排列整齐的液压管路，为后期的车辆维护保养提供方便。

8、电控系统开关采用优质产品， 故障率低、性能优越，质量可靠。可任意调节的控制面板，为车辆的操作控制提供方便。

9、液压管路接头采用管端成型机成型，密封可靠：该车的液压管路卡套接头全部由管端成型机一次成型，与特制密封圈组合：选用欧美液压管路常用的管端成型机，所有的钢管管端均一次型压制成型，并装配有特制的密封圈抗拔脱，管路无渗漏现象。

10、装备先进的清扫电视监控仪：车辆尾部及后侧均装配有观察探头，转换方便，为操作人员提供清扫作业质量及车辆尾部图象的功能。

11、车要求装配油冷却器。

★12、三道气流输送过滤除尘装置，即箱体过滤网+立式除尘器+筒式除尘器组合：该车的气流输送系统，设置有三道除尘装置。即第一道为设置于垃圾箱体内的大面积滤网过滤装置，用于拦截质量轻而面积大的垃圾；第二道为设置在风机进风口立式离心除尘装置，对进入风机中的气流进行全风量过滤；第三道为装配于过滤箱内的筒式除尘器，用于过滤排入大气中的烟尘。

★13、采用脉冲除尘装置：的脉冲除装置，降低风机作业时产生的噪音污染，除尘效果好，节约能源，滤筒拆卸更方便。除尘箱内的除尘滤筒为不小于14个。

★14、采用文氏管，保证了彻底清灰：它不仅加快气流的流速，让清灰更彻底，提高了除尘效率，并且还大大延长了除尘器的使用寿命。

15、特殊处理的耐磨件，大大延长了车辆的使用寿命，为了使车辆得到更稳定的性能，特对易磨件进行了特殊处理或加厚材料。包括风机机壳、叶轮、抽吸接管、吸口等。

16、安全架设置有接近开关: 为防止忘记放下安全而降落箱体，造成对箱体，车架的毁坏，特设置有接近开关。

17、扫刷驱动马达为选用优质高效的摆线马达: 各清扫刷盘的驱动马达为采用优质摆线驱动马达，具有传动效率高、使用寿命长。

18、吸盘装置，具有自动避障保护功能或自动复位功能: 当侧吸盘遇到障碍物后，能够自动回缩避让，该功能有效的解决了吸盘装置易碰坏的问题。

19、左右侧吸盘可独立或联动。

20、强劲的高压水泵：有效的喷淋降尘是道路清扫的必备条件，因此该扫路车直接选用高压水泵,为各喷嘴提供较高的水压,喷水效果更好.并且,通过该高压水泵,供洗车、清洗小广告、清洗粘贴在路面上的垃圾等。

21、举升缸设置有专用液压锁,可以实现举升同步，下降平稳，自锁等功能。