采购设备清单表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化轴流预制泵站 | 名称:一体化轴流预制泵站(含井筒、轴流泵、悬挂系统、排气系统等) 2.型号及规格: (玻璃钢井筒+潜水轴流泵) Q≥3.0m3/s; H≥15m;N=550kW. （电压等级10kv） 轴承采用SKF或FG同类同级产品,机械密封采用博格曼品牌相当的产品 叶轮材质：316不锈钢 | 台 | 2 |
| 2 | 格栅除污机 | 类型:回转式机械格栅（格栅、框架304材质） 2.规格、型号:N=3kW, B=2.8m,α=75°,b=25mm | 台 | 2 |
| 3 | 压榨机 | 1.类型:螺旋压榨机 2.规格、型号:φ200,L=9m,N=3kW | 台 | 1 |
| 4 | 阀门 | 名称:微阻缓闭碟形止回阀（阀芯304材质） 2.型号规格: DN1400,参考尺寸（L=630mm,H=800mm） 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 5 | 闸门 | 1.类型:铸铁镶铜圆闸门（双向受压） 2.规格、型号:DN1500,启闭力20t,手电两用,P=3kW | 座 | 2 |
| 6 | 阀门 | 种类:电动法兰式蝶阀 2.材质及规格:DN1400,（阀芯304材质）电动 PN1.0,P=3kW参考尺寸（L=470mm,H=750mm） | 个 | 2 |
| 7 | 垃圾车 | 1.垃圾车 电动自卸，容量≥1200L，电机功率≥1000W，载重质量≥400KG，电池≥60V 58A | 辆 | 1 |
| 8 | 低压成套控制柜 | 1.名称:控制柜 防护等级（IP55) 2.规格:一控一高压软启动 | 台 | 2 |
| 9 | 低压成套控制柜 | 1.名称:PLC柜 防护等级（IP55) 具备远程监测功能 2.规格:一控一高压软启动 | 台 | 1 |
| 10 | 软接头(软管） | 1.名称:进水柔性接头 2.规格:DN2400 | 个 | 2 |
| 11 | 软接头(软管） | 1.名称:出水柔性接头 2.规格:DN1400 | 个 | 2 |
| 12 | 套管制作安装 | 1.类型:单法墙管（钢管） 2.规格:DN2400,L=2100mm | 台 | 2 |
| 13 | 套管制作安装 | 类型:双法墙管（钢管） 2.规格:DN1400,L=3150mm | 台 | 2 |
| 14 | 套管制作安装 | 1.类型:单法墙管 （钢管） 2.规格:DN1500,L=1100mm | 台 | 2 |
| 15 | 套管制作安装 | 1.类型:双法墙管 （钢管） 2.规格:DN1400,L=2500mm | 台 | 2 |
| 16 | 套管制作安装 | 1.类型:B型刚性防水套管 （钢） 2.规格:DN2400,L=600mm 3.详见图集02S403 | 台 | 2 |
| 17 | 套管制作安装 | 1.类型:B型刚性防水套管 （钢） 2.规格:DN1400 L=300mm 3.详见图集02S403 | 台 | 4 |
| 18 | 套管制作安装 | 1.类型:B型刚性防水套管 （钢） 2.规格:DN1500 L=600mm 3.详见图集02S403 | 台 | 2 |
| 19 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径管 2.材质及规格:DN1400×DN1200 3.详见图集02S403 | 个 | 2 |
| 20 | 钢管 | 1.材质及规格:DN1500 | m | 11.4 |
| 21 | 混凝土管 | 1.名称:钢筋混凝土 Ⅱ级承插管 2.规格:DN1500 | m | 61 |
| 22 | 混凝土井 | 1.名称:检查井 2.规格:钢筋混凝土扇形90° | 座 | 4 |
| 23 | 一体化轴流预制泵站 | 名称:一体化轴流预制泵站(含井筒、轴流泵、悬挂系统、排气系统等) 2.型号及规格: (玻璃钢井筒+潜水轴流泵) Q≥3.2m3/s; H≥15m;N=650kW （电压等级10kv） 轴承采用SKF或FG同类同级产品,机械密封采用博格曼品牌相当的产品 叶轮材质：316不锈钢 | 台 | 3 |
| 24 | 格栅除污机 | 1.类型:回转式机械格栅（（格栅、框架304材质） 2.规格、型号:N=3kW B=2.8m,α=75°b=25mm | 台 | 3 |
| 25 | 压榨机 | 1.类型:螺旋压榨机 2.规格、型号:φ200,L=12m,N=3kW | 台 | 1 |
| 26 | 阀门 | 1.名称:微阻缓闭碟形止回阀（阀芯304材质） 2.型号、规格:DN1400,参考尺寸（L=630mm,H=800mm） 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |
| 27 | 闸门 | 1.类型:铸铁镶铜圆闸门 （双向受压） 2.规格、型号:DN2600,启闭力20t,手电两用,P=3kW | 座 | 1 |
| 28 | 阀门 | 种类:电动法兰式蝶阀 2.材质及规格:DN1400,（阀芯304材质）电动 PN1.0,P=3kW,参考尺寸（L=470mm,H=750mm） | 个 | 3 |
| 29 | 垃圾车 | 1.垃圾车 电动自卸，容量≥1200L，电机功率≥1000W，载重质量≥400KG，电池≥60V 58A | 辆 | 1 |
| 30 | 低压成套控制柜 | 1.名称:控制柜防护等级（IP55) 2.规格:一控一高压软启动 | 台 | 3 |
| 31 | 低压成套控制柜 | 1.名称:PLC柜，防护等级（IP55) 具备远程监测功能 2.规格:一控一高压软启动 | 台 | 1 |
| 32 | 软接头(软管） | 1.名称:进水柔性接头 2.规格:DN2400 | 个 | 3 |
| 33 | 软接头(软管） | 1.名称:出水柔性接头 2.规格:DN1400 | 个 | 3 |
| 34 | 套管制作安装 | 1.类型:单法墙管 （钢管） 2.规格:DN2400,L=4930mm | 台 | 3 |
| 35 | 套管制作安装 | 类型:双法墙管 （钢管） 2.规格:DN1400,L=5140mm | 台 | 3 |
| 36 | 套管制作安装 | 1.类型:单法墙管 （钢管） 2.规格:DN2600,L=1600mm | 台 | 1 |
| 37 | 套管制作安装 | 1.类型:双法墙管 （钢管） 2.规格:DN1400,L=2500mm | 台 | 3 |
| 38 | 套管制作安装 | 1.类型:B型刚性防水套管 （钢） 2.规格:DN2400 L=600 3.详见图集02S403 | 台 | 3 |
| 39 | 套管制作安装 | 1.类型:B型刚性防水套管 （钢） 2.规格:DN1400 L=300mm 3.详见图集02S403 | 台 | 6 |
| 40 | 套管制作安装 | 1.类型:B型刚性防水套管 （钢） 2.规格:DN2600 L=600mm 3.详见图集02S403 | 台 | 1 |
| 41 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径管 2.材质及规格:DN1400×DN1200 3.详见图集02S403 | 个 | 3 |