政务外网IPv6改造项目二期工程清单

| 序号 | 位置区域 | 网络区域 | 设备名称 | 技术参数详细描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务 服务 局 | 互联 网区 | 互联网路由器 | ■1、包转发率≥350Mpps，整机交换容量≥700Gbps； 2、支持主控引擎≥2，满配独立交换转发板； 3、为节约机柜空间，设备高度≤3U； 4、支持业务插槽数量≥ 8个 ； 5、配置独立接口板板载万兆光口数量≥4个、GE光口数量≥8个、GE电口数量≥8个，接口为非主控、交换网板自带的接口，万兆多模模块≥4个； 6、支持并配置内置冗余电源，电源热插拔； 7、支持ipv6相关功能：支持静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv6 ACL、NAT64、NAT-PT、DHCP v6、DNS v6；支持6over4隧道； 8、支持并实配防火墙功能； 9、支持IPsec加密、支持HQOS； 10、支持应用阻断、支持应用限速、支持URL过滤功能； 11、支持并配置MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS QoS、MPLS 组播VPN功能； 12、支持并配置国家密码管理局商密SM1~SM4加密算法，支持SM1硬件加密； 13、配合现有路由器将网络架构扩展为HA架构，保障业务的连续性； ●14、配合现有路由器可实现HA双机拓扑管理，HA 系统中设备和线卡的发现、协商、统一管理并且将拓扑变化通知业务模块；（提供承诺函并加盖设备生产厂家公章） ●15、配合现有路由器可实现HA双机跨机框的线卡负载均衡；（提供承诺函并加盖设备生产厂家公章） ●16、配合现有路由器可实现HA双机跨机框接口聚合功能；（提供承诺函并加盖设备生产厂家公章） | 1 | 台 |
|  |  |  | 互联网防火墙 | ■1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥600M；并发连接数≥80万，新建连接数≥1.8万； 硬件指标：内存≥2G，硬盘容量≥64G minisata SSD，网口≥6个千兆电口； 2、产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性； 3、产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀； 4、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 5、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势； ●6、产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9160种；（提供产品界面截图） 7、产品支持多种用户认证方式，用户认证方式要求支持本地密码认证、外部密码认证和单点登陆等方式； 8、产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于10层压缩文件病毒检测与处置； 9、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置； 10、产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改； 11、产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型； 12、产品内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 13、产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式； ●14、产品支持对安全策略管理和审计功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率；（提供产品界面截图） 15、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议； ●16、支持与现有准入认证系统同步设备认证信息，防火墙可以设置单点登录，AC上设置认证转发；（提供产品界面截图） 17、含：防火墙软件基础级(*1套);订阅软件(*3套);产品质保(*3年);软件升级(*3年)。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 互联网行为管理 | ■1、性能参数：网络层吞吐量（大包）≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，带宽性能≥200Mb，支持用户数≥800，包转发率：27Kpps，每秒新建连接数≥1600，最大并发连接数≥80000； 硬件参数：规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G minisata SSD，电源：单电源，接口：千兆电口≥4； 2、支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限； 3、实时显示当天的安全状况，最后发生安全事件的时间、类型、总次数、源对象，帮助管理员管理上网安全； 4、在用户绑定信息的情况下，支持“账号+密码”、“手机号+验证码”、“邮箱+密码”完成密码认证； 5、支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，通过短信平台发送验证码； 6、支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； 7、用户分组支持树形结构，支持父组、子组、组内套组等； ●8、支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况；（提供产品界面截图）； 9、支持开启直通后，流量控制模块依然生效，避免全部数据直通导致线路流量过大； ●10、支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略；（提供产品界面截图） 11、支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证 含：上网行为审计系统软件(*1套);URL&应用识别规则库升级(*3套);产品质保(*3年);软件升级(*3年)。 | 1 | 台 |
|  |  | 政务 外网 区 | 核心交换机 | 1、独立主控引擎≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、电源槽位≥2个，配置2块电源，电源≤300W； ■3、配置千兆光口≥48个，其千兆电口≥48个，配置万兆光口≥8个，LC80 1550nm 千兆模块≥8，接口模块接口板卡为独立板卡，非主控引擎自带接口； 4、交换容量150T，包转发性能35000Mpps； 5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 6、支持手动隧道，自动隧道，ISATAP； 7、支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略； 8、支持硬件健康状态可视化； 9、端口浪涌抗扰度≥6KV（具备6KV的防雷能力）； 10、支持CPU的保护机制； 11、支持网络保护机制； ●12、为保证IPv6的可部署性和应用性。（提供IPv6 Ready Phase2认证证书复印件） ●13、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计；（提供设备散热气流流向截图） | 1 | 台 |
|  |  |  | 政务外网防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G；并发连接数≥200万，新建连接数≥6万； 硬件指标：内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，网口≥8个千兆电口+2个千兆光口SFP； 2、产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性； 3、产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀； 4、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 5、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势； ●6、产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9160种；（提供产品界面截图） 7、产品支持多种用户认证方式，用户认证方式要求支持本地密码认证、外部密码认证和单点登陆等方式； 8、支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于10层压缩文件病毒检测与处置； 9、支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置； 10、产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改； 11、产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型； 12、产品内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 13、产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式； ●14、产品支持对安全策略管理和审计功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率；（提供产品界面截图） 15、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议； 16、产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式； 17、支持与现有准入认证系统同步设备认证信息，防火墙可以设置单点登录，AC上设置认证转发； 18、含：防火墙软件基础级(*1套);订阅软件 (*3套);产品质保(*3年);软件升级(*3年)。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 接入交换机1 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48， 固化千兆SFP光接口≥4个，LC10 1310nm千兆模块≥2； 2、交换容量≥420Gbps， 转发性能≥85Mpps； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802、1d)， RSTP(IEEE 802、1w)和MSTP(IEEE 802、1s)； 4、支持IPV4/IPV6静态路由； 5、支持特有的CPU保护策略； 6、支持快速链路检测协议； ●7、具备IK防护测试级；（提供第三方检测机构测试报告复印件） 8、支持一键全网巡检操作， 并自动生成巡检报告； 支持定时升级网络中的设备。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 接入交换机2 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24， 固化千兆SFP光接口≥4个，LC10 1310nm千兆模块≥2； 2、交换容量≥336Gbps， 转发性能≥51Mpps； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802、1d)， RSTP(IEEE 802、1w)和MSTP(IEEE 802、1s)； 4、支持IPV4/IPV6静态路由； 5、支持特有的CPU保护策略； 6、支持快速链路检测协议； ●7、具备IK防护测试级；（提供第三方检测机构测试报告复印件） 8、支持一键全网巡检操作， 并自动生成巡检报告； 支持定时升级网络中的设备。 | 6 | 台 |
|  |  | 机房 动环 | 蓄电池 | - 主要技术指标：额定容量：100AH；额定电压：12V；浮充充电电压（Vdc）：13.5～13.8；均充充电电压（Vdc）：14.5～14.9；容量保存率（％/月）：＞96％；浮充设计寿命（年）：6；放电温度(℃)：-15～+50；充电温度(℃)：0～40；储存温度(℃)：-15～+40；最佳储存和工作温度(℃)：22～28； 2、吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到 99%，无需加水维护； 3、高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀； 4、采用严格认证的高品质部件，并经过严格的运行测试，使自放电极小； 5、可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命。 | 32 | 块 |
|  |  |  | 电池柜 | 1、电池柜放16只100AH电池； 2、含连接线(10BVR电池连接线)和开关盒。 | 2 | 套 |
|  |  |  | 电缆 | 1、ZC-YJV 5*6² 电缆。 | 30 | 米 |
|  |  |  | PDU电源单元 | 1、插孔数量:8位10A ；保护门：零.火双极保护门；输出线长度:2米 ；额定电压:250V ；额定电流:10A ；额定功率:2500W；材质：铝合金外壳。 | 10 | 个 |
| 2 | 和美 政务 服务 厅 | 政务 外网 区 | 出口防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥600M；并发连接数≥80万，新建连接数≥1.8万； 硬件指标：内存≥2G，硬盘容量≥64G minisata SSD，网口≥6个千兆电口； 2、产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性； 3、产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀； 4、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 5、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势； ●6、产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9160种；（提供产品界面截图） 7、产品支持多种用户认证方式，用户认证方式要求支持本地密码认证、外部密码认证和单点登陆等方式； 8、产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于10层压缩文件病毒检测与处置； 9、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置； 10、产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改； 11、产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型； 12、产品内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 13、产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式； ●14、产品支持对安全策略管理和审计功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率（提供产品界面截图）； 15、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议； ●16、支持与现有准入认证系统同步设备认证信息，防火墙可以设置单点登录，AC上设置认证转发；（提供产品界面截图） 17、防火墙软件基础级(*1套);订阅软件 (*3套);产品质保(*3年);软件升级(*3年)。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 核心交换机 | 1、独立主控引擎≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、电源槽位≥2个，配置2块电源，电源≤300W； 3、配置千兆光口≥24个，其千兆电口≥24个，配置万兆光口≥4个，LC80 1550nm 千兆模块≥8；接口板卡为独立板卡，非主控引擎自带接口； 4、交换容量150T，包转发性能35000Mpps； 5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 6、支持手动隧道，自动隧道，ISATAP； 7、支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略； 8、支持硬件健康状态可视化； 9、端口浪涌抗扰度≥6KV（具备6KV的防雷能力）； 10、支持CPU的保护机制； 11、支持网络保护机制； ●12、为保证IPv6的可部署性和应用性；（提供IPv6 Ready Phase2认证证书复印件） ●13、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计；（提供设备散热气流流向截图） | 1 | 台 |
|  |  |  | 接入交换机1 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48， 固化千兆SFP光接口≥4个，LC10 1310nm千兆模块≥2； 2、交换容量≥420Gbps， 转发性能≥85Mpps； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802、1d)， RSTP(IEEE 802、1w)和MSTP(IEEE 802、1s)； 4、支持IPV4/IPV6静态路由； 5、支持特有的CPU保护策略； 6、支持快速链路检测协议； ●7、具备IK防护测试级；（提供第三方检测机构测试报告复印件） 8、支持一键全网巡检操作， 并自动生成巡检报告； 支持定时升级网络中的设备。 | 2 | 台 |
| 3 | 政府大楼机房 | 服务器区 | 区域防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥600M；并发连接数≥80万，新建连接数≥1.8万； 硬件指标：内存≥2G，硬盘容量≥64G minisata SSD，网口≥6个千兆电口； 2、产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性； 3、产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀； 4、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 5、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势； ●6、产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9160种；（提供产品界面截图） 7、产品支持多种用户认证方式，用户认证方式要求支持本地密码认证、外部密码认证和单点登陆等方式； 8、产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于10层压缩文件病毒检测与处置； 9、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置； 10、产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改； 11、产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型； 12、产品内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 13、产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式； ●14、产品支持对安全策略管理和审计功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率；（提供产品界面截图） 15、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议； ●16、支持与现有准入认证系统同步设备认证信息，防火墙可以设置单点登录，AC上设置认证转发；（提供产品界面截图） 17、含：防火墙软件基础级(*1套)；订阅软件 (*3套);产品质保(*3年);软件升级(*3年)。 | 1 | 台 |
|  |  |  | web防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥4Gbps，HTTP应用层吞吐量≥220Mbps，HTTP新建连接数≥20000，HTTP并发连接数≥1000000； 硬件参数：规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64GB minisata SSD，电源：单电源，接口：千兆电口≥6、千兆光口SFP≥2； 2、支持虚拟网线部署、透明部署、路由部署、旁路镜像等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求； ●3、支持XML、JSON格式解析；（提供产品界面截图） ●4、支持超过6200种防护规则。其中Web应用防护规则超过4900种，Web应用漏洞攻击防护规则超过1300种；（提供产品界面截图） 5、支持与安全态势感知产品实现联动，Web应用防火墙支持以专属方式对接同品牌态势感知系统，供态势感知系统进行深度关联分析； 6、支持数据泄密防护，支持敏感信息自定义命中次数统计方式，支持自定义文件下载类型过滤；支持检测到敏感数据泄露时短信告警，支持自定义数据泄密规则库； 7、支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式； 8、支持与现有准入认证系统同步设备认证信息，防火墙可以设置单点登录，AC上设置认证转发； 9、含：Web应用防护系统软件(*1套);订阅软件(*3套);产品质保(*3年);软件升级(*3年)。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 接入交换机3 | 1、交换容量≥7.8Tbps，包转发率≥580Mpps； 2、固化48个10/100/1000M自适应电口，4个10G SFP+光口，支持双冗余电源，配置单电源，万兆LC接口模块≥2； 3、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 4、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 5、支持基于流的采样功能，对源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号等信息进行采样，并发送至网管主机； 6、支持CPU保护功能； 7、支持专门基础网络保护机制； 8、可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 | 1 | 台 |
|  |  | 运维区 | 区域防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥600M；并发连接数≥80万，新建连接数≥1.8万； 硬件指标：内存≥2G，硬盘容量≥64G minisata SSD，网口≥6个千兆电口； 2、产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性； 3、产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀； 4、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 5、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势； ● 6、产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9160种；（提供产品界面截图） 7、产品支持多种用户认证方式，用户认证方式要求支持本地密码认证、外部密码认证和单点登陆等方式； 8、产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于10层压缩文件病毒检测与处置； 9、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置； 10、产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改； 11、产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型； 12、产品内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 13、支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式； ● 14、产品支持对安全策略管理和审计功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率；（提供产品界面截图） 15、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议； ● 16、支持与现有准入认证系统同步设备认证信息，防火墙可以设置单点登录，AC上设置认证转发；（提供产品界面截图） 17、含：防火墙软件基础级(*1套);订阅软件 (*3套);产品质保(*3年);软件升级(*3年)。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 区域接入交换机2 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24， 固化千兆SFP光接口≥4个，LC10 1310nm千兆模块≥2； 2、交换容量≥336Gbps， 转发性能≥51Mpps； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802、1d)， RSTP(IEEE 802、1w)和MSTP(IEEE 802、1s)； 4、支持IPV4/IPV6静态路由； 5、支持特有的CPU保护策略； 6、支持快速链路检测协议； ●7、具备IK防护测试级；（提供第三方检测机构测试报告复印件） 8、支持一键全网巡检操作，并自动生成巡检报告；支持定时升级网络中的设备。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 运维管理平台 | 1、系统支持B/S架构，管理平台和应用分离，页面需采用HTML5技术，平台需采用JAVA语言开发； 2、采用开放技术架构，不依赖于第三方商业产品，采用主流架构技术，包括或不限于使用Clickhouse、Kafka、flink和Redis等组件，具体数据采集层、数据处理层和数据应用层。数据存储应当充分利用缓存中间件、时序数据库等大数据技术确保系统的高可用性； ●3、兼容性：为了保证与现有网络平台的兼容性以及后期可维护性，要求所投运维平台与现有网络平台无缝兼容，现有线无线设备可以被运维管平台纳管，实现有线无线设备监控管理、拓扑管理、统一下发配置等功能；（提供现有网络平台与所投运维管理平台兼容性承诺函） 二、资源管理 1、支持通过SNMP、ICMP、NeBlOS、ARP、Traceroute、Telnet等多种手段自动发现各类主流网络设备，包括主流厂商的的路由器、交换机、防火墙、负载均衡、VPN等设备，监控能力包括：ICMP状态、ICMP延时、SNMP状态、风扇、背板、板卡、端口状态、端口速率、端口丢包率、端口错包率、CPU利用率、内存利用率、ping时延、发送广播包数、广播包速率、吞吐量、总流量、上行流量、下行流量、网卡数量、电源类型等运行状态和指标；为了方便查看网络设备的运行数据，系统应支持实时查看路由器、交换机的逻辑面板图，同时支持查看IP表、Vlan表、ARP表、MAC转发表、Vlan接口表、路由表等； 2、系统支持对主流操作系统的监控，支持对操作系统的基础指标监控：如CPU、内存、磁盘、文件系统、进程、网卡等，特别是监控系统进程间的访问关系，包括源进程名称、源进程pid、源进程ip、目的进程名称、目的进程pid、目的进程ip、目的进程监听端口；服务器的tcp链接信息； 3、支持对常用数据库的性能指标监控和异常检测告警，包括但不限于Oracle、Mysql、MSSQL等。能够对数据库的性能进行监控，包括了表（数据库）、用户、job等；监控能力包括：运行状态、qps、tps、锁个数、死锁个数、表空间占用(oracle)、文件组空间占用(sqlserver)、asm磁盘组空间占用（oracle)、软解析比率、缓存命中率、定时任务状态、主从复制状态、主从复制延迟、远程访问比率(rac)、连接占用率、bigsql。同时支持对数据集群的监控； 4、系统支持运用智能拓扑算法，自动绘制完整的网络拓扑结构图，帮助网络管理人员快速了解网络状况；为了方便网络管理人员选择最合适的图标风格，满足拓扑图的多种展示效果，支持所有拓扑的全套默认图标的一键切换； 三、工作中心 1、系统有默认的工程师、管理者首页，支持根据不同的角色内置多套； 2、为了方便将个人建立的工作台数据分享给其他的人员，系统应支持将工作台与角色进行关联，被关联的角色具有该工作台的查看权限； 3、提供默认的系统布局模板，同时也支持根据容器自动布局；提供默认出厂的系统容器，且容器与容器之间支持自动对齐，确保设计的美观； 四、告警中心 1、一些故障现象可能由于多个指标异常导致，因此系统应能支持基于单资源多指标并使用函数的方式联合判断条件，判断的条件支持>、<、>=、<=、==、!=、包含、in等； 2、支持告警灵敏度规则的配置，包括一次符合告警、多个数据中有几个符合规则告警、多个数据中连续符合告警； 3、支持根据故障的不同原因，提供处理建议，并在告警详情中进行呈现； 4、支持基于资源的关系，自动呈现资源关系图，自动关联有关系资源的告警信息，辅助进行故障的关联分析。默认显示一层，可支持用户最多定义5层的关系进行关系呈现； 5、支持告警通知的风暴抑制，设置告警立即发送或一定时间内相同告警只发送一次，以达到告警抑制，避免一段时间内相同告警重复发送干扰用户； 五、智能管理工具 1、IP地址管理：支持对闲置的IP地址进行回收，支持基于分配到期、长时间未使用等自定义规则进行系统自动回收、手动的回收；支持提供全局的IP地址使用看板，呈现包括可用地址总数、分配情况、使用情况、各子网使用情况，按部门、使用人、所属业务进行汇总展示；支持对关键的终端接入信息进行强管控，开启强管控后，一旦接入信息变更，系统会自动提醒网络运维人员 ； 2、健康检查：某个系统出现异常，它的原因往往不是自身造成的，可能是由于操作系统故障、硬盘容量不足、网络线路故障等，所以系统应该支持在对某个系统进行健康检查的同时，可以对该系统依赖的部分，如：操作系统、硬盘、交换机、设备端口等进行关联性的检查，以便于管理员更快的发现该问题的根源； 3、知识中心：系统提供内置的原因分析规则、影响分析规则和相关性分析规则。原因规则、影响规则和相关性规则支持与告警规则、健康检查等模块进行关联使用，便于告警分析和风险分析。当默认出厂的规则不适应某些场景时，系统需要支持对默认出厂的原因分析规则，影响规则及相关性分析规则进行编辑修改。后续系统按照编辑后的规则进行关联分析。同时也支持对规则恢复到出厂状态； 六、配置要求 1、配置网络设备管理授权≥100个； 2、要求原厂工程师提供咨询、梳理、实施、培训以及1年维保。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 应用代理服务器 | - 基本要求：2U机架式2路服务器，国产品牌，自研非OEM产品； 2、处理器：配置≥1颗英特尔至强处理器，每颗核心数量≧10核心，2.4GHz主频； 3、内存：配置≥64GB DDR4 3200MHz 1.2V低电压内存； 4、内存插槽数≥24个； 5、故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）； 6、单颗粒数据纠错（SDDC）； 7、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）； 8、数据加扰（Data Scrambling）； 9、硬盘：支持≥8*2.5英寸硬盘；配置≥2块600GB SAS硬盘； 10、I/O扩展槽：≥10个PCI-E 3.0插槽； 11、RAID卡：配置≥1块独立硬Raid卡，支持Raid 0,1,5,10,50,60,速率12Gb/s，1G缓存； 12、网卡：默认配置2*GE+2*10G（不含光模块）； 13、电源：配置两个冗余热插拔白金交流电源，单电源功率≥550W； 14、环境温度：长期工作环境温度支持 5-45度； 15、集成显卡：显存≥32 MB； 16、可管理性：服务器管理软件支持国产管理芯片； 17、可管理性：投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印； 18、可管理性：投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息； 19、服务：要求提供原厂商3年售后质保服务。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 运维服务器 | 1、基本要求：2U机架式2路服务器，国产品牌，自研非OEM产品； 2、处理器：配置≥2颗英特尔至强处理器，每颗核心数量≧8核心，3.2GHz主频； 3、内存：配置≥32GB DDR4 2933MHz 1.2V低电压内存； 4、内存插槽数≥24个； 5、故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）； 6、单颗粒数据纠错（SDDC）； 7、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）； 8、数据加扰（Data Scrambling）； 9、硬盘：支持≥8*2.5英寸硬盘；配置≥2块600GB 10K SAS硬盘；≥2块1200GB 10K SAS硬盘 ； 10、I/O扩展槽：≥10个PCI-E 3.0插槽； 11、RAID卡：配置≥1块独立硬Raid卡，支持Raid 0,1,1E； 12、网卡：默认配置2*GE+2*10G（不含光模块）； 13、电源：配置两个冗余热插拔白金交流电源，单电源功率≥550W； 14、环境温度：长期工作环境温度支持 5-45度； 15、集成显卡：显存≥32 MB； 16、可管理性：服务器管理软件支持国产管理芯片； 17、可管理性：投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印； 18、可管理性：投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息； 19、服务：要求提供原厂商3年售后质保服务。 | 2 | 台 |
|  |  |  | KVM切换器 | 1、KVM切换器16口USB口数字ip远程机架式LCD液晶VGA连接17英寸。 | 1 | 台 |
|  |  | 外来单位 | 区域防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G；并发连接数≥200万，新建连接数≥6万； 硬件指标：内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，网口≥8个千兆电口+2个千兆光口SFP； 2、产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性； 3、产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀； 4、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 5、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势； ●6、产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9160种；（提供产品界面截图） 7、产品支持多种用户认证方式，用户认证方式要求支持本地密码认证、外部密码认证和单点登陆等方式； 8、产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于10层压缩文件病毒检测与处置； 9、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置； 10、产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改； 11、产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型； 12、产品内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 13、产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式； ●14、产品支持对安全策略管理和审计功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率；（提供产品界面截图） 15、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议； 16、产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式； 17、支持与现有准入认证系统同步设备认证信息，防火墙可以设置单点登录，AC上设置认证转发； 18、含：防火墙软件基础级(*1套);订阅软件 (*3套);产品质保(*3年);软件升级(*3年)。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 区域核心交换机 | 1、独立主控引擎≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、电源槽位≥2个，配置2块电源，电源≤300W； 3、配置千兆光口≥24个，其千兆电口≥72个，配置万兆光口≥8个，LC80 1550nm 千兆模块≥12；接口板卡为独立板卡，非主控引擎自带接口； ●4、交换容量≥150T，包转发性能≥35000Mpps； 5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 6、支持手动隧道，自动隧道，ISATAP； 7、支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略； 8、支持硬件健康状态可视化； 9、端口浪涌抗扰度≥6KV（具备6KV的防雷能力）； 10、支持CPU的保护机制； 11、支持网络保护机制； ●12、为保证IPv6的可部署性和应用性；（提供IPv6 Ready Phase2认证证书复印件） ●13、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计；（提供设备散热气流流向截图） | 1 | 台 |
|  |  |  | VPN | 1、性能参数：最大理论加密流量（Mbps）≥200，最大理论并发用户数≥800，IPSec加密最大流量（Mbps）≥：100，设备整机理论最大吞吐量≥500Mbps，设备整机理论最大并发会话数≥60w； 2、硬件参数：规格：1U，内存大小≥2G，硬盘容量≥64G minisata SSD，电源：单电源，接口：千兆电口≥4； ● 3、投标设备应为独立的专业SSL VPN设备，非防火墙、UTM等设备的软件模块；（提供产品界面截图） 4、支持对基于HTTP、HTTPS、FileShare、DNS、H.323、SMTP、POP3、Telnet、SSH等的所有B/S、C/S应用系统，支持基于TCP、UDP、ICMP等IP层以上的协议的应用，例如即时通讯、视频、语音、Ping等服务； ●5、产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象；（提供产品界面截图） 6、支持用户登录界面、服务界面的完全自定义，上传单独的Web页面作为用户登录界面、服务界面； 7、持VPN专线功能，可配置用户在接入SSL VPN的同时，断开与Internet其他连接 8、针对服务器地址保护方面，可支持SSLVPN资源列表界面上的用户授权资源隐藏；针对B/S应用，可进行URL地址伪装，防止服务器真实IP地址泄露 ； 9、含：VPN网关管理软件 (*1套);SSL VPN接入授权(*200套);产品质保(*3年);软件升级(*3年)。 | 1 | 台 |
|  |  | 机房动环 | 蓄电池 | 1、主要特点： 吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到 99%，无需加水维护； 高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀； 采用严格认证的高品质部件，并经过严格的运行测试，使自放电极小； 可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命； 温度使用范围（放电：-15 ～ 50℃ / 充电：0 ～ 40℃ / 贮存：5 ～ 40℃） 2、主要技术指标：额定容量：100AH；额定电压：12V；浮充充电电压（Vdc）：13.5～13.8；均充充电电压（Vdc）：14.5～14.9；容量保存率（％/月）：＞96％；浮充设计寿命（年）：6；放电温度(℃)：-15～+50；充电温度(℃)：0～40；储存温度(℃)：-15～+40；最佳储存和工作温度(℃)：22～28； 3、9级抗震测试。 | 80 | 块 |
|  |  |  | 电池柜 | 1、电池柜放20只100AH电池； 2、含连接线(16BVR电池连接线)和开关盒。 | 4 | 套 |
|  |  |  | 电缆 | 1、ZC-YJV 4*16+1*10 4+1芯电缆。 | 30 | 米 |
|  |  |  | PDU电源单元 | 1、插孔数量:8位10A万用孔 ；保护门：零.火双极保护门；输出线长度:3米 ；输入线径3*2.5；额定电压:250V ；额定电流:16A ；额定功率:2500W；材质：铝合金外壳。 | 5 | 个 |
|  |  |  | 精密空调 | 1、制冷量：12.5kW； 2、风量：3500m³/h； 3、标配件：电子膨胀阀、EC风机(风帽上送风）、水浸传感器，定频压缩机； 4、所有空调机组需采用R410A制冷剂； 5、室内空调机组要求 100% 全正面维护； 6、为了降低回风风阻，机组应设计三面回风，即前侧和左右两侧回风，提供制造厂商盖章的证明材料； 7、空调主电源开关和接触器要求：主电源开关和接触器采用国际知名一线品牌； 8、精密空调具备相序保护功能，来电自启动和延时启动功能 9、压缩机：为保证机房专用空调节能性，应采用高能效、高可靠产品； 10、膨胀阀：为保证系统运行的高效性和稳定性，空调须配置电子膨胀阀，不接受毛细管和热力膨胀阀的节流形式； 11、空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 | 1 | 台 |
|  |  | 接入区域 | 接入交换机1 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48， 固化千兆SFP光接口≥4个， LC10 1310nm千兆模块≥2个； 2、交换容量≥420Gbps， 转发性能≥85Mpps； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802、1d)， RSTP(IEEE 802、1w)和MSTP(IEEE 802、1s)； 4、支持IPV4/IPV6静态路由； 5、支持特有的CPU保护策略； 6、支持快速链路检测协议； ●7、具备IK防护测试级；（提供第三方检测机构测试报告复印件） 8、支持一键全网巡检操作， 并自动生成巡检报告； 支持定时升级网络中的设备。 | 33 | 台 |
| 4 | 外联单位 | 接入区域 | 接入交换机2 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24， 固化千兆SFP光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps， 转发性能≥51Mpps； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802、1d)， RSTP(IEEE 802、1w)和MSTP(IEEE 802、1s)； 4、支持IPV4/IPV6静态路由； 5、支持特有的CPU保护策略； 6、支持快速链路检测协议； ●7、具备IK防护测试级；（提供第三方检测机构测试报告复印件） 8、支持一键全网巡检操作，并自动生成巡检报告； 支持定时升级网络中的设备。 | 68 | 台 |
| 5 | 运维服务 |  |  | 1、9个乡镇、2个街道，161个行政村三年网络设备运维服务。 | 1 | 项 |
| 6 | 输出电缆 |  |  | 1、YJV 3*6 交联聚乙烯绝缘电力电缆 0.6/1KV。 | 60 | 米 |
| 7 | 网络跳线 |  |  | 1、六类非屏蔽无氧铜网络跳线 网络级 10米。 | 20 | 条 |
| 8 | 光纤跳线 |  |  | 1、光纤跳线 LC-LC OM4多模双芯 5米。 | 10 | 条 |
| 9 | 集成服务 |  |  | 根据现网情况完成9个乡镇、2个街道，161个行政村设备IPv6部署、割接、业务验证。 |  |  |