包3：消防装备技术参数要求

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 产品技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 | 5台 | 1.兼容性：支持接入语音自组网基站。 ★2.性能要求：频率范围：350-400MHz，发射功率：1~4W可调。 ★3.功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能。 4.外观要求：显示屏：≥2.0英寸，键盘按键：尺寸≥10×8mm（L×H）。 5.每24部手持电台配备一套充电箱，充电箱应满足同时对8台对讲机或8块电池进行快速充电（兼容厚薄电池） 6.内置蓝牙模块、内置北斗模块。 7.定位方式：单北斗定位方式。 8.防水防尘等级：≥IP67；工作温度 -30℃~60℃。 9.支持PDT集群、PDT常规、模拟MPT1327集群、模拟常规四种工作模式。 ★10.防爆，采用阻燃性材料；防爆等级不低于Ex ib ⅡB T4 Gb和Ex ibD 21 T130℃；符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01：2019）。 11.高功率状态下，工作时间不低于12小时。 |
| 2 | 无齿锯 | 1台 | 1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求。 2.功率≥3.5kW。 ★3.切割深度≥100mm。 4.噪声等级≤105dB；整备质量≤25kg。 5.锯片具有互换性，轴孔尺寸：20.5mm，锯片直径：≥350mm，随锯配备原装砂轮锯片（不低于30片）和金刚石锯片（不低于10片）。 6.低温启动性能：在-25℃~-20℃环境中其低温启动时间≤30s。 7.连续工作时间≥3h（除加油时间外）。 |
| 3 | 机动链锯 | 1台 | 1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求。 2.噪声等级≤105dB；整备质量≤25kg。 3.转速≥2500rpm。 4.切割速度：木材≥500cm²/min，混凝土≥100cm²/min。 5.导板长度≥40cm。 6.切割深度≥100mm。 7.低温启动性能：在-25℃~-20℃环境中其低温启动时间≤30s。 8.连续工作时间≥3h（除加油时间外）。 9.随锯配备原装链条（不低于2条）。 |
| 4 | 消防员灭火防护服 | 15套 | 1.符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。 2.颜色：藏蓝色，潘通色号为PANTONE19-4013TCXDarkNavy，色差≥4级。 3.整体热防护性能≥28cal/cm²，无熔融、脆裂和收缩现象。 4.阻燃性能：经过25次洗涤后，损毁长度：≤100mm，续燃时间：≤2s，且不应有熔融， 滴落现象。 5.外层：热稳定性能：经、纬向尺寸变化率≤10%，表面无明显变化；经5次水洗后，缩水率≤5%，沾水等级≥3级；断裂强力≥650N；撕破强力≥100N；耐洗沾色和耐水摩擦≥3级，光色牢度≥4级。 6.防水透气隔热层：热稳定性能：经、纬向尺寸变化率≤10%，表面无明显变化；经5次水洗后，缩水率5%；洗涤25次后，耐静水压≥50kPa，拒油≥3级；透湿≥5000g/m²/24h。 7.舒适层：热稳定性能：经、纬向尺寸变化率≤10%，表面无明显变化；经5次水洗后，缩水率5%；干态断裂强力≥300N。 8.配备救生拖拉带，断裂强力≥7000N。 9.款式标识：符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作，配备臂章、软胸徽（消防员/干部）、长方形胸徽、环绕式右臂标识。 |
| 5 | 正压式空气呼吸器 | 8套 | - 符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》、GB/T28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶标准》要求 - 2.气瓶工作压力：≥30MPa，气瓶容积：≥6.8L。 ★3.面罩：球形大视野面屏全面罩，总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥55%，镜片透光率≥85%，下方视野≥35%，吸入气体中的二氧化碳含量≤1%。 4.在30MPa~2MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤500 Pa，呼气阻力≤1000Pa。 5.在2MPa~1MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤700Pa。 6.耐高温性能：在高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min,呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，且呼气阻力≤640Pa。 7.耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min,呼吸 流量50 Umin呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，且呼气阻力≤520Pa。 8.报警器：报警压力5.5±0.5MPa，声强≥90dB（A）。 9.压力平视显示装置：无线或有线连接。 10.质量：≤18kg。 11.腰带、肩带插口采用无火花材质且结实耐用，1:1配备。 |
| 6 | 抢险救援服（夏） | 16套 | 1.产品符合XF633 -2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20 式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357 号)中的统型要求。 ★3.外层面料： 具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能。 阻燃性能：损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。 断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不应小于350N。 撕破强力：面料经、纬向撕破强力不应小于25N。 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于5%，且试样表面无明显变化。 色牢度：耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度不小于三级。 外层表面抗湿性能：沾水等级不应小于三级。 4.服装质量：不应大于3kg。 5.针距密度：明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。 6.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不应小于350N。 7.衣领内部增加亲肤舒适层。 8.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均不大于0.6μC。 9.所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理 10.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 11.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足标准要求，经过25次洗涤后不应出现破损、脱落、变色现象。 12.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。 13.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理。 |
| 7 | 抢险救援服（冬） | 16套 | - 产品符合XF633 -2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 1.冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357号)中的统型要求。 2.服装结构由防护层、防水透气层和舒适层三层结构组成。 ★3.服装防护层 具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能；阻燃性能：损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象；断裂强力：经、纬向干态断裂强力不应小于350N；撕破强力：经、纬向撕破强力不应小于25N；热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不大于5%，且试样表面无明显变化；色牢度：耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于三级；表面抗湿性能：沾水等级不小于三级。 4.防水透气层 耐静水压性能：耐静水压不小于17kPa；透湿率性能：不小于5000g/(㎡·24h)。 5.舒适层：在阻燃性能试验中不应有熔融，滴落现象。 6.衣领内部增加亲肤舒适层。 7.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均不大于0.6μC。 8.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足标准要求，经过25次洗涤后不应出现破损、脱落、变色现象；。 9.辅料要求 针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针；所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象；拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。 10.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理。 11.夏款和冬款其他要求：服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。配备臂章、软胸徽（消防员/干部）、长方形胸徽、环绕式右臂标识。 |
| 8 | 抢险救援靴 | 16双 | 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 ★1.结构：高腰系带结构，内怀设有快速穿脱功能拉链，楦型为三型半，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层黄牛鞋面革和防水阻燃帆布，靴底为橡胶聚氨酯双密度底；靴头保护包头深度从靴尖量起不应小于50 mm（260mm靴子）；靴鼻处应能限制杂物进入靴内；靴内怀设有拉链；靴帮内脚踝处设有护踝片；后靴筒荧光黄色反光标志。 2.款式：由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成。 3.颜色：主体为黑色；反光标志为荧光黄色，潘通色号为PANTONE 809C，色差≥2级。 4.具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，防滑性能：始滑角≥15°。 5.电绝缘性能：在6000V下不会击穿，且泄露电流小于3mA。 6.阻燃性能：试验后其损毁长度≤11mm;离火熄灭时间≤0.7s。 |
| 9 | 灭火防护靴 | 16双 | 1.符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 2.防砸性能：靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg、落下高度为30mm的冲击试验后，其间隙高度均≥15mm。 3.抗刺穿性能≥1100N。 4.电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤3.0mA。 5.隔热性能≤22℃，抗辐射热渗透性能≤22℃。 6.防滑性能≥15°。 7.防水性能：无渗水现象。 8.抗切割性能：靴面经抗切割试验，不应该被割穿。 ★9.结构：靴帮、靴底材料应为阻燃橡胶，靴头应为铝质防砸包头，靴底防穿刺层应采用芳香族聚酰胺纤维（凯夫拉纤维）复合材料，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料，内里采用“牛布朗”面料制成；靴内采用加毛内里，靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，足心处采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力；靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层。 |
| 10 | 抢险救援头盔 | 14顶 | 1.总体性能符合XF633 -2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颏带等组成。盔壳：耐高温阻燃、高强度材质，顶部由加强筋；红色潘通色号为 PANTONE 186C，色差≥3 级；反光标识条：荧光黄色潘通色号为 PANTONE 809C，色差≥2 级；单位标识：反光银灰色。 3.头灯固定装置：有固定头灯装置。 4.衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 5.佩戴装置：耐高温阻燃材质。头围、系带可调节，加装透气下颏托和快脱插扣。 6.标识根据采购人需求制作。 7.帽壳两侧多功能模块化滑轨设计，帽箍调节器为旋钮式，下颏带插扣为快脱插扣。 8.冲击吸收性能：高温预处理、低温预处理、浸水预处理，最大冲击力≤3780N。 9.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄。 10.下颏带抗拉强度：延伸长度≤20 mm。 11.电绝缘性能≤3mA。 12.侧向刚性：帽壳最大变形值≤40mm,卸载后变形值≤15mm。 13.质量（不含附件）≤800g。 |
| 11 | 消防头盔 | 16顶 | - 符合XF44-2015《消防头盔》标准要求； - 由全盔壳、滑轨、缓冲层、衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成； - 抗冲击性能：高温、辐射热、低温、浸水预处理后最大冲击力≤3780N； - 抗冲击加速度性能：帽壳顶部≤150g，帽壳前、侧、后部≤400g；5.阻燃性能：下颌带、披肩损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s；面罩续燃时间≤5s，无熔融、滴落现象； - 电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤3.0mA； - 侧向刚性：盔壳最大变形≤40mm，卸载后变形≤15mm； - 下颚带抗拉强度：延伸长度≤20mm； - 面罩透光率：无色≥85%，浅色≥43%； - 左右水平视野≥105°，上≥7°，下≥45°； - 质量≤1800g（不含披肩、附件），配置头灯夹具，可连接多种头灯，倾斜角度可调节。 |
| 12 | 抢险救援手套 | 16副 | 1.产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象。 3.抗切割性能：割破力≥ 4N，抗穿刺力≥100N。 4.耐撕破性能：本体掌心面和背面外层材料撕破强力≥45N。 |
| 13 | 灭火救援手套 | 16副 | 1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求。 2.手套本体长度环形延伸，超出腕关节≥25 mm。 3.热防护性能≥35cal/cm2。 4.耐热性能：收缩率≤8%。 5.耐磨性能≥8000次。 6.切割力≥4.0N。 7.撕破力≥100N。 8.穿刺力≥120N。 9.灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm。 10.穿戴时间≤25s。 |
| 14 | 高压水带、接扣 | 25套 | 1.产品符合 GB 6246-2011《消防水带》和 GB12514-2005《消防接口》标准要求； 2.水带长度 20 米(公差+0.2 米)，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：65mm，爆破压力≥6.0MPa。 3.单位长度质量≤350g/m，轴向延伸率≤6％，直径膨胀率≤8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。 4.热空气老化性能：水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。 5.水带颜色和标识：颜色：白色，采用原色丝编织。在水带表面对称编织 2 条银灰色的反光条，宽度 8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息。 6.在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。 7.水带外观质量：水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。 8.水带编织层要求：编织层经线、纬线材料均为高强型涤纶长丝，线密度≥1100dtex （1000D） 9.水带衬里层要求：聚醚型聚氨酯材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀，水带衬里的扯断伸长率应不小于 300%，扯断强度应不小于 35MPa。 10.接口要求：卡式接口，工作压力 2.5MPa。接口材质：采用 6061 型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照 1：1 的备份比配备备件；水带接口设计有 3 个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于 5 圈（360 度）的高强度镀锌铁丝（≥16 号）捆扎。 11.试验压力下状况：在3.0MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象。 12.每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装 |
| 15 | 高压水带、接扣 | 5套 | 1.产品符合 GB 6246-2011《消防水带》和 GB12514-2005《消防接口》标准要求； 2.水带长度 20 米(公差+0.2 米)，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：80mm，爆破压力≥6.0MPa。 3.单位长度质量≤450g/m，轴向延伸率≤6％，直径膨胀率≤8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。 4.热空气老化性能：水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。 5.水带颜色和标识：颜色：红色，采用原色丝编织。在水带表面对称编织 2 条银灰色的反光条，宽度 8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册 商标和生产日期、编织层材质等信息。 6.在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。 7.水带外观质量：水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。 8.水带编织层要求：编织层经线、纬线材料均为高强型涤纶长丝，线密度≥1100dtex （1000D）。 |
| 16 | 强光手电 | 5套 | 1.技术性能符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准。 2.连续工作时间：强光≥5h，工作光≥10h，重量≤1.5kg，外壳防护等级：≥IP68。 3.具有低电压警示功能。 4.具有强、弱光切换功能。 5.灯具在稳定工作状态下应符合，测试距离5m米处，照度：强光平均值≥250lx、弱光平均值≥150lx。 6.工作状态：可在低温-25℃±2℃到高温55℃±2℃持续使用。 7.经过低温-40℃±2℃到高温70℃±2℃贮存后灯具能够正常进行开、关和强光、弱光切换。 |
| 17 | 阻燃头套 | 15套 | 1.符合国家XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。 2.头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 3.阻燃性能：经、纬向损毁长度≤8mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 4.热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象。 5.水洗尺寸变化率：直向≤2.0%，横向≤1.4%。 6.抗起球性能：3-4级。 7.整体性能：接缝强力:≥610N，针距密度：缝制明暗线14针/3cm。 8.颜色：黑色。 |
| 18 | 直流水枪 | 5套 | 符合GB8181-2005《消防水枪》标准，。 1.结构：由接口、枪体、枪头、开关等组成。 2.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理；阀体：铝合金阳极氧化防腐处理；球阀开关：在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生；球体：选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理。 3.进水口：65卡式锻造接口。 4.内部球阀为不锈钢材质。 5.流量：≥7.5（1±8%）L/S。 6.工作压力：0.35~0.6MPa。 7.射程：≥28m。 8.开关阀门通孔直径：≥25mm。 9.枪头口径：≤19mm。 |
| 19 | 多功能水枪 | 5套 | 1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准 2.工作压力：0.2~0.8MPa。 3.射程：直流射程≥32m, 4.喷雾流量(最大喷雾角度):≥8L/s。 5.内部球阀为不锈钢材质。 |
| 20 | 分水器 | 2套 | 1.符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 2.材质：合金或更优材质。 3.进水口：80mm，数量：1个。 4.出水口：65 mm ，数量：3个，出水口上均有阀门装置。阀门开启力：≤200N。 5.强度试验压力：≥3.0Mpa；爆破压力：≥6.0Mpa。工作压力：≥2.5Mpa。 7.内部球阀为不锈钢材质。 |
| 21 | 卡口变快口 | 5个 | 1.符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》标准。 2.密封性能：水带接口在0.3MPa和4.0MPa时无渗漏现象。 3.耐压性能：水带接口在 4.0MPa时无断裂或变形现象。 |
| 22 | 快口变卡口 | 5个 | 1.符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》标准。 2.密封性能：水带接口在0.3MPa和4.0MPa时无渗漏现象。 3.耐压性能：水带接口在 4.0MPa时无断裂或变形现象。 |
| 23 | 捕蛇器 | 2套 | - 捕蛇器长≤120cm，重量≤0.7kg。 2.捕蛇器全身不锈钢设计。 3.件均为不锈钢（包括钢丝绳，弹簧，铆钉等）。 4.配备不锈钢大开口夹嘴钳头 5.直径≥19mm，壁厚 ≥1mm，夹头开口最大100mm。 |
| 24 | 腰包、腰带、腰斧、自救绳 | 15套 | - 技术性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、《8毫米自救安全绳套装试验大纲》要求； - 包含：多功能绳包、8毫米安全绳、安全钩、可调节下降器、中空连接扁绳、排绳器等。 3.应急逃生绳：直径：8mm±0.2mm，长≥16m。 4.破断强度≥20kN。 5.安全钩破裂强度≥22kN。 6.下降器承载能力≥5kN。 7.耐高温性：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象。 8.高温环境承载性能：具备高温环境承载性能的轻型安全绳在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载45s，具备高温环境承载性能的通用型安全绳在400℃±5℃、2.67kN负荷环境下承载300s，在600℃±5℃、2.67kN负荷环境下承载45s，均不应出现断裂现象。 |
| 25 | 抢险腰带 | 15条 | 1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2.由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。织带为尼龙材质，金属拉环材质为铝合金。 3.本产品织带为一整根，没有接缝。 4.带宽70±1mm，织带厚度2.5-3.2mm，长度≥1200mm。 5.正立方向静拉力≥13KN。 |
| 26 | 漂浮绳 | 5套 | 1、可漂浮于水面，标识明显反光处理，不吸水，拉力强，抗老化，防腐蚀，采用复合高强轻质纤维双层编织。 2.长度：≥100米。 3.直径：≥9.5mm，断裂强度≥35kN；当承重达到最小断裂强度的10%时，延伸率不应小于1%且不大于10%。 4.两端应有明显标识，能体现性能参数，防水、防磨、防脱落。 |
| 27 | 泡沫水枪 | 2套 | 符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准。本装置使用铝合金和不锈钢制成，表面采取硬质氧化处理和氧化树脂喷涂。适用于控制和扑灭A类和B类火灾。特别适用于有限空间大面积火灾的扑救。混合液体压力范围（MPa):0.3-0.8,混合液流（L/min):140-280,发泡量（立方米/min):35-70,发泡倍数（倍）:200-1000,混合比（%）:3.6，外型尺寸：85cm*50cm*56cm（±5cm）. |
| 28 | 排烟风机 | 1台 | 1.符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。 2.连续运转平稳性：最大自行移动距离≤200mm。 3.噪声等级≤110dB（A）。 4.额定转速下连续运转≥1h。 5.低温启动时间≤30s。 6.排风量：≥11000立方米/每小时。 |
| 29 | 棘轮扳手 | 1套 | - 材质：CR-V铬钒钢锻造， - 规格：24齿精细棘轮扳手 |
| 30 | 担架 | 1副 | 1、产品符合现行有效的国家或行业标准要求。 2、专用垂直吊绳断裂强度≥25000N，专用平行吊带断 裂强度≥40000N，具有耐高低温、耐油、耐酸碱等性能 3、材料:采用特殊塑料复合而成 4、规格:≥2440x920x5MM 5、担架自重:≤10kg 6、包装重量:≤12kg 7、载重:≥150kg 8、耐温:高温﹢45℃低温-20℃ |
| 31 | 活口扳手 | 1套 | 1.材质：高碳钢 2.规格：6寸-150mm，8寸-200mm，10寸-250mm，12寸-300mm |