参数明细表

| 序号 | 设备名称 | 参数及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC、变频器实训设备 | 一、技术参数: 工作电源：三相五线 380V±10% 50Hz； 安全保护：漏电保护、过流保护、熔断器保护； PLC：FX3U-48MR（可选其它品牌）； 变 频 器：FR-E740-0.75K（可选其它品牌）； 额定功率：≤0.5kW； 环境温度：-10℃～50℃； 相对湿度：≤85%； 外形尺寸：L1600×W700×H1290mm； 二、设备功能描述 该设备由实训台、实训屏、实验主机模块、单元电路实验模块等组成。 1、实训台：又由桌身和桌面两部分构成。 桌身部分：采用优质钢板做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑，整机既坚固耐用，又美观大方。 桌面部分：采用 25mm 厚高密度纤维板外贴防火板，PVC 截面封边，桌边鸭嘴型设计。桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐烟灼、耐火、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特点。 2、实验屏：上下框架之间构成窗式导轨，实验单元模块可在导轨上自由组合、移动、装卸。实验屏下部是实验电源部分，装有带漏电保护器的断路器，一组DC0-30V 可调稳压电源，一组 DC24V 开关电源，一组 DC5V 稳压电源，一组±DC12V 稳压电源，同时电源台上装有急停按钮。 3、实验主机模块：外壳采用全钢精加工而成，整体环氧聚塑喷涂。模块内装有可编程控制器。面板采用UV打印工艺，装有安全美观的实验插座，学生可以方便地利用 迭插导线进行实验。 4、变频器模块：外壳采用全钢精加工而成，整体环氧聚塑喷涂。模块内装变频器，面板采用UV打印工艺，装有安全美观的实验插座，学生可以方便地利用迭插导线进行实验。 5、单元电路实验模块：选用 ABS 塑料，利用大型模具一次注塑成型，在白底色的面模块上印有试验电路的彩色模拟图形，装有插座、开关及指示灯，底部盒内装有线路模块及元器件。 实验导线：所有接插件连接线均采用安全型迭接插头，为学生实验提供了极高的安全性。 |
| 2 | 机电一体化综合实训考核设备 | 一、设备参数概览 工作电源：AC220V±10％50Hz 额定功率：≤1.9kW 安全保护功能：急停按钮，漏电保护，过流保护等用电安全保护功能 PLC:H2u-1616MR/H2u-3232MT/H2u-3624MR/H2U-2416MT 伺服：驱动器MR-JE-10A/电机HG-KN13J-S100 变频器：FR-D720S-0.4K 步进驱动器：YKE2305M步进电机：YK42HB47-02A 机器人：IRB120-3/0.58有效负载3kg 触摸屏：TPC7032Kt 单站尺寸：L600mm×W720mm×H1500mm 设备尺寸：L4200mm×W720mm×H1500mm 工作站尺寸：L4800mm×W3000mm×H1500mm 环境湿度：≤90% 环境温度：－10℃～40℃ 设备重量：386kg 二、设备功能描述 “工作站”的设计遵循模块化方式，标准化电路接口、气路接口和机械接口。单元模块组合可形成多种功能，每个单元由实训桌、执行机构、电气挂板、操作面板等构成。设备在配置主体实训单元外，还配装配桌、电脑桌、学生凳教学工作站辅助设备等。设备整体实现空瓶上料、颗粒物料上料、物料分拣、颗粒填装、加盖、拧盖、物料检测、瓶盖检测、成品分拣、机器人抓取入盒、盒盖包装、贴标、入库等生产全过程，设备模块及功能如下： 1、颗粒上料单元 - 单元主要由电气挂板、操作控制板、上料输送带、主输送模块、循环选料机构、上料填装机构、实训桌组成，可进行PLC控制、变频器控制、直流电机控制、传感器设置、气动元件应用等多项应用技能实训，其控制流程如下： - 上料输送皮带逐个将空瓶输送到主输送带；同时循环选料机构将料筒内的物料推出，对颗粒物料根据颜色进行分拣；当空瓶到达填装位后，顶瓶装置将空瓶固定，主皮带停止；上料填装模块将分拣到位的颗粒物料吸取放到空瓶内；瓶子内物料到达设定的颗粒数量后，顶瓶装置松开，主皮带启动，将瓶子输送到下一个工位。此单元可以设定多样化的填装方式，可从物料颜色（2种）、颗粒数量（最多4粒）进行不同的组合，产生8种填装方式。 - 2、加盖拧盖单元 - 单元主要由电气挂板、操作控制板、主输送带、加盖机构、拧盖机构、实训桌组成，可进行PLC控制、传感器设置、气动元件原理、机械装调等多项应用技能实训，其控制流程如下： - 瓶子被输送到加盖机构下，加盖定位装夹机构将瓶子固定，加盖机构启动加盖流程，将盖子（白色或蓝色）加到瓶子上；加上盖子的瓶子继续被送往拧盖机构，到拧盖机构下方，拧盖定位装夹机构将瓶子固定，拧盖机构启动，将瓶盖拧紧。 - 3、检测分拣单元 - 单元主要由电气挂板、操作控制板、主输送带、龙门检测机构、不合格分拣送带、分拣机构、实训桌组成，可进行PLC控制、传感器设置、传感器组合检测、气动元件原理、机械装调等多项应用技能实训，其控制流程如下： - 拧盖完成的瓶子经过此单元进行检测：回归反射传感器检测瓶盖是否拧紧；龙门机构检测瓶子内部颗粒是否符合要求；对拧盖与颗粒均合格的瓶子进行瓶盖颜色判别区分；拧盖或颗粒不合格的瓶子被分拣机构推送到辅输送带上；拧盖与颗粒均合格的瓶子被输送到主输送带末端，等待机器人搬运。 - 4、机器人搬运包装单元 - 单元主要由电气挂板、操作控制板、盒盖升降机构、盒底升降机构、ABB六轴机器人及控制器、实训桌组成，可进行PLC控制、六轴机器人控制、步进驱动器系统控制、气动元件原理、机械装调等多项应用技能实训，其控制流程如下： 两个升降台模块分别存储包装盒和包装盒盖；盒底升降机构将包装盒推向物料台上；6轴机器人将瓶子抓取放入物料台上的包装盒内；包装盒4个工位放满瓶子后，6轴机器人从盒盖升降机构上吸取盒盖，盖在包装盒上；6轴机器人根据瓶盖的颜色对盒盖上标签位分别进行贴标，贴完4个标签等待成品入仓单元入库； - 5.成品入仓单元 - 单元主要由电气挂板、操作控制板、堆垛机机构、成品仓库、实训桌组成，可进行PLC控制、伺服系统控制、传感器智能系统控制、气动元件原理、机械装调等多项应用技能实训，其控制流程如下： 堆垛机模块把机器人单元物料台上的包装盒体吸取出来，然后按要求依次放入仓储相应仓位。2×3的仓库每个仓位均安装一个检测传感器，堆垛机构水平轴为一个精密转盘机构，垂直机构为涡轮丝杆升降机构，均由精密伺服电机进行高精度控制。 - 6.实训工作台 - 实训桌台面是用铝型材拼接而成，方便学生将工件在其上任意位置、任意方式地安装，而不局限于在给定的孔位上按给定的方式安装。桌体采用冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑，防火、防水、防腐蚀。实训桌下方装有四个万向轮和四个可调脚，万向轮移动时用，可调脚固定时用。每个实训桌内嵌一个电气控制。 ▲供应商需提供颗粒上料单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、机器人搬运包装单元、成品入仓单元实物照片、3D设计效果图、平面设计图及详细配置清单。 - 12.▲虚拟仿真软件 （一）机电一体化综合实训设备拆装虚拟仿真软件 采用三维虚拟仿真技术,在计算机上构建近乎真实的设备拆装过程，可以使学生对设备主要的结构、工作原理、拆装与检修技术获得更直观、系统性的学习。可提高了学生学习的主动性和积极性。 （1）功能：软件提供设备拆装演示、学员拆装模式。本软件构建并规划拆装的主要操作步骤和路径,严格按照操作规程实施设备的操作,实现交互式的虚拟拆装仿真,该实训可以使学生准确直观地了解设备的拆装顺序、拆装工艺,以及加深学生对设备内部结构和工作原理的理解。 （2）拆装内容： a)颗粒上料单元虚拟拆装 b)加盖拧盖单元虚拟拆装 c)检测分拣单元虚拟拆装 d)6轴机器人单元虚拟拆装 e)成品入仓单元虚拟拆装 供应商需提供清晰的截图和文字说明。 （二）数字孪生仿真软件 （1）功能： 信息化虚拟仿真上位机，交互式软件接口实现与下位机通讯。采用软件建模及上位机界面设计，实现与下位机的通讯功能(USB、Wifi、以太网协议)，实现上位机的虚拟仿真。 将设备的PLC控制程序下载到真实PLC中，3D仿真模型和仿真数据驱动器取代实物设备受PLC程序控制并反馈相关的传感器信号。仿真模型接收数据后驱动3D模型运行，运行中机构对应的传感器等信息通过仿真驱动器IO输出端输出到PLC及自动化控制系统的输入端。 仿真数据驱动器通过IO输入端采集送料模型、机械手搬运模型、物料传送分拣模型的输出控制信息，将输出控制信息通过USB通信传送给上位机仿真模型 （2）仿真软件模型包括： 1）颗粒上料单元自动化工作站：包括工作台，型材台面，上料筒2个颗粒推送气缸2个，双皮带分拣输送带1条，双工位旋转吸料机构1个，瓶子上料输送带1条，填装输送皮带1条，填装气动定位机构1个。 2）加盖拧盖单元自动化工作站：包括工作台，型材台面，加盖机构1个，拧盖机构1个，输送带1条，定位机构2个。 3）检测分拣自动化工作站：包括工作台，型材台面，龙门检测机构1个，不合格品分拣机构1个，输送带1条，定位机构1个。 4）机器人搬运自动化工作站：包括工作台，型材台面，6轴机器人1个，盒盖升降机构1个，盒底升降机构1个，包装工作台1个。 5）立体仓库自动化工作站：包括工作台，型材台面，仓库构架1个，2轴垛机机构1个。 ▲供应商需提供以上五个工作站截图照片。 （3）、仿真驱动器主机： 电源DC24V，≤200mA 数字I/O8路输入、8路输出均兼容PNP和NPN接线方式 模拟I/O2路输入4-20mA、2路输出4-20mA/0-10V 状态指示电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示 支持通讯接口支持RS485、以太网、USB 通讯波特率115200 嵌入式系统内置μC/OS-III嵌入式系统 控制芯片ARMCortex-M3 尺寸180*98*50mm （4）仿真驱动器扩展板： 电源DC24V，≤300mA 输入端口2路高速脉冲输入，16路开关量输入，兼容PNP和NPN接线方式输出端口16路开关量输出，兼容PNP和NPN接线方式连接方式接线端子排、37Pin快速插头状态指示电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示通讯接口RS485 I/O扩展32路40Pin快速插头 嵌入式系统内置μC/OS-III嵌入式系统 控制芯片ARMCortex-M3 尺寸200*110*60mm |
| 3 | ▲ 工业网络技术综合应用平台 | - 一、设备技术参数 - 1.工作电源： AC220V±10％ 50Hz - 2.额定功率：≤1.9kW - 3.环境湿度：≤90% - 4.安全保护功能：急停按钮，过流保护等用电安全保护功能 - 5.PLC: - 6.伺服：驱动器SV660N / 电机 MS1H1-10B30CB - 7.变频器：MD200S - 8.工业互联网开发平台：SX-ASUN平台 - 9.智能阀岛：总线型 - 10.智能IO：总线型 - 11.RFID：工业以太网 - 12.视觉传感器：MV-SC3016C - 13.单站尺寸：L600mm×W840mm×H1500mm - 14.单套设备尺寸：L4500mm×W840mm×H1500mm - 15.单工作站尺寸：L4800mm×W3000mm×H1500mm 二、设备功能详细参数 “工作站”的设计遵循模块化方式，标准化网络接口、电路接口、气路接口和机械接口。单元模块组合可形成多种功能，每个单元由实训桌体、执行机构、电气挂板、网络模块、操作面板等构成。 - 1、颗粒填装单元 单元主要由电气挂板、操作控制板、智能阀岛/智能IO、上料输送带、主输送模块、循环选料机构、颗粒填装机构、定位机构、实训桌体组成，可进行PLC应用编程控制、PLC现场总线通讯、变频器RS485通讯、传感器RS485通讯、RFID数据跟踪、智能阀岛/智能IO现场总线通讯应用等多项应用技能实训，其控制流程如下： 上料输送皮带按订单要求依次逐个将空瓶输送到主输送带；同时循环选料机构将料筒内的颗粒物料推出，对颗粒物料根据颜色（白、红、蓝可选）进行分拣；当空瓶到达填装位后，顶瓶装置将空瓶固定，主皮带停止；空瓶在运送过程中通过RFID的数据读取，实现系统物料过程跟踪；颗粒填装模块拾取分拣到位的颗粒物料并填装到物料瓶内；颗粒物料填装达到设定的颗粒数量后，顶瓶装置松开，主皮带启动，将瓶子输送到下一个工位。此单元可以设定多样化的填装方式，可从物料颜色（3种）、颗粒数量（最多4粒）进行不同的组合，产生12种填装方式； - （1）循环颗粒上料机构 1）功能：通过变频器控制输送带传动，供料机构将料筒中的物料推出，当传感器检测到第一皮带输送末端输送至第二皮带输送前端的物料是目标颜色物料时，控制器控制电机反转，目标颜色物料被第二皮带逆向输送至选料槽；当传感器检测到第一皮带输送末端输送至第二皮带输送前端的物料不是目标颜色物料时，电机继续正转，物料继续在循环输送皮带组上循环输送。 2）三相交流减速电机 电压：三相AC220V。 功率：50W，减速比1：50。 3）高精度数字光纤传感器 电源电压：12V至24VDC±10% 控制输出：NPN型 保护电路：电源具有逆电极保护、输出具有过流保护、过电压保护功能 输出功能：LIGHT-ON/DARK-ON(开关选择） 延时功能：断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器 响应时间：50μs（HIGH SPEED)/250μs（FINF)1ms(SUOER)/16ms(MEGA)。 4）光纤头：检测距离：20至90mm,最小弯曲半径：R20。 5）传送皮带：材质：PVC黑色平面，厚度：2.0mm。 6）同步带：345HTD3M100 黑色。 7）推料气缸：缸径：6mm,行程：30mm。 8）配套磁性开关及气动接头。 9）15端子板组件：SX-TBD-001，PCB板端口数量：10路并带有工作状态指示，控制方式：NPN/PNP可选，接线方式：采用弹片式接线端子。 10）物料颗粒工件1：材质：白色POM、尺寸：φ18*13mm。 11）物料颗粒工件2：材质：蓝色POM、尺寸：φ18*13mm。 12）物料颗粒工件3：材质：红色POM、尺寸：φ18*13mm。 （2）上料填装机构 - 1）功能：空瓶子与目标颜色物料到位后，上料填装机构吸盘旋转至目标物料正上方，然后下降吸取目标物料，旋转至空瓶子正上方，将目标物料放入空瓶子内。 - 2）安装底板：铝材加工成型，表面阳极氧化处理。 - 3）旋转气缸：回转角度范围：0~190°，重复精度：0.2°，动作方式：复动式。 - 4）双轴升降气缸：缸径φ10，行程90mm。 - 5）真空吸盘：吸盘材质:丁腈橡胶材质（黑色），支架型式：直立弹簧式，吸盘外径尺寸：φ10，弹簧压缩长度：10mm。 - 6）配套磁性开关及气动接头等。 - 7）真空发生器：喷嘴直径：φ0.5mm，最高真空度：-85KPa。 8）15端子板组件：SX-TBD-001，PCB板端口数量：10路并带有工作状态指示，控制方式：NPN/PNP可选，接线方式：采用弹片式接线端子。 - 颗粒填装单元网络模块 - 1）智能IO/智能阀岛：集成型16输入（NPN/PNP）,16输出(NPN)，8路气阀控制，Profinet网络协议； - 2）振动温度传感器：RS485通讯； - 3）RFID：以太网通讯； - 2、加盖拧盖单元 单元主要由电气挂板、操作控制板、智能阀岛/智能IO、主输送带、加盖机构、拧盖机构、定位机构、实训桌体组成，可进行PLC应用编程控制、PLC现场总线通讯、传感器设置、RFID数据跟踪、智能阀岛/智能IO现场总线通讯应用等多项应用技能实训，其控制流程如下： 瓶子被输送进入单元首先经过RFID的数据读取，进行唯一识别与过程跟踪，并上传相关数据信息；瓶子到达加盖机构下，加盖定位装夹机构将瓶子固定，加盖机构启动加盖流程，将盖子（白色或蓝色）加装到瓶子上；加上盖子的瓶子继续被送往拧盖机构，到拧盖机构下方，拧盖定位装夹机构将瓶子固定，拧盖机构启动，将瓶盖拧紧；而后定位机构松开，瓶子被输送到下一工序。 - （1）加盖机构 - 1）功能：加盖定位机构将瓶子固定，推盖气缸将瓶盖推出的同时，压盖气缸将盖子（白色或蓝色）压装到瓶子上，完成瓶盖的装配。 - 2）圆柱型光电传感器：控制输出：NPN型，检测范围：11cm，反应时间：最迟1.5ms，电源电压：12V至24VDC±10%。 - 3）推盖气缸：缸径φ10，行程60mm。 - 4）压盖气缸：缸径φ10，行程80mm。 - 5）配套磁性开关及气动接头等。 - 6）15端子板组件：SX-TBD-001，PCB板端口数量：10路并带有工作状态指示，控制方式：NPN/PNP可选，接线方式：采用弹片式接线端子。 - （2）拧盖机构 - 1）功能：拧盖定位机构将瓶子固定后，拧盖电机启动旋转，拧盖机构缓慢下，拧盖芯与瓶盖接触，依据摩擦力带动瓶盖旋转，直至瓶盖拧紧。 - 2）主材料：铝材加工成型，表面阳极氧化处理。 - 3）拧盖装置导杆材料:45#镀硬铬。 - 4）拧盖电机：额定电压：24VDC，额定功率：8W，额定转速：66Rr/min，极数：2极，转矩：1.316N.m。 - 5）拧盖升降气缸：缸径φ10，行程30mm。 - 6）电机罩防护罩：采用1.2mm冷轧钢板折弯成型，表面静电喷塑。 - 7）15端子板组件：SX-TBD-001，PCB板端口数量：10路并带有工作状态指示，控制方式：NPN/PNP可选，接线方式：采用弹片式接线端子。 - 8）配套磁性开关及气动接头等。 （3）加盖拧盖单元网络模块 - 1）智能IO/智能阀岛：集成型16输入（NPN/PNP）,16输出(NPN)，8路气阀控制，Profinet网络协议； 2）RFID：以太网通讯； - 3、检测分拣单元 单元主要由电气挂板、操作控制板、智能阀岛/智能IO、主输送带、龙门检测机构、视觉检测机构、辅助输送带、分拣机构、实训桌体组成，可进行PLC应用编程控制、PLC现场总线通讯、视觉设置与通讯应用、传感器设置、传感器组合检测、RFID数据跟踪、智能阀岛/智能IO现场总线通讯应用等多项应用技能实训，其控制流程如下： - 拧盖完成的瓶子被输送进入单元首先经过RFID的数据读取，进行唯一识别与过程跟踪，并上传相关数据信息；而后瓶子依次经过此单元进行多项指标检测：回归反射传感器检测瓶盖是否拧紧；龙门机构检测判别瓶盖颜色及瓶内物料检测；视觉机构检测瓶子外观是否有缺陷；任何一项检测不合格的瓶子均被分拣机构推送到辅输送带上；各项检测均合格的瓶子被输送到下一工序。 - （1）拧盖检测机构 - 1）功能：通过回归反射传感器检测瓶盖是否拧紧； - 2)材料：铝材加工成型，表面阳极氧化处理。 - 3)回归反射型传感器：电源电压：12V至24VDC±10%，距离：0.1-4m，控制输出：NPN型。 - 4)反射板：指向角30°以上。 - （2）龙门检测机构 - 1）功能：检测瓶子内部颗粒是否符合要求，（根据自已需要检测的颗粒对传感器进行调节），对拧盖与颗粒均合格的瓶子进行瓶盖颜色判别。 - 2）龙门机构：龙门主体采用茶褐色半透明有机玻璃加工粘合而成，龙门外壳采用采用1.2mm冷轧钢板折弯成型，表面静电喷塑处理。 - 3）高精度数字光纤传感器 - 4）光纤头1：检测距离：20至190mm,最小弯曲半径：R20。 - 5）七彩灯带：,检测距离：额定电压：24VDC，颜色种类：红/绿/蓝。 - （3）不合格品分拣机构 - 1）功能：拧盖或颗粒不合格的瓶子通过分拣机构推送到废品皮带上（辅皮带）； - 2）材料：铝材加工成型，表面阳极氧化处理。 - 3）分拣气缸：缸径φ10，行程60mm。 - 4.配套磁性开关及气动接头等。 - （4）视觉检测机构 - 1)视觉传感器 - 2)分辨率：1408 × 1024 - 3)曝光时间：16 μs～1 sec - 4)数据接口：Fast Ethernet（100Mbit/s） - 5)焦距：6mm - 6)内置光源：14颗LED； - （5）检测分拣单元网络模块 - 1）智能IO/智能阀岛：集成型16输入（NPN/PNP）,16输出(NPN)，8路气阀控制，CC-Link IE网络协议； - 2）RFID：以太网通讯； - 4、加工包装单元 单元主要由电气挂板、操作控制板、智能IO模组、智能阀岛/智能IO、主输送带、纸盒送料机构、龙门搬运机构、包装机构、实训桌体组成，可进行PLC应用编程控制、PLC现场总线通讯、传感器设置、RFID数据跟踪、智能阀岛/智能IO现场总线通讯应用等多项应用技能实训，其控制流程如下： - 料瓶被输送进入单元首先经过RFID的数据读取，进行唯一识别与过程跟踪，并上传相关数据信息；料瓶到达包装搬运位置，搬运定位机构定位料瓶，龙门搬运机构启动搬运流程，将料瓶搬运至包装台上方；同时纸盒送料机构送出包装纸盒并成型定位，包装机构动作打开纸盒，搬运机构把料瓶装入纸盒，包装机构扣紧纸盒完成包装后退出；搬运机构拾取包装好料盒搬运放回输送带上，被输送到下一工序； - （1）纸盒包装模块 - 1）功能：推出包装纸盒并成型，装入瓶子后通过多气缸组合完成压盖、封盖、扣紧等动作，完成瓶子纸盒包装流程； - 2）主材料：优质铝材加工成型，表面阳极氧化处理后组装而成； - （2）纸盒搬运模块 - 1）功能：将输送带上物料瓶子搬运装入包装纸盒，在把包装好瓶子的包装纸盒搬运放回输送带上。 - 2）支撑安装架：采用优质铝材加工氧化处理，配铝型材组合而成，简洁美观。 - 3）取料无杆气缸：缸径：φ20，行程：150mm - 4）取料紧凑型气缸：缸径：φ25，行程：60/90mm - 5）抓手气缸：行程：7mm - （3）加工包装单元网络模块 - 1）智能IO：16输入/8输出，EthetCAT网络协议； - 2）智能IO/智能阀岛：集成型16输入（NPN/PNP）,24输出(NPN)，12路气阀控制，EthetCAT网络协议； - 3）RFID：以太网通讯； - 5、智能物流单元 单元主要由电气挂板、操作控制板、智能阀岛/智能IO、总线型伺服系统、伺服搬运机构、主输送带、1号存储输送带、2号存储输送带、3号存储仓、实训桌体组成，可进行PLC应用编程控制、PLC现场总线通讯、伺服系统现场总线控制、传感器设置、RFID数据跟踪、智能阀岛/智能IO现场总线通讯应用等多项应用技能实训，其控制流程如下： 料盒被输送进入单元首先经过RFID的数据读取，进行唯一识别与过程跟踪，并上传相关数据信息；到达的物料根据跟踪数据信息与订单要求分类进行存储，1号、2号存储区均为输送带，通过气动机构推送到存储区域；3号存储区为平面存储仓，通过伺服搬运机构搬运入仓存储；1/2号存储区最多存储4个物料，3号存储区域最多存储6个物料；物料进入存储区域后，系统把进入存储区的物料数据信息上传进行智能化可视化处理与分析。 ▲供应商需提供颗粒填装单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、加工包装单元、智能物流单元的3D 效果图、实物图，图纸等相关资料 - 物流搬运模块 - 1）功能：将包装好的物料通过双轴伺服机构与气动装置配合，拾取搬运到平面仓库指定位置。 - 2）伺服控制X、Y轴：外壳采用优质铝型材加工，内置同步带联动装置，配合伺服电机驱动。 - 3）伺服驱动器：EtherCAT总线型；额定电压：220V ；额定输出电流：1.6A；转矩控制精度：±2%；位置输出形态：A相、B相、Z相：差分驱动器输出；通讯协议：Modbus、EtherCAT； - 4）伺服电机：额定电压：220V ,额定功率：100W，额定转速：3000rpm，编码器：多圈绝对值编码器，额定转矩：0.32N.m，额定电流：1.1A。 - 5）微型光电传感器： 电源电压：5V至24VDC±10%。检测范围：5mm，保护回路：负载短路保护。 - 6）升降双轴气缸：缸径：φ10，行程：30mm。 - 7）抓手气缸：行程：5mm （2）智能物流单元网络模块 - 1）智能IO/智能阀岛：集成型16输入（NPN/PNP）,16输出(NPN)，8路气阀控制，EthetCAT网络协议； 2）RFID：以太网通讯； （3）短输送带 - 1）功能：用于物料瓶子的辅助输送装置； - 2）主输送带结构：主要零部件采用铝材加工成型，表面阳极氧化处理，型材主体采用3060铝型材加工成型。 - 3）直流减速电机：电压：24VDC,功率：10W,减速比：50。 - 4）传送皮带：材质：PVC黑色平面，厚度：2.0mm。 5）皮带防护罩：采用1.0mm冷轧钢板折弯成型，表面静电喷塑处理。 （4）主输送带 - 1）功能：用于物料瓶子的主输送装置； - 2）主输送带结构：主要零部件采用铝材加工成型，表面阳极氧化处理，型材主体采用3060铝型材加工成型。 - 3）直流减速电机：电压：24VDC,功率：10W,减速比：50。 - 4）传送皮带：材质：PVC黑色平面，厚度：2.0mm。 5）皮带防护罩：采用1.0mm冷轧钢板折弯成型，表面静电喷塑处理。 （5）定位装夹机构 - 1）功能：将输送到位的瓶子进行固定。 - 2）铝材加工成型，表面阳极氧化处理。 - 3）双轴定位气缸：缸径φ10，行程20mm。 4）配套磁性开关、电磁阀及配套气动接头等。 （6）操作控制板 - 1.功能：采用斜面组合结构设计，操作面板设计有“启动”、“停止”、“复位”、“上电”等按钮和指示灯，并且带一个急停按钮。 - 2.操作面板：采用优质钣金加工而成，铝板上贴PVC优质薄膜。 - 3.电源不锈钢带灯按钮：红色灯DC24V - 4.启动不锈钢带灯按钮：绿色灯DC24V - 5.停止不锈钢带灯按钮：红色灯DC24V - 6.复位不锈钢带灯按钮：黄色灯DC24V - 7.不锈钢两位钥匙开关：LA128 - 8.上电金属指示灯：DC24V 绿色 - 9.断电金属指示灯：DC24V 红色 - 10.单机金属指示灯：DC24V 蓝色 - 11.联机金属指示灯：DC24V 白色 12.急停按钮：常闭 红色 （7）直流电机驱动板 - 1）功能：控制输送带电机正反转，可由程序控制及手动控制。 2）接线方式：采用弹片式接线端子，快速接线式。 （8）气源处理装置 - 1）功能：调节控制用气压力。 - 2）安装支架：采用1.5mm304不锈钢板折弯成型。 - 3）气源处理元件：接管口径：PT1/8，调压范围：自动及差压排水式：0.15~0.9MPa，手动排水式：0.05~0.9MPa，最高使用压力：1MPa，保证耐压力：1.5MPa。 4）手滑阀：HSV-06 （9）实训桌体 - 1）由实训桌身、铝型材桌面组成。 - 2）实训桌身：采用冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理，具有防火、防水、防腐蚀。桌身底部装有四个万向轮和四个可调脚，万向轮移动时用，可调脚固定时用，移动固定两相宜，每个实训桌内可嵌入一块电气控制挂板。 3）铝型材桌面：采用2060铝型材拼接而成。方便学生将工件在其上任意位置、任意方式地安装，而不局限于在给定的孔位上按给定的方式安装。 - 6、电气控制挂板 - 1）功能：电气控制挂板安装于模型桌体内部，采用可拆卸式斜面放置，按设备单元功能不同，挂板上会安装有工控器件、变频器与低压电器元件。挂板上下两端安装有铝制拉手，方便挂板装卸。 - 2）挂板结构：采用1.5mm冷轧钢板折弯成型，表面静电喷塑处理。 - 3）小型中间继电器：RXM4LB2BD DC24V - 4）交流接触器：LC1-D12M7C AC220V - 5）小型断路器：IC65N 2P C10A - 6）熔断器座：RT28N-32 - 7）开关电源：+24V/6.5A - 8）导轨插座：3孔10A - 9）可编程控制器：晶体管型 14点输入10点输出。（安装于颗料填装单元、加盖拧盖单元挂板上）。 - 10）可编程控制器：QX48Y57扩展模块。（安装于检测分拣单元挂板上）。 - 11）可编程控制器：16点输入14点输出。（安装于加工包装单元、智能物流单元挂板上）。 - 12）变频器：MD200S（安装于颗料填装单元挂板上）。 - A)电源输入类型：单相200V电源 - B)适用电机容量(kW)：0.4 - C)额定容量(kVA)：1.0 - D)额定电流(A)：2.5 - E)过载额定电流:150% 60s, 200% 0.5s(反限时特性) - F)电压：3相200V~240V - H)额定输入交流电压·频率：单相20OV~240V 50Hz/60Hz - I)交流电压容许波动范围：170~264V 50Hz/60Hz - J)频率容许波动范围：±5% - K)额定容量(kVA)：1.5 - 7、▲工业互联网软件 - （一）功能介绍 1）低代码、可视化、组件化、模板化的平台开发模式和工具，为开发人员乃至业务人员提供真正高效的开放工具，让工业网互联网应用的开发变得极其高效和简单； 2）依托开放和标准的技术体系，提供开放、可扩展的接入和集成平台，助力构建各类数字孪生/工业互联网应用体系； 3）支持各种设备或系统的无缝接入，轻松实现组织内外业务系统的统一规划、集中或分布部署、即时发布、灵活定制。 平台能够快速对接异构的工业数据源，支持海量物联网数据的高性能、分布式存储、查询和计算；基于业务需求快速构建各种层次化的物模型，实现物体的属性、服务、事件及订阅的完整定义，轻松实现跨系统的数据查询、公式指标计算、复杂算法模型计算、多种模式的规则定义。 系统智能看板：实现系统全过程数据采集监控、设备状态显示、订单执行状态显示等；能够监控系统总体进度与各类数据信息，监控设备运行状态、周边传感器数据、当前工单生产进度、工单数据信息、工单排产信息等；系统包含颗粒填装单元看板、加盖拧盖单元看板、检测分拣单元看板、加工包装单元看板、智能物流单元看板； 应用APP：根据系统设备应用开发专属的APP功能；实现在智能终端对设备的远程状态监控、客户订单的追踪、体验式下单、历史数据查询、设备的远程诊断等功能。 - （二）详细参数 - 该平台开放式智能应用平台，能够在一个平台上实现智能工厂、智能生产、智能物流及运维服务。以可视化拖放的方式实现二次开发。 1）基础数据 基础数据的维护支撑平台的动作包括（商品的基础信息、生产过程中的BOM、工位、工序、工艺路线配置、资料仓库等）信息； 2）低代码开发 配备大量可复用控件，通过操作界面元素，拖拽控件自动生成可视化应用； 3）大屏设计 自由布局页面，拖拽控件至页面中，针对不同的控件进行内容设值和数据绑定，所见即所得的实现大屏可视化页面开发； 4）购置验收 打通计划制定,订单发起,在途追踪,验收入账全流程,过程资料自动汇总。 5）设备管理 设备台账,设备履历,设备BOM,设备盘点,调拨转移,设备处置,设备技改,全生命周期覆盖； - 6）设备维修 多渠道报修,自动化派单编排,维修方案自动推荐,备件更换提醒,工时自动计算,全程智能的数字化过程； 7）保养点检 根据周期编制保养点检标准及计划，自动推送执行人员，按日历编排任务，保障既能按时也不过度执行预防性维护； 8）备品备件 备件库存管理、库存预测预警、旧件管理、人员持有备件管理、易损件自动提醒更换、使用寿命监控，让备件也有生命周期； 9）物联监控 IOT数据采集实现设备状态监测、故障预警、工单预防性维护协同、OEE统计及状态大屏看板，设备管理由信息化向数字化迈进； 10）能源管理 支持多类能源介质，全局系统监测；智能分析、智能诊断，实时节能优化； 11）知识引擎 实现设备资料分门别类集中管理、故障库可利用历史经验为故障维修提供支撑、同时可发布规则制度、管理心得协同提升设备管理水平； 12）统计分析 - 深入挖掘数据价值，从中发现规律及洞察知识，将数据转变为有价值的资产； |
| 4、 | ▲智能制造单元综合实训设备 | 一、设备技术参数 工作电源：AC220V±10％ 50Hz 额定功率：≤3.5kW 环境湿度：≤90% 安全保护功能：急停按钮，漏电保护,光栅保护,接地保护 PLC: H3u-3624MT/2台 触摸屏：IT6070E/7寸 相机（视觉）：130万像素 一体机：27英寸 步进系统：步进驱动器：2M412，两相四线步进电机：2S42Q-03848 六轴机器人：（负载3KG 最大臂展593mm） 四轴机器人：（负载3KG 最大臂展400mm z轴行程150mm） 单站尺寸：L600mm×W720mm×H1400mm 工作站尺寸：L4500mm×W3500mm×H1400mm 设备重量：350kg 二、设备功能详细参数 该设备由平台主体、系统看板、电脑桌、装配桌、任务箱、工具包等辅助设备组成。 - 1、实训平台： 1)主机放置桌：约L590*W720*H780,铝型材框架结构，共分三层（含顶部），可放置机器人控制器和示教器。下面装4个万向轮。 2) 实训桌体：采用冷轧钢板折弯焊接，表面静电喷塑，防 火、防水、防腐蚀。实训桌下方装有四个万向轮和四个可调脚，万向轮移动时用，可调脚固定时用。实训桌台面是用铝型材拼接而成，方便学生将工件在其上任意位置、任意方式地安装，而不局限于在给定的孔位上按给定的方式安装。桌体下方可装电气挂板。 3）电气挂板： 5套挂板中，每套挂板都配有黑色铸铝拉手，方便拆装搬运。其中1个挂板装有1个PLC、1个工业交换机和低压电器；1个挂板装有PLC和低压电器；1个挂板装有总电源箱；2个挂板为空挂板，作为安装扩展使用。 PLC主要配置参数： IO点数：为36输入、24输出，提供独立串行通信COM0，并支持USB监控下载。主模块自带以太网接口，支持Modbus－TCP，主模块自带C A N 通信接口，支持CANopen，CANlink协议。 交换机主要配置参数： 输入电压：DC 10-58V 工作温度：-40℃ ~ +85℃ 外 壳：IP40防护等级，无风扇设计 检验报告：CCC 防 静 电：8KV-15KV MTBF：100000小时 总电源箱主要配置参数 工作电源：单相三线AC220V 50HZ 额定电流：5A 漏电保护电流：30MA 环境温度：0℃≦T≦50℃ 环境湿度：≦80％ 外形尺寸：约226×296×125 安全保护功能：漏电保护，过流保护 4） 桌面电气接口 4套桌面电气接口中，每套底板都配有不锈钢拉手，方便拆装搬运。并且带有37针接口板。 2、工业机器人: （1）六轴机器人 机器人本体： 轴数：6轴 负载：3kg 重复定位精度：±0.02mm 周围温度：0~45℃ 本体重量：27kg 能耗：1kW 安装方式：任意角度 最大臂展：593mm 应用：装配、物料搬运等 本体防护等级：IP40 示教器： C30系列机器人控制单元示教器（ketop）可用于控制机器人运动，可创建、修改及删除程序以及变量，可提供系统控制和监控功能，也包括安全装置（启用装置和紧急停止按钮）。此示教器，适用于左手使用。 示教器包括以下单元： 覆膜按键； 电阻式触摸屏，使用手指或触控笔操作； 7寸TFT显示屏。 控制柜： 包括伺服系统、控制系统、主控制部分、示教系统与动力通信电缆等。 外形尺寸：约450mm*530mm*241mm(长*宽*高) 重量：约22KG 供电要求：使用AC220V市电，要求供电的断路器大小为16A及以上，漏电保护器为50ma及以上。 夹具快换头： 尺寸：约φ48*37mm 材料：超硬铝制 重量：125g 可搬重量：约3kg （2）四轴机器人 轴数：4轴 负载：3kg 重复定位精度：±0.02mm 最大臂展：400mm Z轴行程：150mm - 3、实训模块 （1）输送带组件： 功能：运输加工件，保证每一道加工工序的正常工作 材料：铝型材骨架 电机：Z2D25-24GN-18S，24V，1800RPM - 传感器：FM-E31，零点迁移，饱和恢复和抗光干扰，响应速度最快可达50us - 模型上料组件 功能：实现工件手机底座自动上料 材料：铝质件数控加工、优质冷轧板做外壳表面喷涂 - 气缸：MRU15*150-S，缸径：Φ15，行程：150mm。 - 立体仓库组件 材料：铝型材骨架，层板为冷轧板数控精加工后表面喷涂 - 功能：储存成品工件。仓位高度可以上下自由调节。 - 光栅组件 输出方式：NPN 光轴数量:22 光轴间距:20mm 保护高度 :380mm 光栅外壳高度:445mm 检测距离:0-3M - 功能：装在设备两边的安全防护的保护装置，能有效的保护工人安全，减少事故的发生。 - 安全送料组件 材料：托盘AL6063，外壳为冷轧钢板 无杆气缸：MRU15*450-S，行程：450mm。 - 功能：将物料推送到工作区域，等待机器人抓取，同时该机构设有一个手动按钮，方便人工换料后再次送料。 - 上盖出料组件 材料：内侧零部件铝质加工、钣金外壳表面喷涂。 功能：实现工件手机顶盖自动上料 特点：底部上料升降台采用步进电机控制，能准确地上升一定高度。同时配合上盖气缸的的协助，能方便快速完成上盖动作。 气缸：缸径：Φ16，行程：175mm 步进电机：2S42Q-03848，步距角：1.80±5%， 定位方式：5V差分脉冲实现位置控制。 - 视觉模块 1）控制器： 操作系统：Windows 10（64 bits） CPU:1.91Hhz 内存：4GB 储存：64GB 网口：4个GigE相机接口，支持PoE+供电 IO：8路DI（输入）、8路DO（输出） 2）相机： 像素：130万 基本预处理功能：高斯、膨胀、腐蚀、二值化、镜像、旋转、反向、…… 检测功能：轮廓匹配、图形匹配、多模板匹配对位。角度检测、距离检测…… 与机器人标定:手眼标定、棋盘格标定、点阵图标定、定对点标定（9点、11点） 通讯协议：RS232自由口、TCP/IP、Modbus TCP、Modbus RTU 支持工业相机数量：最多可带六台摄影机 支持相机分辨率：30万、130万、200万、500万、1100万等。 工业相机接口：GIGE、USB3.0、CameraLink 操作软件：PC软件：Delta PVS Soft 语言：英文、中文简体 镜头：25mm，2/3寸，600万像素镜头 光源：24V白色直射型条形光源 触摸屏模块 输入电压：24VDC±20% 额定电流：50mA 显示尺寸：7寸 分辨率：800*480 亮度：30cd/m2 显示颜色：24位真彩色 背光源：LED 背光灯寿命：3000hrs±20 CPU：Cortex A8 600Mhz Flash:128MB DRAM:128MB DDR3 配方储存卡：256KB带有SD卡接口、USB Host、USB Client、以太网接口 串口：COM1（RS422/RS485）、COM2（RS232）、COM3（RS485） 4、夹具包 （1）平行夹具1 功能：对大件的物体进行抓取 手指材料：铝材加工氧化处理， 夹具侧快换头：尺寸φ48*30.6mm，材料：超硬铝制 爪手气缸：缸径φ10，行程20mm。 （2）涂胶夹具 功能: 对遥控器进行涂胶 尺寸：铝材加工氧化处理，配置精密点胶阀，弧形胶阀安装件能对胶枪角度进行调整 夹具侧快换头：尺寸φ48*30.6mm， 材料：铝质机加工 胶枪头：胶枪针头内径1.32 外径1.6，胶枪型号 BF-21A(蓝色)，工作压力0.4~05Kgf。 （3）单吸盘夹具 功能: 固定真空吸盘，对目标工件进行吸附式抓取。 材料：铝质机加工 真空吸盘：PAFS-06-03 5、定制MES控制系统 设备通过OPCUA标准通信协议，实现从RPAS管理系统到底层设备控制系统的互联互通互操作，在MES层面实现SCADA功能，将生产任务翻译成控制指令，直接下发到底层设备控制系统，控制设备执行生产，同时采集生产执行结果回写MES数据库，完成数据采集工作，MES的排产、调度、派工、控制、数据采集等流程业务是无人值守全自动的，完全能实现无人工厂的目标。 MES系统软件 MES系统软件以系统控制单元为对象载体；实现对智能制造系统智能化的数据采集监控与管理；包括客户体验平台、系统管理平台、系统智能看板、系统数据配置等组成。 客户体验平台：提供客户的体验式下单，通过可视化图文交互界面，直观选择物料种类、产品数量和产品规格，实现客户的个性化订单生产加工；并且能在下单后账号查询订单相关信息（下单时间、订单号、种类、数量）、订单状态（未完成订单、加工中订单、已完成订单）。 系统智能看板：实现系统全过程数据采集监控、设备状态显示、订单执行状态显示等；由系统总看板和分步单元看板组成；总看板能够监控系统总体进度与各类数据信息，监控设备运行状态、周边传感器数据、当前工单生产进度、工单数据信息、工单排产信息等；分步单元看板分步监测各单元详细数据包含四轴机器人单元看板、六轴机器人单元看板、智能仓储单元看板； 系统数据配置：通过智能网关采集系统各单元设备数据，设置推送各关联数据信息，动作定义，开发者自定义指令编写，数据库数据的获取方式，数据库数据的更新，产品存储信息数据，工单信息更新等； 系统管理平台：用于对系统管理用户进行平台商品的新增、修改、删除、图片上传、上下架等管理；对工单进行删除等操作；根据实际需求，添加生产历史信息表、检测结果表、生产工单表等查询报表；配置单元看板的展示等。、 |
| 5 | ▲电子技术综合实训考核设备 | - 一、技术参数概览 - 工作电源：单相三线 AC220V±5% 50HZ - 安全保护：漏电保护、过流保护 - 额定功率：2.5kW - 可编程直流电源:SXD3203U - 数字示波器 :SXO1048U - 函数/任意波形发生器:SXG0808U - 单片机： STM32系列、STC系列、PIC系列 - 电子产品执行标准：IPC-A-610F - 环境温度：-10～50℃ - 相对温度：≤85% - 外形尺寸：L2635mm×W1835mm×H2035mm - 二、产品功能结构及参数 - 该设备主要由工作台、实训屏、实训屏模块、工具柜、电脑桌、电路实训模块、仪器工具耗材包组成。符合世界技能大赛电子技 - 术项目竞赛现场配置要求。 - 1、工作台： - 结构尺寸：≥L2635mm×W1835mm×H2035mm - 桌身采用采用L字形设计、采用优质铝型材做骨架，整机既坚固耐用，美观大方。桌面采用25mm厚高密度纤维板，外贴防火板，PVC截面封边，桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐火、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特点。工作台设有防静电配套装置，桌面上方有实训屏、模块盒安放横梁、工具网孔板、高档条形LED照明。 - 供应商需提供设备机构图，实物图等相关资料 - 2、实训屏： - 结构尺寸：≥L1770mm*W250mm*H289MM，采用优质Q235冷轧钢板焊接而成，表面静电喷塑。 - 组成与配置：模块化配置方式，包括直流电源模块、示波器模块、函数信号发生器模块、电源控制器模块等，模块间内部无任何联系，可完全独立使用。实训屏设有漏电保护开关，可对漏电、触电、过流、短路进行保护。 - 可编程直流电源 - 技术参数： 1）电源电压：AC 115V/230V； 2）频率：47 to 63Hz； 3）CH1、CH2通道额定输出电压：0～32V； 4）CH1、CH2通道额定输出电流：0～3.2A； 5）输出功率:219W； 6）负载效应: 电压：<0.01%+3mV,电流：0.1%+5mA； 7）电源效应: 电压：<0.01%+3mV 电流：0.1%+3mA； 8）设置分辨率：电压：10mV，电流：1mA； 9）设置精确度（25℃±5℃）：电压：0.5%+20mV，电流：0.5%+5mA； 10）输出温度系数：电压：150ppm，电流：150ppm； 11）回读分辨率：电压：10mV，电流：1mA； 12）电压上升/下降延时：100ms(10% Rated load) 13）并联/ 串联负载效应：电压：0.1%+0.1V； 14）接口：USB Device,RS-232； 15）CH3通道额定输出电压5V； 16）CH3通道额定输出电流：3.2A； 17）CH3通道电压精度：±50mV； 18）CH3通道负载效应：±50mV； 19）耐压：1mA 10s (AC in to PE/AC1800V)； 20）绝缘电阻：30MΩ @ 500V (AC in to PE)，30MΩ @ 500V (AC in to DC out)； 21）尺寸：W260 x H170 x L315(mm)； 22）重量：9Kg； （2）数字示波器 技术参数 ： 1）1100MHz 带宽，1GS/s实时采样率； 2）4个模拟通道； 3）每通道28Mpts存储深度(四通道同时打开)，存储深度支持自动模式和手动选择； 4）8英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏，256级灰度显示(支持色温显示)； 5）波形捕获率高达50,000wfms/s，支持触发输出（Trigger Out）验证波形捕获率； 6）低底噪声，宽范围垂直档位1mV/div~20V/div，并且各个档位均支持全带宽； 7）时基范围5ns/div~50s/div； 8）支持每通道时基独立可调； 9）支持加、减、乘、除、FFT、高级运算（支持公式编辑）、逻辑运算等计算功能； 10）触发类型标配：边沿，脉宽，欠幅，超幅，N边沿，延迟，超时，持续时间，建立/保持，斜率，视频，码型；选配：RS232/UART，I2C，SPI 11）支持RS232/UART、I2C、SPI总线解码（选配）； 12）支持同时打开Y-T和X-Y模式，可观测李沙育波形； 13配备标准接口：USB Host，USB Device，LAN，AUX Out（Trigger Out / Pass/Fail）； 14）可选配25MHz等性能双通道函数/任意波形发生器模块； 15）可选配锂电池供电数字万用表模块； 16）支持逻辑分析仪模块； 17）支持上位机监控、操作仪器； （3）函数/任意波形发生器 技术参数 ： 1)输出波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、脉冲串、扫频、噪声、谐波及任意波形等； 2)输出频率范围：正弦波：1µHz~80MHz；方波：1µHz~30MHz；锯齿波：1µHz~2MHz； 3)频率稳定度：2ppm； 4)任意波：1µHz～20MHz； 5)采用先进的DDS技术、双通道等性能独立输出； 6)内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz～800MHz； 7)USB Device和USB Host接口，支持U盘存储； 8)输出幅值(高阻)：2mVpp～20Vpp之间连续可调； 9)输出阻抗：0Ω～1MΩ之间连续可调； 10)输出幅值和频率误差在±1%左右； 11)垂直分辨率：16bits，采样率：500MS/s； 12)双通道同时逐点独立输出最大任意波长度：32Mpts，任意波最大存储空间：7GB； 13)模拟数字调制类型：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM、QAM； 14)谐波：具有16次谐波发生器功能； 15)可选配数字任意波输出接口，支持多种串行总线输出； 16)显示：8英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏，同时显示两路频率、幅值等信息； 17)支持上位机监控、操作仪器； 3、工具柜： - 结构尺寸：≥L450mm*W635mm*H665mm，采用优质Q235冷轧钢板焊接而成，表面静电喷塑，工具柜下装带刹车的万向轮，使工工具柜可以随意固定和移动。 - 组成与配置：工具柜设计有四层抽屉，其中第一、二、三层抽屉内部使用分隔条分隔成各种大小不同空间，实训电路板、元器件、工具、耗材均可放在隔间内，第四层为大容量柜，可放置套装配件、工具包、开发板、仿真器、测量仪表等。拉开抽屉，各种电子元件分类整齐、一目了然。 - 供应商需提供设备机构图，实物图等相关资料 - 4、竞赛资源包配置：资源包内有单片机编程基础实训模块包、基础模拟实训电路系统、基础数字实训电路系统、历届世界技 - 能大赛和全国选拔赛竞赛资源包等。可单独进行实训，也可各种组合搭配实训。第1届全国技能大赛竞赛资源包；2018年欧赛竞 - 赛资源包；44届世赛竞赛资源包；44届世赛全国选拔赛竞赛资源包；43届世赛竞赛资源包；43届世赛全国选拔赛竞赛资源包； - 42届世赛竞赛资源包。 |
| 6 | ▲电工综合实训考核设备 | - 一、设备参数概览： - 1.工作电源： AC380V±10％ 50Hz - 2.额定功率：≤1.5kW - 3.安全保护功能：漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护 - 4.PLC:西门子CPU 1214C DC/DC/DC 晶体管型，14输入/10输出 - 5.数字量输入/输出模块：继电器型，16输入/16输出 - 6.伺服系统：汇川SV660AS1R6I，伺服电机：0.1KW - 7.变频器：汇川MD200 - 8.步进驱动器：YKE2305M - 9.步进电机：YK42HB47-02A - 10.触摸屏：TPC7032Kt - 11.RFID：工业RFID读写器（DW207） - 12.单站尺寸：W800*D700*H1829mm - 13.区域尺寸：5000mm*3000mm - 二、设备功能详细参数： - 该设备由PLC电气控制应用平台、电力拖动安装平台、立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台、电脑桌、装配桌、实训仪表工具等组成。 1、主体平台 尺寸：W800*D700*H1830mm 平台采用立式结构开放式设计，主体采用40*80型材做骨架，周边采用Q235冷扎钢板做封板，表面静电喷塑处理，整机既坚固耐用，又美观大方。底部装有带脚垫万向轮，万向轮移动时用，可调脚固定时用，移动固定两相宜。顶部安装电源模块，中部为实训区域，依据任务安装不同挂板。 - 供应商需提供设备机构图，实物图、图片等相关资料 2、智能物联网模块 1）功能：通过4G网络采集设备功率、电压、电流、温度等信息，经过数据处理后上传到服务器平台云平台，实时监控设备状态。 2）通讯方式：4G 3）监控数据：设备电压、电流、通电状态、电箱温度等。 4）安装方式：安装于电源屏内部。 5）组成：由物联网云平台、采集通信模块与扩展模块组成，其中采集通信模组包括：4G通信模块、网口模块、主控模块、485通信模块以及指示灯模块。模块功能参数如下： a)采集与通信模块 模块可以通过RS-485接口，利用ModbusRTU协议采集仪表和PLC的数据，再将数据按照三向物联网服务器平台的协议进行打包，然后通过4G模块或网口模块上传到服务器平台进行数据解析并显示，同时服务器平台可以发送相应的控制指令到通信模块，完成对应的ModbusRTU设备或者对扩展板模块进行数据传输。 物联网底板：该模块作为智能物联网模块的桥梁，上面搭载了24V电源输入端子、3.3V电源转换集成电路、固件更新接口、网络模式切换按钮、两路RS-485接口、与4G模块相兼容的单排母接口、与主控模块兼容的双排母接口、与扩展板相连的排线口、与网口模块相连的过孔以及与指示灯面板相连的通孔与焊盘。该模块设计集成度超高，兼容性好，在产品损坏更换或硬件模块更新时可以直接将模块替换而无需更换底板。 网口模块：模块采用ARM内核，支持TCP Server、TCP Client、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 多种工作模式，支持Modbus网关功能。模块用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输，模块内部完成协议转换，数据包，通过简单设置即可指定工作细节。网口参数可以通过内置网页也可以通过设置软件或串口发送AT指令的方式进行设置，一次设置永久保存。采用双网口结构,分为外网口与内网口。外网口用于与外网连接将信息发送到云端服务器平台，内网口用于MosbusRTU协议与MosbusTCP协议相互转换，可用于兼容仅支持ModbusTCP协议和网口相连的设备。 4G模块：模块采用4G通信模组与Arm Cortex-M0+内核的低功耗控制器相集成的4G模块，模块是一款带分集接收功能的4G多模全网通无线通信模块，该模块支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GPRS五模。模块支持多输入多输出技术（MIMO），即在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收，从而降低误码率，改善通信质量。整体的4G模块利用Arm Cortex-M0+内核控制实现4G模块自动运行，故障重启，断开连接，参数修改与保存等功能。 核心控制模块：核心控制模块由Arm Cortex-M4内核高性能微控制器及外围电路组成，运行主频可达168MHZ，模块配有固件烧录口，方便调试。模块控制固件采用了FreeRTOS实时操作系统，具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点，可以方便地移植到各种单片机上运行。模块利用FreeRTOS实时操作系统实现分任务管理，使程序处理效率大大增加。 6）技术参数 a)额定工作电压：24VDC b)额定工作电流：≤300mA c)物联网云平台通信：可选择4G移动网络TCP/IP连接和网口TCP/IP连接两种通信方式连接到物联网云平台。 d)RS485通信：采用标准的ModBusRTU协议，可与PLC、电量表、气量表、温湿度计等带有ModBusRTU标准协议的仪器仪表进行数据交互。 e)系统故障检查与警示：具备故障检查机制，在系统未正常工作时对应面板指示灯熄灭方便工作人员发现问题。 供应商需提供实物图、结构图等相关资料 - 3、电源模块 1）功能：为实训任务提供各种电源，具有漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护等。 2）尺寸：W718*D98*H158mm 3）结构：由箱体和面板组成，采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 4）直流电源：DC24V/6.5A，带短路保护及自动恢复功能； 5）两组交流电源输出；AC380V、AC220V，采用安全端子及螺钉端子两种输出方式，方便不同方式接线。 6）电源输出区域设计有透明安全防护罩，提高用电的安全性。防护罩开合角度大于110度，出线孔为拱门型设计。 4、PLC电气控制挂板 1）功能：挂板集成安装有PLC控制器、触摸屏、变频器、伺服系统、步进系统、指示灯按钮模块等，所有器件端口引至接线端子，配合环形传送分拣任务模型，完成接线、编程、调试等实训。 2）尺寸：W719*D40*H660mm（不含器件） 3）结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。 4）主要器件参数： PLC模块 CPU1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI 数字量输入输出模块：16输入24V DC/16输出继电器 触摸屏 液晶屏：7"TFT液晶屏，分辨率（800×480） CPU主板 ：Cortex-A7 多核 800MHz 触摸屏：四线电阻式 内存：128M SDRAM，HK/HS具备图形加速 存储设备128M NAND Flash，HK/HS软件支持大数据储存 接口：方式1：COM1(RS232),COM2(RS485),COM3(RS485) 方式2：COM1(232),COM9(422) 安装方式 ：嵌入式安装 电源：DC24V/30W 总体尺寸：226.5mm×163mm×36mm 净重：0.8kg 变频器 PM240-2功率模块：380-480V+10/-10% G120智能操作面板：智能调节参数； CU240E-2 PN-F控制单元：具备了基本输入输出，包括6个数字量输入，3个继电器输出，2路模拟量输入，2路模拟量输出，并带有PROFINET和RS485通讯接口 伺服系统 输入电压：200-240 V 1 相/三相交流 - 15 %/+ 10 % 2.5 A/1.5 A 45-66 输出电压:0-Eingabe V 1.2A 0-330Hz 适用电机:0.1kW 防护等级:IP20 尺寸 ：45x170x170（宽x高x深） 步进系统 名称：两相数字式步进驱动器 驱动电压：20-50VDV 适配电流：<3A 保护功能：具有过流、过压、欠压等保护 指示灯按钮模块 采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代丝印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。安装有自复平钮4个、旋钮2个、信号指示灯6个，端口引至接线端子。 5、环形传送分拣任务模型 1）功能：该任务模拟生产线自动化控制，变频器控制输送带电机实现调速功能；通过光纤、光电、金属、RFID等多种传感器检测，PLC控制多种气缸动作完成上料、分拣、搬运、入仓等多种功能。同时为方便教学实训，端口采用全开放设计。 2）尺寸：约 L710mm*W554mm*H391mm。 3）结构：模型底板由8mm厚铝板加工氧化而成，装有四个黑色铸铝拉手，方便搬运。底板上方有环形输送带、气动机械手、搬运龙门架、分拣机构、变频电机、伺服电机、步进电机、多种传感器及气缸等组成。 4）三相交流减速电机 额定电压：380V 功率：25W 减速比:1:50 5）伺服电机 工作电压：230V 3AC PN = 0.1kW； NN = 3000rpm M0 = 0.32Nm； MN = 0.32Nm 轴高度 20mm 增量编码器TTL：2500 增量/转 防护等级：IP65 6）步进电机 额定电压：3V 额定电流：2A 步角距：1.8° 电机长度：49mm 保持转矩：0.48N.m 电机线数：4线 步距精度：5% 绝缘电阻:100MΩ Min 500VDC 耐压:500V AC 1minute 径向跳动：最大0.02mm(450g负载） 轴向跳动：最大0.08mm(450g负载） 7）数字光纤传感器 电源电压：12V至24VDC±10% 控制输出：NPN型 保护电路：电源具有逆电极保护、输出具有过流保护、过电压保护功能 输出功能：LIGHT-ON/DARK-ON(开关选择） 延时功能：断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器 响应时间：50μs（HIGH SPEED)/250μs（FINF)1ms(SUOER)/16ms(MEGA)。 8）光纤头 检测距离：20至190mm 最小弯曲半径：R20。 9）金属传感器 检测头尺寸：M18 检测距离：10mm±10%, 设定距离：0-8mm, 电源电压：DC12-24V, 输出NPN格式； 10）圆柱型光电传感器 控制输出：NPN型， 检测范围：11cm， 反应时间：最迟1.5ms， 电源电压：12V至24VDC±10%。 11）工业RFID读写器 可支持达至1.5W射频功率； 感应距离可达20cm 外形长：82mm； 前端直径：32mm； 调整距离外径：35/38mm； 线长：1500mm； 重量：150g 供应商需提供环形传送分拣任务模型的3D效果图、装配图，实例照片。 6、数字孪生仿真软件包 1)功能： 信息化虚拟仿真上位机，交互式软件接口实现与下位机通讯。采用软件建模及上位机界面设计，实现与下位机的通讯功能（USB、Wifi、以太网协议），实现上位机的虚拟仿真。 将设备的PLC控制程序下载到真实PLC中，3D仿真模型和仿真数据驱动器取代实物设备受PLC程序控制并反馈相关的传感器信号。仿真模型接收数据后驱动3D模型运行，运行中机构对应的传感器等信息通过仿真驱动器IO输出端输出到PLC及自动化控制系统的输入端。 仿真数据驱动器通过IO输入端采集送料模型、机械手搬运模型、物料传送分拣模型的输出控制信息，将输出控制信息通过USB通信传送给上位机仿真模型 2)仿真软件模型包括： 颗粒上料单元自动化工作站，包括工作台，型材台面，上料筒2个颗粒推送气缸2个，双皮带分拣输送带1条，双工位旋转吸料机构1个，瓶子上料输送带1条，填装输送皮带1条，填装气动定位机构1个。 加盖拧盖单元自动化工作站，包括工作台，型材台面，加盖机构1个，拧盖机构1个，输送带1条，定位机构2个。 检测分拣自动化工作站，包括工作台，型材台面，龙门检测机构1个，不合格品分拣机构1个，输送带1条，定位机构1个。 立体仓库自动化工作站，包括工作台，型材台面，仓库构架1个，2轴垛机机构1个。 3）▲数字孪生仿真软件——五场景描述： ▲环形传送分拣工作站：包括环形输送带1个，搬运龙门架1个，推料机构1个，三色灯1个，物料吸盘1个，料筒1个，金属检测传感器1个，颜色检测传感器1个。 简单流程：对3种不同颜色和材质的物料进行分拣，然后通过搬运龙门架根据分拣结果进行分类入仓。 ▲立体仓储系统：包括立体仓库框架1个，水平移动机构1个，升降机构1个，伸缩货叉1个，滚筒输送机构4个，分拣输送链条3个，可升降输送滚轮3个，龙门分拣机构1个，无人叉车2个。 简单流程：对3种不同的物料进行分拣，根据分拣结果，不同的物料在输送线进行分流，分别进入相应的取料位，堆垛机把物料放入对应的仓位。同时，本系统还具有出仓功能。 ▲口罩自动生产线：包括自动放卷料机构1个，自动折叠机构1个，压合裁剪机构1个，步进输送线1个，耳带超声压接机构1个，成品口罩计数与堆叠机构1个，口罩输出线体机构1个。 简单流程：口罩主体从原料输送带进入步进输送线，通过步进输送线逐个输入到耳带压合工位进行耳带压合，成品口罩经过计数堆叠在一起，通过输出皮带进行输出。 ▲遥控器主板装配生产线：包括4轴机械手1个，托盘供给升降台1个，三轴锁螺丝机构1个，托盘输送线1个，托盘回滚升降台1个，三轴下料机构1个。 简单流程：4轴机械手对线路板原料进行上料，遥控器主板到达锁螺丝机构，进行螺丝装配，装配完成后，被输送到下料工位，由3轴下料机构进行下料，托盘由回滚升降台回收，重新回流到上料位，循环使用。 ▲袋装食品装箱码垛生产线：包括来料皮带1个，食品包装机1个，码垛机构1个，托盘供给机构1个，托盘输送滚筒3个，码垛输送滚筒2个，称重平台1个，装箱工位输送滚筒1个，开箱工位输送滚筒1个，封箱工位输送滚筒1个，开箱机1个，封箱机1个，无人叉车1个。 简单流程：开箱机输出空箱子到开箱工位，托盘供给机构输出空托盘到码垛平台，空箱子输送到装箱工位，袋装食品被输送到箱子里，箱子继续输送到称重平台进行称重，称重合格则继续运行，箱子到达封箱工位，纸箱开口封上并封胶带，封好箱后被输送到码垛工位，码垛机构对箱子进行码垛，码垛完成后叉车叉走托盘。 供应商需提供以上工作站工作流程截图。 3)仿真驱动器主机： 电源 DC24V，≤200mA 数字I/O 8路输入、8路输出均兼容PNP和NPN接线方式 模拟I/O 2路输入4-20mA、2路输出4-20mA/0-10V 状态指示 电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示 支持通讯接口 支持RS485、以太网、USB 通讯波特率 115200 嵌入式系统 内置μC/OS-III嵌入式系统 控制芯片 ARM Cortex-M3 尺寸 180*98*50mm 4)仿真驱动器扩展板： 电源 DC24V，≤300mA 输入端口 2路高速脉冲输入，16路开关量输入，兼容PNP和NPN接线方式 输出端口 16路开关量输出，兼容PNP和NPN接线方式 连接方式 接线端子排、37Pin快速插头 状态指示 电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示 通讯接口 RS485 I/O扩展 32路40Pin快速插头 嵌入式系统 内置μC/OS-III嵌入式系统 控制芯片 ARM Cortex-M3 尺寸 200*110*60mm 7、电力拖动挂板 1）功能：采用万能网孔板开放式设计，自由组合的思路，平台配套电力拖动实训套件箱，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路安装、接线、调试及工艺整理实训； 2）尺寸：W719*D40*H1000mm（不含器件） 结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理。 8、电动机组 1）功能：底板采用Q235冷扎钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，底板安装有三相异步电动机及双速电动机，电动机引线采用高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。装有两个黑色铸铝拉手，方便搬运。在设备中作为电路负载模块使用。 2）尺寸：W600*D260*H160mm（含器件） 3）三相异步电动机 4台 电压： 380V 功率：180W 频率：50HZ 接法：Y/△ 电流：0.4A 转速：1400r/min 4）双速电机 1台 电压： 380V 频率：50HZ 接法：Y Y/△ 电流：0.7A 转速：1400/700r/min - 9、立式塑胶机控制电路挂板 1）功能：控制电路挂板选取的立式塑胶机的电路，模仿真实的工业塑料加工生产控制系统，其中包含了装料、加热、冷却和卸料工序。该模模可以预设故障，学员根据工艺流程，进行故障诊断与排除。 2）尺寸：W719*D40*H1000mm（不含器件） 3）结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。 4）挂板集成安装有传感器模块、故障设置模块、指法灯按钮模块、交流接触器、中间继电器、正反转控制器、电机断路器、开关电源、时间继电器等。 供应商需提供立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台的3D效果图、装配图，并标有主要尺寸，设备清晰实例照片。 - 10、直流调速模块 1）功能：直流调速模型采用测速发电机反馈电压和给定电压形成闭环调速系统，调速系统由给定电压、转速负反馈、放大电路、触发产生电路及主电路组成。直流调速PCB线路板采用插放式设计，方便学员取出。学员根据功能要求进行测量分析，完成故障诊断与排除。 2）尺寸：L600*W300*H200mm 3）主要器件： 闭环直流调速PCB线路板 永磁直流电动机-永磁测速发电机组 数字显示系统 透明防护罩 |
| 7 | 电工基本技能综合实训考核设备 | 一、技术参数： 工作电源：三相五线 AC380V±10% 50Hz； 安全保护：漏电保护、过流保护、熔断器保护、接地保护； 额定功率：≤0.5kW； 环境温度：－10～50 ℃； 相对湿度：≤85%； 外形尺寸：L1600×W800×H1665mm； |
| 8 | 机器人虚实联动柔性实训单元 | 一、配置清单 序号名称/项目 数量 1. 机器人 1 1.1.机器人本体 1 1.2 主控制系统 1 1.3.示教器 1 1.4.综合控制电缆 1 1.5 焊接软件包 1 2. 焊接电源 1 3. 清枪站 1 4. 柔性工作台， 1 5. 虚拟仿真系统。 1 6. 台式电脑 1 7. 显示器 1 8. 安全护栏系统 1 二、功能描述 1、虚拟仿真编程平台 虚拟仿真系统简介 1.1简介 具有多种类型的功能与特性， 多种应用编程接口。可以用于二次定制开发，轨迹规划 ，三维可视化与渲染/碰撞检测/信号交互协同控制/机器人运 动学分析/离散事件处理等规划类CAE分析功能。 1.2特性 主要有以下几个特性： •使用集成开发环境，分布式控制体系结构。每个模型可以通过嵌入式脚本、插件、远程客户端应 用编程接口控制。 •支持 C/C++、Lua、Python、MATLAB、Octave 等编程语言。 •有 4 个物理引擎：Bullet physics library、Open Dynamics Engine ( ODE) 、Vortex 引擎 和 Newton 引擎。其中 Bullet 引擎包括 Bullet 2.78 和Bullet 2.83 两个版本。 •包括几大模块：运动逆解，碰撞检测，距离计算，运动规划，路径规划，几何约束。 2、适配机器人 •丰富的通讯接口，专门的机器人软硬件模块 •电弧稳定、参数一致性高、电源可靠性高，有效保障机器人焊接参数的批量复制和长期稳定焊接 •可选配日式焊枪接口的机器人送丝机，可选配FANUC\YASKAWA等厂家标准接头的模拟量通信线 •灵活的通信接口方式，可选模拟量\DeviceNet\CANOpen\MEGMEET CAN\ RS-485\EtherNet/IP 六种接口方式 •内部菜单一键选择机器人厂家，摒弃繁琐的参数配置过程 •兼容主流的机器人焊接模式分类，并可选麦格米特独特的普通\监控 \JOB\自由四模式分类 •支持机器人推拉焊枪，焊机直接驱动推拉丝焊枪电机， 保持与送丝机电机力矩同步和速度同步 3、焊接清枪站 主要部件:主机壳、铰刀、微型气动减速马达、喷油喷腔、容器盛放支架、500ML塑料方瓶、油雾速度调节、油雾密度调节、可调V形块、校枪基准、校枪基准护罩、夹紧气缸、气缸传感器、剪丝刀片、注油嘴、电磁阀、商标、剪丝气、清枪护罩板、连接螺栓、废料盒、二联件、主机架 4、安全护栏系统 网格面板：符合 GB/T 18717.2防护标准 网丝：3mm 网孔：20*100m 方管:30*30*1.5min 尺寸范围:H:350-1850 W200-1500 喷塑颜色：信号黑(默认颜色) 、锌黄、工业灰、其他色号定制 安全门及门锁：推拉\平移式 推拉门采用通用组件装配式设计，可做单开推拉门（800-1500）及双开推拉门（1600-3000）。 平移门是用重载导轨保证了门开合时的稳定性，默认无横梁，可追加。选购时请注意，两扇网格面板尺寸要相同。 可选配门锁：钥匙锁、安全门锁、通用锁、倒钩锁 |
| 9 | 新能源汽车锂电池检测与维修实验室建设项目 | 新能源汽车锂电池检测与维修平台是指对电芯以及成品电池进行测试的相关设备。检测的目的是为了确认其各项指标是否达到工艺标准或出厂标准，预防某些疏忽而导致的意外事故发生。按作用对象的不同，锂电池检测系统可分为电芯检测系统、模组检测系统、锂电池组检测系统等。检测的工序包括有，电芯的化成、分容、检测、分选等工作。化成是通过首次充电激活电芯的过程，目的是激活活性物质，形成稳定的SEI膜，清除气体副产物以及不合格的电芯。分容是将化成好的电芯按照设计标准其进行再一次完整的充电及放电进行充放电。分容的核心设备是充放电机。分选，又叫分档，就是对化成、分容好的电芯按一定标准进行分类选择，又叫等级分选。分选除需要区分合格与不合格品之外，还需要根据要求是否对电芯进行组合，这是因为锂电池在应用过程中，经常都是多节电芯的并联、串联或两者结合，若选取性能接近的电芯，将会有助于电池整体性能的最大发挥。成品后的锂电池接下来有其他专门测试，比如单元和模块的老化测试，性能测试，安全性测试（机械安全性、环境安全性和电气安全性）等等。 一、分选机 1.设备规格：670(L)*550(W)*1008（H） 2.电源：220V，0.5KW (家用电即可使用) 3.气源：0.4～0.6Mpa(干燥空气)。 4.适应电池尺寸规格：18650/21700电芯 5.内阻仪：3561 6.分选参数：开路电压、交流内阻。 7.测试精度：内阻：0.01mΩ 电压：0.001V 8.分选效率：每小时4000PCS 9.系统：PLC+触摸屏 二、双脉冲龙门点焊机 1.设备规格：7100(L)*820(W)*1310（H） 2.气源：0.3～0.5Mpa(干燥空气)。 3.焊接电源：220V脉冲焊机 4.输出最大功率：20KVA 5.预焊电流：0-40可调，精确度1 6.焊接电流：0-70可调，精确度1 7.电源参数：焊接时间1.0ms--20ms可调，精确度0.1ms 8.镍片厚度：0.1mm--0.2mm(0.15--0.2mm厚度镍片需开槽） 三、分容柜 1.通道数:8通道/台 2.通讯方式:RS232 3.输入电源:AC220V±10%，50Hz 4.输入功率:约500W/台 5.输入阻抗:＞10mΩ 6.漏电流:＜0.5μA 7.电流控制范围:0.1A-10A 8.电流测量精度:±0.1%FS 9.电压测量范围:0.7V-5V 10.电压测量精度:±0.1%FS 11.工步时间设置范围:1-30000min 12.采样时间设置范围:1-900S 13.时间测量分辨率:1S 14.单循环工步数:1-254 15.连续循环范围:1-9999次 16.数据记录条件:△t，△V, △I 17.工作温度（指标温度）:10℃-40℃（20℃-30℃） 四、成品综合测试仪 1.主要测试项目：开路电压，交流内阻，放电测试，放电过流测试，短路保护测试，充电测试，充电保护测试 2.开路电压：测试范围:0-50V 分辨率±2mV 3.交流内阻：测试范围：0-1000mΩ分辨率：±1mΩ 4.放电测试：电压：0-50V 分辨率：±2mV；放电电流：0-60A 分辨率：±1mA；放电时间：0-60S 分辨率：±1mS 5.放电过流测试：放电过流：0-60A 分辨率：±1mA 过流延时：0-20S 分辨率：±0.1mS 6.短路保护：短路延时：0-9999uS 分辨率：±0.1mS 7.充电测试：起始，结束电压：10-50V 分辨率：±2mV 充电电流：0-10A 分辨率：±1mA 充电时间：0-60S 分辨率：±1mS 8.充电保护测试：充电过流：0-10A 分辨率：±mA 充流延时：0-20S 分辨率：±0.1mS 9.系统采用32位ARM处理器，电压，电流采用16位AD转换器，支持多台设备同时操作 |