附件一

## 一、全目标抓拍摄像机

1. ≥400万像素，分辨率≥2560×1440；

2. 内置不少于一颗CPU/GPU/NPU集成芯片

3. 支持最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux；

4. 支持内置电动变焦镜头，焦距范围≥8-32mm；

5. 支持白光补光方式，补光距离≥50m；

6. 支持外壳防护等级不低于IP67；

7. 支持工作温度不低于-40℃～70℃；

8. 包含设备电源、安装支架。

9. 内置35114加密芯片。（提供公安部权威机构检测报告为证）

10. 支持视频内容保护，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据（提供公安部权威机构检测报告为证）；

11. 支持MJPEG、H.264、H.265、智能编码等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。（提供公安部权威机构检测报告为证）；

12. 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图，最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出；人脸、机动车、人体、非机动车抓拍率≥99%；

13. 支持人脸检测智能模式，可并发≥120张人脸的检出和抓拍，可实现全景大图、人脸小图、人体图关联显示和存储，支持人脸、人员属性的提取，人脸捕获率≥99%，支持人脸图片去重，重复率≤1%。（提供公安部权威机构检测报告为证）；

14. 支持人脸角度过滤，支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、车辆抓拍及关联；

- 15. 支持全结构化模式，同时对人脸、机动车、人体、非机动车检测抓拍及布防；支持人脸、机动车、人体、非机动车属性提取；

a)人脸属性：性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子、、帽子款式、帽子颜色等属性识别；

b)机动车属性（含新能源车型）：车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、行驶方向、行驶速度、遮阳板、安全带、打电话、车检贴、挂坠；

c)人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向；

d)非机动车属性：性别、年龄段、上衣颜色、上衣款式、行驶方向、行驶速度、驾驶类型、车牌号码、车牌颜色、车牌种类。

## 二、双目联动全目标抓拍摄像机

1. 全景≥400万像素，细节≥400万像素，分辨率≥2560×1440；球机水平旋转角度≥300度；

2. 内置不少于一颗CPU/GPU/NPU集成芯片；

3. 支持最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux；

4. 支持内置电动变焦镜头，焦距范围≥8-32mm；

5. 支持白光补光方式，补光距离≥50m；

6. 支持外壳防护等级不低于IP67；

7. 支持工作温度不低于-40℃～70℃，湿度小于90%；

8. 包含设备电源、安装支架；

9. 网络接口: RJ45网口，自适应100 M/1000 M网络数据；

10. 支持图片字符叠加功能；

11. 全局相机内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人脸、人体、机动车、非机动车抓拍；

12. 全景：彩色：0.0005 Lux，黑白：0.0001 Lux ；细节：彩色：0.001 Lux ，黑白：0.0005 Lux；

13 .宽动态: 120 dB超宽动态；

- 内置35114加密芯片。（提供公安部权威机构检测报告为证）；

- 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图，最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出；人脸、机动车、人体、非机动车抓拍率≥99%；

- 支持通过监控区域的机动车号牌（含新能源车号牌）进行识别 摄像机的车牌号牌识别准确率应≥99%（提供公安部权威机构检测报告为证）；

17. 支持双通道监控画面全屏区域或设定区域内出现的机动车、二轮车、三轮车和行人进行检测，可将人脸与人体、车牌与车辆进行关联显示，可对监控画面中出现的320个目标进行检测，当检测到目标后可抓拍小图，并可抓拍全景大图上传至后台服务器可将抓拍到的图片按照目标类型进行分类并存储，目标类型包括：机动车、二轮车、三轮车和行人可同时对监控画面中100个移动目标进行分类并显示，摄像机目标分类显示准确率应≥99%（提供公安部权威机构检测报告为证）；

18. 支持人脸角度过滤，支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、车辆抓拍及关联；

- 19. 支持全结构化模式，同时对人脸、机动车、人体、非机动车检测抓拍及布防；支持人脸、机动车、人体、非机动车属性提取；

a)人脸属性：性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子、、帽子款式、帽子颜色等属性识别；

b)机动车属性（含新能源车型）：车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、行驶方向、行驶速度、遮阳板、安全带、打电话、车检贴、挂坠；

c)人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向；

d)非机动车属性：性别、年龄段、上衣颜色、上衣款式、行驶方向、行驶速度、驾驶类型、车牌号码、车牌颜色、车牌种类。

## 三、L4+1杆件

4米倒L型杆，竖杆为圆锥杆、蓝白杆，竖杆下方1米范围为蓝色，立杆直径100-140-4mm厚，含1米横臂，横臂直径等径76-3mm厚。表面热镀锌喷塑，镀锌75μm，喷塑76μm，表面无发黑、粗糙现象，无流痕、锌粒、锌渣现象。支臂顶端含1个法兰盘。横臂带摄像机穿线孔。含地笼和底法兰，地笼规格为4-M20*600mm,底法兰尺寸为350mm*350mm*16mm。

含安全防护、杆件存储、杆件二次搬运、杆件保护、杆件组装、杆件吊装、杆件内预留铁丝、杆件水平校准，地锚地脚螺栓抹黄油养护，杆件编号制作、粘贴或喷涂。

四、L4+1杆件地锚

地笼规格为4-M20*600mm

## 五、L4+1杆件基础

1.含安全防护、基础定位、基础开挖、地锚的安装定位、一根50PE管基础内敷设、浇注、养护、地面恢复、基础包封、垃圾外运、穿线预留铁丝、地锚地脚螺栓涂抹黄油养护，成品保护等；

2.基础大小（不含下沉深度）700mm*700mm*800mm，C25无筋砼，详见图纸；

3.商砼C25，一根1.5m50PE管，水泥、沙、原貌恢复用荷兰砖、大理石等；

4.基础下沉20cm，螺栓用混凝土包封后，螺栓禁止外露 ，基础开挖位置原貌恢复。

5.PE管地下出口处做防护处理，并在基础旁边预留其他单位接入位置，PE管内预留铁丝。方便其他专业引入线缆。

## 六、1米支臂

含1米横臂，横臂直径等径76-3mm厚。白色，表面热镀锌喷塑。含法兰盘。

## 七、控制箱

标准背部或底部进线、上下双抱箍固定安装；箱体规格尺寸不小于：高500*宽400*深200mm，镀锌钢板喷塑，板材厚度至少1.2 mm ，防雨帽、防水槽、防水胶条，背部或底部进线、可壁挂或抱箍安装；表面无黄斑，且不生锈。预留交换机、终端盒、电表等外加设备空间。空开16A、10A各1个，带浪涌保护器，门盖锁2个，接地排1个、5口插座3个。铜鼻子，25mm2，喷塑，喷字。