| 宝龙山专职站器材统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 机动泵 | 1 | 台 | 1. 符合GB6245-2006《消防泵》标准要求。 2. 技术参数 2.1 吸深≥3m,额定流量：≥8.6L/S，额定压力：≥0.5MPa； 2.2 吸深≥7m,流量：≥4.3L/S，压力：≥0.5MPa； 2.3 发动机工作方式 ：四冲程单缸风冷 2.4 功率：≥6.8KW 2.5 启动方式：手/电启动，启动性能：≤14S； 2.6 引水方式 ：旋片真空泵，最大真空度：≥85kPa；引水时间：≤12s； 2.7 最大扬程 ：≥60M 2.8 泵+进水口 ：65（±0.5）mm 2.9 泵出水口 ：65（±0.5）mm 2.10 净重 ：≤58KG |
| 2 | 移动式水炮 | 2 | 门 | 具有自摆角度可调，手动控制与自摆转换快速方便，射程远，配有流量自动调节炮头，当流量压力较小时，仍能保持一定的喷射距离。体积小，移动方便，操作简便，机动性强，非常适用于各类大中型石油化工生产基地、各类易燃易爆、有毒有害火灾、各种大中型建筑的火场抢险救灾。 额定工作压力（MPa）：≥0.8，流量(L/S)：≥30，射程(m)：≥55，喷雾角(°)≥90，水平自摆角(°)：≥40，俯仰角(°)：+30～+70，可接：80、65卡式或者80、65快速接口。 |
| 3 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 2 | 套 | 1、A、B类比例混合器 符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》检验标准。 由泡沫液桶、比例混合器、泡沫发射桶组成。接水带后，可出水自吸泡沫并形成泡沫混合液出泡沫灭火。 使用0.1%～1%的A类泡沫液可喷灭A类燃料引起的火灾。1%～3%的B类泡沫液可喷灭非极性的可燃液体火灾。 容量：≥10L； 流量：≥0.7L/s； 总重量：≤16kg； 工作压力：0.3～4MPa； 进水口径：65mm； 材质：不锈钢； 射程：在进口压力为0.7MPa的情况下低倍≥12m，高倍≥3m。 2、泡沫液桶 材质：塑料； 容量：≥25L； 重量：≤1.5kg。 3、泡沫枪 符合GB25202-2010《泡沫枪》标准。 管牙接口与水带接口相接，供水和泡沫液后便可用来产生和喷射空气泡沫，扑救中型油类火灾。 工作压力：≤0.8 MPa； 额定流量：≥8L/s ； 发泡倍数：5≤N＜20； 25%析水时间：≥2.4min； 混合比：≥6%； 射程：≥24m。 提供具备检验资质的检测机构出具的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 4 | 65低压水带 | 50 | 盘 | 用聚氨酯等聚合材料制成，其外层应编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤，表面整洁无油迹。在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清标志晰地印有: 产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。工作压力：1.6Mpa,爆破压力≥4.8Mpa，直径63.5-65.5mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm。符合国家GB6246-2011标准。 提供具备检验资质的检测机构出具的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 5 | 80低压水带 | 50 | 盘 | 用聚氨酯等聚合材料制成，其外层应编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤，表面整洁无油迹。在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清标志晰地印有: 产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 ▲工作压力：1.6Mpa,爆破压力≥4.8Mpa，直径78.5-80.5mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm。符合国家GB6246-2011标准。 提供具备检验资质的检测机构出具的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 6 | 65中压水带 | 25 | 盘 | 用聚氨酯等聚合材料制成，其外层应编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤，表面整洁无油迹。在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清标志晰地印有: 产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 ▲工作压力：2.0Mpa，爆破压力≥6.0Mpa，直径63.5-65.5mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm。符合国家GB6246-2011标准。 提供具备检验资质的检测机构出具的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 7 | 80中压水带 | 25 | 盘 | 用聚氨酯等聚合材料制成，其外层应编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤，表面整洁无油迹。在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清标志晰地印有: 产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 ▲工作压力：2.0Mpa，爆破压力≥6.0Mpa，直径78.5-80.5mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm。符合国家GB6246-2011标准。 提供具备检验资质的检测机构出具的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 8 | 有毒气体探测仪 | 1 | 个 | 1.仪器可同时检测可燃气EX、氧气O2、一氧化碳CO、硫化氢H2S四种气体； 2.具备历史记录功能，能记录报警信息； 3.可自行设置低浓度/高浓度报警，仪器带有声、光及震动报警； 4.泵吸式采样； 5.校准依据需符合国家计量技术规范，分别为：JJG 695-2019硫化氢气体检测仪检定规程、JJG 635-2011一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程、JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规程、JJG 365-2008电化学氧测定仪检定规程。 6.硫化氢（H2S）测量范围0~100ppm，分辨率≤0.1ppm；一氧化碳（CO）测量范围0~1000ppm，分辨率≤1ppm；可燃气体（EX）测量范围0~100%LEL，分辨率0.1%LEL；氧气（O2）测量范围0~30%VOL，分辨率0.1%VOL； ▲7.提供防爆合格证，防爆标志Exia ⅡC T4 Ga； ▲8.提供具备检验资质的检测机构出具的检验报告； ▲9.防护等级≥IP65； 10.仪器配有保护胶套，防止摔落对设备造成损坏； 11.充电聚合物电池，电池容量≥5000mA，工作电压≥3.7V； 12.中英文显示，语音播报功能； 13.重量≤450g； 14.尺寸（长*宽*厚）≤200mm*80mm*50mm； |
| 9 | 可燃气体探测仪 | 1 | 个 | 1.仪器可同时检测可燃气、甲烷、氢气、丙烷和乙醇等气体； 2.具备历史记录功能，能记录报警信息； 3.可自行设置低浓度/高浓度报警，仪器带有声、光及震动报警； 4.扩散式采样； 5.校准依据需符合国家计量技术规范，JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规程; 6.可燃气体（EX）测量范围0~100%LEL，分辨率0.1%LEL； ▲7.提供防爆合格证，防爆标志Exia ⅡC T4 Ga； ▲8.提供具备检验资质的检测机构出具的检验报告； ▲9.防护等级≥IP65，提供防护等级证书； 10.充电聚合物电池，电池容量≥2500mA，工作电压≥3.7V； 11.中英文显示，语音播报功能 12.四按键操作，方便单手掌握 13.重量≤300g； 14.尺寸（长*宽*厚）≤155mm*75mm*40mm； |
| 10 | 红外热像仪 | 1 | 个 | 1、热像仪应符合XF/T635-2006《消防用红外热像仪》标准，提供具备检验资质的检测机构出具的检验报告； 2、应具备可见光和热成像双光融合功能，热成像分辨率应≥380×280，工作波段7.5-14μm，NETD≤40mk； 3、应具黑热、白热、彩虹、热点区域标红、融合、画中画等不少于12种成像模式，并可通过单个按键快速切换图像模式； 4、应具备1x、2x、3x、4x数字放大功能； ▲5、应具备激光测距功能，测距范围≥3-200米； 6、应具备温度测量功能，测温范围-40℃～+2000℃； 7、显示屏幕应≤3.5寸，分辨率≥800×600； 8、应具备无线双向WiFi功能，可实时传输图像。可连接MESH自组网电台； 9、应具备电子罗盘和指南针，可在黑暗中辨别方向； ▲10、设备按键应为直接控制设计，应具备开关机、拍照录像、激光测距、亮度调节、模式切换等不少于5个按键，按键操作功能无需进入菜单； ▲11、应具备防爆合格证，防爆标志Ex ic IIC T4 Gc; 12、工作温度应符合+80℃连续工作≥30min；+120℃连续工作≥10min；+260℃连续工作≥5min； 13、应具备三点测温功能，可自动追踪最高温、最低温和显示中心温度，并将实时测量温度数值显示在屏幕上； ▲14、超轻设计重量应≤690g，可以漂浮于水上，防护等级应≥IP67； ▲15、结构特点:采用超短前出量设计，屏幕到镜头前出量≤67mm，重量分布均匀，易于携带和收纳； ▲16、顶部应配有挂钩，并配有皮卡汀尼导轨，可用于扩展照明； 17、体积尺寸应≤210×110×70mm，配备MOLLE系统随身携行包； |
| 11 | 各类警示牌 | 2 | 个 | 用于灾害事故现场道路警戒。规格为三角形状, 金属制成, 边长≥300mm, 表面红、黄反光漆, 分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志, 图案为反光材料, 与标志杆配套使用。 |
| 12 | 闪光警示灯 | 3 | 个 | 有频闪型、光线暗时自动闪亮。有频闪型、光线暗时自动闪亮。 |
| 13 | 隔离警示带 | 2 | 盘 | 消防隔离警示带主要用于灾害事故现场的警戒隔离。本产品分为不锈钢卷盘式设计，坚固可靠，使用时可达到收放自如的效果。卷盘内置经特殊处理的警示带，布材质，反光,防水。尺寸：约5CM*250米。本产品操作简单，携带方便，使用时不会污染现场环境。色泽鲜艳，可多次重复使用。 |
| 14 | 液压破拆工具组 （核心产品） | 1 | 套 | 一、液压破拆工具组符合GB/T 29178-2012《消防应急救援装备配备指南》、GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具组通用技术条件》标准要求，由液压机动泵、液压剪扩器、液压撑顶器等组成。 二、机动智能液压泵 1.燃油动力系统外壳采用一体成型静音设计，最大降噪量：≥20dB； 2.设备壳体采用ABS材料，拉伸强度：≥14MPa；（相关数值需在检验报告内体现并有效可查） 3.设备壳体采用ABS材料，直角撕裂强度：≥50KN/M；（相关数值需在检验报告内体现并有效可查） ★4.工作压力：≥72MPa； 5.发动机功率：≥2.6KW； 6.燃油容积：≥1.2L，液压油容积：≥2.4L； 7.动力系统具备可视化燃油、液压油刻度标识； 8.油箱盖内配有2档泄压调节装置； 9.动力系统配备内置式智能压力调节装置，压力输出自动转换：≤5s； ★10.10.高压流量：≥0.8L/min，低压流量：≥3.4L/min； 11.动力系统工作模式：≥2种，ECO模式、正常模式，支持一键转换； 12.动力系统ECO启动发动机转速：≤3000rpm；（响应相关数值需在检验报告内体现并有效可查） 13.设备噪音值：≤60dB；（响应相关数值需在检验报告内体现并有效可查） 14.动力系统正常启动发动机转速：≥4500rpm；（响应相关数值需在检验报告内体现并有效可查） 15.设备噪音值：≤80dB；（响应相关数值需在检验报告内体现并有效可查） 16.动力系统具备自动停机保护装置，放置角度：≥20°时机器启动自动保护装置； 17.动力输出末端装有内置式LED照明系统：≥1组，亮度：≥100Lx； 18.机动液压泵启动开关在高低温范围-25～65℃内,可正常启动，且运行无异常；（响应相关数值需在检验报告内体现并有效可查） 19.机动液压智能泵具有额定压力、额定流量和低压工作压力、低压流量的两级压力流量输出特性,低压时泵的流量在额定工作压力时的3倍以上；（响应相关数值需在检验报告内体现并有效可查） 20.动力系统底座采用气囊式减震设计，数量：≥4个； 21.动力系统具备故障自检提示装置，自检类别：≥3种，机油监控、温度监控、维护提示； 22.设备可同时连接：≥2台工具； 三、液压油管 1.液压管数量：≥2条； 2.长度：≥5米； 3.拉伸强度≥4KN；（相关数值需在检验报告内体现并有效可查） 四、液压剪扩钳 1.操作把手为360°可旋转设计； 2.剪切圆钢（Q235A）能力：能一次剪切直径：≥28mm； 3.剪切板材（Q235A）能力：能一次剪切厚度：≥25mm； 4.最大扩张力：≥70KN； 5.开口距离：≥390mm； 6.重量：≤15kg； （以上所有响应相关数值需在检验报告内体现并有效可查） 五、液压顶杆： 1.顶杆内部装有激光定位系统，一键开启； 2.最大撑顶力：≥145kN； 3.撑顶行程：≥200mm； 4.最大撑顶高度：≥500mm； 5.重量：≤11kg； （以上所有响应相关数值需在检验报告内体现并有效可查） 提供具备检验资质的检测机构出具的检验报告 |
| 15 | 手动破拆工具组 | 1 | 套 | 1.整套工具至少包括：拔钉器、金属切割器、凿子、冲击杆等不少于8件套，所有冲击头均为锻造工艺； 2.冲击杆行程≥440mm； 3.冲击器重量≤7kg； 4.组套总重≤19kg； 5.工作头硬度≥50HRC； 6.凿击性能≥1.5mm（Q235材质钢板）； 7.切割性能≥1.5mm（Q235材质钢板）； 8.起钉器最小嵌入缝隙≤4mm； 9.平刃砍断能力（Q235）≥Ф10mm（圆钢）； |
| 16 | 机动链锯 | 1 | 台 | 排量≥50.2cm³，输出功率≥2.4kw，重量≤5.0kg，常温起动性能6s，锯切效率65cm²/s，锯切燃油消耗率≤73g/m²，功率重量比≤2.1kg/kW，发动机最低燃油消耗率≤586g/kW·h，缸径≥44mm，冲程≥33mm，最大输出功率转速≥9000rpm，燃油容积≥0.45L，点火间隙≥0.3mm，怠速转速≥3020r/min，火花塞间隙≥0.5mm，最大扭矩≥2.6Nm/7200rpm，润滑油箱容积≥0.26L。 |
| 17 | 无齿锯 | 1 | 台 | 二冲程风冷发动机，功率≥5.8kW，气缸排量≥119cc，工作转速≥4700rpm，空载转速≥2700rpm，锯片直径350/400mm，孔径20/25.4mm，最大切割深度≥118/145mm，重量（不包括燃料和切割设备）≤13.3/13.7kg，振动前手柄≤6.9/4.9m/s²，振动后手柄≤6.3/5.3m/s²，声压级≤104dB(A) |
| 18 | 多功能挠钩 | 1 | 套 | 产品由绝缘手柄（采用高强度的绝缘材料制成）和工具头（特殊合金钢精密制造，表面光滑）组合而成。工具头包括消防爪耙、挠钩、消防锯、消防剪、工兵铲、接杆等。 |
| 19 | 绝缘断电钳 | 2 | 把 | 1.长度≥600mm； 2.套管手柄经过绝缘耐压≥5000V测试； 3.用于剪切铜铝电缆及钢筋。 |
| 20 | 救生缓降器 | 1 | 个 | 产品整体各项技术性能均符合GA413-2003《救生缓降器》标准要求。 由挂钩或吊环、吊带、绳索及速度控制器等组成。安全负荷不低于638N±5N，往返式； 绳索直径不小于3mm， 安全带宽50mm～80mm，安全带厚2mm～3mm，安全带长1000mm～1800mm ，工作高度范围：30M。 |
| 21 | 消防自救呼吸器 | 30 | 个 | 1.防毒时间：≥30分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于各种面型。 2. 防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾。 3.油透过系数≤5%。 4、防一氧化碳(浓度25%)大于30min |
| 22 | 多功能担架 | 1 | 付 | 1.采用ABS工程塑料材质，可水平抬运、垂直及水平吊运，配备专用绑带、吊带等。 2.载重≥150Kg 。 3.拉伸强度≥5000N，撕裂强度≥2000N 。 4.垂直吊带断裂强力≥6500N，平行吊带断裂强力≥7000N 。 5. 工作温度范围至少满足 -20℃～40℃ 。 6.展开尺寸≥2400×900 mm 。 7.担架可卷曲存放，配备一个可背的防水袋。 8.重量≤5kg 。 |
| 23 | 救援支架 | 1 | 套 | 1、用于高处、悬崖及井下等救援，适用于消防、救援机构。 2、采用高强度轻质合金制造，配备可伸缩支脚，手摇式绞盘； 3、完全展开长度：约2.2m。带自锁装置。 4、最大承载：≥160kg，钢丝绳索长度不小于30m。 5、手动绞盘手柄力：≤70N；重量：≤25kg。 |
| 24 | 救生抛投器 | 1 | 台 | 总重量：≤7.5kg 工 作 压 力：≥ 70 bar 发 射 初 速： ≥30m/s 救 援 绳 尺 寸：Φ3mm x 110M 救 援 绳 拉 力：≥2000N 抛 投 距 离：水用时抛射自动充气救生圈的距离可达120M,陆用时抛绳救援弹抛射距离可达150M。提供具备检验资质的检测机构出具的检验报告。 基本配件：一个内置气缸带折叠枪托的发射体1个；陆用抛绳救援弹2个，水用救援弹2个（带自动充气救生圈），训练弹1个，训练绳包1个（装有150米救援绳），吹绳枪1个，33gCO2压缩气瓶8个，16克CO2压缩气瓶4个，触发剂4个，水用保护套2个，空绳包1个， 充气接头1个，收绳器1个。 |
| 25 | 救生照明线 | 1 | 套 | 1、总体要求： 1）提供具备检验资质的检测机构出具的检验报告，符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准，产品通过国家消防检测和防爆防护检测。防爆标志：Ex ib II BT3 Gb。防护等级≥IP67, 2）产品符合3C认证要求，具有3C认证证书。 3）线体导向采用压塑夜光箭头，方便携带，方便了救援现场的逃生指示和移动使用。 4）电池采用10A组合防爆电池组，耐高低温-40°—+70°。 5）消防救生照明线包括：线体，绕线盘，电池，驱动器，采用一体式绝缘结构设计。 2擦、产品性能要求： 1）线体可反复折叠弯曲，随意打结、剪接，不会影响发光性能。 2）照明线体应光滑无痕，绝缘层完好； 3）转盘应转动灵活、无卡阻现象，表面无明显制造缺陷或机械划伤。 3、产品技术参数：供电电压：DC12V/12000mAH、工作电流：＜900mA、闪亮工作时间：＞16h 、发光亮度：＞13.5cd/m2、 闪烁频率：1Hz-2Hz 、闪亮工作时间：≥16h、常亮工作时间：＞8h、表面最高温度：＜28c、直径：5.0±0.5mm 、线体拉力：＞300N、可视距离：≥50m 、环境极限温度：-40℃～70℃、质 量：＜7.5Kg |
| 26 | 医药箱 | 1 | 套 | 配有创可贴、酒精棉、弹性绷带、安全别针、检查手套、剪刀、镊子、口罩等急救用品。 |
| 27 | 捆绑式堵漏袋 | 1 | 套 | 带宽25mm，拉伸负载500kg；1个充气软管，内径8mm，蓝色;1个单接口压力开关；1个带安全压力表的脚踏高压气泵。堵漏面积：19cm宽 ；最大工作压力：1.5巴；最 大 充 气 量：8.0升； 重量：2.3公斤 |
| 28 | 金属堵漏套管 | 1 | 套 | 本套工具是抢险堵漏器材配套专用工具，操作简易迅速，使用方便。 适用管道直径：12～100mm ，堵漏压力：2－5kg 10种不同的套管的尺寸（分别为：13，19，25，32，38，51，64，76，89，102 mm） |
| 29 | 下水道阻流袋 | 1 | 套 | 灌满水或沙子的梯形袋，可放置在排水沟或者下水道上，以防止污水溢出。用于阻止有害液体流入城市排水系统。由聚乙烯薄膜制成，耐矿物油，化学物质。还可用于收集受污染的液体 |
| 30 | 粘贴式堵漏工具 | 1 | 套 | 可堵介质：液化气、石油、水、化学试剂等。温 度：-50摄氏度—+250摄氏度；压 力：-1.0 — +1.2MPa。快速固化堵漏只需2至10分钟。 产品配置：26mm不锈钢捆扎器、铁胶泥、钢带、卡扣、内六角扳手 |
| 31 | 木质堵漏 | 1 | 套 | 红松材质，经蒸馏、防腐、干燥等工序制成，适用温度范围-70℃至100℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa |
| 32 | 注入式堵漏工具 | 1 | 套 | 1、注胶枪主要由枪体、注胶筒及液压油泵三部分组成。 注胶枪主要通过压动油泵手柄，提高油泵内油压，经高压油管传导，推压注胶枪的活塞杆挤压胶棒完成注胶。 |
| 33 | 无火花工具 | 1 | 套 | 铝青铜、铍青铜合金制成。配工具箱，18件套、21件套可选 |
| 34 | 移动发电机 | 1 | 台 | ▲1.额定功率：≥ 5KW ▲2.备用功率：≥5.5KW 3.额定频率：≥50HZ 4.额定电压：220V/380v 5.结构类型：箱式 ▲6.功率因素：≥ 0.9/1.0 7.相 数：单三相 8.燃油类型：0# 、-10#柴油 9.启动方式：电启动 （二）发动机参数 1.发动机型式：单缸,风冷, 四冲程,立式,直喷式 2.活塞排量：≥456（ml） 3.机油容量：≥1.75（L） 4.工作时间：≥ 8-12h 5.空载油耗：≤206g/kw.h 6.油箱容积：≥ 25（L） 7.绝缘等级；≥H （三）整机参数 1.机油尺：具有 2.额定转速：≥ 3000r pm 3.长宽高：≤940*530*700（mm） ▲4.噪音；≤72分贝/7米 5.净重：≤160/175(kg) |
| 35 | 水幕水带 | 5 | 盘 | 一、水带1.在一定水压作用下能均匀地喷出雾状水幕形成水墙，对火焰及热辐射起阻隔作用，主要用于隔离或稀释有毒和易燃、易爆气体或液体蒸汽，抑制火势蔓延。2.工作压力为1.6MPa，水带内径：63.5-65.5mm，长度20m，水带表面规律排列喷射孔，孔距≤30厘米。3.最大喷射高度不小于10m。4.水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。若使用单位本次采购同时采购水带接口，中标人应负责绑扎，绑扎不低于三档五道，水带与消防接口处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 |
| 36 | 空气充填泵 | 1 | 个 | - 1.供气量≥320L/min； - 2.冷却系统:风冷； - 3.电机功率：≤7.5KW； - 4.充气管：≥2根； - 5.空压机:风冷、三缸、三级压缩； - 6.电 动 机：≥380VAC 50HZ； - 7.直观的机油油位观察窗； - 8.可重复更换活性炭分子过滤系统，符合EN12021呼吸空气标准； - 9.每级安全阀；每级压力显示； - 10.冷却风量≥2000m³； - 11.启动/停止按键式开关，操作简便； - 12.需具备自动停机功能；搭配防爆箱实现无人值守工作模式。 - 13.噪音：≤81分贝，符合ISO3746标准认定； 充气防爆箱： 14.工作压力可达 35MP； 15.可充 2-12L 气瓶； 16.可充装 1-2 只气瓶，每路单独控制各气瓶充气，操作方便； 17.箱体采用 6mm 钢板焊接，经防锈烤漆处理，整机外形美观、安全牢固、操作简单、方便； ▲18.防甩鞭功能，有效防止甩鞭损伤，上气瓶自动充气，没装气瓶自动切断气路，防止忘关截止阀造成甩鞭现象； 19.气压限压保护功能，自动限压减压器，防止气瓶过充； 20.箱体分上下两部分，上部分为操作面板，集中了压力表、排气阀； 21.自动锁门装置，防止箱门自动打开；开门保护装置，关门自动充气，开门自动断气； ▲22.六键式电子压力表：显示单位可在Psi/MPa/bar三种中选择设定，可自行设定上限压力值； ▲23.蜂鸣报警器：配合六键式电子压力表，到达设定的上限压力值，自动发出声光报警； |
| 37 | 多功能水枪 | 6 | 把 | 1.符合GB8181-2005《消防水枪》和CCCF-XSRK-006：2011《消防类产品型式认可实施规则 消防水枪产品》标准。 2.具有直流喷雾无级转换、流量可调、防扭结等功能。可开花、喷雾、直流多种模式的多功能水枪。 3.重量：≤2kg；工作压力：0.2MPa-1.6MPa；工作流量：2.5L/s-8L/s；直流射程：≥36m；喷雾角：≥120度；卡式（快速）接口。 4.操作力矩7.1N•m，具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、抗跌落等性能，使用方便、快捷。 |
| 38 | 直流水枪 | 6 | 把 | 1.为全铝合金材质的开关式水枪，喷射的水流为柱状，射程远、流量大、冲击力强，用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。 射程≥28m。额定流量：7.5（±8％）L/s、有限位功能；接口公称直径：65mm。 |
| 39 | 中压分水器 | 2 | 个 | 1.材质：铝硅合金。 2.进水口为卡式接口，内径80mm；出水口为卡式接口，3个，内径65mm；开启力：≤120N。 3.其它参数性能符合GA868-2010标准。一个分水器有一个进水口和两个及两个以上出水口，可以同时使用，也可以分别使用，出水口上均有阀门装置，可以随时开启和关闭，控制水流，便于调换支线配件。 |
| 40 | 异型异径接口 | 2 | 个 | 1、符合《高压式水带接口技术条件》标准要求。 2、可用于水带、消防车、消火栓、水枪不同口径之间的连接。由本体、密封圈座、橡胶密封圈和档圈等零部件组成。 3、在0.3MPa-2.5MPa水压下无渗漏。在4.0MPa水压下，不出现裂纹或断裂。 |
| 41 | 水带包布 | 2 | 个 | 1.产品材质：高强度涤纶长丝。 2.水带包布是消防器材的一种，用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一。 3.它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 |
| 42 | 移车器 | 4 | 个 | 材质:滚筒PC塑钢 适用轮胎:22寸或以下 适用最大轮胎宽度:285MM |
| 43 | 单兵图像传输设备 | 1 | 个 | 1、单兵参数 压缩格式： H.265/AVC 图像分辨率：≥1080P、 720P、 D1：720×576 视频输入：三种高清输入接口：一路HD/SD-SDI、一路高清HDMI、一路AHD高清（三选一） 视频压缩：H.265 音频输入：单路音频输入,Line IN / MIC方式可选、Line IN方式：3Vmax，1KΩ 音频输出 ：单路音频输出,3Vmax,16. 音频压缩：AMR 图像分辨率：QCIF/CIF/2CIF/D1/(720p) 传输帧率：≥1080P格式可达30帧 画面模式：1/4/6/7/8/9/10/12/13/16 无线网络类型：LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EVDO/TDS-CDMA多种网络， 即支持中国移动、中国联通、中国电信的4G/3G网络 输入电压：≥3.7V/5600mAH 使用环境温/湿度: -40~ 85℃/5~95% 存储介质: TF卡存储/32G 图像传感器：1/3" Sony 彩色 CCD 水平分辨率：≥1080P 扫描系统：PAL:795(H)*596(V) 视频输出：1Vp-p 75 Oms 使用电源：12V±10%DC, 50mA 3、电脑参数 屏幕尺寸：≥15.6英寸 1366x768 CPU型号：≥Intel 酷睿i5 2450M CPU主频：≥2.5GHz 内存容量：≥2GB DDR3 1333MHz 硬盘容量：≥500GB 5400转，SAT 显卡芯片：≥AMD Radeon HD 6470 操作系统：≥Windows 7 Home Bas 摄像头：集成摄像头 光驱类型：DVD刻录机 支持DVD 无线网卡：支持802.11b/g/n无 六、主要配置 电脑：1套（配1-16个定位模块） 盔式单兵定位模块：1个 SD存储卡：1个 数据线：1条 充电器：1套 |
| 44 | 消防头盔 | 79 | 顶 | 1.整体要求 1.1符合国家XF44-2015《消防头盔》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心CCCF证书复印件。 1.2主要用于对消防员头部、面部及颈部等部位进行安全防护，保护消防员头、颈部免受穿透、热辐射、火烧、电击和侧向挤压。 1.3符合17式消防头盔款式标识统型要求。 2.外观及材质： 2.1为半盔式头盔，由帽壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、面罩、披肩等组成，浅色透明面罩，粘贴式帽徽，颜色:黄色、红色。 2.2材质 帽壳：进口聚酰胺材料（PA66）； 缓冲层及下颏带：对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料； 面罩：聚亚苯基砜（PPSU）； 披肩：防水处理阻燃芳纶复合三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，可拆卸、脱卸方便； 帽壳：为一次性注塑成型。 滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。 3.技术性能 ★3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3200N；辐射热预处理，最大冲击力≤3300N；低温预处理，最大冲击力≤3400N；浸水预处理，最大冲击力≤3300N； 3.2抗冲击加速度性能：帽顶部:最大冲击速度≤125gn；帽前部:最大冲击速度≤310gn；帽侧部:最大冲击速度≤325gn；帽后部:最大冲击加速度：≤312gn； 3.3耐穿透性能：经实验后钢锥不与头模建立接触； 3.4耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s 内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象； 3.5阻燃性能：下颏带损毁长度≤7mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象； 3.6电绝缘性能：帽壳泄露电流≤0.9mA； 3.7下颏带抗拉强度：延伸长度≤13mm； 3.8侧向刚性：帽壳最大变形22mm，卸载后变形≤2.5mm，帽壳无碎片脱落； 3.9面罩光学性能：面罩透光率≥69%（浅色）； 3.10披肩防水性能 耐静水压＞17kPa； 3.11视野：左、右水平视野＞105°； ★3.12质量：≤1200g。 4、其他 4.1每顶头盔配有“执行标准XF44-2015”、型号规格、生产厂的名称、商标、生产厂的头盔识别编号、制造年月、检验合格标记等永久性标识。 |
| 45 | 灭火防护服 | 70 | 套 | 1.整体性能 1.1符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件。 1.2符合应急管理部消防救援局20式消防员灭火防护服款式标识要求，尺寸符合20式消防员灭火防护服（作战款）规格表要求。 1.3由外层、防水透气层（隔热层）、舒适层三层面料组成，分为上衣和下裤两部分，有救生拖拉带。 2.外观要求 2.1外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.2衣领。衣领为立领，前部设护领，内侧采用顺色贴肤舒适面料。 2.3上衣前门襟和裤子门禁拉链均为8号齿拉链，门襟魔术贴为贯通式；上衣下摆，上衣舒适层下摆设置止水布。 2.4标识魔术贴。左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴 并配盾牌型标识。左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴 19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽。右胸设 90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 2.5反光标志带：采用宽度为50.8mm的“黄银黄”组合色反光标志带。 2.6裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 2.7补强处理。肩、肘、膝部采用耐磨层加厚处理，耐磨层柔软且易于清洗。 2.8右肩部设有两个挂袢,衣和裤子间重叠部分≥200mm。 2.9裤子裆部采用一体式设计。裤子配H型背带，具有较强抗疲劳性、阻燃性能，背带可调节长度，可拆卸。 - 3.技术要求 ★3.1整体热防护性能TPP（cal/cm²）：≥35。 3.2阻燃性能（毁损长度）：外层经向≤22mm、纬向≤22mm； 防水透气层（隔热层）经向≤33mm、纬向≤27mm；舒适层经向≤35m、纬向≤39mm；反光标志带经向≤27mm、纬向≤24mm；外层加强材料经向≤22mm、纬向≤24mm；救生拖拉带经向≤0 mm、纬向≤0mm，所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 3.3热稳定性能（变化率）： 外层≤1.0%；防水透气层（隔热层）≤2.0%；外层加强材料≤1.0%；舒适层≤1.0%；救生拖拉带≤0%；试样表面无明显变化。 3.4缩水率 外层经向≤1.0%、纬向≤1.0%；防水透气层（隔热层）经向≤1.5%、纬向≤1.4%；；舒适层经向≤2.0%、纬向≤2.3%。 3.5表面抗湿性能：≥3级。 ★3.6断裂强力：外层经向≥2500N、纬向≥2500N；舒适层经向≥600N、纬向≥500N； ★3.7外层撕破强力：经向≥500N、纬向≥600N。 ★3.8断裂强力：救生拖拉带≥15000N。 3.9面料组合： 外层面料：（230±12）g/㎡；； 防水透气层（隔热层）：（125±6）g/m²； 舒适层：(125±6)g/㎡； 反光标志带：3M中国有限公司、9587/2英寸； 衣领贴肤面料：（290±15）g/㎡； 拖拉带：33±3mm； 补强面料：（290±15）g/㎡。 3.10色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、光色牢度：符合4级要求。 3.11防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率9555（g/(㎡·24h)）、拒油性能5级。 3.12针距密度： 明暗线13（针/3cm）。 3.13色差：≥4级。 3.14接缝断裂强力经向≥1175N、纬向≥1100N。 3.15反光标志带：经耐热性能试验，反光材料表面无炭化、脱落现象，经高低温性能试验，产品未出现断裂、起皱、扭曲现象。 3.16质量：≤2.65kg。 3.17救生拖拉带：展开时间4s,拖动距离＞2.5m. 4.其他要求 4.1灭火防护服有下列内容清晰的永久性标签，缝制在防护上衣前胸左侧的舒适层上；标签内有如下内容：型号、规格；生产厂家的名称、国别、生产厂家的防护服识别编号；执行标准；生产日期；洗涤和干燥说明；注明每层材料的注册商标及型号规格；禁止使用场合。 |
| 46 | 消防手套 | 70 | 双 | 1.整体性能 1.1符合国家XF7-2004《消防手套》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 2.外观及结构 2.1手套外层为阻燃布面料，颜色为藏青色；手掌有皮质加强层，颜色：黑色；手套背面关节处具有反光标志带，反光带宽度≥50.8mm，反光带颜色为黄银黄。 2.2手套本体长度：环形延伸，超出腕关节≥70mm。手套皮革中铬含量＜0.5mg/kg。 2.3由明暗线缝制一体，五指分开式，，手腕部采用松紧收紧，可以限制杂质进入手套口，穿戴方便。 2.4消防手套由外层、防水层、隔热层、衬里四层组成，牛二层皮，对手指、掌部、手背、手腕等提供防护。 3.2外层采用阻燃纤维制成，手掌及指部贴优质耐用皮革，中间层采用特殊工艺贴合整张防水透气膜，里层使用舒适性良好的材料。具有灵活性高、透气性高、吸汗舒适、耐磨、耐用、防割、防砸、防穿刺、耐水洗等性能。 3.技术性能 3.1阻燃性能（损毁长度）： 外层：经向≤31mm、纬向≤30mm，阴燃、续燃时间0s，无熔融滴落现象； 隔热层：经向≤36mm、28mm，阴燃、续燃时间0s，无熔融滴落现象。 3.2整体热防护性能：≥28cal/cm²。 3.3耐热性能：手套收缩率≤2.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。 3.4力学性能：耐磨性能掌心、背面＞2000次，割破力＞15N，撕破强力（掌心）≥144N，刺穿力（掌心）≥76N。 3.5阻隔性能 耐静水压：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴， 整体防水性能：伸握动作12次，每次10s，无渗漏。 3.6人体工效要求： 灵巧性能：30S内3次拾取钢棒直径5.0mm； 抓握性能：拉重比≥93%； 4.其他 5.1每副手套有永久性标签，标签具有执行标准、生产商、生产日期、型号规格等永久性标识。标有“禁止使用场合：禁止使用于化学类、生物类等场合”和“不要撕去本标签”的字样，并注明各层的材料和洗涤干燥说明。 |
| 47 | 消防安全腰带 | 70 | 条 | 1.整体性能 1.1符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2本产品为橙色与黑色相间，由织带、环扣、2个拉环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。织带由高强聚酰纤维制成，金属拉环材质为45号钢，具有强度高、耐冲击、重量轻、耐磨损、阻燃性能好、耐腐蚀等特点，安全带长短可调。 2.外观及结构 织带为一整根，没有接缝；织带宽度70mm；织带厚度2.8±0.2mm；金属拉环厚度6±0.5mm；正立方向静拉力≥13KN；重量≤0.79kg； 缝线与织带匹配，用肉眼易于检查。缝合接口及缝合末端回缝不少于13MM，线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线；带扣的边角半径大于6mm，拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。 3.技术性能 3.1静负荷性能：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力实验和水平方向静拉力实验后，安全腰带未从人体模型上脱落，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10mm，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤； 3.2抗冲击性能：将人体模型升至与固定点水平距离不超过305mm、冲击距离为1m的位置，安全腰带未从人体模型上脱落，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤； 3.3耐高温性能：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象； 3.4金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 |
| 48 | 消防靴 | 70 | 双 | 1.整体性能 1.1符合国家XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心CCCF认证证书。 1.2主要用于消防员在抢险救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防强酸强碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3主体颜色应为黑色，应便于消防员快速穿着，后跟可视部位处应有明显阻燃反光标志带，宽度不应小于50mm。 1.4从靴外底起至靴筒口最低处的高度不应低于340mm。 1.5靴帮、靴底材料应为阻燃橡胶，靴头应为铝质防砸包头，靴底防穿刺层应采用芳香族聚酰胺纤维（凯夫拉纤维）复合材料，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料，内里采用“牛布朗”面料制成。 1.6靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处应采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力。 2. 技术性能 ★2.1质量：≤2.14kg。 2.2靴底耐油性能：体积变化≤1.1%； 2.3金属衬垫的耐腐蚀性能：试验后无腐蚀现象； 2.4防砸性能：静压力试验后靴头间隙高度≥18.9mm,冲击试验后靴头间隙高度≥15.8mm； ★2.5抗刺穿性能：≥1800N； 2.6抗切割性能：靴面经试验后，未被割穿； 2.7电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤0.3mA； 2.8隔热性能：靴底内表面温升≤13℃； 2.9抗辐射热渗透性能：靴面内表面温升≤13℃； 2.10防水性能：防水试验后，未出现渗水现象； 2.11防滑性能：＞15°。 - 3.其他 - 标志：每只灭火防护胶靴帮外侧有标签，具有执行标准、生产商、生产日期、型号规格等永久性标识；严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业。 |
| 49 | 正压式空气呼吸器 | 20 | 具 | 产品符合 GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,通过国家消防产品认证证书，符合消防类产品认证实施规格CCCF-CPRZ-27：2019的要求。 1压力平视显装置采用有线连接，气瓶开启自动启动 HUD 显示，当气瓶压力 30MPa~10 MPa 时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa 时，黄灯常亮；6 MPa 以下时，红灯一直闪烁。当压力平视显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。前置伙伴灯，让队友了解自己方位。 ▲1.1主控盒发射端与压力平视显示装置通过有线连接传输数据信息，压力平视显示装置上能够显示指南针、时间、低电压、呼救指示、气瓶使用剩余时间、气瓶压力、环境温度、气压指示。可实现方位指示、数显时钟、低电压报警、呼救、低气压报警功能。 1.2使用人员遇险跌倒后，允许静止时间为 30±3S，超过静止时间后，显示表开始发出预报警声，进入预报警时间，预报警时间为 15±3S，即超过预报警时间后，将自动转换为主动报警，主动报警音变为更急促、更高分贝的鸣叫音，此时通过移动 HUD 发送装置不能撤销报警，只有按 HUD 压力平视显示装置上呼救按钮才能撤销报警状态。 1.3主动呼救功能：在使用人员遇到情况比较危险或需要求救时，可以通过按 HUD 压力平视显示装置上呼救按键，呼救器功能主动启用，在呼救器报警状态下，再次按呼救按键才能撤销报警状态。 1.4震动报警功能：当气瓶内气压值低于 6MPa 时，置于面罩内部口鼻罩上的震动报警装置开始间歇式震动报警。 1.5压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于 GB3836.1-2010 及 GB3836.4-20100 中 Ex ia IIC T4 Ga 要求。显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65； 全面罩球形设计，视野开阔，采用凯夫拉网状头罩，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能。面罩具有通讯扩音功能，及时了解救援工作情况，增加工作效率，全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥93%，吸入空气中二氧化碳含量不大于 1%。 供气阀最大供气流量不小于 500 升/分钟，吸气自动供气，无需辅助按钮。供气阀设置自动正压机构。 压力表：外壳应有橡胶防护套，量程的最低值为0，最高值不应小于35 MPa，精度不应低于1.6级，最小分格值不应大于1 MPa，机械压力表设计，表盘采用荧光材料，在暗处亦可清楚地观察到压力值。表壳采用高强度抗冲压材料。 报警装置连在接近压力表的高压导管上，气瓶中压力降至（5.5±0.5）MPa时，报警哨发出持续的报警声响。使用者应尽快撤离现场，更换气瓶。经24 h水下1 m的浸泡后，压力表内不应有水。漏气量不应大于25L/min。 6减压器性能：在30～2MPa范围内，减压器输出压力应在设计值范围内。 7背板采用人体工程学原理，按亚洲人体型设计，重量分布于腰间，减轻肩部受力背板可随人体背部弯曲变化而弯曲，使佩戴者动作更加灵活省力；背具带长度调节应方便、快速，扣紧后不应发生滑脱；肩带有反光条，带扣和连接件紧缩后不应松动；背架采用阻燃纤维增强材料，背带、背垫、腰带采用阻燃材料。 8动态呼吸阻力：在30～2MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不大于400 Pa，呼气阻力不大于800 Pa；在2～1MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力不应大于500 Pa，呼气阻力不应大于700 Pa。 9.1耐高温性能：在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不大于700Pa。 9.2耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不大于700Pa。 9.3耐辐射热性能：压力指示值在1 min内的下降不应大于2MPa；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不大于100 Pa，呼气阻力不大于700 Pa。 9.4静态压力：不大于300 Pa，且不应大于排气阀的开启压力。 10警报器性能：当气瓶压力下降至5.5（±0.5）MPa时，警报器应发出连续声响警报或间歇声响警报。连续声响警报至少应以90 dB(A)的声强持续15 s。间歇声响警报不应少于60s，其声强峰值不应小于90 dB(A) ，声响频率范围应在2000-4000Hz之间。之后，警报器应继续报警，直至气瓶压力降至1 MPa为止。平均耗气量不应大于5 L/min。 12气瓶阀开启方向为逆时针，气瓶手轮带有自锁功能，开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。 12.气瓶符合 GB 28058-2011 的规定。 13.产品标示、包装满足 GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求，每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；认证标志或批准文件的编号。 |
| 50 | 佩戴式防爆照明灯 | 42 | 个 | 1.符合GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求。 2.符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求和GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》的标准要求，隔爆型最高防爆等级，防爆标志：Ex d ⅡCT6 Gb ，适用于各种易燃易爆场所安全工作。 3.额定容量2200mAh，额定功率（LED）3W，连续放电时间：≥5h（强光）；≥10h（工作光）；≥20h（频闪）。 4.外壳防护等级应满足GB/T4208-2008规定的IP66/IP68的要求，同时需要满足灯具在1.5m深的水中能持续潜水1h。低温性能：温度﹣25℃±2℃，持续时间24h，高温性能：温度50℃±2℃，符合T6要求。 5.强光照度：≥650Lx，弱光照度：≥380Lx。 6.轻质合金加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用。 7.具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。尾部带红色信号灯。 8.可以手持、帽配、携带腰间，装口袋都可以。 9.具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光15下，提示需要半个小时内充电，否则灯具会自动保护停止工作。 需具有防爆电器质量监督检测中心的检验报告，国家消防质量监督检验中心的检测报告。 需提供实用新型专利证书并提供证明文件 |
| 51 | 消防员呼救器 | 35 | 个 | 技术性能符合国家 GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求， 1.具有静止报警、手动报警和自动报警三种功能； 2.具有方位灯功能； 3.设有佩带装置，并能在任意工作方位时正常工作； 4.具备国标规定的预报警功能、自动报警功能、手动报警和低电压警告功能； 5.呼救器结构应完整，表面不应有明显的斑点、气泡、裂纹和伤痕；呼救器夹具应与消防员腰带（现行标准）配套使用，不易脱落； 6.预报警声级响度：≥80dB（距离：1m）；强报警声级响度：≥100dB（距离：3m）； 7.聚合物锂电池，待机时间≥24h，连续强报警≥4h； 8.（提供防爆合格证），防护等级IP67； ▲9.重量≤250g； 10.产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记； 11.呼救器开关应能保证在佩戴消防手套是的正常启闭与切换； 12.方位灯亮度≥300cd/㎡。 |
| 52 | 应急逃生自救安全绳 | 35 | 条 | 1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心权威检验机构出具的检测报告扫描件，加盖厂家公章。 2、组成：多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、可调节下降器、中空连接扁绳、排绳器等。 3、整套套装质量≤1.485KG。 4、安全绳直径8mm，长度16m。 5、最小破断强度≥24.76kN。 6、延伸率≤6%（承重达到最小破断强度的10%时）。 7、经204（±5）℃的耐高温性能试验后，未出现融熔、焦化现象。 8、在600（±5）℃、1.33kN负荷环境下的承载≥45s，在400（±5）℃、1.33kN负荷环境下承载≥300s，未出现断裂现象。 9、线密度≥45.62g/m。 10、轻型安全钩：开口距离21±1mm，长轴破断强度≥27KN，短轴破断强度≥7KN，自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁），参考尺寸145mm×67mm，净重≤110g。 11、下降器：破断强度22KN；参考尺寸145mm×47mm；净重200g；适用绳索直径范围为7.5-9.5 mm。 12、中空连接扁绳：扁绳规格工作长度为1.0m（周长为2.0m)，破断强度32.06KN，13、绳包：绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化；方便快捷佩戴和拆卸功能；绳包两端设计放置安全钩，取出便捷；绳包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收。 14、排绳器：单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包；排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层，不易脱落且美观。 15、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。 |
| 53 | 消防腰斧（含腰斧套） | 35 | 把 | 1.整体性能 1.1符合XF630-2006《消防腰斧》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2本产品适用于消防员随身佩戴，在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物。是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。本产品可在火场、灾场等各种特殊场合进行救援工作，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 1.3斧体采用一次成型3CR13不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。 2.技术性能 2.1腰斧全长：285mm；斧头长：160mm；斧头厚：10mm；平刃宽：56mm；柄刃宽度22mm；撬口宽度30mm；撬口深度25mm。 2.2质量：≤0.845Kg。 2.3硬度：腰斧各刃部和撬口硬度达到 48HRC-56HRC，刃部热处理长度20-40mm，撬口热处理长度5-10mm； 2.4抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。 2.5平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.6尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.7耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 3.其他 3.1斧刃上标刻由永久性的标签，标签内容包括：规格型号、执行标准、生产厂家、生产日期等。 3.2每把腰斧有配套的腰斧套可以挂载在腰带上，牢固、易取但不易脱落。 |
| 54 | 消防员灭火防护头套 | 70 | 个 | 1.整体性能 1.1符合国家 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2消防员在灭火救援现场套在头部，与消防头盔和消防员呼吸防护装具配合使用，用于保护头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具。 2.材料及结构 2.1面料为芳纶针织面料，克重230±10g/m2。 2.2本产品为双层结构，柔软舒适，耐水洗，长时间使用并多次清洗后，阻燃隔热效果不受影响。 2.3头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm，保证在剧烈运动时，头套仍然能够固定并塞在衣服内。 2.4颜色为白色或黑色。 3.技术性能 ▲3.1阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤22mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 3.2热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象； 3.3水洗尺寸变化率：直向≤1.2%、横向≤1.2%； 3.4抗起球性能：4-5级； 3.5甲醛含量：无； 3.6PH值：4.0～7.5； 3.7缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象； 3.8整体性能：接缝强力:≥810N；面部开口尺寸稳定性≥1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm；质量：≤145g. 4.其他 每只头套有永久性的标签，标签内容包括：规格型号、执行标准、产品识别编号、材料、生产厂家、地址、生产日期、洗涤和干燥说明、禁止使用场合。 |
| 55 | 防静电内衣 | 15 | 套 | 1.整体性能 1.1符合国家GB 23464-2009《防护服装 防静电毛针织服》标准要求。 2.外观要求 2.1缝纫永久性标签位置正确，生产厂家、生产时间、制作材料、号型标志准确清晰。 2.2各部位整烫平服、整洁。 2.3由纯棉织物并经过防静电处理而成，外观为分体式，分上衣和裤子具备柔软、防静电等性能。 3.技术要求 3.1洗涤25次不退色； 3.2带点电荷量：0.09μC/件； 3.3耐洗色牢度：变色4-5级，沾色4-5级； 3.4甲醛含量：为0； 3.5 PH值：≤5。 |
| 56 | 消防护目镜 | 35 | 个 | 1.整体性能 1.1符合国家XF 1273－2015《消防员防护辅助装备 消防护目镜》标准，并提供相应检验报告复印件。 2.外观要求 2.1护目镜不让佩戴者感到不适或者对使用者造成伤害的突出部位、尖锐边缘或其他缺陷。 2.2除镜片边缘5MM宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 2.3护目镜头带用于固定作用的头带可调节，宽度10mm，厚度2mm。 2.4松紧带具有较强抗疲劳性，提供相关检查报告。 ▲2.5重量：≤150g。 2.6在防雾试验期间，护目镜镜片在8s内不起雾。 3 总体要求 3.1 护目镜要能够适应中国人的脸型并与脸部紧密接触，可以防止固体颗粒、液滴等的渗透。 3.2护目镜与佩戴者皮肤接触的部分不会使用影响健康或安全的材料，不存在至敏感、致癌、变异和毒性作用的因素。 3.3护目镜具有良好的透气性。 3.4用于抢险救援时眼部防护。 |
| 57 | 抢险救援头盔 | 35 | 顶 | 1.整体性能 1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供检验报告复印件。 1.2在抢险救援时用于对头部提供保护的专用防护头盔，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘、透气等性能。 1.3符合17式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求。 - 结构 2.1外观质量：帽壳表面色泽鲜明、光洁，没有污渍、气泡、缺损及其他外观缺陷。头盔各部件的安装到位、牢固、端正、无松脱、滑落现象。 2.2半盔式头盔，颜色：桔红色和红色。盔壳采用高强度塑料（阻燃尼龙 66）材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。 2.3头盔粘贴有反光标志，头盔指定位置可粘贴标识。 2.4佩戴装置整体为黑色，能灵活方便地调节大小。帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适，缓冲层为聚苯乙烯发泡树脂材质。顶部为网状衬垫，四周为革质舒适层。下颏带能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。 2.5帽壳两侧设有安装照明等配件的结构，多功能模块化滑轨设计，可自由调整位置，为阻燃尼龙 66 材质。 2.6帽箍调节器为旋钮式，颜色：黄色。 2.7下颏带插扣为快脱插扣。 3.技术性能 3.1电绝缘性能：泄露电流≤1.0mA； 3.2下颏带抗拉强度：未发生断裂，滑脱，延伸长度为≤15mm； 3.3冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力为≤3580N；低温预处理，最大冲击力为≤3350N；浸水预处理，最大冲击力为≤2850N； 3.4耐穿透性能：高温预处理，将头盔置于50℃的温度中保持4h，钢锥未与头模建立电接触 3.5阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5S内自熄。 3.6热稳定性能：在温度180±5℃条件下，经5分钟后，头盔边沿无明显变形，硬质附件保持功能完好，反光材料表面无炭化、脱落现象。 4.其他 4.1抢险救援头盔有下列内容清晰的永久性标签，并装于不易脱落、不易摩擦的位置，标签内容如下：执行标准、制造厂名称、地址、生产日期等。 |
| 58 | 抢险救援手套 | 35 | 双 | 1.整体性能 1.1总体性能符合《XF633消防员抢险救援服装》的标准。符合17式统型要求。 1.2采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，主体颜色为橘红色和黄色,主要材质为牛皮和芳纶双面针织布。 1.3颜色要求：手掌牛皮为黄色, 潘通色号为PANTONE 16-0954 TCX Arrowwood，色差≥3级；手背橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 1.4款式要求：采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背。袖口采用内扣收缩式，有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。 连接环：小指延长线上采用金属连接环，距袖口30-40mm (±5mm)。 - 2.技术性能 - 2.1阻燃性能：损毁长度≤19mm，续燃时间≤2s。 2.2热稳定性能：尺寸变化率：长方向≤1.3%、宽方向≤1.7%，在温度180±5℃条件下，经5分钟后，试样表面无变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 2.3手套耐磨性能优异，在9kPa的压力下，经8100次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 2.4手套耐撕破性能：经向≥94N，纬向≥130N； 2.5手套抗切割性：≥14N。 - 2.6手套耐穿刺性：≥210N。 - 2.7灵巧性能：徒手控制百分比＞100%。 - 2.8抓握性能：≥100%。 3.其他要求 3.1每只手套有永久性的布标标志。标志上的文字大小应不小于2mm。文字和图形采用白底黑字的形式。 适合比武，器材搬运，训练使用。 |
| 59 | 抢险救援服 | 35 | 套 | 1.整体要求 1.1符合《消防员抢险救援防护服试验大纲》的要求，通过国家级检测机构或消防装备质量监督检验中心检验并有完整检验报告。 1.2外观符合应急消[2020]357号《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》。 2.外观要求 2.1橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX。 2.2为夹克式上衣（收腰）配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。 2.3衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 2.4前胸设V字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带。 2.5上衣左胸设置两条挂袢，底摆设置立体贴袋；大腿两侧设置立体贴袋；裤脚口设粘扣带收紧。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 2.6左臂，右臂，左胸，右胸的标识要符合消防救援局应急消[2020]357号《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 3.性能要求 3.1由外层、防水透气层和舒适层三层结构组成。 3.2外层面料 3.2.1采用原液橘红芳纶，具有防水、防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。单位面积质量200(±10)g/m2。 3.2.2阻燃性能：经纬向毁损长度＜30mm，续燃时间0S，无熔融，滴落现象。 3.2.3表面抗湿性能、沾水等级：4级。 3.2.4外层断裂强力：经、纬≥1100 N。 3.2.5外层撕破强力：经向≥320N、纬向≥240N。 3.2.6.热稳定性能：变化率0%，试样表面无明显变化。 3.2.7色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦、光色牢度不应小于4级，色差4级。 3.2.8缩水率：经向、纬向≤1.0%。 3.3防水透气层 3.3.1芳纶无纺布覆PTFE膜面料，能防止水及其它一般化学液态的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热气及时排出。 3.3.2耐水静压：＞50kPa，透湿率：≥7690（g/(㎡·24h)），拒油性能：5级，热稳定性能：尺寸变化率≤1.0%，试样表面无明显变化；缩水率：经向、纬向≤1.0%。 3.4舒适层 3.4.1舒适层采用50%芳纶+50%阻燃粘胶纤维混纺面料。 3.4.2热稳定性能：尺寸变化率1.0%，试样表面无明显变化； 3.4.3断裂强力：经、纬≥290 N。 3.4.4阻燃性能：损毁长度经纬向≤39，续燃时间0S，无熔融，滴落现象。 3.4.5缩水率：外层经、纬向≤1.1%； 3.5接缝断裂强力：经向≥1040，纬向≥960。 3.6反光条 - 3.6.1阻燃性能：损毁长度经纬向≤29，续燃时间0S，无熔融，滴落现象。 - 3.6.2耐洗涤性能：试验后未出现破损、脱落、变色的现象。 - 3.6.3高低温性能：试验后未出现断裂、起皱、扭曲的现象。 3.7整套救援服带电量≤0.5uC。 3.8缝纫针距密度≥12针/3cm。 3.9质量：≤1.9kg。 - 4.其他要求 2.行军帽。为棒球帽款式，正前方设 19 消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度 520-640 mm，帽徽尺寸：长度×高度为 53.5mm×55mm。 3.腰带。为插扣式腰带，腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm。 4.补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 |
| 60 | 护肘护膝 | 70 | 套 | 符合GB 24541-2009标准要求。日常训练和抢险救援等保护肘部、膝部时使用。耐摩擦性性能等级：1级 耐切割性能等级：≥1级 耐穿刺性能等级：1级；耐刺穿性：护肘≥160N、护膝≥210N |
| 61 | 抢险救援靴 | 35 | 双 | 1.整体性能 - 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供国家级权威检验机构出具的检测报告； 2.款式和材质：中帮，主材为真皮；靴底带防刺穿层材质：合成橡胶一次成型；反光标志带安装在后跟处；靴头带防刺穿层可防止脚趾受到冲击力或压力伤害的头部加强部分； 2.技术性能 2.1.靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，未被割穿；鞋帮抗刺穿性能：≥269N，鞋底抗刺穿性能：≥1929N； 2.2.防滑性能：始滑角≥15°； 2.3电绝缘性能：在5000V下不击穿且泄露电流≤3mA； 2.4阻燃性能：试验后其损毁长度不大于100mm;离火熄灭时间不大于2s，且不产生熔融、熔滴、剥离现象； 2.5热稳定性能：试验后靴上任何部件不产生融滴，所有硬质附件保持性完好； 2.6隔热性能：不大于22℃； 2.7防水渗透性能：浸水试验后，4H后靴内无水渗透； 2.8靴帮拉链具有自动锁止功能；鞋带颜色为橘红（PANTONE 17-1464 TPX ）； 2.9整体质量≤1.962kg。 3.其他要求 3.1产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。 |
| 62 | 骨传导通话装置 | 18 | 个 | - 产品要求 - 1.产品介绍: - 2.用于各类嘈杂复杂环境下的灭火救援现场和消防安保现场的通信联络。具有通话清晰、保密保真性强、不影响双耳自然听力功能，适配兼容性强(可与各种头盔、安全帽、防化服、空气呼吸器及不同型号对讲机配合使用)。PTT部件内的电子电路不需要使用专用电池供电，省去了更换电池带来的麻烦，靠对讲机内部的偏置电路供电即能满足通信供电的需要。用户只要提供对讲机型号，可以与摩托罗拉GP328，建伍TK3207，海能达T700等模拟对讲机配套使用。也可以与摩托罗拉数字对讲机P8668，建伍NX340，海能达TD560，科立讯DP770等对讲机配套使用。可与各种空呼器面罩配套使用。 - 3、骨传导通信装置通过防爆检测、防爆等级: EX ib IIC T5 Gb、外壳防护等级IP67 - 二、骨传导通信装置技术指标: 1）头骨通信耳机 重量:≤120g 拾音器: 振动传感器，噪音消除≥30 dB 扬声器: ≥32 ohm 线缆: 弹线(阻燃): 4.2mm/380mm直线(阻燃): 4.2mm/750mm 连接器:弹簧线:5芯快速插拔型 电线单体负重:≤210Kg工作温度:-25- +85 工作电压:2.5-10.0 VDC 湿度:95%RH+63C 500 小时 可连接各种通信频率对讲机，通信频率包含: 300MHZ-400MHZ 400MHZ-470MHZ等 防跌落高度: 符合国家标准要求的跌落高度: 1m-2m 骨传导耳机具有永久性标志及产品数据标识: 具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告 2）PTT控制按钮 重量:≤210克 尺寸(外壳):≤65(直径)x40 (厚度) 材料:聚碳酸醋，硅橡胶 线缆:根据实际使用情况 连接器:5芯快速插拔型 按键寿命:≥230万次 空气放电:≤8KV 接触放电:≤6KV 防护等级: ≥IP67 工作温度: -25 - +75C (连续) 工作电压:≤2.5-10.0 VDC 湿度:95%RH+63°C 500 小时 四、部件配置: 骨骼振动受送话器、数字PTT 控制部件盒式包装 |
| 63 | 防爆手持电台 | 15 | 具 | 频率范围 VHF: 136-174， UHF: 350-390， 400-450（MHz） 射频输出功率 3.5（W） 信道数 16（个） 理论通讯距离≤ 5（km） 工作电压 7.2（V） 频率稳定度 2.5（ppm） 电池类型 1600mAH防爆镍氢 电池理论寿命 14（h） 监听功能 无 外形尺寸 ≤122×55× 38（mm） 重量 ≤406（g） |
| 64 | 隔热服 | 22 | 套 | 1.整体性能 1.1、符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准，并提供相应检测报告。 1.2本产品是消防员近火作业时穿着的防护服装，其防护性能是严格按照应急管理部配备标准的要求而设计的。 2.1结构 2.1该服装由复合铝箔耐高温布、隔热层及舒适层组成，具有耐磨、耐折、阻燃性能好，抗辐射热性能高等特点，是消防员在火场及高温事故现场进行抢险作业的理想的防护服装。 2.2由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套组成。上衣有空气呼吸器包囊。 2.3铝涂层复合阻燃织物，衬里为天燃纤维织物；隔热头套视窗为无色透明视窗。 3.技术性能 3.1外层面料性能： 3.1.1阻燃性能：续燃时间0S，损毁长度经纬向≤65 mm、67 mm。 3.1.2剥离强力：经向≥31N/30mm，纬向≥13 N/30mm。 3.1.3耐静水压：＞20kPa 3.1.4热稳定性能：尺寸变化率经、纬向0%，260℃5分钟，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象。 3.1.5抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间为≤69秒。 3.2舒适层性能: 3.2.1阻燃性能：续燃时间≤1S,经向损毁长度≤82mm，纬向损毁长度≤72mm。断裂强力： 经向≥520N，纬向≥430N。 3.2.3接近300℃高温时可达1小时；500℃时可达30分钟；在温度800℃距火源1.75m时70s服装内表面温度不大于25℃；可瞬间接近1000℃的高温环境。 3.3隔热头罩性能： 3.3.1耐高温性能：经180℃高温5分钟后，无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏。 3.3.2视野：左右视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。 3.4隔热手套灵巧性能：完成最小测试棒直径为6.5 mm。性能等级为4级。 3.5硬质附件耐高温性能：经260℃高温5分钟后，硬质附件保持其原有功能。 3.6整体性能： 3.6.1TPP：≥33 cal/c㎡。 3.6.2针距密度：11针/3cm。 3.6.3质量：≤3.1 kg。 |
| 65 | 二级化学防护服 | 4 | 套 | 1.整体性能 1.1符合XF770-2008标准要求。 1.2为半封闭式消防防化服，是消防员进入化学危险品或腐蚀性物品火灾或事故现场，进行灭火及抢险救援时穿着的防护服装， 2.材料 2.1采用PVC双面涂覆织物面料制作，不但具有防酸、碱性能，而且具备了较好的阻燃性能及强力性能。可在汽油、丙酮、醋酸乙酯等有机介质以及硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、氢氧化钠等腐蚀性液体场合进行抢险救援作业。 3.结构 3.1连体式半封闭结构，除面部裸露，其余部位采用密封形式。 3.2缝纫接缝全部采用内外密封条密封，确保服装的密封性能。 3.3整套防化服是由带帽连体衣、防化手套、防化胶靴组成。 4.技术性能 4.1防酸渗透性能：面料分别在80%H2SO4、60%HNO3、30%HCI的酸液下1h不渗透。 4.2防碱渗透性能：面料在6.1mol/L NaOH的碱液下1h不渗透。 4.3阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤10s且无熔滴。 4.4耐热老化性能：125℃×2h不粘、不脆。 4.5耐寒性能：-15℃×5min，折叠180度无裂痕。 4.6耐汽油性能：浸120#汽油60min，无裂纹、不发粘。 |
| 66 | 一级化学防护服 | 2 | 套 | 1.整体性能 1.1符合XF770-2008标准要求。 1.2本产品为全封闭式消防防化服，主要用于消防员在化学危险品、酸碱性物质的事故现场抢险救援时穿戴。 1.3采用PVC双面涂覆织物面料上下衣整体制作，由大视野连体头罩、呼吸器背囊、防化手套、防化胶靴、密封拉链、超压排气系统等组成，与头盔、空气呼吸器配套使用。 2.整体技术性能 2.1整体气密性能：气密性≤300pa。 2.2黏附强度：贴条的年付强度0.93kN/m。 2.3超压排气阀性能：气密性≥15ｓ，通气阻力78-118pa。 2.4通风系统性能要求：通风系统分配阀定量供气量5±1 L/min；手控最大供气流量≥30 L/min。 2.5防酸渗透性能：80%H2SO4、60%HNO3、30%HCL三种酸10㎜液柱下1h不渗透。 2.6防碱渗透性能：6.1mol/LnaOH，10m液注下1h不渗透。 2.7总重量 ：≤8kg。 3.面料性能 3.1拉伸强度：经向≥22kN/m、纬向≥19kN/m。 3.2撕裂强力：≥50kN/m。 3.3耐热老化性能：125℃×2h不粘、不脆。 3.4阻燃性能：有焰燃烧时间≤3.5s、无焰燃烧时间:≤1.0s；损毁长度≤8cm。 3.5接缝强力：≥690N。 3.6 抗化学品渗透性能：平均渗透时间≥60min。 3.7耐寒性能：-25℃冷冻5 min，折叠180度无裂纹。 3.8织物厚度：0.45㎜±0.5㎜。 - 4化学防护靴性能 - 4.1靴底抗刺穿性能：≥1100N 4.2抗切割性能：靴面经抗切割实验后，未被割穿。 4.3电绝缘性能：击穿电压不小于5000v，泄露电流小于3mA。 4.4防滑性能：始滑胶不小于15° 4.5防砸性能：经静压力和冲击实验，其间隙高度≥21.5mm。 - 5防化手套性能 - 5.1耐穿刺力≥40N |
| 67 | 化学防护手套 | 4 | 副 | 具备耐热、绝缘, 有极强的防水防酸、碱及各种溶剂的性能。 |
| 68 | 防高温手套 | 4 | 双 | 1.整体性能 1.1符合国家XF7-2004《消防手套》标准； 1.2材料：航空级碳纤维抗静电防火外层、隔热层、防水、蒸汽层等多层材料组成，具有良好的耐火、隔热性能。 2.技术性能： 2.1耐热性能：收缩率：长方向≤0.6%，宽方向≤2.1%，衬里≤2.0%；试验后表面应无明显变化，且不应有熔融、脱落和燃烧现象。 2.2灵巧性能：4级 |
| 69 | 防蜂服 | 2 | 套 | 1.整体性能 1.1本产品用于蜂类、昆虫侵袭的防护。采用双面涂覆耐腐蚀的高强度锦丝绸布基材研制而成。具有防割、防穿刺等多种防护功能，符合国家相关技术标准。 2.结构 结构为连体式。由网状头罩（聚碳酸酯带金属丝网）、上衣、裤、耐穿刺防化胶靴、防穿刺手套等组成。款式新颖，结构合理。 3.技术性能 3.1面料的强力性能：经向扯断强力不小于750N，纬向扯断强力不小于420N。 3.2防刺性能：不小于60N。 3.3耐割性能：不小于2.0N。 |
| 70 | 电绝缘装具 | 2 | 套 | 1.整体性能 1.1符合DL/T 1125-2009《10vK带电作业用屏蔽服装》标准要求。 1.2本产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。绝缘靴符合GB12011-2009《足部 电绝缘鞋》标准要求，绝缘手套符合GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求。 2.结构 2.1电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 2.2服装表面无污点、气泡、开胶及破损现象。 2.3电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。 2.4电绝缘靴采用高压橡胶制成。 3.技术性能 1.电性能 (泄漏电流)：电绝缘靴左、右≤ 0.3mA； 2.电气性能 (泄漏电流) ：绝缘手套左、右 ≤3.9 mA、3.8 mA；未被击穿； 3.表层拉伸强度 ＞9MPa，最低平均值＞90% 4. 表面抗撕裂：拉断力平均值＞150N，最低平均值＞90% 5. 表面抗机械刺穿：抗刺穿平均值＞15N，最低平均值＞90% 6.电气性能 (整衣层向验证电压试验) 10KV 7.抗机械刺穿强度：≥24.9N/mm。 8.外底耐折性：连续屈挠 30000 次，切口增长 0.4mm。 9.阻燃性能：续燃时间 0，毁损长度＜150 |
| 71 | 防静电服 | 4 | 套 | 1.整体性能 1.1本产品符合GB12014-2009《防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业，具有国家劳动保护用品质量监督检验中心的检验报告。 1.2由防静电防尘面料(俗称导电绸)，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。 1.3上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。 2.技术性能 2.1甲醛：未检出。 2.2PH值：6.1 2.3带点电荷量：0.38μC/件。 2.4透气率：≥183mm/s。 2.5色牢度：4-5级。 |
| 72 | 消防坐式半身安全吊带 | 5 | 个 | 1. 整体要求 1.1 符合国家 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检测中心报告和应急管理部消防产品合格评定中心的CCCF证书。 1.2 用于救援人员高空作业时自我保护和救援。 2.外观及结构 2.1本产品主体颜色为黑色；吊带设计负荷≥22KN。 2.2织带：采用高强度聚酯纤维材质，宽度 45±2mm，厚度1.5±0.2mm，拉环：选用45#钢，厚度：6+1mm。 3.1 固定于腰部、大腿或臀部以下部位，适用于紧急逃生。 3.2 腰部前方和胸剑骨部位、背部至少应各有一个金属承载连接部件。 3.3 应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。 3.4 织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为高强度聚酯纤维。 3.5织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。 3.6 缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于 13 mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 3.7 安全带的拉环不允许焊接。 3.8 安全带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱，滑落现象。 3.9 安全带带扣的边角半径≥6mm。 3.10带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。 3.11零部件安装端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。 3.性能要求 3.12静负荷性能：安全吊带经正立方向静拉力实验后，安全吊带未从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10㎜，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 3.13抗冲击性能：将人体模型升至与固定点水平距离不超过305mm、冲击距离为1m的位置，安全吊带未从人体模型上松脱，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 3.14耐高温性能：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象。 3.15金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。 3.16重量小于1.4 kg。 4.其他 4.1吊带显著位置缝制永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标、生产厂名、批号，生产日期。 |
| 73 | 消防全身式安全吊带 | 5 | 个 | 1. 整体要求 1.1 符合国家 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检测中心报告和应急管理部消防产品合格评定中心的CCCF证书。 1.2 用于救援人员高空作业时自我保护和救援。 2.外观 2.1本产品颜色为：橙色、黑色、灰色相间； 2.2织带宽度 45±2mm，厚度1.5±0.2mm，45#钢拉环厚度：6+1mm。 3. 性能要求 3.1 吊带设计负荷≥2.67KN，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，适用于救援。 3.2 腰部前方和胸剑骨部位、背部至少应各有一个金属承载连接部件。 3.3 应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。 3.4 织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为高强度聚酯纤维。 3.5织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。 3.6 缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于 13 mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 3.7 安全带的拉环不允许焊接。 3.8 安全带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱，滑落现象。 3.9 安全带带扣的边角半径≥6mm。 3.10带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。 3.11零部件安装端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。 3.12静负荷性能：安全吊带经正立方向、水平方向静拉力实验后，安全吊带未从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10㎜，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 3.13抗冲击性能：将人体模型升至与固定点水平距离不超过305mm、冲击距离为1m的位置，安全吊带未从人体模型上松脱，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 3.14耐高温性能：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象。 3.15金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。 3.16重量小于0.9kg。 4.其他 4.1吊带显著位置缝制永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标、生产厂名、批号，生产日期。 |
| 74 | 消防通用安全绳 | 10 | 条 | 1.整体性能 1.1符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、耐高温等特点，绳芯结构为27股承重绳芯，绞织，外罩48股绳皮。 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 3.技术性能： 3.1直径：16mm，长度根据用户需求定制（30米）。 3.2破断强度：≥45.31KN 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为3.5% 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |
| 75 | 消防防坠落辅助部件 | 4 | 套 | 1、符合GA494《消防用防坠落装备》标准要求。 2、用于消防救援作业，可与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用。 3、所有金属件须采用合金高强度轻便材质制造。 4、配有8字环2个，负荷≥25KN。 5、配有D型安全钩2个，开口闭合状态长轴破断强度≥27KN，短轴破断强度≥7KN，开口打开状态长轴破断强度≥7KN。 6、配有安全钩2个，开口闭合状态长轴破断强度≥27KN，短轴破断强度≥7KN，开口打开状态长轴破断强度≥7KN。 7、配有上升器，用于绳索上升及拖拽绳索，包括手式上升器2个、胸式上升器1个、脚式上升器2个。 8、配有下降器，用于沿绳索进行可控式下降。 9、配有抓绳器，用于紧缩安全绳，可实现人员空中定位作用及坠落时自动锁紧功能。 10、配有滑轮装置，包括单滑轮及双滑轮 11、配有手套、绳包、脚带、扁带、护套、垫布等配套设施。 |
| 76 | 手提式强光照明灯 | 15 | 个 | 1、符合GB30734-2014标准、防爆性能应符合 GB 3836.1―2010 的要求。 2 技术参数 2.1 尾部信号灯：样品尾部应设有红色信号灯 2.2 电量显示：提手处具有电量显示灯，满电显示绿色，电压低至警示电压为红色 2.3 倾斜感应检测功能：灯具可检测持灯人的运动状态，当灯具处于静止状态超过30s后，灯具尾部红色信号灯应处于闪烁直至灯具恢复运动。 2.4 灯具工作模式：灯具应具有强光、工作光、弱光、爆闪和SOS信号模式 2.5 尺寸：尺寸应不大于69x 164（±1）mm(直径×长) 2.6 充电时间：≤6h 2.7 工作时间：强光≥8h 工作光≥16h 2.8 照度检验：5m处的光照度值≥7501x，10m处的光照度值≥1901x 2.9 聚光检验：10m处的光斑直径≤0.5m |
| 77 | 消防荧光棒 | 140 | 个 | 黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用 |
| 78 | 泡沫钩管 | 2 | 个 | 1.空气泡沫钩管是一种移动式泡沫灭火设备，用以下生产和喷射空气泡沫，扑救没有固定泡沫灭火装置的地下，半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。其组成是由钩管和空气泡沫产生器两部分构成。钩管上部有弯形喷管，用以钩住着火的油罐上，并向罐内喷射泡沫，而下端为空气泡沫产生器，装有65毫米管牙接扣，用水带连接，输送空气泡沫混合液。当泡沫混合液混合经过多孔锥管逐渐扩散，形成良好的空气泡沫，从弯形喷管喷出，扑救火灾，操作简单方便。 2.标准工作压力（MPa）≥0.5-0.8 3.混合液流量（L/S）≥16 4.空气泡沫量（L/S）≥100 5.发泡倍数5≤N≤20 |
| 78 | 抗溶性水成膜泡沫 | 5 | 吨 | 1、凝固点, ℃: ≤-2 2、抗冻结,融化性能:无可见分层和非均相; 3、比流动性:在2℃时,泡沫液流量大于标准参比液体流量; 4、PH值:6.0~9.5 5、表面张力 mN/m: 特征值16.0 6、界面张力 mN/m:特征值2.0 7、扩散系数 mN/m:正值；实测结果：温度处理前7.0 ,温度处理后7.0 8、腐蚀率mg/(d•dm²):Q233A钢片: ≤15.0 3A21铝片:≤15.0 实测结果Q235A钢片:4.1 3A铝片:0.3 9、发泡倍数:特征值6.6 10、25%析液时间,min:特征值12.5 - 灭火性能:IA级别 强施放灭火时间: ≤3min - 强施放抗烧时间:≥10min ARIB级别：灭火时间: ≤3min 抗烧时间:≥10min 12、温度敏感性的判定:温度敏感性泡沫液; |
| 78 | 干粉 | 3 | 吨 | 干粉灭火剂以磷酸盐为基料，适当添加防潮剂、硅油、防结块剂、流动促进剂等组成。该灭火剂按磷酸按盐含量的百分数分类，如70型的含基料70%。可以充装在手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器及干粉消防车内，适用于扑救可燃液体、气体及带电设备的火灾和一般固体物质的火灾(A类火灾)。 该灭火剂具有灭火速度快、灭火效率高、电绝缘性能好、贮存期长的特点，可以与氟蛋白泡沫灭火剂或水成膜(轻水)泡沫灭火剂联用灭火，扑救大面积石油产品火灾，对人畜无害。 广泛应用于油田、油库、船舶、化工仓库、炼油厂、化工厂等 |
| 合计 |  |  | 1747026 |  |

★为核心参数，▲为重要参数