25吨水罐消防车

1.整车参数：

▲外形尺寸：≤12000mm×2550mm×3800mm（以整车公告试验报告为佐证）

▲满载总质量：≤42750kg（以整车公告试验报告为佐证）

乘员人数：≥2人

最高车速：≥90km/h

排放标准：国VI

▲液罐容量：水≥25200L

▲消防泵流量：≥170L/s

▲消防炮流量：≥150L/s

▲整车配备360影像系统，泵房密封保暖装置。

2.底盘参数：

驱动型式：8×4或优于

轴距：≤1950mm+4600mm+1400mm

驾驶室：双门单排驾驶室

▲额定功率：≥400/1900（kW/rpm）（以整车公告试验报告为佐证）

排放标准：国VI

取力器：全功率夹心式、带附加冷却装置

油箱容量：≥300L

制动系统：EBS+ESC

3.副车架：

材质：高强度钢材

结构形式：井字形焊接。式成型，焊后校形振动消除焊接应力，与底盘大梁、上装采用刚性、弹性混合型连接方式固定。

防腐处理：喷砂除油锈，喷涂重型防腐漆

4.驾乘室：

布局结构：双门单排驾驶室。

座位设置：单排座，座位≥(1+1)

安全设置：安装有三点式预紧安全带。

内饰：自动空调，电动电加热后视镜，电动玻璃升降器，电动举升翻转系统。

特点：整体框架结构，车身制造精确，整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠。车门开度接近九十度，满足消防车的特殊需求驾驶室地板及发动机连接部分特殊额外降噪及隔热处理。

5.车厢：

▲材质：车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板

▲结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构（组焊式铝合金结构件需提供第三方出具的相关证明材料；消防车全铝合金焊接式车厢（架）需提供第三方振动试验检测报告作为证明材料），外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局器，最大限度地提高空间利用率，在器材箱内可选用新型滑动托架、拖板或高强度的塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间；内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材

车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯

梯架：车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯

后爬梯：车厢后部设置一架通往车顶的安全爬梯

6.卷帘门：

材质：采用轻型优质铝合金，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、外形美观、轻便可靠

结构：顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解帘子门开闭状态

7.脚踏板：

材质：优质铝合金型材

结构：脚踏板采用铝合金型板整体拉制结构，可承重150kg以上，踏板面采用横纹防滑设计，带机械弹簧锁定功能 ，防止踏板在行车过程中受震后自行翻转，并采用防尘防滑设计

8.电器系统：

警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

器材箱灯：器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动

频闪灯：车厢左右两侧上部各配置四盏频闪警灯

车外照明：车厢左右两侧上部各配置四盏LED侧照明灯

车顶照明：车厢顶部内侧配备LED灯

警示灯：车厢两侧脚踏板放下后朝向消防车前和后方均安装有内嵌式黄色警示闪光灯

9.表面处理：

漆料：车厢表面喷涂进口品牌消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

颜色：消防红

10.消防泵：

额定压力：1.0MPa

▲额定流量：≥170L/s

真空泵：水泵一体化设计，通过泵轴直接驱动、无需额外动力、无噪音。

引水形式：活塞式

吸水深度：7m

引水时间：≤100s

安装形式：后置式

11.消防炮：

▲额定流量：≥150L/s

▲射程：水≥90m

安装位置：车厢顶部

▲控制方式：电动遥控

▲水平回转角度：≥0°~330°

▲俯仰回转角度：≥-15°~60°

12.液罐：

▲容量：水≥25200L（以整车公告试验报告为佐证）

▲材质：高分子复合材料PP采用（注：高分子复合材料罐体结构需提供第三方出具的相关证明材料）

安装形式：外露式

结构：2个人孔；2个溢流/卸压装置；1个液位传感器；1个水罐放余水口。

13.管路系统：

进水口：泵室正后方安装带手动控制阀的DN150内扣式吸水口4个。

注水口：泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式注水口4个。

出水口：泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式出水口4个。

放余水管路：为保护水泵，在管路中加装了放余水阀。

14.消防控制系统：

系统概述：消防控制系统采用先进的CAN 2.0总线控制技术，配有泵室操作控制面板，可以实现一键出水、稳流稳压、一键放余水等功能。

一键出水：在泵室即可实现启动发动机、开启后进水阀门、后挂取力器的一键式出水操作，加快人员操作效率。

稳流稳压：可将水泵出水压力稳定在合适的工作压力范围内，不受出水管路水流量变化的影响，保障人员灭火操作安全。

一键放余水：将水泵系需要放余水的位置安装气控排水管路一键控制。

15.随车资料

- 底盘使用说明书

- 底盘合格证

- 发动机号码拓印

- 底盘号码拓印件

- 消防车使用说明书

- 消防车消防器材清单

- 消防车合格证

- 消防车跟踪服务卡

- 消防车交接清单

16.随车器材

- 直流开关水枪 QZG3.5/7.5、卡式接口 1支

- 直流喷雾水枪QLD6.0/8Ⅲ  卡式接口 2支

- 低倍数泡沫枪QP8/0.7Z    卡式接口 2支

- 开花水枪 QZK3.5/7.5、   卡式接口  1支

- 消防水带 16-65-20、卡式接口10盘

- 消防水带 16-80-20、卡式接口 6盘

- 吸水管 DN150×2000mm、内扣式接口 4根

- 地上消火栓扳手  1把

- 地下消火栓扳手  1把

- 三分水器 FⅢ80/65×3-1.6、卡式接口 1支

- 水带挂钩  8个

- 护带桥  2件

- 滤水器 DN150、内扣式接口 1个

- 水带包布  4个

- 吸水管扳手 DN150 2把

- 异径接口 KJ65/80、DN65内扣转DN80内扣 2个

- 异径接口 DN65雌接口转DN80雄接口 2个

- 异径接口 DN80雌接口转DN65雄接口 2个

- 异径接口 DN150内扣式转DN100螺纹式 1个

- 异型接口 DN65内扣转DN65雌接口 2个

- 异型接口 DN80内扣转DN80雌接口 2个

- 铁锹 PSXFQ-S503D 1把

- 尖斧 GFJ 900 W 1把

- 铁铤 PSQG-965 1支

- 手提式干粉灭火器 MFZ/ABC2 1具

- 水桶  2个

- 橡皮锤	1把

- 原车工具  1套

- 车用三角警告牌 GB19151-2003 1个

- 二节拉梯		铝合金、6m  1架

- 可充电式手提照明灯	BHL410  2只